# 第二章 文獻回顧

本研究透過系統安全之理論，對國內軌道運輸系統之台鐵站務進行安全檢核評估之研究，過去國內外學者對於軌道運輸系統之安全管理研究著墨實多，使用之研究方法及評估檢核方法也甚多，本章將針對與本研究較相關之文獻進行整理、回顧與探討。首先針對本研究之研究方法--系統安全管理進行文獻回顧與評析，介紹系統安全理論之發展與在各領域之應用情況。接著再針對運輸業之安全管理文獻進行回顧，比較運輸業之各種安全管理理論與應用方式。最後，針對軌道運輸部分再進行深入整理回顧，軌道運輸領域對於各種安全理論之應用狀況，並探討目前系統安全理論在運輸業以及軌道運輸上之應用情形。

## 2.1系統安全管理評估文獻回顧

系統安全觀念最早在二次世界大戰後萌芽，此一安全觀念並在西元1950和1960年代飛彈系統發展的新紀元中成長、茁壯。當時飛彈未問世之前，飛機失事，多歸咎於飛行員之操作失誤。而當飛彈誤爆或誤射事件不斷發生後，由於飛彈是沒有飛行員在控制，才發現危害不一定來自於人員的失誤，所以當時美國的空軍管理階層才建構起整體系統安全計畫。

系統安全分析檢核評估之發展與應用，最早在西元1961年，當時美國貝爾實驗室（Bell Laboratories）的H. A. Watson提出早期的FTA理論，藉以評估小牛洲際彈道飛彈發射控制系統的安全性。在1964年，美國道氏化學公司（Dow Chemical Company）提出道氏火災爆炸指數（Dow Fire and Explosion Index）以評估化工廠的火災爆炸危害。1964年，英國發展危害與操作性研究（Hazard Operability Studies，HAZOP）分析方法，作為預估性質的危害與操作性研究。迄1980年代，系統安全分析技術之開發，至此已然成為完整之理論，在高風險工業以及國防工業的應用更是累積不少經驗與技術，總計已發展與應用之方法至今已不下50種。直至現今，應用領域廣及國防工業、航空安全、核電安全、石油化學製程安全、工業安全衛生、環境保護工程、可靠度工程、營建工程、產品安全品質保證、電力設備、資訊網路與交通運輸安全等領域。[4]

西元1990年代系統安全研究之回顧，Wreathall與Reason[41]納入組織因子的事故因果架構圖，如圖2-1所示。不少安全研究將此架構作為納入組織因子於運輸業安全評估與管理的基本架構。產業安全績效受到個體、微觀組織與巨觀組織影響。個體的因素包括員工的態度與認知、員工的行為、員工的知識等三類；微觀組織因素則包括有自我管制、組織政策、工作環境設計、安全代表（safety representatives）、管理階層態度與責任（accountability）等；巨觀組織因素則包括技術複雜度、勞動力的專門化程度、集權化或分權化、垂直與水平溝通、緊密相連程度等。Shannon等人研究有系統的比較與檢驗組織因子與工作場所因子與受傷率的關係。其檢視結果顯示勞工的授權、安全活動的委派與高階管理階層在職業安全的積極角色與低受傷率呈正比關係[42]。

圖2-1  組織事故架構圖[41]

Kennedy和Kirwan[58]發展一套危險查核方法，運用在高風險系統的安全管理弱點上，且學者普遍認為管理及組織的錯誤，將會導致事故災害的發生。而在管理安全行動及過程中，以大多數工業已藉由安全管理及安全文化評估增加查核工作，研究發現若作業系統中安全管理無法落實或述說清楚，將導致員工錯誤的行動或習慣。作者則是建立SCHAZOP（Safety Culture Hazard and Operability）評估方法將可敘述出安全管理上的弱點，且剔除錯誤的目標。

國內部分，焦有錦[18]探討人員因素對系統可靠度影響的因子，包括操作人員的維修面、修復面、嚴重的人員錯誤及隱藏的人員錯誤。利用馬可夫過程（Markov Process），建立數個模式並預測系統可靠度。在電力系統設備方面，林啟民[14]利用線性規劃法探討電力事業解除管制後，欲藉電力市場自由競爭以提升經營效率之同時所產生熱備轉容量技術面之系統可靠度問題。楊家敦[12]在針對石化業員工對工業安全規定意向研究中，提出企業從事安全工作的良窳雖然與企業雇主的經營態度、重視安全與否有密切的關係，但員工的工作態度及對工作業安全之認知，才是影響安全的主要原因。研究發現石化業員工對工安事故發生原因的認知，最重要的因素是員工是否依規定程序實施作業、員工粗心大意的作業心態、維修保養制度之良窳。

在營建業對於安全管理的文獻方面。馬耿良[13]研究BS8800應用於營造業施工安全管理，文中係借由國內的安全衛生管理現況分析，強調導入BS8800的必要性。且BS8800所建議之風險評估方式建立一施工風險管理流程，進而依據上述之流程結合管理循環（Plan Do Check Action，PDCA），並與「危險性工作場所審查暨檢查辦法」的規定，建立營造業之施工安全管理架構，將安全與施工相結合，減少與預防災害事故的發生。蘇文斌針對營造業進行風險管理分析，文中係以風險管理分析之架構為基礎，分成四個步驟加以分析，分別是營造工程之風險辨認、風險衡量、風險管理方法之選擇與執行、風險評估等進行深入探討研究，對於營造工程風險之管理，除了以風險控制與以保險之方式加以規避外，並對於所有人與承攬人之責任加以釐清。

在網路資訊方面，亦有與資訊安全驗證規範BS7799之相關研究，李慶民[15]，將「BS 7799」之驗證機制與評審要項重作彙整，並透過四分量表與資訊自動化作業構建評選模式，可用以實施資訊系統相關之評核與評選依據。

安全之觀念，在許多領域與組織皆有之，運輸界亦是，但將安全管理對象視為完整系統之系統安全的概念與理論，在國防科技與工業界發展較早且已有完整之理論。相形之下，現階段國內運輸界系統安全之概念與理論基礎剛在萌芽階段，對於運輸安全，過去仍多著重在於事故發生後之原因探究與責任歸屬，對於整體系統安全管理、事故完整資料庫建立、運具風險評估與危害分析、系統可靠度研究與操作程序安全檢核等概念與理論，依然有待加強。

## 2.2 運輸業安全管理評估文獻回顧

系統安全理論運用在交通運輸領域雖然較晚，但也已經有20多年的經驗，國外對於運輸業系統安全管理之應用，最早在西元1978年代美國舊金山灣區捷運系統（Bay Area Rapid Transit System），當時美國交通安全局（NTSB）就已建議使用FMEA分析、錯誤樹分析（FTA）、以及應力與故障分析技術。之後的華盛頓市區運輸系統（Washington Metropolitan Transit Authority System）採用危害型式及影響分析（HMEA）進行系統安全分析。喬治亞州亞特蘭大，其運輸系統安全計畫（SSPP）亦運用不少分析技術，如初步危害分析（PHA）、子系統危害分析（SSHA），操作危害分析（OHA），採外依計畫需要，實施其它之定性與定量化分析。[4]

Hathaway, W. T. [43,44] 於西元1981年針對大眾捷運系統之火災問題首次使用錯誤樹分析（FTA）進行檢核，並提出防範交通設施火災五階段計畫。Perrow於1984年提出之Normal Accident，有助於運輸系統安全的理論發展。在Normal Accident 理論中，Perrow[45]首先確認複雜科技系統的安全績效影響因子，其次應用複雜度與連結度分析系統的架構。基本上此理論主要說明當系統複雜度與連接度增加時，無法預期的與正常的事故之發生變得無可避免。根據高可靠度組織理論，如果存在以下特性則可控制其系統之安全績效:系統特性的營運知識、對錯誤機率的瞭解透明性與豐富度、組織性回饋的學習能力、授權、高階管理階層對安全目標的指示。運輸系統亦是複雜且高度連結的系統，所以肇事必然會發生。根據高度可靠組織理論顯示如果能夠達到某些條件，則可以改善此系統的安全管理。而後Stoop於1997年提出有關於複雜組織的事故防止與管理之「高可靠度組織」理論（High Reliability Organization theory）

Reason在1995年提出一套診斷評估企業組織安全健康的方法用以預防組織內事故發生，其理論乃是應用風險管理、組織行為、人因工程、心理學等所結合而成。而這套理論架構之前全球就有許多學者利用類似方法運用其他領域上。如Hudson(1994)在調查評估貨運公司時就使用Tripod-DELTA來進行企業健康的評估，英國航空公司則發展一套評估方式簡稱MESH（Managing Engineering Safety Health）來發掘在營運上所存在的安全問題。除此之外Reason（1993）則是發展一套評估方法稱為REVIEW，運用於英國鐵路公司上，結果證明REVIEW不僅可衡量個人或是組織本身在企業內部所可能造成之錯誤因素，且可分析企業制訂目標是否需要立即更改，也證明了員工自我利害因素與工作執行上的安全問題有顯著相關。

Edkin(1996)以PASM（Pro-active Safety Management）及REVIEW來評估澳洲公共鐵路公司安全管理，並納入決策及管理因子加以評估，如圖2-2所示，發現利用此方式可成功的透視企業安全管理，以及企業需要安全目標，透過對司機員的focus group，得到的澳洲軌道安全影響13項因素，並利用因素分析得到三項因素分別是（1）政策與決策的決定，（2）組織及工作場所文化，（3）營運狀況。

在初步危害分析與錯誤樹分析方面，亦有許多學者提出新的理論來輔助或改良系統安全分析方法。如：Onisawa與Bombay[47,49]提出在檢核及測度系統之可靠度時，分析者的態度以及主觀的分析角度，均會影響到系統安全分析之結果，導入Fuzzy理論作為系統安全檢核問卷之先行工作。

Paul D. Hollywell[48]延續Human Reliability Analysis（HRA）採用Human Dependent Failure（HDF）與錯誤樹（FTA）方法探討如何處理人機介面之錯誤，包含硬體失效以及人因失誤的定性分析以及定量分析。

圖2-2  事故因果架構[46]

國內部分，蔡明志[33]將風險管理在大眾運輸安全管理管制課題之發展應用進行探討，研究表現出運輸業風險管理的全貌，按邏輯程序重新定義風險管理內容，並針對其中重要子題，如風險衡量、風險評估、安全經濟與先進安全控制技術等進行探討，最後並對於國內安全風險課題提出建議。其建議研擬合理的大眾運輸安全風險評估指標，包括個人風險及社會風險指標等，作為風險評估的基礎，並定期的將指標內容對外公佈；及研擬在大眾運輸工具間具有一致性，並考量倫理、公平及經濟效率的大眾運輸安全評估流程及架構。

陳家緯[16]等針對城際間大眾運輸以旅運者觀點進行風險評估，透過產業風險指標中ALARP準則為基礎下，應用FN-curves分析技術與相對風險概念作為評估運輸系統安全風險之指標，並經由風險感認問卷，輔以模糊集合理論，建立一個合理之社會接受之風險水準，提供研擬行車安全之依據。

劉厚鵬[17]特別對國內航空公司組織文化與飛安績效進行研究，文中針對國內七家主要民航公司以組織文化可能影響飛安績效的因子為分類基礎，藉由群集分析等統計技術，探討影響國內各個航空公司飛安績效之關鍵文化因素，研究發現「文化差距」比「文化強度」顯著影響飛安績效、「員工認知」的文化對飛安績效影響顯著、以「群集分析」分類方式較能呈現組織文化並非一元化特性。

鍾易詩[19]利用構建飛安管理機制、界定流程潛在失誤、架構錯誤樹、訂定節點評估指標、衡量節點績效以及錯誤樹分析（FTA）等六個方法，探討各運作程序對飛安績效的影響關係並以錯誤樹分析方法（FTA）之概念提出一可行之績效衡量模式。

將上述有關運輸安全管理評估文獻得知，國外對於運輸過程所發生事故相當重視，也針對個個不同運具發展出各種不同評估方式，反觀國內還未建立一套適合運輸業使用之事前預防評估方法，多半都採取被動的預防措施，等到發生事故後才進行改善檢討措施。另外從文獻中亦得知，目前整個事故因素，已從過去的人員及設備的預防措施，增加組織決策因素，因為管理者對於人員之生理、心理的教育訓練，以及工作設備的故障排除、維修等措施，才是較為適當的安全管理的實施與方法。

## 2.3 軌道安全文獻回顧

國內外探討軌道安全之文獻及研究實不少，所使用之研究方法也相當豐富，包含事故鑑定分析技術、事故原因探討、保安措施、交通工程、交通控制、土木工程設計、組織管理、人因工程、人機介面、人因可靠度、衛生環境、天然災害避難安全性等方面。國外使用系統安全理論應用在交通運輸領域最早始於1978年代美國灣區快速運輸系統（Bay Area Rapid Transit System），國內雖然在工業安全界與航空安全管理已使用部分系統安全理論，但大多公司僅使用到安全檢核步驟檢查表與產品可靠度分析，而航空安全管理大多是直接使用錯誤樹分析（FTA），對於前置的初步危害分析（PHA）與後續的定量分析、風險衡量很少深入研究，多半直接沿用國外數據或自行假設、甚至省略不做，所以完整系統安全檢核工作尚待更深一步。

至於國內軌道安全領域使用系統安全理論，起步更晚，雖然目前國內已有數位專家學者，逐漸將系統安全理論與量化風險方法引用至台鐵或捷運等軌道運輸系統，但完整之系統安全分析，乃是龐大且耗時之工程，其必須有實務營運系統之完整事故記錄分析作為背景、並訂定國家級之安全風險指標以及結合系統安全理論之定性與定量分析，才能對研究系統進行長期之風險評估與安全檢核工作。

歐洲對於軌道安全的研究較多，在英國IMechE協會所出版的，Railway Engineering, System, and Safety書中[57]，Hern對車門大小與月台間可能安全因素進行探討；Geyer提出改善乘客在月台安全方案；Nneadovic對於750V和25KV列車進行風險評估；Heard對於列車自動化及營運的保安措施進行分析。Gitelman[56]則是提出如何利用事故統計資料，對於鐵路平交道進行評估研究，作者以警告設備、交通車流量、列車流量、能見度距離等資料，進行平交道危險程度衡量，並評估不同特性平交道危險程度。James和Jungbauer[55]合著的書中對於鐵路事故有詳細探討，書中對於事故為何發生、如何避免事故發生、如何降低事故發生率、及預知事故的發生等進行分析說明，包括鐵路的車廂、駕駛座設備、平交道、路基設計、貨運及客運列車運轉注意事項等。另外也對於美國聯邦鐵路運送過程所可能產生的訴訟問題，如雇主與鐵路公司間權利義務等進行說明。

Fernande Lamonde在探討加拿大鐵路公司軌道設計的安全提升時，提出包含技術（控制）、組織（合作）、人因（訓練）等，均為影響軌道營運安全之關鍵因素，並提出探討人因的人類工程學（Ergonomics），早期在軌道安全領域均無深入之研究[50]。Hudoklin與 Rozman將HEP（Human Error Probability）與HER（Human Error Rate）理論帶入斯拉夫（Slovenian）軌道營運安全之可靠度研究，建構壓力造成人為錯誤之影響程度模式。Vanderhagen[52]提出APRECIH（初步危害系統分析之法文縮寫）方法用以分析系統安全之人因可靠度，指出錯誤的原因來自於累積之錯誤、解決問題之錯誤與指令錯誤，他並以軌道運輸系統作為例子。

對於風險管理文獻方面，Wulff[53]對於都市大眾運輸系統中如何達到最小風險的問題進行探討，文中提到車輛、船舶、鐵路都有不同風險特性，也有不同安全因素影響他們，作者以瑞士大眾運輸為例，研究指出運輸業的風險特性與距離有顯著相關。Bubbico[54]對於公路及鐵路運輸使用液化石油氣（LPG）進行風險分析，文中指出越來越多車輛將使用LPG，因此提出LPG車輛發生事故可能造成的危害及發生機率進行風險評估，研究發現鐵路使用LPG較公路使用來的安全。

風險評估作業主要是運用兩項「風險忍受度」的臨界值來區分風險水準及其相關的作業內容[72]。「風險忍受度」的臨界值包括「不可忍受風險（intolerability risk）臨界值」及「可忽視風險（negligible risk）臨界值」。兩臨界值將風險水準區分成三個區域：不可忍受風險區域、ALARP區域，及可忽視風險區域。圖2-3即為在風險管理領域中極為著名的「風險評估三角形（risk triangle）」，其邏輯與風險控制作法如下：

不可忍受風險區域

應不計經濟代價即刻進行降低風險的行動

不可忍受風險臨界值

所進行降低風險的行動，能符合經濟效益，否則不必進行風險降低行動

10-4

10-4

ALARP區域

可忽視風險臨界值

不必進行

風險降

低行

動

10-6

10-6

可忽視風險區域

圖2-3風險評估三角形

如果所評估的風險超過不可忍受風險的臨界值，則其風險便判定為不可忍受風險，此時，營運者應即刻停止活動，並以不計經濟成本的方式將風險降低至臨界值以下。

- 如果所評估的風險低於不可忍受風險的臨界值但高於可忽視風險臨界值，則其風險便進入ALARP區域。ALARP是風險評估的專用術語，表示此時的風險水準應予以「合理實際」的降低（as low as reasonably practical ALARP）。在此階段，風險水準雖然是在可以忍受的範圍，然而繼續降低風險的活動仍然應該「合理實際」的進行。明確來說，「合理實際」是指繼續降低風險的活動必須考量成本效益，即當繼續降低風險活動所發生的成本與活動所產生的效益，如果符合經濟效益，則其活動應予進行，因該活動不僅可以降低風險並可增加經濟效益；反之，如降低風險的活動無法產生經濟效益，則其活動便為「不合理實際」，此時，降低風險的活動可以不必執行，系統可被允許承擔其可以忍受的安全風險水準。

- 如果所評估的風險低於可忽視風險的臨界值，則其風險水準判定為可忽視風險，此時不必考量任何可以繼續降低風險的活動。

- 大眾運輸個人風險是參考一般職業個人風險指標而定義設計的。以英國為例，經過眾多的研究後，英國政府以風險值10-4與10-6作為鐵路乘客法定的個人不可忍受風險及可忽視風險臨界值，亦即每年某一特定乘客因鐵路活動而死亡的機率如果超過10-4時，為不可忍受風險；低於10-6時，為可忽視的的風險。乘客不可忍受風險臨界值10-4的形成主要是來自公平性的考量。如前所述，大眾運輸乘客活動有介於職工活動與第三人角色之間的特性，因此參酌法定對職業個人安全風險管制指標10-3與法定活動第三人之個人安全管制指標10-4後，採取較保守及嚴格的法定第三人的安全風險管制標準作為大眾運輸乘客的安全管制標準。

- 在多死傷事故的社會風險指標亦可引用風險倒三角形的評估邏輯，進行風險評估。其作法是在F-N曲線上劃定兩條代表不可忍受風險及可忽視風險臨界值的負斜率曲線，使F-N平面切割成三個區域。由上至下，分別代表不可忍受風險、ALARP及可忽視風險區域。如果政府考量目前每10年一次超大型飛航事故（超過100人死亡）所產生之社會衝擊太高，而將不可忍受風險臨界值訂為每15年至20年一次超大型飛航事故的標準，以便提升航空事業的安全水準，則現況F-N曲線便有一部分落於不可忍受風險區域。對於落於不可忍受風險區域的活動應即刻予以停止，並進行降低安全風險工作。由此可見，不可忍受風險及可忽視風險臨界值將可直接影響航空產業的安全風險水準，其內容應綜合考量整體航空活動的曝光量、社會的風險文化、航空事業的經營環境及未來航空產業的發展等因素，審慎研究訂定。

中國大陸在西元1980年代就已引進系統安全理論於軌道運輸系統，錢仲候、吳風[37]提出鐵路運輸全面質量管理，全面質量管理就是對系統安全之定性分析與定量分析，其導入質量管理之工具如：排列圖、分層圖、因果分析圖、事故危害分析表（FMECA）、控制圖、系統圖、錯誤樹分析法（FTA）等方法。並提出PDCA（PlanDoCheckAction）循環為主體之系統安全八大步驟：1.分析現況、找出問題。2.分析原因。3.找出主要原因。4.擬定措施。5.執行計畫。6.檢查效果。7.納入標準、總結經驗。8.整理未來繼續問題。

鄭時德、吳淑琳[38]在其著作中，引進軌道運輸系統管理與統計分析之概念，探討各子系統工作的協調條件及技術設備等合理數量之確定。趙吉山、肖貴平、胡安洲[39]在探討鐵路運輸安全管理時，詳細且明確的將系統安全理論導入，如安全系統分析、錯誤樹定性分析、定量分析、安全系統評價、安全系統管理等理論。大陸在軌道系統安全理論應用上，似乎較國內早先一步。

國內部分，王隆昌[20]針對鐵路捷運系統災害進行研究，藉助先進國家的大眾捷運系統在營運期間的災害經驗資料，利用統計的方法予以整理、分類後歸納出大眾捷運系統的各類型災害。並對各種災害的原因進行分析，進而研擬各項因應對策，提供管理決策者作事前的防範，以提高未來大眾捷運系統的營運安全。研究內容包含：1.探討災害基本原理、2.對於大眾捷運系統的各類型災害的原因進行分析、3.探討災害嚴重度衡量方法（分別以量化法及質化法作實例演算）、4.探討台北都會區未來大眾捷運系統可能發生之災害，並針對這些災害研擬各項因應對策。其結合國內外事故舉出捷運可能發生之事故包含：火災、水患、碰撞、車門事故、供電中斷、非法侵入、電擊事故、擠傷事故、出軌、跌傷事故、擦傷事故、自殺、犯罪行為、天然災害等。

交通部於民國八十二年曾進行全國交通安全盲點掃瞄及探討[21]，其中鐵路安全已從法規面、執行面、管理面三大層面加以分類界定，並對於所發現之盲點中之重點問題，提出改善措施、改善時程、權責單位等，其研究方法是經由政府與學術單位共同研擬問卷內容，並針對台鐵部門運務、機務、電務、工務之員工及旅客調查和資料收集，加以分析出鐵路安全之盲點。交通部運研所[22]曾對鐵路捷運行車保安制度進行相關課題探討，其研究建議捷運系統行車安全的確保，除硬體方面之保安設施之安全考量外，亦要加強軟硬體方面之保安檢查的配合，才能有效確保行車安全。研究發現軌道事故的原因，可歸納出系統設備因素、人為因素及環境因素三大類。但大部分事故都很難歸納為單一因素所產生。

謝魁樹[23]針對台灣地區鐵路運輸安全衛生管理進行探討，文中調查台鐵安全衛生管理與安全衛生問題，並發現聽力不良是多數行車員工所共有之現象，而列車長的手腕酸痛、司機員的血壓偏高、服務員的下背痛等，而列車噪音對行車員工會造成腸胃不適、食慾不佳、心跳加快、血壓升高及肌肉緊張、神經質等影響，同時也會造成行車員工耳鳴、頭暈、焦慮及失眠等現象。

近幾年我國對於台鐵安全之研究，大都針對預防平交道事故進行探討。交通部運研所於民國85年曾對台灣地區鐵路平交道事故進行研究，對於平交道事故原因及事故型態進行分析，並對平交道安全問題包含警告設施、安全課題作一探討，最後並提出階段性改善措施。林錦田針對台鐵平交道事故提出改善專案報告，其發現平交道事故有95.6%是由於駕駛人及看柵工疏忽所導致，而提出之改善措施包含增加平交道防護設備、改善平交道本體設備、其他研議增設措施、及事故損失賠償問體之處理等。

在台北捷運安全管理研究方面，劉昌明[24]研究捷運系統安全考量，由法規、規劃、執行等各項環節中之關鍵問題，並檢討目前安全考量上的盲點。並提出捷運系統安全管理制度以及緊急應變體系、處理程序、通報流程、相關聯繫部門之建立等極為重要議題。張煥光[25]等探討大地震時台北捷運之應變措施，文中對於大地震時捷運系統處理原則、緊急通報、相關人員之應變措施、旅客措施、搶救與搶修、恢復營運、模擬演練、九二一大地震探討均有詳細的介紹。王國在[26]等檢視捷運公司現有危機事件處理的作業程序與機制，同時由捷運曾經發生過的幾起重大危機事件，提出檢討與建議，以期望將來面對危機、處理危機時能預先做好危機管理，讓捷運工程建設的腳步走得較為順利。林豐福及吳熙仁[28]對於軌道營運安全上應進行之查核工作進行探討，其提出目前尚無一套較為全面性且完整的營運安全查核作法，作者結合安全查核之架構，建立成營運安全查核制度，其中考量影響行車安全系統因素，將人員安全、設備、環境、及管理等作為主要層級，安全查核之結構還有組織支援結構、計畫完整性、風險管理等，最後作者指出其查核作法可作為軌道營運單位構建安全管理作業之參考。

在捷運設施安全維護方面。李漢忠[27]等探討捷運設施之維護與管理問題，文中提到捷運系統不同於一般公共工程，其所需考量「安全」因素涵蓋極廣，除必要設施產權保障、土建、結構之耐震堅固外尚有車輛、控制系統之安全與管理維護等，均需面面俱到，是一種極其繁雜之系列整合工作，並針對捷運之土建、結構設施部分規劃、設計、施工乃至營運階段所進行之各項安全保護措施作進一步之說明與探討，期使捷運之實體設施得維持安全無慮之品質。朱旭[29]等針對捷運工程高風險性施工項目之評估與安全維護提出討論，文中提到台北捷運系統歷經了初期路網之陸續完工通車，工程人員也因而大幅提昇了規劃、設計水準並累積施工經驗、技術，經由不斷地改進設備、材料與工法，使得後續進行得以更縝密地規劃、設計、監造、及施工，以因應與預防施工之不慎所可能引發之工程災變與事故，進而維護施工人員、機具、設備、及第三者之生命財產安全。並探討施工過程與安全維護之結合、以達防範災害於未然之具體作法。

張明坤[30,31]首先以系統工程概念，來審視捷運工程，其提出捷運系統安全工程範圍包含消防安全、系統安全、系統保全、系統保證等，並針對四大捷運系統安全工程提出實施目的、對象、及作法，並介紹系統保證四項工程包含可靠度工程、維護度工程、危險分析工程、人因工程，及危險分析之作法與型態。爾後，再以可靠度理論應用於捷運系統提出實務經驗，介紹可靠度需求訂定、承包商對可靠度之規劃、設計及分析、以及可靠需求值與設計之比較，最後並驗證其數值。

高應斌及歐陽讓[32]於第五屆運安研討會上發表應用系統安全技術於台北捷運上，系統安全分析的目的是為了事前預防危險（Hazard）的發生，而非待意外事件（Accident）發生後再採取改正補救措施。研究應用系統安全分析的技術如初步危險分析（PHA）、失效模式及效應分析（FMEA）、危險與操作性研究（HAZOP）、失誤樹分析（FTA）及事件樹（ETA），以建立軌道運輸系統安全分析的方法及程序，並以台北捷運淡水線脫軌初步量化風險評估作為應用之實例。

蔡明志及張新立[34]探討軌道運輸的安全管理技術，並建立一套共通性與一致性的軌道安全管理架構。研究參考風險管理及國際安全評估系統的技術，提出建立國內軌道安全管理制度中的四項主題：建立軌道事故資料庫、衡量軌道營運安全風險、建立軌道營運安全風險評估架構及安全經濟分析方法、回顧國外民營化軌道安全管理經驗等；研究發現應用風險管理技術進行軌道安全管理，是嚴謹且符合實際需要的控制安全的運作。

黃四昌[35]對於軌道運輸如何進行風險管理設計作深入之探討，其提到軌道風險管理工作應包含：設定可以客觀量度的系統安全目標、安全目標配當、擬定安全計畫、建立系統危害登錄簿、選定風險接受準則、執行風險評估工作、及提出安全檔案等。並提出在做危害鑑別時，必須結合FMECA之經驗性危害鑑別方法與What-if和HAZOP之創造性危害鑑別方法才可以鉅細靡遺的找出系統中潛在之危害因子。曾朝顯[36]藉由模糊分析層級程序法(Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP) 建立一套可以反應地下捷運車站避難安全程度之評估模式，據以評估地下捷運車站避難安全程度及分析危險因子，並從實證結果中顯示此模式具可操作性及實用性。

中山科學研究院，對於國內軌道安全引進系統安全獨立認證，近幾年來已有相當深入之研究。中山科學研究院航空研究所於民國86年[66]，即針對歐規50123與美國國防部之MIL-STD-882C進行應用比較。王世傑於民國86年針對台鐵系統安全認證作業實施作法，包含車站系統、電力牽引系統、號誌系統、平交道系統與車輛系統等，詳細列舉初各系統與內部子系統之認證向木與基本安全需求，並提出國內運輸領域中，過去少見之『第三者認證』之作法。中山科學研究院於民國87年1月[69]，接受交通部委託進行國內軌道運輸工程系統安全之獨立驗證與確認技術，提出國內包含捷運、高鐵、台鐵與其它軌道運輸之安全認證項目、基本安全需求與安全認證實施作法，其中再次建議國內軌道運輸系統應有獨立驗證機制。

吳晉光[7]針對台北捷運公司軌道運輸系統之運務部、維修部和公安室進行檢核評估，其使用初步危害分析法（PHA）作為其研究之主軸，採用社會科學研究方法之焦點團體法Focus Group作為危害因子的蒐集工具，使用專家學者之意見作為檢核問卷內容編制之依據，最後對員工進行問卷調查分析以及風險衡量，採取危險因子較高之故障項目做故障影響及嚴重度分析（FMECA）。

台灣不論是台鐵或是捷運其列車班次密集、載運量大，因此文獻中大都提及維護員工及旅客的人身和財物安全，為興建及營運單位首要之務，興建單位應於規劃設計時，即考量系統安全、消防安全及系統安全等方面之安全防護設施的需求，其中系統安全是要確保系統能夠正常運作而不會發生問題，使得營運中列車發生意外的機率降至最低，進而保障乘客安全。

## 2.4國內外軌道安全管理組織整理

所謂他山之石，可以攻錯，本節蒐集了國外軌道安全管理組織與法規，藉由其組織配置、管理機制與法規配合，瞭解各國對於軌道安全在實務面的進展，進而比較國內台鐵與台捷運之情形，做為未來努力方向之借鏡。

### 2.4.1 法國之軌道安全管理作法

法國政府設有國家鐵路局(Societe Nationale des Chemins de Fer Francais，SNCF)，不論是傳統鐵路、高速鐵路、捷運系統，皆是由SNCF統籌管理。SNCF負責鐵路興建規劃與安全規範之擬定，而交通部陸路運輸委員會（Land Transportation Directorate, LTD）核定，實際負責執行審查工作則是由法國國家運輸及安全研究院（French Nation Institute for Transport and Safety Research, INRETS）。國家運輸及安全研究院在軌道安全管理上，進行任務有：（1）軌道獨立安全驗證。（2）監督系統安全運轉。（3）技術研究發展。（4）故障診斷及維修協助。（5）確保自動控制系統之安全。（6）模擬各種操作模式。（7）經濟及技術分析[60]。

### 2.4.2 英國之軌道安全管理作法

英國國鐵在西元1994年完成民營化後，原來組織劃分成Rail Track 和 BRB（British Railway Board），其組織任務大致如下所述。Rail Track擁有所有基礎設施、軌道、號誌、和通訊系統，並負責軌道運輸系統安全。BRB則擁有所有車輛、及提供所有運輸服務，並成立車輛租賃公司、列車工程公司、及列車服務公司[61,62]。

英國健康及安全執行委員會（Health & Safety Executive, HSE）則是著重於軌道運輸安全方面的工作上，主要安全管理工作有下列五項[63]：

- 使路線及設施管理單位為負責鐵路營運之主要單位。列車及車站之個別經營者應負責其營運業務之安全管理。

- 確立HSE為獨立之安全管制權責單位。

- 要求所有軌道安全標準為HSE所制訂或認可者。

- 要求所有經營者在安全措施方面均需取得法律上有效認可。

- 要求與安全有密切關係之員工如司機員，需具有資格檢定證書。

因此HSE成立皇家鐵路檢查署(Her Majesty’s Railway Inspectorate, HMRI)，規範了列車運轉及場站管理、營運及操作人員之資格檢定、裝備設施之品質保證等軌道安全管理上之安全標準。

英國鐵路公司Rail Track下設有一個軌道安全與標準委員會，委員會的安全管理系統著重在檢核鐵路配置安全管理是否適當。檢核包括軌道、列車運行、場站營運等上，檢查他們在鐵路安全規章及鐵路標準規範上，是否配置適當及效率性為何。Rail Track也在西元1999年訂定了到西元2009年的鐵路安全目標，其主要內容包含：長時間風險管理策略、災難事故風險管理、乘客安全與防護措施、公共安全、職工工作安全等方面，訂定減少事故數的目標及改善計畫策略。

### 2.4.3 日本之軌道安全管理作法

日本鐵路最高主管機關為運輸省之鐵道部。鐵道局不僅為政府監督部門，且根據鐵道事業法其亦為鐵路設施檢查查核單位，但目前日本軌道安全管理工作區分為三個部門進行，分別為鐵道局、鐵道建設公團、鐵道綜合技術研究所。鐵道局推動軌道安全管理業務包括鐵道標準與技術發展、鐵道車輛安全認可、新幹線等鐵道設施檢查。鐵道建設公團負責新幹線鐵路及相關設施之建設、鐵路規劃設計、維修或災害改善工程、鐵路設施出租或轉讓其他經營者、鐵路有關建設工程及工程有關之規劃、測量、設計、試驗與研究、及海外技術協助。鐵道綜合研究所主要工作項目有鐵道技術標準化、技術診斷及指導、法令及規章研究、鐵路組織的檢查等[60]。

### 2.4.4中國大陸之軌道安全管理作法

中國大陸鐵路運輸管理係由國務院主管全國鐵路工作。由於中國大陸鐵路具有高（高度集中）、大（大聯動機，技術管理複雜）、半（半軍事特點），因此對於中國大陸鐵路實行高度集中，統一指揮的運輸管理體制。鐵道部對地方鐵路、專用鐵路和鐵路專用線進行指導、協調、監督和幫助「鐵路法」規定。鐵路運輸安全所必須遵守的技術管理規程和有關作業標準，均由鐵道部統一制訂管理[38]。鐵道部對鐵道局和鐵道分局在安全管理上有下列關係為：

- 統一下達運輸安全目標、任務、規則和要求。保證鐵路運輸企業完成運輸安全目標任務所需的經費、設施和物資。

- 統一制訂運輸安全法規，建立運輸安全管理體系或網路。

- 審查批准重大安全技術和管理研究項目，及重大安全技術設備改造計畫。

- 審查批復鐵路運輸企業對重大事故的處理結果等。

## 小結

國內在軌道安全之研究上，在實務上尚還停留在事故鑑定與責任原因分析探究，在學術上，雖然已有系統安全與風險評估之理論與應用，但切入之深度與實務經驗亦還不足。未來除了學術界依然需在系統安全理論上繼續努力之外，實務界上之完整事故資料庫建立以及將學術理論套入實務上來實際應用，藉由此資料回饋給學術進行理論修改與精進，是未來提升軌道安全管理必須努力之方向。