# 第四章  系統化資料蒐集與初步危害分析

對於系統而言，要提高系統之安全，首先要做的，就是要探索系統中所有可能發生之事故與危害，並且探究其發生原因及發生機率。同樣的，軌道系統亦是如此，本研究首先就是要找出台鐵站務系統所有發生過以及有發生可能之事故與危害事件。

本階段的資料蒐集，是以探索性研究的方式進行資料蒐集，其目的是希望能夠廣泛的羅列出所有可能發生的事故與危害因子。故本研究選用社會心理研究常用之焦點團體法（Focus Group），針對本研究篩選出來的資深台鐵員工進行危害因子之資料蒐集羅列工作，希望藉由資深員工過去的經驗交流與彼此的腦力激盪，可以鉅細靡遺的找出台鐵站務系統所有曾發生過的、以及有發生之可能的事故與危害事件。

## 4.1 焦點團體討論課題規劃

Hale在西元1997年所提出之安全管理系統理論，認為系統之完整安全管理必須包含三個階段，依序是：『輸入階段』、『組織活動階段』、『輸出管理階段』[70]。交通大學吳晉光君在民國90年，將Hale之系統安全管理三階段歸納出系統安全管理生命週期架構，如下：

- 輸入階段（系統安全規劃、系統安全設計、系統安全興建）。

- 組織活動管理（營運安全管理、維修安全管理）。

- 輸出管理（緊急事故預防處理、監督檢核管理）。

完整之系統安全管理的確須從系統之規劃構思階段、興建階段、營運階段、監督管理階段、直到最後之廢棄報銷階段，才能構成一個系統之完整生命週期。但本研究考量到台灣鐵路局之現況可能對於輸入階段探究困難，原因是台鐵目前已邁入成熟營運之階段，距離台鐵規劃設計與興建已經數十年，許多資料以及參與員工已不可考，故將研究重點深入在營運階段之系統安全管理。

本研究參考國內外研究報告以及國內軌道相關法令規章後，再進一步將系統安全管理規劃成適合台鐵站務系統現況之研究課題，共分成七個研究課題，如圖4-1，再納入Hale之安全管理系統安全階段概念，分別將各管理課題要項分述如下，而焦點團體討論題綱則是根據此七個研究課題進行討論，並加以記錄：

  - 輸入階段：

圖4-1  軌道運輸站務系統安全管理課題

- 系統規劃設計：對過去所做之規劃、設備之設計及建造，是否具備合理而可實行，確保相關人員之安全，如規劃安全設施（緊急逃生、防火、防震、防風、防災、排煙）、站區位置選擇、營運路線避免斷層帶等。另外，對軌道運轉安全上所設計，如列車自動停止裝置(Automatic Train STOP, ATS)、不斷電系統、良好人機界面操作、行控裝置、保安設計（Failure Safety）等、設備供應商應取得品保作業的認證，如ISO或OHSAS之標準。

  - 組織活動階段：

- 員工工作環境：安全之工作環境包含避免員工意外發生、避免產生職業病、工作場所保持良好視線、保持車廂站區衛生清潔、安全衛生等。

- 零件設備維修：在軌道運輸系統進行維修時所應具備之安全管理系統。如建立維修管理資訊系統、維修技術傳承、制訂維修工作手冊、設立設備零件管理人員、維修人員安全防護措施、建立維修品質標準、零件供給等。

- 員工教育訓練：除基本符合勞基法規定外，還包括辦理員工安全教育訓練、宣導乘客安全教育、員工技術訓練、宣導員工各項安全作業等。

- 資訊傳達聯繫：包含中央行控中心（CTC）、行車控制、調度總所、列車與號誌、行車室與客服、行車室與調車、調度所與號誌、調度所與調車場、解鎖與復鎖控制等等資訊傳達與聯繫。

  - 輸出管理：

- 緊急應變措施：指軌道系統運轉時遭遇緊急事故當下與前後，所應採取的預防和處理措施之管理程序。如事故災害模擬演練、搶救搶修原則、各階層員工處理原則、事故通報程序、緊急應變措施等。

- 管理監督制度：指軌道系統運轉後所應建立之安全檢核、安全監督之相關工作。如系統安全檢查、安全措施稽核、建立常態性安全會議、事故調查、審查安全相關規章程序、改善措施追蹤、建立安全資料庫等。

## 4.2 焦點團體討論調查方法設計

在系統安全研究方法中，也有類似的危害因子蒐集方法，大致上可分成兩類，一類是屬於經驗性危害因子蒐集方法，如：危害情況檢查表、FMECA和人機介面動作失誤分析，另一類是創造性危害因子蒐集方法，如What-if腦力激盪和HAZOP等。但均沒有如焦點團體法可以涵蓋經驗性與創造性的資料蒐集研究方法，故本研究採用焦點團體法作為此探索階段的研究方法。

### 4.2.1 焦點團體研究方法介紹

焦點團體討論（Focus Group），是在1987哥倫比亞大學教授Merton所提出的研究方法，當時是用來作為心理學之研究方法，直至今日，焦點團體已廣泛在社會科學各領域中被應用，包含：教育、心理、公共衛生、公共政策、管理、行銷、廣告、人因工程等等領域。焦點團體法並非只單純用於表達個人經驗的紀錄，而是一種系統性的研究方法。

焦點團體討論是藉由各種不同經驗、知識、專業人員，針對所研擬之相關議題進行發言討論，並與研究者進行互動，受訪者可說明回答或回答相關問題，對問題之受訪、接續的問題及答案之追問做澄清。由於是使用開放回答方式，因此將使研究有機會得到大量豐富，且以受訪者自己的話來表達的資料。研究上將可得到較深層的涵義，做重要的連結及區分其表達和意義上的細微不同。討論過程中，受訪者可以反應及再回應其他團體成員的回答，這種團體背景的合力效果引發個別訪談中未發現的想法或資料。

本研究並採用達菲法（Delphi）之精神配合焦點團體討論進行資料蒐集工作，藉由受訪者不斷的經驗分享、腦力激盪與反芻修正，由此鉅細靡遺的蒐集台鐵站務系統之潛在危害因子與事故。

### 4.2.2 舉辦焦點團體討論會議之規劃執行

由於台鐵站務系統工作相當複雜，且分工細膩、各有所掌，本研究在考量時間、成本、成效與代表性後，決定舉辦三場焦點團體法，其中兩場選擇在彰化站、一場選擇在台北站。

本研究首先發文至台灣鐵路局，請求鐵路局協助焦點團體討論之進行，並將本研究目的詳加說明，在徵得鐵路局同意後，再與每組焦點團體負責員工約定時間進行焦點團體的訪談。會前先詳細通知各受訪員工討論題綱與討論目的。會中由主持人針對事前所設計的訪談題綱，引導員工回答，並由受訪員工的回答中深入瞭解，為了不遺漏員工所提供的寶貴意見，討論過程全程錄音，並於會後第一時間內進行會議記錄，並詳細偵錯。以下為本研究三次焦點訪談之時間、地點與訪談對象。

- 第一場

- 時間：民國90年11月30日星期五10:00～12:00

- 地點：台灣鐵路局彰化站會議室

- 參與人員：行車副站長、月台嚮導、售票員、剪票員

- 第二場

- 時間：民國90年12月18日星期二10：00～12：00

- 地點：台灣鐵路局彰化站會議室

- 參與人員：調車場副站長、調車場員工、號誌員、調度所調度員

- 第三場

- 時間：民國90年12月28日星期五9：00～9：30

- 地點：台灣鐵路局台北站運轉主任辦公室

- 參與人員：運轉主任、票房領班

本研究的訪問記錄包括現場紀錄及錄音，現場記錄主要記錄訪談進行時，員工的語言、情緒、表情及非語言動作等。錄音記錄則記錄整個訪談過程中，各個員工所發表之意見。會後將三場錄音記錄轉為文字記錄，將訪談的內容進行分析，分析步驟如下：

- 錄音內容轉為逐字稿訪談記錄：

資料分析第一步驟就是將錄音內容整理後轉成逐字稿的訪談記錄，並盡量保留受訪員工原本使用的語言習慣及討論內容，並利用直覺性判斷，將員工訪談中不合邏輯之處，加以修正以回復本意。

- 訪談文字記錄轉成具體概念：

在得到訪談文字記錄，並予以詳細反覆閱讀文字記錄後，從文字記錄中找尋軌道安全管理重要因素要點，然後予以編號記錄，將蒐集資料予以整理歸納，最後轉換具體的概念，此步驟即為系統安全之定性步驟。

- 分析得到的具體概念予以分類：

將概念依照先前軌道安全管理七大課題進行歸納分類與比較，以形成有意義的分類與蒐集，並予以合理衍生出台鐵站務系統安全檢核問卷之初稿，再經由專家學者問卷進行修正與改進，最後完成正式安全檢核問卷。

## 4.3 焦點團體討論結果整理

將三場焦點團體訪談內容，利用錄音翻成逐字稿，再根據焦點團體法的受訪者概念記錄方式進行記錄編撰，記錄方式如下例：

例：訪談中文字：「事情大都是電腦失靈、號誌故障、轉測器失靈2-1等」

2表示安全管理課題編號

1表示該安全管理課題中提及危害因素編號

不同焦點團討討論若在同一課題中有重複提及之危害因素，僅予以視為同一危害因素記錄之，現階段並不加以權重。以下從表4.1～4.7將分別根據各安全管理課題所紀錄之危害因素，轉換成較簡潔易懂之危害概念。根據7項系統安全管理課題，分別將焦點團體討論提及概念整理如下：

- 系統規劃設計課題：列車自動門普及率、旅客指示引導設施、車廂內LED指示燈設計、旅客登車月台未一致、月台設計誤導旅客、月台與列車間隙、旅客在天橋跌傷、開車燈位置、控制台與副站長室位置、月台柱子規劃設計、調車場內樹木管理、旅客進出站之動線規劃、調車場內機械設備之位置、殘障電梯之管理、站內通道複雜等11個危害因子。

- 員工工作環境課題：車廂過於擁擠、月台管理人員不足、月台視線不佳、月台噪音過大、調車場內道渣鋪設不平整、調車場內水溝加蓋、工作時間、員工時差、調車場內施工零件管理等9個危害因子。

- 零件設備維修課題：設備老舊、過度運轉、天橋維修需斷電、定期保養、自動門品質不良、調車場自動化不足、調車場內機車過於老舊、線路問題導致號誌故障很難徹底維修、號誌可靠度過低等9個危害因子。

- 員工教育訓練課題：列車站內事故列車長應變能力、列車到站停車點、號誌員落實運轉規章、員工工作心態、列車長指呼應答、司機員遵守號誌與開車燈、號誌機維修程序沒有遵照運轉規章、安全政策之落實、調車場夜間工作安全、員工安全習慣、運轉規章適切性等9個危害因子。

- 資訊傳達聯繫課題：旅客坐過站、剪票員與旅客之資訊傳達、司機員對號誌可辨識度、副站長對號誌可辨識度、票房之準點資訊、重大事故時行車室資訊取得、調度所與行車室之聯繫、剪票員列車資訊取得、調車時列車在股道滑行無警告聲響、電話通話品質、調度所與司機員之資訊傳達、調車場之無線電數量、事故處理單位與調度所之聯繫、行車室之無線電通訊範圍、地下或隧道無線電之死角、司機員僅有固定式無線電等15個危害因子。

- 緊急應變措施課題：故障排除能力、行車室之災害避免策略、旅客服務應變能力、事故處理之充分授權、站務人員緊急應變能力、尖峰時間人潮應變能力、列車長事故通報與旅客溝通能力等7個危害因子。

- 管理監督制度課題：剪票入口之管制、調車場內施工效率、站內工程進度、列車長巡察與驗票、副站長月台管理與服務、嚮導月台管理與服務、列車進站旅客月台安全、施工品質不良、沒有徹底執行安檢、列車重量分配、管理人員不足、監視系統數量、大廳安全管理等10個危害因子。

表4.1台鐵站務規劃設計課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 部分車輛無自動門之設備，無法有效管理乘客之安全。 - 車站之大廳或月台，沒有足夠之旅客導引設施及設備，使旅客無法獲得充分訊息。 - 車廂內之LED指示燈不夠明顯，使列車到站時，旅客無法獲得充分訊息。 - 月台規劃設計不良，導致股道雙邊月台之旅客都可以上同一部列車，管理及監督不易。 - 月台地面與車廂底盤高度沒有一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 - 旅客容易在天橋的樓梯發生跌傷或扭傷之意外。 - 開車燈設計之位置，沒有統一，有些在月台、有些在月台外、有些在號誌燈上，容易產生誤判。 - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 - 調車場內之樹木，高度過高或體型過於龐大，擋住司機員、號誌員或調車場員工之視線。 - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落的危險。 - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置設置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 | - 列車自動門普及率。 - 旅客指示引導設施。 - 車廂內LED指示燈設計。 - 旅客登車月台未一致。 - 月台與列車間隙。 - 旅客在天橋跌傷。 - 開車燈位置。 - 月台柱子規劃設計。 - 調車場內樹木管理。 - 旅客進出站之動線規劃。 - 調車場內機械設備之位置。 |

表4.2台鐵站務系統工作環境課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 人潮太多，車廂過於擁擠，旅客在上下車時亦容易發生推擠、碰撞及墜落。 - 月台管理人員不足，無法有效監視及服務旅客安全上下車。 - 月台上噪音過大，使得列車要進站時，副站長和嚮導無法充分告知旅客，播音人員之擴音器有時也會故障或音量不夠。 - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設不平坦，整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 - 員工每班12小時，工作時間過長。 - 員工需要日夜調班，時差難以適應。 - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 | - 車廂過於擁擠。 - 月台管理人員不足。 - 月台噪音過大。 - 調車場內道渣鋪設不平整。 - 調車場內水溝加蓋。 - 工作時間。 - 員工時差。 - 調車場內施工零件放置管理。 |

表4.3台鐵站務系統設備維修課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 運轉設備過於老舊。 - 機械設備過渡運轉。 - 月台之天橋維修或油漆時需斷電，影響站務系統之運行。 - 列車沒有按照規定時間進行維修保養。 - 列車自動門的品質不良，時常發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 - 調車場的設備普遍太過老舊，多半無法自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 - 調車場內之機車過於老舊，容易發生故障。 - 線路埋設已久，因為線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 - 號誌故障發生頻率過繁，列車因此誤點嚴重。 | - 設備老舊。 - 過渡運轉。 - 天橋維修需斷電。 - 列車定期保養。 - 自動門品質不良。 - 調車場自動化不足。 - 調車場內機車過於老舊。 - 線路問題導致號誌故障很難徹底維修。 - 號誌故障。 |

表4.4台鐵站務系統教育訓練課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 列車到各站之停車點位置不當，導致旅客登車之不便、或導致某些車廂過於壅塞。 - 號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 - 員工工作心態的問題，無法稟除公務人員的舊習。 - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之指呼應達工作。 - 司機員沒有徹底遵照月台開車燈以及行車室和號誌員的號誌通知後，才可開車之規定。 - 維修號誌機時，沒有按照台鐵運轉規章之規定，進行通報。 - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易注意不到。 - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 - 運轉規章有些部分定得太瑣碎、也沒有什麼實質的意義，反而會增加員工的負擔，員工因此養成不遵守規章的習慣。 | - 列車到站停車點。 - 號誌員落實運轉規章。 - 員工工作心態。 - 列車長指呼應達。 - 司機員遵守號誌與開車燈。 - 號誌機維修程序沒有遵照運轉規章。 - 調車場夜間工作安全。 - 員工安全習慣。 - 運轉規章適切性。 |

表4.5台鐵站務系統資訊傳達聯繫課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 - 剪票員沒有充分告知旅客搭車訊息以及登車之月台。 - 號誌的背景或周圍沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 - 列車到站時，列車車身會擋住副站長看往出發號誌之視線。 - 售票人員無法及時得知列車是否準點、延誤的時間、以及發車的時間。 - 調度所與行車室或站務間之縱向通報系統不良。 - 剪票員無法及時且正確的瞭解列車誤點狀況與啟動時間。 - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，若沒有注意容易忽略。 - 因為電話通訊不良，導致調度所、行車室與號誌員三方的聯繫不佳。 - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 - 調車場分配之無線電不足，導致不是每一位調車場員工都有分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 - 發生事故時，事故處理單位沒有照規定與調度所充分聯繫。 - 司機員與行車室的聯繫僅限於相隔兩站之間的列車，隔站的列車就無法聯繫，還必須透過調度所聯繫。 - 目前的無線電通話功率好像不夠強，在地下無線電的通話上會有很多的死角。 - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 | - 旅客坐過站。 - 剪票員與旅客之資訊傳達。 - 司機員對號誌可辨識度。 - 副站長對號誌可辨識度。 - 票房之準點資訊。 - 調度所與行車室之聯繫。 - 剪票員列車資訊取得。 - 調車時，列車在股道滑行無警告聲響。 - 電話通話品質。 - 調度所與司機員之資訊傳達。 - 調車場之無線電數量。 - 事故處理單位與調度所之聯繫。 - 行車室之無線電通訊範圍。 - 地下或隧道無線電之死角， - 司機員僅有固定式無線電。 |

表4.6台鐵站務系統緊急應變措施課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 列車發生機械設備故障或號誌發生故障時，無法立即排除。 - 行車室在調度列車進站時，沒有避免一些容易發生危害事故之股道。 - 外勞人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 - 發生事故時，站長之權力不夠，無法及時調派列車支援。 - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 - 過年返鄉人潮過渡擁擠，造成安全管理問題。 - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車輛旅客，以及通報調度所及各站。 | - 故障排除能力。 - 行車室之災害避免策略。 - 外國旅客溝通能力。 - 事故處理之充分授權。 - 站務人員緊急應變能力。 - 尖峰時間人潮應變能力。 - 列車長事故通報與旅客溝通能力。 |

表4.7台鐵站務系統管理監督制度課題焦點團體討論結果與轉換概念

| 提及概念 | 轉換危害因子 |
| --- | --- |
| - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客。 - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 - 許多工程進度落後，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 - 月台嚮導沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 - 列車進站時，旅客與股道沒有保持安全距離。 - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平、沒有確實號誌維修後的測試。 - 閉路監視系統之攝影機數量不足。 - 大廳有惡意人士或流浪漢進駐，造成安全問題。 | - 剪票入口之管制。 - 調車場內施工效率。 - 站內工程進度。 - 列車長巡察與驗票。 - 副站長月台管理與服務。 - 嚮導月台管理與服務。 - 列車進站旅客月台安全。 - 施工品質不良、沒有徹底執行安檢。 - 監視系統數量。 - 大廳安全管理。 |

## 4.4 初步危害分析（PHA）

根據系統安全流程，完成焦點團體討論之資料蒐集後，本研究將針對蒐集之危害因子進行初步危害分析（PHA）為美國陸軍首先發展並運用的一種系統安全分析方法，常在系統生命週期中的概念階段或設計階段，甚至在初期的發展階段時實施之。雖名為『初步』，但絕非暗示草率或粗略的分析方法。初步危害分析是對於陌生系統或是對系統進行的第一次危害分析，此分析可以作為未來實施更廣泛或更深入的分析初測，所謂見林不見樹的巨觀分析方法。

國內大型運輸系統建設如：台鐵、捷運、高速公路或快速高架道路，在設計發展階段時並沒有徹底執行初步危害分析研究步驟。而且在興建完成開始營運後，後續的安全管理研究，也多半著重於被動式的事故鑑定調查與硬體改善措施，對於有利於整體系統安全之主動預防的初步危害分析，其實著墨不深。直至近幾年才有先進學者專家將此研究方法納入目前已在營運中的台北捷運系統以及興建中的高速鐵路系統和高雄捷運系統。

本研究進行初步危害分析（PHA）如表4.8至4.14所示，各表之橫軸分別代表受影響的子系統、功能、操作型式、危害型式、發生危害的機率、發生危害的嚴重程度、定義風險等級、危害之說明、危害的影響以及建議改善措施等幾項。其中發生危害的機率以及發生危害的影響將在後續台鐵員工風險問卷部分進行資料蒐集，再配合失效模式、影響及嚴重度分析（FMECA）中一併整理呈現之。

表4.8 台鐵站務系統規劃設計課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列車自動門 | 防止旅客跳車 | 司機員控制自動門啟閉 | 有些列車沒有自動門，僅有折疊式拉門。 |  |  |  | 無法有效限制旅客強行跳車或強行登車行為，旅客容易受傷。 | - 全面改用自動門列車。 - 加強月台管理。 |
| 旅客指示 引導設施 | 指引旅客 | 使旅客獲得充分且清楚之資訊 | 引導設施設計不當、或數量不足 |  |  |  | 使旅客做錯月台、做錯車或來不及登車 | - 整體規劃旅客引導設施。 |
| 車廂LED指示燈 | 通知提醒旅客下車 | LED指示燈上顯示停靠站名 | 指示燈不夠明顯 |  |  |  | 旅客沒有獲得充分資訊，而忘記下車或來不及下車。 | - 增加指示燈數量以及加大字型。 - 加強列車廣播通知。 |
| 月台地面 | 旅客上下車 | 提供旅客上下車 | 地面與列車底盤沒有一致 |  |  |  | 旅客上下車時容易踏空、跌傷或扭傷。 | - 整修月台高度使之與列車底盤一致。 |
| 天橋 | 提供旅客跨越月台 | 架設在月台與月台之間供旅客通行用 | 樓梯設計 |  |  |  | 旅客在上下天橋時容易在樓梯踩空或跌傷。 | - 採用地下道設計。 - 在上下樓梯處加設扶手或警示標誌。 |
| 開車燈 | 允許開車號誌 | 副站長利用開車燈通知司機員開車 | 位置設計沒有統一 |  |  |  | 司機員容易找不到開車燈而誤判，造成列車事故。 | - 統一將開車燈設置在同一處。 |
| 月台柱子 | 支撐月台之屋簷 | 支撐月台之屋簷 | 阻擋視線 |  |  |  | 遮蔽月台管理人員之視線 | - 將柱子移位或修改。 |
| 調車場樹木 | 美觀 | 美觀 | 阻擋視線 |  |  |  | 遮蔽司機員以及調車場員工之視線，員工易被撞傷。 | - 將樹木進行移位或修剪。 |
| 旅客動線 | 動線規劃 | 規劃旅客進出站之動線 | 規劃不當 |  |  |  | 進出站旅客動線產生嚴重交織，旅客易推擠摔傷。 | - 旅客進出站動線重新規劃。 |
| 調車場機械設備 | 列車轉轍或清洗維修 | 調車員工懸吊在列車外進行調車工作 | 距離股道過近 |  |  |  | 員工吊車時容易被機械設備撞傷或夾傷。 | - 重新規劃機械設備之距離。 - 檢討員工懸調車外之調車方式。 |

表4.9 台鐵站務系統工作環境課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車廂 | 承載旅客 | 提供空間與座位承載旅客前往目的地 | 人潮太多、車廂過於擁擠 |  |  |  | 旅客在上下車時容易發生推擠、碰撞與墜落。 | - 均勻分配每一節車廂旅客數量。 - 車廂人數控制管理。 - 月台管理人員協助上下車。 |
| 月台管理 | 服務旅客 | 服務及監視旅客上下車與行走月台之安全 | 管理人員不足 |  |  |  | 無法有效管理月台旅客。 | - 增加管理人員。 - 提高管理人員服務效率。 |
| 月台管理 | 服務旅客 | 服務及監視旅客上下車與行走月台之安全 | 噪音過大 |  |  |  | 無法充分告知旅客列車要進站，容易發生危險。 | - 增加廣播聲響。 - 加設進站警示燈。 - 加強管理技巧。 |
| 調車場道渣 | 提供枕木架設以及員工行走 | 鋪在枕木底下以及調車場地面。 | 鋪設不平整 |  |  |  | 員工在調車作業時，容易跌倒而遭列車碾過。 | - 員工行走地區鋪設水泥鋪面。 - 道渣要徹底整平作業。 |
| 調車場水溝 | 排水 | 開鑿在路基底部，提供排水功能。 | 沒有徹底加蓋 |  |  |  | 員工調車作業或行走時，容易踏空而受傷。 | - 徹底加蓋。 |
| 工作時間 | 員工工作時間 | 員工工作時間每班12小時 | 工作時間過長 |  |  |  | 每班12小時，工作時間過長，精神體力不繼容易發生意外。 | - 檢討員工工作時數，以及人力分配。 - 與工會良好溝通。 |
| 時差 | 日夜班 | 員工日夜調班 | 時差調適 |  |  |  | 日夜調班，員工時差問題影響注意力。 | - 檢討工作排班方式。 - 與工會良好溝通。 |
| 調車場施工 | 維修 | 鋼軌以及枕木維修、更換。 | 零件放置管理不當。 |  |  |  | 鋼軌、枕木或道渣放置管理不當，員工調車時容易被絆倒或撞傷。 | - 軌道施工效率檢討。 - 零件放置管理。 |

表4.10 台鐵站務系統設備維修課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運轉設備 | 行車運轉 | 號誌機、轉轍器、線路、閉塞 | 使用期間過長 |  |  |  | 設備老舊，容易發生故障，導致列車停擺，甚至發生撞車。 | - 定期更換及維修運轉設備。 |
| 機車 | 牽引列車 | 提供動力牽引列車進行 | 過渡運轉 |  |  |  | 機車頭發生故障，列車停擺，甚至發生翻車。 | - 運管時間管理、定期維修。 |
| 列車車廂 | 承載旅客或貨物 | 承載、煞車、動力 | 沒有定期保養 |  |  |  | 列車停擺、甚至發生翻車。 | - 徹底執行定期保養。 |
| 自動門 | 自動開關 | 管理旅客上下列車 | 故障 |  |  |  | 該開未開、該關未關容易發生旅客跳車，或夾傷旅客。 | - 廠商品質監督。 - 定期保養、檢測。 |
| 調車場號誌 | 授權、指揮調車。 | 號誌的起閉、轉轍器的翻轉，進行調車作業。 | 自動化不足 |  |  |  | 自動化不足，多需要人工的操作與確認，容易發生誤判或疏失，導致危害。 | - 加強調車場設備自動化。 - 加強員工教育訓練。 |
| 線路 | 控制號誌 | 藉由線路控制號誌之正位反位 | 線路故障 |  |  |  | 線路問題難以維修，導致號誌故障，造成行車效率不好、列車停擺或追撞。 | - 徹底維修線路問題。 - 定期檢查保養。 |
| 號誌機 | 授權列車行駛 | 藉由號誌之正位反位，授權指揮列車行駛 | 常常發生小型故障，容易修復但影響很大。 |  |  |  | 號誌故障，造成行車效率不好、列車停擺或追撞。 | - 徹底維修號誌線路系統。 - 定期檢查保養。 |

表4.11 台鐵站務系統教育訓練課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列車停靠點 | 提供旅客登車方便 | 列車依照停靠點停靠，使旅客可以方便的登上所要登之列車。 | 司機員沒有依照停靠點停靠，或停靠點規劃不當 |  |  |  | 旅客登車不便，或使某些車廂過於擁擠，影響旅客上下車之效率及安全。 | - 重新規劃停靠點與旅客進出月台之相關位置。 - 教育司機員依停靠點停車。 |
| 號誌員 | 控制號誌 | 控制號誌之正反位以傳達調度所之列車指揮 | 號誌員沒有落實運轉規章在現場待命 |  |  |  | 號誌故障或轉轍器故障，號誌員沒有立即通報或簡易校正。 | - 加強教育號誌員。 - 加強監督管理。 |
| 員工心態 | 工作態度 | 員工心態影響員工工作態度 | 無法稟除傳統公務人員防弊不積極之舊習 |  |  |  | 不積極，安全制度無法落實。 | - 除加強員工技能教育，更需加強心靈成長教育。 |
| 列車長 | 監督自動門之啟閉 | 藉由呼喚應答口號及執行監督自動門之啟閉 | 沒有徹底執行呼喚應答之工作 |  |  |  | 自動門故障沒有及時發現，造成旅客夾傷、跳車或強行登車。 | - 加強列車長之教育訓練。 - 加強監督管理。 |
| 司機員 | 啟動機車及駕駛 | 遵守號誌及開車燈指示啟動機車及駕駛 | 沒有遵守號誌及開車燈指示 |  |  |  | - 旅客跳車及強行登車受傷。 - 列車相撞或側撞。 | - 加強司機員教育訓練。 - 加強監督管理。 |
| 號誌機 | 授權列車行駛 | 藉由號誌之正位反位，授權指揮列車行駛 | 維修程序沒有通報 |  |  |  | 列車事故，造成傷亡 | - 加強號誌維修人員之教育訓練。 - 加強監督管理。 |
| 調車場作業 | 調度列車 | 藉由機車牽引，完成列車調度 | 夜間沒有穿戴反光背心 |  |  |  | 造成列車撞擊調車場員工 | - 加強員工教育訓練。 - 加強監督管理。 |
| 調車場員工 | 調度列車 | 指揮、煞車、拆解、搬轉轉轍器 | 沒有養成安全習慣 |  |  |  | 造成列車撞擊調車場員工 | - 加強員工教育訓練。 |
| 運轉規章 | 員工作業手冊 | 維持效率、服務及安全性 | 太繁雜，無實質意義 |  |  |  | 使員工養成不遵守規章的習慣，反而有反效果 | - 重新檢討運轉規章之適切性。 |

表4.12 台鐵站務系統資訊傳達聯繫課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列車傳訊系統 | 到站時通知旅客 | 車廂LED指示燈與車廂廣播 | 未充分或及時告知 |  |  |  | 旅客座過站，堅持下車而強行跳車 | - 加強列車廣播通知與指示燈指示 |
| 號誌機 | 授權列車行駛 | 藉由號誌之正位反位，授權指揮列車行駛 | 背景混淆司機員視線 |  |  |  | 司機員無法正確辨認號誌，造成事故 | - 檢查周圍環境並清除干擾物 |
| 列車車身 | 行車運轉、乘載旅客 | 行車運轉、乘載旅客 | 擋住副站長視線 |  |  |  | 導致副站長看錯號誌，列車事故。 | - 設置反應燈(與號制連線) |
| 票房 | 售票 | 於售票口賣票給旅客 | 售票人員無法及時得知準點資訊 |  |  |  | 列車誤點狀況無法通知旅客，或旅客買到票卻來不及登車 | - 於售票處裝設準點資訊設備 |
| 調度所與行車室 | 通報資訊 | 調度所與行車室以電話溝通 | 通報系統不良 |  |  |  | 調度所無法充分得知行車狀況以做充分調度 | - 落實縱向通報系統 |
| 剪票員 | 剪票 | 檢查乘客車票並服務旅客 | 剪票員無法充分得之列車啟動狀況 |  |  |  | 無法有效阻止來不及登車的旅客進入月台而強行登車 | - 加強剪票員之訓練與資訊系統 |
| 調車場列車 | 調度列車 | 藉由牽引機完成列車調度 | 車廂滑進股道時沒有警告聲音 |  |  |  | 股道附近員工沒注意車廂滑進股道，發生意外 | - 增設警告裝置 - 制定調車工作程序 |
| 調度所與司機 | 通報資訊 | 調度所瞭解第一手行車狀況，作有效調度 | 調度所與司機員無法直接通訊 |  |  |  | 列車事故時，調度所無法獲得第一手資訊，做有效調度 | - 連結調度所與司機員的直接聯繫系統 |
| 調車場員工之通訊設備 | 調度列車 | 透過無線電聯繫進行列車調度 | 無線電數量不足 |  |  |  | 部分員工無法得知調車狀況，而發生危險 | - 每人分配一支無線電 - 訂定調車程序 |
| 事故處理單位與調度所 | 事故處理通報 | 事故通報需按規定半小時以無線電通報調度所 | 不確實按照規定聯繫調度所 |  |  |  | 導致事故無法及時處理，影響整體行車效率 | - 徹底執行事故處理程序 |
| 行車室與司機員 | 行車通報 | 司機員透過無線電與行車室聯繫 | 無線電通訊範圍不夠，限於相隔兩站之間 |  |  |  | 跨站發生事故時，站內行車室無法獲得第一手消息，以通知旅客誤點時間 | - 改用其他通訊設備(如專線手機) |
| 地下或隧道之通訊 | 行車通報 | 司機員透過無線電與行車室聯繫 | 功率不夠強，產生死角 |  |  |  | 死角地區無法通訊，事故無法通報 | - 加強通訊功率 |
| 司機員無線電 | 行車通報 | 司機員透過無線電與行車室聯繫 | 僅設計為固定式 |  |  |  | 發生事故時，司機員無法隨時與行車室聯繫 | - 改成攜帶式無線電 |

表4.13 台鐵站務系統緊急應變措施課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 維修體系 | 排除故障恢復運行 | 維修機械設備及號誌故障 | 發生故障時，無法立即排除 |  |  |  | 初步故障排除能力不足，使事故擴大 | - 實施處理故障演習 - 足夠備用設備 |
| 月台服務 | 服務並配合所有旅客需求 | 言語、肢體、表情等告知旅客充分資訊 | 無法和外勞或外國人溝通 |  |  |  | 造成旅客不知列車資訊，而發生危險 | - 加強員工語言能力 - 增設多國語言之標誌 |
| 事故處理之授權體制 | 降低事故傷害 | 調度列車及救援系統，迅速排除事故 | 站長權利不夠，無法及時調派列車及支援 |  |  |  | 影響整體運轉效率，或使事故擴大 | - 制定妥善處理程序、充分授權 - 教育訓練 |
| 站務人員應變能力 | 有效處理列車事故 | 適當請求支援及按照嚴重性處理事故 | 站務人員應變能力不足 |  |  |  | 導致列車事故擴大，影響行車安全 | - 實施事故應變訓練、演習 |
| 站務人員 | 處理人潮引起之問題 | 加派列車、加強疏引旅客與安全措施 | 返鄉人潮過度擁擠，應變能力不足 |  |  |  | 無法有效防止旅客在上下車發生推擠、碰撞與墜落等問題 | - 實施應變訓練、演習 - 改善尖峰排班與人力支援 |
| 列車長 | 使旅客及時獲得充分資訊 | 告知旅客、調度所與各站事故處理狀況與誤點資訊 | 列車長沒有及時傳達資訊及充分進行旅客溝通 |  |  |  | 造成旅客、調度所與各站不知列車行進資訊，與列車事故處理狀況 | - 實施事故應變訓練，教育訓練 |

表4.14 台鐵站務系統管理監督制度課題初步危害分析

| 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 補充說明 | 嚴重程度 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪票員 | 管理旅客進出月台 | 管制無票旅客及防止旅客強行登車 | 沒有嚴格管制 |  |  |  | - 無票旅客進站，容易搭錯車而跳車 - 旅客強行登車容易發生危險 | - 加強訓練輔導 - 自動剪票系統 |
| 調車場施工 | 維修保養 | 鋼軌與枕木之維修、更換 | 施工效率不好 |  |  |  | 施工期過長，影響調車場員工作業安全 | - 落實施工警示 - 提升施工效率 - 督導單位負責 |
| 站內工程 | 維修保養 | 站內各種營建、維修工程 | 工程進度落後 |  |  |  | 造成員工及旅客之不便與危險 | - 落實施工警示 - 提升施工效率 - 督導單位負責 |
| 列車長 | 車廂巡視及查驗票 | 定期巡視各節車廂，服務旅客及查驗票 | 未落實工作 |  |  |  | 導致無法預防潛在危險如旅客跳車、糾紛等 | - 教育輔導訓練 - 加強督導管理 |
| 副站長 | 指揮列車啟動及服務旅客 | 控制開車燈及服務旅客上下車 | 未徹底執行監視安全業務 |  |  |  | 發生旅客強行登車、跳車、跨越軌道等事件 | - 教育輔導訓練 - 加強督導管理 |
| 月台嚮導 | 服務旅客 | 服務旅客及監視旅客上下車與行走月台之安全 | 未徹底執行監視安全業務 |  |  |  | 發生旅客強行登車、跳車、跨越軌道等事件 | - 教育輔導訓練 - 加強督導管理 |
| 月台管理 | 服務及管理旅客 | 服務旅客及監視旅客上下車與行走月台之安全 | 列車進站時，旅客距離股道太近 |  |  |  | 旅客容易被列車捲入或跌落月台 | - 加強月台管理 - 加強對旅客宣導 - 列車進站警告系統 |
| 軌道工程 | 提升軌道運作效能 | 增釘道釘、鋪設道渣、維護號誌 | 復舊作業不佳 |  |  |  | 影響車輛行駛安全，列車翻覆、撞擊、溜逸 | - 加強員工訓練 - 加強施工審查 |
| 站務管理 | 維持站務正常運行 | 站內人員各司其職 | 站內管理人員不足 |  |  |  | 無法有效管理站務系統而發生危害 | - 重新檢討人力分配 - 增加閉路監視系統 |
| 閉路監視系統 | 監視站內、維護安全 | 觀看站內各處之狀況及提供及時服務 | 監視系統數量不足 |  |  |  | 監視系統死角地區無法有效管理 | 1.增設監視系統 |
| 大廳管理 | 維護大廳安全 | 利用人員與設備來進行管理 | 未能有效管理大廳安全 |  |  |  | 惡意人士或流浪漢進入，影響旅客安全 | - 加強巡邏 - 與路警隊配合共同維護安全 |

## 4.5 小結

本章進行台鐵站務系統焦點團體討論蒐集危害因子之定性資料，並透過初步危害分析，對各危害因子進行危害分析以及初步建議改善措施。後續章節，本研究持續根據焦點團體討論蒐集之危害資料，編輯成問卷，進行專家學者問卷以及安全檢核問卷，藉由這兩次問卷調查進行危害因子篩選及危害因子定量資料蒐集。

詳細訪談內容逐字搞請參閱附錄一至附錄三。