# 問卷調查與結果分析評估

完成焦點團體討論與初步危害分析（PHA）等定性研究部分後，本研究持續針對定性研究中蒐集到之危害因子，進行問卷調查，希望藉由台鐵站務系統員工問卷調查蒐集這些危害因子之發生機率、發生嚴重程度以及員工或乘客暴露在此危害因子之機會。此三項量化資料之蒐集後，會進行台鐵站務系統風險矩陣檢核評估以及危險性綜合評估，以檢核台鐵站務系統之風險。

## 5.1 專家問卷調查

為確定透過焦點團體討論危害因子的資料蒐集完整性，以及會議記錄文字描述之精確性、代表性，本研究決定再透過一次專家問卷，以篩選題目與文詞之修正。專家的選定，考量到必須能代表專業、實做經驗、實做年資以及其意見代表性，本研究選取在台灣鐵路局服務年資超過五年之主管階級，透過參與台鐵定期的主管會議發送問卷。

### 5.1.1 問項內容

在經過三場台鐵站務人員焦點團體討論後之後，蒐集了70個台鐵站務系統之危害因子，在經由概念的轉換以及初步危害分析，本研究將70個危害因子轉換成70個危害問項，以作為後續台鐵站務系統危害因子檢核評估問卷之問項。以下為本次專家問卷之70個問項內容。本問卷之勾選問項均採用Likert五尺度，從『非常不適合』到『非常適合』。

表5.1 專家問卷問項內容

| 系統規劃設計課題 | - 部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。 |
| --- | --- |
|  | - 車站之大廳或月台，沒有足夠之旅客導引設施及設備，使旅客無法獲得充分訊息。 |
|  | - 車廂內之LED指示燈不夠明顯，使列車到站時，旅客無法獲得充分訊息，恐發生旅客坐過站或跳車等意外事故。 |
|  | - 月台地面與車廂底盤高度不一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 |
|  | - 旅客容易在天橋的樓梯發生跌傷或扭傷之意外。 |
|  | - 開車燈設計之位置，沒有統一，有些在月台、有些在月台外、有些在號誌燈上，司機員容易產生誤判。 |
|  | - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 |
|  | - 調車場內之樹木，高度過高或體型過於龐大，擋住司機員、號誌員或調車場員工之視線。 |
|  | - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落的危險。 |
|  | - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 |
| 員工工作環境課題 | - 車廂過於擁擠，旅客在上下車時亦容易發生推擠、碰撞及墜落。 |
|  | - 月台管理人員不足，無法有效監視及服務旅客安全上下車。 |
|  | - 月台上噪音過大，使得列車進站時，副站長和嚮導及播音人員無法充分告知旅客，注意安全。 |
|  | - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 |
|  | - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 |
|  | - 員工每班值班12小時，工作時間過長。 |
|  | - 員工需要日夜輪班，時差難以適應。 |
|  | - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 |
| 零件設備維修課題 | - 運轉設備過於老舊。 |
|  | - 機械設備過度運轉。 |
|  | - 月台之天橋維修或油漆時需斷電，影響站務系統之運行。 |
|  | - 列車沒有按照規定時間進行維修保養。 |
|  | - 列車自動門的品質不良，發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 |
|  | - 調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 |
|  | - 調車場內之機車過於老舊，容易發生故障。 |
|  | - 號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 |
|  | - 列車因為號誌故障而發生誤點。 |
| 員工教育訓練課題 | - 列車到各站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。 |
|  | - 號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 |
|  | - 員工工作心態不良，無法摒除的舊習：如不積極發掘問題、尋求進步等。 |
|  | - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應達工作。 |
|  | - 司機員沒有徹底遵照月台開車燈以及行車室和號誌員的號誌通知後，才可開車之規定。 |
|  | - 維修號誌機時，沒有按照運轉規章之規定，進行通報。 |
|  | - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易沒有注意。 |
|  | - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 |
|  | - 運轉規章有些部分定得太瑣碎、也沒有什麼實質的意義，反而會增加員工的負擔，員工因此養成不遵守規章的習慣。 |
| 資訊傳達聯繫課題 | - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 |
|  | - 剪票員沒有充分告知旅客搭車訊息以及登車之月台。 |
|  | - 號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 |
|  | - 列車到站時，列車車身會擋住副站長看往出發號誌之視線。 |
|  | - 售票人員無法及時得知列車是否準點、延誤的時間、以及發車的時間。 |
|  | - 調度所與行車室或站務間之通報系統不良。 |
|  | - 剪票員無法及時且正確的瞭解列車誤點狀況與啟動時間。 |
|  | - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，若調車員工容易忽略。 |
|  | - 因為電話通訊不良，導致調度所、行車室與號誌員三方的聯繫不佳。 |
|  | - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 |
|  | - 調車場分配之無線電不足，不是每位調車場員工都能分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 |
|  | - 發生事故時，事故處理單位沒有照規定與調度所充分聯繫。 |
|  | - 司機員與行車室的聯繫僅限於相隔兩站之間的列車，隔站的列車就無法聯繫，還必須透過調度所聯繫。 |
|  | - 目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。 |
|  | - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 |
| 緊急應變措施課題 | - 列車發生機械設備故障時，無法立即排除。 |
|  | - 號誌發生機械故障時，無法立即排除。 |
|  | - 行車室在調度列車進站時，沒有避免一些容易發生危害事故之股道。 |
|  | - 外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 |
|  | - 發生事故時，站長之權力不夠，無法及時調派列車支援。 |
|  | - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 |
|  | - 過年返鄉人潮過度擁擠，造成安全管理問題。 |
|  | - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車輛旅客，以及通報調度所及各站。 |
| 管理監督制度課題 | - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。 |
|  | - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 |
|  | - 許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 |
|  | - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 |
|  | - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 |
|  | - 月台嚮導沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 |
|  | - 列車進站時，旅客與股道沒有保持安全距離。 |
|  | - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平及號誌維修後的測試。 |
|  | - 閉路監視系統之攝影機數量不足。 |
|  | - 大廳警衛系統不足，造成動機不良人士或流浪漢進駐，影響旅客或員工安全。 |

### 5.1.2 問項篩選評估方法

本專家問卷分析方式採質化與量化之方法，質化方法乃藉由各位專家在問卷中每一個問項的『建議修正意見欄』中填寫之修正意見，以及直接在問項上修改之修正文字，做為未來台鐵站務系統安全檢核問卷之修正參考。

V=ni|i−l0||N(c−1)|............(1)ni：填答i等級的人數i：等級l0：  最低尺度之等級N：總人數c：尺度數V：轉換值至於量化分析方法，本研究採用Aiken在1996年提出之問卷適合度審核方法，審核方法是透過方程式的計算以及趨近常態分配的查表來決定問項是否適合[71]。其方程式如下所示：

z=[N(c−1)(2V−1)−1]N(c−1)(c+1)3...............(2)N：總人數c：尺度數V：轉換值

由於問卷皆為五尺度，其適用於多項式分配（multinominal distribution），所以經由公式求出之z值可以藉由查表測試其是否拒絕虛無假設H0，根據Aiken的驗證，若填答人數達到25人以上，即樣本數達到25個以上，則此多項式分配會趨近於常態分配（normal distribution），可以直接查常態分配表來做及假設檢定，藉由是否拒絕虛無假設H0，來決定此題是否應該刪除。

### 5.1.3 結果分析

此次專家問卷回收共28份，剔除三份無效問卷（皆為誤會調查本意）後，計有效問卷共25份，由於問卷為不記名，僅記錄填答者之職稱，統計如下：

副段長  ：1人      運轉課長：1人

站長    ：7人      副站長  ：2人

勞安主任：2人      車班主任：1人

站務主任：3人      運務主任：2人

運務股長：3人      業務股長：1人

調度員  ：1人      運務稽查：1人              總計：25人

將25位台鐵資深主管專家對每一個危害因子之評鑑值，依序從『非常適合』、『適合』、『普通』、『不適合』、『非常不適合』，予以量化為5、4、3、2、1。再根據式(1)與式(2)，計算出V值與z值，由於本次調查有效樣本數為25個，故根據Aiken提出之理論，此多項式分配趨近於常態分配，根據常態分配檢定表，當α＝0.01時，Z＝2.33。由此可測驗出每一個危害因子是否通過檢定，原70個危害因子經過檢定篩選後，共計40個危害因子通過檢定。如表5.2所示，包含系統設計規劃課題5題、員工工作環境課題3題、零件設備維修課題5題、員工教育訓練課題7題、資訊傳達聯繫課題8題、緊急應變措施課題6題、管理監督制度課題6題，檢定詳細結果如表5.3所示，定性資料蒐集如表5.4所示。

表5.2 危害因子通過檢定數

| 管理課題 | 原危害因子數 | 通過檢定數 |
| --- | --- | --- |
| 系統設計規劃課題 | 10 | 5 |
| 員工工作環境課題 | 8 | 3 |
| 零件設備維修課題 | 9 | 5 |
| 員工教育訓練課題 | 9 | 7 |
| 資訊傳達聯繫課題 | 15 | 8 |
| 緊急應變措施課題 | 8 | 6 |
| 管理監督制度課題 | 10 | 6 |

表5.3 專家問卷檢定數據結果

| 管理 課題 | 危害 因子 | V值 | Z值 | 結果 | 管理 課題 | 危害 因子 | V值 | Z值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 規劃 設計 課題 | 1 | 0.74 | 3.323904 | ○ |  | 9. | 0.61 | 1.485149 | ╳ |
|  | 2 | 0.66 | 2.192362 | ╳ | 資訊 傳達 聯繫 課題 | 1 | 0.72 | 3.041018 | ○ |
|  | 3 | 0.64. | 1.909477 | ╳ |  | 2 | 0.62 | 1.626591 | ╳ |
|  | 4 | 0.72. | 3.041018 | ○ |  | 3 | 0.73 | 3.182461 | ○ |
|  | 5 | 0.65. | 2.050919 | ╳ |  | 4 | 0.61 | 1.485149 | ╳ |
|  | 6 | 0.6 | 1.343706 | ╳ |  | 5 | 0.64 | 1.909477 | ╳ |
|  | 7 | 0.7 | 2.758133 | ○ |  | 6 | 0.69 | 2.61669 | ○ |
|  | 8 | 0.64 | 1.909477 | ╳ |  | 7 | 0.66 | 2.192362 | ╳ |
|  | 9 | 0.67 | 2.333805 | ○ |  | 8 | 0.67 | 2.333805 | ○ |
|  | 10 | 0.73 | 3.182461 | ○ |  | 9 | 0.64 | 1.909477 | ╳ |
| 員工 工作 環境 課題 | 1 | 0.62 | 1.626591 | ╳ |  | 10 | 0.77 | 3.748232 | ○ |
|  | 2 | 0.63 | 1.768034 | ╳ |  | 11 | 0.72 | 3.041018 | ○ |
|  | 3 | 0.51 | 0.070721 | ╳ |  | 12 | 0.65 | 2.050919 | ╳ |
|  | 4 | 0.79 | 4.031117 | ○ |  | 13 | 0.58 | 1.06082 | ╳ |
|  | 5 | 0.72 | 3.041018 | ○ |  | 14 | 0.85 | 4.879774 | ○ |
|  | 6 | 0.54 | 0.49505 | ╳ |  | 15 | 0.74 | 3.323904 | ○ |
|  | 7 | 0.53 | 0.353607 | ╳ | 緊急 應變 措施 課題 | 1 | 0.74 | 3.323904 | ○ |
|  | 8 | 0.75 | 3.465347 | ○ |  | 2 | 0.74 | 3.323904 | ○ |
| 零件 設備 維修 課題 | 1 | 0.67 | 2.333805 | ○ |  | 3 | 0.57 | 0.919378 | ╳ |
|  | 2 | 0.63 | 1.768034 | ╳ |  | 4 | 0.67 | 2.333805 | ○ |
|  | 3 | 0.53 | 0.353607 | ╳ |  | 5 | 0.61 | 1.485149 | ╳ |
|  | 4 | 0.59 | 1.202263 | ╳ |  | 6 | 0.69 | 2.61669 | ○ |
|  | 5 | 0.72 | 3.041018 | ○ |  | 7 | 0.69 | 2.61669 | ○ |
|  | 6 | 0.72 | 3.041018 | ○ |  | 8 | 0.67 | 2.333805 | ○ |
|  | 7 | 0.59 | 1.202263 | ╳ | 管理 監督 制度 課題 | 1 | 0.69 | 2.61669 | ○ |
|  | 8 | 0.71 | 2.899576 | ○ |  | 2 | 0.73 | 3.182461 | ○ |
|  | 9 | 0.68 | 2.475248 | ○ |  | 3 | 0.73 | 3.182461 | ○ |
| 員工 教育 訓練 課題 | 1 | 0.71 | 2.899576 | ○ |  | 4 | 0.69 | 2.61669 | ○ |
|  | 2 | 0.73 | 3.182461 | ○ |  | 5 | 0.72 | 3.041018 | ○ |
|  | 3 | 0.77 | 3.748232 | ○ |  | 6 | 0.66 | 2.192362 | ╳ |
|  | 4 | 0.73 | 3.182461 | ○ |  | 7 | 0.58 | 1.06082 | ╳ |
|  | 5 | 0.65 | 2.050919 | ╳ |  | 8 | 0.68 | 2.475248 | ○ |
|  | 6 | 0.73 | 3.182461 | ○ |  | 9 | 0.63 | 1.768034 | ╳ |
|  | 7 | 0.73 | 3.182461 | ○ |  | 10 | 0.65 | 2.050919 | ╳ |
|  | 8 | 0.8 | 4.17256 | ○ |  |  |  |  |  |

  - ：此危害因子通過檢定。  ╳：此危害因子未通過檢定。α＝0.01時，Z＝2.33。

表5.4 專家意見資料蒐集

| 原危害因子 | 修改後危害因子 |
| --- | --- |
| 1.3車廂內之LED指示燈不夠明顯，使列車到站時，旅客無法獲得充分訊息，恐發生旅客坐過站或跳車等意外事故。 | 1.3車廂內之LED指示燈不夠明顯或正確性不足，車廂內之播音不夠詳細，使列車到站時，旅客無法獲得充分訊息，恐發生旅客坐過站或跳車等意外事故。 |
| 1.8調車場內之樹木，高度過高或體型過於龐大，擋住司機員、號誌員或調車場員工之視線。 | 1.8調車場內之樹木或電線桿，擋住司機員、號誌員或調車場員工之視線。 |
| 5.11目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。 | 5.11目前的無線電通話功率不夠強，在地下站無線電的通話上會有很多的死角，而在地面站蓋台嚴重。 |
| 2.1車廂過於擁擠，旅客在上下車時亦容易發生推擠、碰撞及墜落。 | 2.1車廂門口過於擁擠，旅客在上下車時亦容易發生推擠、碰撞及墜落。 |
| 1.10轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 | 1.10轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要隨乘調車，員工容易被這些設備撞傷。 |
| 4.2號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 | 4.2調車人員沒有落實在號誌現場待命，及徹底遵造運轉規章所規定之事項執行扳轉轉轍器。 |
| 4.5司機員沒有徹底遵照月台開車燈以及行車室和號誌員的號誌通知後，才可開車之規定。 | 4.5司機員沒有徹底確認開車燈以及出發號誌之顯示，才可開車之規定。 |
| 6.3行車室在調度列車進站時，沒有避免一些容易發生危害事故之股道。 | 6.3行車室在調度列車進站時，在設備上或調度上沒有防止列車進入危險區域之機制。 |

### 5.1.4 檢核問卷定稿

將專家問卷經過定量檢定以及定性文字修正後，經過文字修改以及多次反覆檢視之後，設計出一份屬於台鐵站務系統安全管理檢核問卷，透過本研究依據台鐵西部幹線各站員工人數進行抽樣，再透過台鐵管理局運務處之協助，將問卷依抽樣數目發送至各站員工進行填達後回收。問卷修改後文字內容詳列如表5.5所示，詳細問卷樣式及內容請參閱附錄。

表5.5 台鐵站務系統安全管理檢核問卷危害因子修正後內容

| 系統規劃設計課題 | - 部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。 |
| --- | --- |
|  | - 月台地面與車廂底盤高度不一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 |
|  | - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 |
|  | - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落的危險。 |
|  | - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 |
| 員工工作環境課題 | - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 |
|  | - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 |
|  | - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 |
| 零件設備維修課題 | - 運轉設備過於老舊。 |
|  | - 列車自動門的品質不良，發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 |
|  | - 調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 |
|  | - 號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 |
|  | - 列車因為號誌故障而發生誤點。 |
| 員工教育訓練課題 | - 列車到各站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。 |
|  | - 調車人員沒有落實在號誌現場待命，及徹底遵造運轉規章所規定之事項執行扳轉轉轍器。 |
|  | - 員工工作心態不良，無法摒除的舊習：如不積極發掘問題、尋求進步等。 |
|  | - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應達工作。 |
|  | - 維修號誌機時，沒有按照運轉規章之規定，進行通報。 |
|  | - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易沒有注意。 |
|  | - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 |
| 資訊傳達聯繫課題 | - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 |
|  | - 號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 |
|  | - 調度所與行車室或站務間之通報系統不良。 |
|  | - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，若調車員工容易忽略。 |
|  | - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 |
|  | - 調車場分配之無線電不足，不是每位調車場員工都能分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 |
|  | - 目前的無線電通話功率不夠強，在地下站無線電的通話上會有很多的死角，而在地面站蓋台嚴重。 |
|  | - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 |
| 緊急應變措施課題 | - 列車發生機械設備故障時，無法立即排除。 |
|  | - 號誌發生機械故障時，無法立即排除。 |
|  | - 外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 |
|  | - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 |
|  | - 過年返鄉人潮過度擁擠，造成安全管理問題。 |
|  | - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車輛旅客，以及通報調度所及各站。 |
| 管理監督制度課題 | - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。 |
|  | - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 |
|  | - 許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 |
|  | - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 |
|  | - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 |
|  | - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平及號誌維修後的測試。 |

## 5.2 安全管理檢核問卷

本研究所要調查的工作中最重要的工作，為設計可以量測台鐵站務系統安全管理評估之安全檢核表。

### 5.2.1選項定義

本研究所設計之台鐵站務系統安全管理評估檢核表內容主要規劃三大部分。

第一部份告知台灣鐵路管理局西部幹線各站被選取之員工，本問卷調查目的、填答方式、注意事項、事故定義及選項定義。第二部份主要為修正後台鐵站務系統安全管理檢核表問項為主，同一問項員工又將分成三部份填答，本研究選擇之尺度以及其定義內容依照歐洲安全管理定義規範EN-50126，選擇此規範主要考量到其有針對軌道系統進行必要之修正與校估，故比之於美國安全管理定義規範MIL-STD-882C在應用至軌道系統上較為適合。[66]

- 將請員工勾選該危害因子在台鐵站務系統發生的頻率，選項分成六尺度選項定義分別如下，或如表5.6所示：

- 經常發生（Frequent）：可能會經常發生。而將會持續地遭遇到危險事件。

- 偶而發生（Probable）：將會發生數次。而危險事件預期將會經常地發生。

- 不常發生（Occasional）：可能發生數次。而危險事件預期將會發生數次。

- 或許會發生（Remote）：可能會在系統的生命週期中發生。可以合理地預期危險事件將會發生。

- 不太可能發生（Improbable）：可能不會，但有發生之可能性。可以假設危險事件在異常狀況下才可能會發生。

- 不可能發生（Incredible）：極不可能發生。可以假設危險事件不會發生。

- 將請員工勾選該危害因子發生時，將造成台鐵事故的嚴重程度，選項分成四尺度，選項定義分別如下，或如表5.7所示：

- 細微意外事故（Insignificant）：可能造成一人的輕度傷害。

- 輕度意外事故（Marginal）：造成輕度傷害。

- 關鍵意外事故（Critical）：造成一人死亡或是嚴重受傷。

- 重大意外事件（Catastrophic）：造成很多人死亡或嚴重受傷。

- 請員工勾選台鐵員工或乘客暴露於此危害因子存在之環境的頻繁程度，選項分成六尺度，選項分別如下：

- 連續不斷暴露

- 每天都會暴露一次

- 每週一次，或偶然暴露

- 每月一次暴露

- 每年幾次暴露

- 非常罕見暴露

第三部份將請填答員工填寫基本資料，內容包含出生年月、性別、教育程度、婚姻狀況、進入台灣鐵路局年資、是否處理過台鐵意外事故、職稱及服務部門。

表5.6 危害因子嚴重程度等級區分(根據歐規EN50126)

| 等級 Category | 敘述 Description | 定義Definition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 對人員造成的結果 Consequence to Personnel | 對勤務造成的結果 Consequence to Service |
| 4 | 重大意外事件 Catastrophic | 造成很多人死亡及/或嚴重受傷 Fatalities and/or multiple severe injuries |  |
| 3 | 關鍵意外事件 Critical | 造成一人死亡或是嚴重受傷 Single fatality or severe injury | 損失一重要系統 Loss of major system |
| 2 | 輕度意外事件 Marginal | 造成輕度傷害 Minor injury | 造成系統的嚴重損害 Severe system(s) damage |
| 1 | 細微意外事件 Insignificant | 可能造成一人的輕度傷害 Possible single minor injury | 造成一個系統的損害 System damage |

表5.7 危害因子發生機率等級區分(根據歐規EN50126)

| 等級 Level | 敘述 Description | 定義 Definition | 發生機率 Probability of Occurrence h-1 Operation |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 不可能發生 Incredible | 極不可能發生。可以假設危險事件不會發生。 | <10-9 |
| E | 不太可能發生 Improbable | 可能不會，但有發生之可能性。可以假設危險事件在異常狀況下才可能會發生。 | 10-7-10-9 |
| D | 或許會發生 Remote | 可能會在系統的生命週期中發生。可以合理地預期危險事件將會發生。 | 10-5-10-7 |
| C | 偶而發生 Occasional | 可能發生數次。而危險事件預期將會發生數次。 | 10-4-10-5 |
| B | 有可能發生 Probable | 將會發生數次。而危險事件預期將會經常地發生。 | 10-3-10-4 |
| A | 經常發生 Frequent | 可能會經常發生。而將會持續地遭遇到危險事件。 | >10-3 |

### 5.2.2抽樣與調查

由於台鐵站務系統員工人數相當多，雖然本研究僅選取西部幹線沿路各站進行調查，但就西部幹線站務員工人數亦相當之龐大，且分佈於各站，在考量檢和表調查之成本效益後，本研究決定以抽樣調查方法進行調查。但考量樣本必須具有高的代表性以及統計考驗能力，如此方能以樣本結果推論母體的性質，因此本研究以台鐵西部幹線各站之員工數目做為樣本分配之依據。本研究綜合考量選取樣本數是否足夠、樣本選取時的抽樣方法之適切性，與從樣本所獲取的資料是否正確等因素決定樣本數與抽樣方法。

- 樣本人數之決定方式

首先，本研究必須決定此一檢核表調查研究所需之樣本人數，以期達到良好的統計力與母體代表性。理論之樣本人數並非即實際之樣本人數，必須額外考量調查上可能遭遇到各類難以預期之問題（如未繳交檢核問卷，或無效問卷等），所導致的有效樣本數不足問題。本研究理論與實際樣本人數決定方式說明如下。

- 事前推估理論上之有效樣本人數

由於本研究所評估之危害因子主要分為7個課題，共計40個危害因子。根據過去研究者常採用的樣本人數與問項個數之關係經驗法則，本次調查研究需要有40×10 = 400個有效樣本人數，才能具備良好的統計考驗力。

- 事前推估實際上之需求樣本人數

根據本研究調查台鐵管理局各單位員工人數及電話訪談承辦人員之結果。設若本研究理論上所需有效樣本數預計為400人，本研究即初步決定600人為實際上進行評估之調查人數。

- 事前準備工作

本研究透過台鐵管理局運務處以及彰化站之協助下，獲得台鐵西部幹線沿線各站目前員工數目，西部幹線共分3個運務段、96個站，其各站員工數目詳細如表5.8所示。

- 實際抽樣過程

本研究需求樣本數目為600個樣本，依據西部幹線各站員工數目比例進行分群隨機抽樣，抽樣後再請台鐵管理局運務處發文至各站請之配合，進行問卷調查及回收，最後在進行資料處理工作。調查時間為91年3月4日至91年4月1日止。

表5.8 西部幹線各站員工人數及抽樣數目

| 台北運務段 |  |  | 台中運務段 |  |  | 高雄運務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站名 | 員工數 | 抽樣數 | 站名 | 員工數 | 抽樣數 | 站名 | 員工數 | 抽樣數 |
| 基隆站 | 131 | 26 | 竹南站 | 46 | 9 | 林內站 | 14 | 3 |
| 八堵站 | 38 | 8 | 談文站 | 3 | 1 | 斗六站 | 32 | 6 |
| 七堵站 | 106 | 21 | 大山站 | 3 | 1 | 斗南站 | 19 | 4 |
| 五堵站 | 12 | 2 | 後龍站 | 13 | 3 | 大林站 | 10 | 2 |
| 汐止站 | 28 | 6 | 白沙屯 | 11 | 2 | 民雄站 | 13 | 3 |
| 南港站 | 24 | 5 | 新埔站 | 3 | 1 | 嘉義站 | 110 | 22 |
| 南港調車場 | 65 | 13 | 通霄站 | 9 | 2 | 新營站 | 45 | 9 |
| 松山站 | 90 | 18 | 苑裡站 | 9 | 2 | 隆田站 | 24 | 5 |
| 台北站 | 198 | 39 | 日南站 | 3 | 1 | 善化站 | 16 | 3 |
| 萬華站 | 45 | 9 | 大甲站 | 19 | 4 | 新市站 | 9 | 2 |
| 板橋站 | 90 | 18 | 台中港 | 22 | 4 | 永康站 | 13 | 3 |
| 樹林站 | 112 | 22 | 清水站 | 11 | 2 | 台南站 | 94 | 19 |
| 山佳站 | 10 | 2 | 沙鹿站 | 20 | 4 | 保安站 | 6 | 1 |
| 鶯歌站 | 21 | 4 | 龍井站 | 11 | 2 | 中洲站 | 7 | 1 |
| 桃園站 | 77 | 15 | 大肚站 | 8 | 2 | 大湖站 | 13 | 3 |
| 內壢站 | 11 | 2 | 追分站 | 8 | 2 | 路竹站 | 9 | 2 |
| 中壢站 | 85 | 17 | 彰化站 | 125 | 25 | 岡山站 | 28 | 6 |
| 埔心站 | 12 | 2 | 花壇站 | 3 | 1 | 橋頭站 | 7 | 1 |
| 楊梅站 | 13 | 3 | 員林站 | 42 | 8 | 楠梓站 | 22 | 4 |
| 富岡站 | 13 | 3 | 社頭站 | 13 | 3 | 左營站 | 18 | 4 |
| 湖口站 | 13 | 3 | 田中站 | 25 | 5 | 鼓山站 | 6 | 1 |
| 新豐站 | 13 | 3 | 二水站 | 26 | 5 | 高雄站 | 177 | 35 |
| 竹北站 | 12 | 2 | 水里站 | 3 | 1 | 高雄港 | 152 | 30 |
| 新竹站 | 140 | 28 | 造橋站 | 2 | 0 | 鳳山站 | 26 | 5 |
| 竹東站 | 21 | 4 | 苗栗站 | 40 | 8 | 九曲堂 | 9 | 2 |
|  |  |  | 銅鑼站 | 8 | 2 | 屏東站 | 49 | 10 |
|  |  |  | 三義站 | 9 | 2 | 西勢站 | 6 | 1 |
|  |  |  | 泰安站 | 2 | 0 | 潮州站 | 14 | 3 |
|  |  |  | 后里站 | 10 | 2 | 南州站 | 8 | 2 |
|  |  |  | 豐原站 | 34 | 7 | 林邊站 | 6 | 1 |
|  |  |  | 潭子站 | 15 | 3 | 佳冬站 | 6 | 1 |
|  |  |  | 台中站 | 90 | 18 | 枋寮站 | 18 | 4 |
|  |  |  | 烏日站 | 9 | 2 | 加祿站 | 6 | 1 |
|  |  |  | 成功站 | 8 | 2 | 枋野站 | 5 | 1 |
| 總計 | 1380 | 272 | 總計 | 663 | 131 | 總計 | 997 | 197 |
|  |  |  |  |  |  | 總計 | 3040 | 600 |

## 5.3結果分析與評估

本研究在經過專家主管問卷調查後所篩選之40個危害因子，分成七大課題針對台鐵站務系統員工進行台鐵站務系統安全檢核問卷調查。本節將針對安全檢核問卷調查結果，藉由統計分析，進行四個評估分析步驟，分別是樣本結構及敘述統計次數分析、台鐵站務系統安全檢核表評估分析、台鐵站務系統危險性綜合評估分析、以及台鐵站務系統失效模式影響及嚴重度分析（FMECA）等。藉由此四個評估分析，將可以對台鐵站務系統每一項危害因子進行風險評估、影響以及改善方案建議，亦可以對整體系統進行風險衡量工作。

### 5.3.1樣本結構及敘述統計次數分析

根據表5.8所示，本研究根據台鐵西部幹線3個運務段、96個站進行抽樣及問卷調查，問卷發放數為600份，統計有效問卷回收數目為471份，有效回收率達78.5%，超過原本預計有效問卷最低回收數目400份。而且，台鐵西部幹線站務系統員工共計3040人，問卷調查率達15.5%，對台鐵西部幹線站務系統代表性亦足夠。此次調查對象平均年紀為46歲、平均工作年資20年，故調查對象應普遍對台鐵站務系統有相當深入之瞭解與體認，調查結果與真實情況應能符合。

樣本分佈狀況，如表5.9所示，台北運務段有效樣本共213份，有效回收率達78%，佔總樣本比例為45%。台中運務段有效樣本共115份，有效回收率達88%，佔總樣本比例為25%。高雄運務段有效樣本共143份，有效回收率達73%，佔總樣本比例為30%。

表5.9各運務段問卷回收分佈表

| 運務段 | 員工數 | 比例 | 有效問卷數 | 比例 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北運務段 | 1380 | 45% | 213 | 45% | 78% |
| 台中運務段 | 663 | 22% | 115 | 25% | 88% |
| 高雄運務段 | 997 | 33% | 143 | 30% | 73% |
| 總計 | 3040 | 100% | 471 | 100% | 78.5% |

問卷分成三大部分，分別為危害因子嚴重程度、危害因子發生機率、以及員工或乘客暴露（接觸）於此環境的頻繁程度，其中危害因子嚴重程度分成四尺度量表，而危害因子發生機率以及員工或乘客暴露（接觸）於此環境的頻繁程度則是用六尺度量表。最後本研究針對受訪者填答內容進行量化，針對四尺度量表依其程度由小至大分別以1~4表示之，而六點尺度量表依其程度由小至大分別以1~6表示之。資料輸入電腦完成後，以次數統計確認各項輸入資料與原始資料之錯誤並修正。各項危害因子之次數統計及百分比統計資料如表5.10所示。

表5.10台鐵站務系統安全檢核問卷次數分配統計表

| 危 害 因 子 | 嚴重程度[次數(%)] |  |  |  |  | 發生機率[次數(%)] |  |  |  |  |  |  |  | 暴露頻繁程度[次數(%)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 細微意外事故 | 輕度意外事故 | 關鍵 意外事故 | 重大 意外事故 |  | 不可能發生 | 不太可能發生 |  | 或許會發生 | 偶而發生 | 會發生數次 | 經常發生 |  | 非常罕見暴露 | 每年幾次暴露 | 每月一次暴露 | 每週一次或偶然暴露 | 每天都會暴露一次 | 連續不斷暴露 |
| - 部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。 | 78 (16) | 111 (24) | 239 (51) | 43 (9) |  | 6 (1) | 30 (6) |  | 114 (24) | 224 (48) | 55 (12) | 42 (9) |  | 75 (16) | 153 (32) | 37 (8) | 88 (19) | 43 (9) | 75 (16) |
| - 月台地面與車廂底盤高度不一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 | 157 (33) | 169 (36) | 119 (25) | 26 (6) |  | 11 (2) | 65 (14) |  | 186 (40) | 148 (31) | 39 (8) | 22 (5) |  | 140 (30) | 152 (32) | 32 (7) | 63 (13) | 30 (6) | 54 (12) |
| - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 | 173 (37) | 134 (28) | 140 (30) | 24 (5) |  | 32 (7) | 97 (21) |  | 152 (32) | 147 (31) | 32 (7) | 11 (2) |  | 190 (40) | 150 (32) | 27 (6) | 45 (10) | 19 (4) | 40 (8) |
| - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落。 | 265 (56) | 146 (31) | 49 (11) | 11 (2) |  | 45 (10) | 124 (26) |  | 141 (30) | 106 (23) | 28 (6) | 27 (6) |  | 210 (45) | 97 (21) | 32 (7) | 60 (13) | 22 (5) | 50 (11) |
| - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 | 79 (17) | 133 (28) | 200 (43) | 59 (12) |  | 23 (5) | 50 (11) |  | 145 (31) | 179 (38) | 43 (9) | 31 (7) |  | 113 (24) | 191 (41) | 28 (6) | 46 (10) | 30 (6) | 63 (13) |
| - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 | 72 (15) | 174 (37) | 183 (39) | 42 (9) |  | 11 (2) | 38 (8) |  | 141 (30) | 160 (34) | 65 (14) | 56 (12) |  | 71 (15) | 202 (43) | 28 (6) | 53 (11) | 36 (8) | 81 (17) |
| - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 | 110 (23) | 167 (36) | 151 (32) | 43 (9) |  | 39 (8) | 49 (10) |  | 148 (31) | 149 (32) | 55 (12) | 31 (7) |  | 134 (29) | 167 (36) | 26 (6) | 58 (12) | 25 (5) | 61 (13) |
| - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 | 84 (18) | 172 (36) | 169 (36) | 46 (10) |  | 23 (5) | 56 (12) |  | 160 (34) | 132 (61) | 61 (13) | 39 (8) |  | 122 (26) | 167 (36) | 30 (6) | 56 (12) | 29 (6) | 67 (14) |
| - 運轉設備過於老舊。 | 98 (21) | 123 (26) | 160 (34) | 90 (19) |  | 28 (6) | 72 (15) |  | 139 (30) | 123 (26) | 58 (12) | 51 (11) |  | 122 (26) | 155 (33) | 39 (8) | 59 (13) | 23 (5) | 73 (16) |
| - 列車自動門的品質不良，發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 | 167 (36) | 206 (44) | 88 (18) | 10 (2) |  | 25 (5) | 59 (13) |  | 151 (32) | 175 (37) | 46 (10) | 15 (3) |  | 115 (24) | 186 (40) | 45 (10) | 67 (14) | 20 (4) | 38 (8) |
| - 調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 | 84 (18) | 136 (29) | 186 (39) | 65 (14) |  | 13 (3) | 57 (12) |  | 161 (34) | 164 (35) | 45 (10) | 31 (7) |  | 90 (19) | 194 (41) | 26 (6) | 65 (14) | 25 (5) | 71 (15) |
| - 號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 | 93 (20) | 152 (32) | 178 (38) | 48 (10) |  | 12 (3) | 49 (10) |  | 127 (27) | 169 (36) | 62 (13) | 52 (11) |  | 70 (15) | 167 (36) | 47 (10) | 107 (23) | 13 (3) | 67 (14) |
| - 列車因為號誌故障而發生誤點。 | 121 (26) | 181 (38) | 127 (27) | 42 (9) |  | 15 (3) | 32 (7) |  | 56 (12) | 193 (41) | 84 (18) | 91 (19) |  | 46 (10) | 121 (26) | 74 (16) | 128 (27) | 33 (7) | 69 (15) |
| - 列車到站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。 | 232 (49) | 163 (35) | 63 (13) | 13 (3) |  | 27 (6) | 58 (12) |  | 141 (30) | 176 (37) | 37 (8) | 32 (7) |  | 92 (20) | 158 (34) | 50 (11) | 102 (22) | 31 (7) | 38 (8) |
| - 號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 | 132 (28) | 125 (26) | 144 (31) | 70 (15) |  | 47 (10) | 94 (20) |  | 179 (38) | 118 (25) | 20 (4) | 13 (3) |  | 199 (42) | 153 (33) | 47 (10) | 44 (9) | 12 (3) | 16 (3) |
| - 員工工作心態不良，無法摒除的舊習：如不積極發掘問題、尋求進步等。 | 152 (32) | 138 (29) | 153 (33) | 28 (6) |  | 31 (7) | 89 (19) |  | 175 (37) | 118 (25) | 36 (8) | 22 (5) |  | 155 (33) | 166 (35) | 43 (9) | 57 (12) | 15 (3) | 35 (7) |
| - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應答工作。 | 213 (45) | 155 (33) | 89 (19) | 14 (3) |  | 44 (9) | 128 (27) |  | 169 (36) | 98 (21) | 20 (4) | 12 (3) |  | 164 (35) | 164 (35) | 40 (9) | 65 (14) | 17 (4) | 21 (5) |
| - 維修號誌機時，沒有按照運轉規章之規定，進行通報。 | 144 (31) | 115 (24) | 155 (33) | 57 (12) |  | 62 (13) | 129 (27) |  | 143 (30) | 113 (24) | 11 (2) | 13 (3) |  | 204 (43) | 153 (33) | 28 (6) | 60 (13) | 6 (1) | 20 (4) |
| - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易注意不到。 | 104 (22) | 119 (25) | 192 (41) | 56 (12) |  | 45 (10) | 82 (17) |  | 158 (34) | 128 (27) | 33 (7) | 25 (5) |  | 162 (34) | 161 (34) | 33 (7) | 54 (12) | 15 (3) | 46 (10) |
| - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 | 121 (26) | 128 (27) | 184 (39) | 38 (8) |  | 38 (8) | 87 (19) |  | 179 (38) | 127 (27) | 21 (5) | 19 (4) |  | 148 (31) | 192 (41) | 30 (6) | 52 (11) | 19 (4) | 30 (6) |
| - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 | 44 (9) | 72 (15) | 268 (57) | 87 (19) |  | 16 (3) | 43 (9) |  | 99 (21) | 225 (48) | 62 (13) | 26 (6) |  | 82 (17) | 204 (43) | 59 (13) | 80 (17) | 17 (4) | 29 (6) |
| - 號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 | 123 (26) | 96 (21) | 157 (33) | 95 (20) |  | 44 (9) | 116 (25) |  | 178 (38) | 94 (20) | 33 (7) | 6 (1) |  | 215 (46) | 150 (32) | 27 (6) | 55 (12) | 9 (2) | 15 (3) |
| - 調度所與行車室或站務間之通報系統不良。 | 128 (27) | 94 (20) | 160 (34) | 89 (19) |  | 56 (12) | 113 (24) |  | 140 (30) | 120 (26) | 28 (6) | 14 (3) |  | 186 (40) | 153 (33) | 41 (9) | 52 (11) | 14 (3) | 25 (5) |
| - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，調車員工容易忽略。 | 85 (18) | 92 (20) | 236 (50) | 58 (12) |  | 35 (7) | 61 (13) |  | 193 (41) | 145 (31) | 25 (5) | 12 (3) |  | 173 (37) | 176 (37) | 26 (6) | 42 (9) | 16 (3) | 38 (8) |
| - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 | 88 (19) | 98 (21) | 220 (46) | 65 (14) |  | 44 (9) | 71 (15) |  | 179 (38) | 102 (22) | 37 (8) | 38 (8) |  | 145 (31) | 165 (35) | 35 (7) | 65 (14) | 10 (2) | 51 (11) |
| - 調車場分配之無線電不足，不是每位調車場員工都能分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 | 114 (24) | 125 (27) | 194 (41) | 38 (8) |  | 33 (7) | 77 (16) |  | 173 (37) | 117 (25) | 34 (7) | 37 (8) |  | 149 (32) | 159 (34) | 33 (7) | 64 (14) | 22 (5) | 44 (9) |
| - 目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。 | 112 (24) | 148 (31) | 161 (34) | 50 (11) |  | 30 (6) | 64 (14) |  | 163 (35) | 123 (26) | 39 (8) | 52 (11) |  | 130 (28) | 137 (29) | 48 (10) | 75 (16) | 28 (6) | 53 (11) |
| - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 | 123 (26) | 151 (32) | 156 (33) | 41 (9) |  | 29 (6) | 75 (16) |  | 166 (35) | 107 (23) | 39 (8) | 55 (8) |  | 135 (29) | 158 (34) | 45 (10) | 50 (11) | 17 (4) | 66 (14) |
| - 列車發生機械設備故障時，無法立即排除。 | 82 (17) | 153 (33) | 186 (40) | 50 (10) |  | 20 (4) | 33 (7) |  | 130 (28) | 186 (40) | 63 (13) | 39 (8) |  | 74 (16) | 181 (38) | 58 (12) | 89 (19) | 23 (5) | 46 (10) |
| - 號誌發生機械故障時，無法立即排除。 | 99 (21) | 144 (31) | 172 (36) | 56 (12) |  | 16 (3) | 37 (8) |  | 126 (27) | 198 (42) | 51 (11) | 43 (9) |  | 51 (11) | 191 (41) | 60 (13) | 104 (22) | 19 (4) | 46 (10) |
| - 外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 | 238 (51) | 144 (31) | 77 (16) | 12 (2) |  | 19 (4) | 58 (12) | 157 (33) |  | 147 (31) | 36 (8) | 54 (12) |  | 92 (20) | 144 (31) | 59 (12) | 94 (20) | 27 (6) | 55 (12) |
| - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 | 154 (33) | 173 (37) | 118 (25) | 26 (5) |  | 27 (6) | 73 (16) | 142 (30) |  | 186 (40) | 24 (5) | 19 (4) |  | 116 (25) | 194 (41) | 55 (12) | 68 (14) | 10 (2) | 28 (6) |
| - 過年返鄉人潮過度擁擠，造成安全管理問題。 | 147 (31) | 183 (39) | 117 (25) | 24 (5) |  | 25 (5) | 63 (13) | 174 (37) |  | 125 (27) | 54 (12) | 30 (6) |  | 129 (27) | 226 (48) | 24 (5) | 39 (8) | 26 (6) | 27 (6) |
| - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車廂旅客，以及通報調度所及各站。 | 144 (31) | 179 (38) | 125 (27) | 23 (5) |  | 29 (6) | 71 (15) | 142 (30) |  | 163 (35) | 37 (8) | 29 (6) |  | 102 (22) | 218 (46) | 32 (7) | 69 (15) | 19 (4) | 31 (7) |
| - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。 | 175 (37) | 163 (35) | 113 (24) | 20 (4) |  | 31 (7) | 41 (9) | 163 (35) |  | 141 (30) | 52 (11) | 43 (9) |  | 97 (21) | 153 (33) | 36 (8) | 81 (17) | 50 (11) | 54 (12) |
| - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 | 95 (20) | 154 (33) | 170 (36) | 52 (11) |  | 30 (6) | 44 (9) | 163 (35) |  | 154 (33) | 49 (10) | 31 (7) |  | 132 (28) | 173 (37) | 48 (10) | 65 (14) | 15 (3) | 38 (8) |
| - 許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 | 102(22) | 165 (35) | 165 (35) | 39 (8) |  | 25 (5) | 41 (9) | 167 (36) |  | 155 (33) | 42 (9) | 41 (9) |  | 115 (24) | 186 (40) | 36 (8) | 60 (13) | 26 (6) | 48 (10) |
| - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 | 264 (56) | 137 (29) | 61 (13) | 9 (2) |  | 63 (13) | 94 (20) | 162 (34) |  | 119 (25) | 20 (4) | 13 (3) |  | 173 (37) | 126 (27) | 58 (12) | 69 (15) | 26 (6) | 19 (4) |
| - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 | 204(43) | 114 (24) | 129 (28) | 24 (5) |  | 81 (17) | 118 (25) | 153 (33) |  | 95 (20) | 22 (5) | 2 (1) |  | 208 (44) | 143 (30) | 36 (8) | 58 (12) | 12 (3) | 14 (3) |
| - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平及號誌維修後的測試。 | 103 (22) | 140 (30) | 162 (34) | 66 (4) |  | 46 (10) | 76 (16) | 181 (38) |  | 114 (24) | 23 (5) | 31 (7) |  | 159 (34) | 164 (35) | 37 (8) | 61 (13) | 9 (2) | 41 (9) |

註：深色區域為此危害因子在此問向填答比率超過50%，代表此危害因子在次數統計中發生機率過大或嚴重程度較大。（）內為次數統計。

由表5.10之次數統計可以看出，在嚴重程度評量上，本研究整理超過50%之受訪員工認為此危害因子會導致重大意外事故或關鍵意外事故者，包括：『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『運轉設備過於老舊。』、『調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。』、『調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易注意不到。』、『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。』、『調度所與行車室或站務間之通報系統不良。』、『調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，調車員工容易忽略。』、『調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。』、『目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。』等10個危害因子。

在發生機率評量上，本研究整理超過50%之受訪員工認為此危害因子偶而發生、會發生數次以及經常發生者，包括：『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。』、『調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。』、『調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。』、『號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。』、『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『列車到站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。』、『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『列車發生機械設備故障時，無法立即排除。』、『號誌發生機械故障時，無法立即排除。』、『外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。』、『許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。』等14個危害因子。

在員工或旅客暴露於危害因子之頻繁程度評量上，本研究整理結果並沒有任何一項危害因子，其受訪者評量每週一次或偶然暴露、每天都會暴露、以及連續不斷暴露者，超過50%。

另外，本研究整理受訪者分別對各個危害因子之嚴重程度評量、發生機率評量、以及員工或旅客暴露於危害因子之頻繁程度評量之平均值以及標準差，如表5.11台鐵站務系統安全檢核問卷平均數以及標準差統計表所示。

在嚴重程度評量方面，員工認為嚴重程度平均數最高之前五項危害因子依序為：『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，調車員工容易忽略。』、『調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。』、『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『運轉設備過於老舊。』。

在發生機率評量方面，員工認為發生機率最高之前五項危害因子依序為：『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『號誌發生機械故障時，無法立即排除。』、『列車發生機械設備故障時，無法立即排除。』。

在員工或旅客暴露於危害因子之頻繁程度評量方面，員工認為暴露頻繁程度最高之前五項危害因子依序為：『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。』。

表5.11台鐵站務系統安全檢核問卷平均數以及標準差統計表

| 危 害 因 子 | 嚴重程度 |  |  | 發生機率 |  |  | 暴露頻繁程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 標準差 |  | 平均數 | 標準差 |  | 平均數 |  | 標準差 |
| - 部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。 | 2.5244 | 0.8745 |  | 3.8875 | 1.0366 |  | 3.2038 |  | 1.7063 |
| - 月台地面與車廂底盤高度不一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 | 2.0297 | 0.8987 |  | 3.4352 | 1.0536 |  | 2.6879 |  | 1.6854 |
| - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 | 2.0318 | 0.9323 |  | 3.1762 | 1.1151 |  | 2.3057 |  | 1.5737 |
| - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落。 | 1.5881 | 0.7692 |  | 3.0616 | 1.2743 |  | 2.4416 |  | 1.7186 |
| - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 | 2.5074 | 0.9153 |  | 3.5563 | 1.1543 |  | 2.7410 |  | 1.6913 |
| - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 | 2.4140 | 0.8534 |  | 3.8450 | 1.1937 |  | 3.0510 |  | 1.7325 |
| - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 | 2.2696 | 0.9211 |  | 3.4777 | 1.2594 |  | 2.6943 |  | 1.7048 |
| - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 | 2.3758 | 0.8878 |  | 3.5711 | 1.2389 |  | 2.7962 |  | 1.7323 |
| - 運轉設備過於老舊。 | 2.5138 | 1.0249 |  | 3.5605 | 1.3448 |  | 2.8408 |  | 1.7498 |
| - 列車自動門的品質不良，發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 | 1.8747 | 0.7823 |  | 3.4310 | 1.0969 |  | 2.5860 |  | 1.4977 |
| - 調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 | 2.4926 | 0.9405 |  | 3.5605 | 1.1147 |  | 2.9023 |  | 1.6970 |
| - 號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 | 2.3843 | 0.9149 |  | 3.7983 | 1.2045 |  | 3.0573 |  | 1.6028 |
| - 列車因為號誌故障而發生誤點。 | 2.1911 | 0.9211 |  | 4.2144 | 1.2593 |  | 3.3992 |  | 1.5374 |
| - 列車到站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。 | 1.6964 | 0.8037 |  | 3.4968 | 1.1866 |  | 2.8641 |  | 1.5196 |
| - 號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 | 2.3227 | 1.0386 |  | 3.0191 | 1.1269 |  | 2.0764 |  | 1.2909 |
| - 員工工作心態不良，無法摒除的舊習：如不積極發掘問題、尋求進步等。 | 2.1210 | 0.9341 |  | 3.2229 | 1.1756 |  | 2.3970 |  | 1.4924 |
| - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應答工作。 | 1.7962 | 0.8486 |  | 2.9108 | 1.1168 |  | 2.2994 |  | 1.3921 |
| - 維修號誌機時，沒有按照運轉規章之規定，進行通報。 | 2.2654 | 1.0250 |  | 2.8323 | 1.1649 |  | 2.0892 |  | 1.3387 |
| - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易注意不到。 | 2.4246 | 0.9621 |  | 3.2059 | 1.2437 |  | 2.4416 |  | 1.5913 |
| - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 | 2.2951 | 0.9408 |  | 3.1338 | 1.1416 |  | 2.3461 |  | 1.4444 |
| - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 | 2.8450 | 0.8299 |  | 3.7473 | 1.0827 |  |  | 2.6454 | 1.3697 |
| - 號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 | 2.4756 | 1.0852 |  | 2.9448 | 1.1018 |  |  | 2.0191 | 1.2906 |
| - 調度所與行車室或站務間之通報系統不良。 | 2.4459 | 1.0821 |  | 2.9851 | 1.2159 |  |  | 2.2144 | 1.4137 |
| - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，調車員工容易忽略。 | 2.5669 | 0.9244 |  | 3.2123 | 1.0647 |  |  | 2.2909 | 1.5153 |
| - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 | 2.5563 | 0.9479 |  | 3.2781 | 1.3067 |  |  | 2.5393 | 1.6039 |
| - 調車場分配之無線電不足，不是每位調車場員工都能分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 | 2.3312 | 0.9321 |  | 3.3248 | 1.2593 |  |  | 2.5393 | 1.5999 |
| - 目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。 | 2.3163 | 0.9519 |  | 3.4947 | 1.3174 |  |  | 2.7728 | 1.6610 |
| - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 | 2.2442 | 0.9396 |  | 3.4660 | 1.3407 |  |  | 2.6900 | 1.7040 |
| - 列車發生機械設備故障時，無法立即排除。 | 2.4331 | 0.8988 |  | 3.7558 | 1.1604 |  |  | 2.8811 | 1.5056 |
| - 號誌發生機械故障時，無法立即排除。 | 2.3928 | 0.9479 |  | 3.7643 | 1.1438 |  |  | 2.9724 | 1.4503 |
| - 外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 | 1.7091 | 0.8292 |  | 3.6051 | 1.2535 |  |  | 2.9682 | 1.6035 |
| - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 | 2.0340 | 0.8938 |  | 3.3482 | 1.1079 |  |  | 2.4607 | 1.3691 |
| - 過年返鄉人潮過度擁擠，造成安全管理問題。 | 2.0382 | 0.8744 |  | 3.4459 | 1.2032 |  |  | 2.3376 | 1.4001 |
| - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車廂旅客，以及通報調度所及各站。 | 2.0573 | 0.8745 |  | 3.4140 | 1.2013 |  |  | 2.5287 | 1.4182 |
| - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。 | 1.9533 | 0.8836 |  | 3.5754 | 1.2591 |  |  | 2.9915 | 1.6682 |
| - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 | 2.3800 | 0.9282 |  | 3.5117 | 1.1937 |  |  | 2.5159 | 1.5001 |
| - 許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 | 2.2994 | 0.9001 |  | 3.5754 | 1.2002 |  |  | 2.6603 | 1.5896 |
| - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 | 1.6072 | 0.7832 |  | 2.9533 | 1.1859 |  |  | 2.3758 | 1.4429 |
| - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 | 1.9427 | 0.9537 |  | 2.7134 | 1.1339 |  |  | 2.0764 | 1.3089 |
| - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平及號誌維修後的測試。 | 2.4055 | 0.9802 |  | 3.1805 | 1.2460 |  |  | 2.4055 | 1.5295 |

註：深色圖案標示為平均數較大之前五項。

### 5.3.2台鐵站務系統安全風險矩陣評估

系統安全風險矩陣評估法是目前系統安全領域的評估方法之一，它根據把評估項目自身及周圍環境的潛在危險集中起來，列成檢查項目的清單，評估時依照清單，逐項檢查核評估。這種方法雖然簡單，但各國軌道運輸安全系統或其他安全領域都頗為重視，如美國之MIL-STD-882C及歐洲EN-50126皆有對此評估方法進行規範及定義，尤其是歐規之EN-50216，更有專對於此方法應用在軌道運輸系統，針對各參數及使用流程加以定義[66]。其加權評估法公式如下所示，而風險矩陣如表5.12所示，風險等級劃分表如表5.13所示：

S=i=1nwiki

W=Sn

S：實際評價值。

n：抽樣人數x評估危害因子數。

wi：評價等級i權重。（按「優」、「良」、「可」、「差」評估各項，權重分別為w1=4、w2=3、w3=2、w4=1。）

ki：評估為等級i次數。

W：整體評估等級。

表5.12 EN-50126針對軌道運輸系統定義之風險矩陣

| 嚴重程度 發生機率 | 重大意外事故 4 | 關鍵意外事故 3 | 輕度意外事故 2 | 細微意外事故 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經常發生 A | 4A | 3A | 2A | 1A |
| 會發生數次 B | 4B | 3B | 2B | 1B |
| 偶而發生 C | 4C | 3C | 2C | 1C |
| 或許會發生 D | 4D | 3D | 2D | 1D |
| 不太可能發生 E | 4E | 3E | 2E | 1E |
| 不可能發生 F | 4F | 3F | 2F | 1F |

表5.13 EN-50126針對軌道運輸系統定義之風險等級評價表

| 風險程度等級範圍 Risk Class Range | 敘述 Description | 定義 Definition |
| --- | --- | --- |
| 4A, 4B, 4C, 3B,3A | 不可接受 Intolerable | 需加以消除之 Shall be eliminated |
| 4D, 3C, 3D 2A, 2B, 2C | 不期望存在 Undesirable | 只有在無法再降低其風險程度且獲安全管理當局的同意才可以接受 Shall only be accepted when risk reduction is impracticable and with agreement of SA. |
| 4E, 3E, 2E 2D, 1B, 1C | 可接受 Tolerable | 在採取適當的控制且獲安全管理當局的同意即可接受 Acceptable with adequate control and agreement of SA. |
| 4F, 3F, 2F 1D, 1E, 1F | 可忽略 Negligible | 獲安全管理當局的同意即可接受 Accetable with agreement of SA. |

本研究將台鐵站務系統安全檢核問卷之40個危害因子，根據EN-50216規範之風險矩陣，進行次數統計如附錄所示所示。而各危害因子以及其組成為害課題之風險評估結果如表5.14所示。由結果可以看出，除了『旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落。』、『列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應答工作。』、『列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。』、『副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。』等四個危害因子屬於可忽略風險至可接受風險之間，其餘的危害因子皆介於可接受風險和不期望存在風險之間。

其中又以『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『列車發生機械設備故障時，無法立即排除。』等四項危害因子風險較高，較接近不期望存在風險。

以整體危害課題來看，七大課題風險皆介於可接受風險和不期望存在風險之間，其中以以『員工教育訓練課題』以及『管理監督制度課題』風險較低，較接近可接受風險。其餘『系統規劃課題』、『員工工作環境課題』、『零件設備維修課題』、『資訊傳達聯繫課題』、『緊急應變措施課題』等接較靠近不期望存在風險。

整體台鐵西部幹線站務系統風險值為2.722，介於可接受風險和不期望存在風險之間，較靠近不期望存在風險，相較較民國90年吳晉光君針對台北捷運整體系統進行之系統安全風險評估值2.66，台鐵站務系統明顯較高。但由於樣本問題並未進行統計檢定其是否顯著不同，且吳君是以整體捷運系統進行調查，包含站務、機務、電務、土務以及工安，與本研究僅以台鐵西部幹線站務系統並不能進行精確之比較，故此比較僅能做為參考用。

表5.14 各危害因子與所組成為害課題之風險評估結果

| 危 害 因 子 | 危害因子 |  | 課題 | 危害課題 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 風險 評估值 | 風險等級 |  | 風險 評估值 | 風險等級 |
| - 部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。 | 2.860 | 可接受-- 不期望存在 | 系統規劃設計 | 2.450 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 月台地面與車廂底盤高度不一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 | 2.318 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 | 2.208 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落。 | 1.866 | 可忽略-- 可接受 |  |  |  |
| - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 | 2.690 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 | 2.756 | 可接受-- 不期望存在 | 員工工作環境 | 2.630 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 | 2.528 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 | 2.607 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 運轉設備過於老舊。 | 2.632 | 可接受-- 不期望存在 | 零件設備維修 | 2.614 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 列車自動門的品質不良，發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 | 2.265 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 | 2.652 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 | 2.699 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 列車因為號誌故障而發生誤點。 | 2.824 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 列車到站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。 | 2.136 | 可接受-- 不期望存在 | 員工教育訓練 | 2.241 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 | 2.278 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 員工工作心態不良，無法摒除的舊習：如不積極發掘問題、尋求進步等。 | 2.270 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應答工作。 | 1.926 | 可忽略-- 可接受 |  |  |  |
| - 維修號誌機時，沒有按照運轉規章之規定，進行通報。 | 2.195 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易注意不到。 | 2.497 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 | 2.389 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 | 2.879 | 可接受-- 不期望存在 | 資訊傳達聯繫 | 2.501 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 | 2.346 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調度所與行車室或站務間之通報系統不良。 | 2.306 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，調車員工容易忽略。 | 2.548 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 | 2.488 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 調車場分配之無線電不足，不是每位調車場員工都能分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 | 2.448 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。 | 2.531 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 | 2.461 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 列車發生機械設備故障時，無法立即排除。 | 2.728 | 可接受-- 不期望存在 | 緊急應變措施 | 2.432 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 號誌發生機械故障時，無法立即排除。 | 2.699 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 | 2.166 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 | 2.291 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 過年返鄉人潮過度擁擠，造成安全管理問題。 | 2.331 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車廂旅客，以及通報調度所及各站。 | 2.378 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。 | 2.306 | 可接受-- 不期望存在 | 管理監督制度 | 2.279 | 可接受-- 不期望存在 |
| - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 | 2.537 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 | 2.575 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |
| - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 | 1.849 | 可忽略-- 可接受 |  |  |  |
| - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 | 1.977 | 可忽略-- 可接受 |  |  |  |
| - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平及號誌維修後的測試。 | 2.431 | 可接受-- 不期望存在 |  |  |  |

### 5.3.3危險性綜合評估

危險性綜合評估法是一種衡量在某種具有潛在危險的環境中作業的危險性的半定量評估方法。該方法以量測與系統風險有關的三種因素指標值，來評估系統風險值，並將所得各問項危險性數值與規定的各問項危險性等級相比較，從而確定作各問項的危險程度，此方法在中國大陸軌道運輸中已完整發展。本研究參考安全評估之作業安全條件危險性評估法，及中國大陸鐵路運輸安全管理危險等級參照表，設計發展出適合且能合理解釋台灣軌道安全危險性綜合評估方法。其評估方法如下所示[39]。

Di=LiEiCi

Li=j=15wjkij

Ci=j=15vjhij

Di：i項問題安全評估值。

Li：i項問題發生頻率值。

Ei：暴露於i項問題危險環境的頻繁程度。

Ci：i項問題發生時可能會造成的損失後果。

wj、vj：選項j所代表之分數值。

kj、hj：選項j人數佔i項問題總人數百分比。

目前台灣軌道運輸尚未計算出三個因素等級分數值，而要求得這三個因素等級的正確計算數據分數值，需要相當繁瑣的計算過程，有待未來研究學者計算出適當台灣軌道風險的等級分數值。本研究考量研究條件、國情及人文條件，採取中國大陸鐵路當局所計算出來之等級分數值，如表5.15至5.18，對照配合本研究檢核表問項定義，再進行後續評估工作。D值越大，說明該系統危險性大，需要增加安全措施，減少發生事故的可能性，或者降低人體暴露的頻繁程度，或者減輕事故損失，直到控制到允許範圍。其中E值直接參照本研究安全檢核問卷中之暴露危害因子機率問項。

表5.15事故發生頻率分數值（L）

| 分數值 | 事故發生的頻率 | 本研究檢核表問項 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以預料 | 經常發生 |
| 6 | 相當可能 | 會發生數次 |
| 3 | 可能，但不經常 | 偶而發生 |
| 1 | 可能性小，安全意外 | 或許會發生 |
| 0.5 | 很不可能，可以設想 | 不太可能發生 |
| 0.2 | 極不可能 |  |
| 0.1 | 實際上不可能 | 不可能發生 |

資料來源：[39]

表5.16暴露於危險環境的頻繁程度分數值(E)

| 分數值 | 暴露於危險環境的頻繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 連續暴露 |
| 6 | 每天工作時間內暴露 |
| 3 | 每週一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見暴露 |

資料來源：[39]

表5.17發生時可能會造成的損失後果（C）

| 分數值 | 發生時可能會造成的損失後果 | 本研究檢核表問項 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 大災難，許多人死亡 |  |
| 40 | 災難，數人死亡 | 重大意外事故 |
| 15 | 非常嚴重，一人死亡 |  |
| 7 | 嚴重，身軀致殘 | 關鍵意外事故 |
| 6 | 重大，手足傷殘 |  |
| 3 | 較大，受傷較重 | 輕度意外事故 |
| 1 | 較小，輕傷 |  |
| 0.5 | 極小 | 細微意外事故 |

資料來源：[39]

表5.18危險等級劃分(D)

| D值 | 危 險 程 度 |
| --- | --- |
| >320 | 極其危險，停止營運改善 |
| 160~320 | 高度危險，立即改善 |
| 70~160 | 顯著危險，及時改善 |
| 20~70 | 一般危險，需要觀察 |
| <20 | 稍有危險，注意防止 |

資料來源：[39]

查表所得分數值在經過公式計算後，所得結果如表5.19所示，其中風險值落於顯著危險之危害因子有『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。』、『調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。』、『運轉設備過於老舊。』、『調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。』、『號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。』、『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。』、『列車發生機械設備故障時，無法立即排除。』、『號誌發生機械故障時，無法立即排除。』等13個危害因子，其餘則風險等級為一般危害或稍有危害。

表5.19 各危害因子之危險性綜合評估結果

| 危 害 因 子 | 危害因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Di | 風險等級 |
| - 部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。 | 118.9738 | 顯著危險 |
| - 月台地面與車廂底盤高度不一致、或縫隙過大，旅客上下車容易受傷。 | 47.12015 | 一般危險 |
| - 月台柱子設計或規劃不良，導致視線不佳以及增加乘客跳車的傷害程度。 | 27.86217 | 一般危險 |
| - 旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落。 | 20.58312 | 一般危險 |
| - 轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。 | 85.82415 | 顯著危險 |
| - 調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。 | 118.0591 | 顯著危險 |
| - 調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。 | 70.98367 | 顯著危險 |
| - 調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。 | 87.35836 | 顯著危險 |
| - 運轉設備過於老舊。 | 119.7575 | 顯著危險 |
| - 列車自動門的品質不良，發生沒有開啟或夾傷旅客的意外。 | 33.64112 | 一般危險 |
| - 調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。 | 93.81799 | 顯著危險 |
| - 號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。 | 101.1981 | 顯著危險 |
| - 列車因為號誌故障而發生誤點。 | 149.5009 | 顯著危險 |
| - 列車到站之停車點位置不當，導致旅客登車不便、或導致某些車廂過於壅塞。 | 36.66893 | 一般危險 |
| - 號誌員沒有落實在號誌現場待命，及徹底執行搬轉轉轍器時運轉規章所規定之事項。 | 27.06415 | 一般危險 |
| - 員工工作心態不良，無法摒除的舊習：如不積極發掘問題、尋求進步等。 | 32.55239 | 一般危險 |
| - 列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應答工作。 | 15.19156 | 稍有危險 |
| - 維修號誌機時，沒有按照運轉規章之規定，進行通報。 | 20.14051 | 一般危險 |
| - 調車場員工夜間作業時，沒有穿戴反光背心，司機員容易注意不到。 | 49.26974 | 一般危險 |
| - 調車場員工沒有養成安全習慣，規章也沒有徹底落實執行。 | 31.98231 | 一般危險 |
| - 旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。 | 96.26441 | 顯著危險 |
| - 號誌的背景或周圍環境沒有適當之管制，導致司機員視線不佳或受影響。 | 29.43347 | 一般危險 |
| - 調度所與行車室或站務間之通報系統不良。 | 38.73093 | 一般危險 |
| - 調車時，車廂在滑進股道幾乎無聲，調車員工容易忽略。 | 40.93859 | 一般危險 |
| - 調度所無法和司機員直接聯絡，無法在第一時間瞭解現場之狀況，並做最有效的調度。 | 61.26397 | 一般危險 |
| - 調車場分配之無線電不足，不是每位調車場員工都能分配無線電，導致調度列車時聯繫不佳。 | 49.56949 | 一般危險 |
| - 目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。 | 75.07288 | 顯著危險 |
| - 目前車上通訊方式為固定式的無線電，僅能固定在機車上，發生事故時司機員在聯繫上很不方便。 | 65.8979 | 一般危險 |
| - 列車發生機械設備故障時，無法立即排除。 | 91.29686 | 顯著危險 |
| - 號誌發生機械故障時，無法立即排除。 | 91.69631 | 顯著危險 |
| - 外勞或外國旅客人數越來越多，在語言上與習慣上很難溝通，列車到站時無法充分告知。 | 42.46579 | 一般危險 |
| - 站內發生列車故障時，站務人員之緊急應變能力不足，導致列車晚點嚴重。 | 30.9566 | 一般危險 |
| - 過年返鄉人潮過度擁擠，造成安全管理問題。 | 39.14825 | 一般危險 |
| - 列車運行中發生事故時，列車長無法即時將誤點狀況告知車廂旅客，以及通報調度所及各站。 | 38.81697 | 一般危險 |
| - 月台剪票人員沒有嚴格管制無票旅客，導致無票旅客發生或造成危害。 | 63.20007 | 一般危險 |
| - 調車場內的軌道施工效率不好，施工期過長，影響調車場員工作業安全。 | 60.69118 | 一般危險 |
| - 許多工程時間過長，造成員工及旅客在執行業務或行走時之不便或危險。 | 65.55444 | 一般危險 |
| - 列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。 | 14.24085 | 稍有危險 |
| - 副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。 | 12.36108 | 稍有危險 |
| - 軌道施工單位在施工後的復舊作業不佳，沒有確實整平及號誌維修後的測試。 | 46.32958 | 一般危險 |

## 5.4問卷信度分析

本研究以內部一致性（internal consistency）來評估。本研究利用Cronbach’s α來求軌道安全管理四大構面，以及問卷整體的內部一致性，瞭解測量相同概念的題目，在回答時是否呈現一致的情形，若Cronbach’s α0.7則表示內部一致性很高。由表5.20顯示，若將依本研究7個風險管理課題分成7個構面，分別對應問卷中三個問項，其α值均大於0.7，具有很高之信度。若以整體構面對應三個問項來看，其α值亦皆大於0.7，亦具有很高之信度。

表5.20問卷信度分析結果

| 危害課題 評估項目 | 嚴重程度 | 發生機率 | 暴露頻繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統規劃設計課題 | 0.7504 | 0.8247 | 0.8751 |
| 員工工作環境課題 | 0.8106 | 0.8368 | 0.8702 |
| 零件設備維修課題 | 0.7825 | 0.8058 | 0.8411 |
| 員工教育訓練課題 | 0.8523 | 0.8806 | 0.8887 |
| 資訊傳達聯繫課題 | 0.8739 | 0.8723 | 0.8981 |
| 緊急應變措施課題 | 0.8733 | 0.8682 | 0.8859 |
| 管理監督制度課題 | 0.8505 | 0.8702 | 0.8906 |
| 整體Cronbach’s α | 0.9574 | 0.9648 | 0.9694 |

，詳細問卷格式及內容請參閱附錄四。