第六章  FMECA、FTA及ETA

失效模式、影響及嚴重度分析（Failure Mode, Effect and Critical Analysis，簡稱FMECA），首先在美國國防科技中研究發展，且在國防部各機構普遍應用，後來逐漸應用於核能、化工、石化、海上鑽油等高風險工業中。而其他精密工業如航太工業、半導體工業、資訊業亦已普遍使用之。工業界的設計工程師與可靠度工程師常運用FMECA以預測複雜系統的可靠度，預估一個系統的次系統或零件在某特定的時間及情況下，如何失去其功能，失效的次數是多少，失效之後對其他零件或對整個系統會產生多大的影響，以及整個系統的風險。

錯誤樹分析（Fault Tree Analysis，簡稱FTA）和FMECA一樣，亦首先發展於美國國防科技工業，導因於航空飛彈工業屢次發生事故或失敗，過去的研究均著重於事後的事故鑑定及調查，對於事故的預防以及各零組件發生事故的機率，甚至錯誤事件風險的量測均付之闕如。有鑑於此，1960年代美國空軍乃商請貝爾實驗室研究一套追尋事故前因後果的方法，在事故發生之前，甚至系統建構之前，能預先知道錯誤所在以及其發生的機率。此種方法亦可以應用在事故發生後，探討事故錯誤原因及風險。1961年，H. A. Watson以及A. B. Mearns發展錯誤樹分析，以一種以邏輯圖形的方法，追溯系統中所有可能導致不幸結果的錯誤。

錯誤樹分析可分為定性分析以及定量分析，可以探究意外事故發生的原因，瞭解各因素的相互關係，並就每一促成因素發生的機率，探究整體事故之發生機率，固有安全工程師使用它來作為意外事故防止的工具，或事故發生後的調查方法之一。在1964年，R. E. Vesely 在愛達荷核子公司（Idaho Nuclear Corporation）開創使用電腦處理FTA的先河，此後，使得FTA能處理複雜的定性及定量分析，因此使得大型系統如：飛彈系統、核能發電廠以及軌道運輸系統等都可以作整合性的分析。

事件樹分析（Event Tree Analysis，簡稱ETA）和錯誤樹分析一樣，也是一種定性兼定量的危害分析方法。但與FTA不同的是，ETA是一種由事故原因推向結果的前推邏輯（logic），因此是歸納法的一種系統安全分析方法。ETA的發展，較FTA晚些，其目的在決定一連串的意外事件之發生先後順序及各事件風險的重要性。

## 6.1 失效模式、影響及嚴重度分析（FMECA）

透過專家問卷篩選修正經由焦點團體法蒐集之危害因子後，再藉由台鐵西部幹線站務系統安全檢核問卷蒐集各危害因子之發生機率以及嚴重程度，藉由此兩項定性以及定量的資料蒐集步驟，即可以進行失效模式、影響及嚴重度分析（FMECA），本研究藉由FMECA作為本研究之結論與建議，希望此表可以作為台鐵未來降低行車事故風險改善方案之參考資料，如表6.1至6.7所示。

表6.1 台鐵站務系統規劃設計課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 列車自動門 | 方便旅客上下車、防止旅客跳車或意外跌落 | 司機員控制自動門啟閉 | 有些列車沒有自動門，僅有折疊式拉門。 | 2.524 | 3.89 | 2C | 無法有效限制旅客強行跳車或強行登車行為，旅客容易因此而受傷。 | - 全面改用自動門列車。 - 加強列車長以及月台管理人員之巡視任務。 |
| 1-2 | 月台地面 | 旅客上下車以及候車處 | 提供旅客上下車之平台 | 地面與列車底盤沒有一致 | 2.030 | 3.435 | 2D | 旅客上下車時容易踏空、跌傷或扭傷。 | - 整修月台高度使之與列車底盤一致。 - 車廂規格標準化。 |
| 1-3 | 月台柱子 | 支撐月台之屋簷 | 支撐月台之屋簷 | 阻擋視線 | 2.031 | 3.176 | 2D | 阻礙月台管理人員、司機員以及列車長之視線 | - 將柱子適當移位或修改。 |
| 1-4 | 月台、大廳及樓梯 | 旅客動線規劃 | 規劃旅客進出站、上下車之動線 | 規劃不當 | 1.588 | 3.061 | 1D | 進出站或上下車之旅客動線產生嚴重交織，旅客易推擠摔傷。 | - 旅客進出站動線重新規劃。 - 旅客指標應清晰亦懂。 - 動線規劃應考量防呆理念。 |
| 1-5 | 調車場機械設備 | 列車轉轍或清洗維修 | 調車員工懸吊在列車外進行調車工作 | 設備距離股道過近 | 2.507 | 3.556 | 2D | 員工調車時容易被機械設備撞傷或夾傷。 | - 重新規劃機械設備之距離。 - 檢討員工懸調車外之調車方式。 |

表6.2 台鐵站務系統工作環境課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 調車場道渣 | 提供枕木架設以及員工行走 | 鋪在枕木底下其面積遍及整個調車場。 | 鋪設不平整 | 2.414 | 3.845 | 2C | 員工在調車作業時，容易跌倒而遭列車碾過。 | - 員工行走地區鋪設水泥鋪面。 - 道渣整平作業要徹底。 |
| 2-2 | 調車場水溝 | 排水 | 開鑿在路基底部，提供排水功能。 | 沒有徹底加蓋 | 2.270 | 3.478 | 2D | 員工調車作業或行走時，容易踏空而受傷。 | - 徹底加蓋。 - 檢討各水溝之存在必要。 |
| 2-3 | 調車場施工 | 維修及保養調車場 | 鋼軌以及枕木維修、更換。 | 零件放置管理不當。 | 2.376 | 3.571 | 2C | 鋼軌、枕木或道渣放置管理不當，員工調車時容易被絆倒或撞傷。 | - 軌道施工效率檢討。 - 零件放置管理。 - 維修單位應與調車場充分協調合作。 - 建立完善勞安賠償制度。 |

表6.3 台鐵站務系統設備維修課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 運轉設備 | 行車運轉 | 號誌機、轉轍器、線路、閉塞 | 使用期間過長 | 2.514 | 3.560 | 3C | 設備老舊，容易發生故障，導致列車停擺，甚至發生撞車。 | - 定期更換及維修運轉設備。 - 建立零件可靠度及標準化制度。 |
| 3-2 | 自動門 | 自動開關 | 管理旅客上下列車 | 故障 | 1.875 | 3.431 | 2D | 該開未開、該關未關容易發生旅客跳車，或夾傷旅客。 | - 廠商品質監督。 - 定期保養、檢測。 - 建立零件可靠度及標準化制度。 |
| 3-3 | 調車場號誌 | 授權、指揮調車。 | 號誌的起閉、轉轍器的翻轉，進行調車作業。 | 自動化不足 | 2.493 | 3.560 | 2C | 自動化不足，多需要人工的操作與確認，容易發生誤判或疏失，導致危害。 | - 加強調車場設備自動化。 - 加強員工安全教育訓練。 |
| 3-4 | 線路 | 控制號誌 | 藉由線路控制號誌之正位反位 | 線路故障 | 2.384 | 3.798 | 2C | 線路問題難以維修，導致號誌故障，造成行車效率不好、列車停擺或追撞。 | - 徹底維修線路問題。 - 定期檢查保養。 - 建立零件可靠度及標準化制度。 |
| 3-5 | 號誌機 | 授權列車行駛 | 藉由號誌之正位反位，授權指揮列車行駛 | 常常發生小型故障，容易修復但影響很大。 | 2.191 | 4.214 | 2C | 號誌故障，造成行車效率不好、列車停擺或追撞。 | - 徹底維修號誌線路系統。 - 定期檢查保養。 - 建立零件可靠度及標準化制度。 |

表6.4 台鐵站務系統教育訓練課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 列車停靠點 | 提供旅客登車方便 | 列車依照停靠點停靠，使旅客可以方便的登上所要登之列車。 | 司機員沒有依照停靠點停靠，或停靠點規劃不當 | 1.696 | 3.497 | 2D | 旅客登車不便，或使某些車廂過於擁擠，影響旅客上下車之效率及安全。 | - 重新規劃停靠點與旅客進出月台之相關動線及位置。 - 教育司機員依停靠點停車。 |
| 4-2 | 號誌員 | 控制號誌 | 控制號誌之正反位以傳達調度所之列車指揮 | 號誌員沒有落實運轉規章在現場待命 | 2.323 | 3.019 | 2D | 號誌故障或轉轍器故障，號誌員沒有立即通報或簡易校正。 | - 加強教育號誌員。 - 加強調度所監督管理。 |
| 4-3 | 員工心態 | 工作態度 | 員工心態影響員工工作態度 | 無法稟除傳統公務人員防弊不積極之舊習 | 2.121 | 3.223 | 2D | 不積極，安全制度無法落實。 | - 除加強員工技能教育，更需加強心靈成長教育。 |
| 4-4 | 列車長 | 監督自動門之啟閉 | 藉由呼喚應答口號及執行監督自動門之啟閉 | 沒有徹底執行呼喚應答之工作 | 1.796 | 2.911 | 2D | 自動門故障沒有及時發現，造成旅客夾傷、跳車或強行登車。 | - 加強列車長之教育訓練。 - 加強監督管理。 |
| 4-5 | 號誌機 | 授權列車行駛 | 藉由號誌之正位反位，授權指揮列車行駛 | 維修程序沒有通報 | 2.265 | 2.832 | 2D | 列車事故，造成傷亡 | - 健全號誌維修人員之通報系統。 - 增加調度所監督管理責任。 |
| 4-6 | 調車場作業 | 調度列車 | 藉由機車牽引，完成列車調度 | 夜間沒有穿戴反光背心 | 2.425 | 3.206 | 2D | 造成列車撞擊調車場員工 | - 加強員工教育訓練。 - 加強調車場監督管理。 |
| 4-7 | 調車場員工 | 調度列車 | 指揮、煞車、拆解、搬轉轉轍器 | 沒有養成安全習慣 | 2.295 | 3.134 | 2D | 造成列車撞擊調車場員工 | - 加強員工教育訓練。 |

表6.5 台鐵站務系統資訊傳達聯繫課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 列車傳訊系統 | 到站時通知旅客 | 車廂LED指示燈與車廂廣播 | 未充分或及時告知 | 2.845 | 3.747 | 3C | 旅客座過站，堅持下車而強行跳車 | - 定期偵錯列車廣播通知與指示燈指示。 |
| 5-2 | 號誌機 | 授權列車行駛 | 藉由號誌之正位反位，授權指揮列車行駛 | 背景混淆司機員視線 | 2.476 | 2.945 | 2D | 司機員無法正確辨認號誌，造成事故 | - 檢查周圍環境並清除干擾物。 |
| 5-3 | 調度所與行車室 | 通報資訊 | 調度所與行車室以電話溝通 | 通報系統不良 | 2.446 | 2.985 | 2D | 調度所無法充分得知行車狀況以做充分調度 | - 落實縱向通報系統。 |
| 5-4 | 調車場列車 | 調度列車 | 藉由牽引機完成列車調度 | 車廂滑進股道時沒有警告聲音 | 2.567 | 3.212 | 3D | 股道附近員工沒注意車廂滑進股道，發生意外 | - 增設聲響警告裝置。 - 制定調車工作程序。 |
| 5-5 | 調度所與司機 | 通報資訊 | 調度所瞭解第一手行車狀況，作有效調度 | 調度所與司機員無法直接通訊 | 2.556 | 3.278 | 3D | 列車事故時，調度所無法獲得第一手資訊，做有效調度 | - 建立調度所與司機員的直接聯繫管道。 |
| 5-6 | 調車場員工之通訊設備 | 調度列車 | 透過無線電聯繫進行列車調度 | 無線電數量不足 | 2.331 | 3.325 | 2D | 部分員工無法得知調車狀況，而發生危險 | - 每位員工分配一支無線電。 - 訂定適當調車標準程序。 |
|  | 地下或隧道之通訊 | 行車通報 | 司機員透過無線電與行車室聯繫 | 功率不夠強，產生死角 | 2.316 | 3.495 | 2C | 死角地區無法通訊，事故無法 | - 加強通訊功率。 |
| 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | 司機員無線電 | 行車通報 | 司機員透過無線電與行車室聯繫 | 僅設計為固定式 | 2.244 | 3.466 | 2D | 發生事故時，司機員無法隨時與行車室聯繫 | - 改成攜帶式無線電。 |

表6.6 台鐵站務系統緊急應變措施課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 嚴重程度 | 風險等級 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 維修體系 | 排除故障恢復運行 | 維修機械設備及號誌故障 | 發生故障時，無法立即排除 | 2.433 | 3.756 | 2C | 初步故障排除能力不足，使事故擴大 | - 定期實施處理故障演習。 - 備用設備。 |
| 6-2 | 月台服務 | 服務並配合所有旅客需求 | 言語、肢體、表情等告知旅客充分資訊 | 無法和外勞或外國人溝通 | 1.709 | 3.605 | 2C | 造成旅客不知列車資訊，而發生危險 | - 加強員工基本語言能力。 - 標誌應有防呆觀念。 |
| 6-3 | 站務人員應變能力 | 有效處理列車事故 | 適當請求支援及按照嚴重性處理事故 | 站務人員應變能力不足 | 2.034 | 3.348 | 2D | 導致列車事故擴大，影響行車安全 | - 定期實施事故應變訓練、演習 |
| 6-4 | 站務人員 | 處理人潮引起之問題 | 加派列車、加強疏引旅客與安全措施 | 返鄉人潮過度擁擠，應變能力不足 | 2.038 | 3.446 | 2D | 無法有效防止旅客在上下車發生推擠、碰撞與墜落等問題 | - 定期實施應變訓練、演習。 - 改善尖峰排班與人力支援。 |
| 6-5 | 列車長 | 使旅客及時獲得充分資訊 | 告知旅客、調度所與各站事故處理狀況與誤點資訊 | 列車長沒有及時傳達資訊及充分進行旅客溝通 | 2.057 | 3.414 | 2D | 造成旅客、調度所與各站不知列車行進資訊，與列車事故處理狀況 | - 提升服務觀念、顧客至上之理念。 |

表6.7 台鐵站務系統管理監督制度課題之FMECA

| 編號 | 受影響的組件或子系統 | 功能 | 操作型式 | 危害型式 | 發生機率 | 補充說明 | 嚴重程度 | 危害影響 | 建議措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 剪票員 | 管理旅客進出月台 | 管制無票旅客及防止旅客強行登車 | 沒有嚴格管制 | 1.953 | 3.575 | 2C | - 無票旅客進站，容易搭錯車而跳車 - 旅客強行登車容易發生危險 | - 加強訓練輔導。 - 自動剪票系統。 - 檢討剪票員之功能。 |
| 7-2 | 調車場施工 | 維修保養 | 鋼軌與枕木之維修、更換 | 施工效率不好 | 2.380 | 3.511 | 2C | 施工期過長，影響調車場員工作業安全 | - 落實施工警示 - 提升施工效率 - 督導單位負責 |
| 7-3 | 站內工程 | 維修保養 | 站內各種營建、維修工程 | 工程進度落後 | 2.299 | 3.575 | 2C | 造成員工及旅客之不便與危險 | - 落實施工警示 - 提升施工效率 - 督導單位負責 |
| 7-4 | 列車長 | 車廂巡視及查驗票 | 定期巡視各節車廂，服務旅客及查驗票 | 未落實工作 | 1.607 | 2.953 | 1D | 導致無法預防潛在危險如旅客跳車、糾紛等 | - 提升服務觀念 - 加強督導管理 |
| 7-5 | 副站長 | 指揮列車啟動及服務旅客 | 控制開車燈及服務旅客上下車 | 未徹底執行監視安全業務 | 1.943 | 2.713 | 2D | 發生旅客強行登車、跳車、跨越軌道等事件 | - 加強督導管理 - 提升安全觀念 |
| 7-6 | 軌道工程 | 提升軌道運作效能 | 增釘道釘、鋪設道渣、維護號誌 | 復舊作業不佳 | 2.406 | 3.185 | 2D | 影響車輛行駛安全，列車翻覆、撞擊、溜逸 | - 施工單位素質 - 加強施工審查 |

## 6.2錯誤樹分析（FTA）及事件樹分析（ETA）

從事錯誤樹分析，首先選擇在系統中不希望發生的意外事故，選擇的意外事故之風險必須要高，也就是其嚴重程度、發生機率或者兩者乘積後的風險值很高，而且問題必須有一定的複雜度，一般風險小的事故或複雜度不夠的事件是沒有作錯誤樹分析的必要。

本研究根據焦點團體訪談所蒐集到之危害因子資料，發現大多數危害因子所會導致之事故大致可以分為五種，分別為旅客跳車、旅客強行登車、旅客跌落股道被列車撞擊或碾壓、列車在站內側撞或對撞、以及調車場員工遭列車衝撞或碾壓。本研究在考量時間成本以及事件風險，決定針對五種意外事故進行錯誤樹分析以及事件樹分析，在錯誤樹中之符號代表危害因子編號。在進行錯誤樹分析前，先針對誤樹分析所會用到的邏輯符號進行簡單的介紹與定義說明。

事件：在系統中一個已經很明確或特殊的事情。在本質上，這些事件有兩種可能的情況：發生與不發生，而且只有這兩種情況。每一事件，未必造成錯誤，可能只是系統中的某一正常功能，例如電器開關，當不能產生開關的正常功能時，才算錯誤。錯誤時，這事件稱為錯誤事件（Fault Event），否則即屬於正常事件（Normal Event）。事件的正常或錯誤，兩者為互斥（mutually exclusive）且包含全部（all-encompassing）。換句話說，兩者不能同時發生或並存。

長方形符號，代表一特定的事件。常常表示AND gate或OR gate的輸入（input）或輸出（output）。進一步的分析是可能的，如圖6-1所示。

圖6-1長方形符號

圓形符號，代表系統中的某一基元事件，無須加以進一步的分析。這些基元事件也許是電路故障或失去功能，如圖6-2所示。

圖6-2圓形符號

菱形符號，代表事件的發展由於資料的缺乏而終止，沒有充分的資料支持下一層次的推理是合理的。但若有進一步的推理仍然可行。這是一個發展未完全的事件（undeveloped or incomplete event）。如圖6-3所示。

圖6-3菱形符號

鐘罩形符號，稱為AND gate。其意義為只有在其子項目都同時存在或發生的情況下，其母項目才會存在。假若其中一個子項目不存在，母項目即不可能存在，如圖6-4所示。

圖6-4鐘罩形符號

盔形符號，稱為OR gate，代表其子項目中任一個或一個以上存在或發生時，其母項目即存在，如圖6-5所示。

圖6-5盔形符號

橢圓形符號，代表條件情況，非意外或錯誤事件，但需要在此條件情況之下，其AND gate或OR gate的母項目才會存在，如圖6-6所示。

圖6-6橢圓形符號

三角形符號，稱為轉移符號（transfer symbol），分為兩種，一為transfer-in triangle，自三角形的頂端流出來。使用時，此記號的上一層是gate與其連接，並指向樹的另一部份（該部分有transfer-out triangle），如圖6-7所示。另一為transfer-out triangle，自三角形的一邊之終點指向樹的重複部分。使用時，自三角形邊之中點出來與gate連接。在此gate的下方輸入事件皆為重複部分，如圖6-8所示。

圖6-7三角形符號（一）transfer-in triangle   圖6-8三角形符號（二）transfer-out triangle

### 6.2.1旅客跳車事故

本研究在不考量旅客有非理性以及自殘的情況之下，繪製旅客跳車事故錯誤樹如圖6-9所示。旅客選擇跳車的原因為，旅客無法到達其想要之目的地，而且列車的車門被打開。此兩種情況必須共同存在才可能導致旅客跳車。列車車門被打開的分析較為簡單，主要原因亦有兩種，一為列車車門為折疊式車門非自動門設計，旅客可以用徒手輕易的將車門打開，另一種原因為車門為自動門設計，但是自動門發生故障，導致旅客可以自行開啟車門。

在旅客無法到達其所想要之目的地，主要原因為旅客座過站、或者是旅客上錯列車，因此無法到達旅客想要之目的地。在旅客座過站部分，除了因為旅客本身疏失不予以分析外，另一原因為台鐵與旅客的資訊傳達上出了問題，這點值得再繼續分析。資訊傳達上的問題主要有三種，分別為資訊沒有傳達（未告知旅客）、資訊沒有充分傳達（沒有充分告知旅客）、以及錯誤的資訊傳達（告知旅客錯的訊息）。由於旅客座過站的前提是旅客已經在列車上，所以資訊沒有傳達以及錯誤的資訊傳達其原因相同，皆為車廂的LED顯示器故障或廣播故障、或者列車人員失責所造成。至於資訊沒有充分傳達上，原因主要是由於列車上LED指示燈號誌體型過小、內容不清楚、資訊不足以及廣播聲音太小。

旅客無法到達其所想要之目的地的另一個導因為旅客上錯列車，追究其原因，除了旅客本身經驗不足或本身的疏失不在本研究的範圍內不予以深入探討外，另一個原因為站內系統失誤。站內系統失誤包括售票系統失誤或者是導引系統失誤，其中售票系統的失誤為售票員賣錯票、加上剪票員沒有發現的情況下，旅客就會上錯列車。另一為導引系統錯誤，多半發生在對此站不熟或是年長旅客，需要行車副站長或是月台嚮導加以導引上車。

藉由錯誤樹之推演，本研究建構台鐵站務系統發生旅客跳車事故之事件樹，藉由事件樹，我們可以瞭解旅客跳車事件的起始因素以及可以提出防範啟示事件惡化的設備或措施，如圖6-10所示。

藉由事件樹之推演，本研究發現，發生旅客跳車之主動防護措施在於票房資訊系統以及檢票系統的建立，建議除了增進票房資訊系統之資訊傳遞效率以及正確性之外，若是能將自動購票、取票以及檢票系統（如台北捷運）在台鐵各站普及化，售票問題應能有效之改善。另外，列車上之資訊傳達系統之加強也是必要的。

至於被動防護方法上，本研究亦發現台鐵部分列車（如自強號、電車）採用之自動門設計，在不發生故障的情況之下可以有效保護旅客免於跳車之危害，本研究建議台鐵可以將之普及化，並將低自動門之可靠度。

圖6-9旅客跳車事故錯誤樹

圖6-10旅客跳車事故之事件樹分析

### 6.2.2旅客強行登車事故

本研究在不考量旅客有非理性以及自殘的情況之下，繪製旅客強行登車事故錯誤樹如圖6-11所示。旅客選擇強行登車的原因為旅客登車不及，站務系統之人員或設備攔阻旅客失敗，就會產生旅客強行登車事故。

分析被動防護之攔阻旅客方面，無法攔阻旅客強行登車可以分成兩方面的問題進行分析，分別是列車問題以及月台管理問題。首先列車問題集中在列車之自動門設計上，若列車非自動門設計，僅為一般折疊式拉門，列車啟動時，旅客若要強行登車，列車本身便無法防護。再者，若是列車本身有自動門設計，但是列車啟動前，自動門發生故障，無法完全關閉，而且此時若列車長沒有徹底執行列車啟動前之呼喚應答工作，便無法察覺自動門之問題，自動門在無法關閉的情況啟動，若旅客意圖強行登車，列車本身便無法加以防護。

當然，防止旅客強行登車的責任除了列車本身，月台管理人員亦是責無旁貸，列車啟動時，有責任防止旅客強行登車之員工包括行車副站長、月台嚮導以及月台剪票員。月台剪票員在旅客進入月台查票時，就可以做第一步之判斷，阻止持危險票之旅客進入月台，若是旅客已進入月台，則行車副站長在啟動開車燈時以及月台嚮導在協助旅客上下車時應予以發現並加以有效制止，行車副站長甚至可以通知司機員暫緩啟動。

另一方面，分析主動預防旅客發生登車不及事故的方面，包含預防旅客本身的疏失、加強月台及大廳之資訊傳達效率以及防止旅客買到危險票，其中防止旅客買到危險票之主要主要解決關鍵在於票房，除了票房人員本身發生疏失外，票房人員準點資訊不足也是主要的原因。票房準點資訊來自於車站行車室，行車室與票房之聯繫正確性和及時性是一個問題，行車室與事故單位、與調度所、以及與列車司機員之資訊傳達亦是資訊傳達之重點。

從圖6-12旅客強行登車之事件樹我們可以看出，防止旅客強行登車的重點有四個，首先是防止票房賣出危險票、剪票員及時發現並防止進入月台、月台管理人員及時有效的制止、以及列車自動門的普及化並增加其可靠度。

圖6-11旅客強行登車之事故樹分析

圖6-12旅客強行登車之事件樹分析

### 6.2.3列車在站內側撞或對撞事故

由於本研究對象僅為台鐵站務系統，所以考量列車在站內發生側撞或對撞事故時，亦僅考量停靠在站內準備啟動之列車，對於對向即將進站或過站之列車不予以考慮，皆假設其在正常行駛情況下。對於站內停靠準備啟動之列車，無論操作程序正確與否，會發生側撞或對撞的必要條件情況為，此列車所要進入或行駛之股道有反向或正向列車存在。在此情況之下，會發生錯誤可以從兩個系統進行分析，分別是列車月台系統、以及號誌調度系統，如圖6-13所示。

在列車月台系統之分析，假設號誌系統為正確的情況，會產生錯誤的原因就是不遵守行車號誌的指示行車。當某列車將要行駛之股道另有列車在行駛時，此列車停靠月台之行車號誌此時必呈現紅燈。在此情況之下，若司機員錯誤啟動列車，就會發生事故。另一種情況為，行車副站長僅確認旅客皆安全上車後未注意行車號誌，即啟動開車燈，而司機員在接獲開車燈指示後又未重複確認行車號誌之時相，即啟動列車，亦會發生側撞或對撞之事故。

另一系統為號誌調度系統，此系統關係到站內行車室、號誌員以及運務段調度所之勤務。會發生錯誤的原因就是發送錯誤的行車號誌，此原因有兩種，一為調度員不當解鎖，另一為調度所資訊傳達錯誤。第一種情況之分析，調度所調度員之人為疏失、或者是解鎖器發生故障時，號誌員接獲錯誤指示卻沒有重複確認即搬轉轉轍器，事故就會發生。第二種資訊傳達錯誤之情況，主要為調度所與各站行車室的聯繫、或者是調度所與司機員之聯繫發生錯誤。

針對站內列車對撞或側撞事故所做之事件樹分析，也是根據錯誤樹分析之兩大系統，分別建立兩個事件樹，並進行分析，如圖6-14與6-15所示。針對列車對撞或側撞事故，比起其他事故來說較為複雜，牽扯之系統與權責亦較繁多，但整合其各種原因來說，加強調度所與各部門（如列車、行車室、號誌員等）之聯繫效率與正確性與站務人員確實遵守運轉規章之重點事項，如行車副站長與司機員雙重確認開車燈與行車號誌、號誌員詳細仔細確認調度所與行車室的每個指令。如此，相信可以有效降低此事故之風險。

圖6-13列車在站內對撞或側撞之錯誤樹分析

圖6-14列車在站內對撞或側撞之事件樹分析（一）

圖6-15列車在站內對撞或側撞之事件樹分析（二）

### 6.2.4列車衝撞或碾壓調車場員工

台鐵的站務系統內管理許多的調車廠，調車場主要的功能在調度列車順序，但是由於每部列車的重量極大，煞車及操控靈活度都不及一般的機車或小客車，故不論是駝峰調車場或平面調車場，在進行推送調車法（Tail Switching）、桿式調車法（Poling Switching）、或重力調車法（Gravity Switching）時，調車場員工都會接受到相當之風險存在。

在調車場內風險最大之事故，就是場內員工遭到列車衝撞或碾壓之事故，其所造成之災害很大，分析其條件事件為當此受傷員工所在之股道有列車正在進行調車時。至於會發生事故原因主要分有三種如圖6-16所示，分別為機車司機員為注意到股道上有員工、員工未注意到股道上之列車、以及員工不幸被困在股道上來不及離開。

首先分析機車司機員未注意到股道上有員工，情況也分為白天與夜間，在白天或光照充足時，司機員有可能因為本身之疏失或是調車場內樹木擋住其視線而未發覺股道上之員工，國內的調車場在習慣上都會種植樹木美化觀瞻，但是樹木若未定期修剪以及未妥善規劃種植地點，反倒會造成事故原因。至於夜間或照明不足時，司機員因為本身視力不佳或是調車場員工未依照規定穿著反光背心導致司機員未注意到而發生事故。

再者，分析調車場員工在調車時被困住在股道上來不及逃離之原因，員工在進行調車時，依據台鐵運轉規則，員工必須在列車運行時跳上跳下予以控制列車煞車和牽引，所以調車場的場地平整相當重要，若場地平整性不足就會導致員工在作業時被絆倒或困住。而調車場場地部平整的原因有三個，分別是調車場之排水水溝未加蓋、調車場道渣鋪設不平整、以及調車場施工之碎石、鋼軌及枕木擺設不當。此三點亦是焦點訪談受訪調車場員工相當強調之改善重點。

最後，分析調車場員工本身未注意到股道上有列車在進行調車，此原因主要為列車在進行調車時通常無聲滑行，調車場員工若是本身安全習慣不佳（如穿越股道未注意察看）、或是聯繫上發生問題時，就會發生事故。關於聯繫問題，再深入探討，由於調車場幅地廣大，聯繫主要靠無線電和警示標誌，而目前台鐵供應每組調車員工只有三台無線電，不是每一個員工皆有無線電，故數量尚須增加。另外，調車場內的警示標誌老舊和不明顯也是一個重要之問題。

在錯誤樹分析中，本研究列舉此事故三大原因，其中有兩項皆為人為疏失，本研究在進行事件樹分析時，對於人員疏失不加以探討，僅針對調車場場地不平整一項進行分析，如圖6-17所示。其所要改善之處即是調車場施工之工具如鋼軌、枕墓、道渣等均要規劃其放置地點，調車場道渣之鋪設亦要比一般股道鋪設更為平整，甚至考量其鋪設方式及材料。

圖6-16調車場員工遭列車撞擊或碾壓之錯誤樹分析

圖6-17調車場員工遭列車撞擊或碾壓之事件樹分析

### 6.2.5旅客掉落股道遭列車衝撞或碾壓

本研究在不考量旅客非理性或自殺的情況之下跌落股道而遭致列車衝撞或碾壓的情況下，分析台鐵站務系統發生此意外事故的原因主要有二，分別是旅客自行掉落股道，或者是旅客在列車進站時因為距離股道過近產生吸引作用而跌落股道內。如圖6-18所示。

考量第一種情況下，旅客自行掉落股道，原因分析較為簡單，除了因為旅客個人疏失而跌落外，因為人潮推擠而跌落股道亦是一個重要因素，根據受訪台鐵員工表示，在逢年過節或尖峰時段等人潮擁擠時容易發生、尤其是在列車進站尚未停妥時，旅客推擠搶著上車時更是容易發生不幸事故。

第二種情況為旅客在列車進站時因為距離股道過近，此種事件通常發生在旅客沒有獲得充分列車進站資訊，不知道列車正要進站而未注意，此時若站務人員又沒有及時管制時，意外事件就容易發生。而旅客未獲得充分列車進站資訊之原因，包含車站未提供列車進站資訊、或進站資訊被干擾。其中車站未提供進站資訊方面，原因包括月台沒有列車進站警告號誌以及月台管理人員沒有盡到通知之責任。而列車進站資訊受到干擾主要原因為月台過於吵雜，導致警告聲響被掩蓋、或是月台管理人員與旅客溝通問題，例如面對外國人或聾啞民眾等溝通不方便人士。根據受訪台鐵站務系統員工表示，近幾年來台灣外勞人數遽增，且外勞人士多半以台鐵為城際運輸工具，故溝通不良問題屢屢發生。

在事件樹分析上，如圖6-19所示，預防事故之發生，首重列車進站資訊系統之建立，包含進站警告號誌、聲響、以及旅客動線之設計。再來為旅客本身之習慣與反應，此點雖非台鐵之責，但建議在平時可多向旅客宣導正確之安全習慣，以及在月台多設立如防呆裝置等設計。再者為月台管理系統，加強月台管理人員如：行車副站長、月台嚮導、列車長、司機員等之專業處理能力以及敬業之精神。

圖6-18 旅客跌落股道而遭致列車衝撞或碾壓之錯誤樹分析

圖6-19旅客跌落股道而遭致列車衝撞或碾壓之事件樹分析