第一章  緒論

1.1 研究動機與目的

人類因活動而產生交通旅次，藉由某種交通工具到達目的地，若運具為大眾運輸則不產生停車量，但若為私人運具則在旅次迄點需一空間及時間停放運具，即產生停車量。活動的目的決定不同的停車目的，活動所在地的土地使用強度決定停車產生吸引之數量，而土地使用所在之區位決定運具分配及潛在停車需求等，因此停車狀況不僅與土地使用種類及強度有關，並且與其所在區位有相當大的關係。假若旅次吸引點位於商業集中的地區或是住宅集中的地區，則其毗鄰地區的停車量應會有相當大的差異，而若旅次吸引點所在的大眾運輸系統也會影響停車量。

都會區的商業活動中有許多大型的旅次吸引點，例如百貨公司、辦公大樓、購物中心、娛樂中心、戲院等，這些地方常是人潮聚集的地方，而這些大型的旅次吸引點所產生的停車量會影響其毗鄰地區之停車狀況。若該地區原本的停車問題就很嚴重，再加上大型的旅次吸引點所帶來旅次伴隨所產生的停車量，無異是對當地的生活環境及交通環境都會有極大的衝擊與影響，若無足夠的停車供給，常會造成違規停車甚至影響到鄰近道路交通狀況，或將附近巷道的人行空間佔據，影響居民進出方便及舒適，因此若可預測出大型的旅次吸引點毗鄰地區的停車量，在其營運前即可擬定改善方案，如多附設停車空間或是改善當地大眾運輸系統等。

目前對於停車狀況的研究大多是以基地為探討的主題，且其基地分類的原則或是應用的變數多是以土地使用為主，對於基地所在地的運輸系統狀況或其他環境變數是否對其停車狀況有所影響則少有著墨。而本研究是以百貨公司毗鄰地區為探討的主體，百貨公司是一大型的旅次吸引點，其所吸引的停車量應會對其毗鄰地區的停車狀況造成某一程度的影響。此外，過去的研究也沒有針對基地毗鄰地區的停車狀況予以探討，忽略了基地所在區位的環境變數，所以本研究將針對百貨公司毗鄰地區停車狀況進行研究與探討，並以百貨公司為本研究之基地類型。百貨公司屬於大型的旅次吸引點，大都位於幹道上，其毗鄰地區內的巷道及空地常被汽機車佔據，甚至幹道上也有違規停放的車輛，這些停車量並不完全是百貨公司所產生，也包括毗鄰地區其他土地使用所產生的停車量，因此所探討是以百貨公司毗鄰地區為主體。

基於以上動機，本研究之研究目的乃界定為：

1.探討百貨公司之停車特性。

2.分析百貨公司毗鄰地區停車狀況之影響因素。

3.建立百貨公司毗鄰地區停車量估計模式。

- 1.2 研究範疇

- 1.2.1 內容範疇之界定

1.百貨公司

（1）定義

本研究所謂的百貨公司，每日的營業時間通常為早上10時至晚上10時，販賣大量不同種類的商品，以服飾為營業主力。各樓層皆有其販賣的主題，例如一樓常為化妝品區、二樓以上可能為少女服飾、仕女服飾、紳士服飾、童裝部、休閒服飾、家電用品、家具、日用品等，依不同百貨公司其空間配置及活動內容略有差異。

（2）規模

本研究範圍的百貨公司是樓地板面積都在5,000平方公尺以上。

2.毗鄰地區

本研究將距離百貨公司邊圍100公尺的區域定義為「百貨公司毗鄰地區」，如圖1.1斜線所包括的區域。但此區域可能將原本的街廓分為兩半，為了保持其完整性及調查之方便性，因此此區域以包含完整之小街廓為原則。

- 圖1.1 毗鄰地區示意圖

3.附近地區

本研究將距離百貨公司邊圍300公尺的區域定義為「百貨公司附近地區」，如圖1.2斜線所包含的區域所示。

圖1.2 百貨公司附近地區

4.停車狀況

當車輛駕駛人因活動需求，產生旅次而有空間上的移動，並在旅次迄點需一空間及時間停放運具，而此所需之停車空間與時間即稱為停車需求，其具體之表示為車位小時（space-hour）。一般而言，停車需求可分為「可見需求」與「潛在需求」。其中可見需求是指在某一區域內可調查得到的需求，如路邊停車數、路外停車數等。而潛在需求則是指持有小汽車但因找不到停車位而在道路上流動之車輛，及因停車不便而選擇其他運具者，甚至包括計畫購車且準備開車至該地者。而停車可見需求加上停車潛在需求即為停車總需求。本研究所探討的停車狀況則是指停車可見需求，也就是可由調查得到之需求，至於停車潛在需求則不在本研究中探討，為了與停車需求有所區別，本研究在文後將用停車狀況或停車量，以別於停車需求之正式用語。另外，本研究也只探討小汽車的停車狀況。

- 1.2.2 地理範疇之界定

本研究是以台北市（如圖1.3所示）為研究的地理範圍，對台北市境內百貨公司之停車特性、毗鄰地區停車狀況的影響因素進行探討分析。

- 圖1.3 研究地理空間範疇

- 1.2.3 研究對象之界定

本研究之研究對象為台北市境內中大型百貨公司，包括遠東（寶慶路）、新光三越（南京西路）、永崎、力霸、環亞、統領、中興、先施、太平洋崇光（忠孝東路）、太平洋崇光（敦化南路）、明曜、衣蝶、明德春天、遠東（仁愛路）、內湖德安、大葉高島屋等，共計16家。

- 1.3 研究內容

本研究的重點在暸解影響百貨公司毗鄰地區停車狀況之因素，除考慮百貨公司本身的性質外，還考慮百貨公司毗鄰地區的變數，如土地使用狀況等，以及百貨公司的附近地區變數，例如百貨公司所處區位之大眾運輸系統之便利性，並建立一包括這些影響因素的停車量估計模式。各項內容說明如下：

1.國內外相關文獻之回顧與探討：

藉由國內外停車相關文獻之回顧與探討，暸解其理論架構與相關變數，以作為本研究之理論基礎。

2.分析百貨公司之停車特性：

由過去文獻或是調查資料中得到與百貨公司停車特性有關的停車時間分佈及顧客運具選擇等特性，以了解百貨公司的停車特性。

3.探討百貨公司毗鄰地區停車狀況之影響因素：

探討各種可能影響百貨公司毗鄰地區停車狀況的因素，並對這些因素所造成的影響作一研析。

4.百貨公司毗鄰地區停車量估計模式之建立：

建立一解釋變數包括百貨公司本身之特性及其區位環境特性之預測模式。

- 1.4 研究流程

本研究之研究流程，如圖1.4所示。整個流程可分成數個部份，依序說明如下：

1.研究動機與目的之確立。

2.國內外相關文獻之回顧。主要回顧內容為停車需求估計法及購物中心或是百貨公司停車需求之相關文獻；另外尚有國內相關案例之蒐集，以作為本研究的基礎。

3.探討百貨公司之停車特性。

4.分析影響百貨公司毗鄰近地區停車狀況之因素。

5.構建百貨公司毗鄰地區停車量估計模式。

6.結論與建議。

- 1.5 研究方法

本研究所採用之研究方法如下：

- （1）實地調查

為徹底暸解各百貨公司毗鄰地區停車之實際狀況，本研究採實地調查以得到相關資料。

- （2）多元迴歸分析

本研究對百貨公司毗鄰地區停車狀況的影響變數建立多元迴歸，檢定並分析各變數對於停車量的影響程度，以瞭解彼此間之關係。

- 圖1.4  流程圖

- 第二章  文獻回顧與相關研究

本章中回顧以往停車之相關文獻，以作為本研究之參考。其中第一節中將簡介國內外停車狀況相關文獻，第二節中回顧關於百貨公司或是購物中心停車問題之相關文獻，第三節中對常用之停車需求模式加以介紹，第四節對以上文獻回顧作一小結。

- 2.1 停車狀況相關文獻回顧

黃台生（民國69），針對台北市若干地區以旅次吸引、商業樓地板面積為變數建立停車產生率預測模式，從其模式中知商業區樓地板面積對商業區之停車需求有很好的解釋能力。

胡宇戴（民國72），主要在探討不同地區、不同土地使用之停車需求率與停車特性。 將研究地區分為中心商業區、市區與郊區；而土地使用則依據建物使用區分為三種類別，第一類為戲院、歌廳、夜總會、室內遊藝場等，第二類為餐廳、旅館、醫院、百貨公司等，第三類為集合住宅。該研究中對建物進行抽樣調查，調查其進出人數、開小汽車之比例、建物樓地板面積等，用以分析各類建築物之單位面積停車需求。

吳陽明（民國77），將台北市依都市發展程度劃分為不同區位，並將各類建築分成十種不同使用類別，經實地調查不同區位、不同建築使用之小汽車及機車特性，探討停車需求與各影響變數（地價、樓地板面積、病床數、旅館房間數、戶數、職員工數、停車後步行時間）間之關係，分別建立其停車需求模式。

周龍（民國78），主要在探討各類土地使用種類產生之交通衝擊，包括了車流與行人，亦即是人旅次與停車產生率之研究。以零售商店、百貨超市業、餐飲娛樂業、個人服務業、運輸服務業為其探討對象。

劉淑娟（民國79），將停車共享的理念帶入停車產生率，即在混合土地使用的地區，到甲種類土地使用類別工作的員工或是購物的消費者，可能亦到乙種類土地使用類型消費或活動，因此所產生的停車產生率就較傳統之為低，並就各種土地使用分別構建無共享停車產生率以及共享停車產生率二種數學式。

張堂賢、劉家儒（民國80），主要在瞭解高雄市、台中市、板橋市三層級都市之建築物附設停車空間需求狀況，並研擬出建築物附設停車空間需求指標，以簡單迴歸方式計算出停車需求率。

陳昌顯（民國83），將停車需求視為運輸需求之引申需求，在此觀念下，配合停車需求之特性與運輸需求之關係，歸納如下：停車需求量與車輛持有數成正比；都市停車需求之時空分佈，受車輛使用者之活動地點與時間影響；就整體都市而言，道路交通量愈大之時段，當時之停車需求總量將降低；不同土地使用性質之分區，其停車需求之時間分佈將有所差異；停車需求與都市活動系統，在空間需求上具有衝突性；土地使用與停車系統之互動關係。

洪軍火爵（民國83），對混合土地使用及多運具的狀況下對停車系統加以分析，提出一考慮停車供給、停車需求均衡之系統，探討系統均衡狀況。

謝國松（民國85），分就各種土地使用的停車需求特性加以探討，並對住宅區、商業區及工業區建立停車需求量預測模式之一般式。其中，住宅區夜間停車需求模式應考量的變數有住戶數、停車供給便利指標、土地價格、所得數與使用率；商業區停車需求量模式應考慮商業區樓地板面積、停車供給便利指標、土地價格及使用率；工業區停車需求量模式應考慮區內工廠數、停車供給便利指標、土地價格及使用率。

陸學中（民國85），主要在探究不同土地活動吸引旅次之特性及其衍生之停車需求，推估各區位所產生之停車需求與檢定其間有無差異，並實地調查電影院、百貨公司、量販店及體育場之旅次吸引率、運具分配係數、承載率、尖峰轉換係數及多目的旅次調整係數以求算停車需求。

周倩如（民國86），政府位鼓勵民間投資興建停車場，所以依法訂定停車場可供多目標使用，然而為避免多目標使用之停車需求反而取代原本應供給該地區之停車需求，所以多目標使用面積與停車面積間應有特定關係，模式中考慮停車供需線、業者投資線、道路交通衝擊線及停車供需線，在可得一可行解區域。

Parking Generation（1985），美國交通工程師協會（ITE）出版，將土地使用型態分為公寓、汽車材料、家具行、購物中心等77種，並設計有制式表格供專業團體（如學校、工程顧問公司等）調查各種土地使用之停車產生率，並將結果提供給ITE。此外亦接受土地所有人或管理者所提供之調查資料。每隔一段時間便會將資料再修改，最近一期為1985年出版。其調查對象有四項選擇原則，1.基地為單一使用型態的獨棟建築物。2.基地應設有便利之停車設施以容納衍生之交通量。3.基地的物理與功能等相關特性資料容易取得。4.基地應足堪為該土地使用特性的代表，沒有獨一的特性存在。分就各土地使用進行停車數與相關變數（如樓地板面積、醫院病床數、餐廳座位數等）作簡單之迴歸，以得到兩者間之關係式，其係數即是該土地使用之旅次產生率。

Howard S. Stein（1991）對於鄰里型及社區型購物中心的停車研究中，藉由購物中心停車需求的調查，以提供給有關單位對於購物中心停車供給規定的相關法規一參考依據，依購物中心大小、季節、餐廳、販賣物品等不同特性分析其停車產生率。

表2.1 文獻回顧之整理

| 作者 | 時間 | 研究課題 | 研究內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黃台生 | 69 | 由停車極限論台北市停車管制政策。 | 以旅次吸引、商業樓地板面積為變數。 |
| 胡宇戴 | 72 | 台北市停車特性與土地使用之關係。 | 檢討技術規則中未考量區位關係之部份，採實地調查方式探討各類建築物之單位面積。 |
| 吳陽明 | 77 | 建築物停車需求空間之研究。 | 探討不同建築物之汽、機車停車需求模式。 |
| 周龍 | 78 | 地區性基地開發對鄰近交通運輸系統衝擊之研究。 | 探討人旅次與停車產生率之研究。 |
| 劉淑娟 | 78 | 台北市停車產生率之研究。 | 將共享停車理念帶入停車產生率。 |
| 張堂賢、劉佳儒 | 80 | 都市建築物附設停車空間需求指標之研究。 | 對三個不同層級都市作建築物附設停車空間停車需求研究，並建立指標。 |
| 陳昌顯 | 83 | 混合土地使用之都市活動、運輸與停車需求整合模式之研究。 | 建立一整合都市活動、運輸及停車需求的模式，而不單單指考慮某一方面。 |
| 洪軍火爵 | 83 | 混合土地使用多運具狀況下停車系統分析模式之研究。 | 提出停車供給、停車需求均衡的系統。 |
| 謝國松 | 85 | 土地使用型態與地區停車需求之研究。 | 分別對住宅區、商業區及工業區建立停車需求模式。 |
| 陸學中 | 85 | 台北市四種土地使用活動停車需求之研究，以電影院、百貨公司、量販店、體育場為例。 | 以旅次吸引率、運具分配係數、承載率、尖峰轉換係數及多目的旅次調整係數求算不同土地使用活動之停車需求。 |
| 交通部運輸研究所 | 85 | 台北市不同土地使用停車產生率計算之調查研究。 | 調查不同土地使用之停車產生率，分就土地使用分區及建築使用來探討。 |
| 周倩如 | 86 | 停車場用地多目標使用面積之研究以百貨公司為例。 | 以投資、停車需求、交通衝擊等觀點來探討停車場多目標使用時其面積應是多少為適當。 |
| ITE | 1985 | Parking Generation | 建立不同土地使用之停車產生率。 |
| Howard S. Stein | 1991 | Parking Study of Neighborhood and Community Shopping Centers | 依購物中心大小、季節、餐廳、販賣物品等不同特性分析其停車產生率。 |

- 2.2 百貨公司或購物中心停車需求文獻回顧

胡宇戴（民國72年）將百貨公司、醫院、旅館及餐廳歸為一類，依地理位置不同而區分為中心商業區、市區與郊區，並計算其停車產生率。吳陽明（民國77）以問卷方式調查百貨公司尖峰顧客停車需求，調查方法則於建築物出入口隨機抽樣訪問，並統計人數，而由抽樣中所得之尖峰停車需求量，除以抽樣率，推得尖峰顧客停車需求，再除以樓地板面積，得到每千平方公尺樓地板面積之停車需求，另外尚建立百貨業之小汽車尖峰停車需求及總需求之迴歸方程式，百貨公司顧客之小汽車尖峰停車需求與總停車需求皆隨樓地板面積增加而遞增，而顧客之尖峰停車需求且隨地價之增加而遞增。周龍（民國78）求算自用小客車的車旅次吸引數，作為商業使用之停車需求量，並假設自用小客車之車旅次吸引數與停車空間需求量之間的轉換率等於一。劉淑娟（民國79）求算出百貨業共享停車產生率。路學中（民國85）的研究中以旅次吸引模式導出百貨公司的停車需求。ITE出版的”Parking Generation”中將購物中心依其可租用面積大小分成5個科類，以簡單迴歸算出樓地板面積與停車需求之關係。

- 表2.2  相關文獻之百貨業停車產生率

| 作者 | 胡宇戴 | 吳陽明 | 周龍 | 劉淑娟 | 路學中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用類別 | 百貨公司 | 百貨業 | 百貨超市業 | 百貨 | 百貨公司 |
| 尖峰停車產生率 （輛/100平方公尺） | 中心區：2.5 市區：7.2 郊區：1.9 | 西門町：0.5 東區：1.0 北區：1.49 其他區：1.35 | 0.52 | 商二：2.9 商三：4.0 商四：2.9 所有分區：3.3 | 中心商業區：4.62 舊市區及新市區：1.56 |

表2.2（續）  相關文獻之百貨業停車產生率

| 作者 | ITE |
| --- | --- |
| 使用類別 | 購物中心 |
| 尖峰停車產生率 （輛/100平方公尺） | 一般日：3.48 假日：4.27 |

- 2.3 停車需求推估模式

回顧有關停車相關文獻，整理出八種較常用的停車需求推估模式，分別是小汽車成長模式、旅次吸引模式、多元迴歸模式、交通量－停車需求模式、土地使用－停車需求模式、多元成長率幾何均數模式及分配模式，以下對各模式做一簡介。

2.3.1 小汽車成長模式

由於都市之停車需求與國民所得及經濟發展和小汽車持有率均有密切關係，故本模式中，假設都市停車需求，主要是與都市中居民所擁有的車輛數成線性之函數關係。利用歷年小汽車之成長資料，可建立線性迴歸模式，以推估出目標年之小汽車後，在利用下法求出各區之停車需求：

Dpi=Dbi×CpCbDpi：第p預測年i區之停車需求量Dbi：基年i區之停車數量Cp：第p預測年全區之測量數Cb：基年全區之車輛數

2.3.2 旅次吸引模式

此模式假設停車需求之產生，與各地區之社會經濟活動有關。若該地區所能吸引的各種旅次活動繁多，相對的該地區之停車需求也隨之增加。若能獲得目標年該地區所吸引之各種旅次數，將其分配至小汽車所吸引之旅次數後，再利用小汽車承載率資料將其轉換為到達車輛數，最後再乘上停車尖峰係數值，即可得到尖峰小時之停車需求數量。其數學模式如下：

Dpi=j=1NTDpij×MSpFp×KDpi：p年i區之尖峰時間停車需求量TDpij：p年i區j種旅次目的數旅次次第共N種MSp：p年小汽車運具分配係數Fp：p年小汽車之承載率K：停車尖峰係數值

2.3.3 產生率模式

產生率模式係假設各地之停車需求量與各地之土地使用種類及使用強度間有某種函數關係。若應用此模式則需先調查各種土地使用及建物型態的停車產生率，換算成各類土地使用的單位停車產生率。其數學是如下：

Dpi=j=1NRpijLUpijDpi：p年i區的尖峰時間停車需求Rpij：p年i區j類土地使用單位面積之停車需求產生LUpij：p年i區j類土地使用面積

2.3.4 多元迴歸模式

模式假設都市中之停車需求與都市各項社會經濟活動與土地使用間有某種關係。因此利用多元線性迴歸分析，來建立停車需求模式。其數學是如下：

Dpi=fEPpi，POpi，FApi，DUpi，RSpi，AOpi．．．．．．Dpi：p年i區之尖峰時間停車需求量EPpi：p年i區之就業人口數POpi：p年i區之人口數FApi：p年i區之樓地板面積DUpi：p年i區之家計單位數RSpi：p年i區之零售服務業樓地板面積AOpi：p年i區之小汽車持有數

2.3.5 交通量－停車需求模式

假設各地區之停車需求，與通過該地區的交通流量有某種函數關係存在。即假設停車需求之數量為通過該地區車輛數之某一函數值，以上之假設係同一地區內之土地使用與就業機會等狀況十分均勻。其數學式如下：

Dpi=fViDpi：p年i區的尖峰停車量Vi：第i區之交通流量

2.3.6 土地使用－停車需求模式

此模式假設長時間需求與就業機會人數有關，短時間停車需求與商業及零售業樓地板面積有關，而總停車需求則是此二需求之和。模式數學式如下：

Di=ALeije+AsFijFDi：i區之尖峰停車需求車位數AL：長時間停車需求之累計值As：短時間停車需求之累計值ei：i區之就業機會人數e：中心商業區之總就業機會人數Fi：i區之商業及零售業樓地板面積F：i區之總商業及零售業樓地板面積j：區域數

2.3.7 多元成長率幾何均數模式

假設停車需求之成長與人口成長、車輛數成長、所得成長及樓地板面積成長等變數存在幾何均數關係。模式數學式如下：

Dpi=DBi1+Rbip−bRbi=Wbiji=1NrbijWbijDpi：p年i區之停車需求量Dbi：基年b年i區之停車需求量rbij：基年i區之人口成長數j=1；車輛成長j=2；所得成長率j=3；樓地板面積j=4等Wbij：基年i區之加權值Rbi：基年i區之綜合成長率

2.3.8 分配模式

此模式假設，都市內各區之停車需求量與各區之及業人口數，與零售業樓地板面積及服務業樓地板面積、戶籍人口數等社會經濟變數有關。其數學式如下：

DpiDp=fXpijfXpiDp：p年全區之停車需求量Dpi：p年i區之停車需求量Xpi：社經變數，如人口數、及業人口數、零售業樓地板、服務業樓地板面積等

- 表2.3 停車需求模式之整理

| 項目別 模式別 | 必須輸入資料 | 模式優點 | 使用限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小汽車成長模式 | ＊各地區未來之小汽車數。 ＊各地區基年之小汽車數 ＊各地區基年之停車需求數。 | ＊模式建立容易所需資料亦不難蒐集。 | ＊考慮變數太少，使得模式之精確度受到相當影響。 |
| 旅次吸引模式 | ＊各地區未來之小汽車吸引數。 ＊各地區之小汽車承載率 。 ＊各地區之停車尖峰係數 | - 模式之理論甚為健全。 ＊模式精密度高。 | ＊各地區之旅次吸引數、運具分配比率、小汽車承載率等資料取得不易。 |
| 產生率模式 | ＊各地區各類土地使用之停車需求產生率。 ＊各地區未來各類土地使用之發展狀況。 ＊停車需求產生率與土地使用、建築物型態等變數彼此獨立。 | ＊由停車需求產生率推估停車需求較為精確、直接。 | ＊各地區未來之土地使用資料取得不易，需從事大量調查。 |

表2.3（續1） 停車需求模式之整理

| 多元迴歸模式 | - 各地區未來之社會經濟發展情況 。 ＊各地區未來之土地使用情況。 | - 模式操作簡便。 - 經由統計分析可了解模式之精確性。 - 經由統計分析暸解模式之精確性。 | ＊模式之精確性較差。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通量－停車需求模式 | ＊各地區未來之交通流量。 | ＊當應用於小區域時，模式甚為簡便及實用。 | ＊當預測區域擴大時，則交通流量與停車需求之關係將隨之改變，且其準確性亦將降低。 |
| 土地使用－停車需求模式 | ＊各區之就業機會人數 。 ＊中心商業區總就業人數。 ＊各區之商業及零售業樓地板面積。 | ＊模式之建立簡單且具合理性。 | ＊各區之就業機會人數不益取得。 ＊長短時間停車不易劃分。 ＊模式中之分配數值在長期不一致。 |
| 多元成長率幾何均數模式 | ＊各區之人口成長率、車輛成長率、所得成長率、樓地板面積成長率。 ＊各區之區域特性加權值。 | ＊模式綜合考慮多個合理因素，又不失簡便。 | ＊各區個個成長關係間並非獨立。 ＊反應各區特性之加權值不易決定。 |
| 分配模式 | ＊各區之社經資料，如人口數、及業人口數、零售及服務業樓地板面積。 | - 理論基礎完備。 - 精密度高。 | ＊建立模式所需資料多。 ＊資料蒐集困難。 |

- 2.4 小結

由表2.2 知，百貨公司位於不同的區位會有不同的旅次產生率。胡宇戴（民國72年）的研究中市區的停車產生率是最高的7.2，吳明陽（民國77年）的研究中北區的停車產生率最高為1.49，劉淑娟（民國79年）的研究中以商四的停車產生率最高為2.9，陸學中（民國85年）的研究中以中心商業區為最高為4.62。但透過這些分區仍無法說明環境變數如何影響停車狀況，例如大眾運輸系統對百貨公司毗鄰地區停車狀況的影響，因此本研究希冀能透過對環境變數的探討分析，以得知其對百貨公司毗鄰地區停車的影響。

在2.3節中介紹八種常用的停車量推估模式，這些模式各有其適用的條件，有些常用在基地之停車量預測，有些則用在區域之停車預測。小汽車成長模式，是假設小汽車車輛數成長率與停車需求成長率相同，較適合針對某一特定的區域，但百貨公司毗鄰地區停車量與小汽車成長並無直接關係；旅次吸引模式，是以基地為其探討的主體，因此也常被應用在基地的停車量預測，必須先暸解此類型基地之旅次吸引，但無法反應位在不同區位環境的同類型基地其停車量之差別；產生率模式，也常使用於基地開發之停車量估計，但只考慮土地使用強度與使用種類，似乎仍無法解釋基地區位因素；多元迴歸模式，藉由不同變數的選取，可應用於區域或基地；交通流量-停車需求模式，是以區域為其探討的單位較不適用基地；土地使用-停車需求模式，同樣也是以區域為其主體；多元成長率幾何均數，也是以區域為單位；分配模式，以區域為單位。多元迴歸模式可針對各環境變數對停車量的影響狀況做分析，因此本研究擬採多元迴歸模式來估計百貨公司毗鄰地區停車量。

第三章 百貨公司停車特性與百貨公司毗鄰地區停車量影響因素之探討

各種不同使用之土地使用類型會帶來各種旅次，若為辦公大樓，則主要將帶來工作旅次，若為購物中心，則主要帶來購物旅次，也就是說不同的土地使用會吸引不同旅次目的旅次，進而衍生出停車。也就是說不同的土地使用帶來不同的活動需求，如購物、工作、洽商等，因而產生旅次，到達目的地後，便產生停車量。如圖3.1所示。

- 圖3.1 停車量產生圖

本研究是針對百貨公司這一特定的土地使用類型作為探討目標對象，因此在分析百貨公司毗鄰地區停車狀況前，先暸解百貨公司的停車特性，以作為後續探討的基礎，所以本章3.1節將先探討分析百貨公司停車特性，其中包括百貨公司停車狀況的時間分佈以及停車延時。3.2節將對影響百貨公司毗鄰地區停車狀況之因素作一探討。

- 3.1 百貨公司停車特性

在探討百貨公司停車特性之前，先說明本研究對百貨公司之定義。主計處出版之「中華民國行業標準分類」80年8月第五次修訂版，將產業分類為大類、中類、小類及細類，如圖3.2所示，其中，各相關產業定義如下：

- 商業：凡從事商品之躉售、零售及飲食經營等行業均屬之；

- 綜合零售：凡在同一場所從事多種商品部門零售之行業均屬之；

- 百貨超市業：凡從事百貨公司，超級市場之行業均屬之；

- 百貨公司業：凡在同一場所從事多種商品部門零售之百貨公司均屬之。

- 圖3.2 產業分類圖

而依Stern & El-Ansary（1992）所著的”Marking Channels”一書中所說，百貨公司是指:

- 販賣大量不同種類商品，包含服飾、電氣用品、化妝品、文具、家具、日用品等；

- 一個部門式的組織；

- 銷售量較其他流通業大；

- 主要目標市場（客戶）為婦女。雖然近年男士孩童市場興起，但仍以服飾為營業主力；

- 坐落於都會購物點或郊區的購物中心；

- 多有成立分公司或分店；

- 提供大量的免費服務。

本研究所指的百貨公司定義較接近Stern & El-Ansary的說法，為每日的營業時間通常為早上10時至晚上10時，販賣大量不同種類的商品，以服飾為營業主力；各樓層皆有其販賣的主題，例如一樓常為化妝品區、二樓以上可能為少女服飾、仕女服飾、紳士服飾、童裝部、休閒服飾、家電用品、家具、日用品，地下一樓可能為美食街或超市等，依不同百貨公司其空間配置及活動內容略有差異。

- 台北最大的百貨公司為太平洋崇光忠孝店，其樓地板面積為46,612平方公尺，而最小的百貨公司則是像三商百貨，樓地板約為1,000~2,000平方公尺，最大的百貨公司與最小的百貨公司大小差異相當大，有4萬多平方公尺。ITE在”Parking Generation”中將購物中心依可租用面積大小分成9類，而第一類的購物中心其可租用面積面積為50,000平方英尺以下，約等於4,674平方公尺。Howard S. Stein（1991）將購物中心分為可租用面積大於75,000平方英尺及小於75,000平方英尺兩類，即6970平方公尺。因此本研究將探討的對象定為樓地板面積大於5,000平方公尺的百貨公司，而像三商百貨等樓地板面積約為1,000至2,000平方公尺的百貨業，較不屬於大型的旅次吸引點，因此不是本研究的研究對象。

- 3.1.1 停車時間分佈

- 1.停車延時

停車需求之時間分佈，除了與旅次之時間分佈有重要的關係，另外也與停車延時有關。假若某百貨公司吸引之旅次數大，但平均車輛停車延時很短，則其尖峰停車量不一定大，反之，若其平均車輛停車延時很長，則其尖峰停車量就很大。停車延時是指車輛停放至離開的時間，也就是車輛靜止不移動的時間，如圖3.3所示，而括號內的數字即是垂直斷面時間的瞬間停車量，可由其推算各時段停車量分佈，如圖3.4。百貨公司的停車延時可分為兩類，一是員工，二是顧客，員工的停車延時較長，約是比百貨公司營業時間稍長些，而顧客的停車延時則較短，但沒有一特定時間變化較多。

- 圖3.3 進入車輛停車延時分佈示意圖

- 圖3.4 各時段停車量分佈示意圖

而在劉淑娟的研究中，百貨公司的停車延時約為100分鐘，如表3.1。

表3.1 劉淑娟（79）百貨公司停車延時               單位：分鐘

| 研究分區 使用類別 | 商二 | 商三 | 商四 | 所有分區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均數 | 103 | 100 | 75 | 100 |
| 標準差 | 68 | 58 | 39 | 62 |

- 2.尖峰停車時間分佈

百貨公司停車需求時間分佈範圍應從營業時間開始至營業時間終止，而其每日的尖峰時間一般為下午5點至9點，但因區位以及日期不同，有時也可能出現小尖峰，所以停車時間分佈可能為單峰型態或是雙峰型態，如圖3.5(a)(b)所示。

- 圖3.5(a)單尖峰型停車量時間分佈圖

- 圖3.5(b)雙尖峰型停車量時間分佈圖

- 3.1.2 運具選擇

百貨公司顧客的運具選擇將會直接影響停車狀況，若大多數顧客選擇小汽車，則停車量必高，若選擇大眾運輸則停車量將相對減少，因此對於百貨公司顧客運具選擇特性應加以了解。

國內的木柵線案、信義案、京華案對於百貨業各種運具分配作過大型的調查，資料列於表3.2。另外尚有劉淑娟（民國79年）也對商二、商三、商四的百貨業進行各種運具分配調查，資料列於表3.3。

表3.2 百貨業之各種運具分配率參數值（%）

| 相關文獻 運具 | 木柵線調查（77） | 信義計畫區（79） | 陸學中 （85） | 京華案（84） |  | 周倩如（86） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平常日 | 假日 | 平常日 | 假日 |
| 公車 | 31.2 | 49.5 | 27 | 22 | 20 | 11.8 | 9.7 |
| 計程車 | 26.0 | - | 8.5 | 15 | 22 | 9.9 | 5.4 |
| 自用小汽車 | 12.2 | 15.6 | 18 | 18 | 22 | 30.9 | 45.3 |
| 機車 | 17.4 | 22.3 | 31 | 16 | 13 | 20.7 | 25.6 |
| 腳踏車 | 0.4 | - | - | - | - | 1.4 | 0.5 |
| 其他 | 12.9 | 12.6 | 15.4 | 29 | 23 | 25.3 | 14 |

- 表3.3 劉淑娟（79）百貨業運具選擇（%）

| 運具 使用類別 | 小汽車 | 機車 | 步行 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商二 | 10.8 | 20.3 | 17.3 | 51.7 |
| 商三 | 12.4 | 25.2 | 24.3 | 38.1 |
| 商四 | 4.2 | 36.1 | 21.6 | 38.1 |
| 所有分區 | 10.5 | 24.5 | 20.8 | 44.2 |

由表3.2顯示搭乘公車的比例相當的高，幾乎是所有運具中最高的，除了路學中的調查是以機車為分配率最高的運具外，其他都是以公車的分配率最高，而其中又以其中信義計畫區的調查最高，達49.5%。而周倩如的調查是針對大業高島屋百貨公司，大業高島屋百貨公司的大眾運輸系統可及性很低，大約只有4線公車到達，因此大多數的旅次使用小汽車及機車等私人運具，由上知顯示百貨公司顧客的運具選擇中不可忽略大眾運輸，而運具選擇分配又會影響停車量的多寡，因此公車的可及性及服務品質也是停車量影響因素的重要關鍵。

- 3.2 百貨公司毗鄰地區停車量之影響因素

影響百貨公司毗鄰地區停車狀況的因素有很多，例如土地使用規模及種類、運輸系統、百貨公司型態及規模等，甚至政府政策的方向也會影響當地的停車狀況。本研究將這些因素區分為三類，百貨公司本身的特性變數、百貨公司毗鄰地區環境變數及百貨公司附近地區環境變數，所謂百貨公司本身的特性變數是指會影響百貨公司毗鄰地區停車量且與百貨公司有關的變數，而百貨公司毗鄰地區環境變數則是指在這毗鄰100公尺內會影響百貨公司毗鄰地區停車量的變數，百貨公司附近地區環境變數則是代表百貨公司附近300公尺內會影響百貨公司毗鄰地區停車量的變數，以下分就這三類因素分別探討。

- 3.2.1 百貨公司本身的特性變數

「台北市土地使用分區管制規則」將都市計畫範圍內之建築物分成56組使用別。百貨公司是屬於編號23百貨公司業，允許在商二、商三、商四使用。百貨公司的定位、訴求對象、商品類型、服務品質、知名度、規模等對於停車量應會造成某一程度的影響。

百貨公司定位可分為社區型百貨公司與都會型百貨公司，兩者的差異在商品結構方面。都會型百貨商品較多元化、多品牌、貨色齊全；在賣場規劃方面，社區百貨較重舒適、休閒的氣氛；在客源方面，都會百貨通常為個人或三五好友一起購物，社區百貨則是家族式、全家式的購物型態；在地點方面，社區型百貨大多在郊區，都會型多在市區。因為百貨公司定位的不同，其顧客型態等多會有差異，也就影響停車的狀況。

百貨公司因經營風格的差異，會吸引不同類型的顧客，而顧客因性別、所得、背景等的不同而選擇不同運具，進而產生不同的停車量。有些百貨公司是以女性為主要訴求，目前本國的小汽車駕駛，女性的比例仍較低，因此若訴求對象以女性為主，則顧客應會較偏重使用大眾運輸或其他運具。有些則是以家庭為訴求，則顧客的運具選擇應多為小汽車，因此停車量也會較高。也有百貨公司將青少年視為主要訴求對象，而大眾運輸及機車是青少年較常使用的運具，因此小汽車停車量應會較低。

百貨公司商品類型也會影響顧客數與顧客型態，例如附設餐廳或美食街等，可能就會吸引一些用餐的顧客，因此顧客的型態就有所差異。

百貨公司的服務品質會影響顧客人數，百貨公司的服務品質包括服務員的態度、及購物環境等，若服務品質高，則顧客自然喜歡在此購物，所產生的旅次就多，而停車量也就高。

百貨公司的知名度影響著整個百貨公司的顧客分佈及人數，若百貨公司知名度愈高，則會吸引一些距離較遠或是非本地的顧客，其顧客的起點分佈較廣且人數也會相對較高。

百貨公司規模愈大，所產生或吸引的的旅次愈多，相對而言，其停車量也愈大。因此百貨公司之土地使用規模愈大，即樓地板面積愈大，其停車量會愈大。

以上所討論的百貨公司特性許多都是有相關性，例如百貨公司知名度可能跟其規模有相關，規模愈大，知名度可能愈高，或商品類型也與百貨公司所鎖定的對象有關，因此彼此之間是相輔相成的。

- 3.2.2 百貨公司毗鄰地區環境變數

- 百貨公司毗鄰地區是指距離百貨公司邊圍100公尺的區域，如圖1.2斜線所示。

- 1.運輸環境

百貨公司毗鄰地區的運輸系統狀況會影響停車狀況，而運輸系統包括大眾運輸系統、停車便利性等。停車便利性會影響百貨公司毗鄰地區的停車量，若百貨公司附近就有便利的路外停車場，或是百貨公司本身就提供足夠的停車設施，則那些原本是潛在需求的顧客，就會轉為可見需求，開車前往百貨公司，增加停車量。大眾運輸系統有公車、捷運等，台北市公車系統在台灣地區來說算是相當完善，路網分佈廣闊，路線密集，所有百貨公司都有公車路線行經，而台北市捷運系統已通車的路線有木柵線、淡水線，只有2家百貨公司位於這些路線上。若是大眾運輸系統便捷可及性高，則到百貨公司搭乘大眾運輸的人數就會比較多；若百貨公司只有少數公車經過，那顧客只好選擇其他的交通工具，停車量就會相對提高。但大眾運輸系統通常會行經人潮較多的地區，因此大眾運輸可及性較高的地區也可能是旅次吸引較高的地區。

- 2.土地使用環境

本研究是探討百貨公司毗鄰地區停車狀況，也就是停放在毗鄰地區的停車量，因此毗鄰地區的土地使用狀況當然會對這地區的停車量有影響，其中毗鄰土地使用混合程度會影響停車共享率，不同的土地混合程度會有不同的影響結果，例如同性質的土地使用有時反而會減少停車量，但有時卻會增加停車量。不同的毗鄰土地使用狀況，包括使用強度、種類等，都會有不同的停車狀況，毗鄰土地使用狀況強度愈大，則其旅次吸引也會較大，停車量也較提高，而土地使用種類也會影響停車特性，土地使用種類為住宅，則多為居民所停放的車輛，若為商業使用，則會吸引其他地方來的旅次，而產生停車量。

- 3.2.3 百貨公司附近地區環境變數

- 百貨公司附近地區是指距離百貨公司邊圍300公尺以內的區域，如圖1.3斜線所示。

除了百貨公司毗鄰地區的土地使用及運輸系統會影響百貨公司毗鄰地區的停車狀況外，百貨公司毗鄰地區以外的土地使用與運輸系統也會對百貨公司毗鄰地區的停車狀況有影響，因此有些因素應將其範圍擴大到毗鄰地區以外，本研究就將這些變數的地理範圍定在附近300公尺地區。如大眾運輸系統的影響範圍通常超過100公尺，其影響範圍大約為300公尺，因此將大眾運輸系統的可及性定為百貨公司附近地區的變數，而停車便利性也是如此，路外停車場的影響範圍通常為300~400公尺，因此停車便利性的地理範圍也應加以考量。另外，土地使用狀況也有相同的情形，若其旅次目的地是在百貨公司附近地區，但卻將車輛停放在百貨公司毗鄰地區範圍內，這些車輛也算在百貨公司毗鄰地區內的停車量，所以要將百貨公司附近地區的土地使用狀況也納入考量。

第四章  理論架構與模式建立

由第三章百貨公司毗鄰地區停車狀況影響因素的探討中知道，停車數量與百貨公司所在的區位環境有關，包括運輸環境及土地使用環境，例如停車便利性愈高，其停車數量應會較高，而土地使用狀況也會影響停車數。但過去的研究並未特別針對區位環境變數對停車數量的影響加以探討，因此本章試圖將百貨公司所處的環境特性納入模式中，以修正停車量估計模式。4.1節將介紹模式之基本構想。4.2節則說明理論架構及假說，4.3節說明模式建立的過程。

- 4.1 模式之基本構想

前章對於影響百貨公司毗鄰地區停車狀況的因素探討中，除百貨公司本身特性會影響停車狀況外，其所處的環境也會影響停車狀況。另外，在第二章文獻回顧時，也可看到由於區位的不同，其產生的停車需求也不同，可能是因為各區位運輸系統狀況不同，而選擇不同的運具，或是因為其周遭土地使用狀況有極大的差異。然而文獻中對於各分區的定義不同，表2.4中胡宇戴（民國72年）將之區分為中心區、市區、郊區；而吳陽明則區分為西門町、東區、北區、其他區，劉淑娟（民國79年）則分為商二、商三、商四、所有分區；陸學中（民國85年）分為中心商業區、舊市區及新市區，因此其尖峰停車產生率也各不相同。其中吳陽明（民國77年）在停車需求模式中考慮的區位因素有停車費率、公告地價，謝國松分就工業區、住宅區、商業區構建模式，考慮停車供給便利指標、土地價格、所得等變數。而且即使是百貨公司位在同一區，但各百貨公司的區位環境也未必完全相同，所產生的停車數量也不同。

基於以上之理由，本研究不對百貨公司進行區位劃分，也就是不將百貨公司分為西區、東區等或是舊市區、新市區等，而是針對環境的變數對停車量的影響程度加以探討，也就是說每家百貨公司的區位特性皆不同，不要因為區位劃分，而隱藏了這些環境變數。希冀能得知這些以往一直認為會影響停車量的變數，但卻從未有研究加以證實，而透過對這些環境變數的分析，獲知其是否真的有影響，若真的有影響那其影響的程度又如何？

- 4.2 理論架構與假說

- 4.2.1 理論架構：

- 以下說明理論架構的各步驟，如圖4.1：

- 首先建立預期假說，假設百貨公司本身特性、百貨公司毗鄰地區變數及百貨公司附近地區變數會影響百貨公司毗鄰地區停車狀況。

- 接著構建百貨公司毗鄰地區停車量估計模式，找出變數間的因果關係。

- 由變數的因果關係，來決定多元迴歸模式模式的應變數及解釋變數。

- 以先驗知識判斷變數的預期符號，以作模式校估時的依據。

- 將調查資料代入後，進行多元迴歸模式之校估。

- 校估過程後，檢定先前的預期假說是否成立。

- 最後進行結果分析。

- 4.2.2 假說建立

根據第三章對於百貨公司鄰近地區停車量影響因素分析之探討，本研究建立以下三個預期假說：

1.百貨公司本身特性會影響對毗鄰地區停車量。

2.百貨公司毗鄰區環境變數會影響百貨公司毗鄰地區的停車量。

3.百貨公司附近地區環境變數會影響百貨公司毗鄰地區停車量。

圖4.1 理論架構

4.3 百貨公司毗鄰地區停車量估計模式之構建

由3.2節的影響因素分析中知，百貨公司本身特性變數、百貨公司毗鄰地區環境變數、百貨公司附近地區變數皆會影響百貨公司毗鄰地區停車狀況，因此將分別就這三類變數中選擇其代表的變數，圖4.2為影響停車量變數示意圖。

百貨公司本身的特性變數包含的變數有很多，其中百貨公司規模是一個重要的變數，而百貨公司定位、顧客群、服務等變數中，主要是代表各百貨公司的性質與彼此間的相異處，因此模式中在百貨公司本身特性上就以百貨公司規模與性質為其代表變數。

百貨公司毗鄰地區環境變數包含的變數有土地使用狀況，而土地使用狀況包括強度、種類與混合度等，而各土地使用種類的對停車量影響並非本研究探討的重點，因此在土地使用狀況方面就以土地使用強度與混合程度為代表變數。

百貨公司附近地區環境變數包含的變數也包括土地使用狀況與運輸系統，百貨公司附近的土地使用狀況也會影響百貨公司毗鄰地區的停車量，商業化程度影響範圍應比百貨公司毗鄰地區還大，也就是說商業區通常是最容易吸引人潮，而毗鄰地區以外的商業區可能會對百貨公司毗鄰地區的停車量造成不可忽略的影響，為此百貨公司毗鄰地區以外的商業化程度也應考慮在內，所以將商業化程度歸為百貨公司附近地區環境變數。運輸系統方面則是以大眾運輸系統的可及性為其影響變數，同樣地大眾運輸系統的可及性的影響範圍也超過100公尺，所以將其歸類在百貨公司附近地區環境變數，然同樣地，百貨公司毗鄰地區以外的路外停車場會對百貨公司毗鄰地區停車量造成影響，所以將停車便利性的地理範圍擴大到百貨公司附近地區。

- 圖4.2 百貨公司毗鄰地區停車量影響變數示意圖

依據以上對停車特性及相關變數之瞭解，本研究擬針對百貨公司毗鄰地區，建立停車量估計模式，除考慮百貨公司本身的相關變數外，亦考慮百貨公司所在地區的環境變數，即百貨公司毗鄰地區停車量影響因素包括百貨公司所在地區的環境變數及百貨公司本身的相關變數，其關係圖如圖4.3。其函數關係如式（4-1）

百貨公司毗鄰地區停車量

停車狀況

環境變數

百貨公司

本身特性

- 圖4.3 百貨公司毗鄰地區停車量影響變數

（4-1）

Y = f ( E , S )

Y：百貨公司毗鄰地區停車量

E：百貨公司環境變數

S：百貨公司本身特性變數

百貨公司環境變數中包括有大眾運輸系統可及性、停車便利性、土地使用規模、土地使用混合程度等變數，因此將之區分為毗鄰地區環境變數及附近環境變數兩個部份，圖4.4 為其關係圖。其函數關係形式式如（4-2）

百貨公司毗鄰地區環境變數

百貨公司

環境變數

百貨公司附近地區環境變數

- 圖4.4 百貨公司環境變數

- E= f（A ,F）                                               （4-2）

E：百貨公司環境變數

A：百貨公司毗鄰地區環境變數

F：百貨公司附近地區環境變數

圖4.5 為百貨公司毗鄰地區所包含的影響變數，包括百貨公司毗鄰地區總土地使用強度、百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度。其關係式為式（4-3）。

百貨公司毗鄰

地區環境變數

總土地使用強度

土地使用混合程度

- 圖4.5 百貨公司毗鄰地區環境變數

A =f（O,C）                                              （4-3）

A：百貨公司毗鄰地區環境變數

O：百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度

C：百貨公司毗鄰地區總土地使用強度

由上述的討論知，大眾運輸系統可及性、商業化程度及停車便利性因其影響範圍皆較廣，因此歸類為百貨公司附近地區環境變數。其關係圖為圖4.6，以函數關係表示如下式（4-4）：

停車便利性

商業化程度

百貨公司附近地區環境變數

大眾運輸

系統可及性

- 圖4.6 百貨公司附近環境變數

- F =f（M, K, P）                                           （4-4）

F：百貨公司附近地區環境變數

M：百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性

K：百貨公司附近地區商業化程度

P：百貨公司附近地區停車便利性

圖4.7表示百貨公司本身的特性包括百貨公司性質及規模。其函數關係如下式（4-5）：

百貨公司本身特性

性質

規模

- 圖4.7 百貨公司本身特性變數

S =f（L,B）                                               （4-5）

S：百貨公司本身特性變數

L：百貨公司規模

B：百貨公司性質

綜合上面關係函數之描述，可得停車需求模式之函數關係為式（4-6）：

Y = f（O, C,M, K, P,L, B）                                     （4-6）

Y：百貨公司毗鄰地區停車量

O：百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度

C：百貨公司毗鄰地區總土地使用強度

M：百貨公司附近地區大眾運輸可及性

K：百貨公司附近地區商業化程度

P：百貨公司附近地區停車便利性

L：百貨公司規模

B：百貨公司性質

本研究的重點在於探討百貨公司毗鄰地區的停車量，綜合以上所述各個函數關係，可以很清楚的知道模式之間的因果關係，而 Y為本模式之應變數，O、C、M、K、P、L、B為本模式之解釋變數，兩者互為因果關係，Y為結果，O、C、M、K、P、L、B為原因，利用這些因果關係，構建多元迴歸模式，如式（4-7）所示，：

（4-7）

Y=β0+β1Mx1+β2Lx2+β3Px3+β4Cx4+β5Kx5+β6Ox6+β7Bx7

- 其中x1、x2…….x7為任意實數，視資料型態來決定其最適值。

- 4.4 各變數衡量方式之說明

式（4-7）中有7個自變數，分別為百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性、百貨公司附近地區商業化程度、百貨公司附近地區停車便利性、百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度、百貨公司毗鄰地區總土地使用強度、百貨公司規模、百貨公司性質，茲將各變數之衡量方式，列表4.1說明如下：

- 表4.1 變數說明

| 變數代號 | 變數名稱 | 衡量方法 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性 | 以百貨公司附近地區內所有公車路線數 | 線 |
| L | 百貨公司規模 | 百貨公司樓地板面積 | 平方公尺 |
| P | 百貨公司附近地區停車便利性 | 百貨公司附近地區可供大眾使用之停車位 | 停車位 |
| C | 百貨公司毗鄰地區土地使用強度 | 百貨公司毗鄰地區內各土地使用總樓地板面積 | 平方公尺 |
| K | 百貨公司附近地區商業化程度 | 百貨公司附近都市計畫商業區面積/百貨公司附近地區之面積 | % |
| O | 百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度 | 百貨公司毗鄰地區各土地使用類型之entropy值 | 數值 |
| B | 百貨公司性質 | 百貨公司是社區型百貨公司或是都會型百貨公司 | 虛擬變數 |

1. 百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性

目前台北市捷運系統已通車的路線只有捷運木柵線及捷運淡水線，所以只有少數地區才有捷運系統經過，因此本研究以公車可及性來代表大眾運輸系統可及性，並以百貨公司附近地區內所有公車路線數為變數。而百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性與百貨公司毗鄰地區停車量間的關係預期符號應視模式校估後的結果得知，大眾運輸系統可及性愈高，雖然使用大眾運輸系統的機率會提高，停車量應愈低，但因大眾運輸系統愈高的地區，通常也為人潮愈多的地區，而人潮愈多，停車量也就高，因此預期符號為？。

2. 百貨公司規模

以百貨公司樓地板面積來衡量百貨公司規模，其與百貨公司毗鄰地區停車量為正相關預期符號為正。

3. 百貨公司附近地區停車便利性

百貨公司附近地區停車便利性是以百貨公司附近地區公共停車位數來代表，公共停車位是指沒有特定的服務對象的停車位，若是辦公大樓或是住宅大樓附設之停車位通常為大樓員工或是住戶才能停放，這些停車位就不包括在公共停車位，而路邊停車格、路外停車場就包括在公共停車位。停車便利性為百貨公司附近地區的變數，這是由於路外停車場的影響範圍通常超過100公尺，多介於300~400公尺，所以將停車便利性歸為百貨公司附近地區的變數。百貨公司附近地區停車便利性與百貨公司毗鄰地區停車量的關係應為正相關，若停車便利性愈高，選擇使用小汽車的旅次應會愈多，因此停車量也跟之升高。

4. 百貨公司毗鄰地區總土地使用強度

百貨公司毗鄰地區總土地使用強度的衡量方法是毗鄰地區內所有土地使用的樓地板總面積。百貨公司毗鄰地區總土地使用強度與百貨公司毗鄰地區停車量應為正相關，預測變數符號為正，土地使用強度愈高，旅次吸引量愈大，停車量也愈大。

5. 百貨公司附近地區商業化程度

百貨公司附近地區商業化程度是指百貨公司附近地區都市計畫商業區面積佔百貨公司附近地區面積的比例，表示百貨公司所在地區其商業化的程度。商業化程度影響範圍可能超過百貨公司毗鄰地區，也就是說百貨公司毗鄰地區以外的商業化程度，對於百貨公司毗鄰100公尺地區的停車量，有一定程度的影響，因此將商業化程度歸為百貨公司附近地區的變數。而百貨公司附近地區商業化程度與百貨公司毗鄰地區的停車量的預期符號應為正，商業化程度愈大，吸引旅次愈大，停車量也愈大。

6. 百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度

百貨公司毗鄰100公尺地區土地使用混合程度以Entropy值來表示。

H=−i=1nPilnPiH:Entropy值Pi:i種使用型態的樓地板面積佔百貨公司毗鄰地區總樓地板面積的比例

H值可視為機率分配的隨機亂度，H值愈高，其分配愈傾向於均一分配（Uniform Distribution），H值愈低，其分配則傾向於集中化。因此當Entropy值愈大時，表示該地區土地使用混合程度愈均一；反之，若是Entropy值愈小時，表示該地區土地使用雜異度小，各種土地使用活動類型所佔的比率較不均一。百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度與百貨公司毗鄰地區的停車量的關係較為複雜，先驗知識無法判斷其正負號，因此以模式校估後的係數為主。

7. 百貨公司性質

百貨公司性質為虛擬變數以百貨公司的定位來衡量，因為百貨公司的定位包含較廣，較能表現出百貨公司間的差異性，故以社區型百貨或是都會型百貨來區別，社區型百貨為0，都會型百貨為1。百貨公司性質與百貨公司毗鄰地區停車量的關係為未知，視模式校估後得到之結果。

將以上所探討的解釋變數與應變數間的關係整理如表4.2，而各解釋變數與百貨公司毗鄰地區停車量的預期符號，也就代表其相關性。

表4.2 各解釋變數與百貨公司毗鄰地區停車量的預期符號

| 變數代號 | 變數名稱 | 預期符號 |
| --- | --- | --- |
| M | 百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性 | ? |
| L | 百貨公司規模 | ＋ |
| P | 百貨公司附近地區停車便利性 | ＋ |
| C | 百貨公司毗鄰地區土地使用規模 | ＋ |
| K | 百貨公司附近地區商業化程度 | ＋ |
| O | 百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度 | ? |
| B | 百貨公司性質 | ? |

＋：正相關

－：負相關

？：無法判知

- 第五章 資料調查及模式校估

- 5.1 百貨公司樣本之選定與基本資料

選定台北市17家百貨公司為調查樣本，表5.1為各百貨公司位置、樓地板面積、開幕年的資料。其中新光三越南京店與衣蝶百貨比鄰相連，因此將這兩個百貨公司視為一個百貨公司，而其樓地板面積也是兩家百貨公司的樓地板面積和，位置則以新光三越為代表。其地理位置分佈見圖5.1。

表5.1 百貨公司基本資料

| 百貨公司名稱 | 地址 | 樓地板面積(m2) | 開幕年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太平洋崇光忠孝 | 忠孝東路四段45號 | 46612 | 76 |
| 太平洋崇光敦南 | 敦化南路150號 | 17520 | 83 |
| 明曜 | 忠孝東路四段200號 | 13884 | 76 |
| 統領 | 忠孝東路四段201號 | 11240 | 73 |
| 環亞 | 敦化南路三段337號 | 29091 | 80 |
| 明德春天 | 忠孝東路五段97號 | 23140 | 83 |
| 遠東仁愛 | 仁愛路四段68號 | 6612 | 66 |
| 中興 | 復興北路15號 | 9917 | 74 |
| 先施 | 慶城街1號 | 5785 | 75 |
| 新光三越南京店與衣蝶 | 南京西路12號 | 36694 | 80、84 |
| 永琦 | 南京東路二段6號 | 11570 | 76 |
| 遠東寶慶 | 寶慶路32號 | 16529 | 58 |
| 力霸 | 延平南路110號 | 14876 | 71 |
| 天母大業高島屋 | 忠誠路二段55號 | 38017 | 83 |
| 新光三越信義 | 松壽路11號 | 26446 | 86 |
| 內湖德安 | 成功路四段180號 | 19835 | 81 |

圖5.1 各百貨公司地理分佈圖

5.2 調查內容與設計

- 5.2.1 調查範圍

首先畫出各調查地點百貨公司鄰近地區的地圖，並確定離百貨公司邊圍100公尺的範圍，將範圍邊界標示在地圖上，此邊界內即為調查範圍。

- 5.2.2 調查對象

1.停車

停車方面的調查對象為調查範圍內百貨公司附設停車場之停車供給量與停車狀況、路邊停車（包括路邊停車格、路邊停車數、巷道及空地之停車數、違規停車數）、路外停車場（包括公共停車場之停車供給量與停車狀況，其中公共停車場是指公有停車場及民營停車場、私人停車場高樓或是平面之停車供給量與停車狀況）。路外停車場調查表如表5.2，路邊停車調查表如表5.3

表5.2 路外停車場調查表

| 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 外 停 車 場 | 編 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經 過 時 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 車 狀況 | 公共 停車場 | 停車格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 私人 停車場 | 停車格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面車庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高樓附設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百貨 公司 | 附設 停車格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 停車數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3 路邊停車調查表

| 路邊停車 | ︵ 街道與巷道 ︶ | 編 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 經 過 時 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停 車 數 量 | 路邊停車格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路邊停車數 （停車格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未劃停車格位 | 街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巷道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 違規停車數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.土地使用型態

調查區域內之土地使用型態，將之分成11類，住宅、百貨零售業、辦公、金融、醫療、戲院、餐飲、文教、飯店、公務及其他。並調查各土地使用型態的規模，樓層數、樓地板面積。

- 5.2.3 調查時間

調查時間由受限於時間、人力與經費，將只進行平常日（星期一至星期五）之調查，而不包括例假日之調查。且依據文獻【17】中調查，百貨公司之尖峰停車需求量在PM5:00~ PM9:00，因此本研究的調查時間為PM5:00~ PM9:00。

- 5.2.4 調查設計

各調查區域皆派有一名至兩名調查員，根據調查範圍地圖進行實地調查，並將調查區域內各路、街、巷道編號，調查各編號內相關之停車狀況並登錄於停車狀況調查表上，且將各建築物之使用型態及樓層數登記於地圖上。

5.3資料分析

- 停車

由調查員實地調查的路外停車調查表及路邊停車調查表中整理以下幾項關於停車狀況的統計資料，包括公共停車場供給、公共停車場停車數、私人停車場供給、私人停車場停車數、百貨公司供給、百貨公司停車數、路邊停車格、路邊停車數、未劃停車位之停車數及違規停車數等十項，如5.4統計表。

表5.4 停車狀況調查統計表

| 項目 百貨 公司 | 公共停車場 |  | 私人停車場 |  | 百貨公司 |  | 路邊停車 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供給數 | 停車數 | 供給數 | 停車數 | 供給數 | 停車數 | 路邊停車格 | 路邊停車數 | 未劃停車位之停車數 | 違規停車數 |
| 忠孝sogo | 0 | 0 | 35 | 33 | 105 | 105 | 84 | 84 | 204 | 88 |
| 敦南sogo | 0 | 0 | 31 | 20 | 91 | 91 | 20 | 20 | 199 | 12 |
| 明曜 | 0 | 0 | 62 | 55 | 40 | 40 | 35 | 33 | 306 | 18 |
| 統領 | 0 | 0 | 194 | 74 | 59 | 35 | 53 | 53 | 199 | 30 |
| 環亞 | 0 | 0 | 14 | 5 | 276 | 193 | 15 | 14 | 101 | 42 |
| 春天 | 0 | 0 | 46 | 31 | 206 | 137 | 0 | 0 | 105 | 48 |
| 遠東仁 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 24 | 24 | 115 | 35 |
| 中興 | 48 | 40 | 104 | 104 | 75 | 54 | 36 | 36 | 183 | 47 |
| 先施 | 0 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | 129 | 109 | 160 | 62 |
| 新光衣蝶 | 0 | 0 | 38 | 38 | 258 | 132 | 8 | 5 | 156 | 33 |
| 永琦 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 102 | 102 | 109 | 52 |
| 遠東寶慶 | 0 | 0 | 5 | 3 | 53 | 26 | 106 | 100 | 58 | 22 |
| 力霸 | 456 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 34 | 20 |
| 高島屋 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1800 | 260 | 48 | 48 | 228 | 8 |
| 新光信義 | 688 | 285 | 84 | 31 | 0 | 0 | 133 | 76 | 0 | 29 |
| 德安 | 0 | 0 | 25 | 20 | 236 | 178 | 50 | 34 | 160 | 63 |

- 土地使用

百貨公司毗鄰地區的土地使用調查，依土地使用狀況分類為住宅、百貨業、辦公、金融、醫療、戲院、餐飲、文教、飯店、公務及其他，將各百貨公司調查的土地使用狀況統計如表5.5。

表5.5 土地使用狀況統計表                         單位：平方公尺

| 土地使用 型 態 百貨 公司 | 總樓地板面積 | 住宅 | 百貨零售業 | 辦公 | 金融 | 醫療 | 戲院 | 餐飲 | 文教 | 飯店 | 公務 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忠孝sogo | 421558 | 212347 | 81133 | 23466 | 37568 | 432 | 0 | 18715 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 敦南sogo | 141446 | 91007 | 8537 | 10772 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 10610 | 0 | 0 | 854 |
| 明曜 | 473830 | 258319 | 100533 | 41094 | 0 | 2561 | 0 | 25622 | 0 | 21039 | 0 | 10778 |
| 統領 | 434528 | 253696 | 89592 | 36129 | 0 | 0 | 0 | 25031 | 0 | 0 | 0 | 18840 |
| 環亞 | 307531 | 27462 | 13756 | 722 | 0 | 0 | 0 | 6107 | 0 | 229500 | 0 | 893 |
| 春天 | 177115 | 124002 | 19973 | 1230 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 遠東仁 | 133973 | 18300 | 9610 | 6848 | 2200 | 1000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 10903 |
| 中興 | 200644 | 95504 | 32105 | 46113 | 1922 | 0 | 7831 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 14195 |
| 先施 | 333843 | 91300 | 73680 | 120000 | 22500 | 0 | 0 | 5314 | 0 | 14000 | 0 | 1362 |
| 新光衣蝶 | 119980 | 34231 | 22039 | 17016 | 2311 | 987 | 0 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 1749 |
| 永琦 | 150303 | 70753 | 9980 | 43421 | 0 | 645 | 0 | 5934 | 0 | 0 | 10 | 13934 |
| 遠東寶慶 | 106971 | 23110 | 3789 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 58563 | 1627 |
| 力霸 | 206070 | 5920 | 7256 | 63998 | 43156 | 0 | 0 | 4931 | 0 | 0 | 61420 | 4513 |
| 高島屋 | 135987 | 48680 | 3329 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 21930 | 0 | 22490 | 56 |
| 新光信義 | 310410 | 10 | 10 | 35613 | 20541 | 0 | 21435 | 0 | 0 | 0 | 31031 | 921 |
| 德安 | 120000 | 87323 | 7312 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 2847 |

5.4模式校估

5.4.1 資料取得與建立

本研究試圖建立百貨公司鄰近地區停車量估計模式，而第三章將所有可能對百貨公司毗鄰地區停車量有影響的變數加以分析探討，第四章則建立停車量估計模式，並選擇模式的解釋變數，而本研究的應變數即是百貨公司毗鄰地區停車量，解釋變數為大眾運輸系統可及性、商業化程度、停車便利性、鄰近土地使用混合程度、鄰近地區土地使用規模、百貨公司規模、百貨公司性質，共有7個解釋變數，各變數取得資料的方法或來源如下，表5.6為各變數的輸入值，表5.7為各變數之敘述統計：

- 百貨公司附近300公尺地區大眾運輸系統可及性

大眾運輸系統可及性的衡量方法為百貨公司附近300公尺地區內所有公車路線數，資料來源為【24】，手冊中有將到各百貨公司的公車路線列出，並配合地圖與實地調查的方式確定公車路線站牌在附近300公尺地區內。

2.百貨公司規模

百貨公司規模的衡量方式為百貨公司樓地板面積，其資料來源是【22】及【23】，介紹各百貨公司的狀況等。

3. 百貨公司附近地區停車便利性

停車便利性的衡量方法為百貨公司附近300公尺範圍內可供大眾使用之停車位，由於調查範圍僅只於毗鄰地區，因此將100公尺以外300公尺以內的停車供給以路外停車場為計算，其資料來源為本研究所作的毗鄰地區停車調查，將公共停車場的停車位加上百貨公司停車場所提供之停車位加上路邊停車格位，再加上100公尺以外300公尺以內的路外停車場停車位。

4. 百貨公司毗鄰地區總土地使用強度

毗鄰地區總土地使用強度的衡量方法為百貨公司毗鄰範圍內總樓地板面積，資料來源為本研究所作的土地使用調查，並將各類的土地使用樓地板面積相加得到。

5. 百貨公司附近地區商業化程度

商業化程度的衡量方法為百貨公司附近地區都市計畫商業區面積/附近地區土地面積，資料來源為【25】，估計百貨公司附近地區的都市計畫商業區面積，再除以百貨公司附近地區土地面積。

6. 百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度

百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度的衡量方法為毗鄰地區內各土地使用型態之entropy值，資料來源為本研究所作的土地使用調查，共分為11類土地使用型態住宅、百貨業（除百貨公司以外）、辦公、金融、醫療、戲院、餐飲、文教、飯店、公務及其他，分別統計這11類使用型態的樓地板面積，並計算其與總樓地板面積的比例值，即可求算entropy值。

7. 百貨公司性質

百貨公司性質的衡量方法為百貨公司為社區型百貨公司或是都會型百貨公司，其判斷方式參考【18】。

表5.6 各變數輸入值

| 變數 名稱 百貨 公司 | 附近地區大眾運輸系統可及性 | 百貨公司規模 | 附近地區停車便利性 | 毗鄰地區土地使用強度 | 附近地區商業化程度 | 毗鄰地區土地使用混合程度 | 百貨公司活動類型（虛擬變數） | 毗鄰地區停車量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忠孝 sogo | 21 | 46612 | 477 | 421558 | 7 | 1.272951 | 1 | 512 |
| 敦南sogo | 12 | 17520 | 122 | 141446 | 8 | 0.938029 | 1 | 342 |
| 明曜 | 15 | 13884 | 137 | 473830 | 6 | 1.282094 | 1 | 452 |
| 統領 | 13 | 11240 | 306 | 434528 | 6 | 1.1471 | 1 | 391 |
| 環亞 | 21 | 29091 | 305 | 307531 | 5 | 0.682191 | 1 | 355 |
| 春天 | 10 | 23140 | 252 | 177115 | 0 | 0.695251 | 0 | 311 |
| 遠東仁 | 19 | 6612 | 180 | 133973 | 6 | 1.209836 | 0 | 208 |
| 中興 | 8 | 9917 | 403 | 200644 | 16 | 1.4055 | 0 | 464 |
| 先施 | 19 | 5787 | 179 | 333843 | 10 | 1.459015 | 0 | 378 |
| 新光衣蝶 | 13 | 36694 | 304 | 119980 | 34 | 1.254936 | 1 | 364 |
| 永琦 | 17 | 11570 | 225 | 150303 | 7 | 1.265648 | 0 | 289 |
| 遠東寶慶 | 23 | 16529 | 264 | 106971 | 78 | 0.971923 | 1 | 209 |
| 力霸 | 23 | 14876 | 696 | 206070 | 81 | 1.444236 | 1 | 315 |
| 新光信義 | 5 | 26446 | 772 | 310410 | 62 | 1.108629 | 0 | 556 |
| 高島屋 | 4 | 38017 | 1867 | 135987 | 0 | 0.860881 | 0 | 565 |
| 德安 | 12 | 19835 | 567 | 120000 | 28 | 0.586736 | 0 | 455 |

表5.7各輸入變數之敘述統計值

| 項目 | M | L | P | C | K | O | B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 14.687 | 20116.8 | 371.312 | 235886.8 | 22.125 | 1.099 | 0.5 | 387.37 |
| 標準差 | 6.0851 | 11489.5 | 433.8589 | 125568 | 27.383 | 0.27943 | 0.516 | 112.84 |
| 最大值 | 23 | 46612 | 1867 | 473830 | 0 | 1.459 | 1 | 565 |
| 最小值 | 4 | 5787 | 122 | 106971 | 81 | 0.587 | 0 | 208 |

5.4.2案例分析：

由以上資料針對各百貨公司的狀況及其毗鄰地區的特性加以分析探討。

1. 太平洋崇光百貨忠孝店

太平洋崇光百貨忠孝店位於忠孝東路頂好商圈上，民國76年開幕，在台北市屬中生代的百貨公司，樓地板面積46612平方公尺，是台北市最大的百貨公司，百貨公司本身附設有105個停車位，而毗鄰地區的土地使用以住宅的樓地板面積最大有212347平方公尺，佔全部樓地板面積50.37%，其次是百貨業樓地板面積有81133平方公尺，佔全部樓地板面積19.26%，所以雖然太平洋崇光百貨忠孝店所在地頂好商圈是台北市商業中心東移的第一個重要聚集地，但商業活動多聚集在幹道兩旁，位於幹道間的區域則多為住宅區，佔了一半以上，而其土地混合程度算是蠻均一的，其entropy值為1.273。太平洋崇光百貨忠孝店附近區域的公車路線共有21線，大眾運輸系統相當發達便捷。

2. 太平洋崇光百貨敦南店

太平洋崇光百貨敦南店位於敦化南路上，樓地板面積為17520平方公尺，為中型百貨公司，民國83年開幕，到目前為止營運4年，屬於新生代的百貨公司，百貨公司有附設91個停車位。百貨公司毗鄰地區域的土地使用以住宅的樓地板面積為最大有91007平方公尺，佔毗鄰地區總樓地板面積的64.34%，亦是以住宅為佔大多數，同樣商業活動也都在分佈在道路兩旁較多，另外此區域有一所私立小學，而土地使用混合程度則是普通，entropy值為0.938。太平洋崇光百貨敦南店附近地區的公車路線有12線，大眾運輸系統的可及性尚可。

- 明曜

明曜百貨公司位於忠孝東路上，在頂好商圈的東面，民國76年開幕，是中生代百貨公司，樓地板面積為13884平方公尺，屬中型百貨公司，百貨公司的停車位有40個。百貨公司毗鄰地區的土地使用以住宅佔較大比例有258319平方公尺，佔毗鄰地區總樓地板面積的54.52%，超過一半以上的比例，其次為百貨業有100533平方公尺，佔毗鄰地區總樓地板面積的21.22%，而其各土地使用型態混合程度的entropy值為1.282，屬於混合程度相當均一。明曜百貨公司附近地區內有15條公車路線經過，大眾運輸系統可及性算是頗高。

- 統領

統領百貨公司位在忠孝東路上，民國73年開幕，營運已有14年，為中生代百貨公司，樓地板面積為11240平方公尺，屬於中小型百貨公司，百貨公司地下室附設有停車場，提供59個停車位。統領百貨毗鄰地區的土地使用類型以住宅為主，樓地板面積為253696平方公尺，佔毗鄰地區總樓地板面積的58.38%，也是佔一半以上，其次為百貨零售業佔毗鄰地區總樓地板面積20.6182%，而統領百貨毗鄰地區的entropy值為1.147，土地使用混合程度算是頗均一。統領百貨附近地區有13條線的公車路線行經，大眾運輸系統的可及性尚可。

- 環亞

環亞百貨公司位於敦化北路上，與環亞飯店相連，開幕於民國80年，屬於新生代的百貨公司，樓地板面積有29091平方公尺，是大型的百貨公司，附設有停車場共276個停車位。環亞百貨公司毗鄰地區土地使用狀況的調查中，以飯店所佔的樓地板面積最大，有229500平方公尺，佔總樓地板面積的74.63%，相當大的比例，這與其他百貨公司毗鄰地區的特性有很大的差異，因此環亞百貨公司毗鄰地區的entropy值相當低為0.682，顯示其土地使用混合比例非常不均一。由於環亞百貨公司位於南京東路及敦化北路的交叉口，這兩條道路都是台北市主要的幹道，因此行經其附近地區的公車有21線，大眾運輸系統的可及性算是相當高。

- 明德春天

明德春天百貨位於忠孝東路上，是唯一一家由台灣及法國合作投資的百貨公司，於民國83年開幕，是新生代的百貨公司，樓地板面積為23140平方公尺，為中大型百貨公司，地下室附設有停車場，共206個停車位。明德春天百貨毗鄰地區之土地使用類型以住宅為主，住宅的樓地板面積為124002平方公尺，佔總樓地板面積70.01%，比例相當高，相對而言，其他土地使用類型就所佔的比例就很低，因此其entropy值不高，為0.695，土地使用混合程度很不均一。

- 遠東仁愛店

遠東百貨是一家老字號的百貨公司自民國50年代就開始營運，分店遍佈全省，而遠東百貨仁愛店位於仁愛圓環上，民國66年開始營運，是一家老生代的百貨公司，樓地板面積為6612平方公尺，屬於小型百貨公司，無附設停車場。遠東百貨仁愛店毗鄰地區的土地使用以餐飲為最大，樓地板面積為85000平方公尺，佔毗鄰地區總樓地板面積63.45%， 其次為住宅佔13.66%，調查得知遠東百貨仁愛店毗鄰地區聚集許多餐飲業，且以餐廳居多，而毗鄰地區之土地使用混合程度還算均一，其entropy值為1.21，較平均值高些。遠東百貨仁愛店附近地區共有19線公車行經，大眾運輸系統的可及性頗高。

- 中興

中興百貨位於復興北路上，民國74年開幕，為中生代百貨公司，樓地板面積有9917平方公尺，屬於小型百貨公司，地下室有附設停車場提供75個停車位。中興百貨毗鄰地區的土地使用狀況以住宅佔47.6%，是最大比例，其次是辦公佔22.98%，住宅佔最大比例但並沒有超過半數，其他土地使用比例較平均，因此中興百貨毗鄰地區的entropy值相當高，為1.406，顯示土地使用混合程度相當均一。

- 先施

先施百貨位於慶城街上，也就是南京東路與復興北路交叉口，捷運木柵線南京東路站旁，民國75年開幕，屬於中生代百貨公司，樓地板面積為5785平方公尺，屬於小型百貨公司，無附設停車場。先施百貨毗鄰地區的土地使用狀況以辦公為主，佔毗鄰地區總樓地板面積的35.95%，其次為住宅佔27.44%，而此地區的土地使用混合程度相當高，其entropy值為1.459。先施百貨附近地區有19條公車路線經過，大眾運輸系統算是相當發達及便利。

10. 新光三越與衣蝶

新光三越百貨南京店與衣蝶百貨都位在南京東路上毗鄰而立，因此將這兩家百貨公司以一家百貨公司來調查分析，新光三越於民國80年開幕，衣蝶則於民國84年開幕，皆屬於新生代的百貨公司，新光三越之樓地板面積為21818平方公尺，屬於中大型百貨公司，衣蝶百貨為14876平方公尺，屬於中型百貨公司，兩家百貨公司皆有附設停車場，新光三越提供212個停車位，衣蝶提供46個停車位，共258個停車位。毗鄰地區的土地使用狀況以住宅佔最大比例，為28.53%，其次是百貨零售業佔18.37%，而土地使用混合程度普通均一，entropy值為1.255。附近地區的公車路線有13線，大眾運輸系統可及性尚可。

11. 永琦

永琦百貨位於南京東路上，民國76年開幕，為中生代百貨公司，樓地板面積為11570平方公尺，屬於中小型百貨公司，無附設停車場。永琦百貨毗鄰地區土地使用狀況以住宅為主要土地使用類型，佔47.0736%，其次的土地使用類型是辦公，佔28.89%，而entropy值為1.266，即土地使用混合程度為普通均一。附近地區有17線公車行經，大眾運輸系統可及性頗高。

12. 遠東寶慶

遠東百貨寶慶店在寶慶路上，位於台北舊市區內，是台北最早發展的地區，因此開幕時間也特別早於民國58年，是老生代的百貨公司，樓地板面積為16529平方公尺，屬於中小型百貨公司，地下室附設停車場有53個停車位。遠東百貨寶慶店毗鄰地區土地使用狀況以公務機關為主要土地使用類型，佔54.75%，而土地使用混合程度不是很均一，其entropy值為0.972。由於遠東百貨寶慶店位於中華路附近，許多公車路線都有行經中華路，因此行經遠東百貨附近地區的公車路線有23條之多，所以大眾運輸系統可及性相當高。

13. 力霸

力霸百貨位在延平南路上，也同遠東寶慶店位於台北舊市區，於民國71年開幕，屬於中生代的百貨公司，樓地板面積為14876平方公尺，屬於中小型百貨公司，無附設停車場。力霸百貨毗鄰地區的土地使用狀況以辦公的樓地板面積佔最大比例為31.06%，其次為公務佔29.81%，此地區有許多公務機關，如中山堂等，土地使用混合比例很均一，其entropy值為1.444相當高。大眾運輸系統可及性相當高，因為百貨公司附近地區有23條公車路線行經。

14. 新光三越信義店

新光三越百貨信義店位於松壽路上，台北市政府的東面，民國86年開幕是台北市最新開幕的百貨公司，是新生代百貨公司，樓地板面積為26446平方公尺，屬於大型百貨公司，無附設停車場。新光三越百貨信義店毗鄰地區的土地使用狀況以金融佔最大比例28.99%，而土地混合程度則為普通均一，entropy值是1.109。大眾運輸系統共有5條行經百貨公司附近地區，可及性相當低。

15. 天母大業高島屋

大業高島屋百貨公司位於天母忠誠路上，民國83年開幕，為新生代百貨公司，樓地板面積有38017平方公尺，屬於大型百貨公司，由於是公共停車場做多目標使用，因此有1800個停車位。高島屋毗鄰地區土地使用狀況住宅佔了35.8%的比例，而其土地混合程度不是很均一，entropy值為0.861。

16. 德安

德安百貨位於內湖成功路上，民國81年開幕，為新生代百貨公司，樓地板面積為19853平方公尺，屬中大型百貨公司，地下室附設有停車場，有236個停車位。德安百貨毗鄰地區的土地使用狀況宅佔了72.77%的比例，而其土地混合程度非常不均一，entropy值為0.587。

5.4.3校估過程

1.解釋變數與應變數之相關分析

先由表5.8探討解釋變數與應變數間之關係，其正負相關是否與先驗知識相符。其中百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性其相關係數為-0.53781。百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度求算出的相關係數為負，其值為-0.0265。百貨公司性質分為社區型與都會型，其與停車量間的關係也無法確切的知曉，因此以求算的值為主，其相關係數應為負，而其值為-0.1692。先驗知識判斷百貨公司規模、停車便利性、總土地使用強度與應變數間之關係應為正相關，而其相關係數也都為正。商業化程度與應變數間之關係應正，但其相關係數卻呈現負，這是因為類似像太平洋崇光百貨公司忠孝店等大型百貨公司屬於臨路型的商業活動，商業區只限於道路兩旁的區域，其商業化程度只有10%以下，而大業高島屋百貨公司更是停車場的多目標使用，所以其都市計畫是屬於停車場用地，因此附近地區商業化程度甚至為零，因此會有相關係數與先驗知識不符的現象。而毗鄰地區土地使用混合程度與應變數間之相關性卻相當低，同樣地，百貨公司性質與應變數的相關的相關性也很低，只有-0.1692。

表5.8 一階解釋變數與應變數之相關係數

| 變數名稱 | M | L | P | C | # K | O | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與Y之 相關係數 | -0.53781 | 0.507327 | 0.607962 | 0.406893 | -0.16489 | -0.0265 | -0.1692 |

2.一階Full Model多元迴歸模式

首先藉由一階Full Model迴歸模式式（5-1）來暸解一些基本的統計資訊，Ra2、係數正負、殘差圖是否隨機分佈等，初步判斷係數的正負是否符合先驗知識，而殘差圖可看出殘差是否與Y具有其他關係。

Y=β0+β1M+β2L+β3P+β4C+β5K+β6O+β7B              （5-1）

經電腦分析迴歸模式的結果，列示如表5.9，各變數的係數正負號都與上述相關係數的正負號相同，也就是除了變數K係數正負不符合先驗知識外，其他變數的係數正負號都與之前先驗知識討論的相同。而F=13.29>F7,8,0.05=3.5005 顯示模式有意義，模式的Ra2=0.851493，解釋能力頗高，但不表示每個解釋變數都對Y有解釋能力，假設α=0.05，則解釋變數L、K、O、B的p-value都超過0.05，表示這幾個解釋變數對應變數Y的影響不顯著。而其殘差圖的散佈點分佈的都很隨機。由於解釋變數K的相關係數及係數的正負號皆與先驗知識不符，因此下一步便將解釋變數K從Full Model中去除。

表5.9  式（5-1）之係數值、t統計量與p-value

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | 236.7604 | 57.59963 | 4.11045 | 0.003389 |
| M | -9.59567 | 2.230717 | -4.30161 | 0.00261 |
| L | 0.002855 | 0.001252 | 2.279574 | 0.052106 |
| P | 0.114449 | 0.034604 | 3.307418 | 0.010739 |
| C | 0.000431 | 0.000107 | 4.022352 | 0.003829 |
| K | -0.01482 | 0.467083 | -0.03174 | 0.97546 |
| O | -75.6815 | 47.89264 | -1.580232 | 0.152709 |
| B | -7.19667 | 31.86032 | -0.22588 | 0.826957 |

- 除去解釋變數K後的一階多元迴歸模式

由於解釋變數K與應變數Y的相關性與先驗知識不符，因此將其從Full Model中除去，而後其一般式變為式（5-2）

Y=β0+β1M+β2L+β3P+β4C+β5O+β6B                   （5-2）

經電腦迴歸分析分析結果如表5.10，F=17.43606>F6,9,0.05=3.738 顯示整個模式對Y有解釋能力，也就是模式有意義，且F值也比Full Model的F值高，而式（5-2）的Ra2=0.867977，解釋能力頗高，同樣的也比Full Model式（5-1）的Ra2=0.851493高，且每個解釋變數的p-value都比Full Model式（5-1）的p-value低，假設α=0.05，只有解釋變數O、B的p-value超過0.05，其餘的解釋變數M、L、P、C對應變數Y的都有顯著，有就是說去除不適當的變數K後，整個模式更有效率，且解釋能力也更高。由附錄2中可看出各殘差圖的散佈點分佈的很隨機。

表5.10 式（5-2）之係數值與t 統計量

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | 236.64 | 54.19266 | 4.37 | 0.001806 |
| M | -9.59 | 2.097441 | -4.57 | 0.001342 |
| L | 0.00286 | 0.001162 | 2.46 | 0.036017 |
| P | 0.114 | 0.031656 | 3.61 | 0.005686 |
| C | 0.000432 | 9.23E-05 | 4.69 | 0.001141 |
| O | -75.28 | 43.57328 | -1.73 | 0.118106 |
| B | -7.6 | 27.54481 | -0.28 | 0.788841 |

4. 選擇解釋變數型態

為得到最佳的配適度，將對各解釋變數作變數轉換，求取變數轉換後與應變數之相關係數，整理如表5.11，並就各解釋變數挑選相關係數最高者為其變數型態。由表5.11，所知，解釋變數與應變數之間的最佳關係為：百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性變數為0.5次方，百貨公司規模變數為2次方，百貨公司附近地區停車便利性變數為0.5次方，百貨公司毗鄰地區總土地使用規模變數為-1次方，百貨公司毗鄰地區土地使用混合程度變數為-1次方，，百貨公司性質（虛擬變數）為一次方。

表5.11 解釋變數型態相關分析

| 解釋變數名稱 | 解釋變數型態 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X-1 | X | X2 | X3 | X1/2 | ln（x） |
| 大眾運輸系統可及性M | 0.48919 | -0.53781 | -0.51905 | -0.49637 | -0.53953 | -0.53209 |
| 百貨公司規模L | -0.39984 | 0.507327 | 0.507982 | 0.491028 | 0.494594 | 0.471111 |
| 停車便利性P | -0.46723 | 0.607962 | 0.525605 | 0.474776 | 0.631082 | 0.611906 |
| 總土地使用規模C | -0.41901 | 0.406893 | 0.386635 | 0.362366 | 0.413881 | 0.418188 |
| 鄰近土地使用混合程度O | 0.04081 | -0.0265 | -0.02187 | -0.01884 | -0.02947 | -0.03285 |
| 百貨公司性質B | - | -0.1692 | - | - | - | - |

5. 最佳配適的多元迴歸模式

由4.3節所建立的模式並配合前面所選擇的變數型態，得到百貨公司毗鄰地區停車估計量模式如下式（5-3）：

Y=β0+β1M0.5+β2L2+β3P0.5+β4C−1+β5O−1+β6B             （5-3）

式（5-3）經電腦計算後得之F=13.23803>F6,9,0.05=3.738，雖然模式對Y有解釋能力，但其Ra2=0.830371比一階的式（5-2）還小，且各解釋變數的t值都下降，因此雖然式（5-3）的各解釋變數與Y有較高相關係數，但迴歸分析後其模式的適切度與效率皆較差。

表5.12 式（5-3）之係數與t統計量

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | 672.7701 | 93.16862 | 7.220995 | 4.97E-05 |
| M | -72.8307 | 17.01067 | -4.28147 | 0.002046 |
| L | 5.71E-08 | 2.41E-08 | 2.366059 | 0.042181 |
| P | 5.432634 | 1.894861 | 2.867036 | 0.018566 |
| C | -2E+07 | 5064227 | -3.9411 | 0.0034 |
| O | -51.4934 | 43.18873 | -1.19229 | 0.263636 |
| B | 11.68451 | 28.63864 | 0.407998 | 0.692811 |

6. 逐步迴歸

由於經變數變換後的模式（5-3）解釋能力與適用性都較差，因此以式（5-2）為基本模式，採逐步迴歸（setpwise）的方式，精簡解釋變數的個數，以Fin=3.84（納入值）及Fout=2.71（篩除值）經由電腦運算後，變數篩選結果如表5.12，最後選取的解釋變數為M、L、P、C這四個變數，模式的F=22.95>F4,11,0.05=3.36，也就是模式是有意義的，Ra2=0.85也很高。而被刪除的解釋變數包括毗鄰地區土地使用混合程度及百貨公司性質，毗鄰地區土地使用混合程度對於停車量這二個解釋變數對應變數的相關性很低，因此對百貨公司毗鄰地區停車量並無影響。

表5.13 逐步迴歸之係數及t統計量

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | 305.5776 | 39.76288 | 7.684996 | 9.55E-06 |
| M | -8.79646 | 1.833736 | -4.79701 | 0.000556 |
| L | 0.002104 | 0.001044 | 2.014751 | 0.069036 |
| P | 0.121992 | 0.030605 | 3.986052 | 0.002137 |
| C | 0.000477 | 8.83E-05 | 5.397077 | 0.000218 |

7. 解釋變數間的相關分析共線性

為瞭解解釋變數間是否有線性重合（Multicollinearity）的問題，需先知道解釋變數間彼此的相關性，建立各解釋變數間之Pearson Correlation（表5.14），若解釋變數間有太高的相關時，就會產生下列一些不合理的現象，如迴歸係數與相關係數不一致、迴歸係數檢定不顯著等。由表5.13知，其中以解釋變數L與P的相關係數為0.490881及M與B的相關係數為0.498563較高之外，其餘的相關係數都小於0.35。

表5.14 最佳解釋變數間之相關矩陣

| 相關係數 | M | L | P | C | O | B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大眾運輸系統可及性M | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 百貨公司規模L | -0.04536 | 1 |  |  |  |  |  |
| 停車便利性P | -0.23613 | 0.490881 | 1 |  |  |  |  |
| 總土地使用規模C | 0.137387 | 0.038126 | -0.17518 | 1 |  |  |  |
| 鄰近土地使用混合程度O | 0.341343 | -0.30926 | -0.20811 | 0.31403 | 1 |  |  |
| 百貨公司活動類型B | 0.498563 | 0.243034 | -0.28592 | 0.333955 | 0.092856 | 1 |  |
| Y | -0.53781 | 0.507327 | 0.607962 | 0.406893 | -0.0265 | -0.1692 | 1 |

為了更確認解釋變數間的相關性，另外利用變異數影響變數（Variance Inflation Factor, VIF）的共線性量化指標來判別共線性程度，若解釋變數Xj對其他解釋變數X1,...,Xj−1,Xj+1,...Xp的複相關係數為RXj2X1,...,Xj−1,Xj+1,...,Xp，而VIF的定義就是

VIFj=11−RXj2X1,...,Xj−1,Xj+1,...,Xp

所以當Xj與其他解釋變數關係密切時，RXj2X1,...,Xj−1,Xj+1,...,Xp大，因此VIF值亦大，因此可藉由VIF值來判斷共線性程度，解釋變數M、L、P、C的VIF值如表5.14，皆小於1.5，由此判別解釋變數間其共線性程度並不高。

表5.15 各解釋變數之VIF值

| VIF值 解釋變數 | ## VIF |
| --- | --- |
| ## M | 1.075 |
| L | 1.352 |
| P | 1.458 |
| C | 1.002 |

8. 變異數齊一檢定（Test for Heteroscedasticity）

各解釋變數的殘差圖如附錄4，各解釋變數的殘差分佈的很亂、很隨機，顯示符合多元迴歸的前提假設殘差變異數有一致性。但為了更確定是否符合變異數齊一，利用Goldfeld-Quandt Test來檢定。先簡介Goldfeld-Quandt Test，將Xi依序由小到大排列，把樣本分成五等分，取前面2/5筆樣本與後面2/5筆樣本，這兩群樣本分別對Y作迴歸，得到ESSi 與ESSh，兩數值相除後（數值大者放分子）ESSi / ESSh ~ FN−d2−k,N−d2−k,α，其中N為樣本數，d為N5，k為解釋變數個數，若F>Ftable，則拒絕變異數齊一。

首先對M作檢定得到的F=1.299<F(2,2,0.05)=19，接受變異數齊一，接著對L依序由小到大排列，迴歸後得到和殘差平方和比得到F=2.79 < F(2,2,0.05)=19，接受變異數齊一。對P作檢定得到F=1.208 <  F(2,2,0.05)=19，所以接受變異數齊一。對C作檢定得到F=2.734 <  F(2,2,0.05)=19，所以接受變異數齊一。由上知此多元迴歸模式應符合變異數齊一的假設。

9常態分配檢定

多元回歸的基本假設之一是殘差呈常態分配，因此以下將對殘差作常態分配的檢定，首先先以常態機率圖，也稱做Q-Q圖，來判斷是否呈常態分配，常態機率圖的橫軸代表殘差觀測值，縱軸代表常態殘差理論值，若此散佈圖很接近一直線，則表示資料是常態分配，圖5.2中直線表示理論值，點則表示觀測值，散佈圖似乎頗接近一直線，因此可能為常態分配，但為了得到更確切的數值，以Shapiro-Wilk檢定殘差的常態分配，得p-value=0.452>0.05，所以接受殘差是呈常態分配的假設。

常

態

殘

差

理

論

值

殘差觀測值

圖5.2 常態機率圖（Q-Q圖）

10. 結果分析

經由逐步迴歸篩選出的變數為百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性、百貨公司規模、百貨公司附近地區停車便利性、百貨公司毗鄰地區土地使用強度，如下式（5-4）

Y=305.58−8.796M+0.0021L+0.122P+0.000477C

（5-4）

百貨公司附近地區大眾運輸系統可及性的係數為-8.796，表示每增加一線的公車，百貨公司毗鄰地區的停車量減少約8輛，；百貨公司規模的係數為0.0021，即每增加10000平方公尺的樓地板面積，百貨公司毗鄰地區的停車量增加約21輛；百貨公司附近地區停車便利性的係數為0.122，表示每增加10個公共停車位，百貨公司毗鄰地區的停車量增加1.22輛，也就是說每增加10個公共停車位，就會有1.22輛的潛在停車需求轉為可見需求；百貨公司毗鄰地區總土地使用強度的係數為0.000477，表示表示每增加10000平方公尺的樓地板面積，百貨公司毗鄰地區的停車量增加4.77輛。

5.5模式應用

由上所得之多元迴歸模式，除了可用以瞭解百貨公司毗鄰地區停車狀況的影響因素外，此模式尚能應用在改善百貨公司毗鄰地區停車環境或是規劃百貨公司毗鄰地區停車策略。 5.4節的模式結果分析知，經stepwise篩選解釋變數後模式的解釋變數為附近地區大眾運輸系統可及性、百貨公司規模、附近地區停車便利性、毗鄰地區總土地使用強度，所以若要解決停車問題則要從這幾個變數著手。換言之，這四個變數為影響毗鄰地區停車量的主要因素，若這四個變數有變動，停車量才會隨之變動。以下說明模式可應用的情況及模式的使用方法。

1. 改善現有百貨公司毗鄰地區停車環境。

假設百貨公司毗鄰地區無新的開發行為，也就是毗鄰地區總土地使用強度C不變，且百貨公司的規模L也不變，那可變動的解釋變數只有附近地區大眾運輸系統可及性M及附近地區停車便利性P，因此若要改變停車量則要變動M或是P。而可採取的策略為：

（1）增加公車路線

在其他條件不變下，增加附近地區的公車路線，則會將部份小汽車使用者移轉至公車，每線公車減少約8.796輛停車量。

（2）減少停車供給並增加公車路線

若是減少停車供給，雖然也會減少停車量，但卻可能造成停車秩序更混亂，因為每減少10個停車位，停車量才減少1.22輛，其餘8.78輛則因無停車位停放而違規停車，或是停放在巷弄中，也就是說減少停車供給可能會惡化停車秩序，然若是移轉這8.78輛至大眾運輸上，也就是說停車供給減少並配合大眾運輸系統，應可使停車秩序改善。

（3）增加停車供給

若是毗鄰地區停車供給嚴重不足，或可考慮增加停車供給，然增加停車供給也會帶來一些原本為潛在停車需求的旅次轉為可見需求的停車量，即每增加10個停車位，會增加1.22輛，因此尚有8.76個停車位可供原來的停車量停放，但有時可發現路外停車場的周遭停車狀況及秩序都相當差，所以此策略應配合加強違規拖吊，強迫原本違規停放的車輛能停在合法的地方。

2. 分析現有百貨公司毗鄰地區有新的開發行為對停車狀況之衝擊並研擬改善策略。

假設百貨公司毗鄰地區有新的開發行為，也就是毗鄰地區總土地使用強度C改變，因此毗鄰地區的停車量也會隨之變動，藉由模式可知道停車量變動幅度，進而研擬改善策略。可採取的策略為：

- 新的開發行為附設停車位

模式中可得知新的開發行為所造成的停車衝擊，規定新的開發行為需附設停車位，增加停車供給數，以解決所衍生出來的交通量。

- 同1.所述之策略

3. 分析新設百貨公司對毗鄰地區停車環境之衝擊並研擬改善策略。

假設某地區新建設一百貨公司，即表示多元迴歸模式中百貨公司規模L及毗鄰地區土地使用強度C發生變動，若已知百貨公司規模大小，即可預測出未來百貨公司營運後，百貨公司毗鄰地區的停車量，預先提出停車改善策略，降低衝擊影響。可採行的策略如上所述。

然而，改善停車狀況的策略相當多，抑制停車量、提供足夠停車供給、移轉小汽車使用率等都是常使用的方式，有時考量該地區的環境狀況，有時則取決於政府政策方向，因此策略的應用與制定應有其他考慮因素，不僅只於模式上的考量。

以下舉第一種情況的實例說明模式應用的過程與方法，也就是選擇一現有百貨公司分析其毗鄰地區停車狀況的問題點，並應用模式所得的結果，提出改善策略。選擇太平洋SOGO百貨公司忠孝店為驗證的對象，太平洋SOGO百貨公司忠孝店位於住商混合的地區，商業活動相當頻繁，吸引的旅次很可觀，因此其停車問題相當嚴重，停車供給有224個停車位，而實際停車數量卻有512輛，其中違規停車數有88輛，巷弄內也停滿車輛，而百貨公司所提供的停車位多為客滿的，由上可知此毗鄰地區的停車供給嚴重的不足。在此種情況下，分析上述的可採取策略。

- 增加公車路線

以本研究調查的16家百貨公司中，公車路線最多有23線，而目前通過SOGO百貨公司附近地區的公車路線有21線，以這樣的數字來說，SOGO百貨公司附近地區乃屬於大眾運輸可及性很高的地區，若要增加公車路線數至23線，頂多能增加只有1~2線，也就是說，能減少的停車量大約只有18輛，所以單只有增加公車路線似乎並無法解決此地區的停車問題。但大眾運輸系統可及性並不只有路線數，尚包括班次，因此或許可考慮增加班次，但本模式無法得知增加班次所得到的效果。

- 減少停車供給並增加公車路線

SOGO百貨公司毗鄰地區的私人停車位有35格，百貨公司提供的停車位有105格，無公有停車場，也無民營停車場，路邊停車格數有84格，因此可供停放的停車位約有224個，若減少停車供給，會使毗鄰地區停車量降低，但因停車供給減少而無停車位的車輛必須將其移轉至大眾運輸，然而此地區可增加的大眾運輸不多，且減少停車位勢必會對這停車供給已嚴重不足的地區造成更多的停車秩序的問題，故此策略對SOGO百貨毗鄰地區的停車狀況並無幫助。

3. 增加停車供給

由於此毗鄰地區停車供給不足，而大眾運輸又已相當發達，因此可採用增加停車供給的方式，改善紊亂的停車秩序，將違規停車的車輛移轉至停車場，目前違規停車的車輛有88輛，因此至少要提供88個停車位，但由模式係數可知道每增加10個停車位會增加1.22，所以提供的停車位要比88個多，所以至少要提供100個停車位，才能滿足違規停車的88輛與因增加100個停車位而衍生出12個停車量，同樣地，必須配合更嚴密的違規停車拖吊，這樣才能將車輛移轉至停車場。由上的討論知較適合SOGO百貨公司的停車改善策略是增加停車供給。

本模式可提供給交通規劃者在規劃或改善某百貨公司毗鄰地區停車狀況時的參考依據，可讓規劃者了解若採取改善大眾運輸會有多大的影響，或是增加停車供給又可解決多少停車數，也就是說若無此模式規劃者無法知曉所採行策略的影響程度，而本模式正可提供這樣的資訊。然而各個百貨公司毗鄰地區的環境或是條件都不同，所適用的策略也當然不同，即是用於SOGO的停車改善策略，卻不一定能改善中興百貨的停車狀況，因此策略的決定尚必須配合其他條件及環境。

第六章 結論與建議

6.1結論

本研究對百貨公司這類大型的旅次吸引點進行其毗鄰地區停車狀況之研究，，然而由文獻的回顧中得知，過去的研究很少對影響停車狀況的因素加以驗證探討，更沒有針對某建築物「毗鄰地區」的停車狀況加以分析，因此本研究嘗試針對台北市百貨公司毗鄰地區停車狀況的影響因素加以分析，並且驗證這些因素是否真的有影響，並得到以下幾點結論：

- 彙整過去文獻的調查資料及研究，得知百貨公司的停車特性，分三方面來探討，包括百貨公司停車延時、百貨公司尖峰停車時間分佈及百貨公司的運具選擇。而百貨公司的停車延時約100分鐘；尖峰停車分佈一般約在下午5點至9點，但因百貨公司區位及日期的不同，有時可能在下午出現另一尖峰。百貨公司的運具選擇多以公車的使用比例為最高。

- 本研究對影響百貨公司毗鄰地區停車狀況的因素加以分析，歸納出三類變數，百貨公司本身特性變數、百貨公司毗鄰地區環境變數及百貨公司附近地區環境變數，其中百貨公司本身特性變數包括百貨公司規模及百貨公司性質；百貨公司毗鄰地區變數包括毗鄰地區土地使用混合程度、毗鄰地區土地使用強度；百貨公司附近地區環境變數包括附近地區大眾運輸系統可及性、商業化程度及停車便利性，共計七個可能影響停車量的變數。

3.由模式驗證得知百貨公司規模不同，其毗鄰地區停車量不同。大眾運輸系統可及性不同，其毗鄰地區停車量亦不同。附近地區停車便利性不同，其毗鄰地區停車量也不同。毗鄰地區土地使用強度不同，則其毗鄰地區停車量不同。也就是說這四個變數會對百貨公司毗鄰地區停車量產生影響。其中大眾運輸系統可及性的迴歸係數為-8.796，也就是每增加一線公車，毗鄰地區停車量減少8.796輛；百貨公司規模的迴歸係數值為0.0021，即每增加1平方公尺的百貨公司樓地板面積，停車量就會增加0.0021輛；附近地區停車便利性迴歸係數為0.122，表示每增加1個停車位，停車量增加0.122輛；毗鄰地區土地使用強度的迴歸係數為0.000477，表示毗鄰地區土地使用樓地板面積每增加1平方公尺，停車量增加0.00047輛。

4.模式可應用的情況有三，一是改善現有百貨公司毗鄰地區停車環境，可採取的策略有增加公車路線、減少停車供給並改善大眾運輸、增加停車供給並配合違規取締。二是分析現有百貨公司毗鄰地區有新的開發行為對停車狀況之衝擊並研擬改善策略，改善策略有新的開發行為附設停車位及同第一種情況之策略。三是分析新設百貨公司對毗鄰地區的停車環境衝擊並研擬改善策略，以上之策略皆可應用。

6.2建議

- 本研究由於人力及時間的限制，因此無法再針對百貨公司停車需求做分析及驗證，建議後續研究可建立百貨公司停車需求模式，同樣可考慮環境變數對百貨公司停車狀況的影響，並可與百貨公司毗鄰地區停車狀況加以比較，這樣就可確定百貨公司所產生的停車量佔毗鄰地區的停車量的比例。本研究的調查時間為一般日下午5點至9點，但百貨公司人潮最多的時間應是例假日，所以毗鄰地區的停車尖峰的時間可能為例假日，此時停車問題最為嚴重，因此最理想的調查時間應為例假日上午11時至下午9時，如此可明瞭停車問題最嚴重時的狀況。

- 本研究的停車狀況是指可見的停車需求，所以本研究並無探討潛在停車需求，潛在的停車需求須從問卷中問得，因此若要對停車需求作探討，應包括可見需求加上潛在需求。另外，本研究僅探討小汽車停車狀況，其他運具，例如機車（台灣的機車使用者佔相當大的比例）則無討論，且從表3.2及表3.3可看出多數的研究顯示百貨公司顧客運具選擇比例中，機車的比例高於小汽車比例，因此若能針對機車的停車狀況加以探討，相信是更有貢獻。

- 由於台北市百貨公司只有約20家，屬於小樣本，若要再探討百貨公司其他特性或是其他環境變數，則有困難，因此只針對本研究認為的重要變數加以探討。

- 現階段通車的捷運路線只有木柵線及淡水線，因此對於百貨公司毗鄰地區停車量估計模式中，大眾運輸系統的可及性變數只考慮公車的可及性，而未來台北捷運路網完成之後，相信大眾運輸系統的可及性一定有所提昇，所以停車量估計模式可能必須再重新校估。

- 在模式應用方面，本研究提出可能的改善策略，但並無針對各改善策略進行可行性及適切性的評估，因此對於何項改善策略較佳，或是可施行，無法於此驟下結論，後續研究或可對策略評估加以研究。

參   考   文   獻

- 周倩如，停車場用地多目標使用面積之研究，台灣大學土木工程學碩士論文，民國85年6月。

- 台北市道安會報，台北市停車問題改善方案，民國76年2月。

- 謝國松，土地使用型態與地區停車需求之研究，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國85年6月。

- 交通部運輸計畫委員會，停車場規劃手冊，民國72年9月。

- 台北市政府停管處，台北市八十二年度停車供需調查報告，民國82年6月。

- 交通部運輸研究所，台北市停車場整體規劃，民國74年10月。

- 陸學中，台北市四種土地使用活動停車需求之研究-以電影院、百貨公司、量販店、體育場為例，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國85年6月。

- 交通部運輸研究所，台北市不同土地使用停車產生率計算之調查研究，民國85年12月。

- 吳陽明，建築物停車空間需求之研究，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國77年6月。

- 台北市政府研究發展考核委員會，台北市商業土地使用與交通旅次關係之研究，民國77年3月。

- 周龍，地區性基地開發對鄰近交通運輸系統衝擊之研究，中興大學都市計畫研究所碩士論文，民國78年7月。

- 台北市政府交通局，台北市七十八年度停車場需求調查報告，民國78年6月。

- 張堂賢、劉佳儒，「都市建築物附設停車空間需求指標之研究」，

運輸計畫季刊，第二十卷第三期，267~294頁，民國80年9月。

14.黃台生，「台北市舊市區停車需求與停車極限之研究」，運輸計畫季刊第九卷第四期，433~451頁，民國69年12月。

15.洪軍爵，混和土地使用多運具狀況下之停車系統分析模式之研究，台灣大學土木工程學博士論文，民國83年6月。

16.劉淑娟，台北市停車產生率之研究，中興都市計畫研究所碩士論文，民國79年7月。

17.胡宇戴，台北市停車特性與土地使用之關係，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國72年6月。

18.余育芬，消費者對百貨公司市場區隔及形象定位之研究-以台北市為例，交通大學管理科學研究所碩士論文，民國85年6月。

19.木柵線沿線及車站地區之都市計畫檢討與土地開發規劃及民意調查分析，台北市政府捷運工程局委託國立台灣大學土木工程研究所，民國77年。

20.信義計畫區交通改善規劃，台北市政府交通局委託國立交通大學交通運輸研究，民國79年6月。

21.京都建設開發計畫交通計劃書，京都建設開發股份有限公司，民國84年11月。

22.百貨公司業，彰銀資料，民國85年7月。

23.百貨公司業，中國商銀。民國85年8月。

24.大台北公車手冊，大興出版社發行，民國86年10月。

25.台北市都市計畫參考圖集，台北市都市計畫委員會印製，民國83年12月。

26.中華民國行業標準分類，行政院主計處編，台北市，編者印行，中央文物經銷，第五修訂版，民國80年5月。

27.Stern, El-Ansary, Marketing Channel, 1992.

28.ITE, Parking Generation, 1985.

29.The urban land institute, Shared Parking, 1983.

30.Mark Brown, Car Parking, 1991.

31.James L. Gattis, W. Alan Nicewander and Larry E. Toothaker, “Estimation Parking Accumulation Demand at Elementary Schools”, ITE Journal, October 1995,p45~49.

32.Malcolm S. Foster and Colin R. Eastman, ”Parking and public transport- the effect on mode choice : a study of B1 developments”, Traffic Engineering + Control, October 1993,p480~489.

33.John D. Edwards, ”Downs Traffic and Parking Needs Related to Downtown Economics Trends”, Transportation Research Record 1552,p107~111.

34.Howard S. Stein, “Parking Study of Neighborhood and Community Shopping Centers”, Transportation Research Record 1299,1991,p18~27.

35.Geok K. Kuah, ”Estimating Parking Demand for Mixed-Use Developments Subject TSM Oriances”, ITE JOURNAL, February 1991,p19~23.

36.Gill Mackenzie and Colin Eastman,” Assessment of parking demand”, Traffic Engineering + Control, March  1993, p150~154.