第二章 文獻回顧

2.1震災疏散行為

本研究針對震災疏散期間交通影響因素、疏散決策行為、疏散交通行為、交通系統功能現況與應變分析、天然與人為災害特性，以及都市防災相關課題等方面進行文獻回顧。

2.1.1震災疏散階段時空系統架構

回顧921震災後研究地區內之活動，本研究將災後受災民眾與救難人員之行為簡要分為三個階段，並紀錄其發生時間，以做為各活動階段之區隔，茲整理如圖2.1所示。

觀察結果顯示，921震災發生後約兩天內並無明顯使用機動運具之交通行為，此係因主要災區尚屬都市化程度較低之地區，建築物附近即有公園或空地等避難處所，故災民在第一時間下的反應多以步行離開住所為主，本研究將此一時期定義為「震災初始期」；災後救援期至重建期，逐漸產生使用機動運具之交通行為，包括災區內外協助救護、消防工作之車輛與佈設緊急替代道路所使用的大型機具工程車輛等，然進入災區協助救援車輛卻常與欲離開災區的民眾產生動線衝突的狀況，尤其災後道路、橋樑損壞嚴重，在道路容量減少、使用車輛增加的情況下，災區附近道路皆陷入嚴重壅塞之窘境。

此次震災後災區附近交通紊亂，主要原因在於地震規模太大並造成各項嚴重損害，在通報系統尚未建構完整的情況下，各地政府主管單位難以對現況資料進行整合蒐集，因此無法立即作出交通管制與相關救援決策。本研究即欲解決此交通問題，透過災後運具使用情形與使用因素之解析，尋求造成問題之關鍵，並檢討現行防救計畫之缺失，以提供制定交通應變計畫之參考。

3小時     1~2日     3~10日    10~20日    1個月

時間軸

| 時間 空間 |  | 震災初始期 |  | 避難救援期 |  | 復原重建期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初次疏散 |  | 二次疏散 |  | 三次疏散 |  |
| 發生狀態 |  | ‧建物倒塌 ‧火災發生 ‧人員逃離 ‧道路橋樑損毀 | - 衍生災害發生 - 建物倒塌 - 政府緊急疏散措施 - 救護人員到達 | ‧火災擴大延燒 ‧傷亡人數持續增加 ‧緊急應變中心成立 ‧避難行為出現 | ‧搜尋失蹤人口工作停止 ‧緊急應變中心運作 ‧臨時替代道路運作 ‧受災民眾進行疏散 | ‧救援救護補給工作 ‧生活機能逐漸恢復 ‧災民回到住家整理 | ‧建物重建 ‧道路橋樑重建整復 ‧災民進行災區外疏散 |
| 都市防災工作及相關單位 | 交通 |  |  | ‧建立緊急替代道路 - 避難道路 - 救援道路 |  | ‧道路橋樑整建工程進行約50% | ‧道路橋樑整建工程完成90﹪以上 |
|  | 醫療救援 |  | ‧緊急醫療人員進駐 | ‧搜救醫護工作持續進行 | ‧搜救工作停止 ‧進行失蹤人口統計 | ‧補給、醫療工作 | ‧臨時庇護所之補給工作 |
|  | 消防 |  | ‧地方消防隊出動 | ‧鄰近地區消防單位協助救災 ‧政府單位成立指揮所 | ‧鄰近地區消防單位協助救災 |  |  |
|  | 治安 | ‧地方警察單位協助指揮民眾避難 |  | ‧地方警察單位協助指揮民眾移至庇護所 |  | ‧地方警察單位協助指揮民眾移出災區 |  |

資料來源：本研究整理

圖2.1 震災疏散階段時空系統架構

2.1.2震災疏散決策行為

羅孝賢、莊世奇【2】，針對921大地震受災民眾進行疏散行為調查分析，以問卷方式訪問南投縣埔里鎮與台中縣大里市兩地區民眾，完成疏散決策行為模式之建立、校估與驗證工作。調查研究結果顯示，相同地震規模下，都市化程度較高的大里市災民住所損壞程度較埔里鎮輕微；多數災民均經由廣播獲得最初震災消息，究其原因為通訊設備（電話管線、行動電話基地台等）遭震災破壞，且災後停電而無法使用電力通訊設備；另災民仍以自行外出觀察的方式確認本身獲得災情之正確性，此乃災民受好奇心趨使及不易信任他人之故。

害怕搶奪的心理反應並不顯著影響災民疏散行為，究其原因為災民瞭解生命與財物之輕重權衡，此現象與預期及國外研究一致；而大多數災民表示將聽從官方之疏散要求，但對其提供之避難場所及疏散路線相關建議均抱持不信任的態度，乃因災民認為本身對居住周遭環境較瞭解，且熟悉何處才是最適合的避難場所。家族性疏散則傾向於災害發生後，先與不在家中的成員取得聯繫或重聚再進行疏散，此結果與國外研究相同。

以都市化程度不同的埔里鎮與大里市構建疏散決策行為模式，結果顯示：初次疏散行為模式之最佳預測因子均為「地震強度感受」，其餘「住所損壞程度」、「危險認知」及「災害認知」等預測因子均相同，原因在於災民防災教育及個人風險認知上大致相同。「年齡」所產生的差異在於大里市災情較不嚴重，致使不同年齡層的災民對災情嚴重程度認知不同，因而影響疏散決策。

二次疏散決策行為最佳預測因子均為社經變數，埔里鎮為「職業」，大里市為「月所得」，且兩者具間接相關。社經條件理應不是影響疏散決策行為之顯著影響因素，但因賑災物資分配不均，致使災民無法獲得足夠的支援，間接造成社經特性之顯著影響。埔里鎮之「住所損壞程度」影響因素係反映該地整體災情較為嚴重之故。三次疏散決策行為之預測因子均不相同，大里市的影響因素為「住所損壞程度」，原因在於大里市災民除非迫於住所結構安全之考量下，在整體災情較不嚴重的情況下，不傾向於較多次之疏散。埔里鎮則受災民本身「協助家人疏散」等因素影響。

兩地疏散決策模式比較後發現，都市化程度因素直接影響地區災情的嚴重程度，進而影響災民的疏散決策。另調查結果顯示震災後災民疏散至避難場所期間，埔里鎮總疏散比例高於大里市是因大里市住所損壞程度較埔里鎮輕微，而災民疏散距離多不遠，主要疏散至住所附近的空地，其次是疏散至學校，範圍大多分佈於300公尺之內。因初次疏散的距離較短，大多採步行的方式，部分災民選擇汽車乃因保護車輛之故。而災民疏散後至回到原住所前，則災民疏散次數由初次疏散增加至二次時，災民傾向遠離災區且遷移至室內的避難場所，由二次疏散增加至三次時，則傾向遷回距原住所較近且具私密性的避難場所；隨著疏散次數的增加，適合長距離的運輸方式選擇比例呈遞增趨勢，相對適合短距離的運輸方式選擇比例呈遞減趨勢。

表2-1 埔里鎮與大里市災民疏散決策影響因素彙整分析表

| 影響因素 疏散型態 | 疏散決策影響因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 同 | 異 |  |
| 初次疏散 | 地震強度感受 住所損壞程度 地震災害認知 災害危險認知 | 年齡（大里市） |  |
| 二次疏散 | 社經特性（經濟能力） | 住所損壞程度（埔里鎮） |  |
| 三次疏散 | 無 | 埔里鎮 | 災後評估報告 協助家人疏散 |
|  |  | 大里市 | 住所損壞程度 |

資料來源：【2】

埔里鎮與大里市疏散人員規模與運具使用之推估結果彙整如后。

一、埔里鎮

總人口數約88,000人，初次疏散的人員規模約81,840人，其中災區內的人員規模約72,020人；二次疏散的人員規模約33,555人，其中12,080人搭乘小汽車疏散，3,020人搭乘大眾運輸工具疏散；三次疏散的人員規模約8,389人，其中7,970人仍無固定住所。

二、大里市

總人口數約160,000人，初次疏散的人員規模約124,800人，災區內的人員規模約103,347人；二次疏散的人員規模約34,944人，其中13,978人搭乘小汽車疏散，699人搭乘大眾運輸工具疏散；三次疏散的人員規模約8,037人，其中4,822人無固定住所，1,607人在外租屋。

前述推估結果中，初次疏散之人員規模可作為「避難場所」設置之準則；二次疏散之人員規模可作為「大眾運輸工具調派及路線指派」之依據；三次疏散之人員規模可作為社會支援提供及災民重建之參考。由於921震災的規模百年僅見，上述之數據可作為未來防災據點設置及疏散交通指派時，滿足疏散人員規模之最低底限，以埔里鎮為例，初次疏散的人員規模至少81,840人，表示埔里鎮各分區之開放式防災空間（如官方避難所、防災公園等）必須足以容納初次疏散之人員規模。如此一來，便能符合實際防災應變之需。不同疏散型態下疏散人員規模推估彙整如表2-2所示。

表2-2 不同疏散型態下疏散人員規模推估

| 疏散型態 推估規模 |  | 初次疏散 | 二次疏散 | 三次疏散 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮88,000人 | 疏散比例（%） | 0.93 | 0.38 | 0.09 |
|  | 疏散人員規模 （人數） | 疏散規模：81,840 災區內：72,020 災區外：9,820 | 疏散規模：33,555 以汽車初散：12,080 以公車疏散：3,020 | 疏散規模：8,389 無固定住所：7,970 |
| 大里市160,000人 | 疏散比例（%） | 0.78 | 0.22 | 0.05 |
|  | 疏散人員規模 （人數） | 疏散規模：124,800 災區內：103,347 災區外：21,453 | 疏散規模：34,944 以汽車初散：13,978 以公車疏散：699 | 疏散規模：8,037 無固定住所：4,822 租房子：1,607 |

資料來源：【2】

2.1.3震災疏散交通行為

針對921大地震受災民眾進行疏散行為調查分析【2】，歸結其重要結論如下：

一、疏散運輸方式改變情況

（一）埔里鎮

初次疏散時，由於疏散地點大都是住所附近空地，因此災民多採步行進行疏散，占72％，其次為汽車及機車，分別占12％及13％。於二次疏散時，步行及汽車的選擇比例分別為39％及36％，汽車使用比例驟增的原因有二：其一是二次疏散地點的距離較遠，另則為初次疏散時災民不及將自有汽車駛離停車處所，基於保護車輛的因素選擇使用汽車疏散。三次疏散時，有利於長距離疏散的運輸工具選擇比例較高，步行則較少為災民所選擇。

（二）大里市

大里市災民選擇運輸方式與埔里鎮災民大致上相同，初次疏散時選擇步行的方式，二次疏散之後所選的運輸方式大多有利於長距離疏散。其中，步行的選擇比例由85％減少至20％，汽車的選擇比例由8％增加至近40％，機車及大眾運輸的比例分別由7％及0％增加至20％。

表2-3 疏散運輸方式改變情況彙整表

| 運輸方式 地區 |  | 步行 （%） | 汽車 （%） | 機車 （%） | 大眾運輸 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次疏散 | 埔里鎮 | 72 | 12 | 13 | 3 |
|  | 大里市 | 85 | 8 | 7 | 0 |
| 二次疏散 | 埔里鎮 | 39 | 36 | 16 | 9 |
|  | 大里市 | 39 | 41 | 18 | 2 |
| 三次疏散 | 埔里鎮 | 11 | 32 | 26 | 32 |
|  | 大里市 | 20 | 40 | 20 | 20 |

資料來源：本研究整理

二、疏散運輸方式選擇之影響因素

（一）埔里鎮

初次疏散時，災民的考量大致上均為方便使用即可，其比例占54％，二次疏散時考量的因素為方便使用及運輸方式是否適合長距離疏散，其比例分別占36％及23％。三次疏散時考量的因素大都為適合長距離疏散及是否方便全家人進行疏散，分別占26％及21％。

（二）大里市

大里市災民考量的因素較為簡單，初次疏散時考量使用之方便性，二次疏散時考量是否長距離疏散，三次疏散時亦是以上述二項因素為考慮。

表2-4 疏散運輸方式選擇之影響因素表

| 選擇原因 方式別 |  | 道路限制 （%） | 運具限制 （%） | 個人喜好 （%） | 方便使用 （%） | 距離較遠 （%） | 方便疏散 （%） | 保護車輛 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次疏散 | 埔里鎮 | 26 | 3 | 2 | 54 | 9 | 4 | 3 |
|  | 大里市 | 23 | 3 | 0 | 66 | 6 | 1 | 1 |
| 二次疏散 | 埔里鎮 | 9 | 14 | 1 | 36 | 23 | 14 | 1 |
|  | 大里市 | 2 | 11 | 5 | 27 | 50 | 5 | 0 |
| 三次疏散 | 埔里鎮 | 11 | 21 | 5 | 16 | 26 | 21 | 0 |
|  | 大里市 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 |

資料來源：本研究整理

三、疏散路線選擇之影響因素

由於921震災災區內的道路受阻狀況並不嚴重，加上缺乏官方單位進行引導，因此大多數的災民皆以選擇自己較為熟悉的路線進行疏散，其比例為分別為埔里鎮68％及大里市75％，但仍有部分災民採取跟隨其他疏散者方式進行疏散，兩地均約占10％左右。

表2-5 疏散路線選擇之影響因素表

| 選擇因素 地點別 | 較為熟悉 （%） | 聽從官方 指示 （%） | 聽從熟人 告知 （%） | 跟隨其他 疏散者 （%） | 其他路線 無法通行 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 68 | 9 | 6 | 11 | 5 |
| 大里市 | 75 | 8 | 4 | 12 | 1 |

資料來源：本研究整理

研究結果顯示，民眾在面對大規模震災下，其疏散避難行為多以自身熟悉經驗或以方便性作為主要考量因素【2】，究其原因乃在於民眾對官方防救計畫的不信任或防救計畫執行效率不彰而自行避難，因此政府應加強防救計畫之完整性與民眾防災避難之教育，以減少推動防救工作之困難。

本研究另針對各次疏散時期下，以受災程度相當的埔里鎮與大里市，進行地區與運具使用方式、地區與使用運具影響因素之交叉分析。

一、初次疏散

表2-6 初次疏散下地區與使用運具交叉分析表

| 使用運具 地區 | 步行 | 汽車 | 機車 | 大眾運輸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 134（144.787） | 23 （19.522） | 24 （19.980） | 5 （2.711） |
| 大里市 | 133 （122.213） | 13 （16.478） | 11 （16.020） | 0 （2.289） |

註：表中數字為實際調查數字，括號內數字為期望值

資料來源：本研究整理

以顯著水準α=0.05進行獨立性檢定，結果顯示兩者有關，即在初次疏散時運具使用方式受地區的不同影響。究其原因可能與都市化程度高低有關，在都市化程度較低的埔里鎮，住處附近有較多公園或空地可供避難，因此在緊急情況下多不考慮使用機動運具避難。大里市則可能因都市化程度較高，汽、機車多停放於大樓車庫內，因此在災後停電的情況下，以步行疏散的情況反而多於埔里鎮。

表2-7 初次疏散階段地區與使用運具影響因素交叉分析表

| 選擇原因 地區 | 道路限制 | 運具限制 | 個人喜好 | 方便使用 | 距離較遠 | 方便疏散 | 保護車輛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 49 （46.228） | 5 （4.895） | 3 （1.623） | 100 （110.40） | 16 （14.140） | 8 （4.895） | 5 （3.807） |
| 大里市 | 36 （38.772） | 4 （4.105） | 0 （1.368） | 103 （92.596） | 10 （11.860） | 1 （4.105） | 2 （3.193） |

註：表中數字為實際調查數字，括號內數字為期望值

資料來源：本研究整理

以顯著水準α=0.05進行獨立性檢定，結果顯示兩者無關，即在初次疏散時使用運具影響因素不受地區的不同而影響。因此在緊急避難行為下，多數民眾僅考慮運具使用方便性與道路限制情況，不因地區而有不同考慮。

二、二次疏散

表2-8 二次疏散階段地區與使用運具交叉分析表

| 使用運具 地區 | 步行 | 汽車 | 機車 | 大眾運輸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 30 （29.909） | 28 （29.273） | 12 （12.727） | 7 （5.091） |
| 大里市 | 17 （17.091） | 18 （16.727） | 8 （7.273） | 1 （2.909） |

註：表中數字為實際調查數字，括號內數字為期望值

資料來源：本研究整理

以顯著水準α=0.05進行獨立性檢定，結果顯示兩者無關，即在二次疏散時運具使用方式不受地區影響。

表2-9 二次疏散階段地區與使用運具影響因素交叉分析表

| 選擇 原因 地區 | 道路限制 | 運具限制 | 個人喜好 | 方便使用 | 距離較遠 | 方便疏散 | 保護車輛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 7 （5.091） | 11 （10.182） | 1 （1.909） | 28 （25.455） | 18 （25.455） | 11 （8.273） | 1 （0.636） |
| 大里市 | 1 （2.909） | 5 （5.818） | 2 （1.091） | 12 （14.545） | 22 （14.545） | 2 （4.727） | 0 （0.364） |

註：表中數字為實際調查數字，括號內數字為期望值

資料來源：本研究整理

以顯著水準α=0.05進行獨立性檢定，結果顯示兩者有關，即在二次疏散時使用運具影響因素受地區的不同而影響。推測因埔里鎮家戶擁有運具多停放在露天空地或自宅門外，因此民眾會以其最方便使用之運具進行疏散；大里市則因都市空間較為擁擠，近距離內無較佳避難場所，因此災民在考慮疏散使用運具時，具有長距離運輸能力之運具為較佳選擇。

三、三次疏散

表2-10 三次疏散階段地區與使用運具交叉分析表

| 使用運具 地區 | 步行 | 汽車 | 機車 | 大眾運輸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 2 （2.621） | 6 （6.552） | 5 （4.586） | 6 （5.241） |
| 大里市 | 2 （1.380） | 4 （3.448） | 2 （2.414） | 2 （2.759） |

註：表中數字為實際調查數字，括號內數字為期望值

資料來源：本研究整理

以顯著水準α=0.05進行獨立性檢定，結果顯示兩者無關，即在三次疏散時運具使用方式不受地區影響。

檢視二次與三次疏散時不同地區與其所使用運具無關之原因，可能與距離震災發生時間較遠，民眾得知較多資訊後會逕自選擇疏散運具，因此不同地區並不會影響災民使用運具的方式。

表2-11 三次疏散階段地區與使用運具影響因素交叉分析表

| 選擇 原因 地區 | 道路限制 | 運具限制 | 個人喜好 | 方便使用 | 距離較遠 | 方便疏散 | 保護車輛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 2 （1.310） | 4 （3.931） | 1 （0.655） | 3 （5.241） | 5 （5.241） | 4 （2.621） | 0 （0） |
| 大里市 | 0 （0.690） | 2 （2.069） | 0 （0.345） | 5 （2.759） | 3 （2.759） | 0 （1.379） | 0 （0） |

註：表中數字為實際調查數字，括號內數字為期望值

資料來源：本研究整理

以顯著水準α=0.05進行獨立性檢定，結果顯示兩者無關，即在三次疏散時使用運具影響因素不受地區的不同而影響。原因亦可能與距離震災發生時間較遠，民眾得知較多資訊後會以其自身或家戶條件考慮運具使用因素，因此不同地區在三次疏散中並不會影響災民之使用運具影響因素。

透過此交叉分析可知各疏散期間下，不同地區是否影響運具使用方式及使用運具影響因素，因此亦對災後不同疏散期間下之疏散交通行為影響因素有更進一步的瞭解。

2.2交通系統功能現況與應變分析

「交通」乃各項防、救災計畫執行的根本系統，交通阻斷將會嚴重阻礙救災與疏散之效率，因此緊急搶通即為首要任務。然而，地震對交通系統功能破壞的情形，不只道路、橋樑本身的破壞，仍包括其他運輸功能的影響【1】：

一、倒塌建物阻斷交通，使救援工作受阻

倒塌建築物拆除時施工機具與車輛阻斷交通，此種阻斷將在災後重建初期，大量拆除市區中的塌陷房屋時會更明顯。以南投市為例，經調查即有為數不少的主、次要道路因拆除受損房屋而遭受阻斷。因此，對於鄉鎮市區內之替代路線及交通安全管理，即成為主要的交通應變措施。但以921震災來說，主要還是靠軍警人員現場管制車輛進入這些路段為主。

二、大眾運輸場站受損，運輸能力降低

大眾運輸場站遭受地震造成場站建物受損，使得大眾運輸工具必須在場站附近設置臨時候車站，而以此臨時設施提供服務必然影響服務水準，且在地震發生後初期，極易造成混亂。此次受地震影響之大眾運輸包括台鐵鐵路山線路段及集集支線全線；公路則有台汽客運中興站及其他車站倒塌；豐原客運因其在災區之營運規模較大，受災情形甚為嚴重；經營南投地區客運服務之南投客運亦受到相當大的損失。其他受影響之客運業尚包括彰化客運及員林客運。

客運系統因公路中斷而停駛，致使民眾災後無論上班或上學皆相當不便。以災區最大規模之客運為例，豐原客運停駛之路線數達54條，分別在88年9月底至10月初之間才能陸續復駛；南投客運停駛路線數達17條，約在10月初才能大部份復駛。其總損失亦相當慘重，初步估計高達七千多萬元以上，極須政府及各界協助其恢復。

三、私人運具損毀，民眾行動能力受限

震災過後，私人運具遭到房屋、招牌掉落壓毀，民眾機動力受到阻礙。由於許多建物之倒塌，壓毀汽車及機車，使得民眾的行動能力受到影響，且大部份道路狀況不良，以致行駛效率不佳，因此許多民眾出門後發覺道路損壞致使運具不堪使用，又折返家中。據觀察顯示，災後民眾使用機車及四輪傳動車輛為最主要的運具。

四、道路成為臨時避難空間，形成安全問題

災民利用道路空間宿營避難，造成道路容量降低，亦引發交通安全問題。由於此次地震期間造成數十萬人無家可歸或房屋半倒致使不敢住進屋內，因此部分民眾就近利用住家附近街道空間搭設帳棚來安置家人，如此不但造成交通阻礙，亦深切影響行車安全，故宜有統一之管理辦法加強交通安全與災民安置措施。

災後由於公共建築物多有損毀，災民收容中心也因此分散各地，且學校恢復上課之地點亦會有所更動，因此，整個交通路線及交通需求會有很大的改變，新的交通路線規劃是相當重要的。以中小學生上課為例，目前大多由家長接送，但有道路因拆除房屋受阻，且路況較差，影響安全。因此，應統一協調客運公司調整路線或行駛專車接送，相關交通應變措施均極為重要。

整體來說，震災後交通需求的變化，將造成整個交通系統功能的改變，這些改變的項目如表2-12所示。由表中可看出，災後增加之交通需求項目遠比減少項目為多，在交通需求增加而道路容量減少的情況下，如何進行重建與管制工作，將是整體救災工作計畫之重點。

表2-12 地震災害下的交通需求變化

| 增加之交通需求項目 | 減少之交通需求項目 |
| --- | --- |
| ‧救援物資運送需求 ‧救護車輛運送需求 ‧拆除倒塌建物之機具車輛 ‧廢棄物運送之大貨車 ‧救災及服務人員交通需求 ‧研究與勘災人員之交通需求 ‧探災之交通需求 | ‧上下班之交通需求 ‧上下學之交通需求 ‧購物及社交之交通需求 ‧觀光遊憩之交通需求 |

資料來源：【1】

2.3都市防災之思考

本研究整理地震與其他災害類型之特性，以釐清進行地震防救計畫所受之限制與應注意事項。接續則以目前國內防救體系為主體，探討其與交通行為有關之災害預防、災害應變、與災後重建工作，並以美國成立聯邦緊急事務管理總署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）為例，檢討我國防救體系未臻完備之處。

2.3.1災害特性

地震災害具有突發性、不熟悉性、多災性，以及二次災害的不確定性，觀察其他天然或人為災害，可整理各項特性如表2-13所示。

表2-13 災害特性比較表

| 災害類型 比較準則 | 風災 | 水災 | 火山爆發 | 地震 | 核災變 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害發生 | 緩慢 | 較慢 | 較慢 | 快速 | 快速 |
| 災害熟悉程度 | 熟悉 | 熟悉 | 不熟悉 | 不熟悉 | 不熟悉 |
| 事前跡象 | 颳風、下雨 | 大雨 | 火山雲 | 小型地震 | 無 |
| 疏散預備時間 | 長 | 長 | 長 | 短 | 短 |
| 災變源型態 | 移動性 面災變源 | 移動性 面災變源 | 固定性 點災變源 | 不確定性 面災變源 | 固定性 點災變源 |
| 二次災害 | 無 | 無 | 無 | 餘震破壞 | 輻射傷害 |

資料來源：【2】

表2-13顯示，地震與核災變有許多共同特性，然深究其疏散問題，仍可發現此二種災害具有以下之異同處：

- 動態疏散：緊急疏散為時空互動之過程。兩種災害事故發生後，路網皆可能在短時間內湧入大量車流，導致原始路網無法負荷而產生擁塞問題，此為致使疏散問題更顯複雜之主要原因。

- 方向性：核災變為固定源型態事故，其疏散方向以遠離災變源為原則，不僅民眾疏散至集結點如此，疏散路線之規劃亦然；震災疏散問題中，災變源乃屬面災變，因此並無方向性可謂，而民眾在面對大型震災災變時，恐因其害怕心態而四處避難，或有反遠離災變源之行為，因此，更顯制定避難計畫之困難與複雜性。

- 區域確定性：台灣目前有四座核能電廠，營運中的分別為位在台北縣石門鄉的核能一廠、台北縣萬里鄉的核能二廠、屏東縣恆春鎮的核能三廠，以及興建中位在台北縣貢寮鄉的核能四廠，其皆有固定位置，故疏散計畫以其基座畫出疏散範圍，為區域固定之疏散計畫；台灣位處環太平洋地震帶上，主要斷層帶亦橫跨多數鄉鎮，因此全國各地皆有發生地震之可能。是故，震災避難計畫之擬定應具有適用性及移轉性，以確保各項防災及緊急救難計畫之可行性。

表2-14 震災與核災特性比較表

| 災害類型 疏散特性 |  | 地震 | 核災變 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同 | 動態疏散與否 | 緊急疏散為時空互動之過程。 緊急事故發生後，路網在短時間內湧入大量車流，導致原始路網無法負荷而產生擁塞問題。 | 同左。 |
| 異 | 具方向性與否 | 否。主要移動方向為災區內向災區外疏散，但因地震乃屬面災變源，因此並無明顯方向性可謂。 | 是。核災變為固定源型態事故，其疏散方向以遠離災變源為原則。 |
|  | 區域確定與否 | 否。台灣位處環太平洋地震帶上，主要斷層帶亦橫跨多數鄉鎮，因此全國各地皆有發生地震之可能 | 是。具有固定災變源及疏散範圍。 |

資料來源：本研究整理

藉由災害特性的整理與比較，得知震災在災前無預警期、發生快速、且產生全面性大規模的破壞。故而在規劃震災防救工作計畫時，並不如水災與風災可以在災前先有預警而成立防災指揮中心；震災後道路、橋樑遭受嚴重破壞亦不同於核災變發生後道路仍然完整的情況。震災可能發生地區遍佈台灣各地，不似核災變具有特定發生地點。因此，如何建立一套具有時空移轉性的防救計畫建議，以及能因應災後道路、橋樑遭受嚴重破壞的交通應變工作計畫，乃為本研究之重要課題。

2.3.2國內防災工作檢討

研擬避難計畫之目的，由官方角度來看，主要在使政府提高災害應變的能力，如防災公園或開放空間之規定與設置、維生資源的備用量，以及災後大型疏散行動之交通管制措施或交通車輛調派之配置；由民眾的角度來看，主要能教育民眾在震災發生後應如何疏散與避難，才能確保身家安全。

我國災害防救體系【4】中特別頒定針對震災災害防救工作之基本計畫。在災害預防上，與交通行為有關之主要工作舉例如有：整備（如各級政府及相關公共事業應訂定緊急動員計畫，明定執行災害應變人員緊急聯絡方法、集合方式、集中地點、作業流程等，模擬各種狀況定期實施演練），及民眾防災教育訓練及宣導（如防災意識之提昇、防災庇護所之建置、防災避難路線之引導、企業防災之推動等）等。

然針對上述兩項工作，發現窒礙難行之問題，如各級政府相關單位眾多，若需涉及跨部門合作恐不易執行；民眾面對重大災變，是否能實現訓練結果？因此，防災體系中應明訂各部門具體負責工作項目，並確定各單位相互合作機制或通報對口單位，以免多頭馬車之虞；不同民眾屬性單位，如學校、醫院、一般家庭，應施予適用之教育訓練。

災害緊急應變工作項目如建立緊急應變體制（如災害應變中心之開設、跨縣市之支援、災害現場協調人員之派遣、重大災情及應變措施之報告、國軍之支援、全民防衛動員準備體系之動員）、聯絡緊急運送（緊急運送應考量災害情形、緊急程度、重要性等因素，實施局部或區域性交通管制措施，並緊急修復毀損之交通設施，以利緊急運送），以及避難收容（災害發生時，地方政府應實施避難勸告或指示撤離，並提供避難場所、避難路線、危險處所、災害概況及其它有利避難之資訊）等。屬於災害緊急應變、避難空間、避難收容場所、疏散與救災路線、交通方式等之具體計畫能否落實？

災後復原重建工作則包括：提供災區復原重建基本方向（包含交通建設、倒塌建築物復建等）與長期性復原重建計畫等。然災後重建工作更應加強教育民眾防救觀念，明確指示其所屬防災據點與路線規劃，以提昇民眾遭受災變時之應變能力與整體社會之安全性。

災害防救法中已提出災害預防、災害緊急應變，及災後復原重建工作方向，但實施計畫仍未具體落實。本研究即希望明確界定影響防救災之交通因素，以具體之準則，落實災害防救工作，以期未來發生類似規模震災時，得以有效進行救災與復建工作，縮短救援復建期間，亦能在短期內恢復受災地區的繁榮。

2.4模式構建方法論

本研究目的探討震災後受災民眾疏散過程所表現之交通行為，配合受災地區家戶訪問問卷結果得知影響災民疏散之因素。首先以行為模式探討受災民眾於地震當時所選擇之運具與當時時空背景之關聯性；另欲剖析數個自變數與應變數的關係，並需顯示自變數與應變數之影響程度時，可透過迴歸模式來幫助瞭解此一影響程度，並能解析自變數間之相互關係與得到最佳之應變數的估計。

2.4.1行為模式理論

本研究擬探討受災民眾的疏散運具使用行為，瞭解影響疏散交通行為之因素，具以建構模式進行分析。基於問題特性，本研究擬以行為性模式進行模式構建。行為性模式能表示運輸行為決定過程的因果關係，能容納較多的變數，包括社經特性、地區特性等，因此可藉由變數的修正，提高模式適用性。

本研究設定模式之一般形式如下：

Umode=VmodeXmode,S+εmode

使用者的特性包含社會經濟特性，如性別、年齡、教育程度與收入等（以變數S表示）；對於一個替選運具，其屬性變數在模式中以X表示，諸如道路路況允許使用運具與否、災後運具堪用與否、疏散距離、疏散時間等皆可列為替選運具之屬性；ε為模式中不可衡量的部分，亦稱為誤差項，其可能由無法觀察到的屬性或個別行為受群體偏好化整掉而無法觀察到的變異。此效用函數一般式即用以衡量該消費者對某一替選方案的滿足度。

2.4.2田野調查與資料蒐集

本研究旨在探討民眾於震災發生後之疏散運具使用等交通行為及其影響因素，因此採用田野調查方式獲取研究所需資料。為避免訪員經驗不足所產生之問題，故採用結構型問卷來輔助訪員進行訪談。結構型問卷採用兩種問項：封閉型問項，提供選項給受訪者選擇最適當的答案；開放型問項，可彌補封閉型問項無法涵蓋所有可能的情況，以確保受訪資料的完整性。本研究將先進行試調，整理談訪內容，修正問卷內容並決定調查範圍及調查抽樣樣本數，再進行正式調查工作。