第六章 結論與建議

6.1結論

- 發生如921集集大地震之大規模地震災害並不多見，使得民眾容易產生輕忽心理。然而，位於環太平洋地震帶的台灣，歷經921地震後仍遭遇嘉義瑞里大地震與甫發生於2002年3月的331地震，如此大規模地震皆造成民眾難以估算的生命財產損害。是故，藉由如此高代價之災難教訓，提醒我們更應重視都市防災相關課題之思考。

- 相較於其他自然與人為災害，過去政府對於震災之應變處置與作法仍有極大努力空間。震災疏散行為之瞭解與掌握有助於制訂適宜之應變計畫，並能提升應變救援效率，亦為建立緊急應變與疏散、救援體系之基礎。

- 本研究採用田野調查，實地走訪主要受災地區，進行災民疏散交通行為資料蒐集。另為區分都市化程度差異之影響，選取相同受震程度且都市化程度各異大里市與埔里鎮，進行資料蒐集與分析。經由獨立性檢定結果顯示地區與疏散運具使用行為有關，故應分別建立模式，以免均化地區特性。調查結果發現，都市化程度較高的大里市，於所得、住所建材、住所樓層、道路規模與住所附近避難場所分布等方面，均與都市化程度較低的埔里鎮明顯不同。

- 大里市建築形式多為四樓以上公寓或六樓以上大廈，與埔里鎮多為三、四樓以下透天厝不同。然居住高樓民眾常因震後停電無法疏散或不想疏散而靜待家中，故疏散比例明顯低於住低樓層民眾；現代建築建材以鋼筋混凝土為主，建材耐震標準高於加強磚造或土造房屋，因此造成損害程度較低；另由於大里市平均所得較高，一般家庭皆有一部汽車，不同於埔里鎮常以多輛機車取代一輛汽車，故整體疏散運具使用型態亦不相同；另以停車方式而言，埔里鎮車輛多停放於住戶騎樓，大里市則多停放於地下停車場，因此受震後停電與房屋倒塌之影響，疏散運具使用比例各異。

- 就救援道路而言，此次訪查發現，埔里鎮四周群山環繞，對外交通主要靠台14縣與台21縣兩條省道維繫，因此災後道路整建工程或物資運補工作進度均較大里市緩慢，是故，直昇機起降功能應於規劃較偏遠地區臨時避難場所時納入考量。

- 疏散交通行為模式建構部分，獲致下列結論：

  - 影響埔里鎮疏散交通行為之社經特性變數有「所得」、「性別」、「教育程度」；運具使用特性變數有「運具是否方便取得」、「運具為慣用運具」、「運具具有高安全性」、「易與家人同行」、「具有遠距離疏散能力」、「具有快速疏散能力」、「運具適合長時間疏散」；避難特性變數有「疏散耗費時間」；住所特性中之「住所樓層」與「住所損壞程度」均有影響。

  - 大里市疏散交通行為影響變數大致與埔里鎮同，僅增加避難特性變數之「疏散距離」項；住所特性則僅「住所損壞程度」有影響。

  - 模式結果顯示，埔里鎮災民初次疏散階段選擇步行疏散者佔69.22﹪，選擇使用機車疏散者佔30.78﹪；二次疏散階段選擇步行疏散者佔30.29﹪，選擇使用機車疏散者佔33.34﹪，選擇使用汽車疏散者佔36.47﹪；三次疏散階段選擇使用機車疏散者佔29.01﹪，選擇使用汽車疏散者佔49.23﹪，選擇使用公車疏散者佔21.76﹪。

  - 大里市災民初次疏散階段選擇步行疏散者佔93.61﹪，選擇使用機車疏散者佔6.38﹪；二次疏散階段選擇步行疏散者佔19.36﹪，選擇使用機車疏散者佔40.55﹪，選擇使用汽車疏散者佔40.09﹪；三次疏散階段選擇使用機車疏散者佔六成，選擇使用汽車疏散與公車疏散者同佔兩成。

  - 以南投市資料驗證模式之適用性，各疏散階段正確率皆達65﹪以上，顯示模式頗能表現真實狀況。南投市疏散運具使用比例經推估結果，初次疏散階段選擇步行疏散者佔62.85﹪，選擇使用機車疏散者佔37.15﹪；二次疏散階段選擇步行疏散者佔43.56﹪，選擇使用機車疏散者佔42.14﹪，選擇使用汽車疏散者佔14.3﹪；三次疏散階段選擇使用機車疏散者佔34.67﹪，選擇使用汽車疏散者佔52.33﹪，選擇使用公車疏散者佔13.00﹪。

  - 比較前期研究【2】之疏散運具使用推估結果，兩者比例略有出入，乃各疏散階段劃分時間點不同所導致。該研究以地震發生後，災民因避免本身受災而立即疏散至安全場所之疏散行為為初次疏散；二次疏散定義為當災民完成初次疏散後，因遠離災區及暫時安置家人等考量，而由第一個疏散場所移動至第二個疏散場所之疏散行為；三次疏散則定義為當災民完成二次疏散後，因部分災民需安置以進行重建，而由第二個疏散場所移動至第三個疏散場所之疏散行為。本研究為修正其僅以「疏散行為」做為劃分基準所可能造成之偏誤，改以時空狀態劃分疏散階段，期能提高模式適用性與可信度。

  - 埔里鎮與大里市之初次疏散模式，檢定結果尚稱良好。兩地之二次疏散，經概似比指標（ρ2）檢定，顯示模式之解釋能力較差，係二次疏散已多為災區外疏散，致無法順利取得較多樣本為主要原因；三次疏散模式，經修正概似比指標（ρ2）檢定，結果顯示修正前後之指標值差異甚大，表示解釋變數個數對模式之解釋能力有相當大的影響。

6.2建議

- 都市震災防災課題有關建議：

      - 加強政府間各單位之聯繫，成立救援指揮中心須能掌控整合各單位；基層員警或指揮人員應能掌握當時當地情況，有效引導民眾避難。

      - 一般民眾在災前多數不認為如此大之災難會發生，因此對疏散路線或避難場所並不以為意；災後則多有注意自身與家人安全，對疏散路線有所留意，但仍會因為時間久遠而疲乏。政府應將防災教育深入校園與家庭，或定期播放廣告提供民眾應變措施，並能以小範圍精緻宣導可供避難之地點與路線，俾利民眾面對災害時能冷靜避難。

      - 防災空間、防災避難據點、防災道路、疏散交通網路與疏散交通方式等之安排規劃，應於都市計畫中充分反映。

- 未來可針對特定城市探討模式之移轉性，取得相關變數資料後，以模式之影響變數與因果關係，建立因地制宜之震災防災疏散計畫。