第四章 模式構建與分析

本研究採用個體選擇模式（Discrete Choice Model）進行地震災民疏散交通行為模式之構建，藉以釐清疏散決策影響變數與疏散決策的關係及影響程度。

4.1模式說明

由問卷初試、修正暨正式調查後之結果，經變數資料分類、整理後，進行各疏散影響變數與疏散運具之獨立性檢定，以期找出與疏散運具有關之影響變數。得到初步結論如下：

- 初次疏散時，埔里鎮之「運具使用特性」中僅「路況允許此運具通行」、「交通管制通行」項目無關，顯示民眾處於初次疏散的緊急情況下，不考慮由外界控制之未知狀況，而僅以自身可以立即得知之消息決定其運具使用行為。「運具方便取得」、「基於高安全性」，以及「與家人同行」是民眾認為緊急疏散狀況下應首先考慮項目，經檢定亦呈現相關結果。

- 因初次疏散屬緊急情況下匆促發生的行為，因此民眾多會於心理預設「跑到門外安全的地方」、「不會一下就跑太遠」、「地震完就會回家」，因此運具使用特性中「疏散距離考量」、「疏散速度快慢考量」、「總疏散期長短考量」與疏散所使用運具呈現相關結果。

- 二次疏散與三次疏散屬中、長期的疏散行為，但由於921地震規模之大，造成損害情況實難估計，導致民眾考慮情況眾多，所表現出的行為多樣，因此歸結出的變數表現較發散，故經獨立性分析後具相關結果之變數較初次疏散少。

4.2模式敘述

本研究希望建立一簡易可行且可信度高之疏散運具使用行為模式。為避免不同特質樣本之屬性資料，混合併入同一模式所造成之偏誤，故以都市化程度區分各疏散階段樣本，以瞭解都市化程度對受災民眾疏散交通行為之影響，並依獨立性分析結果選取變數建構模式。

本研究以個體選擇之羅吉特模式（Logit Model），分別建立埔里鎮初次疏散運具使用行為模式、大里市初次疏散運具使用行為模式；埔里鎮二次疏散運具使用行為模式、大里市二次疏散運具使用行為模式；埔里鎮三次疏散運具使用行為模式、大里市三次疏散運具使用行為模式，並以SST軟體輔助模式校估工作。

4.2.1埔里鎮初次疏散運具使用模式

一、模式變數選擇

依獨立性分析結果，選取具相關結果之變數進行探討。說明模式變數定義與基本設定如下。

- 虛擬變數：設定埔里鎮初次疏散以步行為初始偏好。此模式共有2個替選方案，故變數則最多只能出現在1個方案中。

- 所得：社經變數中「平均所得」之定義乃根據調查樣本之平均月所得而定。埔里鎮受訪民眾月所得以4~7萬為最多且中位數出現在此一等級，因此設定4~7萬以上為「較高所得」；反之，則為「較低所得」。若受訪民眾所得低於4~7萬元，則「較低所得」變數輸入1，反之則為0。

- 運具是否方便取得、是否為慣用運具、運具是否具高安全性、是否與家人同行：若上述運具使用特性因素對受訪者選擇疏散運具具影響力，則變數輸入1，反之則為0。

- 運具具有遠距離疏散能力：本研究將運具疏散距離能力分為「距離疏散能力較遠」與「疏散距離能力較短」，若受訪者使用運具可提供較遠之疏散距離，則此變數值輸入1，反之則為0。

- 運具具快速疏散能力：本研究將運具疏散速度能力分為「疏散速度能力較快」與「疏散速度能力較慢」，若受訪者使用運具可提供較快之疏散速度，則變數值輸入1，反之則為0。

- 適合長時間疏散：若受訪者認為此運具適合做為長時間之疏散使用，則變數輸入1，反之則為0。

- 疏散耗費時間：初次疏散時，大部分受訪民眾皆於10分鐘內完成疏散，故設定以10分鐘內為快速疏散。若民眾疏散時間在10分鐘內則「疏散耗費時間較短」變數輸入1，反之則為0。

- 路況可通行程度：此變數將原始的四個選項二分為「較差路況」與「較佳路況」，若受訪者住所附近路況僅能通行至機車則表示路況較差，「較差路況」變數輸入1，反之則為0。

- 住所樓層：此變數依受訪者實際填答之住所樓層與整棟建築樓層比較，將其二分為「較低住所樓層」與「較高住所樓層」。設定住於高樓層較頃向於使用機車疏散，故若受訪者住所屬低樓層則「較高住所樓層」變數輸入1，反之則為0。

- 住所損壞程度：此變數將原始四選項二分為「低住所損壞」與「高住所損壞」，若受訪者住所無損壞或遭受較小損害但仍可居住，表示住所損壞狀況較小，故「低住所損壞」變數輸入1，反之則為0。

UWalk=dw+β1⋅LIwalk+β2⋅TDwalk+β3⋅FDwalk+β4⋅IDwalk           +β5⋅SDwalk+β6⋅VDwalk+β7⋅EDwalk+β8⋅NDwalk           +β9⋅Mwalk+β10⋅TIwalkUMotor=β11⋅LLmotor+β12⋅LBmotor據調查結果，埔里鎮於初次疏散下大部分受訪者使用步行疏散，故變數之初始偏好多設定於步行運具效用函數，僅住所特性變數設於機車運具效用函數。依上述變數說明，規劃效用函數如下：

表4-1 埔里鎮初次疏散模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數代號 | 變數輸入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社經變數 | 虛擬變數 | dw | 以步行為初始偏好設定 |
|  | 平均所得 | LI | 1：所得在四萬元以下 0：其它 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | TD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 慣用運具 | FD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 高安全性 | ID | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 易與家人同行 | SD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 遠距離疏散能力 | VD | 1：可提供較遠之疏散距離 0：其它 |
|  | 快速度疏散能力 | ED | 1：可提供較快之疏散速度 0：其它 |
|  | 適合長時間疏散 | ND | 1：適合做為長時間之疏散使用 0：其它 |
| 避難特性 | 較差路況 | M | 1：路況只能通行機車以下 0：其它 |
|  | 短疏散耗費時間 | TI | 1：10分鐘內完成疏散 0：其它 |
| 住所特性 | 住所樓層 | LL | 1：居住於整棟建築之上方二分之一 0：其它 |
|  | 住所損壞 | LB | 1：住所無損壞或仍可居住 0：其它 |

資料來源：本研究整理

二、模式驗證

模式參數較估結果如表4-2所示，並進行模式各項驗證如下。

（一）各項變數之參數符號

「步行虛擬變數」之參數值為正值，表示不考慮其他變數時，選擇步行疏散之效用將大於選擇機車疏散；「較低所得」為正值，表示所得較低者，於初次疏散時，選取步行疏散時效用較高；「低住所損壞」為正值，顯示民眾處於緊急疏散時若住所損害較低，則使用機車疏散之效用較高；「較差路況」為正值，顯示民眾面對較差之路況時，使用步行疏散之效用較高。「高安全性」、「易與家人同行」、「具快速疏散能力」為正值，顯示此運具使用特性對步行疏散有正面之影響能力。

「遠距離疏散能力」、「適合長時間疏散」之參數符號為負值，表示疏散時使用運具之時間愈長、距離愈遠，則民眾所選擇步行之效用愈小；「運具方便取得」、「慣用運具」之參數符號為負值，不符合本研究之初始設定，故為不合理結果並剔除此二因素。

（二）漸近t檢定(Asymptotic t- test)

針對模式每一個變數之參數值做檢定，其中「較低所得」、「高安全性」、「易與家人同行」、「具快速疏散能力」、「適合長時間疏散」、「疏散耗費時間」、「住所損壞」等七項，在信賴水準10%之下為顯著，其餘呈現不顯著之變數則屏除於模式外。

（三）對數概似函數值

LL(0)：參數值皆為零(即等佔有率)之對數概似函數值，即為等佔有率之概似函數，為-123.380。

LL(β)：模式收斂時之對數概似函數值，驗證模式之概似函數，為-48.306。

（四）概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，用以檢定等佔有率模式與市場佔有率模式，亦可對所驗證之各模式之間是否有顯著不同，以找出最佳模式；若此值相對於查表之χ2值比較為大時，表示所驗證之模式較等佔有率模式為佳。

LR(0)= -2[LL(0)-LL(β)]

= 150.148

LR(0)值較信賴度95%之下的χ2值為大，表示此模式顯著為佳。

（五）概似比指標(Likelihood-ration Index)

ρ2值介於0到1之間，愈高表示所驗證之模式對數據有相當高的配合能力。而本實證之ρ2值如下

ρ2=1−LL(β)LL(0)=0.608

另修正概似比指標為調整後概似比指標，修正值為：（K為模式校估之參數個數）

ρ2=1−LL(β)−KLL(0)=0.519

指標值顯示此模式之解釋能力良好。

依模式輸出結果，埔里鎮初次疏散之運具使用模式如下：

UWalk=1.20860LI+1.57228ID+0.64476SD+1.37196ED           −2.93710ND+2.26685TIUMotor=0.28440LB

表4-2 埔里鎮初次疏散模式校估結果

| 變數類別 | 項目 | 參數值 | 標準差 | t-檢定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 步行虛擬變數 | 6.11091 | 40.42200 | 0.15118 |
|  | 較低所得 | 1.20860 | 0..55210 | 2.18910 |
| 運具使用特性 | 高安全性 | 1.57228 | 0.63751 | 2.46627 |
|  | 易與家人同行 | 0.64476 | 0.57679 | 1.11784 |
|  | 遠距離疏散能力 | 0.25926 | 0.67869 | 0.38200 |
|  | 快速度疏散能力 | 1.37196 | 0.55159 | 2.48729 |
|  | 適合長時間疏散 | -2.93710 | 0.69323 | -4.23684 |
| 避難特性 | 較差路況 | 9.02702 | 40.40897 | 0.22339 |
|  | 短疏散耗費時間 | 2.26685 | 0.86885 | 2.60903 |
| 住所特性 | 住所樓層 | -0.00264 | 0.58944 | -0.00449 |
|  | 住所損壞 | 0.28440 | 0.14458 | 1.96710 |
| LL(β)=-48.306 LL(0)= -123.38 |  |  |  |  |
| ρ2=0.608 ρ2=0.519 |  |  |  |  |
| 樣本數=178 預測正確百分比=88.764 |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

4.2.2大里市初次疏散運具使用模式

一、模式變數選擇

依獨立性分析結果，選取具相關結果之變數進行探討。由於所選取之變數與埔里鎮大致相同，故僅擷取不同變數說明，其餘相同者不再贅述。說明模式變數定義與基本設定如下：

- 虛擬變數、平均所得、運具是否方便取得、是否為慣用運具、運具是否具高安全性、運具具有遠距離疏散能力、運具具有快速疏散能力、適合長時間疏散、疏散路況、住所樓層、住所損壞程度等，與埔里鎮初次疏散模式定義相同。

- 模式新增變數「路況允許通行與否」，定義如下：若受訪者認為此變數對其初次疏散時之運具使用行為有影響則輸入1，反之則為0。

據調查結果，大里市於初次疏散下受訪者多數使用步行疏散，故將變數之初始偏好設定於步行運具效用函數，僅住所特性變數設於機車運具效用函數。依上述變數說明，規劃效用函數如下：

UWalk=dw+β1⋅LIwalk+β2⋅ODwalk+β3⋅TDwalk+β4⋅FDwalk           +β5⋅IDwalk+β6⋅VDwalk+β7⋅EDwalk+β8⋅NDwalk          +β9⋅Mwalk+β10⋅TIwalkUMotor=β11⋅LLmotor+β12⋅LBmotor

表4-3 大里市初次疏散模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數代號 | 變數輸入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社經變數 | 虛擬變數 | dw | 以步行為初始偏好設定 |
|  | 平均所得 | LI | 1：所得在四萬元以下 0：其它 |
| 運具使用特性 | 路況允許通行與否 | OD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 運具方便取得 | TD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 慣用運具 | FD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 高安全性 | ID | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 遠距離疏散能力 | VD | 1：可提供較遠之疏散距離 0：其它 |
|  | 快速度疏散能力 | ED | 1：可提供較快之疏散速度 0：其它 |
|  | 適合長時間疏散 | ND | 1：適合做為長時間之疏散使用 0：其它 |
| 避難特性 | 較差路況 | M | 1：路況只能通行機車以下 0：其它 |
| 住所特性 | 住所樓層 | LL | 1：居住於整棟建築之上方二分之一 0：其它 |
|  | 住所損壞 | LB | 1：住所無損壞或仍可居住 0：其它 |

資料來源：本研究整理

二、模式驗證

模式參數較估結果如表4-4所示，並進行模式各項驗證如下。

（一）各項變數之參數符號

「步行虛擬變數」之參數值為正值，表示不考慮其他變數時，選擇步行疏散之效用將大於選擇機車疏散；「較低所得」為正值，表示所得較低者，於初次疏散時，選取步行疏散時效用較高；「疏散路況」為正值，顯示民眾面對較差之路況時，使用步行疏散之效用愈高「住所損壞」為正值，顯示民眾處於緊急疏散時，使用機動運具疏散效用高。「路況允許運具通行與否」、「運具是否方便取得」、「運具具有高安全性」、「是否為慣用運具」為正值，顯示此運具使用特性對疏散運具有正面之影響。

「具遠距離疏散能力」、「適合長時間疏散」之參數符號為負值，表示若疏散時間愈長、距離愈遠，則民眾所選擇步行之效用愈小；「較高住所樓層」之參數符號為負值，表示居住於高樓層者，使用機動運具疏散之效用較小。

（二）漸近t檢定(Asymptotic t- test)

針對模式每一個變數之參數值做檢定，其中「較低所得」、「路況允許通行與否」、「運具方便取得」、「是否為慣用運具」、「快速度疏散能力」、「適合長時間疏散」、「較低住所損壞」等變數，在信賴水準10%之下為顯著，其餘呈現不顯著之變數將予以刪除。

（三）對數概似函數值

LL(0)：參數值皆為零(即等佔有率)之對數概似函數值，即為等佔有率之概似函數，為-110.900。

LL(β)：模式收斂時之對數概似函數值，驗證模式之概似函數，為-33.507。

（四）概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，用以檢定等佔有率模式與市場佔有率模式，亦可對所驗證之各模式之間是否有顯著不同，以找出最佳模式；若此值相對於查表之χ2值比較為大時，表示所驗證之模式較等佔有率模式為佳。

LR(0)= -2[LL(0)-LL(β)]

= 154.786

LR(0)值較信賴度95%之下的χ2值為大，表示此模式顯著為佳。

（五）概似比指標(Likelihood-ration Index)

ρ2值介於0到1之間，愈高表示所驗證之模式對數據有相當高的配合能力。而本實證之ρ2值如下

ρ2=1−LL(β)LL(0)=0.695

另修正概似比指標為調整後概似比指標，修正值為：（K為模式校估之參數個數）

ρ2=1−LL(β)−KLL(0)=0.577

指標值顯示此模式之解釋能力良好。

依模式輸出結果，大里市初次疏散之運具使用模式如下：

UWalk=1.05782LI+2.98767OD+2.23643TD            +1.78336FD+1.77370ED−1.82789NDUMotor=3.42741LB

表4-4 大里市初次疏散模式校估結果

| 變數類別 | 項目 | 參數值 | 標準差 | t-檢定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 步行虛擬變數 | 7.99220 | 55.65219 | 0.14361 |
|  | 平均所得 | 1.05782 | 0.64300 | 1.64513 |
| 運具使用特性 | 路況允許通行與否 | 2.98767 | 0.90691 | 3.29436 |
|  | 運具方便取得 | 2.23643 | 0.79496 | 2.81329 |
|  | 慣用運具 | 1.78336 | 0.72297 | 2.46670 |
|  | 高安全性 | 0.16472 | 0.93801 | 0.17560 |
|  | 遠距離疏散能力 | -0.90419 | 0.72699 | -1.24375 |
|  | 快速度疏散能力 | 1.77370 | 0.87183 | 2.03445 |
|  | 適合長時間疏散 | 1.82789 | 0.96873 | 1.88690 |
| 避難特性 | 較差路況 | 6.74479 | 55.64683 | 0.12121 |
| 住所特性 | 住所樓層 | -0.70799 | 0.82207 | -0.86123 |
|  | 住所損壞 | 3.42741 | 0.71223 | 4.81223 |
| LL(β)= -33.507 LL(0)= -110.900 |  |  |  |  |
| ρ2=0.695 ρ2=0.577 |  |  |  |  |
| 樣本數=160 預測正確百分比=92.500 |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

4.2.3埔里鎮二次疏散運具使用模式

一、模式變數選擇

模式依獨立性分析結果，選取與疏散運具相關之變數續行探討。由於所選取之變數與初次疏散大致相同，故僅擷取不同變數說明，其餘相同者不再敘述。說明模式變數定義與基本設定如下：

- 虛擬變數、平均所得、路況允許通行與否、運具是否方便取得、是否為慣用運具、運具是否具高安全性、運具易與家人同行、運具具遠距離疏散能力、運具具快速疏散能力、運具適合長時間疏散、住所樓層與損壞程度等，與初次疏散相同。

- 性別：若受訪者為男性則輸入1，女性則為0。

- 較佳路況：若受訪者住所附近路況可供汽車或大型車輛通行者，視為較佳路況，若路況僅可供機車以下通行者，視為較差路況。模式中將較佳路況設定於汽車效用函數中，故若受訪者附近路況可供汽車以上通行，則「較佳路況」變數輸入1，反之則為0。

- 疏散距離：二次疏散時，平均疏散距離仍以200尺以上為主，故將疏散距離原始六個選項二分為「較短疏散距離」與「較長疏散距離」。若受訪者之疏散距離在200公尺以上則輸入1，反之則為0。

- 疏散耗費時間：二次疏散時，平均疏散耗費時間以60分鐘以內為主，且中位數出現在30~60分鐘項目，故將疏散時間由原始五個選項二分為「疏散耗時較短」與「疏散耗時較長」。若受訪者疏散所需時間低於60分鐘，則「疏散耗時較短」變數輸入1，反之則為0。

UMotor=dm+β1⋅ODmotor+β2⋅TDmotor+β3⋅FDmotor+β4⋅IDmotor           +β5⋅SDmotor+β6⋅VDmotor+β7⋅EDmotor+β8⋅NDmotorUWalk=dw+β9⋅DISwalk+β10⋅LBwalk+β11⋅LLwalk+β12⋅LIwalkUAuto=β13Aauto+β14⋅GENauto+β15⋅TIauto據調查結果，埔里鎮於二次疏散下受訪者所使用之疏散運具包含步行、機車與汽車，因虛擬變數僅能出現於N-1個方案中，否則將無法辨識初始偏好對運具使用行為之影響，因此，將變數之初始偏好設定於步行與機車之效用函數。模式假設「男性」、「路況允許汽車通行」、「希望於60分鐘內疏散完畢」者偏好使用汽車疏散，故將「性別」、「較佳路況」與「疏散耗時較短」變數設定為汽車方案之變數；所得較低與疏散距離短者可能偏好使用步行疏散，故設定「較低所得」與「疏散距離」變數為步行方案，「住所樓層」與「住所損害程度」亦設於步行方案；運具使用特性變數則設定於二次疏散時使用率最高的機車方案。依上述變數說明，規劃效用函數如下：

表4-5 埔里鎮二次疏散模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數代號 | 變數輸入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社經變數 | 虛擬變數 | dw、dm | 以步行與機車為初始偏好設定 |
|  | 平均所得 | LI | 1：所得在四萬元以下 0：其它 |
|  | 性別 | GEN | 1：男性 0：女性 |
| 運具使用特性 | 路況允許通行與否 | OD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 運具方便取得 | TD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 慣用運具 | FD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 高安全性 | ID | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 易與家人同行 | SD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 遠距離疏散能力 | VD | 1：可提供較遠之疏散距離 0：其它 |
|  | 快速度疏散能力 | ED | 1：可提供較快之疏散速度 0：其它 |
|  | 適合長時間疏散 | ND | 1：適合做為長時間之疏散使用 0：其它 |
| 避難特性 | 疏散距離 | DIS | 1：疏散距離在200公尺以上 1：其它 |
|  | 疏散耗費時間 | TI | 1：疏散時間在60分鐘以內者 0：其它 |
|  | 較佳路況 | A | 1：路況可供通行汽車以上 0：其它 |
| 住所特性 | 住所樓層 | LL | 1：居住於整棟建築之下方二分之一 0：其它 |
|  | 住所損壞 | LB | 1：住所無損壞或仍可居住 0：其它 |

資料來源：本研究整理

二、模式驗證

模式參數較估結果如表4-6所示，並進行模式各項驗證如下。

（一）各項變數之參數符號

「機車虛擬變數」之參數值為正值，表示不考慮其他變數時，選擇機車疏散之效用將大於選擇步行或汽車疏散；「性別」為正值，表示男性於二次疏散時，選取汽車疏散之效用愈高；「平均所得」為正值，顯示所得較低者，使用步行疏散之效用高；「較佳路況」、「疏散耗費時間短」為正值，顯示民眾面對較佳路況與可以快速疏散時，選擇汽車疏散的效用高。「運具方便取得」、「使用習慣」、「易與家人同行」、「遠距離疏散能力」、「快速疏散速度能力」之參數符號為正值，表示若上述因素對受訪者之影響愈大，則民眾選擇機車疏散之效用愈大。

「步行虛擬變數」為負值，表示不考慮其他變數時，選擇步行疏散之效用將小於選擇機車或汽車疏散；「路況允許通行與否」與「運具是否具高安全性」為負值，不符合本研究初始設定，故為不合理結果並剔除此二因素；「疏散距離」為負值，顯示疏散距離愈近，則民眾使用步行疏散之效用愈低，究其原因可能與道路狀況逐漸修復，故近距離疏散仍會趨向使用機車或汽車等機動運具。「住所樓層」與「住所損壞程度」為負值，表示若居住於較低樓層，民眾離開建物後會傾向於使用機動運具疏散，致使步行效用函數產生負面效果。

（二）漸近t檢定(Asymptotic t- test)

針對模式每一個變數之參數值做檢定，其中「較低所得」、「性別」、「運具是否方便取得」、「是否為慣用運具」、「住所樓層」等變數，在信賴水準10%之下為顯著，其餘呈現不顯著之變數則予以刪除。

（三）對數概似函數值

LL(0)：參數值皆為零(即等佔有率)之對數概似函數值，即為等佔有率之概似函數，為-88.988。

LL(β)：模式收斂時之對數概似函數值，驗證模式之概似函數，為-65.356。

（四）概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，用以檢定等佔有率模式與市場佔有率模式，亦可對所驗證之各模式之間是否有顯著不同，以找出最佳模式；若此值相對於查表之χ2值比較為大時，表示所驗證之模式較等佔有率模式為佳。

LR(0)= -2[LL(0)-LL(β)]

= 47.264

LR(0)值較信賴度95%之下的χ2值為大，表示此模式顯著為佳。

（五）概似比指標(Likelihood-ration Index)

ρ2值介於0到1之間，愈高表示所驗證之模式對數據有相當高的配合能力。而本實證之ρ2值如下：

ρ2=1−LL(β)LL(0)=0.266

另修正概似比指標為調整後概似比指標，修正值為：（K為模式校估之參數個數）

ρ2=1−LL(β)−KLL(0)=0.097

指標值顯示此模式之解釋能力較弱。

依模式輸出結果，埔里鎮二次疏散之運具使用模式如下：

UMotor=4.78944TD+3.27865FDUWalk=2.04496LI−1.27843LLUAuto=1.24478GEN

表4-6 埔里鎮二次疏散模式校估結果

| 變數類別 | 項目 | 參數值 | 標準差 | t-檢定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 步行虛擬變數 | -15.23644 | 48.08802 | -0.31684 |
|  | 機車虛擬變數 | 0.32170 | 0.28645 | 1.12307 |
|  | 較低所得 | 2.04496 | 1.02853 | 1.98823 |
|  | 性別 | 1.24478 | 0.75782 | 1.64259 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | 4.78944 | 1.78293 | 2.68627 |
|  | 慣用運具 | 3.27865 | 1.62862 | 2.01315 |
|  | 易與家人同行 | 1.26210 | 1.17248 | 1.07644 |
|  | 遠距離疏散能力 | 0.98557 | 1.06149 | 0.92848 |
|  | 快速度疏散能力 | 0.60919 | 1.03460 | 0.58882 |
|  | 適合長時間疏散 | -0.21229 | 1.04244 | -0.20365 |
| 避難特性 | 較佳路況 | 14.36783 | 48.03690 | 0.29910 |
|  | 疏散距離 | -0.75449 | 0.84797 | -0.88976 |
|  | 疏散耗費時間 | 0.52392 | 0.80686 | 0.64933 |
| 住所特性 | 住所樓層 | -1.27843 | 0.65078 | -1.96446 |
|  | 住所損壞 | 0.00074 | 0.80737 | 0.00092 |
| LL(β)= -65.356 LL(0)= -88.988 |  |  |  |  |
| ρ2=0.266 ρ2=0.097 |  |  |  |  |
| 樣本數=81 預測正確百分比=59.259 |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

4.2.4大里市二次疏散運具使用模式

一、模式變數選擇

模式變數選取基準，為通過獨立性檢定，顯示與疏散運具相關之變數而續行探討。模式變數定義與基本偏好設定大致與埔里鎮相同，如虛擬變數、所得、性別、運具是否方便取得、是否為慣用運具、運具是否具高安全性、運具易與家人同行與否、運具具有遠距離疏散能力、運具具有快速疏散能力、運具適合長時間疏散、疏散距離、疏散耗費時間、住所受損程度等。

據調查結果，大里市於二次疏散下受訪者所使用之疏散運具包含步行、機車與汽車，因虛擬變數僅能出現於N-1個方案中，否則將無法辨識初始偏好對運具使用行為之影響，因此，將變數之初始偏好設定於步行與機車之效用函數。

本模式將運具使用特性變數，設定於使用比例最高之機車方案；「男性」與「希望於60分鐘內疏散完畢」者可能偏好使用汽車疏散，故將「性別」、「疏散耗費時間較短」設定為汽車方案之變數；所得較低與疏散距離短者可能偏好使用步行疏散，故設定「較低所得」與「疏散距離」變數為步行方案，「低損害程度」亦設於步行方案。

UMotor=dm+β1⋅TDmotor+β2⋅FDmotor+β3⋅IDmotor+β4⋅SDmotor            +β5⋅VDmotor+β6⋅EDmotor+β7⋅NDmotorUWalk=dw+β8⋅LIwalk+β9⋅DISwalk+β10⋅LBwalkUAuto=β11⋅GENauto+β12⋅TIauto依上述變數說明，規劃效用函數如下：

表4-7 大里市二次疏散模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數代號 | 變數輸入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社經變數 | 虛擬變數 | dw、dm | 以步行與機車為初始偏好設定 |
|  | 平均所得 | LI | 1：所得在四萬元以下 0：其它 |
|  | 性別 | GEN | 1：男性 0：女性 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | TD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 慣用運具 | FD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 高安全性 | ID | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 易與家人同行 | SD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 遠距離疏散能力 | VD | 1：可提供較遠之疏散距離 0：其它 |
|  | 快速度疏散能力 | ED | 1：可提供較快之疏散速度 0：其它 |
|  | 適合長時間疏散 | ND | 1：適合做為長時間之疏散使用 0：其它 |
| 避難特性 | 疏散距離 | DIS | 1：疏散距離在200公尺以上 0：其它 |
|  | 疏散耗費時間 | TI | 1：疏散時間在60分鐘以內者 0：其它 |
| 住所特性 | 住所損壞 | LB | 1：住所無損壞或仍可居住 0：其它 |

資料來源：本研究整理

二、模式驗證

模式參數較估結果如表4-8所示，並進行模式各項驗證如下。

（一）各項變數之參數符號

「步行虛擬變數」與「機車虛擬變數」為正值，表示不考慮其他因素時，選擇步行或機車疏散之效用將大於選擇汽車疏散；「性別」為正值，表示男性於二次疏散時，使用汽車疏散效用愈高；「疏散距離」、「疏散耗費時間」與「低住所損壞」為負值，顯示民眾所得較低、疏散距離愈短、疏散耗費時間愈短或住所損壞較少，選擇步行疏散的效用愈低，究其原因可能與道路狀況逐漸修復，進行近距離疏散仍會趨向使用機車或汽車等機動運具而非步行。

「運具方便取得」、「慣用運具」、「高安全性」、「遠距離疏散能力」之參數符號為正值，表示若上述因素對受訪者之影響愈大，則民眾選擇機車疏散之效用愈大；「快速疏散能力」、「遠距離疏散能力」之參數符號為正值，表示民眾使用機車進行速度較快且疏散距離較長的疏散的效用愈高。「易與家人同行」與「較低所得」為負值，與本研究之初次設定不符，故為不合理條件並剔除此二因素。

（二）漸近t檢定(Asymptotic t- test)

針對模式每一個變數之參數值做檢定，其中「步行虛擬變數」、「短疏散耗費時間」、「較近疏散距離」、「運具方便取得」、「慣用運具」、「易與家人同行」、「遠距離疏散能力」、「快速度疏散能力」、「適合長時間疏散」等變數，在信賴水準10%之下為顯著，其餘呈現不顯著之變數將予以刪除。

（三）對數概似函數值

LL(0)：參數值皆為零(即等佔有率)之對數概似函數值，即為等佔有率之概似函數，為-92.283。

LL(β)：模式收斂時之對數概似函數值，驗證模式之概似函數，為-70.149。

（四）概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，用以檢定等佔有率模式與市場佔有率模式，亦可對所驗證之各模式之間是否有顯著不同，以找出最佳模式；若此值相對於查表之χ2值比較為大時，表示所驗證之模式較等佔有率模式為佳。

LR(0)= -2[LL(0)-LL(β)]

= 44.268

LR(0)值較信賴度95%之下的χ2值為大，表示此模式顯著為佳。

（五）概似比指標(Likelihood-ration Index)

ρ2值介於0到1之間，愈高表示所驗證之模式對數據有相當高的配合能力。而本實證之ρ2值如下

ρ2=1−LL(β)LL(0)=0.240

另修正概似比指標為調整後概似比指標，修正值為：（K為模式校估之參數個數）

ρ2=1−LL(β)−KLL(0)=0.121

指標值顯示此模式之解釋能力較弱。

依模式輸出結果，大里市二次疏散之運具使用模式如下：

UMotor=3.49162TD+3.00920FD+0.48099ID             +3.62107VD+3.22985ED−1.37534NDUWalk=5.68201−3.71418DISUAuto=−2.51977TI

表4-8 大里市二次疏散模式校估結果

| 變數類別 | 項目 | 參數值 | 標準差 | t-檢定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 步行虛擬變數 | 5.68201 | 2.79595 | 2.03223 |
|  | 機車虛擬變數 | 0.13678 | 0.23463 | 0.58296 |
|  | 性別 | 1.34644 | 1.19847 | 1.12347 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | 3.49162 | 1.92344 | 1.81530 |
|  | 使用習慣 | 3.00920 | 1.42241 | 2.11557 |
|  | 高安全性 | 0.48099 | 1.99507 | 2.41089 |
|  | 遠距離疏散能力 | 3.62107 | 1.92208 | 1.88393 |
|  | 快速度疏散能力 | 3.22985 | 1.70845 | 1.89051 |
|  | 適合長時間疏散 | -1.37534 | 0.69515 | -1.97848 |
| 避難特性 | 疏散距離 | -3.71418 | 1.30770 | -2.84024 |
|  | 疏散耗費時間 | -2.51977 | 1.26865 | -1.98618 |
| 住所特性 | 住所損壞 | -1.27128 | 1.18021 | -1.07716 |
| LL(β)= -70.149 LL(0)= -92.283 |  |  |  |  |
| ρ2=0.240 ρ2=0.121 |  |  |  |  |
| 樣本數=84 預測正確百分比=48.810 |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

4.2.5埔里鎮三次疏散運具使用模式

一、模式變數選擇

模式變數選取基準，為通過獨立性檢定之變數。選取變數包括平均所得、教育程度、運具是否方便取得、運具是否具高安全性、是否易與家人同行、運具具有遠距離疏散能力、運具具有快速度疏散能力、運具適合長時間疏散、疏散距離、疏散耗費時間等。

據調查結果，埔里鎮於三次疏散下受訪者所使用之疏散運具包含機車、汽車與公車，因虛擬變數僅能出現於N-1個方案中，否則將無法辨識初始偏好對運具使用行為之影響，因此，將變數之初始偏好設定於機車與汽車之效用函數。

本模式將運具使用特性變數，除「易與家人同行」設定於公車方案外，其餘皆設定於使用比例最高之汽車方案；疏散所需時間超過60分鐘者可能偏好使用汽車疏散，故將「疏散耗費時間」設定為汽車方案之變數；所得較低與疏散距離少於1,000公尺者可能偏好使用機車疏散，故設定「較低所得」與「疏散距離」變數為機車方案；教育程度較高者，可能較願意配合政府交通管制疏導措施，故可配合政策使用公車疏散，故設定「高教育程度」屬於公車方案。

UAuto=da+β1⋅TDauto+β2⋅IDauto+β3⋅VDauto+β4⋅EDauto           +β5⋅NDauto+β6⋅TIauto  UMotor=dm+β7⋅DISmotor+β8⋅LImotorUTransit=β9⋅EDUtransit+β10⋅SDtransit依上述變數說明，規劃效用函數如下：

表4-9 埔里鎮三次疏散模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數代號 | 變數輸入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 虛擬變數 | dm、da | 以機車與汽車為初始偏好設定 |
|  | 平均所得 | LI | 1：所得在四萬元以下 0：其它 |
|  | 教育程度 | EDU | 1：教育程度為大學以上 0：其它 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | TD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 高安全性 | ID | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 易與家人同行 | SD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 遠距離疏散能力 | VD | 1：可提供較遠之疏散距離 0：其它 |
|  | 快速度疏散能力 | ED | 1：可提供較快之疏散速度 0：其它 |
|  | 適合長時間疏散 | ND | 1：適合做為長時間之疏散使用 0：其它 |
| 避難特性 | 疏散距離 | DIS | 1：疏散距離在1,000公尺以內 1：其它 |
|  | 疏散耗費時間 | TI | 1：疏散時間在60分鐘以上者 0：其它 |

資料來源：本研究整理

二、模式驗證

模式參數較估結果如表4-10所示，並進行模式各項驗證如下。

（一）各項變數之參數符號

「機車虛擬變數」與「汽車虛擬變數」為正值，表示不考慮其他變數時，選擇機車及汽車疏散之效用將大於選擇公車疏散；「教育程度」為正值，表示教育程度較高者於三次疏散時選取公車疏散效用愈高；「疏散距離」為正值，顯示民眾疏散距離愈短，選擇以機車疏散的效用愈高；「較低所得」為正值，表示所得較低者，選擇以機車疏散時效用愈高。

「運具方便取得」、「高安全性」之參數符號為負值，與本研究之初始設定不符，故為不合理條件並剔除此二因素；「具快速疏散能力」、「具遠距離疏散能力」、「適合長時間疏散」之參數符號為正值，表示該因素對受訪者之影響愈大，則選擇汽車疏散之效用愈大；「易與家人同行」之參數符號為正值，表示若此因素對受訪者之影響愈大，則選擇公車疏散之效用愈大。

（二）漸近t檢定(Asymptotic t- test)

針對模式每一個變數之參數值做檢定，其中「汽車虛擬變數」、「較低所得」、「教育程度」、「易與家人同行」、「遠距離疏散能力」、「疏散耗費時間」等變數，在信賴水準10%之下為顯著，其餘呈現不顯著之變數則予以刪除。

（三）對數概似函數值

LL(0)：參數值皆為零(即等佔有率)之對數概似函數值，即為等佔有率之概似函數，為-54.057。

LL(β)：模式收斂時之對數概似函數值，驗證模式之概似函數，為-24.587。

（四）概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，用以檢定等佔有率模式與市場佔有率模式，亦可對所驗證之各模式之間是否有顯著不同，以找出最佳模式；若此值相對於查表之χ2值比較為大時，表示所驗證之模式較等佔有率模式為佳。

LR(0)= -2[LL(0)-LL(β)]

= 58.940

LR(0)值較信賴度95%之下的χ2值為大，表示此模式顯著為佳。

（五）概似比指標(Likelihood-ration Index)

ρ2值介於0到1之間，愈高表示所驗證之模式對數據有相當高的配合能力。而本實證之ρ2值如下

ρ2=1−LL(β)LL(0)=0.545

另修正概似比指標為調整後概似比指標，修正值為：（K為模式校估之參數個數）

ρ2=1−LL(β)−KLL(0)=0.360

指標值顯示此模式之解釋能力仍為優良。

依模式輸出結果，埔里鎮三次疏散之運具使用模式如下：

UAuto=1.09931+3.39525VD+4.29111TIUMotor=1.97763LIUTransit=3.55287EDU+1.83223SD

表4-10 埔里鎮三次疏散模式校估結果

| 變數類別 | 項目 | 參數值 | 標準差 | t-檢定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 機車虛擬變數 | 0.85226 | 0.90607 | 0.94061 |
|  | 汽車虛擬變數 | 1.09931 | 0.51650 | 2.12838 |
|  | 較低所得 | 1.97763 | 1.10551 | 1.78888 |
|  | 教育程度 | 3.55287 | 0.86267 | 4.11845 |
| 運具使用特性 | 易與家人同行 | 1.83223 | 0.69519 | 2.63557 |
|  | 遠距離疏散能力 | 3.39525 | 1.84714 | 1.83811 |
|  | 快速度疏散能力 | 2.30518 | 1.82670 | 1.26193 |
|  | 適合長時間疏散 | 0.74857 | 1.39700 | 0.53584 |
| 避難特性 | 疏散距離 | 0.11098 | 1.92834 | 0.00576 |
|  | 疏散耗費時間 | 4.29111 | 2.14236 | 2.00123 |
| LL(β)= -24.587 LL(0)= -54.057 |  |  |  |  |
| ρ2=0.545 ρ2=0.360 |  |  |  |  |
| 樣本數=31 預測正確百分比=70.968 |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

4.2.6大里市三次疏散運具使用模式

一、模式變數選擇

模式變數之選取，以通過獨立性檢定變數為標準。模式變數包括虛擬變數、平均所得、運具是否方便取得、交通管制通行與否、運具是否具高安全性、運具是否易與家人同行、運具具有遠距離疏散能力、運具具有快速疏散能力、運具適合長時間疏散、疏散距離、疏散耗費時間等。

據調查結果，大里市於三次疏散下受訪者所使用之疏散運具包含機車、汽車與公車，因虛擬變數不能出現在所有方案中，否則將無法辨識初始偏好對運具使用行為之影響，因此，將變數之初始偏好設定於機車與汽車之效用函數。

本模式將運具使用特性變數，除「易與家人同行」設定於公車方案外，其餘皆設定於三次疏散使用比例最高之汽車方案；疏散耗費時間超過60分鐘以上者可能偏好使用汽車疏散，故將「疏散耗費時間」設定為汽車方案之變數；所得較低與疏散距離短者可能偏好使用機車疏散，故設定「較低所得」與「疏散距離」變數於機車方案中。

UAuto=da+β1⋅TDauto+β2⋅IDauto+β3⋅VDauto+β4⋅EDauto           +β5⋅NDauto+β6⋅TIautoUMotor=dm+β7⋅LImotor+β8⋅DISmotorUTransit=β9⋅SDtransit依上述變數說明，規劃效用函數如下：

表4-11 大里市三次疏散模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數代號 | 變數輸入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 虛擬變數 | dm、da | 以機車與汽車為初始偏好設定 |
|  | 平均所得 | LI | 1：所得在四萬元以下 0：其它 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | TD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 高安全性 | ID | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 易與家人同行 | SD | 1：對疏散運具使用有影響 0：其它 |
|  | 遠距離疏散能力 | VD | 1：可提供較遠之疏散距離 0：其它 |
|  | 快速度疏散能力 | ED | 1：可提供較快之疏散速度 0：其它 |
|  | 適合長時間疏散 | ND | 1：適合做為長時間之疏散使用 0：其它 |
| 避難特性 | 疏散距離 | DIS | 1：疏散距離在1,000公尺以內 0：其它 |
|  | 疏散耗費時間 | TI | 1：疏散時間在60分鐘以上者 0：其它 |

資料來源：本研究整理

二、模式驗證

模式參數較估結果如表4-12所示，並進行模式各項驗證如下。

（一）各項變數之參數符號

「汽車虛擬變數」為負值，表示不考慮其他變數時，選擇汽車疏散之效用將小於選擇機車或公車疏散；「機車虛擬變數」為正值，表示不考慮其他變數時，選擇機車疏散之效用將大於選擇汽車或公車疏散；「疏散距離」為正值，顯示民眾疏散距離愈短，選擇以機車疏散的效用愈高；「較低所得」為正值，表示所得較低者，選擇以機車疏散時效用愈高。

「運具方便取得」、「高安全性」、「易與家人同行」、「遠距離疏散能力」、「快速疏散能力」、「適合長時間疏散」之參數符號為正值，表示若上述因素對受訪者之影響愈大，則選擇汽車疏散之效用愈大。

（二）漸近t檢定(Asymptotic t- test)

針對模式每一個變數之參數值做檢定，其中「汽車虛擬變數」、「較低所得」、「易與家人同行」、「快速疏散能力」、「長疏散耗費時間」等變數，在信賴水準10%之下為顯著，其餘呈現不顯著之變數則予以刪除。

（三）對數概似函數值

LL(0)：參數值皆為零(即等佔有率)之對數概似函數值，即為等佔有率之概似函數，為-27.465。

LL(β)：模式收斂時之對數概似函數值，驗證模式之概似函數，為-12.040。

（四）概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，用以檢定等佔有率模式與市場佔有率模式，亦可對所驗證之各模式之間是否有顯著不同，以找出最佳模式；若此值相對於查表之χ2值比較為大時，表示所驗證之模式較等佔有率模式為佳。

LR(0)= -2[LL(0)-LL(β)]

=30.850

LR(0)值較信賴度95%之下的χ2值為大，表示此模式顯著為佳。

（五）概似比指標(Likelihood-ration Index)

ρ2值介於0到1之間，愈高表示所驗證之模式對數據有相當高的配合能力。而本實證之ρ2值如下

ρ2=1−LL(β)LL(0)=0.562

另修正概似比指標為調整後概似比指標，修正值為：（K為模式校估之參數個數）

ρ2=1−LL(β)−KLL(0)=0.198

指標值顯示此模式之解釋能力尚可。

依模式輸出結果，大里市三次疏散之運具使用模式如下：

UAuto=−0.68455+4.58972ED+3.22134TIUMotor=1.60902LIUTransit=2.83305SD

表4-12 大里市三次疏散模式校估結果

| 變數類別 | 項目 | 參數值 | 標準差 | t-檢定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛擬與社經變數 | 機車虛擬變數 | 0.12774 | 2.92841 | 0.04362 |
|  | 汽車虛擬變數 | -0.68455 | 0.41739 | -1.64007 |
|  | 較低所得 | 1.60902 | 0.43991 | 3.65761 |
| 運具使用特性 | 運具方便取得 | 2.07101 | 2.16487 | 0.95665 |
|  | 高安全性 | 2.84405 | 3.01084 | 0.94491 |
|  | 易與家人同行 | 2.83305 | 1.44452 | 1.96123 |
|  | 遠距離疏散能力 | 1.68923 | 2.32629 | 0.72615 |
|  | 快速度疏散能力 | 4.58972 | 2.30485 | 1.99133 |
|  | 適合長時間疏散 | 3.87927 | 4.73821 | 0.81872 |
| 避難特性 | 疏散距離 | 1.27576 | 3.44082 | 0.37077 |
|  | 疏散耗費時間 | 3.22134 | 1.39286 | 2.31275 |
| LL(β)= -12.040 LL(0)= -27.465 |  |  |  |  |
| ρ2=0.562 ρ2=0.198 |  |  |  |  |
| 樣本數=25 預測正確百分比=80.010 |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

4.3模式驗證

本研究對南投市以相同問卷進行30份問卷調查，期能以南投市資料驗證模式之適用性。

同樣具「市」級規模，故以南投市資料投入驗證大里市之運具使用行為模式，驗證結果顯示實際調查結果與模式推估結果互相吻合之機率僅約四成。另依88年底統計資料，南投市人口數與戶數皆與埔里鎮相仿，南投市雖與大里市同屬縣（市）等級，但人口數與戶數規模卻約略同於埔里鎮，因此仍將以埔里鎮之模式進行南投市驗證資料之計算。

南投市調查30份問卷，經由疏散階段時空系統架構之定義，可區分為初次疏散63筆、二次疏散37筆、三次疏散16筆。實際調查與驗證結果彙整如下：

南投市資料應用於初次疏散模式之驗證，經調查結果選擇步行且模式計算結果亦為步行者有43筆資料、調查結果選擇機車且模式推估結果亦選擇機車者有5筆資料，故實際調查結果與模式推估結果互相吻合之機率為76.19﹪。

表4-13 南投市初次疏散模式驗證結果

| 驗證結果 調查結果 | 選擇步行(人數) | 選擇機車(人數) |
| --- | --- | --- |
| 選擇步行(人數) | 43 | 12 |
| 選擇機車(人數) | 3 | 5 |

資料來源：本研究彙整

南投市資料應用於二次疏散模式之驗證，經調查結果選擇步行且模式計算結果亦為步行者有11筆資料、調查結果選擇機車且模式計算結果亦選擇機車者有8筆資料、調查結果選擇汽車且模式計算結果亦選擇汽車者有6筆資料，故實際調查結果與模式計算結果互相吻合之機率為67.56﹪。

表4-14 南投市二次疏散模式驗證結果

| 驗證結果 調查結果 | 選擇步行(人數) | 選擇機車(人數) | 選擇汽車(人數) |
| --- | --- | --- | --- |
| 選擇步行(人數) | 11 | 3 | 1 |
| 選擇機車(人數) | 2 | 8 | 2 |
| 選擇汽車(人數) | 1 | 3 | 6 |

資料來源：本研究彙整

南投市資料應用於三次疏散模式之驗證，經調查結果選擇機車且模式計算結果亦為機車者有3筆資料、調查結果選擇汽車且模式計算結果亦選擇汽車者有9筆資料、調查結果選擇公車且模式計算結果亦選擇公車者有1筆資料，故實際調查結果與模式計算結果互相吻合之機率為81.25﹪。

表4-15 南投市三次疏散模式驗證結果

| 驗證結果 調查結果 | 選擇機車(人數) | 選擇汽車(人數) | 選擇公車(人數) |
| --- | --- | --- | --- |
| 選擇機車(人數) | 3 | 0 | 0 |
| 選擇汽車(人數) | 2 | 9 | 1 |
| 選擇公車(人數) | 0 | 0 | 1 |

資料來源：本研究彙整

南投市資料應用於初次疏散模式結果，正確率為76.19﹪；應用於二次疏散模式結果，正確率為67.56﹪；應用於三次疏散模式結果，正確率為81.25﹪，各疏散階段正確率皆達65﹪以上，顯示模式頗能表現真實狀況。

由模式推估埔里鎮、大里市與南投市之疏散運具使用比例，此一疏散運具使用比例可做為將來規劃避難道路規模及調派公車協助災民疏散之預測標準。推估結果如如表4-16所示。

埔里鎮模式推估結果，在初次疏散時選擇步行疏散者佔69.22﹪，選擇使用機車疏散者佔30.78﹪；在二次疏散時選擇步行疏散者佔30.29﹪，選擇使用機車疏散者佔33.34﹪，選擇使用汽車疏散者佔36.47﹪；在三次疏散時選擇使用機車疏散者佔29.01﹪，選擇使用汽車疏散者佔49.23﹪，選擇使用公車疏散者佔21.76﹪。

大里市模式推估結果，在初次疏散時選擇步行疏散者佔93.61﹪，選擇使用機車疏散者佔6.38﹪；在二次疏散時選擇步行疏散者佔19.36﹪，選擇使用機車疏散者佔40.55﹪，選擇使用汽車疏散者佔40.09﹪；在三次疏散時選擇使用機車疏散者佔六成，選擇使用汽車疏散與公車疏散者同佔兩成。

南投市模式推估結果，在初次疏散時選擇步行疏散者佔62.85﹪，選擇使用機車疏散者佔37.15﹪；在二次疏散時選擇步行疏散者佔43.56﹪，選擇使用機車疏散者佔42.14﹪，選擇使用汽車疏散者佔14.3﹪；在三次疏散時選擇使用機車疏散者佔34.67﹪，選擇使用汽車疏散者佔52.33﹪，選擇使用公車疏散者佔13.00﹪。

推估結果顯示，初次疏散時各地區使用步行疏散者佔絕大多數，表示災民疏散距離不遠，因此，建議約每100公尺方圓範圍必須提供約該區域人口數約30﹪至50﹪之疏散人員規模，擁有足夠之疏散空間或避難據點。

二次疏散時，都市化較高地區開始有較高之機動運具使用比例，故應於各主要疏散道路設置交通管制人員疏導避難車潮，並避免離開災區之疏散民眾與進入災區之救援車輛產生衝突，以確保疏散與救援效率。

三次疏散時，出現使用公車疏散之需求，多數為欲整體家族遷移疏散卻無法自行提供足夠汽、機車之家族。此一情況以都市化較低且有家族聚居特性之地區尤為明顯。

表4-16 疏散運具使用比例推估表

| 運具使用比例 地區 |  | 步行 （%） | 機車 （%） | 汽車 （%） | 公車 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埔里鎮 | 初次疏散 | 69.22 | 30.78 | - | - |
|  | 二次疏散 | 30.29 | 33.34 | 36.47 | - |
|  | 三次疏散 | - | 29.01 | 49.23 | 21.76 |
| 大里市 | 初次疏散 | 93.61 | 6.38 | - | - |
|  | 二次疏散 | 19.36 | 40.55 | 40.09 | - |
|  | 三次疏散 | - | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 南投市 | 初次疏散 | 62.85 | 37.15 | - | - |
|  | 二次疏散 | 43.56 | 42.14 | 14.3 | - |
|  | 三次疏散 | - | 34.67 | 52.33 | 13.00 |

註：符號-表示無資料

資料來源：本研究整理