5.2.2 測站二：捷運木柵線編號11001與11003之墩柱位置

此測站界於萬芳社區站與木柵站之間，測點位於萬芳社區站往木柵站之11001與11003柱位底附近，即位於萬芳路與萬和路交會處之萬芳六號公園附近，進行量測的86年9月18日(星期四)，量測當日的天候為陰天，圖5.2.4中與‚的相隔距離為35M(11003至11002的間距)，而‚與ƒ的相隔距離為35M(11002至11001的間距)，此處列車的行駛速率為45~60kph之間，北上列車之加速率為-1.2kph/sec，而南上列車之加速率+1.1kph/sec，其墩柱基本資料表詳見表5.2.2。

Ž No:510

ꦹꓬ걝

 No:514

ƒ1101( No:510)

11002

‚11003(No:514)

8m

7m

롕꫚룴

롕ꥍ룴

‚：相隔的距離為21.0M

ƒ：相隔的距離為16.0M

‚ƒ：捷運交通振動型態監測之測站位置

Ž：振動衰減量監測之測站位置

圖5.2.4 捷運木柵線交通振動之環境振動位準量測地點概況示意圖(測站二)

表5.2.5測站二的墩柱基本資料表

| 墩柱編號 | 墩柱里程 標記(km+m) |  | 於木柵線的概略 位置(以場站定位) |  |  |  | 地理位置 (以地址定位) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11001 | 17237.644 |  | 萬芳社區站 |  |  |  | 萬芳路與萬和路交會處之萬芳六號公園附近 |  |  |  |  |
| 11002 | 17267.644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003 | 17302.644 |  | 木柵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墩柱編號 | 南下列車速率 | 北上列車速率 |  | 地面高程(EGL) |  | 高架橋軌道面至地面之高度 | 墩柱頂端至地面之高度 | 超高(%) | 坡度(%) | 曲率半徑 | 墩柱直徑 |
| 11001 | 55 | 60 |  | 125.200 |  | 8.101 | 7.016 | 0 | 0.000 | ∞ | 1.5 |
| 11002 | 60 | 55 |  | 125.100 |  | 8.384 | 7.334 | 0 | 1.043 | ∞ | 2 |
| 11003 | 65 | 45 |  | 124.800 |  | 9.049 | 7.514 | 0 | 1.043 | ∞ | 2 |
| 墩柱編號 | 基礎表面高程 | 地表至基礎表面深度 |  |  | 樑深 | 伸縮縫 | 帽樑支承的形式 | 附註 |  |  |  |
| 11001 | 124.30 | 0.90 |  |  | 4 | 無 | 1 |  |  |  |  |
| 11002 | 124.30 | 0.80 |  |  | 5.5 | 有 | 2 |  |  |  |  |
| 11003 | 122.50 | 2.30 |  |  | 5.5 | 無 | 3 |  |  |  |  |

附註：

一、帽樑支承的形式大略可分為下列三種

1：呈四角形的帽樑；

2：成L形的帽樑；

3：以帽樑頂端支承大樑。

二、上表之長度皆以公尺為單位。

圖5.2.5 北上列車之振動位準-時間圖(於11001與11003之間)

表5.2.6 於11003~11001之間北上列車的振動位準狀況表

| 測點 | 均能振量(dB) | 最大振動量(dB) | 背景振動量(dB) | 北上列車之行車速率 | 北上列車之行車加速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11003 | 57.7 | 58.3 | 30以下 | 60 |  |
| 11002 | 59.5 | 60.5 | 30以下 | 55 | -1.2kph/sec |
| 11001 | 52.7 | 53.8 | 30以下 | 45 |  |
| 附註 |  |  |  |  |  |
| 1、萬芳路與萬和路交會處之萬芳六號公園附近 2、北上列車表示木柵站至萬芳社區站 |  |  |  |  |  |
| 3、南下列車表示萬芳社區站至木柵站 |  |  |  |  |  |
| 4、捷運列車通過測點時通常於振動-位準時間圖中出現最大振動位準 |  |  |  |  |  |

圖5.2.6 南下列車之振動位準-時間圖(於11001與11003之間)

表5.2.7 於11001~11003之間南下列車的振動位準狀況表

| 測點 | 均能振量(dB) | 最大振動量(dB) | 背景振動量(dB) | 南下列車之行車速率 | 南下列車之行車加速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11001 | 52.6 | 53 | 30以下 | 55 |  |
| 11002 | 59.3 | 60.3 | 30以下 | 60 | +1.1kph/sec |
| 11003 | 58.4 | 58.7 | 30以下 | 65 |  |
| 附註 |  |  |  |  |  |
| 1、萬芳路與萬和路交會處之萬芳六號公園附近 2、北上列車表示木柵站至萬芳社區站 |  |  |  |  |  |
| 3、南下列車表示萬芳社區站至木柵站 |  |  |  |  |  |
| 4、捷運列車通過測點時通常於振動-位準時間圖中出現最大振動位準 |  |  |  |  |  |

由圖5.2.5可知北上列車的振動-位準圖，當列車行駛於11001與11003柱位時其承載量可視為相同，由圖與列車之速率與距離圖可知列車南下先加速而後減速，所以由圖中之振動位準趨勢可知其振動量隨著速率而增減，但由圖上可發現11001與11003仍有其差異性存在，而由11001與11003的基本資料可知其不同可能發生於預鑄大樑與帽樑等結構與材料性質上，而由11001與11002的振動位準曲線上可以發現兩個大小不同的波峰，其可能原因為先前列車通過11001柱位時所造成的振動仍在地面上傳播，再加上列車行向北行進接近11003的柱位，亦會在預鑄大樑上造成振動，如此一來，將會造成兩個能量的合成出現。此外，值得注意的是，此兩個能量合成的現象並無出現於具有伸縮縫11003柱位處，因此，可以推論伸縮縫亦為影響振動傳播的因素之一。

此三柱位由南而北所量測得到北上列車的均能振動量界於53至60之間，最大振動量界於53至61分貝之間，此地點的背景振動量皆遠低於30分貝以下，北上列車的速率由60kph遞減至45kph，其加速率為-1.2kph/sec。此三柱位由北而南所量測得到南下列車的均能振動量界於53至60之間，最大振動量界於53至61分貝之間，此地點的背景振動量皆遠低於30分貝以下，南下列車的速率由55kph漸增至65kph，其加速率為+1.1kph/sec，而於量測時段時之道路服務水準為A，當時之道路交通流量請詳見表5.2.8與表5.2.9。

ꫭ5.2.9ꕟꑗꢮ걹뙱닎군ꫭ

ꫭ5.2.8꭮ꑕꢮ걹뙱닎군ꫭ

| 車種 時間 | 機車 | 小型車 | 大型車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:20～11:25 | 22 | 40 | 0 |
| 11:25～11:30 | 26 | 47 | 2 |
| 11:30～11:35 | 31 | 64 | 3 |
| 15分鐘內 之車流量 | 79 | 151 | 5 |

| 車種 時間 | 機車 | 小型車 | 大型車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:20～11:25 | 32 | 50 | 1 |
| 11:25～11:30 | 41 | 63 | 3 |
| 11:30～11:35 | 35 | 71 | 2 |
| 15分鐘內 之車流量 | 108 | 184 | 6 |

表5.2.10 捷運木柵線連續二十班列車通過於測站一時之最大振動量與距離衰減之量測結果

| 測點所對應之捷運路段 | 木柵站至萬芳社區站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量測日期 | 86.9.18 |  |  |
| 量測地點 | 萬芳社區站旁萬芳六號公園 |  |  |
| 測點特性 | 捷運車站附近 |  |  |
| 距軌道水平距離(m) 班次序號 | 1m 最大振動量 | 13m 最大振動量 | 23m 最大振動量 |
| S1 | 59.8 | 50.2 | 40.8 |
| N1 | 59.8 | 50.2 | 40.8 |
| S2 | 59.6 | 50.7 | 40.6 |
| N2 | 59.6 | 50.7 | 40.6 |
| S3 | 61.1 | 51.0 | 41.2 |
| N3 | 61.1 | 51.0 | 41.2 |
| S4 | 60.3 | 49.7 | 40.1 |
| N4 | 60.3 | 49.7 | 40.1 |
| S5 | 59.9 | 49.9 | 39.8 |
| N5 | 59.9 | 49.9 | 39.8 |
| S6 | 60.9 | 50.5 | 40.9 |
| N6 | 60.9 | 50.5 | 40.9 |
| S7 | 60.8 | 50.5 | 41.5 |
| N7 | 60.8 | 50.5 | 41.5 |
| S8 | 61.1 | 50.9 | 40.6 |
| N8 | 61.1 | 50.9 | 40.6 |
| S9 | 61.3 | 51.4 | 41.1 |
| N9 | 61.3 | 51.4 | 41.1 |
| S10 | 60.1 | 49.5 | 39.6 |
| N10 | 60.1 | 49.5 | 39.6 |
| 最大振動量平均值 | 60.5 | 50.4 | 40.6 |
| 最大10班車振動量平均值 | 60.5 | 50.4 | 40.6 |

註：1、本量測之振動加權位準(VL)，單位為dB相對於10-5m/sec，其定義同JIS C1510-1995之規範。

2、以上量測為各班列車通過時，於不同距離進行同時量測。

3、N表示北上列車；S表示南下列車。