第七章	結論與建議

（一）捷運木柵線交通振動位準對時間分佈圖

1、一般而言，經由現場所量測之之資料分析發現若捷運列車之行駛速率愈大，則由列車所引發之捷運交通振動量愈大。由現場實測資料可以發現捷運木柵線於高速段之墩柱底端，當列車時速為65至78kph時，連續量測20班列車通過時取其內十班最大捷運交通振動之平均量，其平均值約為60～70分貝之間，而當列車以時速為13至19kph的速率行駛於彎曲段(復興南路與和平東路交會處)時，則十班最大捷運交通振動之平均值約為58分貝左右，而捷運場站附近十班最大捷運交通振動之平均值約為40～50分貝，並且捷運交通振動量亦會依取樣時間的不同而不同。

2、由捷運列車通過量測地點時之量測記錄資料可知，對於由捷運線至周圍建築物不同型態之影響程度在一般狀況下應如下所述：

捷運木柵線柱底端>建築物高層>道路路緣或車站底端墩柱>建築物一樓。

註：陳情點處(建築物高層)之振動影響程度可能大於捷運木柵線柱底端之量測值。

3、若於無伸縮縫之墩柱進行量測，則具相同承載量之列車行駛過加速段與定速段時，由資料顯示加速段之捷運振動量皆小於定速段；然而，於加速段內具有伸縮縫之墩柱進行量測，卻發生加速段之振動量大於定速段之振動量，故伸縮縫對於捷運交通振動具有影響。

4、列車承載量對於捷運交通振動量之貢獻僅於承載大於100人時較易判別。

5、一般而言，捷運交通地面振動位準於定速段所量測得到之道路交通振動量明顯大於道路交通振動位準量10分貝以上，因此，於此段內量測之捷運交通振動量無須做背景振動之分離；然而，在木柵線之加速段量測得到之捷運交通振動量較低，若鄰側道路之內車道亦有大型車與捷運列車同時通過時，則必須利用經驗觀測值再加以修正。

6、由監測結果顯示，捷運列車所造成的地表振動傳播，其振動量隨著距離而衰減的趨勢相當明顯，符合振動量隨距離之增加而衰減之情形。

7、由跨度為60m之柱底端所量測之時間-位準圖中顯示，捷運振動於時間軸上所佔的時間寬度，其較跨度為35m之柱底端所量測之值為大；然而，此現象於背景振 量小於30分貝時較易判別。

8、由現場量測的資料可知帽樑型式為編號3時之量測值在55~59分貝、帽樑型式編號2時之量測值在62~66分貝、帽樑型式為編號1時之量測值在60~64分貝之間，所以，帽樑型式對於捷運交通振動具有一定程度的影響。

（二）捷運木柵線交通地面振動模式

茲將木柵線振動基本模式說明如下：

基本模式：Y=53.89698+0.117556X1+0.015535X2…………(6.1.1)

曲線模式：Y=3151480.4+1259.719X1+180.7687X2………(6.1.2)

修正後之模式：

Y=54.9925+0.104535X1+0.005462X2………………… (6.1.3)

Y=54.62176+0.118584X1…………………………………(6.1.4)

公式之註解如下：

1.Y：振動位準(分貝)

2.X1：列車車速(kph) ；X1之範圍：8~68kph。

3.X2：列車承載量(人)；X2之範圍：1.4T~11.2T。

4.β0，β1，β2：β0為截距，β1與β2分別為振動位準與列車行駛速率以及列車承載量之線性迴歸係數。

模式構建之背景條件如下所述：

墩柱之間距皆約為25m、地面高程皆為104.5m、墩頂高程與高架橋軌道至地面之高度變化甚小、超高為0%、坡度皆為0.305%、曲率半徑皆約為直線、墩柱直徑皆約為1.5m、樑深皆為3.5m、帽樑與基礎型式以及地盤(忠孝東路以北至民生東路間)大致相同。又由模式之應用發現，若量測地點之背景條件與(6.1.3)式構建之背景條件差異過大，則本模式之闡釋能力將會降低。

7.2 建議

1、由不同距離與不同高度同時進行捷運交通振動量測之資料顯示，其傳播過程中通常會有距離減衰與建築物內部之振動放大情形出現，然而，其真正之詳細原因尚須深入研究與探討。

2、雖然捷運交通振動位準量與鐵路交通振動位準量類似，然而，在都市地區內進行捷運交通振動之量測會遇到大型車與捷運列車一同發生之情形出現，本研究通常以實際量測時之經驗值作為交通振動量分離之參考，至於如何利用更佳的量測方式進而避免背景振動之問題，尚有待後續研究之討論。

3、於捷運柱底端進行量測調查時通常會遇到地物之影響，因而造成調查工作過程中許多的不便與困擾，建議可以開發配備水準氣泡盒，並且兼具腳架之量測儀器，或是能夠牢繫於柱上之相關量測儀器，以利於日後相關研究調查之進行，如此一來，亦較不易受其他環境因素之影響。

4、本研究未對列車交會進行探討，建議後續工作可對此情形加以深入研究。

5、本研僅對列車加減速之影響情形做一環境之定性評估，建議後續工作可對此情形加以深入研究。

- 本研究未進行交通振動之頻譜進行探討，建議後續工作可對此情形加以深入研究。

7、帽樑型式會對捷運交通振動產生一定的影響，然而，其詳細之原因尚待深入之瞭解。

8、本研究未對進行結構動力模擬，建議後續研究可與其相互配合，如此一來，將有助於解釋振動對結構物影響之詳細原因，並且亦可預測其對結構物之影響程度。

附錄：

一、木柵線中山國中站(BR2)至南京東路站(BR3)間之墩柱基本資料表

| 項目 墩柱編號 | 里程標記 (m) | N與N+1根墩柱間隔之距離 (m) | BR2至BR3之距離(m) | 南下列車速率(kph) | BR3至BR2之距離(m) | 北上列車速率(kph) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 7933 | 25 | 72 | 17.25 | 884 | 30.00 |
| 2002 | 7958 | 20 | 92 | 24.50 | 859 | 40.00 |
| 2003 | 7978 | 25 | 117 | 31.75 | 839 | 50.00 |
| 2004 | 8003 | 25 | 142 | 39.00 | 814 | 53.25 |
| 2005 | 8028 | 25 | 167 | 46.25 | 789 | 57.50 |
| 2006 | 8053 | 25 | 192 | 53.50 | 764 | 65.00 |
| 2007 | 8078 | 25 | 217 | 60.75 | 739 | 68.00 |
| 2008 | 8103 | 25 | 242 | 68.00 | 714 | 68.00 |
| 2009 | 8128 | 25 | 267 | 68.00 | 689 | 68.00 |
| 2010 | 8153 | 36 | 303 | 68.00 | 664 | 68.00 |
| 2011 | 8189 | 45 | 348 | 68.00 | 628 | 68.00 |
| 2012 | 8234 | 25 | 373 | 68.00 | 583 | 68.00 |
| 2013 | 8259 | 25 | 398 | 68.00 | 558 | 68.00 |
| 2014 | 8284 | 25 | 423 | 68.00 | 533 | 68.00 |
| 2015 | 8309 | 25 | 448 | 68.00 | 508 | 68.00 |
| 2016 | 8334 | 25 | 473 | 68.00 | 483 | 68.00 |
| 2017 | 8359 | 25 | 498 | 68.00 | 458 | 68.00 |
| 2018 | 8384 | 34 | 532 | 68.00 | 433 | 68.00 |
| 2019 | 8418 | 25 | 557 | 68.00 | 399 | 68.00 |
| 2020 | 8443 | 25 | 582 | 68.00 | 374 | 68.00 |
| 2021 | 8468 | 25 | 607 | 68.00 | 349 | 68.00 |
| 2022 | 8493 | 25 | 632 | 68.00 | 324 | 68.00 |
| 2023 | 8518 | 30 | 662 | 68.00 | 299 | 68.00 |
| 2024 | 8548 | 35 | 697 | 68.00 | 269 | 68.00 |
| 2025 | 8583 | 30 | 727 | 68.00 | 234 | 68.00 |
| 2026 | 8613 | 30 | 757 | 68.00 | 204 | 68.00 |
| 2027 | 8643 | 25 | 782 | 59.50 | 174 | 59.79 |
| 2028 | 8668 | 25 | 807 | 51.00 | 149 | 51.57 |
| 2029 | 8693 | 25 | 832 | 42.50 | 124 | 43.36 |
| 2030 | 8718 | 12 | 844 | 34.00 | 99 | 35.14 |
| 2031 | 8730 | 45 | 889 | 25.50 | 87 | 26.93 |

木柵線中山國中站(BR2)至南京東路站(BR3)間之墩柱基本資料表(續一)

| 項目 墩柱編號 | 地面高程(m) | 墩頂 高程 (m) | 墩柱頂端至地面之高度(m) | 高架橋軌道面至地面之高度(m) | 超高(%) | 坡度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 104.5 | 111.350 | 6.850 | 7.9 | 0 | 0.305 |
| 2002 | 104.5 | 111.377 | 6.877 | 7.927 | 0 | 0.305 |
| 2003 | 104.5 | 111.436 | 6.936 | 7.986 | 0 | 0.305 |
| 2004 | 104.5 | 111.512 | 7.012 | 8.062 | 0 | 0.305 |
| 2005 | 104.5 | 111.588 | 7.088 | 8.138 | 0 | 0.305 |
| 2006 | 104.5 | 111.665 | 7.165 | 8.215 | 0 | 0.305 |
| 2007 | 104.5 | 111.741 | 7.241 | 8.291 | 0 | 0.305 |
| 2008 | 104.5 | 111.871 | 7.371 | 8.367 | 0 | 0.305 |
| 2009 | 104.5 | 111.894 | 7.394 | 8.444 | 0 | 0.305 |
| 2010 | 104.5 | 113.020 | 8.520 | 8.520 | 0 | 0.305 |
| 2011 | 104.5 | 113.130 | 8.630 | 8.630 | 0 | 0.305 |
| 2012 | 104.5 | 113.076 | 8.576 | 8.576 | 0 | -0.563 |
| 2013 | 104.5 | 112.936 | 8.436 | 8.436 | 0 | -0.563 |
| 2014 | 104.5 | 112.795 | 8.295 | 8.295 | 0 | -0.563 |
| 2015 | 104.5 | 112.654 | 8.154 | 8.154 | 0 | -0.563 |
| 2016 | 104.5 | 112.513 | 8.013 | 8.013 | 0 | -0.563 |
| 2017 | 104.5 | 112.373 | 7.873 | 7.873 | 0 | -0.563 |
| 2018 | 104.5 | 112.232 | 7.732 | 7.732 | 0 | -0.563 |
| 2019 | 104.5 | 112.041 | 7.541 | 7.541 | 0 | -0.563 |
| 2020 | 104.5 | 110.871 | 6.371 | 7.421 | 0 | -0.563 |
| 2021 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2022 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2023 | 104.5 | 110.815 | 6.315 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2024 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2025 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2026 | 104.5 | 110.815 | 6.315 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2027 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2028 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2029 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2030 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2031 | 104.5 | 110.815 | 6.315 | 7.400 | 0 | 0.000 |

木柵線中山國中站(BR2)至南京東路站(BR3)間之墩柱基本資料表(續二)

| 項目 墩柱編號 | 曲率半徑 | 墩柱直徑 | 樑深 | 伸縮縫 | pier cap的形式四角型(1)；L形型(2)；以帽樑支承大樑(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2002 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2003 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2004 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2005 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2006 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2007 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2008 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2009 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2010 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2011 | 10000 | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 2012 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 2013 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2014 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2015 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2016 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2017 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2018 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2019 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |
| 2020 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2021 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2022 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2023 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2024 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2025 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |
| 2026 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2027 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2028 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2029 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2030 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2031 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |

二、木柵線南京東路站(BR3)至忠孝復興站(BR4)間之墩柱基本資料表

| 項目 墩柱 編號 | 里程標記 (m) | N與N+1根墩柱間隔之距離 (m) | BR2至BR3之距離(m) | 南下列車速率(kph) | BR3至BR2之距離 (m) | 北上列車速率(kph) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 8892 | 33 | 108 | 51.2 | 1193 | 30 |
| 3002 | 8925 | 25 | 133 | 55.8 | 1160 | 38.334 |
| 3003 | 8950 | 25 | 158 | 60.4 | 1135 | 46.667 |
| 3004 | 8975 | 25 | 183 | 65 | 1110 | 55 |
| 3005 | 9000 | 35 | 218 | 68 | 1085 | 60 |
| 3006 | 9035 | 35 | 253 | 68 | 1050 | 65 |
| 3007 | 9070 | 30 | 283 | 68 | 1015 | 68 |
| 3008 | 9100 | 25 | 308 | 68 | 985 | 68 |
| 3009 | 9125 | 25 | 333 | 68 | 960 | 68 |
| 3010 | 9150 | 25 | 358 | 68 | 935 | 68 |
| 3011 | 9175 | 25 | 383 | 68 | 910 | 68 |
| 3012 | 9200 | 25 | 408 | 68 | 885 | 68 |
| 3013 | 9225 | 25 | 433 | 68 | 860 | 68 |
| 3014 | 9250 | 30 | 463 | 68 | 835 | 68 |
| 3015 | 9280 | 20 | 483 | 68 | 805 | 68 |
| 3016 | 9300 | 25 | 508 | 68 | 785 | 68 |
| 3017 | 9325 | 35 | 543 | 68 | 760 | 68 |
| 3018 | 9360 | 35 | 578 | 68 | 725 | 68 |
| 3019 | 9395 | 25 | 603 | 68 | 690 | 68 |
| 3020 | 9420 | 25 | 628 | 68 | 665 | 68 |
| 3021 | 9445 | 25 | 653 | 68 | 640 | 68 |
| 3022 | 9470 | 25 | 678 | 68 | 615 | 68 |
| 3023 | 9495 | 27.4 | 705.4 | 68 | 590 | 68 |
| 3024 | 9522.4 | 30 | 735.4 | 68 | 562.6 | 68 |
| 3025 | 9552.4 | 30 | 765.4 | 68 | 532.6 | 68 |
| 3026 | 9582.4 | 35 | 800.4 | 68 | 502.6 | 68 |
| 3027 | 9617.4 | 60 | 860.4 | 68 | 467.6 | 68 |
| 3028 | 9677.4 | 35 | 895.4 | 68 | 407.6 | 68 |
| 3029 | 9712.4 | 24.4 | 919.8 | 68 | 372.6 | 68 |
| 3030 | 9736.8 | 24.4 | 944.2 | 68 | 348.2 | 68 |
| 3031 | 9761.2 | 24.4 | 968.6 | 68 | 323.8 | 68 |
| 3032 | 9785.6 | 24.4 | 993 | 68 | 299.4 | 68 |
| 3033 | 9810 | 40 | 1033 | 68 | 275 | 68 |
| 3034 | 9850 | 40 | 1073 | 62.5 | 235 | 68 |
| 3035 | 9890 | 25 | 1098 | 54.687 | 195 | 65 |
| 3036 | 9915 | 25 | 1123 | 46.874 | 170 | 63 |
| 3037 | 9940 | 40 | 1163 | 39.061 | 145 | 59 |
| 3038 | 9980 | 44 | 1207 | 31.248 | 105 | 55 |
| 3039 | 10024 | 19 | 1226 | 23.435 | 61 | 33 |

木柵線南京東路站(BR3)至忠孝復興站(BR4)間之墩柱基本資料表(續一)

| 項目 墩柱編號 | 地面高程(m) | 墩頂 高程 (m) | 墩柱頂端至地面之高度(m) | 高架橋軌道面至地面之高度(m) | 超高(%) | 坡度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 104.5 | 110.665 | 6.165 | 7.465 | 0 | 0.403 |
| 3002 | 104.5 | 111.048 | 6.548 | 7.598 | 0 | 0.403 |
| 3003 | 104.5 | 111.148 | 6.648 | 7.698 | 0 | 0.403 |
| 3004 | 104 | 111.249 | 7.249 | 8.299 | 0 | 0.403 |
| 3005 | 104 | 111.335 | 7.335 | 8.385 | 0 | 0.403 |
| 3006 | 104 | 110.515 | 6.515 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3007 | 104 | 110.35 | 6.35 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3008 | 104 | 110.315 | 6.315 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3009 | 104 | 110.35 | 6.35 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3010 | 104 | 110.35 | 6.35 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3011 | 104 | 110.35 | 6.35 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3012 | 104 | 110.35 | 6.35 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3013 | 104 | 110.515 | 6.515 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3014 | 104 | 111.35 | 7.35 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3015 | 104 | 111.358 | 7.358 | 8.408 | 0 | 0 |
| 3016 | 104 | 111.358 | 7.358 | 8.443 | 0 | 0.214 |
| 3017 | 104 | 111.446 | 7.446 | 8.496 | 0 | 0.214 |
| 3018 | 104.5 | 110.686 | 6.186 | 8.071 | 0 | 0.214 |
| 3019 | 104.5 | 110.596 | 6.096 | 8.146 | 0 | 0.214 |
| 3020 | 104.5 | 111.699 | 7.199 | 8.249 | 0 | 1.522 |
| 3021 | 104.5 | 112.03 | 7.53 | 8.58 | 0 | 1.522 |
| 3022 | 104.5 | 112.411 | 7.911 | 8.961 | 0 | 1.522 |
| 3023 | 104.5 | 112.791 | 8.291 | 9.341 | 0 | 1.522 |
| 3024 | 104 | 113.174 | 9.174 | 10.259 | 0 | 1.522 |
| 3025 | 102.5 | 113.63 | 11.13 | 12.215 | 0 | 1.522 |
| 3026 | 100.5 | 114.122 | 13.622 | 14.672 | 0 | 1.522 |
| 3027 | 98.5 | 112.619 | 14.119 | 17.204 | 0 | 1.522 |
| 3028 | 98.5 | 112.927 | 14.427 | 17.512 | 0 | -0.685 |
| 3029 | 100.5 | 114.723 | 14.223 | 15.273 | 0 | -0.685 |
| 3030 | 102 | 114.555 | 12.555 | 13.605 | 0 | -0.685 |
| 3031 | 103 | 114.388 | 11.388 | 12.438 | 0 | -0.685 |
| 3032 | 104 | 114.221 | 10.221 | 11.271 | 0 | -0.685 |
| 3033 | 105 | 114.051 | 9.051 | 10.104 | 0 | -0.685 |
| 3034 | 105.5 | 112.745 | 7.245 | 9.33 | 0 | -0.685 |
| 3035 | 105.5 | 113.256 | 7.756 | 9.056 | 0 | -0.685 |
| 3036 | 105.5 | 112.5 | 7 | 8.885 | 0 | -0.685 |
| 3037 | 105.5 | 112.914 | 7.414 | 8.714 | 0 | -0.685 |
| 3038 | 105.5 | 111.855 | 6.355 | 8.44 | 0 | -0.685 |
| 3039 | 106.5 | 112.654 | 6.154 | 7.204 | 0 | 0 |

木柵線南京東路站(BR3)至忠孝復興站(BR4)間之墩柱基本資料表(續二)

| 項目 墩柱編號 | 曲率半徑(m) | 墩柱直徑 (m) | 樑深(m) | 伸縮縫 |  | pier cap的形式四角型(1)；L形型(2)；以帽樑支承大樑(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 10000 | 1.5 | 4.5 |  | 有 | 1 |
| 3002 |  | 1.5 | 3.5 |  | 有 | 2 |
| 3003 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3004 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3005 |  | 2 | 4.5 |  | 有 | 2 |
| 3006 |  | 2 | 4.5 |  | 無 | 3 |
| 3007 |  | 1.5 | 3.5 |  | 有 | 2 |
| 3008 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3009 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3010 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3011 |  | 1.5 | 3.5 |  | 有 | 1 |
| 3012 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3013 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3014 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3015 |  | 1.5 | 3.5 |  | 有 | 1 |
| 3016 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3017 | 10000 | 2 | 4.5 |  | 有 | 2 |
| 3018 |  | 2 | 4.5 |  | 無 | 3 |
| 3019 |  | 2 | 3.5 |  | 有 | 2 |
| 3020 |  | 1.5 | 3.5 |  | 有 | 1 |
| 3021 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3022 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3023 |  | 1.5 | 3.5 |  | 有 | 1 |
| 3024 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3025 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3026 |  | 2 | 5 |  | 有 | 2 |
| 3027 |  | 2 | 5 |  | 無 | 3 |
| 3028 |  | 2 | 4 |  | 無 | 3 |
| 3029 |  | 2 | 3.5 |  | 有 | 2 |
| 3030 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3031 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3032 |  | 1.5 | 3.5 |  | 無 | 1 |
| 3033 | 5000 | 2 | 4.5 |  | 有 | 2 |
| 3034 |  | 2 | 4.5 |  | 無 | 3 |
| 3035 |  | 2 | 4 |  | 有 | 1 |
| 3036 |  | 1.5 | 4 |  | 無 | 3 |
| 3037 | 5000 | 2 | 4.5 |  | 有 | 1 |
| 3038 |  | 2 | 4.5 |  | 無 | 3 |
| 3039 |  | 2 | 3.5 |  | 有 | 2 |

三、木柵線忠孝復興站(BR4)至大安站(BR5)間之墩柱基本資料表

| 項目 墩柱編號 | 里程標記 (m) | N與N+1根墩柱間隔之距離 (m) | BR2至BR3之距離(m) | 南下列車速率(kph) | BR3至BR2之距離 (m) |  | 北上列車速率(kph) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | 10138 | 25 | 78 | 40 |  | 839.5 | 25.75 |
| 4002 | 10163 | 25 | 103 | 50 |  | 814.5 | 36.625 |
| 4003 | 10188 | 25 | 128 | 55 |  | 789.5 | 47.5 |
| 4004 | 10213 | 25 | 153 | 60 |  | 764.5 | 52.5 |
| 4005 | 10238 | 25 | 178 | 65 |  | 739.5 | 60 |
| 4006 | 10263 | 25 | 203 | 66.5 |  | 714.5 | 62.5 |
| 4007 | 10288 | 25 | 228 | 68 |  | 689.5 | 65 |
| 4008 | 10313 | 25 | 253 | 72.5 |  | 664.5 | 66 |
| 4009 | 10338 | 39 | 292 | 75 |  | 639.5 | 68 |
| 4010 | 10377 | 60 | 352 | 77.5 |  | 600.5 | 68 |
| 4011 | 10437 | 39 | 391 | 77.5 |  | 540.5 | 68 |
| 4012 | 10476 | 25 | 416 | 77.5 |  | 501.5 | 68 |
| 4013 | 10501 | 25 | 441 | 77.5 |  | 476.5 | 68 |
| 4014 | 10526 | 25 | 466 | 77.5 |  | 451.5 | 68 |
| 4015 | 10551 | 26 | 492 | 77.5 |  | 426.5 | 68 |
| 4016 | 10577 | 24 | 516 | 77.5 |  | 400.5 | 68 |
| 4017 | 10601 | 25 | 541 | 77.5 |  | 376.5 | 68 |
| 4018 | 10626 | 25 | 566 | 77.5 |  | 351.5 | 68 |
| 4019 | 10651 | 25 | 591 | 77.5 |  | 326.5 | 68 |
| 4020 | 10676 | 25 | 616 | 77.5 |  | 301.5 | 68 |
| 4021 | 10701 | 35 | 651 | 77.5 |  | 276.5 | 68 |
| 4022 | 10736 | 29 | 680 | 74 |  | 241.5 | 68 |
| 4023 | 10765 | 29 | 709 | 71 |  | 212.5 | 68 |
| 4024 | 10794 | 25 | 734 | 68 |  | 183.5 | 65 |
| 4025 | 10819 | 25 | 759 | 65 |  | 158.5 | 57 |
| 4026 | 10844 | 26 | 785 | 56.5 |  | 133.5 | 48.334 |
| 4027 | 10870 | 24 | 809 | 48 |  | 107.5 | 40.001 |
| 4028 | 10894 | 41.5 | 850.5 | 39.5 |  | 83.5 | 31.668 |

木柵線忠孝復興站(BR4)至大安站(BR5)間之墩柱基本資料表(續一)

| 項目 墩柱編號 | 地面高程(m) | 墩頂 高程 (m) | 墩柱頂端至地面之高度(m) | 高架橋軌道面至地面之高度(m) | 超高(%) | 坡度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | 106.5 | 112.658 | 6.158 | 7.208 | 0 | 0 |
| 4002 | 106.5 | 112.82 | 6.32 | 7.37 | 0 | 1 |
| 4003 | 106.5 | 113.07 | 6.57 | 7.62 | 0 | 1 |
| 4004 | 106.5 | 113.32 | 6.82 | 7.87 | 0 | 1 |
| 4005 | 106.5 | 113.57 | 7.07 | 8.12 | 0 | 1 |
| 4006 | 106.5 | 113.82 | 7.32 | 8.37 | 0 | 1 |
| 4007 | 106.5 | 114.07 | 7.57 | 8.62 | 0 | 1 |
| 4008 | 106.5 | 114.32 | 7.82 | 8.87 | 0 | 1 |
| 4009 | 106.5 | 114.57 | 8.07 | 9.12 | 0 | 1 |
| 4010 | 106.5 | 112.99 | 6.49 | 9.51 | 0 | 1 |
| 4011 | 106.5 | 113.179 | 6.679 | 9.699 | 0 | -0.326 |
| 4012 | 106.5 | 115.021 | 8.521 | 9.571 | 0 | -0.326 |
| 4013 | 106.5 | 114.94 | 8.44 | 9.49 | 0 | -0.326 |
| 4014 | 106.5 | 114.858 | 8.358 | 9.408 | 0 | -0.326 |
| 4015 | 106.5 | 114.777 | 8.277 | 9.327 | 0 | -0.326 |
| 4016 | 106.5 | 114.695 | 8.195 | 9.24 | 0 | -0.326 |
| 4017 | 107 | 114.613 | 7.613 | 8.663 | 0 | -0.326 |
| 4018 | 107 | 114.532 | 7.532 | 8.582 | 0 | -0.326 |
| 4019 | 107 | 114.45 | 7.45 | 8.5 | 0 | -0.326 |
| 4020 | 107 | 114.368 | 7.368 | 8.418 | 0 | -0.326 |
| 4021 | 107 | 114.287 | 7.287 | 8.337 | 0 | -0.326 |
| 4022 | 107 | 114.172 | 7.172 | 8.222 | 0 | -0.326 |
| 4023 | 107 | 114.043 | 7.043 | 8.128 | 0 | -0.326 |
| 4024 | 107 | 113.983 | 6.983 | 8.033 | 0 | -0.326 |
| 4025 | 107 | 113.902 | 6.902 | 7.952 | 0 | -0.326 |
| 4026 | 107 | 113.82 | 6.82 | 7.87 | 0 | -0.326 |
| 4027 | 107 | 113.749 | 6.749 | 7.799 | 0 | -0.326 |
| 4028 | 107 | 113.735 | 6.735 | 7.785 | 0 | 0 |

木柵線忠孝復興站(BR4)至大安站(BR5)間之墩柱基本資料表(續二)

| 項目 墩柱編號 | 曲率半徑(m) | 墩柱直徑 (m) | 樑深(m) | 伸縮縫 | pier cap的形式四角型(1)；L形型(2)；以帽樑支承大樑(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4002 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4003 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4004 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4005 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4006 | 10000 | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4007 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4008 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4009 |  | 1.5 | 4.5 | 有 | 2 |
| 4010 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 4011 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 4012 | 7500 | 1.5 | 3.5 | 有 | 2 |
| 4013 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4014 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4015 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4016 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4017 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4018 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4019 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4020 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4021 |  | 1.5 | 4.5 | 有 | 2 |
| 4022 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 2 |
| 4023 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4024 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4025 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4026 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4027 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4028 | 10000 | 1.5 | 4.5 | 有 | 2 |