第五章	捷運木柵線交通振動特性調查分析

5.1 捷運木柵線環境交通振動監測記錄內容

本研究對捷運木柵線環境交通振動影響之評估流程詳見圖5.1.1所示，由圖上可知藉由捷運振動現沿量測、捷運列車交通振動預估與捷運沿線道路交通振動分析三個前置作業作為捷運交通振動分析之基礎，其後，本研究對於捷運交通振動量之評估將採用日本之相關振動法規作為參考依據，評估捷運交通振動公害之影響的程度之後，並作捷運交通振動之預測，而採用何種適當之方法作為減輕對策，以減少交通振動對於沿線居民生活的影響，則不在本研究之探討範圍之內。

圖5.1 捷運交通振動環境影響評估流程圖..........本研究整理

5.1.1 捷運木柵線交通監測目的：

為瞭解捷運木柵線交通振動特性與列車速率、加減速狀況與承載狀況等因素的影響關係，在考慮幾項相關因素之後，根據本研究對捷運木柵線所建立的資料庫選擇具有分析意義的適當地點進行量測工作，進而得到振動位準-時間分佈圖，藉由這些前置動作進以解析捷運木柵線交通振動的特性。

5.1.2 量測地點的選擇原則：

1、本研究根據捷運木柵線土木工程的建設藍圖，取得相關資料以建立全線411根柱位的基本資料，包涵沿線327根支承預鑄大樑的墩柱與84根支承捷運車站墩柱的基本資料，再根據資料庫選擇柱位進行量測。

2、振動偵測器之安裝地點應具有下列條件：

(1)無緩衝物，且充分壓實的地點。

(2)無坡度與高低不平的平地上。

(3)不受溫度、電氣與磁氣等外界影響的地點，避免人與儀器受到損害。

3、儘量避免於地形複雜與具有地物干擾的量測地點。

4、儀器需要足夠的空間進以架設，並且儀器本身應避免高溫(60℃以上)、直接日曬、相對溼度過大(90%以上)與易濺水的地點使用。

5、為瞭解振動的傳播衰減性質，其中2至4個測點必須於捷運木柵線沿線選擇與其呈垂直的地點進行不同距離的振動量測。

圖5.1.3.1 振動距離衰減特性量測之測站位置示意圖

5.1.3 振動監測地點一覽表：

表5.1.3.1 捷運木柵線墩柱底端交通振動量測地點概況簡表

| 墩柱編號 | 於木柵線的概略 位置(以場站定位) | 測站特性 |
| --- | --- | --- |
| 2004~2006 | 中山國中 | 車站附近(北上減速，南下加速) |
| 2016-2018 | 南京東路 | 直線段達尖峰速率約68kph等速行駛 |
| 3003-3005 | 南京東路 | 車站附近(北上減速，南下加速) |
| 3021-3023 | 忠孝復興 | 直線段且尖峰速率約68kph等速行駛 |
| 4003-4005 | 忠孝復興 | 車站附近(北上減速，南下加速) |
| 4011-4013 | 大安 | 南下列車達尖峰速率約為78kph等速行駛；北上列車尖峰速率約為68kph等速行 |
| 5004~5006 | 大安 | 車站附近(北上減速，南下加速) |
| 5012~5014 | 科技大樓 | 北上列車速率達最高速率66kph；南下列車達最高速率77.5kph。 |
| 6007-6009 | 科技大樓 | 車站附近(北上減速，南下加速) |
| 6019-6021 | 六張犁 | 北上列車速率達最高速率67.5kph；南下列車達最高速率77.5kph。 |

表5.1.3.2 捷運木柵線墩柱底端交通振動以及振動之距離衰減特性之量測地點概況簡表

| 墩柱編號 | 於木柵線的概略 位置(以場站定位) | 地理位置 (以地址定位) | 測站特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5004 | 大安站 | 大安高工正門附近 | 南下列車速率由62kph增至66kph。 |
| 5005 |  |  | 北上列車速率由63kph減至55kph。 |
| 5006 | 科技大樓站 |  |  |
| 6008 | 科技大樓站 | 台北師院正門附近 | 南下列車與北上列車速率皆約為68kph。 |
| 6009 |  |  |  |
| 6010 | 六張犁站 |  |  |
| 100U3 | 萬芳醫院 |  | 北上列車速率皆約為25kph。 |
| 10001 |  | 萬芳醫院旁附近之興華國小 | 100U3之南下列車速率約為25kph；其它位 |
| 10002 | 萬芳社區 |  | 置列車速率約為24kph |
| 11001 | 萬芳社區 |  | 由11001至11003依序為北上列車速率60、55、 |
| 11002 |  | 萬芳社區站旁附近之萬芳六號公園 | 45kph進行減速南下列車速率55、60、65kph進行加速 |
| 11003 | 木柵 |  |  |
| 12007 | 木柵 | 動物園旁之堤岸停車場彎曲之線 | 由12007至12009依序為北上約61、47.5、 |
| 12008 |  | 形平坦之開闊地且少道路交通 | 47.5kph進行加速 南下約50、48、47 |
| 12009 | 木柵動物園 |  | kph進行減速 |

表5.1.3.3 捷運木柵線沿線道路交通振動之量測地點概況簡表

| 於木柵線的概略 位置(以場站定位) | 地理位址 (以街道名稱定位) | 量測時段 |
| --- | --- | --- |
| 中山國中至南京東路 | 民生東路至南京東路 | 上午與下午尖峰與離峰時段四小時以上的量測記錄 |
| 南京東路至忠孝復興 | 南京東路至忠孝東路 | 上午與下午尖峰與離峰時段四小時以上的量測記錄 |
| 忠孝復興至大安 | 忠孝東路至信義路 | 上午與下午尖峰與離峰時段四小時以上的量測記錄 |
| 大安至科技大樓 | 信義路至和平東路 | 上午與下午尖峰與離峰時段四小時以上的量測記錄 |
| 科技大樓至六張犁 | 和平東路至基隆路 | 上午與下午尖峰與離峰時段四小時以上的量測記錄 |

表5.1.3.4 捷運木柵線沿線建築物環境振動之量測地點概況簡表

| 於木柵線的概略 位置(以場站定位) | 地理位置 (以地址定位) | 建築物名稱 |
| --- | --- | --- |
| 中山國中至南京東路 | 民生東路至南京東路 | 1.美麗華大樓 2.民生超群大廈 3.興安國宅東二棟 4.東帝士國際商業大樓 5.中央商業大樓 |
| 南京東路至忠孝復興 | 南京東路至忠孝東路 | 1.揚昇商業大樓(陳情點) 2.亞細亞通商大樓 3.中榮大樓 4.歐麗薇雅大樓 |
| 大安至科技大樓 | 信義路至和平東路 | 大安高工 |

5.1.4 振動監測儀器：

1.VM52A振動位準計(含記憶卡、內藏式校正器及DC輸出)兩部與ONO SOKKIVR-5100振動位準計與其週邊設備。

註：振動測量儀器需符合JIS C1510規定位準計(或具同等以上性能之振動計)

2.拾波器(PV-83V)兩組。

3.拾波器延長線數條。

4.碼表一組。

5.無線電對講機四組。

6.雷射測距槍一組。

7.計數器兩組與攝影機一部。

8.簡易型氣象儀一部。

9.筆記型電腦一部與資料擷取器一組(內涵振動位準資料下載程式)。

10.其它：蓄電瓶(供個人電腦使用)與儀器箱。

5.1.5 振動監測時間

於上午、下午的尖峰時段與離峰時段，記錄30個以上列車通過量測地點時的樣本資料，時間至少約為一小時半。

5.1.6 振動監測工作之人數

振動監測工作之人數依量測之目的而有所不同，又由於儀器之功能有限，所以，為瞭解捷運交通振動型態、道路交通振動型態、建築物受振型態與振動之衰減型態，於量測工作進行時所需同步記錄的資料愈多，則工作人數可多至六人，而本研究量測工作進行時最少亦必須有三人進行量測記錄之工作。

5.1.7 振動監測之測點佈設方式與其影響程度的評估指標

5.1.7.1 測點佈設方式：

測點佈設方式分為四項依序說明如下：

(1)、於基本資料類似的墩柱底端架設儀器量測。

(2)、於墩柱底端與人行道與道路之接鄰處各自架設儀器。

(3)、於墩柱底端與建築物一樓的幾何中心架設儀器。

(4)、於建築物一樓與建築物十二樓或十三樓架設儀器。

(5)、於與捷運線形相垂直之適當地點架設儀器以瞭解振動之衰減特性。

其中(1)為本研究的捷運交通振動之探討目標；(2)為瞭解道路交通振動對於環境的影響程度，此量測結果將有助於捷運木柵線所造成的振動與背景振動的分離；(3)與(4)則為瞭解捷運木柵線沿線振動對於建築物內部的影響程度，進而做為環境振動位準影響程度評估之用，於量測工作進行之同時亦必須儘量避免其活動物體的振動干擾，所以，在量測時必須採取小範圍的隔離。

圖5.1.7.1 測點佈設方式的概況示意圖

5.1.7.2 振動監測採用之評估指標

1.捷運交通振動型態：

振動計之佈設位置在捷運木柵墩柱底端之用地，連續量測30班以上列車通過時的振動位準，取其中20班列車通過時之最大振動位準Lmax平均作為振動型態之依據。

2.捷運交通振動傳播型態：

振動計之佈設位置垂直捷運路線隨著不同距離分別佈設3個測點，進以瞭解振動傳播之特性以及觀察振動傳播之情形。

3.捷運沿線道路交通振動型態：

振動計之佈設位置位於道路兩側之路緣，上午與下午之道路尖峰與離峰各連續量測一小時，取L10評估道路之尖峰振動量與L90評估道路之背景振動量。

4.捷運沿線建築物內部環境振動型態：

振動計之佈設位置在建築物內部一樓與較高的樓層，連續量測30班以上列車通過時的振動位準，取其中20班列車通過時之最大振動位準Lmax平均作為振動型態之依據。

附註：

振動位準計之取樣時距為每秒一次，每一小時取樣次數共3600次。

5.1.8 評估指標與影響程度之依據

5.1.8.1 評估指標：

目前我國對於捷運鐵路或道路的振動並無相關規定，其他國家關於振動的源規亦相當少見，因此，本研究將採用日本振動管制法內關於道路交通振動的評估指標以及新幹線振動規制法之評估指標。

(1)、新幹線之評估指標

日本新幹線高速鐵路所造成的振動並無明確的法令規定，僅有1976年環境廳長官發給運輸大臣的勸告“迫切需要環境保護之新幹線解決鐵路振動對策”中，對新幹線鐵路振動位準超過70分貝的地區採行振動防制對策。

新幹線振動量測的方法，係針對連續通過的二十班列車（包括上行及下行），採取該通過列車的每個振動的最大值進行量測；評估時所採用量測記錄中振動最大值於前面半數者進行算數平均值。

(2)、日本振動管制法之評估指標：

道路振動所採用的評估指標為L10。

5.1.8.2 振動位準影響程度之依據

振動位準對建築物之影響程度可參考日本氣象廳震度階振動速度相對應之振動量表，如表5.1.5所述。而振動位準對人體的影響程度可參見表5.1.6，所謂振動公害即為不愉快的振動或不理想的振動，其振動數範圍在1～90Hz之間，通常人的全身振動感覺在鉛直方向以4～8Hz最敏感，水平方向以1～2Hz最受影響，振動之影響情形詳見圖5.1.3。

1.生理的影響：根據日本於1972年的研究結果，一般之振動公害對睡眠以外沒有其他生理上的影響，人體察覺振動發生之門檻值為超過55dB以上的振動量。如果超過90dB以上時才有其他生理上之影響。

2.心理的影響：振動感覺有時僅能間接地察覺，並由視覺與聽覺之振動感覺組合而導致心理的影響。

3.作業效率的影響：根據研究與調查發現振動將會導致眼睛使得視力衰退，延長作業時間，降低人體之反應時間、妨礙肌肉運動、妨害言話談話以及增加工作之錯誤率等，然而，以上之結果其振動量遠超過公害振動之範圍。

表5.1.8.2.1 日本氣象廳震度階振動速度相對應之振動量表[69]

| 震度階 | 名稱 | 最大振動加速度(㎝/sec2) | 損傷狀況 | 振動位準 （換算值:dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 震度0 | 無感 | 0.8以下 | 人體沒有感覺地震計記錄之程度 | 55dB以下 |
| 震度1 | 微震 | 0.8～2.5 | 大部份人靜止，唯有特別注意才感覺到振動 | 55～65 |
| 震度2 | 輕震 | 2.5～8 | 大部份人可感覺到之程度，高層會開始晃動 | 65～75 |
| 震度3 | 弱震 | 8～25 | 住屋搖動，窗戶發生撞擊聲，電燈搖晃，器皿中水份晃動 | 75～85 |
| 震度4 | 中震 | 25～80 | 住屋動搖，花瓶不穩而倒下，器皿中水搖晃，行執時可以感覺到，大多數人必須逃出戶外 | 85～95 |
| 震度5 | 強震 | 80～250 | 牆壁破裂、煙囪、牆壁破損 | 95～105 |
| 震度6 | 烈震 | 250～400 | 有近三成以下之住屋倒、山崩、地裂，大多數的人無法站穩 | 105～110 |
| 震度7 | 激震 | 400以上 | 有近三成以上的住屋倒塌、山崩、地裂，產生斷層。 | 110以上 |

表5.1.8.2.2 振動對生理與睡眠之影響表

| 震度階 | 名稱 | 震度以dB度量後之振動位準(dB) | JIS振動影響位準(dB) | ISO振動影響位準(dB) | 心理影響 | 睡眠影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 震度0 | 無感 | 55dB以下 | 50以下 | 70dB以下 | 經常之微動 |  |
| 震度1 | 微震 | 55～65 | 50～60 | 70～80 | 開始感覺振動 | 睡眠無影響 |
| 震度2 | 輕震 | 65～75 | 60～70 | 80～90 |  | 低度睡眠者有感覺 |
| 震度3 | 弱震 | 75～85 | 70～80 | 90～100 | 工場作業工人八小時暴露有不舒服感 | 中度睡眠者有感覺 |
| 震度4 | 中震 | 85～95 | 80～90 | 100～110 | 人體開始有生理影響 | 深度睡眠者有感覺 |
| 震度5 | 強震 | 95～105 | 90～100 | 110～120 | 生理影響顯著 |  |

文獻來源[71]

꺶냊

ꗍ뉺꒧뱶암

멣덹ꪫ꒧뱶암

ꓟ뉺꒧뱶암

낷녤꒧뱶암

ꯘ뽶ꪫ꒧뱶암

뫫녋믶뺹꒧뱶암

Ꙁ꺶

뺸궵

맏5.1.8.2.1 꺶냊꒧뱶암놡꟎쏶ꭙ맏  .............[65]

5.1.9 監測指標之適用性探討

5.1.9.1 捷運振動影響之指標探討：

根據國際標準組織(International Standard Organization, ISO)之(ISO-2631-1978)研究指出，頻率在8~80Hz之間，人體對振動的感覺與均方根速度成正比；而低於8Hz則與均方根加速度成正比。基於ISO-2631的感覺程度準則，本研究將採用加權振動位準(Vibration Level，VL)為振動指標，此振動位準單位為分貝(dB)，振動加速度之參考值為10-5m/sec2。VL是依相對於人體對振動感覺之加權頻率特性所得之單一振動加速度量測值。由於環境振動幾乎主要來自8Hz以上之振動能量，故在實際應用上，VL能與綜合振動速度位準成正比例關係。其關係式如下所述：

Lv(dB re 10-8m’sec)=VL(dB re 10-5m/sec2)+29dB

再者，由於人體感覺以外的振動影響(如建築物損壞，對精密儀器之干擾)亦正比於振動速度，故VL將被建議作為捷運系統引起土壤傳播振動之評估指標。本監測將連續量測來回共20班列車通過之最大振動位準（Lmax）取其中最大之10筆Lmax加以算術平均，可代表列車經過時所引起的振動之特性。

5.1.9.2 道路交通振動之指標探討

道路交通振動屬於變異性程度大之振動型態，所以，適於採用L10作為評估之依據。

5.1.10 振動位準計架設的標準程序

儀器架設的標準程序如下所述：

於監測工作前至現場勘查，以確實掌握各測站平時背景狀況與四周環境特性，避免測得非常態性與不具代表性的量測值。並且於事前確實作好儀器校正步驟，再開始進行監測工作。

本研究的振動量測的使用儀器為符合JIS C1510標準的VM52A振動位準計。選擇不同的時段(尖峰與離峰)至事先選定之量測地點，將拾波器、振動計連接妥當，再將振動位準設定垂直(Z)向的Lv值進行振動位準量測之記錄。

本研究內測點佈設方式(1)的標準量測程序為在拾波器架設之前，先用水準氣泡盒量測地面以確定地面是否完全水平，並以與軌道平行且通過墩柱幾何中心之線為基準，將拾波器放置於距墩柱一公尺以內進行量測記錄或儘量接近柱底端之位置。待量測資料達到三十個樣本數以上後，即將轉換儀器量測特性或將儀器移至下一地點進行量測。

本研究內測點佈設方式(2)的標準量測程序，先用水準氣泡盒量測地面以確定路緣是否完全水平，並以與軌道垂直且通過墩柱幾何中心之線為基準於路緣選擇適當的位置架設儀器；而本研究內測點佈設方式(3)與(4)的標準量測程序，則選擇接近建築物的平面幾何中心架設儀器。