# 第一章 緒論

## 1.1研究動機與目的

產品自原料產地、製造工廠加工至銷售點銷售構成物流供應鏈，企業需以最有效率與效能的方式來管理供應鏈才能夠降低成本，提昇競爭力。由於全球化物流的趨勢，使得產品從原料產地、製造工廠到銷售點間的配送距離加長；更由於JIT(Just in Time)觀念的提出，製造工廠往往要求原料或半成品在一定的時間窗內送達以便即時組裝，因此如何因應時間窗的要求而能夠達到有效率的配送，為物流供應鏈之重要環節。

運輸配送作業效率的重點之一在於如何有效率的使用車輛以及決定其經濟行駛路線。影響成本的因素可分為兩部份，一為所需使用的車輛數，另一為車輛行駛距離之長短。若能以較少的車輛，經由較經濟的路線，在指定時間內配送原料或產品到各個目的地，對企業產品供給鏈中之運輸環節而言，已達成有效率的貢獻。因此，如何找出有效率的派車路線，成為企業運輸配送問題中一個重要課題。

關於時間窗車輛路線問題(Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW)在早期僅以個案研究方式來探討，而近十幾年來漸廣為國際上文獻所探討。然而由於此類問題比車輛路線問題(VRP)多了時間窗的限制，具有更高的求解複雜度，亦是屬於NP-hard之問題形態，當問題規模增大時，求出精確解(Exact solution)的時間隨問題變數呈指數成長，使得無法保證在有限時間內求出最佳解。因此，當問題規模擴大時，宜發展有效率的啟發式解法來求解，才能在可接受的時間內求出精確度高的近似解。

本研究之研究目的在於針對時間窗車輛路線問題(VRPTW)，發展包容性(generic)啟發式解法，並實際構建與執行演算法求解，期能在可容忍時間內求出精確度高之近似解，以作為未來國內商品配送及車輛排程等決策模式之基礎，藉以提昇企業物流供給鏈中運輸配送作業之效率。

## 1.2研究範圍與內容

車輛路線相關問題的形態甚多，包括「基本車輛路線問題(VRP)」、「時間窗車輛路線問題(Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW)」、「週期性車輛路線問題(Periodic Vehicle Routing Problem, PVRP)」、「多車種車輛路線問題(Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem, FSMVRP)」等，皆是實務應用上相當重要的問題型態。

本研究之研究範圍為時間窗車輛路線問題(VRPTW)，即僅考慮單一場站，單一車種，最少車輛數及最小路線成本為目標，有車輛容量限制，路線時限限制，及時間窗限制。其中顧客點之時間窗之上界不可違反，但容許在時間窗下界前抵達顧客點，惟須等待至時間窗下限始可進行服務。

由於此種問題之求解複雜度屬於NP-hard，即問題規模擴大時，不存在多項式時間(polynomial time)之精確解演算法，因此本研究將採用傳統交換型演算法為基本模組，發展具有跳脫局部解的包容性(generic)演算法，大洪水法(The Great Deluge Algorithm, GDA)及門檻接受法(Threshold Accepting, TA)。本研究嘗試以此方法建立執行架構，並以其對測試題庫之求解精確度(accuracy)及執行時間效率(efficiency)做為評估指標，加以探討各方法之解題精確度及適用性。因此本研究的主要內容包括：

- 蒐集國內外文獻中已發表的VRPTW測試例題及其最佳結果，以建立測試題庫。

- 結合GDA和TA方法與起始解及交換型啟發式解法，設計求解VRPTW之包容性啟發式解法架構。

- 以C語言在電腦上撰寫演算法程式，並對國際標竿例題進行測試，藉以瞭解GDA和TA方法應用於VRPTW測試例題的解題特性與執行績效，檢視其在實務問題上的適用性與發展潛力。

- 比較分析各方法之解題績效。

## 1.3研究方法與流程

本研究之研究方法執行步驟及流程如圖1.1所示，茲說明如下：

- 文獻蒐集與回顧

為了解國際上對於時間窗車輛路線問題(VRPTW)之解題方法以及包容性啟發式解法的發展情況，首先需蒐集相關文獻，經回顧文獻後，依其求解方法加以整理。

- 測試題庫之建立

蒐集目前國際上已發表的VRPTW文獻中之測試例題（主要為Solomon(1983)[35]的測試例題）以及其最佳結果，以建立本研究的測試題庫，作為本研究發展的啟發式解法的測試例題與績效評量基準。

- 啟發式解法之架構設計

結合有效率的起始解及交換型演算法，構建包容性啟發式解法應用於VRPTW之解題架構模組。

圖1.1  研究流程圖

- 核心模組之構建

回顧各種起始解構建法，選擇簡單執行且效果佳的解法，並設計起始解模組。針對車輛數縮減，設計減少車輛(Reduction)模組。針對路線距離改善，設計路線內及路線間之交換法模組。

- 包容性演算法之解題模組設計

針對GDA-VRPTW及TA-VRPTW演算法進行核心模組執行組合順序，以及其對應之接受法則及停止法則之設計。

- 測試演算法之實驗設計

為了要有系統的了解本研究發展之VRPTW包容性啟發式解法之解題特性與績效，需對演算法之執行架構與控制參數測試進行實驗設計。演算法測試後可再回饋修正實驗設計。

- 演算法之測試

將本研究所設計的各包容性搜尋模組，以上述實驗設計之方法，對VRPTW測試題庫之例題進行測試。

- 測試結果之綜合分析

綜合分析比較本研究之方法與文獻上方法之測試結果與執行績效，以探討其發展可行性和應用潛力。評量標準包括解的精確度與執行時間效率等。

- 結論與建議

根據綜合分析所得結果，提出具體的結論與建議。

第一章 緒論	1

1.1研究動機與目的	1

1.2研究範圍與內容	1

1.3研究方法與流程	2

圖1.1  研究流程圖	3