# 第七章 結論與建議

本研究首次採用兩種包容性搜尋啟發式方法(Generic Search Heuristics)，門檻接受法(Threshold Accepting, TA)及大洪水法(Great Deluge Algorithm, GDA)，以及兩種包容性搜尋架構G1及G2，結合傳統鄰域搜尋方法，設計四種包容性搜尋模組（G1(GDA）、G1(TA)、G2(GDA)及G2(TA))以求解「時間窗車輛路線問題(Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW)」。本研究以ANSI C語言撰寫程式，並選擇Solomon之56題標竿題庫測試例題，在586 PC個人電腦之LINUX環境下進行測試與績效比較。

本研究之包容性啟發式解法包括局部解構建程序與包容性改善程序兩部分，局部解構建程序包括起始解模組與鄰域搜尋模組，起始解模組包括三種起始解法：循序節省插入法(SSI)、循序構建法(SC)以及綜合構建法(MC)，其中SSI由為Solomon提出，SC為本研究所設計之新方法，MC為本研究設計綜合上述兩種方法。包容性改善程序則包括G1(TA)等四種包容性搜尋模組，本研究進一步嘗試將G1(TA)及G2(GDA)兩種包容性搜尋模組加以組合，以加強搜尋改善之效果。

局部解構程序之測試結果發現，起始解模組所包含之三種起始解法(SSI, SC, MC)中以MC表現最佳，SSI次之，SC最差，平均車輛數誤差及距離誤差%分別為(1.40, 44.70%)、(1.58, 49.19%)及(4.36, 122.08%)。三種起始解法配合鄰域搜尋所求得之結果以SSI最佳，MC次之SC最佳，但其間之差距已縮小，平均車輛數誤差及距離誤差%分別為(0.81, 31.43%)、(0.88, 37.60%)及(1.01, 48.48%)，三種起始解法經過鄰域搜尋模組改善之後，解題精確度皆明顯提高。局部解構建程序中各起始解之執行時間均在4秒以下。

包容性改善程序方面，本研究針對G1(GDA)、G1(TA)、G2(GDA)及G2(TA)四種包容性搜尋模組進行固定參數之初步測試，首先在G1(GDA)包容性搜尋模組中採用三種起始解法(SSI, SC, MC)，測試結果發現以SC表現最佳，SSI次之，MC最差，平均車輛數誤差及距離誤差%分別為(0.55, 8.15%)、(0.59, 8.31%)及(0.74, 11.58%)，本研究所設計之新方法SC經過G1(GDA)模組改善之後所得到之結果要比SSI方法為佳。另外三種包容性搜尋模組則只採用SSI及SC兩種起始解，測試結果發現以SC為起始解經過G2(GDA)模組改善後所得結果最佳，平均車輛數誤差及距離誤差%為(0.53, 7.79%)。測試結果顯示，局部解構建程序之結果經過包容性改善程序之後能夠明顯降低車輛數誤差及距離誤差%，提高解題精確度。

本研究發現採用GDA包容性演算解法之解題精確度比TA包容性演算法高，但相對其執行時間也明顯較長；採用GDA為包容性演算解法時，G2解題架構之解題精確度較G1為高；採用TA時，則G1解題架構之解題精確度較G2為高。因此不同解題架構下較佳之包容性模組分別為G1(TA)與G2(GDA)。

G1(TA)之參數敏感度測試方面，參數範圍T0=0.3% ~1.9%，K=30~90，所得結果車輛數誤差範圍為0.32~0.71輛；距離誤差範圍為6.96%~19.40%；CPU執行時間在42.58秒以下。當K為90，T0 = 1.6%時解題精確度最佳。執行時間方面，隨K加倍而呈倍數成長，T0增加則對執行時間變動影響不顯著。起始門檻值(T0)在1.3%至1.9%之間，門檻值數列長度(K)在60至90之間，在此範圍內之解題績效較佳且穩定。

G2(GDA)之參數敏感度測試方面，參數範圍D=0.005~0.08，所得結果車輛數誤差範圍為0.29~0.41輛；距離誤差範圍為6.51%~9.44%；執行時間最短為45.93秒，最長為757.26秒。在D=0.01~0.08間，解題精確度隨著隨水位消退速度(D)之增加而有提高的趨勢，在0.01以下則較為平緩而無顯著趨勢。較佳之參數範圍在D=0.005~0.007之間，所得之解題精確度較佳。

本研究進一步嘗試將G1(TA)及G2(GDA)兩種包容性搜尋模組加以組合成為兩階段模組，測試結果顯示G1(TA)+G2(GDA)兩階段模組能夠改善單一階段模組之距離誤差，但車輛數誤差則無顯著改善。

本研究整理各解題模組所得之最佳結果，56題例題之個案最佳結果之平均車輛數誤差為0.20輛，平均距離誤差%為2.10%。56題例題中有一題(r210)優於文獻已知最佳結果，有八題與文獻已知最佳結果相同，另有八題之車輛數誤差多一輛，但路線距離低於已知最佳解。以總車輛數及總路線距離兩目標為衡量標準，將本研究最佳結果與其他文獻方法比較，以CR-tabu與TAI為最佳，各在總車輛數及總距離互有優劣，其次為RNETS與本研究互有優劣，在其次為PB，最後為CR-sa；但就執行時間來看，本研究在六類問題之平均執行時間皆明顯少於所有其他方法，雖然影響執行時間之因素包括測試環境、資料結構等等眾多因素，執行時間只是一項參考指標，但仍然可以感受到本研究相較於其他方法在執行速度上的優越性。

以下提出幾點後續研究方向的建議：

- 目前本研究只在起始解模組考慮時間因素，未來可考慮在交換模組加入時間因素，以利捕捉VRPTW時間窗特性，增進求解之績效。

- 本研究限於時間，參數敏感度測試只對G1(TA)及G2(GDA)兩模組進行測試，後續應繼續對G1(GDA)及G2(GDA)進行參數敏感度測試。

- 目前兩階段模組之測試只採用G1(TA)及G2(GDA)，可考慮採用不同之模組組合方式。後續可進一步設計多階段模組並加以測試。

- 目前設計之包容性搜尋模組著重深度化搜尋，未來可考慮變動起始解之節省值權數，結構性的改變起始解以跳離原來之搜尋鄰域，以增強廣度化搜尋的效果。

第七章 結論與建議	70