# 第二章 VRPTW文獻回顧與測試題庫

## 2.1 VRPTW問題定義[Potvin et al. 1996]

考慮單一場站，同質性的車隊，每個顧客之需求已知。假設每個顧客之需求皆小於車輛容量，每位顧客僅能被一輛車服務。每輛車皆由場站出發再回到場站，在不違反車輛容量限制及時間窗限制的情況下，求以最少之車輛數及最小路線距離，在路線最大時限內服務所有顧客。

其中，時間窗限制可分為「硬時間窗」及「軟時間窗」兩種。硬時間窗意指不可違反時間窗限制，即必須在顧客要求之時間上下界之內開始服務該顧客，否則不為可行解，但是允許車輛可在時間窗下界之前到達該顧客點，惟須等到時間窗下界始可進行服務(停等時間)。軟時窗則意指可以違反時窗限制（上下界），但違反時會給予一懲罰成本。此外每條路線之總時間不可違反路線時限限制。本研究針對硬時間窗車輛路線問題進行求解。

Object1             min               K(1)⇒求總車輛數K最少Object2             min         cijkxijk(2)⇒給定K求總路線距離最小subject to:  qiyik≤ Vkk=1,...,K(3)⇒容量限制                 yik=K    i=0以下是根據Solomon(1983)[35]之硬時窗車輛路線問題之數學模式，第一目標式求總車輛數最少，第二目標為給定總車輛數求總路線距離最短。

K：代表所有車輛之集合，下標為k

qi：顧客i之需求量

Vk：車輛k之容量

cijk：代表車輛k從顧客i到j的行駛成本

yik：0-1整數變數；當車輛k服務顧客i時其為1，否則為0

xijk：0-1整數變數；當車輛k從顧客i到顧客j時其為1，否則為0

bi：代表開始服務顧客i時間

si：代表顧客i所需服務時間

tij：代表顧客i到顧客j所需的旅行時間

T：為一大的常數，通常以所有路線中最長的路線之服務時間為代表

ei：代表顧客i時窗之下界

li：代表顧客i時窗之上界

tk0,s：代表車輛k從場站出發之時間

tk0,p：代表車輛k抵達場站之時間

e0：路線時限之下界

l0：路線時限之上界

(1)式為VRPTW之目標函數；(2)式保證每條路線的需求不會超過車輛容量；(3)式說明每條路線起迄點皆為場站(depot)，且每個顧客點恰被一輛車服務一次；(4)(5)式限制每個顧客點恰被一條路線進入與離開一次；(6)-(8)保證抵達任意兩顧客的時間不會矛盾，且(6)式為破除子迴路限制式；(9)式說明運達顧客點時間不能違反時間窗限制；(10)說明每條路線不能違反路線時限。

假設由顧客i運送到顧客j，則開始服務顧客j的時間bj = max[ej, bi + si +tij]，即當車輛在時間窗下界ej之前抵達顧客點j時(bi + si + tij < ej)，須等到時間下界方可開始服務，而產生等待時間wj = ej - (bi + si +tij)。

## 2.2 VRPTW解法回顧

由於VRPTW之計算複雜度屬於NP-hard，當問題規模擴大時無法保證在有限時間內求得最佳解，故大部份學者致力於啟發式解法的發展。構建式啟發法較具代表性的有節省法(Savings Heuristics)、插入法(Insertion Heuristics)等。路線改善法有節線交換法如k-opt、or-opt，節點交換法如-interchange。而新近發展之啟發式解法主要著重在於能夠跳脫區域最佳解，達到更深度的搜尋，以及更進一步擴大解空間的搜尋範圍，以達到廣度搜尋的效果，此類解法最具代表性的為禁制搜尋法(TS, Tabu Search)。而有部份學者致力於精確解解法之研究如Desrochers et al.(1992)[16]以變數產生法(column generation)解出100點之例題（Solomon(1983)[35]測試例題中的7題，其中2題為顧客點均勻分布形態，5題為顧客點群聚形態）；Fisher et al.(1997)[20]亦分別以拉式鬆弛法(Lagragian relaxation)及K-樹法(K-tree approach)解出100點之例題（皆為顧客點群聚式形態）。

### 2.2.1 時間可行性之檢驗

VRPTW問題中的顧客點具有時間窗的限制，當顧客插入一路線中，必須逐一檢查此顧客以及其後受到影響之顧客是否違反時窗上界，以決定此顧客插入此位置之時間可行性(time feasibility)，Solomon(1983)[35]提出檢查時間可行性之充分必要條件，茲簡要說明如下：

如圖2.1所示，假設將顧客u插入路線i中的第p點之前，即路線i(0, 1, 2, …, p-1, p, …, m)中p和p-1之間，其中0=m=depot，1pm。bp為開始服務顧客p之時間，bpn為插入顧客後，開始服務顧客p之新時間。wp為在顧客p之等待時間。因此插入顧客u之後，顧客p開始服務時間之後推時間項(push forward)為：

PFp = bpn - bp  0，

PFr+1 = max{0, PFr - wr+1}，  p  r  m-1

時間可行性之充分且必要條件為：

bu  lu  且  br + PFr  lr，  p  r  m

depot

depot

p-1

u

[eu, lu]

p

[ep, lp]

[er, lr]

r

圖2.1  時間可行性示意圖

對插入點u及之後各點ir逐一檢查時間可行性，直到路線迄點。但在檢查過程中，若遇到下列二種情形即可停止：(1)遇到PFr = 0時，p  r  m，提前確定時間可行。(2)或在顧客r違反時間窗上界，提前確定時間不可行，p  r  m。

### 2.2.2 構建式啟發式解法

1. 節省法

i      j

i      j

i      j

i      j

屬於循序構建啟發式解法。Solomon(1983)[35]延伸Clarke & Wright(1964)[15]原運用在VRP之節省法，將其應用在VRPTW問題上。此法根據成本節省值大小依序將兩顧客點之節線加入路線中，直到所有顧客都分配到路線中為止。開始構建路線時，將第一條節線加入路線後，選擇時間上界較早的顧客點為第一點，以決定路線方向。節省值公式為sij = ci0 + c0j - Qcij 其中Q為路線形狀參數（設為1或2），分為Gaskell(1967)及Yellow(1970)所提出。每一節線加入的步驟皆須檢查是否違反容量及時間可行性。此外，由於時間窗使得路線之合併需考慮順序的問題，如圖2.2所示：

(1)			     (2)			    (3)				 (5)

圖2.2  節省法示意圖

i、j分別位於兩條路線的端點，由於路線有方向，若欲將(i,j)加入路線中，必須兩條路線的方向不衝突始可加以合併，如上圖之(1)、(3)兩種情形可行，(2)、(3)兩種情形因為路線方向衝突，故不可行。除此之外兩條子路線必須符合下列條件才可以合併：

- i和j在不同的子路線中。

- j和j皆非路線的內部點(interior point)，即須為路線之端點。

- 兩子路線合併後的需求量不可超出車輛容量。

- 兩子路線之方向需可行（如上圖所示），且合併後各顧客點到達時間需符合時間窗限制。

- 加入(i,j)後若造成在j點之等待時間過長則不採用(i,j)，即wj  W，W為事先設定之最大等待時間。

2. 時間導向最近鄰點法

屬於循序構建啟發式解法。由Solomon(1983)[35]提出，其概念如下：由場站(depot)開始，找最近鄰點加入路線末端，以擴大路線。即假設i點為路線末端，j點為未排程點，找cij最小之j點（最近鄰點），將j點接到i點之後。但此點加入後需滿足車輛容量限制與時間窗限制，若在未排程之所有點中皆無法找到可行點，則構建新路線，直到所有顧客點都排入路線為止。最近鄰點的指標cij考慮空間與時間因素，包括兩顧客點間的距離dij、在i點完成服務後到j點開始服務前所經過的時間Tij（即旅行時間加上停等時間）、以及抵達j點後離時間窗上界之剩餘時間uij。以數學式表示如下：

cij = 1dij + 2Tij + 3uij        1 + 2 + 3 = 1,  1  0, 2  0, 3 0

其中Tij = bj - (bi+si)

uij = lj - (bi + si + tij)

uij = lj - (bi + si + tij)

3 插入法

屬於循序構建式啟發式解法。Solomon(1983)[35]將插入法應用於VRPTW問題，其使用兩階段構建路線，第一階段對於尚未排程之顧客點，選取各點的對應路段（插入位置）。第二階段選擇最佳之顧客點以插入其對應路段中。假設(i0, i1, i2,…, im)為目前正在構建中的路線，u為未排程的顧客點，第一階段以c1(i, u, j)來決定其在目前路線中之最佳插入位置，選擇最佳插入位置之準則如下式所示：

c1(i(u), u, j(u)) = min[c1(ip-1, u, ip)]     P = 1,…,m

c1(i, u, j) = 1c11(i, u, j) + 2c12(i, u, j)  1 + 2 = 1,  1  0, 2  0

其中c11(i, u, j) = diu +duj - dij

c12(i, u, j) = bju – bj   bju為插入u後，開始服務顧客j的時間

因為將u插入i, j中將影響j及j之後各點的抵達時間，因此需檢驗j之時間可行性。

第二階段以c2(i, u, j)選擇最佳之u點以插入路線中，選擇最佳點之準則如下式所示：

c2(i(u*), u*, j(u*)) = max[c2(i(u), u, j(u))]

u為尚未排程顧客點中之可行點

當無法找到任何可行點時，則構建新路線，直到所有顧客點皆排程為止。

c2 (i, u, j) = d0u –c1 (i, u, j)    0

第一階段對於一個尚未排程的顧客點來說，最佳的可行插入位置為使插入後所增加的距離和時間的權重組合最小的位置。第二階段則將u插入路線中的插入節省值最大化，例如當1 =  = 1且2 = 0時，c2(i, j, u)即為u在距離上的插入節省值。各參數設定建議 (1, 2) = (1, 0)或(0, 1)， =1或2。

4. 時間導向掃描法

屬於循序構建式啟發式解法。Solomon(1983)[35]將掃描法應用於VRPTW問題，第一階段，應用原掃描法(Gillett and Miller 1974)將所有顧客分成數個區間，每個區間之顧客需求量不超過車輛容量。第二階段，應用插入法（如2.4.3節所述）分別對每個區間的顧客服務，並檢查時間可行性，若有顧客無法排程（無法滿足時間窗限制或路線時限限制），則先排除此顧客點。每個區間皆排程後，若所有顧客點皆已服務，則完成構建路線；若有某些顧客尚未被服務，則由原區間之一半開始，沿原掃描方向進行掃描，將剩餘尚未服務之顧客點重複掃描-排程的步驟，直到所有顧客皆被服務。

5.  修正插入法

Potvin和Rousseau(1993)[28]提出，以Solomon(1983)[35]的循序節省插入法為基礎，發展平行路線構建的插入法，並修正第二階段選擇最佳點的準則。

起始必須先決定路線數，先以循序節省插入法來預測路線數N，之後選擇N個距離場站最遠點為各路線之種子點。

第一階段，對於每個未排程的顧客點，首先計算其在每條路線中的最佳插入位置，選擇最佳插入位置之準則如下式：

c1r*(ir(u), u, jr(u) ) = minp=1,…,m[c1r(irp-1, u, irp)]  r = 1,…,N

c1r(i, u, j) = 1c11r(ir, u, jr) + 2c12r(ir, u, jr)  1 + 2 = 1,  1  0, 2  0

此處c11r(ir, u, jr) = dir,u +du,jr - dir,jr ； c12r (ir, u, jr) = bjr,u – bjr

第二階段，選擇最佳之u*，選擇最佳點之準則如下所示：

c2(u*) = maxu[c2(u)]

c2(u) = rr'[c1r*(ir(u), u, jr(u)) - c1r'*(ir'(u), u, jr'(u))]

此處c1r'*(ir'(u), u, jr'(u)) = minr=1,…,nr[c1r*(ir(u), u, jr(u))]

將u*插入ir'(u*)與jr'(u*)之間，重複此步驟直到所有顧客都排程為止。構建路線完成後可以將原路線數減少，再次執行以上步驟，以檢查是否能以較少的車輛數來服務所有顧客點。若還有些顧客未能排程，則將原路線數增加，再執行以上步驟，以獲得可行解。

此方法的c1r(ir(u), u, jr(u) )與Solomon(1983)[35]的定義相同，為路線排程與時間延遲的權重組合。而c2(u)則是一般化懊悔指標(generalized regret measure)，懊悔指標意指最佳插入位置與其他插入位置之成本差距總和。若不將最佳的顧客立即插入其最佳路線，在下一步驟可能造成損失。即對於u來說，其最佳的插入路線位置是(ir'(u), jr'(u))，若不立即將u插入此位置，在下個迭代後可能因路線改變，而必須選擇其它位置，因而造成的損失。此想法為對於某未排程顧客點而言，在所有路線中只有一條路線插入後的成本較小，插入其它路線的成本皆很大時，先處理此顧客點將會比較有利，因為其選擇性小；相對的，若對此顧客點而言，可以插入的路線很多且成本皆差異不大時，則此顧客點可以稍後考慮，因其選擇性多。

Potvin和Rousseau(1993)測試後發現在均勻分佈顧客點（R型）及半群聚顧客點（RC型）的例題中，修正插入法比插入法表現要好；但在分群顧客點（C型）的例題中，則插入法表現較修正插入法好。

### 2.2.3 路線改善法

1. VRPTW之路線改善法

VRPTW之路線改善法是以傳統VRP之路線改善法為基礎，傳統VRP之交換改善法進行交換時需符合車輛容量限制方為可行解，VRPTW問題因為顧客點之時間窗限制與路線最大時限限制，進行節點或節線交換換後的解需符合時間窗限制及路線時限限制方為可行解（檢查時間可行性如2.3節所述）。

對於目標函數(C(x))的定義，VRP的目標函數為總路線距離；而VRPTW則考慮車輛數、總路線距離與總排程時間，Chiang和Russell(1997)[14]對定義其目標函數P1m+P2(1D + 2T)，其中m為使用車輛數，D為總路線距離，T為總排程時間，P1 » P2，以強調使用車輛數優先考慮，(1, 2) = (1, 0)。

由以上可知VRPTW之路線改善法，可以採用傳統VRP路線改善法，並修正其目標函數，以及加入時間可行性檢驗模組。以下介紹傳統VRP路線改善法。

2. 傳統VRP路線改善法（參考資料：[5]）

(1) K-Opt 節線交換法

K-Opt 節線交換法係由Lin[25]在1965年所提出﹐其中K表示每次交換的節線數﹐一般常被使用的K為2或3。此交換法原先設計來用於TSP問題上﹐而對於VRP問題而言﹐可用於各路線內的節線交換。茲以圖2.2為例﹐說明2-Opt的解題觀念：

圖2.3  2-Opt 節線交換法的解題觀念

令圖2.3(a)為一路線解﹐很明顯地﹐若換掉其中(1, 4)及(2, 3)兩條節線﹐然後連接(1, 2)及(4, 3)兩條節線而成為圖2.3(b)的路線﹐將有可能改善其解。2-Opt節線交換法的解題架構即根據此觀念：對任一路線﹐可依圖2.3的方式交換路線上任兩條不相鄰的節線﹐然後檢查交換後的解是否優於交換前的解。若是﹐則更新解；否則維持原解﹐繼續交換其它兩條節線直到所有可能交換的節線對都檢查完畢為止。

從理論上來看﹐若能檢查所有可能的交換情形﹐則最後的解應該就是最佳解。但是可能的交換情形實在太多了﹐在實際求解時通常只檢查部份的交換情形(亦稱為2-Exchange法)﹐並輔以其它方式來加快2-Opt的計算速度﹐因此仍算是一種求近似解的啟發式解法。

(2) or-opt

由於2-Opt或3-Opt的交換方式都會造成某些節線連接方向需要反轉的情形﹐徒增計算上的負擔﹐因此在1976年Or[27]提出了所謂的Or-Opt節線交換法。該方法可算是3-Opt的一種變型﹐由於其不需要對任何一段之節線作反轉﹐因此提高了程式執行的效率。此交換法原先之設計與K-Opt類似﹐適用於TSP問題上﹐對於VRP問題而言﹐可用於各路線內的節線交換。其解題觀念如圖2.4所示：

圖2.4  Or-Opt 節線交換法的解題觀念

令圖2.4(a)為一路線解﹐若換掉其中(1, 3)、(4, 2)及(6, 5)三條節線﹐再連接(1, 2)、(6, 3)及(4, 5)三條節線而成為圖2.4(b)的路線﹐將可能改善其解且不必反轉節線。其中，點1到點2之間的點可以為一至三點。Or-Opt的解題架構即根據此觀念：對任一路線﹐可依圖2.4的方式交換路線上任三條不相鄰的節線﹐然後檢查交換後的解是否優於交換前的解。若是﹐則更新解；否則維持原解﹐繼續交換其它三條節線直到所有可能交換的節線對都檢查完畢為止。

(3) -interchange

Osman[27]將(1-0)節點交換法稱為一個轉移過程(shift process)﹐而將(1-1)及(1-2)節點交換法稱為-路線間節點交換法。茲以(1-0)節點交換法來說明-interchange之概念。令圖2.5(a)為VRP解之其中二條路線，若將路線A的節點m插入到路線B的節點p與q之間，且路線B仍滿足車輛容量限制，而成為圖2.5(b)的二條新路線。

圖2.5  (1-0)節點交換法的解題觀念

### 2.2.4 綜合型構建/改善法

Russell(1995)[33]提出綜合型構建/改善法，不同於傳統改善法先構建完路線後再進行路線改善，綜合型構建/改善法的精神為構建一部份路線即進行路線改善，再將路線擴大後，再進行路線改善，直到路線完成後再對完整的路線進行一次路線改善。以下說明綜合型構建/改善法之步驟：

首先要決定起始路線數N，之後選擇N個種子點，暫時將各種子點指派給各路線，當有顧客點插入此路線後即將種子點由路線中刪除。未排程顧客點依一定的順序插入路線中，根據顧客插入順序，決定此顧客點之最佳插入位置：	c1r*(ir(u), u, jr(u)) = minr=1,…,N[1c11r(ir, u, jr) + 2c12r(ir, u, jr)]

此處c11r(ir, u, jr) = dir,u +du,jr - dir,jr ； c12r (ir, u, jr) = bjr,u – bjr

即尋找u在各路線中距離與時間權重組合之最佳插入位置。插入之位置需符合時間窗限制。當插入之顧客數達到總顧客數之10%時，對目前之路線進行交換改善法。重複以上步驟直到所有顧客點皆檢查過一遍，若還有顧客點無法找到插入位置，則採用Solomon(1983)[35]插入法（如2.4.3節所述）將剩餘顧客點排程。最後可試著將起始路線減少一條再重複上述步驟對所有顧客點進行排程。

### 2.2.5 巨集啟發式解法(MetaHeuristics)

1. 鄰域搜尋之概念

上述各種路線改善法雖有不同的設計理念，仍均屬於傳統的鄰域搜尋之解題架構。傳統的鄰域搜尋(neighborhood search)亦稱為「局部搜尋(local search)」，即是在現解S的「鄰域(neighborhood)」中搜尋下一個可行解S'。所謂鄰域，N (S)，乃是現解S之所有「鄰解(neighbors)」所成之集合；而鄰解則是指可經由變換現解S之個元素所形成之新的可行解S'。以2-Opt節線交換法為例，鄰解S'即是由更換現解S中的兩段節線而產生。從現解S轉變成鄰解S'的過程，稱之為「移動(move)」；移動會引起目標值的改變。可行解與其鄰域聯集形成的解空間，稱之為「搜尋空間(search space)」；不同的鄰域搜尋法會產生不同的搜尋空間。此外，進行鄰域搜尋時，必須依據「選擇法則(selection rule)」來決定現解該移動到那個鄰解。傳統的選擇法則有：(1) 最佳改善(best improvement)，即所有優於現解之鄰解中，最佳的一個鄰解；與(2) 首先改善(first improvement)，即搜尋過程中找到的第一個優於現解之鄰解。

由於鄰域搜尋法在移動時採用嚴格的「接受法則(acceptance rule)」，亦即只會接受比現解好的鄰解，若沒有較佳的鄰解則停止搜尋，因此最後會陷入「局部最佳解(local optimum)」而無法自拔。因而近年來啟發式解法的趨勢為結合傳統鄰域搜尋方法與跳離局部最佳解之機制，發展巨集式啟發式解法(Meta-Heuristics)，以下所要介紹的兩類啟發式解法皆屬於此範疇。

2. 禁制搜尋法(Tabu Search, TS)

新近發展之啟發式解法最著名的首推禁制搜尋法，此方法最早由Glover及Hansen在1986年所提出[10]，其觀念是想構建一個智慧型的問題求解程序：在目前解的鄰域(neighborhoods)進行搜尋﹐並應用人工智慧的記憶機制﹐將已經搜尋過的解記錄在「禁制名單(tabu list)」﹐以避免重複性或毫無目標的搜尋；等到整個鄰域都搜尋完畢後﹐再選擇一個最佳的方向進行移動(move)﹐以逐漸逼近最佳解。由此可知﹐TS法的關鍵即在於記憶機制的設計﹐而TS的記憶機制又可分成：短期記憶之「禁制結構(tabu structure)」、中期記憶之「渴望準則(aspiration criterion)」及長期記憶之「深廣策略(intensification / diversification strategies)」等三種機制。

3. SA、TA、GDA、RRT

此類方法Fisher[19]稱之為包容性搜尋法，其觀念乃是在鄰域搜尋陷入局部最佳解時，採取較鬆的接受法則，亦即接受劣於現解之鄰解，以便脫離局部最佳解的束縛而繼續搜尋下去。模擬鍛鍊法(Simulated annealing, SA)、門檻接受法(Threshold Accepting, TA)、大洪水法(Great Deluge Algorithm, GDA)與記錄更新法(Record-to-Record Travel, RRT)皆屬於這類方法。SA採用機率性的接受法則，亦即鄰解與現解的差值越大，則此鄰解被接受的機率越小。TA的觀念源自SA，但是其採用確定性的接受法則，只要鄰解與現解的差在門檻值以下就接受，其執行方式更為簡單，圖2.6說明SA與TA接受法則之差異。1990年Dueck & Scheuer[17]發表TA法時，以一個442節點的TSP例題來驗證其可行性，結果顯示TA可以在很短的時間內找到相當不錯的解。

圖2.6  TA與SA接受暫劣解機率之比較

1993年Dueck[18]又根據TA的觀念衍生出兩個新的方法：GDA與RRT。

SA、TA、GDA與RRT等方法的執行架構與傳統鄰域搜尋架構相似，其差異處在於其使用的接受法則不同。傳統的鄰域搜尋法僅接受較佳的鄰解，包容性搜尋法則可接受暫劣之鄰解。現就以大洪水法來說明包容性搜尋之概念，大洪水法原本是設計用以求解最大化問題﹐因此以最大化問題做說明較容易了解：想像在一個有高低起伏的地面上﹐不停地下著大雨﹐假設下雨的速度吾人可以控制﹐地上的水面將隨著大雨往上升。我們希望在露出水面的陸地上找到高地﹐一旦找到了就讓水面上升一固定高度。這時原來在水面上的部份陸地﹐將被雨水所淹沒﹐而吾人在移動時﹐僅考慮露出水面的陸地。如此不停地找尋高地﹐直到找到地面上最高的山峰或無法再找到更高的高地為止。

對一個最小化的問題而言：可將原來的高地想像成窪地﹐而水面則如水庫洩洪一般由高處往低處下降。圖2.7為大洪水法之解題概念示意圖。假設我們現在的位置為圖中之A點﹐並將水位設於WL1。接著開始找尋「窪地」﹐設找到圖中B點﹐便將水位下降D的高度至WL2。此時水面WL2下的所有範圍皆為吾人找尋並可接受「窪地」的範圍﹐包括不是很低的C點。如此不斷地搜尋「窪地」及下降水面(至WLn)﹐直至找到水面下最低之山谷(E點)或無法再找到更低點為止。

圖2.7  大洪水法解題概念示意圖

表2.1以最小化問題之求解說明SA、TA、GDA與RRT等方法重要步驟之異同。其中「控制參數」指用以控制演算法執行與停止之參數；「接受法則」為判斷是否從現解S移動至某鄰解S'之準則，傳統之路線改善法採取嚴格的「接受法則」，即當交換後的可行解之目標值低於原有解時(C(S') < C(S))，才接受此解。包容性解法則可接受暫劣之鄰解；「收斂法則」是為確定搜尋過程會收斂，在現解移動後對其控制參數進行調整之方式；「停止法則」則規範演算法停止搜尋之標準。其中，C(S)為現解S之目標值，C(S')為鄰解S'的目標值。有關TA、GDA與RRT的理論與執行細節，請參見文獻[5, 7, 8, 9]。

表2.1  SA、TA、GDA與RRT等方法之比較

| 方 法 | SA | TA | GDA | RRT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 | 。溫度(T) 。機率值(0 < r < 1) 。次數(K) | 。門檻(T) 。次數(K) | 。水位(L) 。速度(D) | 。誤差率(p < 1) 。記錄值(R) 。次數(K) |
| 接受法則 | 機率性接受： r<expC(S)−C(S')T | 確定性接受： C(S') < C(S) + T | 確定性接受： C(S') < L | 確定性接受： C(S') < C(S) + R*p |
| 收斂法則 | T遞減 | T遞減 | L = L - D | 更新R值 |
| 停止法則 | 完成K次迴圈 | 完成K次迴圈 | 所有C(S') > L | 完成K次迴圈 |

資料來源：[10]

4. 新近發表之VRPTW啟發式解法

表2.2為近年來文獻上所發表求解VRPTW的啟發式方法，Potvin et al.在1996年發表以禁制搜尋法求解VRPTW問題，使用的鄰域搜尋方法為經過修正之2-opt以及Or-opt，所得結果在R1類例題較以往文獻為佳，總車輛數為426輛；Chiang and Russell在1996年發表以模擬鍛鍊法求解VRPTW問題，分別構建比較-interchange及k-node interchange兩種鄰域搜尋方法，在R1、R2、RC1及RC2四類問題較以往文獻佳；Chiang and Russell在1997年發表以禁制搜尋法求解VRPTW問題，鄰域搜尋方法為-interchange，在R1、R2及RC2例題較以往文獻佳，其中有7題突破文獻已知最佳解，有16題與已知最佳解相同，總車輛數為411為目前文獻中最低之總車輛數；Taillard et al.在1997發表以禁制搜尋法求解VRPTW問題，鄰域搜尋使用CROSS-interchange、Or-opt以及GENIUS，在R1、R2及RC1較以往文獻佳，其中有17題突破已知最佳解，有20題與已知最佳解相同，總車輛數為416輛。由表2.2可以發現Tabu方法還是求解VRPTW問題的主流。

表2.2  近年VRPTW啟發式解法

| 文獻作者/年代 | 巨集搜尋策略 | 傳統鄰域搜尋 | 重要結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Potvin et al.(1996) | 禁制搜尋 | 2-opt* Or-opt | R1 總車輛數426 |
| Chiang and Russell(1996) | 模擬鍛鍊 | -interchange k-node interchange | R1、R2、RC1、RC2 總車輛數422 |
| Chiang and Russell(1997) | 禁制搜尋 | -interchange | R1、R2、RC2 有7題突破 有16題相同 總車輛數411 |
| Taillard et al.(1997) | 禁制搜尋 | CROSS-interchange Or-opt GENIUS | R1、R2、RC1 17題突破 20題相同 總車輛數416 |

## 2.3 VRPTW測試例題之蒐集與最佳結果整理

本研究主要針對時間窗車輛路線問題(VRPTW)，構建包容性啟發式解法之解題架構，並對所蒐集到之目前國際文獻中已發表的VRPTW測試例題進行測試分析，以作為本研究求解方法的績效評量基準。

Solomon(1983)[35]在其博士論文中為測試其VRPTW演算法，以VRP例題為基礎設計56題VRPTW例題，這些題目可在網際網路上找到。此56題測試例題皆為單一場站，100個顧客點，資料結構為平面座標，顧客點間之旅行時間等於旅行距離。可區分成三種型態：R型（以均勻分配隨機產生顧客地理資料）、C型（以分群方式產生顧客地理資料）、及RC型（以半分群方式產生顧客地理資料），以及兩種問題集合：R1，C1，RC1（路線時限短，車輛容量小）、和R2，C2，RC2（路線時限長，車輛容量大），因此共可分成六類問題集：R1、C1、RC1、R2、C2、RC2。此56題例題之相關資料如下表所示：

表2.3  VRPTW測試題庫

| 題號 | 車輛容量/ 路線時限 | 已知最佳解 (車輛數/距離成本) | 已知最佳解來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| r101 | 200/230 | 18/1607.7 | Desrochers et al., 1992[16] |
| r102 | 200/230 | 17/1434.0 | Desrochers et al., 1992[16] |
| r103 | 200/230 | 13/1207 | Thangiah et al., 1994[39] |
| r104 | 200/230 | 10/982.01 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| r105 | 200/230 | 14/1377.11 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| r106 | 200/230 | 12/1252.03 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| r107 | 200/230 | 10/1124.72 | Chiang and Russell, 1997[14] |
| r108 | 200/230 | 9/968.59 | Taillard et al., 1997[38] |
| r109 | 200/230 | 11/1214.54 | Taillard et al., 1997[38] |
| r110 | 200/230 | 10/1174.49 | Chiang and Russell, 1997[14] |
| r111 | 200/230 | 10/1104.83 | Taillard et al., 1997[38] |
| r112 | 200/230 | 10/953.63 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| r201 | 1000/1000 | 4/1253.21 | 申生元, 1999[1] |
| r202 | 1000/1000 | 3/1207.17 | 申生元, 1999[1] |
| r203 | 1000/1000 | 3/948.74 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| r204 | 1000/1000 | 2/855.21 | Chiang and Russell, 1997[14] |
| r205 | 1000/1000 | 3/1004.28 | 申生元, 1999[1] |
| r206 | 1000/1000 | 3/833 | Thangiah et al., 1994[39] |
| r207 | 1000/1000 | 2/914.39 | Chiang and Russell, 1997[14] |
| r208 | 1000/1000 | 2/738.60 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| r209 | 1000/1000 | 3/855 | Thangiah et al., 1994[39] |
| r210 | 1000/1000 | 3/966.25 | 申生元, 1999[1] |
| r211 | 1000/1000 | 2/923.80 | Taillard et al., 1997[38] |
| c101 | 200/1236 | 10/827.3(828.94) | Desrochers et al., 1992[16] |
| c102 | 200/1236 | 10/827.3(828.94) | Desrochers et al., 1992[16] |
| c103 | 200/1236 | 10/828.06 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| c104 | 200/1236 | 10/824.78 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| c105 | 200/1236 | 10/828.94 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c106 | 200/1236 | 10/827.3(828.94) | Desrochers et al., 1992[16] |
| c107 | 200/1236 | 10/827.3(828.94) | Desrochers et al., 1992[16] |
| c108 | 200/1236 | 10/827.3(828.94) | Desrochers et al., 1992[16] |
| c109 | 200/1236 | 10/828.94 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c201 | 700/3390 | 3/591.56 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c202 | 700/3390 | 3/591.56 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c203 | 700/3390 | 3/591.17 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| c204 | 700/3390 | 3/590.60 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c205 | 700/3390 | 3/588.88 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c206 | 700/3390 | 3/588.49 | Potvin and Bengio, 1993[31] |
| c207 | 700/3390 | 3/588.29 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| c208 | 700/3390 | 3/588.32 | Rochat and Taillard, 1995[32] |

表2.3（續）  VRPTW測試題庫

| 題號 | 車輛容量/ 路線時限 | 已知最佳解 (車輛數/距離成本) | 已知最佳解來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| rc101 | 200/240 | 14/1669 | Thangiah et al., 1994[39] |
| rc102 | 200/240 | 12/1554.75 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc103 | 200/240 | 11/1110 | Thangiah et al., 1994[39] |
| rc104 | 200/240 | 10/1135.83 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| rc105 | 200/240 | 13/1643.38 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc106 | 200/240 | 11/1448.26 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc107 | 200/240 | 11/1230.54 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc108 | 200/240 | 10/1139.82 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc201 | 1000/960 | 4/1294 | Thangiah et al., 1994[39] |
| rc202 | 1000/960 | 3/1432.91 | 申生元, 1999[1] |
| rc203 | 1000/960 | 3/1078.73 | Chiang and Russell, 1997[14] |
| rc204 | 1000/960 | 3/806.75 | Rochat and Taillard, 1995[32] |
| rc205 | 1000/960 | 4/1306.02 | 申生元, 1999[1] |
| rc206 | 1000/960 | 3/1158.81 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc207 | 1000/960 | 3/1082.32 | Taillard et al., 1997[38] |
| rc208 | 1000/960 | 3/833.97 | Rochat and Taillard, 1995[32] |

表2.3整理自Chiang and Ruseell[14]、Taillard等[38]、申生元[1]，其中已知最佳解來源部分，若有兩篇以上之文獻均求出相同結果，則只列出發表時間較早的文獻。

第二章 VRPTW文獻回顧與測試題庫	5

2.1 VRPTW問題定義[Potvin et al. 1996]	5

2.2 VRPTW解法回顧	6

2.2.1 時間可行性之檢驗	7

2.2.2 構建式啟發式解法	8

2.2.3 路線改善法	11

2.2.4 綜合型構建/改善法	14

2.2.5 巨集啟發式解法(MetaHeuristics)	14

2.3 VRPTW測試例題之蒐集與最佳結果整理	18

表2.1  SA、TA、GDA與RRT等方法之比較	17

表2.2  近年VRPTW啟發式解法	18

表2.3  VRPTW測試題庫	19

表2.3（續）  VRPTW測試題庫	20

圖2.1  時間可行性示意圖	7

圖2.2  節省法示意圖	8

圖2.3  2-Opt 節線交換法的解題觀念	12

圖2.4  Or-Opt 節線交換法的解題觀念	13

圖2.5  (1-0)節點交換法的解題觀念	13

圖2.6  TA與SA接受暫劣解機率之比較	15

圖2.7  大洪水法解題概念示意圖	16