第五章 實證研究

5.1 相關實證研究資料之取得與建立

5.1.1 建設前後人口及產業之資料分析

本研究試圖分析高速公路建設前後西部走廊人口及就業人數的變化情形，由於高速公路正式通車時間為民國67年10月，本研究即以此為建設前後的區分基礎，並參考國內外有關此課題之研究報告，擬採用民國65年之各項社經資料作為建設前之樣本年，以民國75年之資料作為建設後之樣本年。其人口與就業人數的資料來源為民國65、75年之各縣市統計要覽，而為了確實得知高速公路建設對地區的影響效果，研究中必須對民國65年至75年西部走廊各市鄉鎮之人口與就業人數的增加量加以區隔，即將原始資料的增加量扣除自然成長因素的數量，得到地區間因為交通條件及其他建設的改善所增加的移轉量，茲將建設前後的人口及就業人數之淨移轉量列示如[附表二]所示。

5.1.2 交通可及性資料

本研究以市場經濟潛能(Market Economics Potential)可及性形式為分析交通可及性改變之基礎，而旅行時間阻抗因素tij則限於資料的蒐集不易，擬以現有的民國79年「台灣地區公路路網資料」來替代分析，並使用minutp軟體模擬求得西部走廊各個市鄉鎮「有高速公路」與「無高速公路」的小汽車行駛時間。由於其他重大之高快速公路建設，在民國80年代以後才陸續的完工通車啟用，因此本研究以民國79年公路路網為基礎，求算出的旅行時間之代表性應屬良好。

為了確實表達高速公路投資建設對地區所造成的影響，本研究使用(11)式高速公路「建設前」與「建設後」可及性的「差」來表示交通建設的投入效果，而代表旅次產生之台北市、高雄市、最接近二省轄市與當地之縣轄市的人口與就業人數資料，則選用民國65年與民國75的資料來代表建設前與建設後之年度，而求得可及性差的單位為---人 / 分2，亦即適用Hansen所定義之形式，茲將交通可及性建設前與建設後之可及性資料整理如[附表四]所示。

5.1.3 地方交通建設投資與地方公共建設投資之資料取得

在地方交通建設投資部份，本研究參閱各縣市統計要覽所彙編之各市鄉鎮歲出之預決算，擷取編列之「交通投資」項目做為地方交通建設投資變數之資料，以「教育科學文化投資」及「經濟建設投資」兩項之和為地方公共建設變數之資料。此外，本研究以民國65年與民國75年作為建設前後之樣本資料，由於採用貨幣的單位，故必須考慮每年之物價上漲後貨幣價值的改變。因此，本研究擬以物價上漲率為貨幣換算基礎，將民國65年之交通投資額與公共建設投資額，換算為民國75年的幣值，其歷年物價上漲率經整理如下(以GNP平減指數之變動為準)：

表5.1 建設期間之物價上漲率

| 年 份 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上漲率(%) | 6.43 | 5.31 | 11.33 | 16.06 | 12.11 | 3.44 | 1.92 | 0.82 | 0.21 | 3.18 |

資料來源：國民經濟動向統計季報，民國76年5月。

經過換算後之地方交通投資與地方公共建設投資(單位：萬)，列示如[附表四]所示。

5.1.4 資料不完整及無法取得部份

由於台北縣、彰化縣、雲林縣、台南縣、與屏東縣在之前並沒有將縣內各市鄉鎮的歲出預決算資料列示出來，因此地方交通投資與地方公共建設投資的資料也隨之付之闕如。

此外，目前國內並無針對各市鄉鎮私人企業投資公共建設的數額加以統計之相關報告，可能是大部份的民間公司為了業務機密的保守心態，而不願提供統計數字所致，因此關於私人投資部份的資料實無法取得。因此由於缺乏資料，下節僅就代表高速公路建設之交通可及性改善變數與地方固有條件之人口及就業人數變數，探討西部走廊在高速公路建設前後人口及產業的移轉情形，而後再加入不包含上述五個縣之地方交通投資增加與地方公共建設投資增加對地區人口及產業的影響效果。

5.2 交通可及性改善與地方發展固有條件對西部走廊人口及產業的影響效果

5.2.1 解釋變數與因變數之相關分析

本研究收集模式所界定的因變數與解釋變數資料後，為求得其間較佳的配適度，故針對其相互關係整理如表5.2所示，並由其中挑選相關係數值最高者。由表5.2可知，解釋變數與因變數之最佳關係為：人口之交通可及性變數為一次方，地方人口固有條件為0.5次方，產業之交通可及性為0.5次方，地方產業固有條件為三次方。而為了明瞭解釋變數間的線性重合(Multicollinearity)問題，故須建立挑選後之最佳解釋變數間的相關矩陣(見表5.3、5.4)。由表5.3與5.4發現，解釋變數間的相關係數不高，只有0.3038與0.0645，因此其共線的情形並不顯著。

表5.2 解釋變數(x)與人口及產業淨移轉(DP,DE)之相關分析

| 解釋變數 | 解釋變數型態 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 稱 | X | X2 | X3 | X1/2 | ln(X) |
| DTA(P) | 0.4731 | 0.3865 | 0.3029 | 0.4696 | 0.4011 |
| P | 0.4346 | 0.3627 | 0.3409 | 0.4593 | 0.3571 |
| DTA(EP) | 0.2946 | 0.2029 | 0.1524 | 0.3207 | 0.2896 |
| EP | 0.7676 | 0.8302 | 0.8329 | 0.6049 | 0.3359 |

表5.3 人口解釋變數間之相關矩陣表

|  | 人口(DP) | DTA(P) | P0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口(DP) | 1 |  |  |
| DTA(P) | 0.4731 | 1 |  |
| P0.5 | 0.4593 | 0.3038 | 1 |

表5.4 產業解釋變數間之相關矩陣表

|  | 就業人數(DE) | DTA0.5(EP) | EP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 就業人數(DE) | 1 |  |  |
| DTA0.5(EP) | 0.4809 | 1 |  |
| EP3 | 0.3405 | 0.0645 | 1 |

經由上述的分析結果，本研究擬採用的模式其解釋變數型態如下：

1.人口分析之交通可及性為1次方。

2.人口分析之地方固有條件為0.5次方。

3.產業分析之交通可及性為0.5次方。

4.產業分析之地方固有條件為3次方。

5.2.2 北中南三區域之影響分析

1.人口分析

由5.2.1節人口變數型態的分析結果，得到高速公路建設前後，人口淨移轉之影響模式如下：

DP = b0 + b1×DTA + b2×P0.5--------------------------------(21)

經由電腦計算迴歸模式的結果，將其列示如表5.5所示：

表5.5 迴歸分析表－(21)式

R2：0.3336

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | -16333.6 | 1989.77 | -8.21 | 9.72E-15 |
| DTA | 7.77 | 1.11 | 6.99 | 2.16E-11 |
| P0.5 | 57.25 | 8.65 | 6.62 | 2E-10 |

由表5.5可知，各項變數之迴歸係數t值均為統計顯著，其R2為0.3336。而本研究想藉此模式進一步測試，西部走廊北中南三區域是否受高速公路建設的影響效果有所不同？因此，必須把(21)式加上虛擬變數來做區隔，所以原迴歸式將變為以下形式：

DP = b0 +a1×D1+a2×D2 +b1×DTA + b2× P0.5 +a3×D1×DTA

+ a4×D2×DTA ---------------------------------------------(22)

D1：位於北部區域者為‘1’，否則為‘0’。

D2：位於中部區域者為‘1’，否則為‘0’。

南部區域為D1，D2均為0時。

經過電腦運算的結果，整理如表5.6所示。由表5.6可以看出，虛擬變數之各項迴歸係數t值(a=0.05)均為統計不顯著，亦即其係數沒有顯著不為0的特性，故本研究將進一步測試其係數是否為聯合不等於0(Joint-test)，其虛無假說(Null hypothesis)為：

H0：a1 = a2 = a3 = a4 = 0

HA：不全為0

而其計算方式為將未受限制迴歸式(unrestricted)之(21)式的R2(R2UR)與受限制迴歸式(restricted)(22)式之R2(R2R)做F測試，其計算結果為：

F = 0.9206 < F(a=0.05)

此為接受虛無假說H0，故本模式的研究結果認為，建設前後高速公路之交通可及性改變對北中南三區域的人口淨移轉影響並無明顯的不同，亦即北中南的模式型態可視為相同，其迴歸模式均可以(21)式來表達，故高速公路與地方固有條件對人口移轉的迴歸式可以下列形式來表示：

DP = -16333.6+7.77×DTA+57.25×P0.5-----------------------(23)

表5.6 迴歸分析表－(22)式

R2：0.3428

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | -16561.31 | 2410.37 | -6.87 | 4.64E-11 |
| DTA | 6.75 | 2.19 | 3.08 | 0.002255 |
| P0.5 | 57.32 | 8.69 | 6.60 | 2.3E-10 |
| D1 | 5274.45 | 4136.15 | 1.28 | 0.203365 |
| D2 | 939.67 | 3617.34 | 0.26 | 0.795247 |
| D1×DTA | -0.01 | 2.67 | -0.00349 | 0.99722 |
| D2×DTA | -3.08 | 5.95 | -0.52 | 0.604642 |

2.就業人數之分析

由5.2.1節的產業解釋變數型態的分析結果，得到高速公路建設與地方固有條件對就業人數之影響模式如下：

DE = b0 + b1×DTA0.5 + b2×P3---------------------------------(24)

經由電腦計算迴歸模式的結果，將其列示如下表5.7所示。

表5.7 迴歸分析表－(24)式

R2：0.7671

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | -9288.07 | 1051.35 | -8.83 | 1.4E-16 |
| DTA0.5 | 461.82 | 51.27 | 9.01 | 4.2E-17 |
| P3 | 5.06E-13 | 1.85E-14 | 27.40 | 2.05E-79 |

由表中可知，解釋變數之迴歸係數t值(a=0.05)均為統計顯著，其R2為0.7671，比人口的分析高出甚多，因此本模式對就業人數淨移轉的迴歸適合度較人口分析為佳。此外，本研究想進一步測試，高速公路建設對北中南三區域的影響情形是否有所不同，因此構建與(22)式意義相同的迴歸式如下：

DE = b0 + a1×D1+ a2×D2 + b1×DTA0.5 + b2× EP3 + a3×D1×DTA0.5

+ a4×D2×DTA0.5 ------------------------------------------------(25)

D1：位於北部區域者為‘1’，否則為‘0’。

D2：位於中部區域者為‘1’，否則為‘0’。

南部區域為D1，D2均為0時。

經由電腦處理的結果整理如表5.8所示。由表5.8中可看出，在a=0.05之下，代表虛擬變數之a迴歸係數均為t值不顯著的情形，惟D1×DTA0.5之迴歸係數在a=0.1時則為顯著。因此，本研究擬進一步在a=0.05之下，求算代表北部區域之D1變數之係數a1及a3是否為聯合等於0(Joint-test)。其虛無假說為：

H0：a1 = a3 = 0

HA：不全為0

經電腦運算結果，其F測試值為：

F = 5.09 > F(a=0.05)

此為拒絕虛無假說H0的結果，表示虛擬變數不全為0，有保留此項變數的必要，亦即北部區域的就業人數淨移轉，會受高速公路建設的影響而與中、南部區域有所不同。因此原迴歸式可表達成代表北部區域之(26)式與代表中、南部區域之(27)式。

DE = -7931.55 + 495.79×DTA0.5 + 0.0005 × EP3 -------------------(26)

DE = -6609.73 + 235.79×DTA0.5 + 0.0005 × EP3--------------------(27)

表5.8 迴歸分析表－(25)式

R2：0.7758

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | -6609.73 | 1667.40 | -3.96 | 9.51E-05 |
| DTA0.5 | 235.79 | 3270.64 | 2.41 | 0.0168 |
| EP3 | 0.000501 | 3087.08 | 27.47 | 4.16E-79 |
| D1 | -1321.82 | 97.99 | -0.40 | 0.6864 |
| D2 | -345.13 | 1.83E-05 | -0.11 | 0.9111 |
| D1×DTA0.5 | 259.99 | 132.18 | 1.96 | 0.0502 |
| D2×DTA0.5 | 23.81 | 196.71 | 0.12 | 0.9037 |

5.2.3 都會區與交流道因素之影響分析

由第三章的資料分析可初步推論，在高速公路建設前後，若市鄉鎮位於都會區與設置交流道，地區的人口及產業移轉型態將會有所不同。本研究根據此項推論並配合迴歸模式，欲驗證交通可及性的改善是否將有效的產生影響效果，以下分別針對人口及產業的狀況分別加以分析。

1.人口方面

利用(18)式的人口分析模式為基礎，建立包含都會區與交流道因素的迴歸模式如下(24)式所示：

DP = b0 +a1×D1+a2×D2 +b1×DTA + b2× P0.5 +a3×(D1×DTA)

+ a4×(D1×P0.5) + a5×(D2×DTA) + a6×(D2× P0.5)--------(28)

其中，			D1= 0，位於都會區範圍。

1，位於非都會區範圍。

D2= 0，無交流道地區。

1，有交流道地區。

根據資料分析發現，位於都會區範圍的市鄉鎮，均是發展程度較高的地區，而根據模式假設，地方固有條件的好壞也會影響地區的人口成長。故本研究在(24)式中將代表地方發展程度的「地方固有人口數」納入變數的考量，並針對西部走廊269個市鄉鎮作迴歸分析，其結果列示如表5.9所示。

表5.9 迴歸分析表----(28)式

R2：0.4770

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | -38174.70 | 4859.83 | -7.86 | 1.05E-13 |
| 都會區(D1) | 31473.88 | 5882.41 | 5.35 | 1.92E-07 |
| 交流道(D2) | 26368.26 | 6840.75 | 3.85 | 0.000146 |
| DTA | 8.96 | 1.74 | 5.16 | 4.92E-07 |
| P0.5 | 185.41 | 24.10 | 7.69 | 3.01E-13 |
| D1×DTA | 1.22 | 4.32 | 0.28 | 0.777258 |
| D1×P0.5 | -194.19 | 31.44 | -6.18 | 2.5E-09 |
| D2×DTA | -5.02 | 2.27 | -2.21 | 0.027738 |
| D2×P0.5 | -129.06 | 25.90 | -4.98 | 1.15E-06 |

表5.9中，其R2為0.4770，而迴歸係數t值除了D1×DTA為統計不顯著外，其餘在a=0.05下皆為統計顯著的情形，亦即虛擬變數有顯著不為0之特性，因此可以斷定，高速公路與地方固有條件對地區發展的影響會因為地區是否為都會區與地區是否有設置交流道而產生不同的影響效果。

2.產業方面

在就業人數的研究方面，擬以(20)式為基礎，加入包含都會區與交流道兩個虛擬變數D1,D2，形成(29)式如下所示：

DP = b0 +a1×D1+a2×D2 +b1×DTA0.5 + b2×EP3 +a3×(D1×DTA0.5)

+ a4×(D1×EP3) + a5×(D2×DTA0.5) + a6×(D2×EP3)------(29)

其中，			D1= 0，位於都會區範圍。

1，位於非都會區範圍。

D2= 0，無交流道地區。

1，有交流道地區。

與人口的分析相同，針對西部走廊269個市鄉鎮迴歸的結果列示如下表5.10所示。

表5.10迴歸分析表－(29)式

R2：0.7758

|  | 係數 | 標準誤 | t 統計 | P-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截距 | -9622.1553 | 2149.9220 | -4.4756 | 1.14E-05 |
| 都會區(D1) | 3438.9213 | 2706.6688 | 1.2705 | 0.205029 |
| 交流道(D2) | 1084.8461 | 3528.5550 | 0.3074 | 0.758749 |
| DTA0.5 | 497.2624 | 88.3779 | 5.6265 | 4.75E-08 |
| EP3 | 0.0338 | 0.0056 | 6.0798 | 4.27E-09 |
| D1×DTA0.5 | -298.2640 | 147.7905 | -2.0182 | 0.044602 |
| D1×EP3 | -0.0026 | 0.0455 | -0.0573 | 0.954372 |
| D2×DTA0.5 | -132.5869 | 127.4758 | -1.0401 | 0.299262 |
| D2×EP3 | -0.0333 | 0.0056 | -5.9881 | 7.03E-09 |

由表5.10可知，都會區與交流道因素之虛擬變數在a = 0.05下，除了D1×DTA0.5與D2×EP3之t統計值為顯著之外，其餘都不顯著，亦即都會區因素(D1)造成DTA之斜率項改變，而交流道因素(D2)則造成EP之斜率項改變。

5.3 增加地方交通投資與地方公共建設投資的影響分析

在5.2節中曾經說明，由於西部走廊市鄉鎮之地方交通投資與地方公共建設的資料或有殘缺，或有遺漏，包括北部區域之台北縣，中部區域之彰化縣與雲林縣，南部區域之台南縣與屏東縣，而這些資料由於包括了重要的指標樣本(如台北縣與台南縣)，因此將對原構建之迴歸模式之北中南三區域的分析，會產生偏誤(biase)的情形，所以在此將不考慮加入地方交通投資額與地方公共建設投資額對北中南三大區域的影響效果。至於對於都會區與交流道因素的分析，由於考慮的是整個西部走廊地區，在樣本數尚且充足的情形之下，本研究將針對增加地方交通建設與地方公共建設兩項變數來研究對地區的影響效果。

5.3.1 人口方面

1.相關分析(Correlation)

由於缺乏台北縣、彰化縣、雲林縣、台南縣、屏東縣將近一半樣本的地方交通投資與公共建設投資的資料，因此，必須針對原有模式之型態加以調整，以符合在不同樣本下模式的最適型態，故本研究先就模式的變數型態加以重新分析(見表5.11)。由表5.11中得知，各解釋變數與因變數(DP)之最適關係為：

(1)交通可及性改善(DTA)變數為1次方。

(2)地方固有人口條件(P)為2次方。

(3)地方交通投資增加額(DLT)為1次方。

(4)地方公共建設投資增加額(DLP)為1次方。

表5.11 調整樣本後之人口解釋變數與因變數之相關分析

| 解釋變數 | 解釋變數型態 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 稱 | X | X2 | X3 | X1/2 | X1/3 | ln(X) |
| DTA | 0.3819 | 0.3764 | 0.3596 | 0.3473 |  | 0.2869 |
| P | 0.5918 | 0.5944 | 0.5755 | 0.5298 |  | 0.3675 |
| DLT | 0.6178 |  | 0.5547 |  | 0.5602 |  |
| DLP | 0.5903 |  | 0.5704 |  | 0.3421 |  |

此外，為了明瞭解釋變數間是否有線性重合的現象，故須建立各解釋變數與因變數(DP)間之相關矩陣(見表5.12)。由表中可得知，地方固有條件變數(P2)、地方交通投資增加變數(DLT)與地方公共建設投資變數(DLP)三者間的相關係數均很高，可能會有線性重合的問題產生，故必須對其作共線性分析。

表5.12 調整樣本後之人口解釋變數間之相關分析

|  | DP | DTA | P2 | DLT-(萬) | DLP-(萬) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP | 1 |  |  |  |  |
| DTA | 0.5658 | 1 |  |  |  |
| P2 | 0.5944 | 0.5316 | 1 |  |  |
| DLT-(萬) | 0.6178 | 0.5035 | 0.9885 | 1 |  |
| DLP-(萬) | 0.5903 | 0.4897 | 0.9775 | 0.9742 | 1 |

2.共線性分析(Multicollinearity)

在計量經濟理論中，解釋變數間的共線性並不會對迴歸模式之預測效果產生太大的影響，但是本研究的主要目的是在探討解釋變數對因變數的影響情形，若解釋變數間有共線性，將會使迴歸參數失去其精確度(precision)，並且將增加接受錯誤的虛無假說，加大其型Ⅱ誤差的機率(TypeⅡError)，因此在解釋變數間相關性太高時，必須對其做共線性的檢定。

為了檢測變數間的共線性，在此擬採用Klein Test方法來檢定是否有共線的情形產生，其檢視的結果列示如表5.13所示。

表5.13 解釋變數之共線分析

| 模式型態 | R2值 | 檢測結果 |
| --- | --- | --- |
| DP= f (DTA, P,DLT, DLP) | 0.5064 | ---------- |
| DTA=f(P, DLT, DLP) | 0.3158 | 不共線 |
| P =f(DTA, DLT, DLP) | 0.9829 | 共線 |
| DLT =f(DTA,P, DLP) | 0.9789 | 共線 |
| DLP =f(DTA ,P,DLT) | 0.9590 | 共線 |

由表5.13可知，原迴歸式之R2為0.5064，若將DLT對DTA、P、DLP迴歸的結果，其R2-LT為0.9789，將DLP對DTA、P、DLT迴歸的結果，其R2-LP為0.9590，R2-P與R2-TA分別為0.9828與0.3158。Klein Test之檢測原則為：若個別R2大於原迴歸式之R2，則此變數為具有共線的情形。因此，除了DTA變數無共線性的情形之外，其餘三者皆有共線的情況。

根據計量經濟的理論，若有共線的情形產生，則變數將因而呈現t值不顯著或甚至與事前預期相反的情形，對模式參數的正確性影響甚鉅，而解決的方法便是將線性重合的其他變數予以剔除，保留其中一項變數，以獲得較佳的統計推論結果。

5.3.2 產業分析

1.相關分析

與人口分析相同，在樣本改變的情形之下，針對解釋變數與因變數(DE)的相關分析結果如表5.14所示。在表5.14中，其最佳變數型態如下：DTA為0.5次方，EP為3次方，DLT為3次方，DLP為3次方，而針對此模式型態做解釋變數間的相關分析的結果列示如表5.15所示。由表5.15中可發現除了「交通可及性改善」變數之外，其餘變數間皆有高度相關性存在，因此本研究故仍必須對其做共線性分析，以偵測其間的共線程度。

表5.14 調整樣本後之產業解釋變數與因變數之相關分析

| 解釋變數 | 解釋變數型態 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 稱 | X | X2 | X3 | X1/2 | X1/3 | ln(X) |
| DTA | 0.1848 | 0.1115 |  | 0.2106 |  | 0.1889 |
| EP | 0.8278 | 0.9309 | 0.9409 | 0.6458 |  | 0.3592 |
| DLT | 0.9160 |  | 0.9359 |  | 0.5997 |  |
| DLP | 0.8787 |  | 0.9418 |  | 0.5529 |  |

表5.15 調整樣本後之產業解釋變數間之相關分析

|  | DP | DTA | EP | DLT-(萬) | DLP-(萬) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP | 1 |  |  |  |  |
| DTA | 0.2106 | 1 |  |  |  |
| EP | 0.9409 | 0.1 |  |  |  |
| DLT-(萬) | 0.9359 | 0.0964 | 0.9958 | 1 |  |
| DLP-(萬) | 0.9418 | 0.0981 | 0.9996 | 0.9996 | 1 |

2.共線性分析

以Klein Test測試的結果發現，除了DTA0.5通過測試外，其餘三個解釋變數間均存有高度的共線性，故不再個別針對地方交通投資增加與公共建設投資作分析。

由人口及產業之地方交通建設支出額增加、地方公共建設支出額增加與地方固有成長條件間高度共線的情形而言，判斷市鄉鎮之「交通支出」資料與「經濟建設及教育科學文化支出」的資料，作為「地方交通建設投資」與「地方公共建設投資」的替代性應值得再商確，因為此二項資料取自於各市鄉鎮之歲出預決算數額，而都市規模的大小常決定此都市各項支出的多寡，因此才會與「地方固有條件」產生共線的情形。

事實上，地方的公共建設與交通建設應包含中央與省、市、縣政府的各項配合建設，而這些建設的投資額在現有的政府資料中並沒有加以細分出來，故在研究中無法表達出真正貢獻在地方建設的各項投資額，此乃本研究深覺美中不足之處。

限於資料的不易取得，故本研究擬以5.2節中的「交通可及性改善」與「地方固有條件」的分析模式，做為本研究人口及產業之實證分析之研究基礎。

5.4 模式結果分析

5.4.1 北中南三區域人口及產業比較分析

由5.2.2節的分析，本研究以「交通可及性改善」與「地方固有條件」為主要解釋變數，配合代表北中南三區域的兩個虛擬變數，作為西部走廊各市鄉鎮人口與就業人數淨移轉的分析基礎。經由迴歸分析的結果發現，西部走廊北中南三區域的人口與就業人數淨移轉均會受到交通可及性改善與地方固有條件因素的正向影響，亦即地方在建設前人口或就業人數愈多的地區，若交通可及性改善愈多，則人口及就業人數的淨增加也會愈多。

此外，迴歸模式對就業人數移轉的解釋能力(R2：0.7758)優於人口的解釋能力(R2：0.3428)，顯示「交通可及性改善變數」與「地方固有條件」對於產業的解釋程度較大，人口的淨移轉增加則可能受到更多其他因素的影響。此外，根據模式分析的結果得到在高速公路建設後，就業人數移轉(DE)北部區域與中、南部區域有不同的成長型態的結果，而人口移轉(DP)卻產生與模式假說不符，呈現接受北中南三區域相同成長型態的虛無假說，經分析推測的結果，可能是北部區域內之人口城鄉差距頗大，成長落後的市鄉鎮抵銷了台北都會區的驚人的成長效果之故。

5.4.2 都會區、非都會區、有交流道、無交流道之人口及產業比較分析

1.人口方面

由5.2.3節的分析可知，(28)式事實上為四種不同地區型態的模式組合，包括：

(1)位於都會區且有交流道設施地區(D1,D2)=(0,1)

DP= -11806.44+3.94(DTA) + 56.35(P0.5)-----------------(30)

(2)位於都會區但無交流道設施地區(D1,D2)=(0,0)

DP= -38174.70+8.96(DTA) + 185.41(P0.5)----------------(31)

(3)位於非都會區但有交流道設施地區(D1,D2)=(1,1)

DP= 19667.44+3.94(DTA) - 137.84(P0.5)------------------(32)

(4)位於非都會區且無交流道設施地區(D1,D2)=(1,0)

DP= -6700.82+8.96(DTA) - 8.78(P0.5)----------------------(33)

由上四式可以發現，各個地區的組合型態各不相同。以「交通可及性改善」(DTA)而言，對於四個地區均有正向的影響，與預期假說相符，顯示地區的人口淨成長，高速公路因素是重要的影響要因。若以「地方固有條件」(P)而言，則發現其對於都會區為正向影響，對於非都會區則為負向影響，由此可知，地區的發展除了需要交通建設的適時投入外，尚須配合地區所在的區位而定，若地區原先的區位條件良好，則此地區的發展和交通建設的效果便能相輔相成。反之，地區若無其他資源的互相配合，則原先人口較多的地區反而因為交通可及性的增加，而促使其人口有外移的現象產生。

2.就業人數方面

由5.2.3節的分析也可得知，(29)式事實上也可表達為四種不同地區型態的模式組合，包括：

(1)都會區且有交流道地區(D1,D2)=(0,1)

DE= -9622.16 +497.26(DTA0.5) +0.0005(EP3)------------(34)

(2)都會區但無交流道地區(D1,D2)=(0,0)

DE= -9622.16 +497.26(DTA0.5) +0.0338(EP3)------------(35)

(3)非都會區但有交流道地區(D1,D2)=(1,1)

DE= -9622.16 +199.00(DTA0.5) +0.0005(EP3)------------(36)

(4)非都會區且無交流道地區(D1,D2)=(1,0)

DE= -9622.16 +199.00(DTA0.5) +0.0338(EP3)------------(37)

由上四式的分析得知，交通可及性改善(DTA)對不同地區產業人口的移轉均有正向的影響效果，此與人口分析的結果相同，顯示交通可及性的改善對地區就業人數移轉有增加的效果。而與人口分析結果不同的是，地方固有條件(EP3)對於四個分類地區的影響均為正向效果，顯示就業人數原先較多的地區，移轉增加量也會較多，不受區位的影響而改變。

仔細分析人口與產業不同的原因，可能是由於高速公路的建設投入後，能有效刺激國家的經濟成長，以工商業為主的二三級產業快速發達的結果，使得都市地區的就業機會大增，造成非都會地區的人口外流，而這些外流的人口中，以年輕的年齡層為主，由於這些人口多半尚未就業或是處於轉業中，因此對地區原有的就業人口數影響不大，所以才會產生在高速建設前後，在分析人口與產業的移轉時，會產生不一致的情形。

5.5 實證結論及討論分析

5.5.1 實證結論

由5.4節的分析可推測得知，高速公路建設對西部走廊地區人口及產業均有正向的影響，顯示高速公路建設會對地區空間型態產生衝擊。此外，地方固有條件之大小也會對地區的人口及產業產生影響，惟其影響會隨著區位的不同而有所差異。至於實證結果與模式假說的印證情形是否相符呢？本研究經整理列示如下：

1.假說一：高速公路會對地區經濟造成影響。

經由迴歸模式分析的結果，發現代表高速公路建設影響之「交通可及性改善」變數，在各個迴歸式中均呈現t值統計顯著的情形，迴歸係數值均為正數，顯示高速公路對地區人口及產業之淨增加，不僅有影響，而且有正向增加的效果。

2.假說二：高速公路建設會對西部走廊北、中、南三大區域產生不同的影響效果。

本研究利用虛擬變數及F聯合檢定測試的結果，發現就業人數呈現北、中、南三區域有顯著不同，而人口卻呈現三大區域相同的結果。探究人口分析不符合模式假說之原因，推測北部區域內之城鄉差距頗大，特別是新竹縣與台北縣較不發達之市鄉鎮，其人口大幅流失的結果，影響了台北都會區的快速成長效果，所以會產生接受三大區域相同的假說結果。

3.假說三：高速公路建設會對都會區與非都會區產生不同的影響效果。

根據模式對人口及產業分析的結果，代表都會區之虛擬變數會呈現t值顯著的情形，亦即高速公路建設會對都會區與非都會區產生不同的影響效果。

4.假說四：高速公路建設會對有交流道設施與無交流道設施兩種地區產生不同的影響效果。

根據模式對人口的分析結果，發現有交流道地區與無交流道地區會有不同的成長型態，而產業卻呈現相同的影響結果。分析產業的迴歸模式發現，交流道因素對「地方固有條件」的影響效果較大，對「高速公路建設」因素則較不明顯。如苗栗縣、嘉義縣、雲林縣等非都會區有交流道的市鄉鎮，其產業成長量並不大，甚至有些地區反而呈現衰退的情形。

此外，若將都會區與交流道因素一起列入考量的結果，發現不管是人口或產業，均有四種不同的發展型態，顯示這四個地區的特性各不相同。

5.5.2 討論分析

1.高速公路建設影響分析

由於資料所限，本研究無法求出「地方交通投資增加」、「地方公共建設投資增加」、「民間部門投資增加」的影響效果，不過仍能從「交通可及性改變」及「地方固有條件」對地區人口及產業的影響效果，探求高速公路建設所帶來的衝擊。

以人口分析為例，若高速公路建設後，將使非都會區中大型都市人口有較多人口外移的現象，則有關當局應進一步思考，未來在各種重大交通建設時，非都會區是否有進一步防止其衰退的必要。誠如前述，交通建設為地區發展的必要條件，然非充分條件，因此若要使落後地區得以發展，應在重大交通設施投入時做好各項配合措施，包括地方交通的密切聯繫、地方公共建設的配合發展，以及民間部門與政府部門的相互協調等，如此才可避免城鄉差距有繼續擴大的可能。

若以產業的分析為例，發現高速建設並未使非都會區的就業人口數產生明顯的外流情形，顯示高速公路建設後，並未立即明顯改變非都會地區的產業型態，可能只是大幅增加了都會地區的就業機會。根據姜渝生(民國83年)的研究指出，年輕人、高等教育程度及單身者比中老年人、低等教育程度及有配偶者有較高的遷移傾向。若分析這些遷移的人口，發現其在非都會區所佔的就業人口數比例並不高，由此可推測其對非都會區產業衝擊較人口為低的原因。但就長期的趨勢來看，年輕人的外流將導致地區人口老化，減緩其產業成長的競爭力；高等教育程度者外流將導致地區「質」的惡化，將無法因應未來產業升級所需的人力，因此最終還是難免會走向產業衰退的命運。所以政府在區域均衡的政策前提下，應以交通建設配合各項建設投入多管齊下，使得不僅區域間能夠均衡，區域內地區與地區間也可以因應其特色而發展出各市鄉鎮的獨特風格。

2.政府與民間角色分析

長久以來，政府一直是交通運輸建設最主要投資者與決策者，然而近年來由於財政緊縮以及提昇經營效率的考量，善用民間的投資已成了不可避免的趨勢。政府可和民間投資部門充分配合協調，採行各種聯合開發方案，由政府規劃各種交通建設，引導民間機構前往投資或居住，再因應地方特性，予以不同的規劃開發。誠然，「區域均衡發展」固然是希望各個區域都能平均的發展，然而其用意並非追求「等量」的發展，應該是追求各個區域「等質」的發展。

3.地區發展之因素探討

一個地區要發展除了後天的建設之外，先天的因素也是很重要的影響要因。根據許美蕙(民國80年)的研究指出，廠商會將交通便利視為設廠位置之必備條件，然其重要性已降低，必須配合優良工作環境及完善的公共設施等才能相得益彰。此論點可由北迴鐵路的開通，並未對東部地區帶來大量的人口及產業成長，以及本研究的資料分析及實證研究中，得到高速公路建設促使公共建設較為完善之台北都會區「一極化」的發展之例可加以佐證。因此，以台灣地理幅員之小，空間之阻隔事實上已幾乎減至很低，地區由於過去政策因素的影響，資源分配及規模經濟的因素，早已成了主導地區經濟發展的重要影響要因，所以在開發地區的同時，應著重於地區適性的發展，在地區之各項條件成熟後，再加之以交通建設才可達成相輔相成的目的。