# 第一章 緒論

## 1.1 研究動機與目的

台灣西部走廊都會區蓬勃發展，導致城際旅運需求快速增長，自民國70年自88年，台灣地區鐵路列車客運量由130737千人增加至182181千人，成長了39.3﹪【1】，而航空客運需求自民國76年以後大幅成長5.56倍【2】。然而現有運輸系統容量漸趨飽和且擴充不易，導致運輸服務品質日趨惡化，為改善西部走廊長程運輸服務水準，並有效疏解城際交通瓶頸以提昇旅運之服務品質，興建高速鐵路的主張亦隨之應運而生，期能夠提供安全、便捷、舒適、可靠的服務，提昇城際間運輸服務水準，並促進區域均衡發展。

高速鐵路意指高時速、使用專用路權，全線無平交道，行車絕對安全的鐵路系統，由於高鐵的興建將結合工程、電腦等先進科技整合為一體，成本勢必較傳統鐵路高出許多，反應出的票價亦較傳統鐵路高。而航空運輸因其具備高速、高服務品質的特性，被視為未來高鐵主要的競爭對手之一。而近年來公路客運運輸為因應市場需求，厚植市場競爭力，不斷推陳出新，除加速車輛汰舊換新的工作外，對於服務品質的提昇更是不遺餘力，致力於提供乘客舒適的軟、硬體設備及周到的服務，「以客為尊」的口號亦不再為航空業所獨享。因而高速鐵路未來在加入公路、航空客運運輸之際，必然會面臨到強大的競爭，如何提供符合消費需求的服務，並在票價與服務品質中取得平衡點，以在客運運輸中占有一席之地，實為高鐵未來營運成敗與否的重要關鍵。

運輸市場乃由不同需求的消費者所組成，為使整體資源作最有效的運用，可透過「市場區隔」之概念，採取差別定價，以獲最較高的利益。列車分級之目的在發展市場的需求面，對產品作合理的描述和精確的調整，以符合消費者的需要；陳敦基君【3】的研究指出分級的目的在於吸收消費者剩餘。各國高鐵系統在考量旅次距離、文化及生活背景之差異下，對於車廂規劃及車廂內服務設施的提供不盡相同，而營運者為符合不同旅客的需求，在列車車廂的設計方面區分為不同的等級，就目前世界上高速鐵路發展較為成熟的國家，包括法國TGV列車，其車廂共分為頭等車、二等車及餐車三類，車廂設備大都參考飛機設計；德國ICE系統其車廂共分為頭等車、二等車、餐車及服務車廂等，車廂內設有音樂CD及影片供旅客觀看，另設有3-5人座的包廂，除此之外並於車站附近提供便利的停車設施、訂位服務、列車的時刻及票價查詢等；日本新幹線列車將車廂區分為指定席與票價較低的自由席，可讓旅客自由選擇【4】。

未來我國高鐵營運用列車之座位管理將規劃有頭等艙及豪華艙二種，豪華艙又分為指定席與非指定席二種，每組列車容量約900個座位。然而，車廂分級的目的在於提供不同需求的旅客不同等級的服務，舉例而言，高級座位係為滿足要求高服務品質且有能力、有意願支付較高價格之旅客；經濟型的座位在於滿足以經濟實惠著眼之旅客【3】，因而在車廂的設計上應針對不同需求的旅客進行設計，以符合「顧客導向」的趨勢，根據台灣高鐵之營運計畫【5】，其車廂內服務設施將以「消費者真正的需要」之觀點來規劃，運用人因工程的概念，來規劃具有安全、方便、舒適及寧靜的車廂，另外更積極的開發無障礙空間及提供人性化的車上服務設施，來滿足乘客享受搭乘高鐵的樂趣。

目前我國在公路、軌道及航空運輸之座位規劃依等級劃分者只見於航空運輸，軌道運輸上則為台鐵提供三種類型之對號車（自強號、莒光號、復興號）供旅運者選擇，就同一列車而言並沒有實施過車廂分級制度，因而無法得知使用者對於車廂分級的接受度及偏好。而江伯尹君【4】雖曾探討高速鐵路服務品質對於旅客選擇行為之影響，但未就旅運者之車廂選擇行為進行探討。因此本研究為使高鐵未來之營運更符合消費者之需求，並鑑於目前國內並無相關研究以使用者觀點探討旅運者對於高鐵車廂之偏好，故本研究之目的是以使用者觀點找出旅運者所重視的屬性，並瞭解旅運者對於高鐵列車車廂分級之接受度；同時以旅運者之屬性做為市場區隔之標準，做為規劃各級車廂所應具備設施與服務之參考，以提供有關單位於車廂規劃方面的參考。

## 1.2 研究範圍

本研究欲以旅運者觀點，瞭解消費者選擇高鐵時，影響其選擇車廂的因素。由於高鐵的性質與傳統鐵路較近，但票價介於傳統鐵路於航空之間，再加上近年來公路客運的競爭大幅增加，考量未來搭乘高鐵的旅運者可能來自於航空、鐵路及公路及自小客車，因此本研究將分別針對搭乘自小客車、飛機、台鐵、及公路運輸的旅客進行調查。

研究課題範圍以台灣西部走廊之城際運輸為主，自小客車以往來城際之旅運者為主，航空部分則針對中、長程的旅客，台鐵及公路運輸方面將分別針對短、中、長途的旅客進行調查。

## 1.3 研究內容與方法

本研究主要的目的在於高鐵營運之後車廂分級的規劃，以使用者的觀點探討旅運者搭乘高鐵時所重視的屬性，並以市場區隔之觀念做為未來相關單位進行車廂規劃時之參考。因而本研究之研究方法與內容分別如下：

- 相關文獻的回顧與整理

文獻回顧的內容主要針對四部分，第一部分為各國高鐵車廂系統之介紹，以德、法及日本三國高鐵之車廂配置進行介紹，並比較各級車廂在服務設施上的區別；第二部分為目前我國高鐵車廂初步的規劃成果與其他關於高鐵服務品質相關的文獻；第三部分為其他運具座位分級及服務設施之介紹；第四部分為陳述性偏好方法之相關文獻。

- 車廂選擇行為析架構之建立

透過文獻回顧，本研究應用消費者行為之決策理論【6】，建立旅運者選擇車廂之系統架構，將旅運者選擇車廂過程分為三階段，依序為選擇過程（尚未選擇搭乘的車廂等級前）、搭乘高鐵過程及結束高鐵旅次後三階段，以探討旅運者選擇車廂之形成因素及決策過程，以引導後續研究之進行。

- 探討旅運者對於高鐵車廂服務特性之需求

本研究參考文獻結果及目前台灣高鐵所設計的車廂服務設施，並融合國外高鐵對於車廂所提供的服務，篩選出旅運者最重視的服務設施與項目，以建構第一階段服務屬性之抽樣調查。同時藉由資料分析獲得旅運者重視該服務屬性之程度，並進一步探討該旅運者是否有意願以貨幣化成本支付，以避免研究者之主觀認定與實際情況產生偏差。

- 建立旅運者車廂選擇模式

旅運者未來在車廂上的選擇會依據不同的準則，就經濟學的角度而言，消費者理性的選擇行為將會依據最大效用原則，當其面臨複雜的決策時，消費者將會蒐集每個替選方案的資訊，並依據對每個替選方案的感受，來決定各個替選方案的效用，最終的選擇為效用最大的替選方案。因此，本研究將以前測所衡量之屬性為基礎，利用陳述性偏好分析旅運者的選擇行為，利用個體選擇模式來建立車廂選擇的效用函數，以比較不同旅次特性及社經屬性模式的差異。對於目前尚未存在的產品，陳述性偏好可提供一虛擬之情境供受訪者選取，以了解消費者對此產品之看法。

- 敏感度分析

透過第二階段陳述性偏好法所校估的研究結果將可獲知旅運者選擇車廂的偏好及其重視的服務項目為何，同時藉由市場區隔可瞭解不同旅次特性及社經變數的旅運者其車廂選擇偏好的差異。而本研究將進一步利用敏感度分析探討每個替選方案決策變數之變動對於旅運者車廂選擇機率變動量的影響，以獲得更具體的資訊，希冀最終車廂分級之規劃對於高鐵未來之營運具有貢獻。

## 1.4 研究流程

本研究根據研究目的及內容，研擬出研究流程，如圖1.1所示，首先是問題的界定，其次，回顧本研究內容之相關文獻，在釐清所有與研究主題相關的影響因素後，進行旅運者車廂選擇行為之系統分析，並衡量旅運者對於服務需求的感認，做為篩選第一階段屬性問卷的基礎，其次依據屬性問卷中所萃取的屬性，以陳述性偏好方法進行高鐵車廂分級之情境研擬，應用個體選擇模式進行模式的校估與分析，並針對不同族群進行偏好型態分析，最後由研究結果進行敏感度分析，並提出結論與建議。

圖1.1 研究流程圖

# 第二章 文獻回顧

## 2.1 各國車廂配置情況

本節主要介紹法、德及日本三國高鐵系統車廂配置之概況，主要的內容為各級車廂的設施及服務項目，並於最後分析各類型設施之異同。

### 2.1.1 法國

法國的TGV是目前世界上最快速的火車，高速、經濟、方便、安全、舒適與對生態環境最少的衝擊。其列車全長238公尺，包括前後各一項機車及中間十節車廂，此十節車廂於車間處噴以不同顏色區分其不同等級。紅色為頭等車、綠色為二等車、黃色為餐車，旅客上車時，即可從車間顏色之不同而判定其車種。各級車廂的配置如下【4】：

- 頭等艙：有可供8人舉行會議之特別會議室及6間包廂，每間可坐4人（面對面）。

- 二等艙：共6節，其中1節內有4間4人之包廂及1間17人的大房間，座位可取下，供車上育樂活動之用。

- 餐車：1節，頭等車旅客可直接在座位上用餐。

### 2.1.2德國

- 一、ICE-1【4】

所有車廂皆是由密閉的玻璃自動間分隔，每個座位都有一個耳機插孔，另有八個節目可供選擇：3種音樂CD，3個地方廣播電台以及2個電視頻道。除了少數幾節車廂，大部分車廂皆為禁煙。在第一節及最後一節車廂中，有螢幕可收看電影。在車廂與車廂間均以透明的自動間分隔，可使乘客容易於瞭解將要進入的環境。餐車內有24個座位，廚房在餐車中間，車廂另一邊有一小點心吧台及四張桌子。

- 頭等艙：3個5人座包廂，每排3個座位，可變換方向，一個衣櫥，設有一個較大的洗手間，車廂容量48位

- 二等艙：4個6人座包廂，每排4個座位，可變換方向，二個衣櫥，設有二個較小的洗手間，車廂容量66位

- 二、ICE-2

ICE-2的內部與ICE1有些許不同，最大的不同為減輕重量及增加容量，並取消部分包廂；座位經改良之後重量較輕且前後間距加寬，座位與座位之間也有空間可放行李。餐車較ICE-1輕巧，小點心吧台空間變小，也不提供座位。

- 頭等艙：每排3個座位，車廂容量54個座位。

- 二等艙：每排4個座位，提供殘障人士座位及洗手間，以及二間六人座的包廂及會議室，車廂容量75位。

- 三、 ICE-3

為前二型的再改良型，餐車的擺設有獨特的格調，傳統的紅色皮長座椅取代了單獨的座位，牆上的面版、柔和的燈光及復古的桌燈，使得整間餐車充滿懷舊氣息。小點心吧台的空間縮小，取消了座位，只有二張桌子供乘客使用。

- 頭等艙：每排3個座位，第一節車廂內設有8人座的觀景室。六個4或5人的包廂，包廂間以木製格板隔開，每個包廂中皆有一大型木製桌子。前座椅背有螢幕可收看電影，每個座位都有耳機插孔，有些座椅圍在木製桌子二旁，則無法收看電影。

- 二等艙：每排4個座位，最後一節車廂內設有10人座的觀景室。每個車廂皆設有衣櫥及放置行李的空間，亦具有耳機插孔。

### 2.1.3日本

為符合高速運轉及高運量的載客需求，未來台灣高鐵將引進結合日本新幹線500型列車的動力系統及700型車廂設計之「700E改良型」列車，以做為未來營運之用。以下則分別簡介這二型新幹線列車之內部簡介。

- 一、新幹線列車500型（希望）【7】

（一）設計理念

新幹線500型列車以「更快、更安靜、更舒適」為三大設計理念，希望以300公里/小時的營運速度運行，以花費2小時17分的時間內完成新大阪至博多的旅程，JR西日本公司設計未來500型列車作為FLAGSHIP級營運的基準。車頭形狀及新型塗裝技術等可以減少噪音對車廂內部的影響。列車外型及機件也考慮到與沿線環境的配合協調，車體材料及列車底部之車架也採用最新科技。此外，成熟的車內裝潢兼備了保障車廂內之寧靜、造型美感、實用化、多功能及貼心設計。

（二）車廂內裝

針對商業旅次及觀光旅客之需求，使得消費者乘坐時不會有速度的壓力感，愉快的乘車感受。車箱內外設計配合著西日本、山陽地區的風景及文化，於華麗的車內設備及座椅中表露無遺。

1. 一般車廂

以華麗的生物紅為基礎色系作為內裝，令人產生對於前往新地方的期待感及多采多姿的視覺感受，座位及頭墊上的編織物以夕陽雲彩的圖樣，令乘客有瀨戶內海微微海浪般的感覺。車廂內座位採用乘坐感覺極佳材質，三人一列座位的中間席，特別考慮到席位寬度的舒適感加長三公分的寬度，扶手部份也考慮到積重問題，以利乘坐上的舒適。

- 頭等車廂

特別以「初次踏上的旅程」為主題，搭配座位上華麗的編織物，裝飾的窗簾及柔和的照明，都深深的表現出該車廂的格調。為追求更舒適的境界，座位上之頭墊及腳踏板都採用人體工學，設計成〝可動式〞以配合乘客的體型，此外車上配有明亮的照明設備，供乘客閱讀使用，洗手台等公共設施也以大理石修飾更令人覺得豪華感。

（三）旅客資訊

車廂內外均有國際常用的標示及英日文兩國語言，座位上背面也有各種服務資訊。

（四）服務設備

第7、11車廂內配有便當及禮品的販售區，能方便愉快的讓乘客享受購物的樂趣。每列車中編制有8個具隔間設計之電話室，天花板及隔間材料都有隔音能力；即使列車運行中也不會影響車廂內的寧靜。列車設計考慮到殘疾、婦幼等旅客的需要，於11號車廂的洗手間及12車廂的電話室都設計成輪椅可方便進出使用的空間；對於身體不適及攜帶嬰兒之家庭，都設有多用途空間可供車上乘客休息使用。

- 二、 新幹線列車700型（光 鐵路之星）【8】

（一）設計理念

新幹線7000型列車之設計以為追求高度資訊、社會多樣化、舒適感及快速便捷的高品質服務水準為未來企業經營方向；另外，實現車上電子產品使用可能性並投入行動電話高速行進及隧道內使用實用化的研究，以強化與航空公司競爭的能力。行駛新大阪至博多每趟行駛須花費2小時45分鐘與現行300型（光）列車節省32分鐘的旅行時間，最高速度設定為285km/h，列車車廂編成以每列8座車廂（含前後兩車頭），每座車廂之內裝因營運上及旅客方便性的考量皆有不同之處。

（二）車廂座位服務

每列車有8座車廂，1～3車廂為自由席，4～8車廂為指定席（4號車廂為silence car，7號車廂配有多用途空間及無障礙設施，8號車廂有四間可容納四人乘坐的小型會議室，5～8車廂共有28個辦公席，3、7號車廂裝置有資訊查詢系統）。

1. 自由席：

為普通席，車廂內每列以3＋2的方式配置座位，三人一列之中間席同500型也有加寬，座椅間距為1040mm，較500型之普通席大20mm，自由席車廂長編於列車之1～3車廂，可提供245個座位，第二車廂為可吸菸空間可供旅客使用。

2. 指定席：

指定席編制於列車之4～8車廂，可提供326個座位，可分為：一般指定席、Silence Car、會議室之指定席、辦公用之指定席。

- 一般指定席：為2×2方式配置，乘客可以享受較大空間感及較舒適的座椅。

- Silence Car：本車廂為對於閱讀或者是享受安靜的乘客最佳的選擇。除了異常事件發生外，車內廣播及車內叫賣一律禁止。座椅上增加置票座（Ticket Holder）以代替車長檢查車票的呼叫聲。本車目前配置於列車的第4車廂中。

- 會議之指定席：為一以隔間方式的座位，供家庭或是2人以上的群體使用，會議室可以享受個人的隱私權，不受外界的干擾。室內備有大型的木質會議桌、沙發的座位及桌燈，室內照明可以照喜好調整明暗，桌內也設有手提式電腦的供電裝置，更符合多人商務會議室的使用。

- 辦公用之指定席：為考慮到乘客使用電腦的需求及提高乘車時間的附加價值，列車在指定席的車廂(第4車廂除外)前後配有大型電腦桌及電腦電源並且電源內含不斷電系統，為商務辦公的最佳場所。

（三）資訊服務

    - 資訊查詢系統：列車（第3、7號車廂）上裝置有查詢系統可以提供旅遊情報、列車時刻表及各地特有活動慶典的活動資訊，並具有列印功能，供作乘客搭乘完畢後，規劃後續活動之參考。硬體設備以觸碰式螢幕作為查詢及顯示的工具，以減少對於車廂內空間上之浪費。

    - 文字資訊設施：車廂內提供LED的電子看板，以跑馬燈的方式，作為車上訊息的發佈工具（諸如：到站訊息、車長查票，甚至是注意事項等資訊。），目前山陽線列車有提供此項服務。

（四）服務設備

- 無障礙空間：為尊重行動不方便之乘客，列車上提供數種設備，如：可旋轉90°之座席、加寬降低高度的洗手間及電動開關的電子門…等。以希望能獲得最舒適、最輕鬆的乘車感。

- 抽菸車廂：為滿足日本人吸菸的習慣，於是規劃列車的第2（自由席車廂）、5、6（指定席車廂×2）為吸菸車廂，其中企業為提供吸菸車廂的空氣品質，於每列座位兩邊特別裝設空氣清靜器，以維護乘車品質。

- 配合新式的販賣設備：引進販賣機，作為隨時的販售服務。

- 車上服務：配合季節及活動，車上的服務小姐（Star Girl），身著Rail Star的制服及良好的服務態度，提供餐點飲料的服務（指定席內）、車上禮品的販售以及顧客所需要的協助服務

- 多功能空間：同500型列車，設有多功能空間供乘客使用。

- 乾淨清潔的設施：目前奇數號車廂設置有與旅館同樣等級的設備及內部裝潢，此外更考慮到清潔問題，更配有UV殺菌設備以維持洗手台及洗手間的衛生。

### 2.1.4綜合比較

本小節將法國、日本及德國之車廂系統進行比較，如表2-1及表2-2所示，表2-1是比較各類型車廂之座椅設計及配置情況，大部分的座椅都設有腳踏板及雜誌袋，在座椅間附帶有桌子供旅客用餐之用。表2-2為車廂設施之比較，各國列車皆設有不同類型電子顯示及娛樂設施；餐飲方面則可分為餐車或手推餐車等數種；其他相關設施以行李架、行李櫃、育嬰室、多用途室之設立較普遍。

表2-1 德法日車廂系統比較表（1）

|  | 法國TGV-R |  | S-500日本新幹線 |  | 德國ICE-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 頭等艙 | 豪華艙 | 頭等艙 | 豪華艙 | 頭等艙 | 豪華艙 |
| 座椅配置 | 2+1 | 2+2 | 2+1 | 2+3 | 2+1 | 2+2 |
| 座椅數/每車箱 | 39 | 56 | 68 | 53-100 | 48 | 66 |
| 排列方式 | 面對面式同向排列式 | 面對面式同向排列式 | 同向排列式 | 同向排列式 | 面對面式同向排列式 | 面對面式同向排列式 |
| 座椅可否旋轉 | No | No | Yes | Yes | Yes(部分) | Yes(部分) |
| 可調式椅背 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 腳踏板 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(部分) | Yes(部分) |
| 雜誌袋 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(部分) | Yes(部分) |
| 餐桌型式 | 椅背式 | 椅背式 | 扶手折疊式 | 椅背式 | 扶手內折疊式 | 扶手內折疊式 |
| 座椅間固定式桌子 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 座椅間折疊式桌子 | Yes | Yes | No | No | No | No |

資料來源：台灣高鐵【9】、本研究整理

表2-2 德法日車廂系統比較表（2）

| 設施類型 |  | 法國TGV-R | S-500新幹線 | 德國ICE-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電子顯示及 娛樂系統 | 顯示資訊方式 | 電子看板 | 電子看板 | LCD |
|  | 音樂播放 | Yes | Yes | Yes |
|  | 耳機插座 | No | Yes | Yes |
|  | 電視 | No | No | Yes(部分) |
| 餐飲及服務設施 | 餐車 | Yes | No | Yes |
|  | 座位用餐 | Yes(頭等艙) | No | Yes(頭等艙) |
|  | 手推賣販車 | No | Yes | Yes(豪華艙) |
|  | 餐飲販售台 | No | Yes | Yes(餐車) |
|  | 自動販賣機 | No | Yes | No |
| 其他相關設施 | 行李架 | Yes | Yes | Yes |
|  | 行李間 | Yes | No | No |
|  | 育嬰設備 | Yes(育嬰室) | Yes廁所育嬰板 | No |
|  | 電話 | N/A | N/A | Yes |
|  | 傳真機 | No | No | Yes |
|  | 衣櫃 | Yes | No | Yes(每節2組) |
|  | 多用途室 | No | Yes | Yes(每節1組) |
|  | 掛衣架 | Yes | Yes | Yes |
|  | 地板鋪設材質 | 地毯 | 頭等艙：地毯 豪華艙：PVC | 地毯 |

## 資料來源：台灣高鐵【9】、本研究整理

## 2.2 我國高鐵車廂分級之規劃及服務品質相關文獻

### 2.2.1 我國高鐵車廂分級之規劃

根據台灣高鐵目前之營運規劃，在車廂服務方面將可分為車廂服務等級劃分、基本的服務設施、及加值服務設施三方面探討。【10】

一、車廂服務等級劃分

為提升高鐵運輸服務水準，滿足所有旅客不同的需求，因此，高鐵採用頭等艙(First class)與豪華艙(Deluxe class)二種服務艙等來提供旅客選擇搭乘。

二、 基本的服務設施

- 座椅餐桌：每座椅均提供餐桌，方便乘客於旅途中進食或放置物品。

- 座椅：座椅設計是針對台灣旅客身材比例而設計，並考量人體工學，高度提昇乘座之舒適感，椅背高度方面可依旅客需求而調整。另外，根據艙等的不同，所配置之座椅種類、形式及規格也分別做最適當的設計。

- 飲料架：設置可折疊式飲料架，供旅客放置飲料。

- 電子顯示看板：車上設置LED電子顯示看板，以提供乘客各項列車及車站之最新資料。

- 車上販賣台：方便並提供乘客於旅途中購買飲食或紀念品。

- 自動販賣機：為提供更便利的車上購物服務，車上設置有自動販賣機，乘客可自行至設置處購買。

- 行李架：規劃供放置隨身行李之空間。

- 大件行字放置空間：車廂前後端，各設置一處大件行李放置空間，供乘客放置行李。

- 掛衣架：每個座位上方均有裝設。

- 公用電話及傳真機：提供乘客於旅程中使用公用電話及傳真的服務。

- 窗簾：避免陽光照射致產生旅客不舒服感。

- 廁所：車廂內設置有男女分離之廁所，並裝置殺菌設施，另外，廁所中設置有育嬰板，以供嬰兒更換尿布使用之設計。

- 無障礙設施：規劃設置殘障（輪椅）旅客服務設施。

- 車廂外標示：班車編號、起迄站、座艙等級及無障礙標誌

- 車廂內標示：車廂內每座位均會提供足夠亮度的照明環境。

- 垃圾桶：每節車廂皆裝設，提供乾淨的乘車空間。

三、加值服務設施

列車設施除滿足乘客運輸需求之外，另針對不同艙等及座位等級來規劃加值的服務，其中包括閱讀燈、腳踏板、地毯、個人音樂收聽系統、旅客資訊系統（資訊顯示板、查詢系統、車廂相關設施配置圖、對講系統、播音系統）等設施。

### 2.2.2其他關於高鐵服務品質之研究

江伯尹【4】探討高速鐵路服務品質對旅客選擇行為之影響，其所構建的模式針對不同旅次長度、選擇不同運具及不同問卷調查方式之受訪者進行比較，共獲得以下幾點結果：

- 提升高速鐵路的服務品質的確對旅客之選擇行為有所影響；

- 在該研究所探討之服務項目中，以音樂、影片、餐盒及座位等四項服務，可說是所有乘客均希望提供之項目，而座位對所有乘客而言，雖非最重要服務，但由其變數之顯著程度來看，卻是最必要的。

- 隨旅行距離之增加，旅行成本差及旅行時間差帶來之負效用亦隨之遞減；

- 同樣旅客在面對不同運具選擇時，其所考量之因素會有所差異；

陳敦基【3】提議未來營運之車廂座位等級可採取下述三種型態：

    - 頭等（First Class）車廂指定席：此座位提供之主要功能有二項：

- 從旅客觀點：此一高級座位之提供係為滿足要求高服務品質且有能力、有意願支付較高價格之高鐵旅客。

- 從營運者觀點：可透過「市場區隔」（Market Segmentation）手段，利用較高價格之「差別訂價」（Price Discrimation），獲取較高利潤；並可由此建立高鐵之高服務水準形象，進而達到足以與航空客運競爭之能力。

2、二等（Second Class）車廂指定席：本類座位提供之主要功能或目的亦可分述如下：

- 從旅客觀點：此一價格較便宜，有指定座位（即劃位）之經濟型車廂提供，基本上係可同時滿足以經濟實惠為著眼，並期望有確定座位之旅客。

- 從營運者觀點：由國外營運經驗及我國旅客偏好特性(即希望價格便宜有座位)，搭乘此類經濟型指定型之旅客必然為高鐵服務對象中最為廣泛之旅客群，故自然應為未來高鐵列車中最主要之座位車廂。

3、二等車廂自由席：本類座位提供主要功能或目的亦有下述兩點：

- 從旅客觀點：在尖峰時段(尤指重要年節)一票難求情況下，即使平時不能忍受站立或不願站立之旅客，在歸心似箭之驅動下，仍可能有相當比例乘客(調查統計顯示1.5成有意願，而2.5成屬潛在性)願意忍受站立而購買站票。

- 從營運者觀點：在旅客有此類需求願意忍受較低服務水準，且系統尖峰運能不足之前提下，營運者提供此類等級車廂，將可吸納更多旅客，創造更多營收，自然為營運者所樂見。惟在服務水準勢必下降，及顧及旅客可忍受之合理站立時間，未來高鐵營運在提供此類座位服務時，應以較前兩級座位更便宜之票價(由調查統計顯示，旅客期望有3成左右之折扣)，及僅限對「區間式」列車班次，或「短程」旅客發售為原則。

## 2.3其他運具之車廂分級系統及服務設施

### 2.3.1 航空

一般飛機座位等級，依機票的等級區分有頭等艙（First Class），商務艙（Business Class or Commercial Class）與經濟艙（Economy Class）三種。另外在某些地區如美國國內航線尚有平價艙（Third Class or K Class），及夜間班機等位（Night Flight）。近年來航空公司為提供不同旅客不同程度等級之舒適、便捷的服務，則有四、五種艙位等級之劃分。如我國之長榮航空公司於一九九二年十二月開航美國洛杉磯航線，將座艙等級分別規劃為超級頭等艙（Super First Class）、超級商務艙（Super Deluxe Class）、商務艙（Deluxe Class）、經濟豪華艙（Economy Deluxe Class）及經濟艙（Economy Class）五種。但大致上還是以三個艙等為主，以下則分別敘述這三種艙等之特性：【11】【12】

一、頭等艙

指比較高級之服務享受，包括寬敞舒適的座位，免費托運40公斤之隨身行李，免費供應佳餚、酒類、飲料。有些航空公司並提供報紙、上網、傳真或電話之服務。其在發行機票之「等級」（Fare Class）欄中，頭等略號「F」，另一種first class premium如同頭等艙，其代號為「P」，但收費比頭等艙為昂貴，僅部分航空公司有此艙等位。

二、商務艙

此等之票價有時與經濟艙相等，有時略高，端視各航空公司之規定，乃是為適應商務旅行，在機上有較舒適隱密之安排，緊接在頭等艙後面，1981年4月首由新加坡航空公司推出，頗受歡迎，其他航空公司亦跟進。商務艙之等級代號有「C」和「J」（Business Class Premium ）二種，免費托運行李重量為30公斤。

三、經濟艙

緊接商務艙，飲食略遜於J與C艙，在東南亞、東北亞地局飛行班機上免費供應飲食，在此外地區之酒類飲料即須收費，但飛航美國線之大部分航空公司，對此仍然免費供應，其免費托運行李重量為20公斤，「等級」欄之略號是「Y」。另一種「M」（Economy Class Discounted）乃是比經濟艙等位之票價為低的票價等位。

此外之等位「K」（Thrift Class）即平價艙，因票價很低艙位設在機尾，座位雖與Y艙相同，但在機上不供應飲食，旅客必須自備或付錢，一般情形只限於美國國內航線。

另外航空公司會針對VIP（very important Personnel）/CIP（Company important Personnel）及常乘旅客FFC（Frequency Flight Custom）提供貴賓服務。VIP/CIP，大都為政府要員或與公司業務往來有重要關係之人物，對此類旅客之接待，各公司均派有專人照料，並設有VIP/CIP專用的貴賓室以示禮遇。而常乘（FFC）優惠乃主要針對經常性出差、洽公之商務旅客而推出策略，現今最常見之累積搭機次數便是此種行銷策略，累積搭機次數達一定數目可兌換折價卷或是免費升等商務艙等。以大華為例，累積搭機次數達十次，即可享有免費搭乘一次之優惠【2】。

### 2.3.2公路運輸

國道客運業由過去的一家獨占，發展到現在多家爭霸的局面，再加上替代運具如小汽車、鐵路、航空分食市場，國道客運業者不斷以創新的服務因應變化快速的客運市場。其中長程客運業者因其旅行時間較長，為吸引旅客搭乘，在車廂的軟硬體設施及服務態度方面不斷提昇，目前國道客運長程路線的經營業者共有台汽客運、建明客運、阿羅哈客運、和欣客運、統聯客運、尊龍客運等，表2-3為統聯、尊龍、阿羅哈三間公司之座位等級、票價暨服務一覽表，若依座位等級大致可分為三種，各類型之車上設施及車上服務依票價的不同而有差距，大致上高價位的票價增加了視聽娛樂系統及私人服務的提供，票價的變化大致為1.25至1.75倍。【13】

表2-3  客運巴士座位等級、票價暨服務一覽表

| 客運巴士座位等級、票價暨服務一覽表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座位等級 | 34 人 座 | 19人座以下加寬座椅 |  |  | 臥 舖 |
| 公 司 | 統 聯 | 統 聯 | 尊 龍 | A L O H A | 尊 龍 |
| 票 價 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 車站服務 | 無 | 無 | 無 | 遞送飲料 | 無 |
| 車上設施 | 閱讀燈、腳踏墊、公共視聽設施 | 閱讀燈、 腳踏墊、 公共視聽 設施 | 豪華裝潢， 走道燈、 閱讀燈、 衣服掛勾、 腳踏墊、 公共視聽 設施 | 豪華裝潢， 走道燈、 閱讀燈、 衣服掛勾、 自動調整式腳踏墊、 個人視聽 娛樂系統 | 豪華裝潢， 走道燈、 閱讀燈、 6頻道個人 視聽娛樂系統 |
| 車上服務 |  |  | 衛生紙巾及杯水供應、 下站提醒 服務 | 衛生紙巾、 飲料餅乾、 毛毯供應及下站提醒 | 衛生紙巾及杯水供應、 下站提醒服務 |

## 2.4陳述性偏好模式相關文獻

### 2.4.1 陳述性偏好模式之定義

陳述性偏好模式其特點為【6】：

- 將假設的替選方案以某種描述方式呈現給受訪者。

- 替選方案之描述乃藉由已知之產品或服務的一些屬性來完成。

- 這些屬性各具有許多水準，替選方案的構造就是這些屬性之各一個水準值所組成的情境。

- 屬性及其水準值在組合情境時則透過實驗設計技術來完成。

- 受訪者透過某些方式表示其對替選方案的偏好。

透過陳述偏好模式可以得一些影響人們行為的資訊，這些行為如購物者購物選擇、或是旅運者對某些運具的偏好等，旅運決策行為的要素可分為可觀察部分與不可觀察部分，可觀察要素屬於市場行為上的促銷與資源限制，不可觀察要素則反應出旅運者對替選方案瞭解程度，會影響旅運者的決策策略。對研究者而言，可觀察要素很容易就可以加以觀察並衡量之，然而不可觀察要素乃屬於內在的影響效應，必須透過一些量化技術才能衡量，陳述性偏好模式其目的就在透過資料的蒐集而測得旅運者之偏好或行為意向。

McFadden指出在應用陳述偏好模式時有三項假設：

- 實驗設計的技術可以誘導出受訪者真正的市場行為

- 透過一些改進方法可以將上述的實驗資料轉換成市場需求的預測

- 這些預測的效度足以令人信服

### 2.4.2實驗設計

在進行實驗設計前，研究者必須事先決定設計之相關屬性及水準值。一般相關屬性的選取，必須符合研究目的，至於屬性個數的多寡的問題則沒有一定的定論。只要能顯示研究目的，屬性個數愈少，研究之實驗設計則愈簡單，但變數太少則又不易顯示所欲研究主題之特性，因此一般都減少水準值數目，以達到簡化實驗設計的目的，最常見的水準數為二個或三個，即∓或∓設計。然而若研究者的研究目的是要推測旅運者在決策過程時對某些屬性的權衡關係，則屬性之水準值數愈多愈能真實地推測旅運者在轉換偏好時某些屬性之臨界值。故研究者對屬性及其水準值的決定必須符合研究目的，再運用實驗設計技術簡化情境組合之數目。【6】

近年來陳述性偏好法之實驗設計多採整輪廓法（Full-Profile Approach），此法在替選方案中列舉所有重要屬性，並由各屬性的某一水準值共同組成一個替選方案，此替選方案可視為一整體輪廓。然而若欲評估的屬性太多，則會造成受訪者所需評估的替方案組合太多，超出選擇者所能負擔的範圍。因此整體輪廓法在實際應用時又可分為要因設計（Factorial Design）、部分要因設計（Fractional Factorial Design）、直交排列法（Orthogonal Arrays）。【6】【18】

Kores & Sheldon（1988）亦曾強調，實驗設計主要目的在組合運輸情境時選擇各方案之屬性水準值，使各方案間相互立。通常受訪者在同一時間最多僅能評估9-16個方案，應用要因設計方案組合過多時，採部分要因設計，可有效減少情境組合。直交設計在工業程學域應用甚廣，其基本理念是以較少的實驗次數推估因子的效果，將可提昇實驗效率並降低成本。在運輸界，陳述性偏好常採取直交排列使屬性的安排具數學上之獨立，亦即相關係數為零，可提昇模式參數推估的正確性。【6】【18】

葉祖宏君曾經就陳述性偏好方法中隨機常態分配與直交排列兩種實驗設計法進行比較，結果發現隨機常態分配設計較直交設計有較佳的統計績效。同樣地劉慧燕以個體模式校估模式參數時，發現以隨機方式組合屬性水準的資料其模式配合度比直交排列組合更佳。【6】【18】

### 2.4.3 陳述性偏好模式與偏好衡量尺度之選擇

陳述性偏好模式在分析偏好與屬性水準的關係時，由於對替選方案之整體偏好衡量的形式有不同的表達方式，因此其分析程序亦略有不同，不過其基本理論皆源於選擇行為理論。陳述偏好模式所衡量的效用函數為間接效用，而經濟學上之效用理論係在可使用資源受限下求得大效用，但陳述偏好模式所衡量的效用函數並沒有資源制的條件。【6】

不同的偏好衡量尺度會影響效用函數參數校估的程序，且針對不同的偏好衡量尺度其實驗設計及替選方案的描述皆有不同之面貌，因此偏好衡量尺度的選擇 對模式之應用影響甚鉅。一般偏好衡量方法可分為等級排序法、評分法及第一好法等三種。

一、等級排序法

受訪者對於替選方案依其偏好給予順序之排列，然此種排列並無法顯示偏好的倍數關係，其測量層次屬於等級尺度（Ordinal Scale）只能顯示偏好之高低，至於高低之強度則無從獲知。

二、評分法

受訪者對於替選方案依其偏好打分數，偏好愈高者分數愈高，評分法之測量層次則屬於等距尺度（Interval Scale），其量測單位有相等之間隔，然20分並非10分之二倍，因等距尺度仍沒有真正的零點。一般評分法其分數大都設在1-20分左右，若分數範圍太大，受訪者通常不易將其偏好很正確地表達出來。

三、第一偏好法

受訪者對替選方案模擬其可能選擇之方案，被選擇之方案即代表受訪者對此方案具有第一偏好，所以稱之為第一偏好法，此法可顯示出受訪者對替選方案偏好的機率值。

### 2.4.4陳述性偏好之分析方法

陳述性偏好模式效用函數參數估計方法的使用受限於五方面：研究目的、效用函數型態、偏好衡量方法、實驗設計及可應用之軟體。陳述性偏好模式效用函數校估參數的目的有下列幾點：【6】【19】【31】【34】【33】

（1）分析研究中所有屬性的重要性

（2）若研究中屬性包含有旅運時間及旅運成本時，則可計算出旅運時間價值。

（3）將一些質化變數金錢化。

（4）建立旅運需求預測模式

不同的偏好尺度常決定不同的參數校估法，Louviere（1988）曾對陳述性偏好法模式化過程作深入探討，通常可分為三種：非計量多元尺度法（Non-metric Multidimensional Scaling）、迴歸（Regression）、個體選擇模式（Discrete Choice Model）。

一、. 非計量多元尺度法：

MONANOVA是非計量多元尺度法中應用最廣泛的一個模式，一般而言應用於偏好衡量尺度為等級排序偏好之時機，此模式在尋求一組獨立變數參數值，此獨立數數參數值係按某種形式的要因設計排列，經由主效果（即加法性）模式產生對替選方案的預測值，同時這些預測值應儘可能保有受訪者原評估值的排序關係。

二、迴歸分析：

評分偏好資料通常應用最小平方迴歸（OLS）以及最小誤差和迴歸模式校估函數之參數值，其模式的目的在瞭解及建立一個準則變數與一組預測變數間之因果關係。惟評分值必須滿足基數尺數之假設。

三、個體選擇模式

效用的隨機項若為不同機率分配假設將推求出不同之個體選擇模式，假設誤差項為多變量常態分配，則可導出普洛比模式（Probit Model）；假設誤差項為獨立且相同的Gumbel分配，則可導出羅吉特模式（Logit Model）。羅吉特模式因其型式簡要而被普遍利用。

呂錦隆【2】使用二元羅吉特模式與依序普洛比模式探討高鐵運量轉移，發現二元羅吉特模式之預測能力雖優於依序普洛比模式，然在相同的函數型態基礎下，其對序數數據之解釋效果，又不若依序普洛比模式來的完全。

# 第三章 系統架構與模式探討

## 3.1 系統架構

### 3.1.1系統分析

本研究對於旅運者車廂選擇行為之系統分析程序如圖3-1所示，主要的目的在探討「影響旅運者車廂選擇之因素」，因此將旅運者選擇車廂過程分為三階段，依序為選擇過程（尚未選擇搭乘車廂時期）、搭乘高鐵過程及結束高鐵旅次後。

本研究所欲探討的研究主題為旅運者選擇車廂時所考量的因素，因此由圖3-1顯示影響旅運者選擇車廂因素之來源可分為五項因子，分別為：個人社經條件之經驗、旅次特性、對服務的需求、誘因特性及價格。其中對服務的需求意指旅運者在進行該次旅次時，對於高鐵服務設施的要求，例如車廂內的設備、舒適度、服務人員的態度及服務的品質等。誘因特性意指會誘使旅運者搭乘某一等級列車的原因，例如經營者推出某等級列車的優惠專案或類似航空之累積優惠哩程計劃等。而「價格」與「對服務的需求」二因子之間具有抵換（trade-off）關係，意即對服務需求較高者，相對要接受較高的票價，反之亦然。上述五項影響因子決定旅運者對於車廂選擇的態度，進而對某個車廂產生偏好，在意向確定之後，即發生了實際的選擇行為，在選擇行為確定之前可稱為「選擇過程」階段。

旅運者之車廂選擇行為確定之後即開始「搭乘高鐵過程」，此階段定義為旅運者實際搭乘高鐵的過程，對於車廂內環境及服務產生認知，車廂內環境意指座椅的舒適度、軟硬體設施等。最後旅運者完成高鐵旅次後，將對於該次乘坐高鐵的經驗產生評價，評價的結果將回饋至下一次旅次發生時是否再選擇高鐵做為運具的依據。

本研究欲以使用者觀點探討上述五項影響因子對於旅運者車廂選擇之偏好行為，以篩選出旅運者所重視的服務屬性，因此本研究乃是針對圖3-1虛線方框的部分進行研究，也就是在捕捉旅運者選擇車廂的因素。

圖3-1旅運者車廂選擇行為之系統分析圖

### 3.1.2 研究架構

由3.1.1小節之系統分析確定研究內容後，本研究進一步就影響旅運者選擇車廂之五項因子進行分析（如圖3-2所示），此五項因子分別為旅次特性、社經屬性、誘因特性、價格及對服務的需求。

在旅次特性分面可分為旅運者之旅次長度及旅行目的，本研究考量旅次長度較長的旅運者可能對於服務的需求較高，同樣地商務型的旅客，在有經濟補助的條件下，選擇高級車廂的機率較高。而社經屬性上所欲探討的類別則包含了性別、所得、年齡及職業，將在模式中比較不同社經屬性的旅運者，對於車廂等級及服務需求上之差異。在誘因特性上欲瞭解「累積哩程點數」及「特殊折扣」這二項誘因措施是否會影響旅運者在車廂選擇上的差異。在服務的需求上則區分為二部分，一為設施部分，共包含有座椅舒度及延展性、視聽設備（音樂、電影）、通訊設備（傳真機、電話）、刊物（書報、雜誌）、資訊設備（上網、電子商務）、行李間及貴賓室等；二為服務部分，包含了餐飲及寧靜感。本研究藉由設計不同等級的屬性，配合不同等級車廂所應負擔的票價，構成數個替選方案供旅運者選擇，以比較各項服務需求對於旅運者之重要性，做為規劃不同等級車廂的參考。

圖3-2 旅運者車廂選擇行為之研究架構圖

## 3.2 模式理論與架構

### 3.2.1個體選擇模式

由於個體選擇模式較具行為解釋能力，因此過去運具選擇多以個體選擇模式為主。其理論基礎主要是來自個體經濟學的消費者理論及心理學的選擇行為理論。消費者行為之個體選擇模式，乃基於消者皆為理性之決策者的假設，在面對眾多替選方案時，會以效用最大作為決策時的考量。【20】【21】【30】【32】

假設對每個消費者t而言，其皆面對一選擇方案集合Mt，當消費者選擇替選方案i時，若且唯若

Uti>Utji,j∈Mt,i≠j

其中：

Uti=替選方案i所能帶給消費者t之效用

Utj=替選方案j所能帶給消費者t之效用

假設每一個替選方案皆可由N個量屬性來描述，消費者者的效用函數可表示如下：

Uti=UZit,St

其中：

Zti=替選方案I對消費者t之屬性向量

St=消費者t之個人社會經濟特性向量

在一般情況下，我們皆假定效用函數Uti為一隨機變數，而在效用函數中經常存在一些不可衡量的部分，在這些不可衡量處有時亦包括衡量誤差與函數指定誤差。所以隨機效用函數之可衡量及不可衡量部分表示如下：

Uti=UZti,St=VZti,St+εZti,St=Vti+εti

其中

Vti=VZti,St=效用之可衡量部分

εti=εZti,St=效用之不可衡量部分

若消費者t選擇替選方案i，表示替選方案I能夠帶給消費者t最大的效用，故消費者t選擇替選方案I之機率可以將其表示為：

PiMt=PUti>Utj,∀j≠i∈Mt

而上式可寫成：

PiMt=PVti+εti>Vtj+εtj,∀j≠i,∈Mt

PiMt=PVti+εti−Vtj>εtj,∀j≠i,∈Mt

而對效用的隨機項作不同機率分配假設將推求出不同之個體選擇模式，若是εti呈極端值（Extreme Value）分配，則可推導出一般化極端值模式（GEV Model）；假設εti為多變量常態分配，則可導出普洛比模式（Probit Model）；假設每一εti為獨立且相同的Gumbel分配，則可導出羅吉特模式（Logit Model）。羅吉特模式因其型式簡要而被普遍利用，其中穩含不相同方案間彼此獨立的假設（IIA）特性，其消費者t選擇第I個替選方案之選擇機率如下：

Pti=PiMt=expVtij∈MtexpVtj

上式即為標準之多項羅吉特模式（MNL）表示法，以下則分別說MNL模式效用函數變數之指定及重要的統計特定。

### 3.2.2 模式之校估與檢定

- MNL模式效用函數變數之指定【33】【35】

效用函數中的變數可分成共生變數（Generic Variable）與替選方案特定變數（Alternative Specific Variable）兩類。若變數Xikt僅存於替選方案i的效用函數中，而於其他替選方案中皆為0，則變數X即為替選方案特定變數。以數學式表示之：

Xjkt=0   ∀j≠i∈At

替選方案特定變數的特殊例子為替選方案特定虛擬變數（Alternative Specific Dummy Variable），對該替選方案而言，其值為1，對其他替選方案而言，其值為0。若有N個替選方案，則最多僅可指定N-1個替選方案特定虛擬變數。所有可指定的替選方案特定虛擬變數皆已指定之模式一般稱為飽和模式。若一變數存在於所有的替選方案之效用函數中，則稱此變數為共生變數。

- MNL之統計特性

有關MNL模式之統計特性以下就概似比指標、概似比統計量、漸近T檢定分別加以說明之。【20】【22】【34】【37】【38】

  - 概似比指標（likelihood-ratio Index）：ρ

ρ2=lnL(β)−lnL(0)lnL(pp)−lnL(0)

其中

lnL(β)：參數估計值為β之對數概似函數值

lnL(0)：等佔有率模式（Equal Share Model），即所有參數皆為零之對數概似函數值

lnL(pp)：理想模式之對數概似函數值

所謂理想模式即所預測之選擇機率與所觀測之選擇機率完全相同之模式。在個體選擇情況下ln(pp)為零，故

ρ2=1−lnL(β)lnL(0)

ρ值永遠介於0與1之間，愈接近1表示模式與數據間的配合能力越強。

- 概似比統計量（likelihood-ratio Statistics）

概似比統計量乃以概似比檢定為基礎，可用來檢定模式所有參數之顯著性。概似比定義為：

λ=在虛無假說H0:β=β0時之最大L(β)值β無限制下之最大L(β)值

又-2lnλ在大樣本時符合卡方（χ）分配。則此-2lnλ即為似比統計量，其自由度為所測定模式之,所有參數的數目。

應用於MNL模式時最常被用來做檢定基準的為等佔有率模式及市場佔有率模式，即

-2lnλ=−2lnL(0)−lnL(β) 或 -2lnλ=−2lnL(MS)−lnL(β)

當-2lnλ值大於顯著水準為α%，自由度為ν之表列臨界卡方值χ(1-α)%,ν時則吾人具有(1-α)%之信心認為所測定之模式較等佔有率模式（或市場佔有率模式）為佳，亦即拒絕虛無假說。否則將無法拒絕虛無假說，即所測定之模式與等佔有率模式（或市場佔有率模式）無顯著差別。

- 漸近t檢定（Asymptotic t Test）

概似比檢定乃針對整個模式之所有參數做檢定，而漸定t檢定則是對每一參數個別做檢定。對數概似函數的二次導數乘上負一之反函數即為各參數之變異－共變異矩陣，其對角線值開根號即為各參數之標準差（S.E）。由下式之t統計量檢定各參數之顯著度。

tβk=βk−0S.E.(βk)