第五章 模組化程式設計

本研究係利用電腦設備並配合程式控制來作車流影像偵測辨識，而電腦程式的部分大致上可分為四個模組來處理，玆分述如後：

5.1影像資料數位化模組

一般我們日常生活中所看到的機械影像(如電視與攝影機的影像)，多為類比影像(Analog Image)，但一般電腦所能處理與分析的影像型式則為數位影像(Digital Image)。所以，要以攝影機影像直接經由Ｓ-Video端子線輸入電腦，作為影像分析辨識之基礎影像，則首先必需先將攝影機之類比影像轉為電腦可判讀的數位影像。

5.1.1數位化影像

一般所謂的類比影像可以利用x、y座標的函數來表示每一個像點的顏色濃度，這些連續的的二維函數值所表示的影像無法直接讓電腦來處理，必需將此連續的影像訊號(類比影像)轉換成離散的獨立數位訊號(數位影像)，電腦才能針對此離散之資料作處理，此種轉換過程稱之為影像數位化。

影像數位化的過程包含了「取樣」與「量化」兩個步驟。所謂「取樣」是指影像在空間上的離散化，即讓空間上一連串色彩連續變化的影像離散化，成為獨立的點矩陣色彩表現型式。亦即是利用空間上部份點的色彩濃度值的組合來表示影像。而取樣的方法有兩種：一是直接對表示影像的二維類比影像函數值進行取樣，即讀取各離散點上的訊號值，得到一樣本的點矩陣色彩濃度值，所以這也稱做點陣取樣；另一種方式為先將影像函數進行某種正轉換，用其轉換係數作為該樣本點的取樣值，故亦稱為正交係數取樣。

而「量化」是指對樣本點顏色濃度值的離散化過程。也就是對每個樣本點的色彩濃度值的數碼化，使其只和有限個可能電位數中的一個對應，使影像的色彩濃度值離散化。而量化的方法亦有兩種：一是將樣本點的色彩濃度值等間隔分段取整，稱為均勻量化；另一是不等間隔的分段取整，稱為非均勻量化。

一張影像的顯像清晰度與其取樣點的數目有密切直接的關係，一般取樣的點數愈多其顯像愈清晰。換句話說，在取樣的過程中，為避免影像失真，則必須將取樣的樣本點數增加，降低在量化過程中所產生的誤差。但相對的，其影像數位化的處理時間亦會隨著增加。

5.1.2數位化模組

本研究之系統程式數位化模組的功能為將攝影機之類比式視訊影像轉換成為電腦能夠處理與分析之數位化視訊影像。其係利用動態影像擷取卡及影像擷取卡程式庫Spitfire Media Master，並配合利用Visual Basic 4.0軟體所設計的CAPWNDX模組及相關的程式控制，使得在攝影機中所能看到的影像，可以直接的利用一條S-Video端子傳輸線連接攝影機與個人電腦PC中的動態影像擷取卡，將類比式影像訊號完成數位化過程，並可同時將其數位化影像同步的顯現於電腦螢幕畫面上。

影像畫質的好壞對於本偵測系統有相當程度的影響。除固定攝影機以避免畫面晃動與其他外在因素的干擾外，系統使用者可以配合程式控制來調整該影像畫面的視訊來源、格式、彩度、亮度、對比及飽和度等，使其影像畫質在肉眼的檢視下呈現最佳狀態，提高偵測系統的辨識能力。

圖5-1 類比影像數位化示意圖

圖5-2 視訊來源調整畫面

圖5-3 視訊格式調整畫面

圖5-4 視訊影像畫質調整畫面

5.2虛擬偵測器模組

本研究係利用在電腦螢幕上劃設虛擬偵測器作為車流影像偵測的工具，當該虛擬偵測器的色彩濃度變化值大於所設定的偵測門檻值時，即偵知有車輛出現，並記錄車輛進入與離開該虛擬偵測器之時間資料，其詳細的偵測技術將在後節詳述。

在本系統上係利用交談式之視窗畫面，可讓使用者輕易的在電腦螢幕之動態車流影像上劃設點與橫向線虛擬偵測器。例如：劃設橫向線虛擬偵測器時，在輸入橫向線虛擬偵測器之座標後，系統會在電腦螢幕動態車流影像的車道上，分別劃設兩條垂直於車流方向的橫向線虛擬偵測器，如下圖所示。

圖5-5 虛擬偵測器佈設畫面

在佈設虛擬偵測器之餘，另外必須考慮虛擬偵測器螢幕尺寸與實際尺寸的空間座標轉換問題。實際之道路車流影像為三維(Third Dimension)的運動畫面，而攝影機與電腦螢幕所顯現的車流畫面為二維(Second Dimension)的運動畫面，如圖5-6與圖5-7所示。

圖5-6 攝影機影像與實際道路影像關係圖

圖5-7 攝影機與實際道路影像之橫斷面與縱斷面示意圖

故如欲以電腦準確的來處理實際道路之車流影像畫面，則必須透過座標轉換公式，將實際之道路三維座標轉換成二維座標系統，其轉換過程不外是將三維影像透過影像的平移與旋轉，將三維向量映射成二維向量，但由於其轉換過程相當繁雜，必須花費相當多的處理時間，而且，影像偵測系統中的攝影機架設高度多相當的高，故一般皆將上述影像轉換過程簡化成二維影像轉換成二維影像來處理，其時效上則較為有利，故可採用Bleyl所推演之平面對平面透視轉換公式來完成座標轉換的動作，如式(14)與式(15)所示。但其中尚包含了幾項誤差：[謝興盛，民83]

- 攝影機影像易受到空氣中光的影響而造成影像扭曲變形。

- 所拍攝的道路畫面並非完全是水平的。

- 實際量測道路影像之參考點座標時所產生的誤差。

(14)

(15)

(XR,YR)：實際之道路影像座標。

(X1,Y2)：相對於實際道路影像座標的電腦螢幕影像座標。

CJ，J=1,…,8：投影參數。

式(14)與式(15)中的投影參數必須事先透過實際的量測道路座標與相對於實際道路的電腦影像座標點加以校估訂定之，當參數決定後，即可直接進行實際路面與電腦影像座標的轉換，其雖可得到相當精確的座標轉換結果，但轉換過程是相當繁雜且耗時。而且，由於本研究係採用劃設虛擬偵測器的偵測方式，故僅需針對所劃設的虛擬偵測器區域做座標轉換的工作即可。

本研究之系統程式在進行車流偵測時，只需知道所佈設的虛擬偵測器在實際道路上的間距大小。而這實際的虛擬偵測器間距大小，可參考電腦螢幕中的車道線長度，作為間距輸入值的參考依據。「交通工程手冊」與「道路交通標誌標線號誌設置規則」中都有指出車道虛線長度為4m，車道虛線與車道虛線之間距為6m，如圖5-8所示。

圖5-8 車道線長度與間距示意圖

→∣ 6m ∣←

→∣4m∣←

此種作法雖有誤差，但卻可以省掉座標轉換的動作，減少系統不必要的負荷與處理時間。而本研究將以此依據，設定下一章實證分析中虛擬偵測器之間距(2m～10m)。

5.3背景比對模組

本系統之偵測原理係利用背景比對的方式來偵知是否有「物體」出現？當然，此時的「物體」在假設無其他的干擾(如攝影機鏡頭前有落葉飛過….等)之下係指「車輛」而言。所謂的背景比對方式即採用動態比對彩色車流影像與系統所佈設虛擬偵測器之實際道路背景影像(R,G,B三值)。本系統會自動在每單一個虛擬偵測器上平均佈設了7個車輛感測器。車流開始偵測時，當車輛感測器之三個個別色彩元素值(R,G,B)中任一濃度值變化大於偵測門檻值時，才認定該車輛感測器有物體出現，且虛擬偵測器上必須有2個以上車輛感測器有物體出現的反應時，才能判斷此時有車輛出現，即偵知有車輛通過該虛擬偵測器，並立即記錄該車輛進入與離開該偵測器之時間資料，完成單一車輛影像偵測的工作。此種判定方式可以降低因車輛變換車道對本系統之偵測準確率的影響；本研究所設計的雙虛擬偵測器主要係為了計算速率與車長而設計，而如車間距與車頭距之交通參數值的計算僅需單一個虛擬偵測側器即可做到，本研究之程式設計係分別以兩偵測器記錄之時間資料計算該車間距與車頭距，最後取其兩者之最大值，其係為了減少該記錄之時間資料是車身通過虛擬偵測器的時間，而並非是車頭進入或車尾離開虛擬偵測器的時間，所產生的系統偵測誤差。

本系統之偵測原理雖是簡單，但在設定偵測門檻值時卻相當的困難，偵測門檻值要設多大才能真正偵測到是否有車輛通過，提高系統之偵測準確率。在經過本研究之實證路段(北二高木柵路段)的實際動態車流影像測試後，發現實際的道路背景影像之色彩濃度值，在攝影機並無任何晃動的情況之下(即攝影機畫面係為一穩定之車流畫面)，其瞬時(即相同的天候環境狀況下) 的色彩濃度值({(R,G,B) | R,G,B：0～255})個別之變化範圍約為±25。此為影像訊號在經由S-Video端子線傳入電腦之動態影像擷取卡，動態類比影像訊號在數位化過程中所產生的影像延宕現象，亦即電腦螢幕的車流影像畫面會有些許的閃動(此種影像閃動的現象跟電腦螢幕的顯像頻率、電腦本身中央處理器CPU的處理速度、動態影像擷取卡、系統軟體和攝影機或錄影帶影像之畫質有關)。而當有車輛經過時，其色彩濃度的瞬時變化都相當的大。故可將此±25的變化範圍當成偵測的門檻值，即視為在此變動範圍內的色彩濃度變化都當成是道路背景。但是，若在其他不同的道路環境偵測時，道路背景影像色彩濃度之變化門檻值並非全然是±25。本系統為解決此問題，特別在系統的視窗中提供當時電腦游標所在之處的色彩濃度值，讓使用者可自行根據當時之道路背景影像變化狀況來調整偵測之門檻值。

而在偵測時間內，道路背景影像並非都是一成不變的，本系統為解決此道路背景影像變化的問題，特別在電腦螢幕之車流影像上設置一個背景偵測器，當開始偵測車流影像時，記錄當時之非車流背景影像，當此偵測器之色彩濃度變化超過該偵測門檻值時，立即以聲音及文字提醒系統使用者注意該道路背景影像之色彩濃度已經改變，應當立即變換偵測門檻值且重新偵測道路背景影像並改變之，以解決背景影像變化對偵測準確度的影響。其主要之偵測流程如下圖所示：

圖5-9 車輛偵測流程圖

5.4交通參數析出模組

國內之車流狀況係為汽、機車混和車流，車輛變換車道的現象相當頻繁，尤以市區幹道為最。而且，在市區幹道的號誌化交叉路口的車輛亂流現象又特別明顯。故本偵測系統在實際偵測運作時有以下兩點假設條件：

- 假設車輛在行經虛擬偵測器時並無變換車道的行為。亦即車輛一旦通過第一個虛擬偵測器，其必定會通過第二個虛擬偵測器，完成車輛偵測。

- 假設車輛在行經虛擬偵測器時為等速率行駛。本系統所佈設的虛擬偵測器區域相當的小，故可假設車輛在通過該虛擬偵測器時是等速率行駛。

本系統係採用Event To Event之偵測方式，當車輛通過虛擬偵測器時，分別記錄車輛進入與離開該虛擬偵測器之時間資料，本模組再利用這些時間資料，並透過第四章所述之交通參數偵測方法，求算出所需之交通參數值，並依系統使用者設定的資料輸出時間間隔或即時的輸出至電腦螢幕畫面上或經由列表機將此資料列印輸出。

由於本系統是採用即時性反應設計，故對於系統在多久的時間內能完成一次動態影像的辨識動作相當重要，此為本研究在整個車流影像偵測方式上，採取較為簡單之分析技巧的主要原因。在扣除系統本身在處理連續動態類比影像數位化及其他相關動作的時間後，系統能在0.08秒內完成一次的動態影像偵測的動作。雖然，表面上在0.08秒內能完成一次動態影像偵測的動作，可以說是相當的快速，但事實上仍然會產生相當的誤差。假設現有一輛時速高達200 KPH的車輛通過虛擬偵測器，系統本身0.08秒才能完成一次動態影像偵測的動作，而在0.08秒內該車輛的位移約有4.5M(約為一部小型車輛之長度)，故本系統可能會產生車輛通過卻沒有偵測到的現象。雖然，一般的車流速率沒有這麼快，但經過實際測試後，車輛通過卻沒有偵測到的現象(非因車輛速率過高所引起)為本系統最主要的誤差來源。例如：偵測系統原來依據本研究之偵測原理係應記錄車輛進入與離開虛擬偵測器的時間，即車頭進入虛擬偵測器的時間與車尾離開虛擬偵測器的時間。但是，由於軟/硬體的限制、實際車流影像的畫質、影像數位化的失真現象、車輛變換車道….等諸多因素的影響，系統本身所記錄的時間資料，有可能是車身通過虛擬偵測器的時間，而並非是車頭進入或車尾離開虛擬偵測器的時間，而產生系統的偵測誤差。

為解決這個問題，本研究試著將原來的系統軟體處理時間間隔調小(10-2秒→10-3秒)。藉由系統程式本身的處理時間間隔降低，增加系統本身的偵測速度。但是，在經過實際測試後，系統本身的偵測速度仍然維持0.08秒才能完成一次動態影像偵測的動作。系統程式的處理時間間隔調快，對系統偵測速度並無幫助，而礙於電腦本身的硬體設備，中央處理器的速度在固定不可調整之下，唯有尋找最佳的虛擬偵測器佈設方式，以增加系統之偵測準確率。本研究將在下一章以實證分析方式，尋找最佳的虛擬偵測器佈設方式，並驗證系統之偵測準確率。但若能加快動態影像擷取卡的速度及電腦中央處理器的速度，相信系統的偵測準確率應當能更為精確。