第二章 文獻回顧

交通參數之蒐集方式有很多種，國內較為常見的是利用超音波及環路線圈偵測器的偵測方式，其中又以後者最為常見。以下茲就偵測器之型式、影像處理技術與應用於車輛偵測技術等三方面作一相關文獻回顧。

2.1偵測器之型式

交通參數之蒐集方式有很多種，其中賴靜慧與林豐福[民85]、林志宏[民85]、王勝石[民84]、林弘祥[民82]、康志福[民79]、蔡輝昇[民79]、吳世光[民78]、蕭偉政[民77]與陳秀華[民77]等人在偵測器之型式與佈設位置、偵測原理與優、缺點方面有詳細的闡釋，茲整理如後：

1. 人工調查

在對於未設置任何車輛偵測裝置的路段或路口，為獲得該道路之交通參數，最為直接的方式是採用人工調查的方式。但經由人工調查方式所獲得的資料往往是較不準確的，只能當作參考之用，其原因在於人工量測時的誤差與人為操作時之不確定性或某些人為的主觀因素所導致，故若非必要則儘量不採用此種調查方式。

2. 壓力偵測器(Axle Detector)

此種偵測器鋪設於道路路面，利用感測車輛之車軸通過時所產生的壓力，作為判讀資訊的基礎。其又可分真空壓力管(Pneumatic Tube)及壓電式電纜(Piezoelectric Cable)兩種。不同車種之壓力感測輸出型式，如圖2-1所示。

車種

感測器輸出

資料來源：[Lear , etc. , 1989]

圖2-1 不同車種之壓力感測輸出波型

3. 主動式磁力偵測器(Magnetometer Detector)

主動式磁力偵測器亦佈設於道路路面，係利用一磁心(Magnetic Core)，外繞導線予以通電，形成主動式電磁場，當鐵製物品通過感測器時，不論靜態或是動態均會改變該磁力線之密度，進而改變電流之大小，偵測器便可據此偵知車輛的通過或出現，如圖2-2所示。

4. 被動式磁力偵測器(Magnetic Detector)

被動式磁力偵測器之偵測邏輯及訊號處理方式均與主動式磁力偵測器類似，只是前者並不通電，純粹是利用車輛通過偵測區時對地球磁場之磁通量(Magnetic Flux)的擾亂所產生的電流變化來解析交通資料。

地球磁場之磁通線

無車輛出現

道路

車輛

地球磁場之磁通線

主動式磁力偵測器

車輛位置

地球表面

車輛出現

地球表面

無線電傳輸

資料來源：[Laski and Parsonson , 1985]

SPVD接收天線

設置方式一、二

控制箱設置

方式一、二

SPVD

控制單元

SPVD

設置槽洞

路面

方式一

方式二

方式一

方式二

15"

4.5"DIA

SPVD

控制單元

圖2-2 主動式磁力偵測器偵測原理與佈設示意圖

5. 環路線圈偵測器(Inductive Loop Detector)

其係利用線圈的大小及導入線的長度產生某一特定之線圈自然震盪頻率，線圈本身亦有適當之電流來產生電磁場，當車輛通過時會對偵測器之磁場產生干擾，即削減磁場之強度，利用此一原理來偵測車輛之通過。此為一般道路所常見之偵測器型式，如圖2-3與圖2-4所示。

輸出波型

車種

資料來源：[Reijmers , 1990]

圖2-3 不同車種之磁場感測輸出波型

註：左下方為雙線圈型式，右上方為單線圈型式。

圖2-4 環路線圈偵測器之型式

6. 微波雷達偵測器(Microwave Radar Detector)

其利用架設於車道上方淨空或路旁之天線，向道路欲偵測之區域發射微波雷達(頻率範圍介於1.0×109 Hz～3.0×1010 Hz，波長介於1～30公分)，當車輛通過偵測區域時，部份經天線發射的微波雷達會被反射回偵測器之接收天線，而完成車輛偵測。

圖2-5 路旁單/多車道微波雷達偵測器偵測示意圖

◥

微波雷達感測範圍

偵測範圍

微波雷達偵測器

圖2-6 道路上方多車道微波雷達偵測器偵測示意圖

7. 超音波偵測器(Ultrasonic Detector)

超音波偵測器的佈設與偵測型式與微波雷達偵測器類似(如圖2-6)，其頻率範圍為20KHz～65KHz。

資料來源：[Hughes Aircraft Company Systems Sector and JHK & Associates System Division , 1994]

反射頻率=

傳送頻率+都卜勒頻移

超音波轉換器

控制閥

處理器

處理器功能

都卜勒濾波器

射程量測

事件偵測邏輯

控制中心

路口號誌控制器

通訊網

圖2-7 超音波偵測器之處理元件方塊圖

8. 紅外線偵測器(Infrared Detector)

紅外線偵測器又可分為主動式(Active Infrared Detector)與被動式(Passive Infrared Detector)兩種。前者以發光二極體(LED)所產生之低功率紅外線或雷射二極體(Laser Diodes)所產生之高強度紅外線照射偵測區來偵測車輛，後者則本身偵測器並不發射紅外線能量，而利用偵測偵測區之物體所散發出來的能量，其佈設型式亦與上述之超音波偵測器類似。

9. 影像偵測器(Video Image Detector)

影像偵測器主要的偵測原理係利用攝影機，直接將道路車流畫面透過電腦影像分析處理與適當的辨識技巧來偵測車輛，如圖2-8與圖2-9所示。

10. 被動式聲納偵測器(Passive Acoustic Arrays Detector)

被動式聲納偵測器的偵測原理是利用車輛本身行進時與路面接觸會放射出各種聲波能量，藉由此偵測器可辨識該聲納的變化，以偵測車輛經過偵測區。

虛擬感測區域

資料來源：[Hughes Aircraft Company Systems Sector and JHK & Associates System Division , 1994]

VIPS觀測區之大小，視攝影機而定

圖2-8 影像偵測器之感測區域圖

攝影機架設

高度 ( h )

h：攝影機架設高度

Vehgap：車輛間距

Vehheight：車輛高度

資料來源：[Hughes Aircraft Company Systems Sector and JHK & Associates System Division , 1994]

最大偵測距離 ( Dmax )

車輛高度 ( Vehheight )

車輛間距 ( Veh gap )

圖2-9 影像偵測器之偵測距離圖

有關前述各項偵測器之可偵得資料、佈設型式、運作原理及其優、缺點特列表整理，如表2-1所示。

表2-1 車輛偵測技術比較表

| 型 式 | 可量測資料 | 安裝位置 | 偵測原理 | 優 點 | 缺 點 | 可靠度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空壓力管 | - 車輛數 - 車輛軸重 - 車輛輪重 - 車輛速率 | - 公路及平面街道 - 鋪設於路面 | 壓力管內壓力之變化 | - 單位成本低 - 可攜性高 - 安裝及維修容易 - 適用於所有天候 - 可用於多車道偵測 | - 壓力管長度及偵知之脈衝大小組合難尋 - 壓力管易破裂、鬆弛及疲乏 - 以感應之軸數為計算與判定車種依據，精確度較低且需要其他輔助資料校正 - 易遭破壞 - 不適用於高流量處 - 無法提供車輛出現之輸出 - 維修及安裝時會阻礙交通 | 可靠度中等 |
| 壓電式電纜 | - 車輛數 2.車輛軸重 3.車輛輪重 4.車輛速率 | - 公路及平面 街道 - 鋪設於路面 | 電纜承受之動力改變 | - 與真空壓力管同 - 與真空壓力管相比，較不易破裂、鬆弛、疲乏及遭破壞 | 與真空壓力管同 | - 可靠度高 - 估測其壽命為五年 |
| 磁力偵測器(主動式及被動式) | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 可利用數個偵測器及訊號處理方式取得速率資料 | - 橋樑、高架橋及公路 - 路面下 | 地球磁場或電磁場之異常現象 | - 偵測車輛而非軸數 - 適用於小型車輛或障礙物之偵測 - 可攜性高 - 適用於所有天候 - 主動式偵測器可分類車輛 - 被動式偵測器偵測範圍可涵蓋多車道 | - 導入線必須維持絕對乾燥 - 對現場鐵製品環境之改變敏感 - 可能因地表之水位變化而需重新校正 - 無明確定義之偵測區 - 被動式磁力偵測器僅能偵測移動之車輛 - 主動式偵測器不適用於赤道地區 | 可靠度中等 |

表2-1 車輛偵測技術比較表(續一)

| 型 式 | 可量測資料 | 安裝位置 | 偵測原理 | 優 點 | 缺 點 | 可靠度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環路線圈偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛平均速率 | - 公路及平面街道 - 路面下 | 電磁場之異常現象 | - 適用於大部份量測地點 - 不易遭蓄意破壞 - 偵測車輛而非軸數 - 可分辨大部份之車種 - 若經良好之維護，可因與鋪面一體而有較常之壽命 | - 需審慎選擇線圈設置位置 - 電感量需維持在極限內 - 調高偵測小型車之敏感度時，可能偵測到相鄰車道的大型車 - 安裝及維修時會影響到交通 - 對於不連續車體及車亂流現象，其偵測效果不佳 - 對安裝過程及膠封材料要求嚴格 - 氣候炎熱地區，瀝青路路面下之線圈易受擠壓變形而影響其偵測度 - 容易被重型車、道路維修工程及公共設施建設工程所損毀 - 不適用於橋樑、高架橋、穿越橋、剛性路面、經常翻修之路面、鋪面不佳之路面及路床不佳之路面 | - 當經適當的安裝時，可靠度高 - 多數之故障產生於線圈與導入線及導入線與控制器相接處 |
| 微波雷達偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 車輛速率 - 射程 - 瞬間交通密度 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 發射/接收無線電波頻率之變化 | - 安裝維修時不會阻礙交通 - 適用於所有天候及日、夜間 - 可直接量測速率 - 適用於多車道 - 體積小 - 精確度較感應線圈高 - 不良天候下，量測能力較紅外線偵測器佳 | - 應用於多車道偵測時，可能有些車輛會被誤判 - 傳輸頻率受管制 - 對景觀有所影響 - 無法偵知靜止車輛 | 可靠度中等 |

表2-1 車輛偵測技術比較表 (續二)

| 型 式 | 可量測資料 | 安裝位置 | 偵測原理 | 優 點 | 缺 點 | 可靠度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超音波偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 車輛速率 - 射程 | - 公路及平面街道 - 設於車道上方最為準確 | 發射/接收超音波頻率之變化 | - 不受光線影響 - 在既有之結構物上安裝簡便 - 安裝及維修時較不會影響交通 - 波束聚焦良好 - 體積小 - 可直接量測速率 | - 水的密度及空氣的干擾會影響其精確度 - 每一車道均需偵測器 - 對景觀有所影響 - 無法偵知靜止車輛 - 以射程量測方式量測速率時，因脈衝往返時間較長，其精確度較感應線圈差 | 可靠度高 |
| 主動式紅外線偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 車輛速率 - 射程 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 發射/接收紅外線頻率之變化 | - 日、夜間皆適用 - 安裝及維修時較不會影響交通 - 在霧中較可視波長感測器佳 - 體積小 | - 早期之感測器的偵測區不穩定 - 對大氣中之模糊物體、閃動之太陽光及天候較為敏感 - 每車道均需偵測器 - 對跨越車道之車輛及遮蔽物之處理較困難 | 可靠度中等 |
| 被動式紅外線偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 車輛速率 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 偵測區內輻射量之變化 | 與主動式紅外線偵測器相同 | - 與主動式紅外線偵測器相同 - 為提高偵測之準確率可能需要降低偵測器之溫度 | 可靠度中等 |
| 影像偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 車輛速率 - 瞬間交通密度 - 等候線長度 - 轉向流量 - 車種 - 延滯 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 影像分析處理 | - 透過處理可加快偵測速度 - 提供事件偵測所需之影像 - 與感應線圈比較，可觀測多車道、可依需求改變偵測區之大小、區位及形狀 - 安裝及維修時不會影響交通 - 可蒐集多種車流資料，事件偵測、車輛追蹤等 | - 日、夜間必須使用不同的偵測邏輯 - 轉換時段內可能產生資料誤差 - 對大氣的模糊物體及對比的天候敏感 | - 可靠度中等 - 若經適當的影像處理分析，可得較高之偵測準確率 |

表2-1 車輛偵測技術比較表 (續三)

| 型 式 | 可量測資料 | 安裝位置 | 偵測原理 | 優 點 | 缺 點 | 可靠度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聲納式偵測器 | - 車輛數 - 車輛出現 - 車輛佔有率 - 車輛速率 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 偵測區內音波之變化 | - 安裝及維修容易 - 未來可能安裝於路面 - 可能可以截聽到突發事件及犯罪案件，應用於刑案之偵辦方面 | - 經由陣列處理訊號，需排除額外之聲音來辨識車輛 - 需集中感測器於偵測區 - 較易受干擾 | 可靠度中等 |

資料來源：[賴靜慧、林豐福，民85]

2.2 影像處理原理

影像處理(Video Image Process)是一門相當深奧及複雜的高科技技術。影像分析首先牽涉到的即是色彩的型式，再而就是針對各種不同的色彩型式與解析度而有不同的影像分析處理技術。茲就上述分別說明色彩型式與簡單的介紹各種影像分析技術。

2.2.1色彩的型式

色彩本身既是一門錯綜複雜的科學亦是一門藝術。早在西元1660年，牛頓發現光譜色彩理論開始至今，已逾三百多年，所建立的主要色彩理論已多達三十餘種[李綱，民83]。國內的研究多集中於美術、商業廣告設計及電腦繪圖等範圍，在交通領域應用方面則是少之又少。

色彩即是藉由光源的照射，照射在被照射物體上，經由人類的眼睛及頭腦的辨識或是利用某種媒介的接收光源與辨識，產生對被照射物體的一種色彩的感識。一般人類在可見波範圍內，經由接收不同的光源、照度、光線波長、頻率、物體的反射能力與光譜本身能量的不同，而對色彩產生不同的感識程度，即感覺到不同程度的色彩感覺，或可說是「看」到什麼顏色。

一般而言，色彩(我們所熟知的彩色影像) 是由色調 (Hue)、飽和度 (Saturation) 與光線強度(Intensity)等三種不同的組合來表示。色調是依據光譜波長所定義之紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色彩系統，其決定於彩色光的光譜成分，是彩色光在「質」方面的特徵，如某物體在白色光下呈現紅色，是因為它僅反射了紅色光分量。對於透射物體，其色調則由透射光的波長所決定；飽和度是指色彩的純粹度，其決定於彩色光中混入白光的數量。彩色光中純白光譜色的含量愈多，其飽和度愈大。高飽和度的彩色光(如深紅色)可以因摻入白色光而被沖淡，變成低飽和度的彩色光(如淡紅色)，換句話說，飽和度為某種彩色光純度的反應；而光線強度是指照射物體光線的強度或是被照射物體反射光源的強度，其為彩色光在「量」方面的特徵，彩色光所含之能量愈大其亮度愈大，反之則愈暗。

綠

黃

青藍                    白

黑                         紅

紫

藍

圖2-10 顏色立體示意圖

國際照明委員會(Commission International de I’Eclaurage , C.I.E)於1931年定義CIE-XYZ色度座標系統。X、Y和Z分別代表紅、綠、藍三原色，其色度圖如圖2-11所示，X、Y、Z所形成的三角形包含了整個光譜軌跡。

資料來源：[吳健康，民81]

圖2-11 CIE1931色度圖

目前色彩的普遍表示方式有Munsell系統與Ostwald系統兩種。Munsell系統係利用三維空間中類似球體的立體模型來表示表面色的三種基本特性：色調(Hue)、飽和度 (Saturation) 與光線強度(Intensity)，如圖2-12所示。

(a) Munsell顏色立體示意圖  (b)色度定度示意圖

資料來源：[吳健康，民81]

圖2-12 Munsell顏色系統示意圖

一般電腦所能處理的影像型式可分為：黑白(1 bit)、灰階(8 bits)、16色(4 bits)、256色(8 bits)與全彩(24 bits)等五種。而一般常見的顏色表示方式有RGB與HSB兩種，前者為一般常見的表示方式。其表示值的範圍為RGB：R(0～255)、G(0～255)、B(0～255)；HSB：H(191～359)、S(0～100﹪)、B(0～100﹪)。例如：RGB(0,0,0)代表黑色，RGB(255,255,255) 代表白色。本研究即是利用上述之RGB色彩表示方式。

2.2.2影像處理技術

由於影像處理是一門相當複雜的科學，所需要的不光是影像處理的技術，其所需要的硬體設備亦是相當的重要。早期，囿於硬體及周邊設備的限制，如電腦的處理與運算速度及儲存空間不足的限制，導致發展得並不是很好，侷限在只能做單純的影像處理分析方面，遑論要應用影像處理技術於其他方面。但是，現在的電腦處理技術已大幅提昇，儲存空間加大，影像壓縮儲存技術的提昇，且電腦硬體的處理與運算速度也快了不少，所以，影像處理應用在其他方面亦日益普遍，舉凡在醫學工程、交通工程、工業自動化管理、生產營運….等各方面都有其足跡可尋。

現今一般的電腦影像處理軟體所提供的影像處理功能種類繁多，諸多神奇的影像處理功能，令人歎為觀止。如國人自行設計開發的Media Studio Pro 2.0中文版(友立公司)，提供靜態的影像擷取(需搭配影像擷取卡)、處理(如影像清晰/模糊化、雜訊消除、強調邊緣、輪廓描繪、NTSC模擬等)、各種特殊的影像處理技術(如均化、濾鏡處理、碎片與水彩化處理、微/狂風及動態模擬、膨脹/壓縮、色溫提高/降低、魚眼效果、馬賽克處理等)及動態影像的擷取(需搭配影像擷取卡)、編輯、配樂、電影製作….等，提供個人做一些簡單的影像處理。其影像處理之原理不外是應用影像轉換(Image Transformation)、影像加強(Image Enhancement)、影像編碼(Image Encoding)、影像切割(Image Segmentation)及影像表示與顯示(Image Representation and Description)等影像基本處理技術，其原理相當複雜，茲就應用於交通參數蒐集上較常見的影像處理技術說明如後。

1.影像切割

影像切割即是將目標物從背景中分離出來的程序。而其方法有很多種，諸如邊緣偵測法、區域面積切割法和門檻值法。其中，門檻值法具有計算操作方式較為簡易等諸多優點，故較為一般所常用。而利用門檻值原理做影像切割的方法亦有很多種，如：二值化法、統計分析法、組間變異數法、P-TILE法、歐滋法、四分樹法、極大熵法….等，其中以二值化法的效果最佳，即以實驗之經驗門檻值(偵測目標物之灰度值分佈門檻)加以比對，將目標物切割分離出來。

2.影像增顯

影像增顯即是利用影像相對於背景畫面的對比程度增加，將影像的特徵(如影像輪廓、影像邊緣)明顯化，使得目標物更能明顯的由整體影像中分離出來。

3.背景相減

將動態影像中之背景(連續影像中持續不變的影像)找出，並將連續的動態影像與此一背景影像比對，而將目標物分離出來。本研究之影像偵測及利用此一影像分析技術，分析虛擬偵測器的顏色變化情形，加上門檻值的比對，藉以判斷偵測之目標物出現。

2.3 影像處理應用於車輛偵測

歐美各國、澳洲及鄰近的日本都積極在研究如何將影像處理技術應用於車輛偵測方面，其中較有名的研究不外是1984年美國明尼蘇達州運輸部門(MNDOT TMC)和FHWA共同資助明尼蘇達州大學之Michalopoulos等人所共同研究開發的Autoscope系統，該系統已商品化，在國內也可以見到其蹤跡。該系統可獲取之交通參數有流量(Flow)、時間平均速度(Time Mean Speed)、空間平均速度(Space Mean Speed)、佔有率(Occupancy)、時間車頭距(Headway)、空間車頭距(Spacing)等。

國內將影像處理技術應用於交通領域方面，首見於王玲玲[民74]發表一篇論文，以影像分析技巧輔助汽車安全駕駛，可說是國內首件將影像處理技術應用於交通領域。但是，真正將影像處理技術應用於車輛偵測的應該是范俊海[民79]、鍾隆文[民79]及黃壬信[民79]。其中，范俊海更是對此方面描述得相當完整，其提出彩色特徵匹配法，以不相似指標成功的匹配三維(3D)的物體，此在影像處理界可說是一大創舉。黃壬信[民79]並應用專家系統研究視覺模擬的技巧，從「面」的觀點來蒐集交通參數，除了傳統的交通參數外，更可以蒐集到一個新的交控參數－面積佔有率(Area Occupied Rate；AOR) [龍天立等，民79]，但囿於硬體設備的影響，其偵測準確度相當有限。而李添貴[民79]亦應用影像處理技術來做車牌號碼的自動辨識，導入車輛自動辨識(AVI)的概念。

早期利用影像處理技術於車輛偵測方面，多是利用攝影機拍攝車流畫面儲存在錄影帶上，而後經由影像擷取卡，自單格放影機擷取影像傳入電腦，將類比影像轉換成數位化影像，並透過二度直方法、三度直方法或四度直方法、特徵匹配法、影像切割法、邊緣偵測法或背景相減法，偵測或辨識車流的灰階影像，其偵測的準確度亦在於硬體設備更為進步完善，且影像處理技術更臻成熟，使得偵測的準確度略有所提高。

謝興盛[民83]更首創利用親和力高的交談式畫面，直接在電腦螢幕的車流影像畫面上劃設虛擬偵測線來偵測車流運行狀況，可偵測到的交通參數增加了等候線長度、衝擊波型式、延滯及轉向車輛，可謂是影像偵測器的一大突破。

上述的各項研究雖可說是影像處理技術應用在交通參數蒐集上的一大突破。但是，其偵測的環境還是受到許多限制。諸如其都只能在天候良好的日間才可能有高的偵測準確率，硬體的儲存設備亦要相當的大或利用大型工作站的處理方式….等，使得影像偵測器並不能完全的適用於各種交通環境，大大的減少了其效用。王勝石[民84]考慮到交通參數蒐集上的有效性、周延性與適用性，其整合了影像處理技術與類神經網路，利用了類神經網路具有自動學習的能力，來從事車種分類的研究，其能在清晨、日間與傍晚，正確的辨識車種，改善了以往影像偵測器只能在天候良好的日間才可能有高的偵測準確率的缺點。利用了類神經網路具有自動學習的能力來提高偵測的速度，改善了以往必需要經過相當繁瑣的影像處理與複雜的運算，浪費多時，此對於即時性的辨識有相當大的幫助，但其僅對車種的辨識做研究，尚是可惜。而林志宏[民85]則首度將光流理論引入交通領域，進行車輛追蹤、計數….等技術的研究，相較於傳統的影像處理對光較敏感的缺點做一改善，增加偵測結果的可靠度。

上述各種影像偵測器各有其偵測方式、優/缺點及偵測與辨識項目，且其亦有相當的偵測準確度。但是，一般實際的車流影像是彩色的，若是利用灰階影像來做為車流影像偵測的基礎影像，期間勢必對原來的彩色影像先行做必要的影像處理，轉換成灰階影像。眾所皆知，影像處理是相當的複雜亦需要花相當大的時間。所以，若是利用灰階影像來做為車流影像偵測的基礎影像，勢必要多花很多的時間來做影像轉換的處理動作，其宣稱的即時性偵測便失去了真正的意義。而且，彩色影像在轉換成灰階影像時，亦會造成失真，產生誤差性，降低了影像偵測的準確度。故廖明燦[民83]嘗試直接利用彩色車流影像來做為車流影像偵測的基礎影像。但是，其研究結果仍受限於環境因素，只能在良好天候的日間，才有高的偵測準確率，且只能做道路路段中的車種辨識。其雖是一項重要突破，但所得到的成果亦相當有限，難以完全適用於國內的交通環境。

雖然，彩色影像所需的硬體儲存空間比灰階影像來得大(全彩為灰階的三倍)，相去甚遠。而且，彩色影像的處理時間亦較灰階影像來得長(彩色影像的處理時間是灰階影像的三倍)。但是，若著重於要提供即時性的交通參數，且利用本研究以劃設虛擬偵測器與Event To Event偵測方式。相較之下，彩色影像由於所提供之資訊較灰階影像多，且不需轉換成灰階影像，節省時間，相對的更可節省偵測時間，減少影像失真情形，降低誤差，提高辨識準確度與即時性偵測等優點。

由上述文獻回顧得知：早年以灰階影像作為影像分析的基礎，透過各種不同的影像處理技術，或有應用專家系統與類神經網路來輔助，雖有相當的偵測準確度，但其不管是利用灰階或是彩色影像作為影像分析的基礎，其處理方式都是採用Time To Time的影像擷取方式，不僅浪費影像處理時間，又必須要有相當大的硬體儲存空間，大大減少其影像即時偵測的能力與經濟效用，本身就是一大缺失。故本研究嘗試利用Event To Event的彩色影像分析技巧，並提供視窗畫面，線上佈設虛擬偵測器，利用此一偵測系統，有效的即時偵知交通控制所需的基本交通參數，並提高對各種不同天候環境的適應性，增加其可靠度與經濟效用，期能提供於其他交通控制策略研擬時一項基本擷取交通參數的實用工具。