第六章 實證分析

由於影像偵測系統對於攝影機拍攝之影像畫面的要求相當高，故本研究將先行探討攝影機拍攝型式，再以北二高木柵路段之高速無停等車流影像來驗證本系統的偵測準確率，配合以實驗的方式，一併探討虛擬偵測器之最佳佈設方式，並確定本系統最佳偵測準確率之偵測環境與各種參數設定。最後，再行針對市區幹道號誌化路口進行偵測分析，並實驗本系統對於夜間環境的系統適應性。

6.1資料蒐集方式

6.1.1 拍攝地點

因本研究主要是針對市區幹道號誌化路口之交通參數的即時性析出，且本研究係採用一般家用之高畫質攝影機作為拍攝車流畫面的工具，遠不如紅外線攝影機那樣專業，主要亦是考慮到一般之普遍性與實用性，故其所受到的限制條件亦較前述者多。因此，該選定的定點必須要符合以下幾個基本條件：

1. 偵測區域

該地點必須要能拍攝到整個欲偵測之區域(包含該交叉路口及該路口上游之車輛可能等候線長度範圍)，並且應盡可能拍攝到較為清晰的車流畫面。拍攝時應避免受到車流以外之障礙物(如電線桿、商家招牌、道路標誌、號誌….等)遮蔽攝影機之拍攝視線。

2. 穩定性

影像偵測裝置對於攝影機因外在環境或人為所引起的振動，相當的敏感，其對於欲辨識之影像畫面品質的要求相當高，故該地點必須要能固定攝影機，避免因攝影機之些微晃動而降低動態車流影像畫面的辨識效果。

3. 拍攝之高度與角度

影像偵測器對於所分析之畫面的畫質要求很高，畫質的好與壞對於偵測的準確率影響很大。根據賴靜慧與林豐福[民85]的研究，當攝影機之高度夠高時(12～15公尺)，可容許斜角取景，但若是攝影機之架設高度較低時(5～8公尺)，則攝影機必須架設於偵測區域中心之上方，如圖2-8與圖2-9所示。攝影機架設高度愈低，偵測之誤差愈大，其誤差與Vehheight/h成比例。但攝影機之架設高度並非愈高愈好，所拍攝之動態車流影像中的車輛影像在儘可能不發生影像重疊的情況之下應力求欲偵測之車流影像最大與清晰，以增加車輛之可辨識性，降低偵測時可能發生的誤差，其攝影機之可能架設地點如圖6-1所示。

圖6-1 交叉路口攝影機之架設型式

●                ●                ●

●                                 ●

●

高樓

●：攝影機可能之架設地點

高樓攝影機之拍攝範圍

註：1.亦可架設於路段中偵測。

2.攝影機之架設地點可能是上圖中●點之一點或多點，端視現場之道路幾何狀況而定，只要符合上述之三個條件即可。但是，設置多部攝影機時尚需考慮到系統本身之處理能力。

3.攝影機之架設方式可在高樓或固定在高度夠高的桿子上，其高度限制如圖2-9所示。

6.1.2 攝影機取景方式

攝影機取景方式一般可分為由車頭正面取景(Upstream Viewing)與由車尾取景(Downstream Viewing)等兩種方式，如圖6-2所示。本研究嘗試以不同之攝影機取景方式，比較其偵測差異性，此兩種方式之特性如表6-1所示。

表6-1 攝影機取景方式比較表

| 車頭取景 | 車尾取景 |
| --- | --- |
| 1.由於國人之駕駛習性特殊，跟車間距(Gap)較近，尤以市區幹道之號誌化交叉路口為最，導致車身高度較高之前車會遮蔽後方之車輛，產生車輛影像重疊，造成系統之誤判，增加偵測誤差率。 2.夜間或不良天候取景時，車輛多半會開車頭大燈行駛，由於車頭大燈之照射強度大，泛光情形嚴重，此會導致系統之偵測誤判情形加重。 | 1.雖亦會產生車輛之重疊現象，但車尾取景的方式所產生的車輛重疊現象較車頭取景的方式輕微。 2.採用可見光源取景時，因車尾燈之泛光情形較車頭燈輕微，故由車尾燈可擷取較多之資訊。如：煞車指示、車種分辨、轉向指示與夜間的辨識性。 |

6.1.3 拍攝時間

一般說來，影像偵測器受到外在的天候環境影響很大，只能在光線足夠且氣候良好的日間，才能擁有較高的偵測準確率，在其餘較惡劣的天候環境之下，則偵測誤差相對的就會比較大。但由於本研究係採用比對虛擬偵測器與車流彩色影像之偵測方式，嘗試在各種不同天候情況下之偵測效率。

綜合考慮上述之拍攝地點、拍攝時間與取景方式，所有可能拍攝之車流畫面有以下幾種組合型式，但仍須視現場實際環境而定。

圖6-3 攝影機之拍攝型式

6.2實例驗證

本研究主要的研究範圍以市區幹道之號誌化交叉路口為主。但市區幹道之號誌化交叉路口的車流情況相當的複雜，故本研究先行選定車流狀況較為穩定且為一持續性無停等高速車流－北二高木柵路段做初步的系統驗證，再行針對市區幹道之號誌化交叉路口作一實證分析。

6.2.1偵測準確率評估準則

實例驗證不外是要測試系統的偵測準確率，而準確率的評估方法，本研究係利用所拍攝之動態車流影像，經由本研究自行設計之程式作即時性的偵測，得到所需要的交通參數，再行與系統偵測相同的動態車流影像之攝影機畫面，利用人工判讀的方式所析出之交通參數值做一比對，並計算兩者之間的誤差，作為評估本系統之偵測準確率的方式。而各個偵測環境之最佳偵測結果為各個實驗的虛擬偵測器間距中，各參數值之平均偵測準確率最佳者。

6.2.2北二高木柵路段測試驗證

1.拍攝地點

本研究之實證路段－北二高木柵路段，為雙向各三車道，每車道之車道寬為3.75m，其正向車頭拍攝地點如圖6-4所示，實際的系統偵測畫面如圖5-5所示。

圖6-4 北二高木柵路段正向車頭拍攝地點示意圖

33m            50m                240m                      3.75m  3.75m  3.75m

攝影機拍攝範圍

38m                  200m

2.拍攝時間與氣候

(1)拍攝時間

民國八十六年十二月九日(星期二)，下午2：30～3：30。民國八十七年三月三十一日(星期二)，晚上8：30～9：30。

(2)天候環境

陰天，且夜間並無任何輔助光源協助攝影機拍攝取景。

3.攝影機取景方式

攝影機取景方式由於現場的環境分別採用正向車頭與正向車尾取景方式。

4.虛擬偵測器佈設方式

本實驗之虛擬偵測器有橫向線與點偵測器兩種。該虛擬偵測器皆佈設於中間快車道距攝影機架設地點水平距離約50m，空間直線距離約67m處，虛擬偵測器間距從道路實際距離2～10m，以每次增加1m的方式，測試兩虛擬偵測器之最佳間距距離。偵測門檻值經由實際測試道路背景影像變化之後，日間訂為±25，夜間因考慮車頭燈泛光與光線不足的因素，偵測門檻值則訂為±55。

5.偵測結果

本研究利用北二高木柵路段之動態彩色車流影像，經過本系統自動偵測及人工判讀方式，所得到的日/夜間最佳偵測結果如表6-2與表6-3所示，其詳細的偵測結果如附錄一之圖表資料所示。

根據偵測結果顯示：日間正向車頭與正向車尾的偵測結果，5m間距之線型虛擬偵測器與4m間距之點型虛擬偵測器的偵測準確率最好且各偵測環境之最佳偵測結果平均高達92%，而線型偵測器偵測準確率平均更高達95%。

夜間的偵測結果受到現場光線不足與車頭燈泛光的影響，其偵測結果較日間差。但各偵測環境之最佳偵測結果平均高達89%，而線型偵測器偵測準確率平均更高達92%。正向車頭不管是線型或點型虛擬偵測器都是以8m間距之虛擬偵測器的偵測準確率最好；正向車尾不管是線型或點型虛擬偵測器亦都是以6m間距之虛擬偵測器的偵測準確率最好。

表6-2 北二高木柵路段日間最佳偵測結果

| 偵測環境 | 日 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正向車頭偵測(15分鐘) |  |  |  |  | 正向車尾偵測(15分鐘) |  |  |  |  |
|  |  | 線型偵測器 |  | 點型偵測器 |  |  | 線型偵測器 |  | 點型偵測器 |  |
| 偵測結果 | 人工判讀 | 偵測器間距5M |  | 偵測器間距4M |  | 人工判讀 | 偵測器間距5M |  | 偵測器間距4M |  |
| 大型車(veh) | 6 | 4 | (66.7%) | 2 | (33.3%) | 13 | 14 | (92.3%) | 15 | (84.6%) |
| 小型車(veh) | 211 | 198 | (93.8%) | 183 | (86.7%) | 144 | 142 | (98.6%) | 135 | (93.8%) |
| 機車(veh) | 0 | 0 | (100%) | 0 | (100%) | 0 | 0 | (100%) | 0 | (100%) |
| 總車輛數(veh) | 217 | 202 | (93.1%) | 185 | (85.3%) | 157 | 156 | (99.4%) | 150 | (95.5%) |
| 流量(vph) | 868 | 821 | (94.6%) | 744 | (85.7%) | 628 | 624 | (99.4%) | 600 | (95.5%) |
| 平均速率(kph) | 94.5 | 97.67 | (96.6%) | 84.18 | (89.1%) | 95.2 | 96.08 | (99.1%) | 89.55 | (94.1%) |
| 密度(vpk) | 9.19 | 8.40 | (91.4%) | 8.83 | (96.1%) | 6.60 | 6.50 | (98.5%) | 6.70 | (98.5%) |
| 佔有率(%) | － | 5.20 | (97.9%) | 4.92 | (93.3%) | － | 5.43 | (95.1%) | 5.60 | (98.8%) |
| 平均車頭距(sec) | 4.15 | 4.39 | (94.2%) | 4.84 | (83.4%) | 3.82 | 3.87 | (98.7%) | 3.96 | (96.3%) |
| 平均車間距(sec) | 3.92 | 4.12 | (94.9%) | 4.61 | (82.4%) | 3.61 | 3.44 | (95.3%) | 3.44 | (95.3%) |
| 平均偵測準確率 | － | 92.3 % |  | 83.5 % |  | － | 97.6 % |  | 95.2 % |  |

註：1.佔有率一值因偵測器之間距不同而有所不同，本表僅列最佳偵測器間距下之偵測準確率值。

2.（）內為該參數值之偵測準確率。

表6-3 北二高木柵路段夜間最佳偵測結果

| 偵測環境 | 夜 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正向車頭偵測(15分鐘) |  |  |  |  | 正向車尾偵測(15分鐘) |  |  |  |  |
|  |  | 線型偵測器 |  | 點型偵測器 |  |  | 線型偵測器 |  | 點型偵測器 |  |
| 偵測結果 | 人工判讀 | 偵測器間距8M |  | 偵測器間距8M |  | 人工判讀 | 偵測器間距6M |  | 偵測器間距6M |  |
| 大型車(veh) | 9 | 7 | (77.8%) | 10 | (88.9%) | 0 | 0 | (100%) | 0 | (100%) |
| 小型車(veh) | 161 | 149 | (92.5%) | 120 | (74.5%) | 130 | 136 | (95.4%) | 112 | (86.2%) |
| 機車(veh) | 0 | 0 | (100%) | 0 | (100%) | 0 | 0 | (100%) | 0 | (100%) |
| 總車輛數(veh) | 170 | 156 | (91.8%) | 130 | (76.5%) | 130 | 136 | (95.4%) | 112 | (86.2%) |
| 流量(vph) | 680 | 617 | (90.7%) | 515 | (75.7%) | 520 | 543 | (95.6%) | 448 | (86.2%) |
| 平均速率(kph) | 96.5 | 85.71 | (88.8%) | 67.7 | (70.2%) | 97.9 | 100.66 | (97.2%) | 83.17 | (85.0%) |
| 密度(vpk) | 7.05 | 7.91 | (87.8%) | 7.6 | (92.2%) | 5.31 | 5.39 | (98.5%) | 5.38 | (98.7%) |
| 佔有率(%) | － | 4.41 | (87.4%) | 4.54 | (92.7%) | － | 3.00 | (94.3%) | 3.00 | (94.3%) |
| 平均車頭距(sec) | 5.29 | 5.84 | (89.7%) | 6.83 | (70.9%) | 6.92 | 5.85 | (84.5%) | 6.19 | (89.5%) |
| 平均車間距(sec) | 5.03 | 5.36 | (93.4%) | 6.32 | (74.4%) | 6.69 | 5.59 | (83.6%) | 5.97 | (89.2%) |
| 平均偵測準確率 | － | 90.0 % |  | 81.6 % |  | － | 94.5 % |  | 91.5 % |  |

註：1.佔有率一值因偵測器之間距不同而有所不同，本表僅列最佳偵測器間距下之偵測準確率值。

2.（）內為該參數值之偵測準確率。

綜觀日/夜間不同的攝影機取景方式與不同形狀的虛擬偵測器，線型偵測器的偵測準確率較點型偵測器高，且正向車尾的偵測準確率亦較正向車頭高。夜間最佳偵測狀況的虛擬偵測器間距都較日間大，其原因應是夜間受到現場光線不足與車頭燈泛光的影響。而且，夜間正向車尾偵測的結果因受到車頭燈泛光的影響較正向車頭偵測來得小，故其夜間正向車尾的偵測準確率較正向車頭高。

6.2.3台北市辛亥路與羅斯福路交叉口測試驗證

1.拍攝地點

本研究之實證路口－台北市辛亥路與羅斯福路交叉口，其道路幾何狀況與拍攝地點，如圖6-5所示。

羅斯福路

－

↑

71 m

辛亥路車行地下道                         辛亥路車行地下道

↓

－

高樓   ( 40 m)

∣←      42.4 m     →∣

圖6-5 台北市辛亥路與羅斯福路交叉口拍攝地點示意圖

2.拍攝時間與氣候

(1)拍攝時間

民國八十七年三月十三日(星期五) ，上午9：05～9：35。夜間因大樓管理問題無法順利進行拍攝。

(2)天候環境

晴天，且攝影機影像並未被其他強光反射所影響。

3.攝影機取景方式

攝影機取景方式由大樓頂樓(14樓，高約40 m)斜向辛亥路～羅斯福路(北)拍攝，一併拍攝車頭與車尾的方式。

4.虛擬偵測器佈設方式

本實驗之虛擬偵測器有橫向線與點偵測器兩種。該虛擬偵測器設在內側第二個快車道，距路口停止線上游約20m處。(交通控制系統手冊中建議偵測器設置地點應於路口停止線上游約60～75 m處，以避免受到車亂流的干擾。但本研究特將設偵測器設置地點拉近停止線，期能克服車亂流的干擾因素。)虛擬偵測器與攝影機的空間直線距離分別為：車頭偵測111m，車尾偵測102m，虛擬偵測器之間距從道路實際距離2～10m，以每次增加1m的方式，測試兩虛擬偵測器之最佳間距距離，偵測門檻值經由實際測試道路背景影像變化之後訂為±35。

5.偵測結果

本研究利用台北市辛亥路與羅斯福路交叉口之動態彩色車流影像，經過本系統自動偵測及人工判讀方式，所得到的最佳偵測結果如下表所示，其詳細的偵測結果如附錄一之圖表資料所示。

表6-4 台北市辛亥路與羅斯福路交叉口日間最佳偵測結果

| 偵測環境 | 日 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 斜向車頭偵測(15分鐘) |  |  |  |  | 斜向車尾偵測(15分鐘) |  |  |  |  |
|  |  | 線型偵測器 |  | 點型偵測器 |  |  | 線型偵測器 |  | 點型偵測器 |  |
| 偵測結果 | 人工判讀 | 偵測器間距3M |  | 偵測器間距4M |  | 人工判讀 | 偵測器間距4M |  | 偵測器間距5M |  |
| 大型車(veh) | 9 | 2 | (22.2%) | 5 | (55.6%) | 10 | 11 | (90.0%) | 6 | (60.0%) |
| 小型車(veh) | 78 | 71 | (91.0%) | 74 | (94.9%) | 108 | 94 | (87.0%) | 129 | (80.6%) |
| 機車(veh) | 5 | 4 | (81.0%) | 4 | (80.0%) | 9 | 6 | (66.7%) | 12 | (66.7%) |
| 總車輛數(veh) | 92 | 77 | (83.7%) | 83 | (90.2%) | 127 | 111 | (87.4%) | 147 | (84.3%) |
| 流量(vph) | 368 | 315 | (85.6%) | 341 | (92.7%) | 508 | 441 | (86.8%) | 582 | (85.4%) |
| 平均速率(kph) | 44.52 | 26.3 | (74.3%) | 42.58 | (95.6%) | 43.08 | 43.26 | (99.6%) | 46.79 | (91.4%) |
| 密度(vpk) | 8.27 | 11.97 | (84.8%) | 8.00 | (96.7%) | 11.79 | 10.19 | (86.4%) | 12.44 | (94.5%) |
| 佔有率(%) | － | 6.11 | (74.0%) | 4.46 | (90.5%) | － | 6.27 | (90.9%) | 6.93 | (99.1%) |
| 平均車頭距(sec) | 9.78 | 11.43 | (83.1%) | 10.96 | (87.9%) | 7.09 | 6.91 | (97.5%) | 7.76 | (90.9%) |
| 平均車間距(sec) | 9.57 | 10.87 | (86.4%) | 10.49 | (90.4%) | 6.82 | 6.44 | (94.4%) | 6.36 | (93.3%) |
| 平均偵測準確率 | － | 76.6 % |  | 87.5 % |  | － | 88.7 % |  | 84.6 % |  |

註：1.佔有率一值因偵測器之間距不同而有所不同，本表僅列最佳偵測器間距下之偵測準確率值。

2.（）內為該參數值之偵測準確率。

日間斜向車頭的偵測結果顯示，3m間距之線型虛擬偵測器與4m間距之點型虛擬偵測器的偵測準確率最好且其最佳偵測結果平均達82%。

日間斜向車尾的偵測結果顯示，4m間距之線型虛擬偵測器與5m間距之點型虛擬偵測器的偵測準確率最好且其最佳偵測結果亦平均達87%。

綜觀日間不同的攝影機取景方式與不同形狀的虛擬偵測器，辛亥路與羅斯福路交叉口斜向車尾最佳偵測狀況的虛擬偵測器間距都較斜向車頭大，其原因應是攝影角度的問題。初步研判得知該攝影機與虛擬偵測器佈設地點之空間直線距離，斜向車頭偵測大於斜向車尾偵測，使得斜向車頭最佳偵測狀況的虛擬偵測器間距都較斜向車尾小。再則，若加上北二高木柵路段的偵測結果，比較攝影機與虛擬偵測器佈設地點之空間直線距離，正向車頭偵測與正向車尾偵測皆約67m，小於辛亥路與羅斯福路交叉口斜向車尾之偵測距離(102m)，而其最佳虛擬偵測器間距亦較大，驗證上述之論斷。故可初步得知虛擬偵測器之設置地點與攝影機之空間直線距離愈短，其最佳偵測狀況之虛擬偵測器間距愈大。換句話說，虛擬偵測器之最佳佈設間距與其和攝影機之空間直線距離成反比的關係。而且，由偵測準確率來看，線型偵測器的偵測準確率較點型偵測器高。而本研究之偵測系統之偵測誤差來源，根據程式設計與實驗過程中推估有以下幾點：

1.車輛行經虛擬偵測器時恰巧變換車道。

2.機車與小型車影像因攝影角度的關係產生影像長度相近而導致錯誤偵測。

3.鄰近車道之車輛影像產生干擾，導致偵測車道的車輛顏色變化未能超過偵測門檻值。

4.車輛本身的顏色在攝影機影像中與道路背景顏色接近，故容易產生錯誤偵測的情形。

5.偵測門檻值設定的誤差。

6.輸入之動態彩色車流影像，在影像數位化的取樣編碼過程中產生誤差的情形。

7.輸入之動態彩色車流影像在影像數位化後未能調整到最佳的顯示狀況。(影像亮度、飽和度、對比與彩度的調整問題)

8.受到系統軟/硬體設備的限制，數位化之影像產生延宕現象，導致偵測系統未能準確的偵測車輛進入/離開虛擬偵測器之時間而產生偵測誤差。