第七章 結論與建議

7.1結論

本研究以Visual Basic 4.0軟體與Capwndx數化程式模組，並配合影像擷取卡及其程式庫Spitfire Media Master，自行設計一套即時車流影像感測系統。本系統可直接將一般家用彩色高畫質攝影機所拍攝到的車流畫面，經由影像擷取系統將攝影機之類比式影像轉換成電腦可處理的數位式影像，並即時的顯示於本系統之電腦螢幕上，進而利用此數位化彩色車流影像作為影像分析之基礎元件。系統再以交談式之視窗畫面讓系統使用者佈設虛擬偵測器，配合Event To Event的偵測技巧，直接利用偵測該虛擬偵測器的背景影像變化情形來偵知車輛的通過，並記錄車輛進入與離開虛擬偵測器的時間，透過交通參數析出模組將交通參數即時析出。此可減少影像資料處理量與車流辨識的時間，提高即時線上處理能力，並提高系統使用的普及性。本研究主要之結論如下所述：

1.利用本偵測技術可求得之交通參數計有不同車種(大型車、小型車與機車)的車輛數及總車輛數、車頭距(Time Headway)、車間距(Time Gap)、平均車頭距、平均車間距、佔有率(Occupancy)、速率(Speed)、流量(Flow)、平均速率(Space Mean Speed)與密度(Density)等13種車流特性資料。

2.本偵測技術在北二高木柵路段之平均偵測準確率日間為97.6%、夜間為94.5%。夜間因受到現場光線不足與車頭燈泛光的影響，其偵測結果較日間差，且夜間正向車尾偵測的結果因受到車頭燈泛光的影響較正向車頭偵測來得小，故其夜間正向車尾的偵測準確率較正向車頭高；線型偵測器之偵測準確率較點型偵測器高，而車尾偵測方式的偵測準確率亦較車頭偵測方式高。

3.辛亥路～羅斯福路交叉口之平均偵測準確率日間為88.7%，夜間則因大樓管理問題為獲准觀測。

4.本偵測系統藉由透過彩色影像的分析處理技術，除能在日間光線充足的天候環境下，擁有相當高的車流偵測準確率之外，並克服了以往利用灰階影像所面臨夜間光線不足的影響，本系統亦能在夜間光線不足的環境下，保有高度的車流偵測準確率，驗證了以彩色車流影像作為影像偵測之基礎影像的高辨識性。

5.本研究以攝影機車流現場影像之車道線長度與車道線間距為虛擬偵測器間距之輸入依據，免除了空間座標轉換的工作，簡化了影像偵測系統的分析動作，提高即時反應的能力。

6.本研究每單一個虛擬偵測器皆設置了7個車輛感測器，並在有2個感測器有車輛影像的反應後才確定有車輛的出現，可減低因車輛變換車道所引起的系統偵測誤差；而本偵測系統並設置的背景偵測器，可提醒系統使用者，該偵測環境已改變，應立即更改偵測門檻值，避免錯誤偵測的情形發生。

7.由本研究之實證分析得知：虛擬偵測器之最佳佈設間距與其和攝影機之空間直線距離成反比的關係。

8.本研究偵測系統之偵測誤差來源，根據程式設計與實驗過程中推估有以下幾點：

(1)車輛行經虛擬偵測器時恰巧變換車道。

(2)機車與小型車影像因攝影角度的關係產生影像長度相近而導致系統錯誤偵測。

(3)鄰近車道之車輛影像產生干擾，導致偵測車道的車輛顏色變化未能超過偵測門檻值，產生錯誤偵測。

(4)車輛本身的顏色在攝影機影像中與道路背景顏色接近，故容易產生錯誤偵測的情形。

(5)偵測門檻值設定的誤差。

(6)輸入之動態彩色車流影像，在影像數位化的取樣編碼過程中產生誤差的情形。

(7)輸入之動態彩色車流影像在影像數位化後未能調整到最佳的顯示狀況。(影像亮度、飽和度、對比與彩度的調整問題)

(8)受到系統軟/硬體設備的限制，數位化之影像產生延宕現象，導致偵測系統未能準確的偵測車輛進入/離開虛擬偵測器之時間而產生系統偵測誤差。

7.2建議

1.本研究之初步實證分析結果尚屬滿意，但囿於研究時間有限，本研究實證分析之攝影機拍攝環境仍不夠完備，建議後續更進一步的拍攝各種不同天候環境與攝影機拍攝型式下之車流影像，利用本研究所自行設計的即時車流影像感測系統，實驗各種環境下的系統最佳偵測準確率與虛擬偵測器的最佳佈設方式。並且，可以尋找有設置一般道路車輛偵測器(如環路線圈偵測器)之地點進行偵測，藉以比較影像偵測器與其之差異性。

2.本研究僅針對單一車道進行實證分析，建議後續可繼續研發改良本系統，加強多車道同時偵測的能力。

3.本研究以彩色影像辨識技術成功的進行車流偵測，且對於光線不足的環境仍保有高準確率的偵測能力。建議後續可研究本偵測系統應用於市區交叉路口之號誌(包括全/半觸動式號誌)設計….等交通控制方面的能力及應用於事件偵測方面的能力，尤其如隧道內的事件偵測方面。

4.由本研究實證分析得知：虛擬偵測器之最佳佈設間距與其和攝影機之空間直線距離成反比的關係。但兩者之間有何種數學上的代數關係？仍尚待後續之研究，以提供設置影像偵測器時之參考。

5.本研究以研究初期之一般個人電腦(Pentium 133)等軟/硬體設備來進行車流偵測，但當今資訊科技發展迅速，若能以處理速率更為快速的軟/硬體設備來進行車流偵測或輔以類神經網路、模糊理論….等的佐助，相信本系統之偵測準確率當能更加提昇。