第三章 虛擬偵測器佈設方式

由於本研究之車輛偵測技術係利用在電腦螢幕畫面上佈設虛擬偵測器，再透過該偵測器區域之車流影像與背景影像的比對方式，偵知車輛的出現。故虛擬偵測器佈設方式的好壞與本系統的車輛偵測準確率息息相關。本章先行介紹國內外相關偵測器之佈設實務設計，再行探討本研究虛擬偵測器可能的佈設方式。

3.1國內外偵測器之相關佈設實務設計

3.1.1偵測器佈設位置

環路線圈偵測器由於其單位設置成本低、穩定性高、安裝簡便與不受天候影響等諸多優良特性，國內多採用此種偵測方式做為車輛偵測器。但環路線圈佈設位置與形狀的不同，影響其偵測器之偵測準確率極為深遠，且本研究係利用此一偵測原理劃設虛擬偵測器來偵測車輛，故對於虛擬偵測器的佈設位置與形狀亦需一併探討。一般說來，偵測器之設置地點多位於距路口停止線上游0～200公尺處。早期對於偵測器的佈設位置有相當多的研究，茲分析整理如後：

1.林弘祥[民82]經由TEXAS模式模擬分析後得到環路線圈佈設位置應於距離停止線上游30公尺的範圍內。

2.英國SCOOT系統控制下的路口，在各方向的入口車道均需裝設環路線圈。根據英國Coventry 城市的經驗，每個路口平均要裝設3.07組環路線圈偵測器，環路線圈佈設位置應於各路口方向最上游，距離上游路口約10～15公尺範圍內。因為此範圍內較易發生自由車流(Free Flow)、可以得到最多有關於等候線長度和出口阻塞與較有充分時間來預測車輛之到達情形。

3.澳洲SCATS系統將環路線圈偵測器設置於路口停止線下游約一公尺處。其作用在於偵測各種交通參數，如車間距(Headway)、是否有等候車輛和延滯、每週期(Signal Cycle)通過的車流量和車速等，以從事號誌路口的時制設計(Time Planning)。

4.交通控制系統手冊中提到偵測器不應靠近上游或下游路口，因為車輛常會變換車道而影響其偵測結果的準確性。在市區應佈設於距離停止線之上游約60～75公尺處，郊區為90～107公尺處。

5.美國OPAC交通控制策略是一種即時需求感應性的交通號誌時制運算策略，OPAC將環路線圈偵測器設在距離路口停止線上游約120～180公尺處，另外在路口停止線下游處亦裝設一個偵測器以偵測是否有車輛等候情形發生。

6.林豐博所創之美國SAST系統將偵測器設置於停止線之最上游處，不超過停止線上游180公尺。

7.陳秀華[民77]則利用專家系統以偵測器之設置準則作為基礎之知識庫，尋找最佳的偵測器佈設位置，其建議偵測器應佈設於距離上游或下游路口至少應有60公尺，並應避免設置於主要交通需求產生及可能干擾之地點(如停車場附近)，而偵測器設置位置應大於其最大等候線長度。

8. FHWA曾提到偵測器裝設地點的選擇應該按照以下三個步驟來進行[蔡輝昇，民79]。

(1)路段的選擇

先決定裝設偵測器之交叉路口，此路口通常為臨界路口(Critical Intersection)，其次對於非飽和路口，只要變動時比(Split)的績效值能獲得改善即可裝置。決定裝設之路口之後，再決定裝設之路段位置，而裝設之路段應在變動綠燈時制的鄰近路段裝設，其餘鄰近路段均由固定時制加以控制，不必裝設偵測器。

(2)道路橫向位置選擇

偵測器應廣設於臨界車道上，如果在同一路段內的臨界車道會隨時間的不同而改變時，則應事先調查，並在所有可能的臨界車道上裝設偵測器。

(3)道路縱向位置選擇

偵測器之佈設地點不能太接近上、下游路口，其距離至少應為60公尺以上(此應視各國國情所需而定)，並在進出頻繁的場所附近(如停車場)，應該避免設置道路偵測器。

3.1.2國內的駕駛行為對偵測器佈設可能產生的問題

由於國內的交通狀況很明顯的為汽、機車混和車流型式，且常有駕駛者經常隨意變換車道或不在自己的車道內行駛，而跨越兩個車道行駛….等情形，均極易使得交通參數的偵測準確率降低。以下茲舉一些常造成道路偵測器誤判的原因。

1.流量誤判

(1)當一輛車同時通過兩個車道之車輛偵測器時，兩車道之偵測器均有偵測到車輛通過，但實際上只有一輛車通過，而造成流量偵測錯誤。

圖3-1 流量誤判示意圖(1)

偵測器

一輛車同時通過兩個偵測器

(2)當某輛車恰巧停放於偵測器上或只佔住一部份，則其他車輛通過時將皆不予於計次，若停放時間很久，則流量可能誤判為0。

圖3-2 流量誤判示意圖(2)

偵測器

一輛車長期佔住偵測器

(3)當兩輛小汽車同時經過一偵測器時，該偵測器可能誤判成一輛車，但實際上應是兩輛小汽車。

圖3-3流量誤判示意圖(3)

兩輛車同時通過一個偵測器

偵測器

(4)當兩輛小汽車前後經過一偵測器時，該偵測器可能誤判成一輛大車，但實際上應是兩輛小汽車。

兩輛車前後通過一個偵測器

偵測器

圖3-4流量誤判示意圖(4)

(5)當偵測器恰巧設置於巷子出口旁，車輛由巷子出來時，往往只可能通過部份的偵測器，造成流量的高估。

圖3-5 流量誤判示意圖(5)

偵測器

車輛行進路線

(6)當兩輛車恰巧於道路偵測器之處變換車道時，實際上有兩輛車通過，但可能會偵測成只有一輛車，而造成流量偵測錯誤。

圖3-6 流量誤判示意圖(6)

偵測器

兩輛車變換車道行為造成流量誤判

2.車種誤判

(1)若兩輛小車前後通過偵測器，但仍有同時壓住偵測器時，則可能只偵測成一輛大車，容易產生誤判、漏記或干擾。同理，若同時兩輛機車通過一偵測器，有時會被偵測為一輛汽車。

圖3-7車種誤判示意圖(1)

兩輛車前後同時通過一個偵測器

(2)當一輛小汽車行駛於兩車道間，在通過兩車道的偵測器時，可能會被誤判成兩輛機車。同理，若是一輛大型車行駛於兩車道間，在通過兩車道的偵測器時，可能會被誤判成兩輛小汽車。

圖3-8車種誤判示意圖(2)

偵測器

一輛車壓過兩個偵測器

(3)當兩輛車恰巧於道路偵測器之處變換車道時，可能造成車種偵測錯誤。

圖3-9 車種誤判示意圖(3)

偵測器

兩輛車變換車道行為造成車種誤判

3.機車誤判

當一群機車同時或前後緊跟著通過一偵測器時，有極大的可能產生車種或車輛數的誤判。

圖3-10機車誤判示意圖

∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞

∞：機車

一群機車前後或同時通過一個偵測器

偵測器

國內常見的道路偵測器為環路線圈偵測器，由於上述的諸多情形及某些車輛並非一定會通過已設立之偵測器，而會造成偵測器錯誤偵測的情形發生。環路線圈偵測器施工安裝時會影響現場車流的運行，且該偵測器因係舖設於道路之舖面上，常為重型車輛壓壞或因長時間的使用而損壞，使得偵測效果遞減，故發展自動化影像偵測系統實有其必要性。

3.2 虛擬偵測器的佈設型式

本研究之車輛偵測原理係利用程式化控制，以視窗化之交談式畫面佈設虛擬偵測器，並利用虛擬偵測器模擬道路偵測器來偵測交通參數。所劃設之虛擬偵測器位置與數量，基本上是以單一車道為一個計量單位。換句話說，每一車道即是一個獨立的偵測系統，互不干擾影響。其中，虛擬偵測器的佈設方式有很多種，茲詳述如後：

3.2.1 虛擬偵測器的形狀

虛擬偵測器型式有很多種，但基本上有點、線與面偵測器等三種形狀，其佈設型式如下列諸圖所示。但囿於時間有限，本研究所欲實驗之虛擬偵測器的形狀，計有雙點與雙橫向線偵測器兩種。

：點偵測器

圖3-11 點虛擬偵測器佈設方式

：線偵測器

圖3-12 橫向線虛擬偵測器佈設方式

∣：線偵測器

圖3-13 縱向線虛擬偵測器佈設方式

□  □

□  □

□：面偵測器

圖3-14 面虛擬偵測器佈設方式

3.2.2 虛擬偵測器的尺寸大小

虛擬偵測器的尺寸大小即是該點、線與面的大小，係指實際車流現場之實際大小，而非電腦螢幕畫面中之大小，而在程式設計上係以螢幕中之像素(Pixel)為單位。但囿於時間有限，本研究所欲實驗之虛擬偵測器的尺寸大小為一固定值，茲分述如下：

1.點偵測器

點偵測器的大小基本上是決定於其點的半徑大小。本研究所撰擬的系統程式，基本上可任意的調整該點偵測器之大小，但囿於時間有限，並考量到一般車道寬度與車輛的大小，在本實驗之現場車流影像中，特以半徑5像素(實驗現場約1/5車道寬)的點偵測器，並將該點偵測器置於車道中央來做實驗。

2.線偵測器

線虛擬線偵測器，基本上可分為平行於車流方向之縱向線虛擬偵測器與垂直於車流方向之橫向線虛擬偵測器兩類。但本研究因程式設計的關係，只針對橫向線偵測器來做實驗。本研究之橫向線偵測器長度是以2像素(實驗現場約為0.08m)為基準，而寬度則考量到為避免受到鄰近車道之車流影響，特以車道寬之4/5寬為基準。

3.2.3 虛擬偵測器的佈設位置

虛擬偵測器的擺設位置，基本上在本系統軟體設計上是可以擺設在車道的任意地方，但為了提高偵測準確率，本研究參考學者專家之研究與一般實際道路車輛偵測器之擺設位置，特設計了以下設置地點供實驗。

1. 路段實驗－北二高木柵路段。

2. 市區幹道號誌化路口－辛亥路～羅斯福路(北)之路口停止線上游1公尺至路口上游距離停止線30.0公尺的範圍內。

3.2.4 虛擬偵測器之數量

虛擬偵測器依據所設置的數量，可分類為以下三種：

1. 單一偵測器。

單一偵測器的佈設方式是指在單一車道上只佈設一個點、線或面偵測器。

2. 雙偵測器。

雙偵測器的佈設方式是指在單一車道上佈設二個點、線或面偵測器。

3. 區域偵測器。

區域偵測器的佈設方式是指在單一車道上的某個區域範圍內，佈設多個點、線或面偵測器。

虛擬偵測器的數量，基本上是可隨系統使用者隨心所欲的佈設，但囿於時間有限，本研究僅以雙偵測器，並配合調整兩偵測器間之距離，從2m至10m，每次遞增1m的方式來實驗，找尋偵測準確率最佳的偵測器間距。

3.2.5 虛擬偵測器的顏色

本研究是採用彩色影像的偵測辨識技術，利用在電腦螢幕上劃設虛擬偵測器之方式來作為車流影像偵測的工具。本系統在進行偵測時，係針對該虛擬偵測器佈設地點之車流影像顏色與道路背景進行比對的偵測動作，故虛擬偵測器本身之顏色對於系統偵測準確率並無直接的影響，特此提出說明。

3.3小結

本研究以佈設虛擬偵測器的方式進行車流偵測，該偵測器的型式有雙點與雙橫向線兩種。而為了實驗交叉路口前的車亂流情形對影像偵測器的影響，市區的虛擬偵測器位置佈設於交叉路口停止線上游30m的範圍內，並配合調整虛擬偵測器之間距來提高偵測準確率。