第二章 相關文獻回顧

- 捷運木柵線營運前背景噪音調查（徐淵靜主持，行政院環境保護署委託國立交通大學交通運輸研究所辦理，民國81年11月5日）：

本次對捷運木柵線沿線背景噪音之調查結果,發現環境現況主要之音源除了來自於道路交通噪音外,有時也受飛機或正進行中之施工機具等音源之影響.本次調查作業進行時仍遭遇若干外在條件之影響,造成調查上困擾;另外由於本次調查期限短促,且受經費侷限,以致無法針對背景條件予以更深入之調查.茲將本次之缺失予以檢討如下：

1.本次調查所選四個不同特性之測站, 係依不同路線特性,仍有待於營運後再審密觀察及瞭解,以供其營運後音量調查作業之測站佈設參考。

2.在測點佈設位置方面,部份測點在本次調查中佈設於木柵捷運線之護欄上,於捷運系統營運之後這些測點之佈設方式必需適度變更,以利日後分析比對。

3.本次調查係棌用RION SV-73噪音計及TEAC CS-DRF1數位記錄監測音量,其中SV-73係設定每秒記錄一次每次取樣500筆,而數位記錄器之設定為每秒0.5秒記錄一次,故其所得之監測資料筆數極為龐大,且轉運及運算上也較繁瑣,但對於未來作比較時,無疑地也較為週詳;因此未來進行營運調查時,也可以同樣方式比照之。

4.對於交通特性之調查係依據台北市道路交通量調查結果所得之尖峰與非尖峰時段,計取五個不同時段進行之;然其調查僅止於交通量、車種組成及車速而已，且每時段僅調查十分鐘。因此如能於未來調查再予以增加各時段之調查次數、或其時段，則更能作為日後相關研究探討之參考資料。

5.由於木柵線沿線兩旁背景設施不同，且對道路車道之使用仍受施工圍籬之影響。因此未來進行其於營運後之音量調查時，應事先與測站點附近之住戶協調暫停使用，以避免如空調設施、或其它背景設施使用；或應注意是否仍有無端佔用車道，及車道使用與管制方式（如單行道、路邊停車及公車站牌位置等）等背景條件不一致影響調查結果。

- 台北都會區捷運路網噪音監測與影響改善之規劃研究（徐淵靜主持，台北市政府環境保護局委託中華民國音響學會辦理，民國82年6月23日）：

1.本研究於木柵線各站調查之頻譜分析資料顯示中心頻率帶主要介於315～1.25KHz，由於測點佈設於市區主要幹道上，部份高頻率來自飛機、公車或捷運施工機具，其每小時音量偏高，大致分佈於68～80dB（A）之間，且上下午尖峰時段明顯較其它時段為高。

2.捷運系統噪音之防制策略，最根本之原則為音源之控制，包括車輛、軌道等硬體結構之改良，及列車運行作業之調整，以求減少噪音量之產生；至於利用軌道型式、防音設施、及土地使用開發與管制之方式，以阻隔、衰減音響之傳播，亦為直接有效的方法。

3.若就法規層面分析與檢討，未來政府於捷運系統噪音防制所需配合之事項，歸納如下：

(1)針對國內現況制定或修定捷運噪音監測標準、評定方式及環境音量標準，以及建議之”捷運或鐵路交通噪音改善列管路段處理要點”等相關法規。

(2)行政體系之配合作業，則包括由事業主管機關依據環保監測準則進行捷運系統噪音之監測；而事業主管機關之捷運噪音改善計劃，則應含括營運方面之管理措施、捷運路線路段之改善措施。

(3)環保機關應會同都計機關，評估未來捷運設施對沿線都市發展之影響，並檢討現行之噪音管制區劃分；都計單位則應檢討沿線之土地使用型態，並將環保觀念納入考量；道路主管機關應先評估引發之道路交通或其它之二次噪音污染，並採取適當之防制措施。

(4)捷運車站因營運引起之噪音，應能符合娛樂及營業場所之噪音管制標準；而其維修廠或機廠之作業噪音，則應符合工廠噪音管制標準。

(5)建議由捷運、道路、交通、主計、都計及環保等單位代表，組成類似捷運公害協調委員會之組織，共同督導捷運之環保工作。

（三）鐵路交通噪音監測系統設置準則之研究（徐淵靜主持，行政院環境保護署委託國立交通大學交通運輸研究所辦理,民國82年6月）：

1.位於臺鐵沿線的建物所受之最大音量約為70~100dB(A)，且其背景音量若在非鄰近道路交通量高之道路者，約在55~65dB(A)，顯然鐵路列車於運行操作時所產生之最大音量值約較背景音量高約10~45dB(A)；其次隨著路線所在建物分佈不同對音量衰減程度亦不同，且其衰減程度亦隨著列車牽引動力之機車頭而不同。

2.當列車次數超過60部時，則可以最大音量平均值來判斷其所產生非常煩擾等級；當列車少於60部時，則可用最大音量平均值和列車次數來判斷其所產生非常煩擾等級。若欲以均能音量來評估鐵路交通噪音時，則需配合列車次數，非密集時則可直接以均能音量值來判斷。

3.本研究分析結果如下：

(1)考量設置鐵路交通噪音監測系統之重要因素應以設施位置、居民反映、土地使用及實測音量較為優先。

(2)鐵路交通噪音監測系統所需監測之音源對象，應兼顧鐵路音源及其沿線背景音源二者為主。

(3)設置鐵路噪音監測系統優先考慮鐵路設施因素，分別為以位於車站、機廠、路線特殊處及路段通風口處。

(4)設置鐵路噪音監測系統時在列車運行狀況因素中，應以列車班次數及動力機車種類為較優先項目。

(5)設置鐵路噪音監測系統時對於沿線土地使用類別之考慮，應以醫院及學校使用者、住宅區及機關使用者為優先。

(6)設置鐵路噪音監測系統時對於居民反應程度為最優先。優先考慮因素，主要為以第一排建物影響戶數及居民反應次數。

(7)設置鐵路噪音監測系統時對於沿線人口因素之考慮，主要可依樓地板面積及都市人口密度。

(8)鐵路噪音監測系統之監測音量指標，應以Leq或Lmax為主。

(9)設置鐵路噪音監測系統時所需考慮之路線結構因素，應以高架、平面及坡道結構為主。

(10)鐵路噪音監測系統之測站佈設方式，應採立體且至少佈設三個測點，而其監測項目需同時有頻率及音量。

（四）臺北都會區道路交通噪音測定與防制技術之研究（徐淵靜，國立交通大學交通運輸研究所,民國83年）：

1.目前台北市各敏感地區所臨道路之交通噪音，學校地區時段並無大變動，醫院地區則在夜間23時至清晨5時因流量低，故交通噪音明顯降低，清晨6時起，交通噪音則再度升高；尖峰與非尖峰時段之平均均能音量差異約在1~2分貝左右。

2.不同類型道路造成不同程度之交通噪音，其中以主要道路最為嚴重。

3.交通噪音防制技術上，交通管理措施可有效降低交通噪音。以經濟及土地使用規畫兩方面之交通噪音防制技術，為未來之趨勢。

4.敏感地區之類型以單面臨路為佳，且所臨道路又以40公尺以上之主要道路為佳。

5.對於交通噪音影響嚴重之敏感地區，建議之改善措施為：

(1)禁行重車，如有公車行駛，應儘可能避行鄰近路段。

(2)限制行車速度。

(3)移轉部份交通量。

(4)設置緩衝區。

6.本研究之防制技術多由交通管理措施上著手，未來可針對建物型態與方向之噪音防制效果再加以深入研究。

（五）鐵路交通噪音預測模式之研究－以台鐵西部幹線為例（姚惠祥，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國80年6月）

1.本研究從微觀角度之單一事件來探討鐵路行車之噪音特性，而單一事件之具體內涵為最大音量，持續時間與發生次數，基於此，本研究之主要內容為探討：

(1)列車噪音對受音點之影響範圍

(2)單一列車噪音產生型態特性描述，包括尖峰噪音持續時間，尖峰噪音均量，與最大噪音等三項。

2.其具體之作法為透過現場噪音之偵測來獲取各影響變量，再以經驗模式，多元迴歸分析方法建立鐵路噪音預測模式，據此能瞭解鐵路行車噪音之基本特性，進而分析各影響行車噪音之變數。

3.本噪音預測模式適用範圍為：

(1)周圍之地形視野空曠，無阻隔與障礙物限制，背景噪音單純及穩定（噪音位準應低於55dB（A））

(2)列車車速範圍在30-115（kph）—電力列車

90-120（kph）—電聯車

50-80（kph）—柴電列車

(3)列車牽引車廂數範圍在5－30節

(4)受音點距軌道距離範圍在3-20公尺

(5)站間之長軌地區（無剛軌接頭）

(6)軌道曲線半徑大於1200公尺，縱斷坡度小於千分之一

4.採用本研究預測模式(Pleq)指標評估列車之噪音，具有充分之可信度，且(Pleq)指標僅需瞭解列車之車速與距軌道距離等變量，堪稱簡單便利，故(Pleq)指標應優於(Lax)指標。

- 車廂數、車速與距音源距離為影響列車噪音特性之主要因素。

影響列車噪音特性之相關因素表

| 列車噪音特性 | 影響因素 |
| --- | --- |
| 噪音影響受音點範圍 | 車廂數、車速、與音源距離 |
| 尖峰持續時間(D.T) | 車廂數、車速 |
| 尖峰噪音均量(Pleq) | 車速、與音源距離 |
| 最大音量(Lmax) | 車速、與音源距離 |

（六）鐵路交通噪音預測模式與評估指標之研究（林志鴻，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國82年6月）

1.本研究首先將列車長度視為一有限長線音源，並根據其傳播原理與其他假設來推導鐵路交通噪音解析模式，其主要是預測地面直線軌道上，通過的列車所產生的均能音量值。模式主要的影響變數為列車長度、速度、受音點距離、噪音持續時間及各種速度下的車輛噪音功率。

2.使用最大音量平均值評估鐵路交通噪音，再通過列車數超過六十部時，由最大音量平均值即可判斷非常煩擾等級百分比，當通過列車數少於六十部時，則要由最大音量平均值和通過列車數來判斷非常煩擾等級百分比。

3.使用均能音量值評估鐵路交通噪音，要由均能音量和通過列車數來判斷非常煩擾等級百分比，但當24小時內，通過列車數非常密集時（超過1000部），即可直接由均能音量來判斷非常煩擾等級百分比。

4.只要任何時刻測得背景音量、列車運行特性、列車次數及各列車最大音量，即可利用均能音量解析模式進行轉換，即可得知均能音量值，再配合通過列車數，可得知此地區非常凡擾等級百分比。