第五章 捷運木柵線噪音特性調查分析

- 噪音監測內容

（一）監測目的：

為瞭解捷運木柵線噪音特性，其高度對列車噪音變化為何？其噪音頻率為何？因此量測之目的希望能得到不同地點其不同高度之噪音位準-時間分佈圖，及頻譜分析圖，同時能瞭解捷運木柵線列車噪音頻率特性及作為構建模式之用。

（二）測站選擇原則：

1.於市區內，建物高度要夠高（至少12層），以看出噪音於不同高度之差異性。

2.避免靠近車站（使列車達到正常巡航速率），或於出車站一百公尺左右。

3. 住戶前要有陽台，且陽台前支護牆最好設有欄杆，以利於架設儀器時能懸於牆壁外一公尺。

- 量測地點（測站地點）：

表5.1.1 量測地點

| 建物名稱 | 地址 | 位於那兩站之間 | 附註 | 測站特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 （測站一） | 和平東路二段253號 | 科技大樓站 六張犁站 | 和平東路與復興南路口 | 轉彎路段 速率極低 |
| 大安學府華廈（測站二） | 復興南路二段35號 | 大安站 忠孝復興站 | 近信義路口 出大安站往北第三根柱子附近 | 出車站附近 靠減速列車一端 |
| 三普復興大樓（測站三） | 復興南路二段86號 | 大安站 科技大樓站 | 近瑞安街口 出大安站往南第九根柱子附近 | 列車行駛速率高 |
| 怡暉大廈 （測站四） | 復興南路一段204號 | 忠孝復興站 大安站 | 出忠孝復興站往南第六根柱子附近 | 出車站附近 靠加速列車一端 |
| 虹邦大廈 （測站五） | 復興北路286號 | 中山國中站 南京東路站 | 近民權東路口 出中山國中站往南第七根柱子附近 | 列車行駛速率高 |
| 安和大廈 （測站六） | 復興南路一段88號 | 南京東路站 忠孝復興站 | 近市民大道 過市民大道往南第四根柱子附近 | 列車行駛速率高 |

（四）量測儀器：

1.精密積分型噪音計：RION NL-10A，四部。

2.八頻道數位記錄器：TEAC CS-DRF1，一部。

3.四頻道資料錄音記錄器：TEAC R-61D，一部。

4.氣象儀：一部。

5.碼表：一組。

6.防風球：四組。

7.延長線及連接線：數條。

8.無線電對講機：四組。

9.腳架：四組。

- 雷射測速槍：一組。

- 音源校正器(1000Hz,94dB)：RION NC-73

（五）量測時數：

一小時左右（自清晨6：00至清晨7：00）

（六）量測方式：

1.各測點之音量量測採同步化作業方式，亦即量測之起時及終時，取樣時距設定均一致。

- 由一人記錄列車之交會情形，另一人記錄時間及附註當時情形（有無其他音量相當大之音源通過）。

- 其數位記錄器取樣時距設定為0.5秒，亦即每秒記錄兩筆資料。

- 在噪音量測之同時，記錄風速風向。

（七）人員：

三至四人。

（八）儀器架設方式：

1.於下午至傍晚時段，徵詢住戶、管理員、大廈管理自治委員會同意，進入住戶陽台。

2.將麥克風、腳架架好並懸出陽台牆壁一公尺，將連接線由一樓拉至各測點（四樓、八樓、頂樓）或（四樓、十二樓、頂樓）或（四樓、九樓、頂樓）等，並經過測試、校正。

3.隔天清晨六點前先將噪音計、記錄器與各連接線接好，開始記錄。

4.俟上午或中午時段，再進入住戶內將所架設之腳架、麥克風、連接線拆卸。

（九）測點佈設方式：（其示意圖見附錄四）

1.選定一棟大樓，以垂直分佈方式佈設測點。

2.A1設於人行道上。

3.A2設於與捷運高架橋同高之處（約為四樓）。

4.A3設於四樓與頂樓之中間層樓。

5.A4則設於頂樓處。

5.2噪音位準-時間分佈圖分析

- 測站一：摩登名廈

此測站位於和平東路與復興南路口，即位於捷運木柵線轉彎路段處（此處曲率半徑為35公尺）且距離科技大樓站相當近，列車行駛速率在13-19kph之間，加速率在0.1(kph/sec)之間，所以不論是速率或加速率都相當小。

本測站由於受到當地環境限制，只能架設兩個測點（一樓與四樓）（四樓與捷運橋面等高），其噪音位準-時間分佈圖見圖5.2.1、圖5.2.2。

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 74.28 |  | 76.77 |
| 數列2（於四樓） | 73.80 |  | 76.51 |
| 速率：19.3(kph) |  | 加速率：+0.1（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.1典型之噪音位準-時間分佈圖（於摩登名廈）

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 71.84 |  | 73.95 |
| 數列2（於四樓） | 72.00 |  | 74.11 |
| 速率：13.6(kph) |  | 加速率：+0.1（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.2典型之噪音位準-時間分佈圖（於摩登名廈）

由圖可知，列車在此測站所造成之噪音其實並不大，在兩平行軌道中較接近測點之列車（以下簡稱”近端列車”）其Leq在73-74dB(A)之間，而其Lmax在75-77dB(A)左右，在兩平行軌道中較遠離測點之列車（以下簡稱”遠端列車”）其Leq在71-72dB(A)之間，而其Lmax在73-74dB(A)左右且由圖上的曲線相當緩和可看出，列車通過時對周圍環境產生不大的噪音，在近端列車通過時，可發現其曲線最高值會持續一段時間，且中間會呈現陷落的現象，而遠端列車通過時期最高值雖亦會持續一段時間，但中間則並無陷落之現象，亦有可能因噪音量太小而使現象不明顯。同時由圖亦可看出，一樓與四樓所接收之音量其實相差不大。

量測時間為清晨六時至七時之間，其噪音量即不明顯，於其他時間，尤其是尖峰時段，其列車所產生之噪音量尚低於背景噪音量。

- 測站二：大安學府華廈

此測站位於大安站僅一百公尺，列車經過此測站時，近端列車（北上）（列車將要進站）速率為55(kph)，加速率為-4.3(kph/sec)，遠端列車（南下）（列車剛駛出車站）速率為50(kph)，加速率為+3.9(kph)。

本測站為一十二層樓之建物，其四個測點分別架設於一樓、四樓（與捷運橋面等高）、八樓、頂樓，所得之噪音位準-時間分佈圖見圖5.2.3、圖5.2.4。

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 70.96 |  | 77.89 |
| 數列2（於四樓） | 74.26 |  | 81.44 |
| 數列3（於八樓） | 69.81 |  | 75.91 |
| 數列4（於頂樓） | 73.75 |  | 79.35 |
| 速率：55(kph) |  | 加速率：-4.3（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.3典型之噪音位準-時間分佈圖（於大安學府華廈）

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 66.65 |  | 70.47 |
| 數列2（於四樓） | 72.58 |  | 78.62 |
| 數列3（於八樓） | 68.97 |  | 73.63 |
| 數列4（於頂樓） | 73.90 |  | 78.75 |
| 速率：50(kph) |  | 加速率：+3.9（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.4典型之噪音位準-時間分佈圖（於大安學府華廈）

由圖中可看出，在近端列車方面，一樓之Leq在71-73dB(A)左右，Lmax在78dB(A)左右，四樓之Leq在74-76dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，八樓之Leq在69-71dB(A)左右，Lmax在76dB(A)左右，頂樓之Leq在73-74dB(A)左右，Lmax在79dB(A)左右，由Leq及Lmax的大小，可排列出四樓大於頂樓大於一樓大於八樓的次序，且四條曲線其形狀很類似，但依然可以看出以四樓測點之曲線最為陡峭，其次為一樓之測點，而頂樓測點之曲線則最為緩和，顯示四樓感受列車噪音之時間最短，但感受最明顯。而四樓之測點所得出結果噪音量為最大是非常合理的，乃因四樓測點距捷運為最接近之點，而一樓測點因位於橋下，雖然為較靠近測點（指對於南下及北上列車而言），但多少受到一點遮蔽（繞射）效應的影響，使噪音量較小。而橋面以上之測點（八樓及頂樓），則不受遮蔽（繞射）效應的影響，若單純從距離的因素來考慮，則應該八樓的噪音量會大於頂樓的噪音量，但實際上會受到距離的衰減、空氣傳播、風、及周圍建築物的反射作用甚至音源本身向四周傳播時會有方向性，其影響因素相當複雜，所以從所量測結果：頂樓噪音量大於八樓來看，其他因素之（非距離因素）影響亦不小。

在遠端列車方面，一樓之Leq在66-67dB(A)左右，Lmax在70dB(A)左右，四樓之Leq在72dB(A)左右，Lmax在78dB(A)左右，八樓之Leq在69dB(A)左右，Lmax在73dB(A)左右，頂樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在78dB(A)左右，由Leq及Lmax的大小，可排列出頂樓大於四樓大於八樓大於一樓的次序，頂樓噪音量雖略大於四樓，但兩者相差非常小，但由圖中可看出兩條曲線緩和程度不一樣，即頂樓測點之曲線較緩和，而四樓測點曲線較陡峭，顯示頂樓之背景音量較高，且位於頂樓感受到列車噪音的時間會較長，而位於四樓感受到列車噪音的時間會較短，但感受較明顯。而八樓之噪音量大於一樓，乃因一樓測點受到捷運高架橋遮蔽（繞射）效應的影響，使得噪音量減少相當多，且由圖中亦可看出，其曲線相當緩和，可知於一樓對於遠端列車之噪音量感受較不明顯。

- 測站三：三普復興大廈

此測站位於大安站與科技大樓站之間，距離兩個車站皆有一段距離，因此行駛速率相當快，近端列車（南下）速率為70(kph)，加速率為+1.9(kph/sec)，遠端列車（北上）速率為66(kph)，加速率為-0.1(kph)。

本測站為一十六層樓之建物，其四個測點分別架設於一樓、四樓（與捷運橋面等高）、十二樓、頂樓，所得之噪音位準-時間分佈圖見圖5.2.5至圖5.2.6。

由圖中可看出，在近端列車方面，一樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，四樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在82dB(A)左右，十二樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，頂樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在79dB(A)左右，由Leq的大小，可排列出四樓大於十二樓大於頂樓大於一樓的次序，由Lmax的大小，可排列出四樓大於十二樓大於一樓大於頂樓的次序，雖然兩者不同，但其值相差不大，且一樓與頂樓、四樓與十二樓之Leq相當接近，四者之Lmax則各差了1dB(A)左右（79.80.81.82），且圖中一樓測點與四樓測點之曲線較陡峭，十二樓及頂樓則較緩和，顯示位於一樓及四樓時感受列車噪音較明顯但時間較短（前提為背景噪音較小時，若背景音量很大時，如上下班時間則反而較不明顯），而四樓是所有測點中噪音量最大者，十二樓之噪音量則略小於四樓，而頂樓之噪音量又小於十二樓，可能如前所述，影響因素相當多，但因為頂樓距離列車相當遠（頂樓相當於十七樓的位置），此時距離衰減的因素便具有相當之影響力。

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 73.58 |  | 80.38 |
| 數列2（於四樓） | 75.70 |  | 82.60 |
| 數列3（於十二樓） | 75.35 |  | 81.03 |
| 數列4（於頂樓） | 73.70 |  | 79.68 |
| 速率：70(kph) |  | 加速率：+1.9（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.5典型之噪音位準-時間分佈圖（於三普復興大廈）

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 69.52 |  | 75.61 |
| 數列2（於四樓） | 73.84 |  | 80.56 |
| 數列3（於十二樓） | 75.34 |  | 81.49 |
| 數列4（於頂樓） | 74.06 |  | 79.55 |
| 速率：66(kph) |  | 加速率：-0.1（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.6典型之噪音位準-時間分佈圖（於三普復興大廈）

在遠端列車方面，一樓之Leq在69dB(A)左右，Lmax在75dB(A)左右，四樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，十二樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，頂樓之Leq在74dB(A)左右，Lmax在79-80dB(A)左右，由Leq的大小，可排列出十二樓大於頂樓大於四樓大於一樓的次序，由Lmax的大小，可排列出十二樓大於四樓大於頂樓大於一樓的次序，雖然兩者不同，但其值相差不多，且四樓、十二樓、頂樓測點三者的噪音量差異不大，而一樓測點受到高架橋之遮蔽（繞射）效應之影響噪音量則明顯小了很多，若由圖中可看出，四樓、十二樓、頂樓測點三者曲線形狀，十二樓與頂樓測頂之曲線較四樓測點之曲線緩和，而一樓測點之曲線位置則明顯較其他三者低了很多。

- 測站四：怡暉大廈

此測站位於忠孝復興站約一百三十公尺，列車經過此測站時，近端列車（南下）（列車剛駛出車站）速率為55(kph)，加速率為+3.4(kph/sec)，遠端列車（北上）（列車將要進站）速率為61(kph)，加速率為-2(kph)。

本測站為一十二層樓之建物，其四個測點分別架設於一樓、四樓（與捷運橋面等高）、八樓、頂樓，所得之噪音位準-時間分佈圖見圖5.2.7至圖5.2.8。

由圖中可看出，在近端列車方面，一樓之Leq在71-73dB(A)左右，Lmax在78dB(A)左右，四樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，八樓之Leq在73-75dB(A)左右，Lmax在78-80dB(A)左右，頂樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，由Leq及Lmax的大小，可排列出四樓大於頂樓大於八樓大於一樓的次序，

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 72.87 |  | 78.03 |
| 數列2（於四樓） | 75.28 |  | 80.83 |
| 數列3（於八樓） | 73.67 |  | 78.63 |
| 數列4（於頂樓） | 75.04 |  | 79.81 |
| 速率：55(kph) |  | 加速率：+3.4（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.7典型之噪音位準-時間分佈圖（於怡暉大廈）

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 71.04 |  | 76.84 |
| 數列2（於四樓） | 75.78 |  | 82.21 |
| 數列3（於八樓） | 73.49 |  | 79.84 |
| 數列4（於頂樓） | 76.01 |  | 82.35 |
| 速率：61(kph) |  | 加速率：-2（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.8噪音位準-時間分佈圖（於怡暉大廈）

且四條曲線其形狀很類似，但依然可以看出以四樓測點之曲線最為陡峭，而頂樓測點之曲線則最為緩和，顯示四樓感受列車噪音之時間最短，但感受最明顯。而四樓之測點所得出結果噪音量為最大是非常合理的，乃因四樓測點距捷運為最接近之點，而一樓測點因位於橋下，雖然為較靠近測點（指對於南下及北上列車而言），但多少受到一點遮蔽（繞射）效應的影響，使噪音量較小。而橋面以上之測點（八樓及頂樓），則不受遮蔽（繞射）效應的影響，若單純從距離的因素來考慮，則應該八樓的噪音量會大於頂樓的噪音量，但實際上會受到距離的衰減、空氣傳播、風、及周圍建築物的反射作用甚至音源本身向四周傳播時會有方向性，其影響因素相當複雜，所以從所量測結果：頂樓噪音量大於八樓來看，其他因素之影響亦不小。

遠端列車方面：一樓之Leq在70-72dB(A)左右，Lmax在76-78dB(A)左右，四樓之Leq在75-77dB(A)左右，Lmax在82-84dB(A)左右，八樓之Leq在73-75dB(A)左右，Lmax在80-81dB(A)左右，頂樓之Leq在76-77dB(A)左右，Lmax在82-83dB(A)左右，由Leq及Lmax的大小，可排列出頂樓大於四樓大於八樓大於一樓的次序，而頂樓測點和四樓測點之噪音量相差不大，但由圖中可看出兩條曲線緩和程度不一樣，即頂樓測點之曲線較緩和，而四樓測點曲線較陡峭，顯示頂樓之背景音量較高，且位於頂樓感受到列車噪音的時間會較長，而位於四樓感受到列車噪音的時間會較短，但感受較明顯。而八樓之噪音量大於一樓，乃因一樓測點受到捷運高架橋遮蔽（繞射）效應的影響，使得噪音量減少且由圖中亦可看出，其曲線相當緩和，可知於一樓對於遠端列車之噪音量感受較不明顯，但與測站二相比較（測站二之遠端列車為剛駛出車站，本測站之遠端列車為將要進站），發現遮蔽（繞射）效應對於減速時所產生之噪音其遮蔽（繞射）之效果似乎較不顯著。

- 測站五：虹邦大廈

此測站位於中山國中站與南京東路站之間，近端列車（南下）速率為63(kph)，加速率為+2.8(kph/sec)，遠端列車（北上）速率為66(kph)，加速率為-0.8(kph)。

本測站為一十四層樓之建物，其四個測點分別架設於一樓、四樓（與捷運橋面等高）、九樓、頂樓，所得之噪音位準-時間分佈圖見圖5.2.9至圖5.2.10。

由圖中可看出，在近端列車方面，一樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，四樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在82dB(A)左右，九樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，頂樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在79dB(A)左右，由Leq的大小，可排列出四樓大於九樓大於頂樓大於一樓的次序，由Lmax的大小，可排列出四樓大於九樓大於一樓大於頂樓的次序，雖然兩者不同，但其值相差不大，且一樓與頂樓、四樓與九樓之Leq相當接近，四者之Lmax則各差了1dB(A)左右（79.80.81.82），且圖中一樓測點與四樓測點之曲線較陡峭，九樓及頂樓則較緩和，顯示位於一樓及四樓時感受列車噪音較明顯但時間較短（前提為背景噪音較小時，若背景音量很大時，如上下班時間則反而較不明顯），而四樓是所有測點中噪音量最大者，九樓之噪音量則略小於四樓，而頂樓之噪音量又小於九樓，可能如前所述，影響因素相當多，但因為頂樓距離列車相當遠（頂樓相當於十五樓的位置），此時距離衰減的因素便具有相當之影響力。

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 73.47 |  | 80.08 |
| 數列2（於四樓） | 75.84 |  | 82.60 |
| 數列3（於九樓） | 75.51 |  | 81.11 |
| 數列4（於頂樓） | 73.83 |  | 79.24 |
| 速率：63(kph) |  | 加速率：+2.5（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.9典型之噪音位準-時間分佈圖（於虹邦大廈）

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 69.53 |  | 75.11 |
| 數列2（於四樓） | 73.60 |  | 80.34 |
| 數列3（於九樓） | 75.41 |  | 80.97 |
| 數列4（於頂樓） | 74.00 |  | 80.25 |
| 速率：66(kph) |  | 加速率：-0.1（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.10典型之噪音位準-時間分佈圖（於虹邦大廈）

在遠端列車方面，一樓之Leq在69dB(A)左右，Lmax在75dB(A)左右，四樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，十二樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，頂樓之Leq在74dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，由Leq的大小，可排列出九樓大於頂樓大於四樓大於一樓的次序，由Lmax的大小，可排列出九樓大於四樓大於頂樓大於一樓的次序，雖然兩者不同，但其值相差不多，且四樓、九樓、頂樓測點三者的噪音量差異不大，而一樓測點受到高架橋之遮蔽（繞射）效應之影響噪音量則明顯小了很多，若由圖中可看出，四樓、九樓、頂樓測點三者曲線形狀，九樓與頂樓測頂之曲線較四樓測點之曲線緩和，而一樓測點之曲線位置則明顯較其他三者低了很多。

- 測站六：安和大廈

此測站位於南京東路站與忠孝復興站之間，距離兩個車站皆有一段距離，因此行駛速率相當快，近端列車（南下）速率為68(kph)，加速率為+0.6(kph/sec)，遠端列車（北上）速率為67(kph)，加速率為-0.1(kph)。

本測站為一十六層樓之建物，其四個測點分別架設於一樓、四樓（與捷運橋面等高）、十二樓、頂樓，所得之噪音位準-時間分佈圖見圖5.2.11至圖5.2.12。

由圖中可看出，在近端列車方面，一樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，四樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在82dB(A)左右，十二樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，頂樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在79dB(A)左右，由Leq的大小，可排列出四樓大於十二樓大於頂樓大於一樓的次序，由Lmax的大小，可排列出四樓大於十二樓大於一樓大於頂樓的次序，雖然兩者不同，但其值相差不大，且一樓與頂樓、四樓與十二樓之Leq相當接近，四者之Lmax則各差了1dB(A)左右（79.80.81.82），且圖中一樓測點與四樓測點之曲線較陡峭，十二樓及頂樓則較緩和，顯示位於一樓及四樓時感受列車噪音較明顯但時間較短（前提為背景噪音較小時，若背景音量很大時，如上下班時間則反而較不明顯），而四樓是所有測點中噪音量最大者，十二樓之噪音量則略小於四樓，而頂樓之噪音量又小於十二樓，可能如前所述，影響因素相當多，但因為頂樓距離列車相當遠（頂樓相當於十七樓的位置），此時距離衰減的因素便具有相當之影響力。

在遠端列車方面，一樓之Leq在69dB(A)左右，Lmax在75dB(A)左右，四樓之Leq在73dB(A)左右，Lmax在80dB(A)左右，十二樓之Leq在75dB(A)左右，Lmax在81dB(A)左右，頂樓之Leq在74dB(A)左右，Lmax在79-80dB(A)左右，由Leq的大小，可排列出十二樓大於頂樓大於四樓大於一樓的次序，由Lmax的大小，可排列出十二樓大於四樓大於頂樓大於一樓的次序，雖然兩者不同，但其值相差不多，且四樓、十二樓、頂樓測點三者的噪音量差異不大，而一樓測點受到高架橋之遮蔽（繞射）效應之影響噪音量則明顯小了很多，若由圖中可看出，四樓、十二樓、頂樓測點三者曲線形狀，十二樓與頂樓測頂之曲線較四樓測點之曲線緩和，而一樓測點之曲線位置則明顯較其他三者低了很多。

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 73.36 |  | 80.44 |
| 數列2（於四樓） | 75.69 |  | 82.87 |
| 數列3（於十二樓） | 75.28 |  | 81.00 |
| 數列4（於頂樓） | 73.69 |  | 79.57 |
| 速率：68(kph) |  | 加速率：+0.6（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.11典型之噪音位準-時間分佈圖（於安和大廈）

| 測點 | 均能音量dB(A) |  | 最大音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 數列1（於一樓） | 69.45 |  | 75.46 |
| 數列2（於四樓） | 73.79 |  | 80.62 |
| 數列3（於十二樓） | 75.43 |  | 81.48 |
| 數列4（於頂樓） | 74.04 |  | 79.80 |
| 速率：67(kph) |  | 加速率：-0.1（kph/sec） |  |
| 註： 1.南下代表列車行駛方向為由中山國中站往動物園站 - 北上代表列車行駛方向為由動物園站往中山國中站 - （前）代表兩列平行軌道上較接近測點之列車 - （後）代表兩列平行軌道上較遠離測點之列車 - 實線表示車頭通過測點之時間 - 虛線表示車尾通過測點之時間 |  |  |  |

圖5.2.12典型之噪音位準-時間分佈圖（於安和大廈）

- 3列車噪音與背景音量之分析

以噪音計量測捷運噪音時，儀器所記錄之值包含了捷運噪音及其他噪音，後者我們稱為背景音量、背景噪音，以均能音量Leq指標而言，其關係式如下：

Leq(total)=Leq(train)+Leq(bn)

Leq(total)：量測時間內之環境音量（即儀器所記錄之數值）

Leq(train)：量測時間內捷運列車所產生之音量

Leq(bn)：量測時間內非捷運列車所產生之音量，即背景音量。

要注意的是此三數值並非直接相加，而是成對數關係，其數學關係式如下：

Leq(train)=10log(10Leq(total)10−10Leq(bn)10)

而此處背景音量之計算為：將總量測時間內沒有捷運列車通過時之記錄值，扣除沒有捷運列車通過之時間計算其均能音量，此均能音量值視為背景音量。表5.3.1為將每個測站之每個測點，其遠端列車及近端列車通過時，所測得之數值各取三個做為代表。

表5.3.1捷運列車噪音（減去背景音量）之結果

| 測站 | 測點所位於建築物之層樓數 | 背景音量dB(A) | 最大音量dB(A) （列車加背景） | 均能音量dB(A) （列車加背景） | 列車產生之最大音量dB(A) | 列車產生之均能音量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 1near | 71.25 | 76.77 | 74.28 | 75.34 | 71.29 |
| 摩登名廈 | 1near | 71.25 | 76.56 | 74.33 | 75.05 | 71.39 |
| 摩登名廈 | 1near | 71.25 | 74.65 | 72.62 | 72.00 | 66.94 |
| 摩登名廈 | 2near | 70.63 | 76.51 | 73.80 | 75.21 | 70.94 |
| 摩登名廈 | 2near | 70.63 | 76.84 | 74.77 | 75.65 | 72.66 |
| 摩登名廈 | 2near | 70.63 | 74.70 | 72.71 | 72.54 | 68.51 |
| 摩登名廈 | 1far | 71.28 | 73.95 | 71.84 | 70.57 | 62.67 |
| 摩登名廈 | 1far | 71.28 | 73.84 | 71.95 | 70.33 | 63.50 |
| 摩登名廈 | 1far | 71.28 | 73.29 | 71.36 | 68.98 | 53.97 |
| 摩登名廈 | 2far | 70.64 | 74.11 | 72.00 | 71.52 | 66.30 |
| 摩登名廈 | 2far | 70.64 | 73.96 | 72.23 | 71.24 | 67.10 |
| 摩登名廈 | 2far | 70.64 | 74.37 | 72.15 | 71.98 | 66.83 |
| 大安學府華廈 | 1near | 68.16 | 78.25 | 72.54 | 77.80 | 70.57 |
| 大安學府華廈 | 1near | 68.16 | 78.55 | 72.84 | 78.13 | 71.03 |
| 大安學府華廈 | 1near | 68.16 | 77.89 | 70.96 | 77.40 | 67.73 |
| 大安學府華廈 | 2near | 67.27 | 81.28 | 75.28 | 81.10 | 74.53 |
| 大安學府華廈 | 2near | 67.27 | 82.02 | 76.13 | 81.87 | 75.53 |
| 大安學府華廈 | 2near | 67.27 | 81.44 | 74.26 | 81.27 | 73.29 |
| 大安學府華廈 | 3near | 67.02 | 75.82 | 71.00 | 75.21 | 68.78 |
| 大安學府華廈 | 3near | 67.02 | 76.74 | 71.65 | 76.25 | 69.82 |
| 大安學府華廈 | 3near | 67.02 | 75.91 | 69.81 | 75.31 | 66.57 |
| 大安學府華廈 | 4near | 69.65 | 79.71 | 74.30 | 79.26 | 72.48 |
| 大安學府華廈 | 4near | 69.65 | 79.90 | 74.93 | 79.47 | 73.40 |
| 大安學府華廈 | 4near | 69.65 | 79.35 | 73.75 | 78.86 | 71.61 |
| 大安學府華廈 | 1far | 68.16 | 70.47 | 66.65 | 66.62 | 66.65 |
| 大安學府華廈 | 1far | 68.16 | 69.84 | 67.67 | 64.90 | 67.67 |
| 大安學府華廈 | 1far | 68.16 | 69.28 | 66.95 | 62.85 | 66.95 |
| 大安學府華廈 | 2far | 67.27 | 78.62 | 72.58 | 78.29 | 71.07 |
| 大安學府華廈 | 2far | 67.27 | 78.15 | 72.97 | 77.78 | 71.61 |
| 大安學府華廈 | 2far | 67.27 | 78.00 | 72.44 | 77.62 | 70.87 |
| 大安學府華廈 | 3far | 67.02 | 73.63 | 68.97 | 72.56 | 64.55 |
| 大安學府華廈 | 3far | 67.02 | 73.82 | 69.35 | 72.80 | 65.53 |
| 大安學府華廈 | 3far | 67.02 | 73.24 | 68.87 | 72.06 | 64.27 |
| 大安學府華廈 | 4far | 69.65 | 78.75 | 73.90 | 78.18 | 71.85 |
| 大安學府華廈 | 4far | 69.65 | 78.24 | 73.51 | 77.59 | 71.21 |
| 大安學府華廈 | 4far | 69.65 | 78.32 | 73.71 | 77.69 | 71.54 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70.34 | 80.38 | 73.58 | 79.93 | 70.79 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70.34 | 81.25 | 73.96 | 80.88 | 71.48 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70.34 | 81.09 | 74.06 | 80.71 | 71.66 |
| 三普復興大廈 | 2near | 69.89 | 82.60 | 75.70 | 82.36 | 74.38 |
| 三普復興大廈 | 2near | 69.89 | 82.94 | 75.89 | 82.72 | 74.63 |
| 三普復興大廈 | 2near | 69.89 | 82.57 | 75.12 | 82.33 | 73.57 |
| 三普復興大廈 | 3near | 68.61 | 81.03 | 75.35 | 80.77 | 74.32 |
| 三普復興大廈 | 3near | 68.61 | 81.94 | 75.97 | 81.73 | 75.09 |
| 三普復興大廈 | 3near | 68.61 | 81.67 | 75.03 | 81.45 | 73.91 |
| 三普復興大廈 | 4near | 67.23 | 79.68 | 73.70 | 79.43 | 72.59 |
| 三普復興大廈 | 4near | 67.23 | 79.54 | 73.52 | 79.28 | 72.36 |
| 三普復興大廈 | 4near | 67.23 | 79.31 | 73.68 | 79.03 | 72.56 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70.34 | 75.61 | 69.52 | 74.08 | 69.52 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70.34 | 75.24 | 69.87 | 73.54 | 69.87 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70.34 | 75.19 | 69.66 | 73.47 | 69.66 |
| 三普復興大廈 | 2far | 69.89 | 80.56 | 73.84 | 80.17 | 71.60 |
| 三普復興大廈 | 2far | 69.89 | 80.49 | 73.97 | 80.09 | 71.82 |
| 三普復興大廈 | 2far | 69.89 | 80.29 | 73.59 | 79.87 | 71.17 |
| 三普復興大廈 | 3far | 68.61 | 81.49 | 75.34 | 81.26 | 74.30 |
| 三普復興大廈 | 3far | 68.61 | 81.68 | 75.06 | 81.46 | 73.94 |
| 三普復興大廈 | 3far | 68.61 | 81.16 | 75.33 | 80.91 | 74.29 |
| 三普復興大廈 | 4far | 67.23 | 79.55 | 74.06 | 79.29 | 73.05 |
| 三普復興大廈 | 4far | 67.23 | 79.26 | 74.15 | 78.98 | 73.16 |
| 三普復興大廈 | 4far | 67.23 | 79.37 | 74.32 | 79.10 | 73.38 |
| 怡暉大廈 | 1near | 69.51 | 78.03 | 72.87 | 77.37 | 70.18 |
| 怡暉大廈 | 1near | 69.51 | 78.31 | 72.54 | 77.70 | 69.55 |
| 怡暉大廈 | 1near | 69.51 | 78.06 | 72.96 | 77.41 | 70.35 |
| 怡暉大廈 | 2near | 69.27 | 80.83 | 75.28 | 80.52 | 74.03 |
| 怡暉大廈 | 2near | 69.27 | 81.64 | 75.68 | 81.38 | 74.55 |
| 怡暉大廈 | 2near | 69.27 | 81.81 | 75.97 | 81.56 | 74.93 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68.25 | 80.36 | 73.67 | 80.08 | 72.20 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68.25 | 80.41 | 73.95 | 80.14 | 72.59 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68.25 | 80.95 | 74.14 | 80.71 | 72.85 |
| 怡暉大廈 | 4near | 68.69 | 79.81 | 75.04 | 79.46 | 73.90 |
| 怡暉大廈 | 4near | 68.69 | 79.22 | 74.95 | 78.82 | 73.78 |
| 怡暉大廈 | 4near | 68.69 | 79.68 | 75.06 | 79.32 | 73.92 |
| 怡暉大廈 | 1far | 69.51 | 76.84 | 71.04 | 75.95 | 65.77 |
| 怡暉大廈 | 1far | 69.51 | 76.45 | 71.98 | 75.47 | 68.35 |
| 怡暉大廈 | 1far | 69.51 | 77.01 | 71.64 | 76.16 | 67.52 |
| 怡暉大廈 | 2far | 69.27 | 82.15 | 75.29 | 81.92 | 74.04 |
| 怡暉大廈 | 2far | 69.27 | 82.21 | 75.78 | 81.98 | 74.68 |
| 怡暉大廈 | 2far | 69.27 | 82.68 | 75.64 | 82.48 | 74.50 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68.25 | 79.84 | 73.49 | 79.53 | 71.95 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68.25 | 80.01 | 73.54 | 79.71 | 72.02 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68.25 | 79.67 | 73.89 | 79.34 | 72.51 |
| 怡暉大廈 | 4far | 68.69 | 82.35 | 76.01 | 82.16 | 75.12 |
| 怡暉大廈 | 4far | 68.69 | 82.94 | 75.98 | 82.77 | 75.08 |
| 怡暉大廈 | 4far | 68.69 | 82.48 | 76.13 | 82.29 | 75.27 |
| 虹邦大廈 | 1near | 68.57 | 80.08 | 73.47 | 79.76 | 71.77 |
| 虹邦大廈 | 1near | 68.57 | 80.16 | 73.55 | 79.85 | 71.89 |
| 虹邦大廈 | 1near | 68.57 | 80.94 | 73.69 | 80.68 | 72.09 |
| 虹邦大廈 | 2near | 69.78 | 82.60 | 75.84 | 82.37 | 74.60 |
| 虹邦大廈 | 2near | 69.78 | 82.97 | 75.68 | 82.76 | 74.39 |
| 虹邦大廈 | 2near | 69.78 | 82.49 | 75.49 | 82.25 | 74.13 |
| 虹邦大廈 | 3near | 68.32 | 81.11 | 75.51 | 80.88 | 74.59 |
| 虹邦大廈 | 3near | 68.32 | 81.65 | 75.19 | 81.44 | 74.19 |
| 虹邦大廈 | 3near | 68.32 | 81.97 | 75.68 | 81.78 | 74.80 |
| 虹邦大廈 | 4near | 67.95 | 79.24 | 73.83 | 78.90 | 72.53 |
| 虹邦大廈 | 4near | 67.95 | 79.65 | 73.54 | 79.35 | 72.14 |
| 虹邦大廈 | 4near | 67.95 | 79.98 | 73.89 | 79.70 | 72.61 |
| 虹邦大廈 | 1far | 68.57 | 75.11 | 69.53 | 74.02 | 62.50 |
| 虹邦大廈 | 1far | 68.57 | 75.64 | 69.49 | 74.69 | 62.30 |
| 虹邦大廈 | 1far | 68.57 | 75.34 | 69.81 | 74.31 | 63.76 |
| 虹邦大廈 | 2far | 69.78 | 80.34 | 73.60 | 79.94 | 71.27 |
| 虹邦大廈 | 2far | 69.78 | 80.69 | 73.95 | 80.32 | 71.85 |
| 虹邦大廈 | 2far | 69.78 | 80.29 | 73.48 | 79.89 | 71.06 |
| 虹邦大廈 | 3far | 68.32 | 80.97 | 75.41 | 80.73 | 74.47 |
| 虹邦大廈 | 3far | 68.32 | 80.88 | 75.34 | 80.63 | 74.38 |
| 虹邦大廈 | 3far | 68.32 | 81.57 | 75.98 | 81.36 | 75.16 |
| 虹邦大廈 | 4far | 67.95 | 80.25 | 74.00 | 79.99 | 72.76 |
| 虹邦大廈 | 4far | 67.95 | 80.19 | 74.56 | 79.92 | 73.49 |
| 虹邦大廈 | 4far | 67.95 | 80.63 | 74.81 | 80.39 | 73.81 |
| 安和大廈 | 1near | 69.83 | 80.44 | 73.36 | 80.05 | 70.81 |
| 安和大廈 | 1near | 69.83 | 80.56 | 73.26 | 80.18 | 70.63 |
| 安和大廈 | 1near | 69.83 | 80.83 | 73.19 | 80.47 | 70.50 |
| 安和大廈 | 2near | 69.57 | 82.87 | 75.69 | 82.66 | 74.47 |
| 安和大廈 | 2near | 69.57 | 82.59 | 75.38 | 82.37 | 74.06 |
| 安和大廈 | 2near | 69.57 | 82.67 | 75.44 | 82.45 | 74.14 |
| 安和大廈 | 3near | 69.88 | 81.00 | 75.28 | 80.65 | 73.80 |
| 安和大廈 | 3near | 69.88 | 81.56 | 75.38 | 81.25 | 73.94 |
| 安和大廈 | 3near | 69.88 | 81.28 | 75.49 | 80.95 | 74.09 |
| 安和大廈 | 4near | 68.03 | 79.57 | 73.69 | 79.25 | 72.31 |
| 安和大廈 | 4near | 68.03 | 79.68 | 73.58 | 79.37 | 72.16 |
| 安和大廈 | 4near | 68.03 | 79.45 | 73.16 | 79.12 | 71.57 |
| 安和大廈 | 1far | 69.83 | 75.46 | 69.54 | 74.07 | 69.54 |
| 安和大廈 | 1far | 69.83 | 75.31 | 69.81 | 73.86 | 69.81 |
| 安和大廈 | 1far | 69.83 | 75.10 | 69.73 | 73.57 | 69.73 |
| 安和大廈 | 2far | 69.57 | 80.62 | 73.79 | 80.26 | 71.72 |
| 安和大廈 | 2far | 69.57 | 80.57 | 73.51 | 80.21 | 71.27 |
| 安和大廈 | 2far | 69.57 | 80.94 | 73.26 | 80.61 | 70.84 |
| 安和大廈 | 3far | 69.88 | 81.48 | 75.43 | 81.17 | 74.01 |
| 安和大廈 | 3far | 69.88 | 81.57 | 75.36 | 81.27 | 73.91 |
| 安和大廈 | 3far | 69.88 | 81.62 | 75.28 | 81.32 | 73.80 |
| 安和大廈 | 4far | 68.03 | 79.80 | 74.04 | 79.50 | 72.79 |
| 安和大廈 | 4far | 68.03 | 79.68 | 74.15 | 79.37 | 72.93 |
| 安和大廈 | 4far | 68.03 | 79.97 | 74.39 | 79.68 | 73.25 |

註：均能音量之計算時間採20秒，且每個測點取三次列車通過之值做為代表。

註：1near代表兩列平行軌道上較接近測點1之列車

2near代表兩列平行軌道上較接近測點2之列車

3near代表兩列平行軌道上較接近測點3之列車

4near代表兩列平行軌道上較接近測點4之列車

1far代表兩列平行軌道上較遠離測點1之列車

2far代表兩列平行軌道上較遠離測點2之列車

3far代表兩列平行軌道上較遠離測點3之列車

4far代表兩列平行軌道上較遠離測點4之列車

|  | 測點1 | 測點2 | 測點3 | 測點4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 一樓 | 四樓 |  |  |
| 大安學府華廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 三普復興大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |
| 怡暉大廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 虹邦大廈 | 一樓 | 四樓 | 九樓 | 頂樓（十五樓） |
| 安和大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |

由上表可發現，若總噪音量越大，則在減去背景音量（尤其是背景音量不大時）後，其值（即列車之噪音量）幾乎與總噪音量（環境音量）相等，如總音量（環境音量）為82.68dB(A)，背景音量為69.27 dB(A)，則列車產生之音量為82.48dB(A)，相差僅0.2dB(A)，故列車之Lmax幾乎等於總音量（環境音量）之Lmax，而列車之Leq與總音量（環境音量）之Leq多數相差在1-2dB(A)之間。

若將噪音位準-時間分佈圖減去背景音量後，其圖形以圖5.3.1、圖5.3.2做為代表（非列車噪音之其他背景音量視為0）：

圖5.3.1典型之噪音位準-時間分佈圖（減去背景音量後）

圖5.3.2典型之噪音位準-時間分佈圖（減去背景音量後）

由表5.3.1之可知，各測點（即同一測站中不同高度之測點）在減去背景音量後，其大小排列順序和沒有減去背景音量之前其排列順序幾乎是不變的，而由圖5.3.1、圖5.3.2則可看出越低層樓其列車噪音之持續時間越短，越高層樓其列車噪音之持續時間則越長，

5.4捷運噪音頻率分析

- 測站一：摩登名廈

- 此測站之頻率分析圖見圖5.4.1至圖5.4.4。

圖5.4.1為近端列車於一樓與四樓兩測點之頻率分析，於此測站列車行駛速率在13-19kph之間，加速率在0.1(kph/sec)之間，由圖可知各頻率中心帶之主要音量約在54-64dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在250-3150Hz，且又以800-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A)。

一樓與四樓兩測點所測得之頻率在800-2000Hz之間相差不大，四樓測點之音量皆略大於一樓測點（2000Hz處除外)，200-630Hz及2500-4000Hz之間亦是如此，40-160Hz之間則一樓測點略大於四樓測點，而兩測點又以2000Hz之頻率為最大，其次為1250Hz。

圖5.4.1木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於摩登名廈）

圖5.4.2為遠端列車於一樓與四樓兩測點之頻率分析，由圖可知四樓測點頻率中心帶之主要音量約在50-58dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在400-3150Hz，且又以800-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過54dB(A) ，一樓測點頻率中心帶之主要音量約在50-53dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在1000-2000Hz。

一樓與四樓兩測點所測得之頻率在40-315Hz之間相差不大，400-3150Hz之間則一樓與四樓測點有較顯著的差異，由於列車行經此處速率及加速率皆很小，產生之噪音量亦小，再加上一樓受捷運高架橋的遮蔽（繞射）作用，故一樓測點之接收之列車噪音量並不明顯，而各頻率之音量亦相差不大但兩測點之音量皆以1250Hz為最大。

圖5.4.2木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於摩登名廈）

圖5.4.3、圖5.4.4為一樓、四樓測點近端與遠端列車之比較，可看出近端列車在各頻率帶（除了40、50Hz極低頻處）其音量皆明顯大於遠端列車各頻帶之音量，而近端列車之頻率在1250Hz及2000Hz兩處有明顯的突起，遠端列車之頻率則以1250Hz處較為明顯。

圖5.4.3木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於摩登名廈）

圖5.4.4木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於摩登名廈）

- 測站二：大安學府華廈

此測站之頻率分析圖見圖5.4.5至圖5.4.10。

圖5.4.5為近端列車於一樓、四樓、八樓、頂樓四個測點之頻率分析，列車經過此測站時，近端列車（北上）（列車將要進站）速率為55(kph)，加速率為-4.3(kph/sec)，遠端列車（南下）（列車剛駛出車站）速率為50(kph)，加速率為+3.9(kph)。

由圖可知各頻率中心帶之主要音量約在54-72dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在250-3150Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過58dB(A)。

一樓、四樓、頂樓三個測點所測得之音量在各頻率之間相差不大，八樓測點則不論於各頻率音量皆小於其他三個測點，而四個測點所得曲線形狀相當類似，可知各頻率衰減的程度皆差不多，且各測點皆以1250Hz為最主要之頻率，而其他較高及較低頻則逐漸減小，一直到250Hz處又有一較小的高峰。

圖5.4.5木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於大安學府華廈）

圖5.4.6為遠端列車於一樓、四樓、八樓、頂樓四個測點之頻率分析，由圖可知四樓、八樓、頂樓測點頻率中心帶之主要音量約在56-68dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在400-4000Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A) ，一樓測點頻率中心帶之主要音量約在50-55dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在500-2000Hz。

四樓、八樓、頂樓測點於各頻率帶音量相差不大，在主頻率方面，頂樓測點於1000Hz與2000Hz為高峰，其次為1250Hz、1600Hz，八樓測點則在800Hz至2000Hz之間音量均差不多，四樓測點則以630Hz至1600Hz最為明顯，一樓由於受捷運高架橋的遮蔽（繞射）作用，故一樓測點之接收之列車噪音量遠較其他三個測點小，其頻率以1250Hz為最明顯。

圖5.4.6木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於大安學府華廈）

圖5.4.7至圖5.4.10為一樓、四樓、八樓、頂樓測點，近端與遠端列車之比較，可看出近端列車在各頻率帶其音量皆大於遠端列車各頻帶之音量，而其中尤以一樓測點最為明顯，而近端列車之頻率在1250Hz處有明顯的突起，遠端列車之頻率則除了一樓測點以1250Hz處較為明顯外，四樓、八樓、頂樓測點皆以630Hz至2000Hz之間較為明顯，由於近端列車為作減速率運動，遠端列車為作加速率運動，且加速率之值均不小（-4.3、+3.9）因此可知列車在減速時，其煞車之音量以1250Hz為主頻率，加速時則無如此集中之頻率，以630Hz至2000Hz之間較為明顯。

圖5.4.7木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於大安學府華廈）

圖5.4.8木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於大安學府華廈）

圖5.4.9木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於大安學府華廈）

圖5.4.10木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於大安學府華廈）

- 測站三：三普復興大廈

此測站之頻率分析圖見圖5.4.11至圖5.4.16。

圖5.4.11為近端列車於一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點之頻率分析，此測站位於大安站與科技大樓站之間，距離兩個車站皆有一段距離，因此行駛速率相當快。列車經過此測站時，近端列車（南下）速率為70(kph)，加速率為+1.9(kph/sec)，遠端列車（北上）速率為66(kph)，加速率為-0.1(kph)。

由圖可知各頻率中心帶之主要音量約在54-68dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在250-3150Hz，且又以630-1600Hz為主頻率帶，其音量皆超過58dB(A)。

一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點所測得之音量在各頻率之間相差不大，頂樓測點則不論於各頻率音量皆小於其他三個測點（125Hz處除外），而四個測點所得曲線形狀相當類似，可知各頻率衰減的程度皆差不多，且各測點皆以1250Hz及800Hz為最主要之頻率，尤以四樓及頂樓測點最為明顯，一樓及十二樓測點則以1250Hz、1000Hz、800Hz為最主要之頻率，而其他較高及較低頻率之噪音位準則逐漸減小，一直到250Hz及125Hz處又有一較小的高峰。

圖5.4.11木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於三普復興大廈）

圖5.4.12為遠端列車於一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點之頻率分析，由圖可知四樓、十二樓、頂樓測點頻率中心帶之主要音量約在56-69dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在400-4000Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A) ，一樓測點頻率中心帶之主要音量約在54-62dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在500-2000Hz。

四樓、十二樓、頂樓測點於各頻率帶音量相差不大，在主頻率方面，一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點皆以1250Hz最為明顯，較1250Hz高或低之頻率其音量則逐漸變小，一直到250Hz及125Hz處又有一較小的高峰。一樓由於受捷運高架橋的遮蔽（繞射）作用，故一樓測點之接收之列車噪音量遠較其他三個測點小，其頻率亦是以1250Hz為最明顯。

圖5.4.12木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於三普復興大廈）

圖5.4.13至圖5.4.16為一樓、四樓、十二樓、頂樓測點，近端與遠端列車之比較，可看出一樓測點之近端列車在各頻率帶其音量大於遠端列車各頻帶之音量，而其中尤以一樓測點最為明顯，而近端列車之頻率在1250Hz處有明顯的突起，遠端列車之頻率則除了一樓測點以1250Hz處較為明顯外，四樓、十二樓、頂樓測點皆以630Hz至2000Hz之間較為明顯，由於近端列車為作加速率運動，遠端列車為作減速率運動（雖然減速率較小），因此可知列車在減速時，其煞車之音量以1250Hz為主頻率，加速時則以630Hz至2000Hz之間較為明顯，且較集中於800Hz與1250Hz兩處。

圖5.4.13木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於三普復興大廈）

圖5.4.14木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於三普復興大廈）

圖5.4.15木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於三普復興大廈）

圖5.4.16木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於三普復興大廈）

- 測站四：怡暉大廈

此測站之頻率分析圖見圖5.4.17至圖5.4.22。

圖5.4.17為近端列車於一樓、四樓、八樓、頂樓四個測點之頻率分析，列車經過此測站時，近端列車（南下）（列車剛駛出車站）速率為55(kph)，加速率為+3.4(kph/sec)，遠端列車（北上）（列車將要進站）速率為61(kph)，加速率為-2(kph)。

由圖可知各頻率中心帶之主要音量約在54-68dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在250-3150Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A)。

一樓、四樓、八樓、頂樓四個測點所測得之音量在各頻率之間相差不大，而四個測點所得曲線形狀相當類似，可知各頻率衰減的程度皆差不多，且各測點皆以630-2000Hz 為主要之頻率帶，而其他較高及較低頻則逐漸減小，一直到250Hz處又有一較小的高峰。

圖5.4.17木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於怡暉大廈）

圖5.4.18為遠端列車於一樓、四樓、八樓、頂樓四個測點之頻率分析，由圖可知四樓、八樓、頂樓測點頻率中心帶之主要音量約在55-70dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在400-4000Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A) ，一樓測點頻率中心帶之主要音量約在58-63dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在630-2000Hz。

四樓、八樓、頂樓測點於各頻率帶音量相差不大，以1250Hz為主頻率，一樓由於受捷運高架橋的遮蔽（繞射）作用，故一樓測點之接收之列車噪音量較其他三個測點小，其頻率亦是以1250Hz為最明顯。

圖5.4.18木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於怡暉大廈）

圖5.4.19至圖5.4.22為一樓、四樓、八樓、頂樓測點近端與遠端列車之比較，可看出近端列車於一樓、頂樓測點其各頻率帶其音量皆略大於遠端列車各頻帶之音量，在四樓和八樓測點各頻率帶其音量則和遠端列車各頻帶之音量不相上下，而遠端列車之頻率在1250Hz處有明顯的突起，近端列車之頻率則皆以630Hz至2000Hz之間較為明顯，由於遠端列車為作加速率運動，近端列車為作減速率運動，因此可知列車在減速時，其煞車之音量以1250Hz為主頻率，加速時則以630Hz至2000Hz之間較為明顯，且較集中於800Hz至1250Hz之間，本測站所得之結果，可與測站二的資料相互比較，因為兩測站皆位於車站附近一百至一百三十公尺，列車皆為將駛入車站及將駛出車站，所不同的是測站二其近端列車為將駛出車站，遠端列車為將駛入車站，而本測站其遠端列車為將駛出車站，近端列車為將駛入車站。

圖5.4.19木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於怡暉大廈）

圖5.4.20木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於怡暉大廈）

圖5.4.21木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於怡暉大廈）

圖5.4.22木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於怡暉大廈）

- 測站五：虹邦大廈

此測站之頻率分析圖見圖5.4.23至圖5.4.28。

圖5.4.23為近端列車於一樓、四樓、九樓、頂樓四個測點之頻率分析，列車經過此測站時，近端列車（南下）速率為63(kph)，加速率為+2.8(kph/sec)，遠端列車（北上）速率為66(kph)，加速率為-0.8(kph)。

由圖可知各頻率中心帶之主要音量約在54-68dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在250-3150Hz，且又以630-1600Hz為主頻率帶，其音量皆超過58dB(A)。

一樓、四樓、九樓、頂樓四個測點所測得之音量在各頻率之間相差不大，頂樓測點則不論於各頻率音量皆小於其他三個測點（125Hz處除外），而四個測點所得曲線形狀相當類似，可知各頻率衰減的程度皆差不多，且各測點皆以1250Hz及800Hz為最主要之頻率，尤以四樓及頂樓測點最為明顯，一樓及九樓測點則以1250Hz、1000Hz、800Hz為最主要之頻率，而其他較高及較低頻率之噪音位準則逐漸減小，一直到250Hz及125Hz處又有一較小的高峰。

圖5.4.24為遠端列車於一樓、四樓、九樓、頂樓四個測點之頻率分析，由圖可知四樓、九樓、頂樓測點頻率中心帶之主要音量約在56-69dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在400-4000Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A) ，一樓測點頻率中心帶之主要音量約在54-62dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在500-2000Hz。

圖5.4.23木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於虹邦大廈）

四樓、九樓、頂樓測點於各頻率帶音量相差不大，在主頻率方面，一樓、四樓、九樓、頂樓四個測點皆以1250Hz最為明顯，較1250Hz高或低之頻率其音量則逐漸變小，一直到250Hz及125Hz處又有一較小的高峰。一樓由於受捷運高架橋的遮蔽（繞射）作用，故一樓測點之接收之列車噪音量遠較其他三個測點小，其頻率亦是以1250Hz為最明顯。

圖5.4.24木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於虹邦大廈）

圖5.4.25至圖5.4.28為一樓、四樓、九樓、頂樓測點，近端與遠端列車之比較，可看出一樓測點之近端列車在各頻率帶其音量大於遠端列車各頻帶之音量，而其中尤以一樓測點最為明顯，而近端列車之頻率在1250Hz處有明顯的突起，遠端列車之頻率則除了一樓測點以1250Hz處較為明顯外，四樓、九樓、頂樓測點皆以630Hz至2000Hz之間較為明顯，由於近端列車為作加速率運動，遠端列車為作減速率運動（雖然減速率較小），因此可知列車在減速時，其煞車之音量以1250Hz為主頻率，加速時則以630Hz至2000Hz之間較為明顯，且較集中於800Hz與1250Hz兩處。

圖5.4.25木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於虹邦大廈）

圖5.4.26木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於虹邦大廈）

圖5.4.27木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於虹邦大廈）

圖5.4.28木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於虹邦大廈）

（六）測站六：安和大廈

此測站之頻率分析圖見圖5.4.29至圖5.4.34。

圖5.4.29為近端列車於一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點之頻率分析，此測站位於南京東路站與忠孝復興站之間，距離兩個車站皆有一段距離，因此行駛速率相當快列車經過此測站時，近端列車（南下）速率為68(kph)，加速率為+0.6(kph/sec)，遠端列車（北上）速率為67(kph)，加速率為-0.1(kph)。

由圖可知各頻率中心帶之主要音量約在54-68dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在250-3150Hz，且又以630-1600Hz為主頻率帶，其音量皆超過58dB(A)。

一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點所測得之音量在各頻率之間相差不大，頂樓測點則不論於各頻率音量皆小於其他三個測點（125Hz處除外），而四個測點所得曲線形狀相當類似，可知各頻率衰減的程度皆差不多，且各測點皆以1250Hz及800Hz為最主要之頻率，尤以四樓及頂樓測點最為明顯，一樓及十二樓測點則以1250Hz、1000Hz、800Hz為最主要之頻率，而其他較高及較低頻率之噪音位準則逐漸減小，一直到250Hz及125Hz處又有一較小的高峰。

圖5.4.29木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於安和大廈）

圖5.4.30為遠端列車於一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點之頻率分析，由圖可知四樓、十二樓、頂樓測點頻率中心帶之主要音量約在56-69dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在400-4000Hz，且又以630-2000Hz為主頻率帶，其音量皆超過60dB(A) ，一樓測點頻率中心帶之主要音量約在54-62dB(A)，其中，主要之中心頻率帶約分佈在500-2000Hz。

四樓、十二樓、頂樓測點於各頻率帶音量相差不大，在主頻率方面，一樓、四樓、十二樓、頂樓四個測點皆以1250Hz最為明顯，較1250Hz高或低之頻率其音量則逐漸變小，一直到250Hz及125Hz處又有一較小的高峰。一樓由於受捷運高架橋的遮蔽（繞射）作用，故一樓測點之接收之列車噪音量遠較其他三個測點小，其頻率亦是以1250Hz為最明顯。

圖5.4.30木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於安和大廈）

圖5.4.31至圖5.4.34為一樓、四樓、十二樓、頂樓測點，近端與遠端列車之比較，可看出一樓測點之近端列車在各頻率帶其音量大於遠端列車各頻帶之音量，而其中尤以一樓測點最為明顯，而近端列車之頻率在1250Hz處有明顯的突起，遠端列車之頻率則除了一樓測點以1250Hz處較為明顯外，四樓、十二樓、頂樓測點皆以630Hz至2000Hz之間較為明顯，由於近端列車為作加速率運動，遠端列車為作減速率運動，因此可知列車在減速時，其煞車之音量以1250Hz為主頻率，加速時則以630Hz至2000Hz之間較為明顯，且較集中於800Hz與1250Hz兩處。

圖5.4.31木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於安和大廈）

圖5.4.32木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於安和大廈）

圖5.4.33木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於安和大廈）

圖5.4.34木柵線捷運列車噪音頻譜圖（於安和大廈）

註：1near代表兩列平行軌道上較接近測點1之列車

2near代表兩列平行軌道上較接近測點2之列車

3near代表兩列平行軌道上較接近測點3之列車

4near代表兩列平行軌道上較接近測點4之列車

1far代表兩列平行軌道上較遠離測點1之列車

2far代表兩列平行軌道上較遠離測點2之列車

3far代表兩列平行軌道上較遠離測點3之列車

4far代表兩列平行軌道上較遠離測點4之列車

註：

| 測站名稱 | 測點1 | 測點2 | 測點3 | 測點4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 一樓 | 四樓 |  |  |
| 大安學府華廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 三普復興大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |
| 怡暉大廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 虹邦大廈 | 一樓 | 四樓 | 九樓 | 頂樓（十五樓） |
| 安和大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |

- 5捷運木柵線交通噪音影響因素分析

在第三章曾經探討捷運交通噪音之影響因素，本節再次探討影響捷運木柵線噪音之因素。

由影響木柵線噪音之因素中我們可大致分為兩類：固定因素及變動因素，其中固定因素包括車種（每部列車之發音功率、車廂長度、音源長度、音源方向性、車輪種類、煞車系統等視為相同）、集電系統、路線主體結構（除一小段隧道外，皆為高架路段）。

變動因素包括速率、加速率、行車班次密度、乘載狀態、線形幾何狀況、距離（此處尤指高度不同之距離）、周圍環境、溫度濕度、風速風向等。

而各因素彼此之間又有關聯，如線形幾何狀況（直線、曲線）、周圍環境（進出車站）會影響速率、加速率等。

由實際量測，可歸納出各測站之各測點其噪音量差異之原因為：

（一）速率

圖5.5.1至圖5.5.4為將各不同測站（有不同之列車行車速率）位於四樓測點（四樓為最接近捷運之測點）所測得近端列車與遠端列車之最大音量與均能音量（均為將背景音量分離後）與其對應之速率繪於其中，由圖中可看出列車音量與速率之關係，列車行車速率越高其列車音量也越大，且近端列車最大音量對速率關係圖中R2為0.9232，遠端列車最大音量對速率關係圖中R2為0.9045，此數值說明了速率對最大音量之影響相當大，可解釋程度為92.32%及90.45%，而近端列車均能音量對速率關係圖中R2為0.6052，遠端列車均能音量對速率關係圖中R2為0.6618，此數值說明了速率對均能音量之影響並不算很大，可解釋程度為60.52%及66.18%，乃因最大音量在列車最接近測點時所產生，此時之行車速率即是圖中所標示之速率，而均能音量是將列車從尚未到達測點、通過測點到遠離測點之所有音量皆計算於其中再取平均值，故實際上均能音量是包含了不同速率不同距離之不同音量之平均值，因此與速率之關係其說明程度(R2)不如最大音量與速率關係之R2大。

圖5.5.1捷運木柵線近端列車最大音量對速率關係圖（於四樓）

圖5.5.2捷運木柵線近端列車均能音量對速率關係圖（於四樓）

圖5.5.3捷運木柵線遠端列車最大音量對速率關係圖（於四樓）

圖5.5.4捷運木柵線遠端列車均能音量對速率關係圖（於四樓）

（二）加速率

圖5.5.5至圖5.5.8為將各不同測站（有不同之列車行車加速率）位於四樓測點（四樓為最接近捷運之測點）所測得近端列車與遠端列車之最大音量與均能音量（均為將背景音量分離後）與其對應之加速率繪於其中，由圖中大略可看出列車音量與加速率之關係，列車行車加速率越高其列車音量也越大，減速時其減速率亦然。

圖5.5.5捷運木柵線近端列車最大音量對加速率關係圖（於四樓）

圖5.5.6捷運木柵線近端列車均能音量對加速率關係圖（於四樓）

圖5.5.7捷運木柵線遠端列車最大音量對加速率關係圖（於四樓）

圖5.5.8捷運木柵線遠端列車均能音量對加速率關係圖（於四樓）

（三）距離

圖5.5.9至圖5.5.12為將各測站之各測點所測得近端列車與遠端列車之最大音量與均能音量（均為將背景音量分離後）與其各測點距離捷運之距離所得關係圖繪於其中，由圖中可看出列車音量與距離之關係並不大，此四個圖中，有的呈現正相關，有的呈現負相關，但其R2之值皆相當小（0.0288、0.006、0.1238、0.2196）可知捷運列車之噪音量與受音點之距離並無太大之關係。

圖5.5.9捷運木柵線近端列車最大音量對距離關係圖

圖5.5.10捷運木柵線近端列車均能音量對距離關係圖

圖5.5.11捷運木柵線遠端列車最大音量對距離關係圖

圖5.5.12捷運木柵線遠端列車均能音量對距離關係圖

（四）其他因素

會造成距離對捷運木柵線列車噪音量影響不大之原因，除了列車通過各測站之速率、加速率並不相同之外，尚有其他因素，如位於一樓之測點會受到捷運高架橋主體結構之遮蔽（繞射）效應的影響，使得一樓測點之音量並不會比較高處之測點大。

另外有一些我們無法控制或是並不瞭解之因素，如各測點因高度不同而其風速大小、風向改變、溫度、濕度可能略有差異而對聲音之傳播有所影響。而音源向周圍空間輻射時其方向性並不清楚，可能因音源方向性之因素造成某層樓其音量特別大，但音源方向性可能又會隨著音源速率、加速率不同而改變，故此一因素並不容易去推算其所造成之影響。此外，因木柵線於市區段高樓林立，而這些高樓建物往往會造成聲音多重反射，且其反射情形又會受到建築物結構外觀有所不同，相當複雜，難以計算其影響。不過由量測之數據可大略看出位於十二樓之測點其最大音量與均能音量常常是僅次於四樓測點而大於其他層樓之測點，這結果可能是由距離、音源方向性、聲音多重反射等其他種種因素所綜合而得。