第四章 捷運木柵線路線與列車

運行特性分析

4.1 捷運木柵線路線結構分析

木柵線即為大台北都會區捷運路網中之“棕線”（不含內湖延伸線），其路線由木柵動物園旁之木柵機廠起，沿新光路、萬芳路、興隆路北轉至辛亥路後，穿越福州山區，之後沿和平東路西行至復興南路口轉而向北，沿復興南路、續沿復興北路至中山國中站及其後所佈設之尾軌為止，全長約十點九公里，沿線並設有十二個車站及一個機廠。（見圖4.1.1）

4.1.1車站

木柵線沿線共設有中山國中站(BR2)、南京東路站(BR3)、忠孝復興站(BR4)、大安站(BR5)、科技大樓站(BR6)、六張犁站(BR7)、麟光站(BR8)、辛亥站(BR9)、萬芳醫院站(BR10)、萬芳社區站(BR11)、木柵站(BR12)、動物園站(BR13)十二個站（見表4.1.1），其中除萬芳醫院站(BR10)與萬芳醫院共構採鋼骨RC結構並安裝空調外，其餘車站均採自然通風之鋼結構。

各車站之車站長除動物園站長為90公尺，萬芳醫院站長為80公尺外，其餘各站皆為70公尺左右。

而各車站之站距最大者為麟光站與辛亥站之間其站距長為1597公尺，各車站之站距最小者為萬芳社區站與木柵站之間其站距長為514公尺，平均而言，其站距長為950公尺左右。

1.2軌道構造與線形狀況

圖4.1.1 捷運木柵線路線圖

表4.1.1 捷運木柵線現有車站之概況

站名

標記

（公里+公尺）

位置

出入口

中山國中

7+844~7+914

復興北路361巷與380巷之間

位於車站之西側，即復興北路左邊臨近復興北路380巷處，設有東、西方向之出路口各一個

站距：934公尺

南京東路

8+775~8+845

位於復興北路上與慶城街交會處，臨近南京東路，車站地面層部份位於南京東路北側，西臨復興北路

位於南京東路與復興北路交會臨慶城街口之處，設有東北、西南方向之出入口各一個

站距：1265公尺

忠孝復興

10+043~10+113

位於復興北路上北臨忠孝東路交口附近，車站地面層部份位於忠孝東路南側東臨復興南路，本站與藍線BL10車站於此相交

位於車站地面層北側，北臨忠孝東路

站距：893公尺

大安

10+935~11+005

位於復興南路上，與信義路交口附近，東北方臨近水晶大廈，南端臨近大安高工校園。車站地面層部份北臨信義路、西臨復興南路

位於信義路四段與復興南路二段東側交會之街角處，開口朝向西北方

站距：745公尺

科技大樓

11+680~11+750

- 位於復興南路二段臨和平東路附近。車站地面層位於復興南路二段265號與271巷之間，近成功國宅處

位於車站地面層南側，臨復興南路二段271巷近成功國宅處

站距：1135公尺

六張犁

12+815~12+885

位於和平東路三段與基隆路交口附近，南端緊鄰國防部統指部基信營區。車站地面層部份位於和平東路南側，西

| 臨基隆路 位於車站西側，開口朝向基隆路方向 站距：822公尺 麟光 13+636~13+706 位於和平東路三段406巷東側與麟光新村北側之間。車站地面層部份位於和平東路南側 位於車站地面層之北面及南面共有兩個出入口 站距：1597公尺 辛亥 15+231~15+307 位於辛亥路四段106項旁德元墓園西側及現有之通訊部隊對面，北距辛亥隧道約百餘公尺，東距萬芳社區公訓中心約二百餘公尺 位於車站西南端 站距：758公尺 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萬芳醫院 15+989~16+071 位於興隆路三段北側萬芳醫院旁 位於車站西南端，臨興隆路三段，與萬芳醫院分別獨立出入 站距：1143公尺 萬芳社區 17+135~17+207 位於萬芳路與萬和街口交接處之西南側，北距萬芳社區中心約二百公尺 位於車站之東側 站距：514公尺 木柵 17+649~17+721 位於木柵高工北側，木柵路四段臨軍功路附近 位於車站東端，共有南、北兩個方向的出路口 |  |  |  |  |  |
| 388表4.1.4 捷運木柵線曲線段之狀況（一）站距：679公尺 43 2.12 0.38 360 113 曲率半徑（公尺） 長度（公尺） 占曲線路段之百分比(%) 占全線長之百分比(%) 10000 117 5.76 1.04 7500 18 0.89 0.16 5000 93 4.58 0.83 2100 191 9.41 1.70 400 152 7.49 1.35 動物園 18+311~18+401 位於新光路木柵動物園正門口左側。地面層則位於新光路南側 位於車站南側，開口朝向東方 木柵線之軌道為雙線混凝土路面，車道兩面側牆安裝H型鋼導軌，兼具供電軌功能，沿線有八處橫渡軌，機廠內設十七道岔線，行駛路面總長為26083公尺，電導軌長為52168公尺。 木柵線全線均採高架方式興建（其斷面圖見圖4.1.2），而全線除高架外，在穿越福州山時建有一福州山隧道，其施工方法係採新奧工法，長度約為七百五十公尺。 附錄二為木柵線全線之坡度、超高、及曲線之曲率半徑之情形，表4.1.2、表4.1.3、表4.1.4、表4.1.5分別為坡度、超高、曲線之範圍及其所佔之百分比，由表中可知： （一）坡度： 木柵線全線為完全水平的部份佔了40%左右，有坡度的部份佔了60%左右，在市區段坡度皆不大(最大為1.6%)，而在麟光站至木柵站之間，因穿越山區及受到地形及周圍環境的影響，坡度較大，其中全線坡度最大之處位於木柵站往北37公尺至127公尺處，長度有90公尺，坡度為3.554%。 而全線坡度大於2%者僅佔5%左右，可知木柵線全線坡度甚緩。 （二）超高： 超高幾乎都在曲率半徑較小之曲線才會設置，由表中可知，超高和曲率半徑並無絕對之關係，乃因超高之大小尚且受到設計速率之影響。 而全線超高最大之處位於萬芳醫院站往南113公尺至339公尺，其長度為226公尺，超高為8.362%，該處之曲率半徑為150公尺。 （三）曲線： 木柵線全線大多為直線，曲線段佔了18%左右，且多集中於麟光站與動物園站之間，即集中於景美、木柵一帶。 圖4.1.2 捷運木柵線主體結構標準橫斷面圖表4.1.2 捷運木柵線之坡度狀況 坡度(%) 長度（公尺） 占有坡度路段之百分比(%) 占全線長之百分比(%) 0~1（不含0） 4306 63.69 38.22 1~2（含1） 1868 27.63 16.58 2~3（含2） 435 6.43 3.86 3~4（含3） 152 2.25 1.35 全線長：11265公尺 有坡度之路段長：6761公尺 有坡度之路段佔全線之百分比：60.02% 表4.1.3 捷運木柵線之超高狀況 超高(%) 長度（公尺） 占有超高路段之百分比(%) 占全線長之百分比(%) 0~1 0 0 0 1~2 10 0.54 0.09 2~3 246 13.41 2.18 3~4 312 17 2.77 4~5 430 23.43 3.82 5~6 191 10.41 1.70 6~7 243 13.24 2.16 7~8 177 9.65 1.57 8~9 226 12.32 2.01 全線長：11265公尺 有超高之路段長：1835公尺 |  |  |  |  | 有超高之路段佔全線之百分比：16.29% |
| 長度（公全線長：11265公尺5.57 曲線之路段長：2030公尺 曲線之路段佔全線之百分比：18.02% 表4.1.5捷運木柵線曲線段之狀況（二） 曲率半徑（公尺） 1.00 320 144 7.09 1.28 300 103 5.07 0.91 191 10 0.49 0.09 150 533 26.26 4.73 105 57 2.81 0.51 | 100 96 4.73 0.85 | 89 65 3.2 0.58 82 68 3.35 |  | 0.60 60 37 1.82 0.33 55 | 60 2.96 0.53 40 51 |
| 2.51 0.45 35 79 3.89 0.70 |  |  |  |  |  |

尺）

占曲線路段之百分比(%)

占全線長之百分比(%)

1000~10000

41

| 9 20.64 3.72 300~400 555 | 27.34 4.93 100~300（不含300） 696 34.29 6.18 0~100（不含0與100） 360 |  | 17.73 3.20 |  | 全線長：11265公尺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲線之路段長：2030公尺 木柵線從中山國中站開始沿復興南北路幾近為直線，此路段曲線之曲率半徑亦相當大，而在復興南路與和平東路交叉口，則是全線曲率半徑最小之處，其曲率半徑僅有35公尺，曲線長有79公尺。其餘曲率半徑較小之處為基隆路、和平東路口，曲率半徑亦僅有55公尺，曲線長為60公尺；另兩處為辛亥站前後處，曲率半徑分別為60公尺、40公尺其長度分別為37、51公尺。 捷運木柵線車輛及列車特性 木柵線系統所採用之車輛為法國馬特拉製造之VAL256型膠輪電聯車：（示意圖見圖4.2.1） 車體結構主件為鋁合金擠壓成形焊接而成。 兩車為一組，可完全自動、無人駕駛、雙向操作。 車身長度為27.5公尺，寬度為2.5公尺，車重為37200公斤。 每輛電聯車設有24個座位，每組（兩輛）電聯車設計為可載165人，而系統之運量設計最多為330名旅客。 電聯車性能： (1)最高 曲線之路段佔全線之百分比：18.02% |  |  |  |  |  |  |

正常行車速率：70kph

(2)最大趕車速率：80kph

(3)絕對最大速率：90kph

(4)初始加速度：1.0m/s2

(5)最大加速度：1.3m/s2

(6)加速度變化率：0.8m/s3

(7)最高行車煞車減速率：1.0m/s2

(8)緊急煞車減速率：1.3m/s2

(9)最大爬坡：6%至8%

(10)最小水平曲率半徑：30m

捷運木柵線列車運行特性

目前木柵線營運自每日清晨6：00開始至夜晚10：30為止，尖峰時段為4分05秒一班，離峰時段則為6分30秒一班。

平常日一天有188班，尖峰時間（7、8、9、16、17、18、19時）一小時有13至15班左右，離峰時間（10、11、12、20、21時）一小時有9班左右。

週六一天有208班（北上），209班（南下），尖峰時間（7、8、12、14、15、16、17、18時）一小時有13至15班左右，離峰時間（10、19、20、21時）一小時有9班左右。

週日一天有209班（北上），210班（南下），尖峰時間（9、10、11、12、13、14、15、16、17、18時）一小時有14至15班左右，離峰時間（6、7、8、19、20、21時）一小時有9班左右。因此班次可謂相當密集。而每日運量從當初營運的三萬多人次提高到現今已達四萬多人次。

捷運木柵線列車於平直段其速率對距離之關係圖（見附錄三）變化較少，於彎曲段則變化較大，一般而言，列車行駛於麟光站至萬芳社區站之間速度變化大，加減速的情況很多，維持在等速率的時間較短暫，且極速也較低，通常為60(kph)左右，其中又以行駛於辛亥站與萬芳醫院站之間速率最低，其極速僅有35(kph)左右，乃因這段路多彎道（參見附錄二），且彎道之曲率半徑皆不大(40m-105m)，故行使速率無法提高。

由附錄三之圖A.3.7及圖A.3.16可明顯看出捷運列車行駛經復興南路、和平東路路口與和平東路、基隆路口之轉彎處，其曲率半徑僅有35m、55m，所以其行駛速率亦僅有15-20kph。

圖4.2.1 捷運木柵線電聯車示意圖