第七章 結論與建議

7.1結論

- 捷運木柵線噪音位準對時間分佈圖

1.噪音量與速度之關係，一般而言，速度越大則噪音量越大，但亦和加速度有絕對之關係，由實地量測，發現近端列車不論在加速或是減速，其噪音量相差不多，而遠端列車在加速時噪音量比在減速時要小。（本研究所量測地點之速率，其直線段在50-70kph之間，曲線段在13-19kph之間，故上述之結論僅由量測地點之速率及其測得之噪音量所得出之結論）

2.近端列車在減速或高速（60kph以上）行駛時，對周圍建築物不同高度產生的噪音量為：

與捷運等高（四樓）＞十二樓或十三樓（頂樓）＞一樓＞十七樓（頂樓） ＞八樓

3.近端列車在加速行駛時，對周圍建築物不同高度產生的噪音量為：

與捷運等高（四樓）＞十三樓（頂樓）＞八樓＞一樓

4.遠端列車在加減速行駛時，對周圍建築物不同高度產生的噪音量為：

十三樓（頂樓）＞與捷運等高（四樓）＞八樓＞一樓

5.遠端列車在等速高速行駛時，對周圍建築物不同高度產生的噪音量為：

十二樓＞與捷運等高（四樓）＞十七樓＞一樓

6.綜合兩者，可得遠端列車在行駛時，對周圍建築物不同高度產生的噪音量為：

十二樓或十三樓（頂樓）＞與捷運等高（四樓）＞八樓，十七樓＞一樓

7.由噪音位準對時間分佈圖來看，近端列車在行駛時，較低層樓之分佈曲線顯的越陡峭（但四樓較一樓陡峭），較高層樓之分佈曲線越緩和；即受音點位於較低層樓，對於捷運列車之噪音其感受會較明顯，但感受列車噪音之時間會較短。

8.由噪音位準對時間分佈圖來看，遠端列車在行駛時，較低層樓之分佈曲線顯的越陡峭（但四樓最陡峭，一樓最緩和），越高層樓之分佈曲線越緩和；即受音點位於較低層樓，對於捷運列車之噪音其感受會較明顯，但感受列車噪音之時間會較短。

9.於和平東路與復興南路口處，因曲率大，且於車站附近，速率低，所產生之噪音量小，僅比背景音量（清晨六時至七時之間）高3-5dB(A)，故於此地實可不必考慮列車噪音。

10.由噪音位準對時間分佈中可看出，當列車通過時，最大音量產生時並非當車頭或是車尾通過，而是當全段列車之中點通過時所產生，且最大音量產生於車頭通過後2-3秒之間。

11.一樓測點在遠端列車加速或高速（60kph以上）行駛時，所受捷運高架橋遮蔽效應影響比遠端列車在減速行駛時為大。

12.一樓測點則不論在近端列車加速或減速行駛時，所受捷運高架橋遮蔽效應影響皆不如遠端列車行駛時為大。

（二）捷運木柵線噪音頻譜圖

1. 近端列車在行駛時，產生噪音量之各頻率並不會因高度不同而相差太多，且大致上與所測得不同高度之均能音量、最大音量其大小排列順序相當，可知高度不同之受音點所接收之音源為相同，並不會因高度不同而接收到頻率相差很多之音源，同時聲音在傳到各不同高度之受音點時，其不同頻率之衰減程度相差亦不大。

2.遠端列車在行駛時，不論於各測點，各頻率之音量其一樓測點皆明顯小於其他測點。

3.不論是遠端或近端列車在減速時，其煞車產生噪音量之頻率皆以1250Hz處為最大。

4.不論是遠端或近端列車在加速時，其產生噪音量之頻率皆以630-2000Hz為主。

5.列車在行駛時，其產生噪音量之頻率在160Hz、200Hz、315Hz三處其音量總是特別小（相較於周圍較接近的頻率250Hz）。

（三）捷運木柵線噪音預測模式

1.單一部列車通過受音點之噪音預測模式為

Leq=2Dt(Lmax−Lbn)pT+Lbn

Lbn：固定之背景音量

Lmax：列車通過時之最大音量

T：總量測時間

Dt：列車噪音持續時間

2.多部列車通過受音點之噪音預測模式為

Leq=2pTNDtLmax−Lbn+NDtLmax'−Lbn+Lbn

Lbn：固定之背景音量

Lmax：近端列車通過時之最大音量

L’max：遠端列車通過時之最大音量

Dt：近端列車噪音持續時間

Dt’：遠端列車噪音持續時間

N：總量測時間內近端列車通過之數目

N’：總量測時間內遠端列車通過之數目

T：總量測時間

3.若基準背景音量為Lbn，基準列車噪音持續時間為Dt ，列車之最大音量為Lmax，則當背景音量變為L’bn，其列車噪音持續時間變為 Dtp(p−2sin−1Lbn−LbnLmax−Lbn)

而此處之基準列車噪音持續時間Dt、及基準背景音量Lbn可由表7.1.1、表7.1.2求出。

表7.1.1各層樓之基準背景音量及基準列車噪音持續時間（直線段）

| 樓層數 | 基準背景音量 dB(A) | 近端列車之基準列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車之基準列車噪音持續時間(sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一樓 | 70 | 12.5 | 8.0 |
| 四樓 | 70 | 13.0 | 12.0 |
| 八樓 | 68 | 14.0 | 13.0 |
| 九樓 | 69 | 14.5 | 14.0 |
| 十二樓 | 70 | 15.0 | 15.5 |
| 十三樓 | 70 | 15.5 | 15.5 |
| 十五樓 | 68 | 16.0 | 16.5 |
| 十七樓 | 68 | 16.5 | 17.0 |

表7.1.2各層樓之基準背景音量及基準列車噪音持續時間

（於和平東路、復興南路口）（曲線段）

| 樓層數 | 基準背景音量 dB(A) | 近端列車之基準列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車之基準列車噪音持續時間(sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一樓 | 70 | 19.5 | 19.0 |
| 四樓 | 70 | 20.0 | 19.0 |

7.2建議

1.不同高度所得之噪音量中，而中間層樓之噪音量較頂樓小，其真正原因有待深入研究探討。

2.捷運噪音雖然類似鐵路噪音，但捷運都是在大都會區，即背景音量皆無法降低（深夜時捷運列車亦停開），不若量測鐵路噪音可以挑選較安靜偏僻之處進行量測，因此本研究在進行噪音調查時選擇清晨六時至七時，以避開較大之背景噪音，如何有更佳之量測方法（即能避開背景音量之問題），有待後續之研究。

3.進行調查時須進入民宅內，常會造成許多不方便，且不是每棟建築物皆適合進行測量，未來若需深入研究此類噪音量高度變化問題，建議能開發類似吊車之類，可以伸長至高度很高之桿子或腳架，以利於調查，而較不會受到其他因素的困擾。

4.本研究未對列車交會之情形作研究，建議後續之工作可對此情形加以深入研究。

5.本研究亦未對列車乘載狀況與噪音之關係進行研究，建議後續之工作亦可對此情形加以深入研究。