第三章 捷運交通噪音特性與影響因素分析

- 捷運交通噪音特性

3.1.1音源特性

捷運列車之噪音包含動力音及行駛音兩種所合成。所謂動力音為車體本身（馬達、機件等），行駛音為車輪與軌道（包含集電軌）摩擦、撞擊之聲音、風切聲、車體振動之聲音。

以音源的種類來分，可分為點音源、無限長線音源、有限線長音源、及面音源等四種。就捷運交通噪音而言，因其受限於路線容量及周圍設施之限制，以致於在其路線上之列車數及列車間距，不如一般道路上車輛密集之程度，而呈現間斷、非連續之車流，又其列車長度較一般汽車長，但又有其一定之限制，故可視為一有限長度之線音源，且其產生之音量具有間歇性、暴露時間短、尖峰噪音量與背景音量相差大之特性。

- 1.2傳播特性

傳播(propagation)指音源所發出之聲音經媒介傳送到受音者之傳送現象。聲音傳播之影響因素有：

- 溫度

由V=331.51+t2730.5@331.5+0.6t

式中t為攝氏溫度，V為聲音在空氣中傳導之速率，由上式可知，溫度越高，聲音在空氣中傳導之速率越快，而大氣中並非各處溫度均為相等，故聲音在大氣中常產生折射之效應，而此種效應使聲音在夜晚比白天更容易沿地面傳播，即發生在接近地面的空氣溫度改變所產生之效應，而使聲音在白天呈向上折射，在夜晚則是向下折射。

- 風效應

由於聲波傳播之介質為空氣分子，而空氣分子會受到風速及風向而改變其密度、運動方向等，亦使音源與受音者之間亦會受風效應之影響，而逆風會較順風造成更大之衰減

3.距離衰減

在一開放空間，聲波之能量會隨著距離之增加而造成能量之損失，此稱為距離衰減。

點音源在自由空間之衰減為：

L=LW+10log14pd2LW−20logd−11

點音源在半自由空間之衰減為：

L=LW−20logd−8

L：距點音源d距離之音強位準

LW：點音源之音響功率位準(PWL)

d：音源與受音點之距離

由上式可知，當距離加倍時其音強位準將減少3dB。

線音源在自由空間之衰減為：

L=LW+10log12pdLW−10logd−8

線音源在半自由空間之衰減為：

L=LW−10logd−5

L：距線音源d距離之音強位準

LW：線音源之音響功率位準(PWL)

d：音源與受音點之距離

由上式可知，當距離加倍時其音強位準將減少6dB。

- 反射、傳透、吸收、繞射

當音波在不同介質中傳遞時，假設在障礙物前有能量I之入射波傳來，經過介質後，一部份音能R被反射，一部份A被障礙物所吸收，只剩下音能T被傳透，依能量不滅定律，可得下列關係式：

I=R+A+T

其中R/I稱為反射率，T/I稱為傳透率，則1-R/I=(I-R)/I=(A+T)/I此為吸收率。

當聲音於傳送過程中遭遇障礙物時該聲音會繞過此障礙物傳送，此現象稱為繞射。其傳送特性之差異大小與傳送路徑、障礙物之材料性質、波長、頻率有關，此乃導源於光學之繞射原理。

- 地表衰減

當聲波通過地面時，部份能量可能會被地面吸收及散射，此效應僅適用於離地面6公尺以內，且隨地面類型及聲音頻率而有不同之衰減程度。根據研究顯示，森林地之衰減大於草地，而頻率越高衰減亦越大。

- 2影響捷運交通噪音之因素

捷運之噪音影響因素概略可分為以下四種：

（見圖3.2.1）

- 2.1車輛與列車因素

1.車種

目前捷運木柵線之車種均採單一車種，而非如台鐵般有各種不同之車頭及車廂，而單一車種所採用之動力系統均相同，因此其發音功率、線音源長度、音源方向性亦視為相同。

2.牽引力（動力系統）

捷運列車所採用為單一車種之電聯車，其動力系統均相同，如前所述，其發音功率、線音源長度、音源方向性亦視為相同。

3.車廂長度

單一車廂長度均相同，且牽引之車廂節數均為四節，故其牽引長度視為相同，而車廂長度、列車行駛速率、受音點與音源之距離會影響列車通過時之列車噪音影響時間，而車廂長度固定，則捷運列車通過時之列車噪音影響時間之變數減少為列車行駛速率、受音點與音源之距離。

4.車輪種類

木柵線所採用之膠輪車輪和鐵路及其他興建中之捷運不同，一般而言，膠輪式車輪所產生之噪音較鋼輪式之噪音為低。

5.集電系統

木柵線之集電系統和一般鐵路系統不同，木柵線採行地面之集電軌，所以不會如鐵路因集電弓與電車線間之摩擦所產生之高頻率之尖澀音量。

6.煞車系統

列車之煞車方式取決於列車重量、行車速度、車輪與軌道之摩擦係數，而木柵線因採用膠輪式車輪，故煞車時不至如鐵路列車煞車時因車輪與鋼軌之摩擦而產生高頻率之音量。

- 2.2列車運行因素

1.速率與加減速之狀態

列車之車速主要受到下列線形、列車所經位置（如進出車站）等因素影響，一般而言，在定速狀況下，車速愈快，其噪音量亦將提高，而列車在加速時，動力馬達所產生之噪音，及減速時煞車所產生之噪音將會增加（相對於定速而言）。

2.行車次數

捷運噪音雖屬單一事件，且其持續時間、暴露時間甚短，但若其行車次數過密，則其產生之音量對沿線環境之影響便非常明顯，而單位時間內列車通過次數越頻繁，則其單位時間內均能音量(Leq)則越高。

3.乘載狀態

當列車在行駛狀態下其荷重之大小會造成列車動力牽引之負荷，及增加車輪與軌道間之摩擦力，而列車荷重越大時，造成列車動力牽引之負荷也越大，同時也加大車輪與軌道之間的摩擦力，而增加了動力系統與摩擦行駛音(squeal noise)之噪音量。

- 2.3路線結構因素

1.路線主體結構

列車行駛於高架橋、隧道、地面、地下時，而其之交通噪音亦有所差異。行駛於高架橋時，橋下受音點會因橋體結構之遮蔽作用，而感受較低之列車噪音。行駛於隧道、地下時，則因音源於一密閉空間中，聲音多重反射之下，而提高了噪音量。行駛於地面時，則視周圍環境影響，若有障礙物，則視障礙物之形狀、大小而產生反射、傳透、吸收等現象。

2.線形幾何狀況

坡度及曲率皆會影響列車速率，而使列車之交通噪音不同，此外，於曲線上行駛時，車輪邊緣(wheel flange)與軌道之接觸壓力相較於行駛於平面時大為增加，而導致產生較大之摩擦噪音(squeal noise)。

3.軌道狀況

軌道之平坦性將會影響車輪與軌道之間產生垂直方向的摩擦力，軌道不平整時將產生較大之摩擦噪音。而軌道接頭受到列車在行駛時的巨大衝擊，亦會產生較大的噪音。

- 2.4環境背景因素

1.距離

由於聲音會隨著距離而衰減，因此受音點所接受之音量亦隨著距離不同而有所差異。

聲音在大氣傳遞過程中之衰減效果，會因音源之性質、媒介質之性質、不同媒介質之組合關係、媒介質之溫度，乃至於同一介質裡溫度之分佈不同而產生能量之損失，此即所謂之衰減。

在沒有障礙物的情況下，聲音之衰減大致會隨傳播之距離而有所損失以一成球狀傳播均一音波之點音源而言，若其中心點之發音功率為W，假設在空氣中無能量之損失（即只考慮隨距離衰減之因素），則通過距離d之球面上每單位面積m2所傳播能量以I表示：

I=W4pd2

依上式知音強與音源之距離平方成反比而衰減，若不計環境所造成之衰減量時，則點音源每倍距離之衰減量為6dB，但對於捷運列車而言，則視為一有限長度之線音源，一般而言，其周圍之音場有如一筒狀物，則距離音源d點之傳播能量為：

I=W2pd

音強與音源之距離成反比，對此種線音源而言，每倍距離之衰減為3dB。

目前捷運木柵線距離周圍之建築物均非常近（尤以市區段為甚），因此列車音量對於距離之衰減並不十分顯著，對市區段而言，捷運木柵線四周高樓林立，位於高樓後面受到捷運之影響並不大，因此僅有捷運兩旁之住戶所感受之音量會隨著樓層數不同而距離不同，但因距離有限，衰減亦有限，同時高層建築尚會受到風、音源方向性、聲音反射之多種因素之影響而較為複雜。

2.地表周圍狀況

地面之平坦程度，會造成聲音反射程度之不同。而地表之鋪面，如為草地，將會造成較大之聲音衰減。此種會因週界環境之不同，或因空氣及障礙物之吸收，或因地面材質之影響，而呈現環境之過剩衰減狀況，此類非因幾何學上擴散之距離衰減之外，而因其他種種原因之衰減，稱之為過剩衰減(excess attenuation)。

捷運木柵線周圍障礙物既多且複雜，因此不僅有距離衰減，同時亦包含過剩衰減。

3.溫度溼度

溫度及濕度會影響聲音於空氣中之衰減值，其關係圖見附錄一，在200C，一大氣壓下，聲音於空氣之衰減值可以下式估計：

Ae1=7.4f2rf10−8dB

f：音頻，Hz

r：音源至受音者之距離，m

f：相對濕度，%

由附錄一之圖及上式可知溫度、濕度對高頻音之影響較大，相同濕度及溫度下，頻率越高則衰減越大。

4.風速風向

風速及風向對噪音之影響較溫度及溼度大，一般而言，逆風對音量之衰減值較順風大其差異在接近地表之測點可達10dB以上，而在離地面12公尺處則只有2dB左右之差別。。

而其各影響因素之相互關係見圖3.2.2