# 第四章  資料蒐集與整理分析

根據本研究之研究目的，乃透過研究方法設計以問卷調查的方式蒐集駕駛人對旅行路線的相關偏好資料，並經由初步整理分析，以提供構建模式所需數據。

本研究的實證分析包含兩個階段的問卷調查過程，第一階段的問卷乃針對在台北地區小汽車駕駛人之路線選擇行為進行因素分析，在經過因子分析之後挑選出主要的因素組成之後，緊接著進行第二階段問卷之設計、調查以從事模式構建及實證研究。

## 4.1 因素分析之問卷設計與調查

一般以敘述性偏好法進行個體運具選擇分析與路線選擇分析的主要不同處，在於運具選擇行為所考慮的因素組合較為單純；而路線選擇所考慮的因素組合不僅複雜，且部分因素難以具體量化或用文字詳述。故本研究在進行問卷調查中，因考慮路線選擇行為的複雜性，於是先對母體進行抽樣調查，以瞭解影響本研究母體路線選擇行為的重要因素。

在因素選取的方法中，本研究採用多變量分析中的「因子分析」(Factor Analysis)對許多影響路線選擇行為之因素進行篩選。因子分析之主要目的在予以較少的維度(dimensions)來表示原先的資料結構，且又能保存原有資料結構所提供的大部分資訊。故本研究先行研擬出所有可能影響母體選擇行為的41項因素，如表4-1所示，每項因素對受訪者的影響則利用李克特五分量尺度的方法，從影響很大、有影響、普通、稍有影響及毫無影響等，依次給予五分、四分、三分、二分及一分，透過問卷的訪問即可瞭解小汽車駕駛人對每一個影響因子的反應。

這份問卷在經過試調之後，在台北市區之公、私立停車場、加油站、加氣站、醫院、百貨公司及購物中心等公共場所之小汽車駕駛人進行現場調查。總計發出120份問卷，回收98份問卷，回收率為81.6％，其中男性駕駛人有76位，有效問卷68份，占回收問卷的89.5％；女性駕駛人有22位，有效問卷19份，占回收問卷的86.4％。無效問卷判別依據在於對各因素影響程度有重複勾選者、漏填影響程度者，以及所勾選的影響程度無法辨認者。

ª4-1 ¼Å¸½¿¾¤¦¼¦¯

| 因素名稱與說明 | 因素名稱與說明 |
| --- | --- |
| 1.實際行駛距離 | 22.慢車道寬度 |
| 2.總旅行時間 | 23.同方向車道數 |
| 3.個人的行駛速度 | 24.車輛擁擠程度 |
| 4.其他同方向車輛速度 | 25.車輛種類複雜程度或受他種車干擾程度 |
| 5.交通速限的高低 | 26.路旁停車方便與否 |
| 6.沿路交通號誌數目 | 27.道路視野寬窄 |
| 7.紅燈等候時間長短 | 28.分隔島設置與否 |
| 8.車禍發生頻率 | 29.行道樹設置與否 |
| 9.警察執法或臨檢頻率 | 30.路邊停車干擾 |
| 10.交通資訊多寡,如里程或方向指引 | 31.公車行駛干擾 |
| 11.其他非交通資訊多寡,如廣告看板 | 32.店面商家多寡 |
| 12.左轉彎次數 | 33.路邊攤的多寡 |
| 13.右轉彎次數 | 34.沿路行人及人潮多寡 |
| 14.穿越馬路次數,不含左右轉彎 | 35.沿路噪音干擾 |
| 15.穿越平交道數目,即平面交叉之平交道 | 36.光線或照明設備好壞 |
| 16.經過車行陸橋數目 | 37.沿路治安狀況,如犯罪率高低 |
| 17.經過車行地下道數目 | 38.沿路土地利用,如工地墓地的影響 |
| 18.經過圓環個數 | 39.氣候改變,如陰雨冷熱天氣的影響 |
| 19.路面品質,如坑洞高低不平等影響 | 40.路線熟悉程度 |
| 20.路線爬坡程度 | 41.必經路段 |
| 21.路線彎曲程度 |  |

表4-2為台北市區小汽車駕駛人調查結果，對於41項影響因素作分析後所獲得之基本敘述統計量。

由表4-2中可得知，小汽車駕駛人所給予分數之平均數最高的前五項因素分別為車輛擁擠程度、路旁停車方便與否、路線熟悉程度、路面品質及路邊停車干擾。藉此可初步得知小汽車駕駛人對這些影響因素之重視程度。

ª4-2¦¼Å¦¯¤¥§¼»¼·®

| 可能影響因素 | 平均數 | 標準差 |
| --- | --- | --- |
| 1.實際行駛距離 | 3.35 | 0.99 |
| 2.總旅行時間 | 3.75 | 1.16 |
| 3.個人的行駛速度 | 3.35 | 1.04 |
| 4.其他同方向車輛速度 | 3.00 | 1.12 |
| 5.交通速限的高低 | 3.05 | 1.15 |
| 6.沿路交通號誌數目 | 3.85 | 0.88 |
| 7.紅燈等候時間長短 | 3.85 | 1.09 |
| 8.車禍發生頻率 | 2.70 | 1.42 |
| 9.警察執法或臨檢頻率 | 2.75 | 1.29 |
| 10.交通資訊多寡,如里程或方向指引 | 2.95 | 1.39 |
| 11.其他非交通資訊多寡,如廣告看板 | 1.95 | 1.15 |
| 12.左轉彎次數 | 3.15 | 1.27 |
| 13.右轉彎次數 | 2.30 | 0.86 |
| 14.穿越馬路次數,不含左右轉彎 | 2.90 | 1.07 |
| 15.穿越平交道數目,即平面交叉之平交道 | 3.15 | 1.14 |
| 16.經過車行陸橋數目 | 2.30 | 1.17 |
| 17.經過車行地下道數目 | 2.35 | 1.18 |
| 18.經過圓環個數 | 2.40 | 1.14 |
| 19.路面品質,如坑洞高低不平等影響 | 4.00 | 0.97 |
| 20.路線爬坡程度 | 2.80 | 1.36 |
| 21.路線彎曲程度 | 2.80 | 1.28 |
| 22.慢車道寬度 | 2.45 | 1.39 |
| 23.同方向車道數 | 3.55 | 1.19 |
| 24.車輛擁擠程度 | 4.50 | 0.69 |
| 25.車輛種類複雜程度或受他種車干擾程度 | 3.55 | 1.15 |
| 26.路旁停車方便與否 | 4.25 | 0.72 |
| 27.道路視野寬窄 | 3.40 | 0.99 |
| 28.分隔島設置與否 | 2.75 | 1.33 |
| 29.行道樹設置與否 | 2.50 | 1.36 |
| 30.路邊停車干擾 | 4.00 | 0.86 |
| 31.公車行駛干擾 | 3.90 | 1.12 |
| 32.店面商家多寡 | 2.55 | 1.28 |
| 33.路邊攤的多寡 | 3.00 | 1.38 |

ª4-2¦¼Å¦¯¤¥§¼»¼·®(Ä)

| 可能影響因素 | 平均數 | 標準差 |
| --- | --- | --- |
| 34.沿路行人及人潮多寡 | 3.40 | 0.94 |
| 35.沿路噪音干擾 | 2.10 | 1.07 |
| 36.光線或照明設備好壞 | 3.30 | 1.26 |
| 37.沿路治安狀況,如犯罪率高低 | 2.90 | 1.48 |
| 38.沿路土地利用,如工地墓地的影響 | 2.95 | 1.28 |
| 39.氣候改變,如陰雨冷熱天氣的影響 | 2.55 | 1.32 |
| 40.路線熟悉程度 | 4.05 | 0.89 |
| 41.必經路段 | 3.95 | 0.76 |

## 4.2 因素分析之結果

依前述之問卷調查所獲得之資料加以整理分類後，針對小汽車駕駛人之有效樣本進行因素分析。因素分析所採用的方法，本研究採用普遍使用的「因子分析」(Factor Analysis)挑選出特徵值(Eigenvalue)大於一之因素，再以最大變異數轉軸法(Varimax rotation)進行直交轉軸(Orthogonal rotation)後，將因素負荷量(Factor loading)之絕對值較大項目選取，反覆進行以上程序最終將所有因子分群並命名，本研究採用SAS統計專業軟體作為本項分析之工具。

經過「因子分析法」對小汽車使用者之樣本進行分析後，共有十一個特徵值大於1的主要因素成分。這十一個主要因素共可解釋總變異量的89.84﹪，其特徵值、個別解釋的寄與率及累積寄與率如表4-3所示。

ª4-3¼Å¦¯¤ª¤¤¥¦¤¯¼»±»²

| factor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eigenvalue | 9.0594 | 5.7832 | 4.2865 | 3.9095 | 3.0770 | 2.7924 | 1.9985 | 1.9276 | 1.6116 | 1.3353 | 1.0534 |
| Difference | 3.2762 | 1.4967 | 0.3769 | 0.8325 | 0.2846 | 0.7939 | 0.0709 | 0.3160 | 0.2763 | 0.2819 | 0.1138 |
| Proportion | 0.2210 | 0.1411 | 0.1045 | 0.0954 | 0.0750 | 0.0681 | 0.0487 | 0.0470 | 0.0393 | 0.0326 | 0.0257 |
| Cumulative | 0.2210 | 0.3620 | 0.4666 | 0.5619 | 0.6370 | 0.7051 | 0.7538 | 0.8008 | 0.8401 | 0.8727 | 0.8984 |

利用「最大變異數轉軸法」進行直交轉軸後，所得的因素負荷量如表4-4所示。再挑選各因子較大的負荷量因素作解釋時，以負荷量0.5以上為依據，可清楚看出各因子之意義。

以下分別對各主要因素作進一步之分析與命名。

1.¦¤¤¡¥¬¸½ª©µ«¡¸½Å¦µ«¡¸Ã°¨¤Â¥¤¤¨¦¾¤Â¡¨¤¹¹¸´¦¤¤Â¸¬©Å¡¦¦±¤©¦¬¡¹¸´¦³¡¡

2.¦¤¤¡¥¬¥³¸°¦¹¡¥³³°§¥¤¦¹¾³¸»§¡¥¥³¸°¼Å¸¬©Å¡¦¦±¤©¦¬¡¥³¸°´¨¡¡

3.¦¤¤¡¥¬¥ÂÅ¦¼¥¤¦¤¦¨¹¼¡¦¦±¤©¦¬¡ÂÅ¦¼¡¡

4.¦¤¥¡¥¬¸¹¨¦¦¤¹¼¥¡¸¹¨¦³¾¼¥¡º¨¹¼«¡¬¶¥¥¹¼¥¥¤¸¹¶À¼¡¦¦±¤©¦¬¡¹¸¥Å³¬¡¡

5.¦¤¤¡¥¬¤¥¦¾³«¡¨½¾Àµ«¥¤¸«½¡¥¦¾³«¨ª²¸©Å¡¦¦±¤©¦¬¡¥¦¾³«¡¡

6.¦¤¤¡¶§¹»¦¾¶Â¤¶¡¦¦±¤©¦¬¡¦¾¶Â¡¡

7.¦¤¤¡¥¬ª¸¥³¸»¼¥¥¤¥³³°§¤¶¡¥¥³¸»¦¯¼Å¸¬©Å¡¦¦±¤©¦¬¡¥³¸»¼¡¡

8.¦¤¤¡¥¬©°®¦¹¡ª¸¾¤Â¡¸ÃÅ¦¹¡¨ºµ¥À²¥¤ª¸ª¦ªª¡»¹¸¥³¦¥¦±¤Ã«¡¦¦±¤©¦¬¡¹¸¦¥¦¯¡¡

9.¦¤¤¡¥¬¨½ºÃ½Âµ«¥¤¥ÂÅ¦¼¡¥¨½ºÃ½Âµ«¸¬©Å¡¦¦±¤©¦¬¡¨º½Âµ«¡¡

10.¦¤¤¡¶¥§ª¸¦¤¤¤¼¦¹¤¶¦¯¡¦¦±¤©¦¬¡ª¸¤¼¼Å¡¡

ª4-4¼Å¦¯¤ªÂ¶«¤¥¦¯²¶

|  | 因子一 | 因子二 | 因子三 | 因子四 | 因子五 | 因子六 | 因子七 | 因子八 | 因子九 | 因子十 | 因子十一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.實際行駛距離 | 0.0186 | 0.0166 | -0.0552 | 0.1620 | 0.2760 | 0.8452 | 0.1625 | 0.2720 | -0.0873 | -0.2057 | -0.0701 |
| 2.總旅行時間 | -0.2341 | 0.2146 | 0.1719 | -0.4674 | 0.1027 | 0.3173 | 0.4363 | -0.0160 | 0.3425 | 0.2869 | 0.0246 |
| 3.個人的行駛速度 | 0.0868 | 0.0031 | 0.0115 | -0.0935 | 0.9035 | 0.1447 | -0.1171 | 0.0457 | -0.1860 | 0.1264 | 0.1131 |
| 4.其他同方向車輛速度 | -0.0288 | 0.3432 | 0.1016 | 0.3273 | 0.0315 | 0.0452 | 0.2729 | 0.1160 | -0.0431 | 0.1539 | 0.0128 |
| 5.交通速限的高低 | 0.0058 | 0.6063 | 0.1790 | 0.2652 | -0.1329 | -0.0184 | 0.5323 | -0.0918 | -0.0854 | -0.0999 | -0.0480 |
| 6.沿路交通號誌數目 | 0.0118 | 0.1243 | -0.0499 | -0.0598 | -0.0303 | 0.0511 | 0.9238 | -0.0823 | -0.2081 | -0.0680 | 0.1941 |
| 7.紅燈等候時間長短 | 0.1225 | 0.2373 | 0.0116 | -0.0362 | 0.4166 | 0.1353 | 0.4734 | -0.1249 | -0.4481 | 0.2887 | 0.0348 |
| 8.車禍發生頻率 | 0.1315 | 0.0290 | -0.0374 | -0.0508 | -0.3624 | -0.2835 | 0.3932 | -0.6744 | -0.1531 | -0.0489 | 0.1180 |
| 9.警察執法或臨檢頻率 | -0.1319 | 0.4247 | 0.4472 | -0.0480 | -0.3289 | 0.0333 | 0.2760 | -0.4782 | 0.1975 | -0.2270 | 0.0503 |
| 10.交通資訊多寡,如里程或方向指引 | 0.0223 | 0.9469 | 0.0588 | -0.0926 | 0.1460 | -0.0477 | 0.1028 | -0.0485 | -0.0245 | 0.0169 | -0.4950 |
| 11.其他非交通資訊多寡,如廣告看板 | -0.0299 | 0.0522 | -0.1071 | 0.3890 | 0.3866 | -0.4666 | 0.2377 | -0.4389 | -0.1458 | -0.1513 | 0.2662 |
| 12.左轉彎次數 | -0.1681 | 0.0042 | 0.9370 | 0.0137 | 0.0616 | -0.0554 | 0.0178 | 0.1266 | -0.0225 | 0.0101 | 0.3298 |
| 13.右轉彎次數 | -0.0400 | -0.0763 | 0.3271 | 0.4059 | 0.0769 | 0.1860 | -0.1488 | 0.0724 | 0.5749 | -0.0633 | 0.0463 |
| 14.穿越馬路次數,不含左右轉彎 | 0.1012 | 0.1925 | 0.4841 | 0.3850 | 0.0155 | -0.1937 | -0.0402 | 0.1123 | -0.0534 | 0.0451 | 0.0575 |
| 15.穿越平交道數目,即平面交叉之平交道 | 0.2204 | 0.0904 | 0.0049 | 0.6676 | 0.1155 | -0.3691 | -0.0263 | -0.1136 | 0.0590 | 0.0677 | 0.0082 |
| 16.經過車行陸橋數目 | 0.2573 | -0.0418 | 0.0797 | 0.9278 | -0.0307 | 0.0817 | 0.0439 | 0.0822 | 0.0340 | -0.0113 | 0.0989 |
| 17.經過車行地下道數目 | 0.0924 | 0.0518 | -0.0645 | 0.9377 | -0.0617 | 0.0714 | -0.0116 | 0.2137 | -0.0280 | 0.0540 | 0.0231 |
| 18.經過圓環個數 | -0.0075 | -0.3022 | 0.1916 | 0.5671 | 0.1942 | 0.5156 | -0.2097 | -0.2292 | 0.1235 | -0.0051 | 0.3162 |
| 19.路面品質,如坑洞高低不平等影響 | 0.2855 | 0.1569 | -0.0594 | 0.1458 | 0.7102 | 0.1007 | 0.1179 | -0.0278 | -0.0458 | -0.0832 | -0.1373 |
| 20.路線爬坡程度 | 0.8785 | -0.0025 | -0.0487 | 0.2196 | 0.2710 | -0.0817 | 0.0577 | 0.0463 | -0.1420 | 0.0194 | -0.2558 |
| 21.路線彎曲程度 | 0.7914 | -0.0801 | -0.1064 | 0.3773 | 0.1386 | 0.0228 | -0.0470 | -0.1756 | -0.2216 | 0.2344 | -0.1437 |
| 22.慢車道寬度 | 0.3260 | 0.1209 | 0.2777 | 0.6883 | 0.2112 | 0.2086 | -0.0522 | 0.0006 | -0.0557 | 0.0725 | -0.1375 |

ª4-4¼Å¦¯¤ªÂ¶«¤¥¦¯²¶(Ä)

|  | 因子一 | 因子二 | 因子三 | 因子四 | 因子五 | 因子六 | 因子七 | 因子八 | 因子九 | 因子十 | 因子十一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.同方向車道數 | 0.2882 | 0.3110 | 0.6190 | 0.1844 | 0.2463 | 0.2852 | -0.1097 | 0.0117 | 0.0431 | -0.1095 | -0.0615 |
| 24.車輛擁擠程度 | 0.2758 | 0.1001 | 0.2112 | 0.0915 | 0.8268 | 0.0608 | 0.0216 | -0.1197 | -0.0188 | -0.0203 | 0.1204 |
| 25.車輛種類複雜程度或受他種車干擾程度 | 0.2267 | 0.0392 | 0.0762 | 0.0190 | 0.2174 | 0.0983 | 0.2308 | 0.0212 | -0.8398 | 0.0198 | 0.0632 |
| 26.路旁停車方便與否 | 0.2447 | -0.1190 | 0.1790 | -0.0004 | 0.3436 | 0.0375 | -0.2509 | 0.1061 | -0.2056 | -0.0072 | 0.0632 |
| 27.道路視野寬窄 | 0.3115 | -0.0029 | 0.0687 | 0.1769 | 0.2528 | -0.0657 | 0.0984 | -0.3874 | -0.4745 | 0.0959 | 0.1583 |
| 28.分隔島設置與否 | 0.2906 | 0.2198 | -0.2294 | 0.3493 | 0.1891 | -0.1066 | 0.1860 | -0.4771 | -0.3944 | 0.2276 | -0.0094 |
| 29.行道樹設置與否 | -0.1334 | 0.5666 | -0.0073 | 0.4348 | 0.1746 | 0.1385 | 0.0609 | -0.3825 | -0.2022 | -0.0971 | -0.1148 |
| 30.路邊停車干擾 | 0.5278 | 0.0376 | 0.0337 | 0.1934 | 0.2288 | 0.1918 | -0.1058 | -0.3230 | 0.0476 | 0.3107 | -0.0243 |
| 31.公車行駛干擾 | 0.5057 | 0.1202 | -0.1036 | 0.2173 | 0.0712 | 0.3853 | 0.0806 | -0.1990 | -0.0406 | 0.2582 | -0.1086 |
| 32.店面商家多寡 | 0.1282 | -0.0345 | -0.0298 | -0.1378 | 0.1121 | -0.0405 | -0.0490 | -0.9443 | -0.0529 | 0.1042 | 0.1809 |
| 33.路邊攤的多寡 | -0.1956 | 0.2497 | -0.1835 | -0.0078 | 0.0390 | -0.1464 | -0.0971 | -0.6832 | 0.1447 | 0.3435 | -0.0797 |
| 34.沿路行人及人潮多寡 | 0.2741 | -0.0730 | -0.0382 | 0.0648 | 0.0439 | -0.1666 | -0.0519 | -0.2372 | -0.0894 | 0.8459 | -0.0471 |
| 35.沿路噪音干擾 | 0.0666 | 0.0845 | -0.0932 | -0.1725 | 0.0368 | -0.0344 | 0.1833 | -0.7235 | 0.0236 | 0.1384 | 0.0791 |
| 36.光線或照明設備好壞 | 0.3969 | 0.0774 | 0.1391 | 0.2414 | 0.2049 | -0.0075 | -0.0176 | -0.2489 | -0.3685 | 0.0133 | -0.0631 |
| 37.沿路治安狀況,如犯罪率高低 | 0.1857 | 0.1065 | 0.0766 | -0.0500 | -0.1968 | 0.0938 | -0.0151 | -0.5032 | -0.1114 | -0.0391 | -0.1553 |
| 38.沿路土地利用,如工地墓地的影響 | 0.0968 | -0.1906 | 0.1143 | 0.0295 | 0.1131 | -0.0198 | -0.0395 | -0.1700 | -0.0305 | 0.2669 | -0.0282 |
| 39.氣候改變,如陰雨冷熱天氣的影響 | -0.0315 | 0.0437 | -0.1349 | 0.1389 | -0.0139 | -0.0439 | 0.1673 | -0.2260 | -0.1277 | 0.0995 | 0.2351 |
| 40.路線熟悉程度 | 0.0810 | -0.0580 | 0.0214 | 0.0702 | 0.2686 | 0.1247 | 0.1079 | 0.1494 | -0.1355 | 0.0841 | 0.3226 |
| 41.必經路段 | 0.1965 | 0.2254 | -0.0089 | -0.1107 | -0.1495 | -0.1761 | -0.0175 | 0.0020 | 0.1933 | -0.1242 | 0.0177 |

註：陰影表示因素之負荷量大於0.5

## 4.3 問卷設計與調查計劃

### 4.3.1 問卷內容之設計與調查

本研究規劃問卷調查工作將依下列程序進行：一是研究地區、研究對象的界定與調查方式及地點的選擇；其次是進行問卷設計；第三是執行調查計劃。

本研究之研究地區為台北地區之十二個行政區(包括大同區、文山區、信義區、松山區、中山區、萬華區、中正區、南港區、北投區、內湖區、大安區、士林區)，研究對象為小汽車駕駛人，調查方式採用面對面訪問。為配合本研究之調查方法並期能掌握較多數量樣本，本研究乃選定台北市各公私立停車場、加油站、辦公大樓、購物或娛樂據點、醫院等公共場所為調查訪問地點，派員至上述地點以隨機抽樣的方式進行面對面訪談。

問卷設計部分，本研究以蒐集顯示偏好與敘述偏好兩類數據。問卷的內容係根據本研究既定探討之課題來設計，共可分為四部分：第一部份為探討影響行車路線選擇之因素，為根據前一次因子分析問卷之結論，挑選出影響最大之前十項因素從事調查，包括實際行駛距離、個人的行駛速度、沿路交通號誌數目、交通資訊多寡、左轉彎次數、經過車行地下道數目、路線爬坡程度、車輛種類複雜程度、店面商家多寡以及沿路行人及人潮多寡，以求得各項因素之影響程度大小；第二部份為旅次特性資料，包括旅次目的、使用車輛之廠牌、排氣量、車齡、保險、車輛所有人、旅次頻率、搭乘人數、旅次時間、容忍最大延誤時間以及當超出最大容忍延誤時間時採用的方式，另外並要求受訪者提供旅次行駛之實際路線及替代路線；第三部份為路線選擇問題，此部份根據敘述偏好之方法設計，每份問卷包含四個小題，其中前三小題係以前一階段因子分析所得之因子加以篩選出易於表達及量化之項目，其內包含六項因子，此三題中，每小題只假設有兩條替選路線可供選擇，以降低受訪者填答的困難度。各個替選路線因素屬性值之設定，皆以線上隨機產生的方式進行，因此每一份問卷的題目、方案屬性皆經由亂數的抽取過程產生，故每份問卷內容皆不相同。第四小題則設定為某替選路線明顯優於另一替選路線，此主要為用於檢測問卷的有效性；第四部份為個人基本資料，包括性別、年齡、每月所得、交通費用支出、職業及教育程度。

在執行本研究問卷調查計劃之初，先就既定內容架構草擬之問卷針對小汽車駕駛人進行小樣本試調，然後針對問卷內容的填答狀況與受訪者的感受，修正或補充問卷的缺失再進行正式調查。預計在台北市十二個行政區中，每個行政區發出65份問卷，預計共可得780份問卷。本研究之問卷調查於八十六年四月間進行，至於問卷調查回收後，判別有效問卷的方式是根據第三部份之第四小題，若填答B路線且無漏填實際路線資料即為有效問卷。

### 4.3.2 各因素屬性之設計

以下將針對前節因子分析後所決定選取的路線屬性以及屬性值的設定方式一一介紹，其中考慮若選用過多因素將使受訪者不易填答，故在本研究中就易於量化表示及影響較為明顯考量，從十項因子中選取六項因子表示。

1.¹¸´¦³

此因素所表現的項目可用路線坡度及路線曲度來表示，若用兩項同時來表示又過於複雜，因此考慮兩項中影響較大者為路線坡度，故以路線坡度來表示較為實際，根據台北市之實際道路資料來研判，本研究採取平均數為0標準差為2的常態分配，以產生一個整數的模擬值。

2.¥³¸°´¨

此因素較難以量化來表示，但對於小汽車駕駛人路線選擇具有顯著影響，故在本研究中設定以質化表示之因素，採用非常缺乏、缺乏、普通、充足、非常充足五項來表示，其產生之模擬值為一均等分配(uniform distribution)，以期在各問題中能有均等出現次數，五個屬性值分別設定為1到5。

3.ÂÅ¦¼

此因素表示車輛於到達目的地行經路線中所需轉彎次數，在左、右轉彎中尤其以左轉彎對行車路線影響最大，故在本研究中特以左轉彎次數來表示，以加深受訪者之感受，本因素係根據在台北市行車之經驗，其與旅次路線長短有關，依照均等分配定出1到5次之模擬值。

4.¹¸¥Å³¬

道路立體設施所包含項目有車行地下道、路橋及立體平交道等，所含項目甚多，故在根據前項分析中得知車行地下道之影響較為明顯，故採用經過地下道數來表示，根據在台北市所得資料及經驗而知，本項模擬值採用平均數為3次標準差為1.5次之常態分配產生一組整數值。

5.¥¦¾³«

此項因素定義較為明確，可經由台北市之交通統計資料而得，本研究採用平均數為每小時25公里，標準差每小時10公里之常態分配產生一組整數值。

6.¹»¦¾¶Â

此項因素定義亦為明確，可經由台北市之交通統計資料來判斷，在本研究中採用平均數為3公里，標準差為1.5公里之常態分配產生一組具有一位小數之屬性值。

## 4.4 資料整理與分析

經由對本研究問卷調查回收結果初步篩選後發現，在各行政區中皆發出65份問卷，共計780份問卷，在回收方面以松山區回收63份，回收率為96.6％最高，以文山區及中正區各回收51份，回收率為78.5％最低，總計回收665份，回收率為85.3％。有效問卷部份以大同區有效問卷百分比為100.0％最高，而士林區之有效問卷百分比為57.1％最低，就總計而言共收到572份有效問卷，有效問卷百分比為86.0％。各行政區之詳細問卷之回收狀況如表4-5所示。

以下就本研究所從事調查問卷之內容，分別就個人基本資料、旅次特性資料二部分，做一基本敘述統計分析，另外在行車路線選擇影響程度因素部份將在下一節有調查結果及從事因子分析。

ª4-5 ¦¦¬°°¨½¬¦¦ªª²ª

| 行政區 | 發出問卷數 | 回收問卷數 | 回收率(％) | 有效問卷數 | 有效問卷百分比(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同區 | 65 | 53 | 81.5 | 53 | 100.0 |
| 文山區 | 65 | 51 | 78.5 | 49 | 96.1 |
| 信義區 | 65 | 53 | 81.5 | 35 | 66.0 |
| 松山區 | 65 | 63 | 96.9 | 57 | 90.5 |
| 中山區 | 65 | 56 | 86.2 | 55 | 98.2 |
| 萬華區 | 65 | 55 | 84.6 | 40 | 72.7 |
| 中正區 | 65 | 51 | 78.5 | 48 | 94.1 |
| 南港區 | 65 | 56 | 86.2 | 49 | 87.5 |
| 北投區 | 65 | 52 | 80.0 | 47 | 90.4 |
| 內湖區 | 65 | 62 | 95.4 | 55 | 88.7 |
| 大安區 | 65 | 57 | 87.7 | 52 | 91.2 |
| 士林區 | 65 | 56 | 86.2 | 32 | 57.1 |
| 總計 | 780 | 665 | 85.3 | 572 | 86.0 |

### 4.4.1 個人基本資料

在個人基本資料部分，本研究調查之項目包含性別、年齡、每月所得、交通費用支出、職業及教育程度等六部分，主要在於調查受訪者之個人基本資料，以作為路線選擇行為模式構建之參考變數。

1.©§

在性別部分，各區受訪者皆是男多於女，這與目前多數駕駛人以男性較多有關，其次可能與受訪之地點有關，就整體而言在有效樣本572份中，男性為436人占76.2％，女性有136人占23.8％，在相關性檢定方面，行政區與性別之卡方檢定值為36.88顯示兩者有顯著相關。各行政區之性別資料如表4-6所示。

2.¦Ä

由受訪者之年齡分佈來看，在20歲以下者有20人占3.5％，20歲至未滿30歲有254人占44.4％，30歲至未滿40歲有197人占34.4％，40歲至未滿50歲有75人占13.1％，50歲至未滿60歲有21人占3.7％，60歲以上有5人占0.9％，顯示在20歲至40歲占大多數，在相關性檢定方面，行政區與年齡之卡方檢定值為181.09顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-7所示。

3.¨¤©±

由受訪者之每月所得分佈來看，在2萬元以下者有73人占12.8％，2萬元至未滿4萬元有204人占35.7％，4萬元至未滿6萬元有201人占35.1％，6萬元至未滿8萬元有59人占10.3％，8萬元至未滿10萬元有13人占2.3％，10萬元以上有22人占3.9％，顯示在2萬元至6萬元占大多數，在相關性檢定方面，行政區與每月所得之卡方檢定值為131.76顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-8所示。

4.¥³¶¥¤¥

由受訪者之交通費用支出分佈來看，在2萬元以下者有502人占87.8％，2萬元至未滿4萬元有61人占10.7％，4萬元至未滿6萬元有7人占1.2％，8萬元至未滿10萬元有2人占0.4％，顯示大部分受訪者在交通費用支出皆在2萬元以下，在相關性檢定方面，行政區與交通費用支出之卡方檢定值為58.21顯示兩者間相關性並不顯著。各行政區之詳細資料如表4-9所示。

5.Â·

由受訪者之職業分佈來看，在軍有6人占1.1％，公有81人占14.2％，教有35人占6.1％，工有124人占21.7％，商有199人占34.8％，家管有7人占1.2％，學生有78人占13.6％，其他有42人占7.3％，顯示大部分受訪者職業以工商人士為主，此與調查地點有關。在相關性檢定方面，行政區與職業之卡方檢定值為430.91顯示兩者間具有顯著之相關性。各行政區之詳細資料如表4-10所示。

6.±¨µ«

由受訪者之教育程度分佈來看，在小學有7人占1.2％，中學有112人占19.6％，大專有367人占64.2％，研究所以上有85人占14.9％，另外其他有1人為軍校畢業占0.2％，顯示現今教育普及大多數人都能受到高等教育，在相關性檢定方面，行政區與教育程度之卡方檢定值為95.42顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-11所示。

由上述針對個人基本資料之卡方值來看，六項資料中有性別、年齡、每月所得、職業、教育程度等五項與行政區之間有顯著相關，僅有交通費用支出一項與行政區之相關性較不顯著。

ª4-6©§¸®²ª

| 性別 行政區 | 男 |  |  | 女 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |
| 大同區 | 40 |  | 7.0 | 14 | 2.5 | 54 | 9.4 |
| 文山區 | 39 |  | 6.8 | 9 | 1.6 | 48 | 8.4 |
| 信義區 | 27 |  | 4.7 | 8 | 1.4 | 35 | 6.1 |
| 松山區 | 40 |  | 7.0 | 17 | 3.0 | 57 | 10.0 |
| 中山區 | 42 |  | 7.3 | 13 | 2.3 | 55 | 9.6 |
| 萬華區 | 26 |  | 4.6 | 14 | 2.5 | 40 | 7.0 |
| 中正區 | 41 |  | 7.2 | 7 | 1.2 | 48 | 8.4 |
| 南港區 | 45 |  | 7.9 | 4 | 0.7 | 49 | 8.6 |
| 北投區 | 36 |  | 6.3 | 11 | 1.9 | 47 | 8.2 |
| 內湖區 | 40 |  | 7.0 | 15 | 2.6 | 55 | 9.6 |
| 大安區 | 46 |  | 8.0 | 6 | 1.1 | 52 | 9.1 |
| 士林區 | 14 |  | 2.5 | 18 | 3.2 | 32 | 5.6 |
| 總計 | 436 |  | 76.2 | 136 | 23.8 | 572 | 100.0 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  | 36.88(11) 顯著 |  |  |  |  |  |

ª4-7 ¦Ä¸®²ª

| 年齡 行政區 | 20歲以下 |  |  |  | 20~未滿30歲 |  |  | 30~未滿40歲 |  |  | 40~未滿50歲 |  |  | 50~未滿60歲 |  |  | 60歲以上 |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 |
| 大同區 |  | 0 |  | 0.0 |  | 13 | 2.3 |  | 22 | 3.9 |  | 13 | 2.3 |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.4 |  | 54 |
| 文山區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 27 | 4.7 |  | 13 | 2.3 |  | 6 | 1.1 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 信義區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 11 | 1.9 |  | 13 | 2.3 |  | 8 | 1.4 |  | 1 | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  | 35 |
| 松山區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 46 | 8.0 |  | 8 | 1.4 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 57 |
| 中山區 |  | 0 |  | 0.0 |  | 21 | 3.7 |  | 25 | 4.4 |  | 5 | 0.9 |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.2 |  | 55 |
| 萬華區 |  | 0 |  | 0.0 |  | 7 | 1.2 |  | 14 | 2.5 |  | 14 | 2.5 |  | 5 | 0.9 |  | 0 | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 |  | 0 |  | 0.0 |  | 12 | 2.1 |  | 26 | 4.6 |  | 8 | 1.4 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 |  | 7 |  | 1.2 |  | 13 | 2.3 |  | 20 | 3.5 |  | 6 | 1.1 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 49 |
| 北投區 |  | 8 |  | 1.4 |  | 29 | 5.1 |  | 7 | 1.2 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 47 |
| 內湖區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 33 | 5.8 |  | 17 | 3.0 |  | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 大安區 |  | 0 |  | 0.0 |  | 29 | 5.1 |  | 18 | 3.2 |  | 4 | 0.7 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 52 |
| 士林區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 13 | 2.3 |  | 14 | 2.5 |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 32 |
| 總計 |  | 20 |  | 3.5 |  | 254 | 44.4 |  | 197 | 34.4 |  | 75 | 13.1 |  | 21 | 3.7 |  | 5 | 0.9 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | - 09(55) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-8 ¨¤©±¸®²ª

| 收入 行政區 | 2萬以下 |  |  |  | 2~未滿4萬 |  |  | 4~未滿6萬 |  |  | 6~未滿8萬 |  |  | 8~未滿10萬 |  |  | 10萬以上 |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 |
| 大同區 |  | 6 |  | 1.1 |  | 11 | 1.9 |  | 20 | 3.5 |  | 13 | 2.3 |  | 1 | 0.2 |  | 3 | 0.5 |  | 54 |
| 文山區 |  | 4 |  | 0.7 |  | 20 | 3.5 |  | 17 | 3.0 |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 48 |
| 信義區 |  | 4 |  | 0.7 |  | 6 | 1.1 |  | 13 | 2.3 |  | 4 | 0.7 |  | 3 | 0.5 |  | 5 | 0.9 |  | 35 |
| 松山區 |  | 10 |  | 1.8 |  | 29 | 5.1 |  | 13 | 2.3 |  | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 1 | 0.2 |  | 57 |
| 中山區 |  | 5 |  | 0.9 |  | 17 | 3.0 |  | 21 | 3.7 |  | 6 | 1.1 |  | 3 | 0.5 |  | 3 | 0.5 |  | 55 |
| 萬華區 |  | 2 |  | 0.4 |  | 13 | 2.3 |  | 17 | 3.0 |  | 8 | 1.4 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 |  | 4 |  | 0.7 |  | 7 | 1.2 |  | 29 | 5.1 |  | 8 | 1.4 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 |  | 8 |  | 1.4 |  | 19 | 3.3 |  | 14 | 2.5 |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.4 |  | 2 | 0.4 |  | 49 |
| 北投區 |  | 16 |  | 2.8 |  | 19 | 3.3 |  | 7 | 1.2 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 3 | 0.5 |  | 47 |
| 內湖區 |  | 7 |  | 1.2 |  | 29 | 5.1 |  | 15 | 2.6 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 3 | 0.5 |  | 55 |
| 大安區 |  | 6 |  | 1.1 |  | 16 | 2.8 |  | 22 | 3.9 |  | 5 | 0.9 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 52 |
| 士林區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 18 | 3.2 |  | 13 | 2.3 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 32 |
| 總計 |  | 73 |  | 12.8 |  | 204 | 35.7 |  | 201 | 35.1 |  | 59 | 10.3 |  | 13 | 2.3 |  | 22 | 3.9 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | - 76(55) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-9 ¥³¶¥¤¥¸®²ª

| 費用 行政區 |  | 2萬以下 |  |  | 2~未滿4萬 |  |  | 4~未滿6萬 |  |  | 6~未滿8萬 |  |  | 8~未滿10萬 |  |  | 10萬以上 |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 | 百分比(%) |  | 次數 |
| 大同區 | 41 |  | 7.2 |  |  | 12 | 2.1 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 54 |
| 文山區 | 41 |  | 7.2 |  |  | 4 | 0.7 |  | 3 | 0.5 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 信義區 | 27 |  | 4.7 |  |  | 7 | 1.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 35 |
| 松山區 | 56 |  | 9.8 |  |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 57 |
| 中山區 | 50 |  | 8.7 |  |  | 3 | 0.5 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 萬華區 | 35 |  | 6.1 |  |  | 5 | 0.9 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 | 46 |  | 8.0 |  |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 | 42 |  | 7.3 |  |  | 7 | 1.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 49 |
| 北投區 | 43 |  | 7.5 |  |  | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 47 |
| 內湖區 | 44 |  | 7.7 |  |  | 11 | 1.9 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 大安區 | 49 |  | 8.6 |  |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 52 |
| 士林區 | 28 |  | 4.9 |  |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 32 |
| 總計 | 502 |  | 87.8 |  |  | 61 | 10.7 |  | 7 | 1.2 |  | 0 | 0.0 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | 58.21(33) 不顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-10 Â·¸®²ª

| 職業 行政區 | 軍 |  |  | 公 |  |  | 教 |  |  | 工 |  |  | 商 |  |  | 家管 |  |  | 學生 |  |  | 其他 |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 |  | 2 | 0.4 |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.4 |  | 22 | 3.9 |  | 12 | 2.1 |  | 2 | 0.4 |  | 2 | 0.4 |  | 8 | 1.4 |  | 54 |
| 文山區 |  | 1 | 0.2 |  | 5 | 0.9 |  | 2 | 0.4 |  | 18 | 3.2 |  | 16 | 2.8 |  | 0 | 0.0 |  | 5 | 0.9 |  | 1 | 0.2 |  | 48 |
| 信義區 |  | 0 | 0.0 |  | 3 | 0.5 |  | 0 | 0.0 |  | 4 | 0.7 |  | 15 | 2.6 |  | 1 | 0.2 |  | 4 | 0.7 |  | 8 | 1.4 |  | 35 |
| 松山區 |  | 0 | 0.0 |  | 4 | 0.7 |  | 3 | 0.5 |  | 10 | 1.8 |  | 28 | 4.9 |  | 0 | 0.0 |  | 11 | 1.9 |  | 1 | 0.2 |  | 57 |
| 中山區 |  | 1 | 0.2 |  | 7 | 1.2 |  | 1 | 0.2 |  | 30 | 5.2 |  | 7 | 1.2 |  | 1 | 0.2 |  | 2 | 0.4 |  | 6 | 1.1 |  | 55 |
| 萬華區 |  | 0 | 0.0 |  | 7 | 1.2 |  | 15 | 2.6 |  | 2 | 0.4 |  | 13 | 2.3 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 |  | 1 | 0.2 |  | 35 | 6.1 |  | 1 | 0.2 |  | 2 | 0.4 |  | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 4 | 0.7 |  | 1 | 0.2 |  | 48 |
| 南港區 |  | 0 | 0.0 |  | 3 | 0.5 |  | 4 | 0.7 |  | 13 | 2.3 |  | 17 | 3.0 |  | 0 | 0.0 |  | 12 | 2.1 |  | 0 | 0.0 |  | 49 |
| 北投區 |  | 0 | 0.0 |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.2 |  | 2 | 0.4 |  | 12 | 2.1 |  | 0 | 0.0 |  | 20 | 3.5 |  | 9 | 1.6 |  | 47 |
| 內湖區 |  | 0 | 0.0 |  | 5 | 0.9 |  | 5 | 0.9 |  | 5 | 0.9 |  | 28 | 4.9 |  | 0 | 0.0 |  | 11 | 1.9 |  | 1 | 0.2 |  | 55 |
| 大安區 |  | 1 | 0.2 |  | 3 | 0.5 |  | 0 | 0.0 |  | 10 | 1.8 |  | 28 | 4.9 |  | 0 | 0.0 |  | 5 | 0.9 |  | 5 | 0.9 |  | 52 |
| 士林區 |  | 0 | 0.0 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 6 | 1.1 |  | 19 | 3.3 |  | 1 | 0.2 |  | 1 | 0.2 |  | 2 | 0.4 |  | 32 |
| 總計 |  | 6 | 1.1 |  | 81 | 14.2 |  | 35 | 6.1 |  | 124 | 21.7 |  | 199 | 34.8 |  | 7 | 1.2 |  | 78 | 13.6 |  | 42 | 7.3 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | - 91(77) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-11 ±¨µ«¸®²ª

| 學歷 行政區 | 小學 |  | 中學 |  | 大專 |  |  | 研究所以上 |  | 其他 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 | 2 | 0.4 | 11 | 1.9 | 38 | 6.6 | 3 |  | 0.5 | 0 | 0.0 |  | 54 |
| 文山區 | 0 | 0.0 | 13 | 2.3 | 27 | 4.7 | 8 |  | 1.4 | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 信義區 | 0 | 0.0 | 9 | 1.6 | 19 | 3.3 | 7 |  | 1.2 | 0 | 0.0 |  | 35 |
| 松山區 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 41 | 7.2 | 13 |  | 2.3 | 0 | 0.0 |  | 57 |
| 中山區 | 0 | 0.0 | 11 | 1.9 | 39 | 6.8 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 萬華區 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 28 | 4.9 | 3 |  | 0.5 | 1 | 0.2 |  | 40 |
| 中正區 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 26 | 4.6 | 20 |  | 3.5 | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 | 1 | 0.2 | 18 | 3.2 | 27 | 4.7 | 3 |  | 0.5 | 0 | 0.0 |  | 49 |
| 北投區 | 1 | 0.2 | 6 | 1.1 | 35 | 6.1 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 |  | 47 |
| 內湖區 | 0 | 0.0 | 14 | 2.5 | 29 | 5.1 | 12 |  | 2.1 | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 大安區 | 1 | 0.2 | 8 | 1.4 | 38 | 6.6 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 |  | 52 |
| 士林區 | 1 | 0.2 | 10 | 1.8 | 20 | 3.5 | 1 |  | 0.2 | 0 | 0.0 |  | 32 |
| 總計 | 7 | 1.2 | 112 | 19.6 | 367 | 64.2 | 85 |  | 14.9 | 1 | 0.2 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | 95.42(44) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.4.2旅次特性資料

在旅次特性資料部分，本研究調查之項目包含旅次目的、使用車輛廠牌、排氣量、車齡、是否保全險、車輛所有人、旅次頻率、搭乘人數、旅次時間、最大容忍延誤時間及超出最大容忍時間所採取方式等十一項目，主要在於調查受訪者針對此次旅次之特性資料，以作為路線選擇行為模式構建之參考變數。

1.®¦¥ª

由受訪者之旅次目的分佈來看，在工作旅次有202人占35.3％，購物旅次有67人占11.7％，娛樂旅次有126人占22.0％，回家旅次有88人占15.4％，另外其他旅次有89人占15.6％，顯示在此次調查中抽樣所得工作旅次較多，在相關性檢定方面，行政區與旅次目的之卡方檢定值為175.46顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-12所示。

ª4-12®¦¥ª¸®²ª

| 目的 行政區 | 工作 |  |  |  | 購物 |  |  | 娛樂 |  |  | 回家 |  | 其他 |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 | 百分比(％) |  |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 |  | 22 | 3.9 |  |  | 7 | 1.2 |  | 1 | 0.2 | 4 | 0.7 |  | 20 | 3.5 |  | 54 |
| 文山區 |  | 7 | 1.2 |  |  | 7 | 1.2 |  | 17 | 3.0 | 12 | 2.1 |  | 5 | 0.9 |  | 48 |
| 信義區 |  | 15 | 2.6 |  |  | 6 | 1.1 |  | 4 | 0.7 | 5 | 0.9 |  | 5 | 0.9 |  | 35 |
| 松山區 |  | 12 | 2.1 |  |  | 8 | 1.4 |  | 28 | 4.9 | 6 | 1.1 |  | 3 | 0.5 |  | 57 |
| 中山區 |  | 27 | 4.7 |  |  | 3 | 0.5 |  | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |  | 22 | 3.9 |  | 55 |
| 萬華區 |  | 18 | 3.2 |  |  | 2 | 0.4 |  | 5 | 0.9 | 9 | 1.6 |  | 6 | 1.1 |  | 40 |
| 中正區 |  | 27 | 4.7 |  |  | 6 | 1.1 |  | 3 | 0.5 | 6 | 1.1 |  | 6 | 1.1 |  | 48 |
| 南港區 |  | 18 | 3.2 |  |  | 9 | 1.6 |  | 11 | 1.9 | 10 | 1.8 |  | 1 | 0.2 |  | 49 |
| 北投區 |  | 9 | 1.6 |  |  | 4 | 0.7 |  | 22 | 3.9 | 6 | 1.1 |  | 6 | 1.1 |  | 47 |
| 內湖區 |  | 21 | 3.7 |  |  | 3 | 0.5 |  | 13 | 2.3 | 15 | 2.6 |  | 3 | 0.5 |  | 55 |
| 大安區 |  | 20 | 3.5 |  |  | 6 | 1.1 |  | 10 | 1.8 | 7 | 1.2 |  | 9 | 1.6 |  | 52 |
| 士林區 |  | 6 | 1.1 |  |  | 6 | 1.1 |  | 10 | 1.8 | 7 | 1.2 |  | 3 | 0.5 |  | 32 |
| 總計 |  | 202 | 35.3 |  |  | 67 | 11.7 |  | 126 | 22.0 | 88 | 15.4 |  | 89 | 15.6 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | - 46 (44) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.¨¥¨½¼µ

由受訪者所使用車輛廠牌分佈來看，使用裕隆車系有98人占17.1％，使用三陽車系有80人占14.0％，使用福特車系有126人占22.0％，使用豐田車系有123人占21.5％，另外其他車系有145人為標緻、雷諾、賓士、寶馬(BMW)等進口車系占25.4％，顯示受訪者對使用車輛廠牌之偏好除福特車系外，多數人仍有其他廠牌之偏好，在相關性檢定方面，行政區與使用車輛廠牌之卡方檢定值為67.36顯示此兩者間相關性並不顯著。各行政區之詳細資料如表4-13所示。

ª4-13 ¨¥¨½¼µ¸®²ª

| 廠牌 行政區 | 裕隆 |  |  | 三陽 |  |  | 福特 |  |  | 豐田 |  |  | 其他 |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  |
| 大同區 | 13 | 2.3 | 9 |  | 1.6 | 5 |  | 0.9 | 15 |  | 2.6 | 12 |  | 2.1 | 54 |  |
| 文山區 | 8 | 1.4 | 10 |  | 1.8 | 11 |  | 1.9 | 6 |  | 1.1 | 13 |  | 2.3 | 48 |  |
| 信義區 | 5 | 0.9 | 3 |  | 0.5 | 6 |  | 1.1 | 8 |  | 1.4 | 13 |  | 2.3 | 35 |  |
| 松山區 | 10 | 1.8 | 7 |  | 1.2 | 10 |  | 1.8 | 12 |  | 2.1 | 18 |  | 3.2 | 57 |  |
| 中山區 | 17 | 3.0 | 10 |  | 1.8 | 7 |  | 1.2 | 12 |  | 2.1 | 9 |  | 1.6 | 55 |  |
| 萬華區 | 6 | 1.1 | 2 |  | 0.4 | 12 |  | 2.1 | 9 |  | 1.6 | 11 |  | 1.9 | 40 |  |
| 中正區 | 6 | 1.1 | 5 |  | 0.9 | 13 |  | 2.3 | 10 |  | 1.8 | 14 |  | 2.5 | 48 |  |
| 南港區 | 10 | 1.8 | 5 |  | 0.9 | 14 |  | 2.5 | 12 |  | 2.1 | 8 |  | 1.4 | 49 |  |
| 北投區 | 4 | 0.7 | 12 |  | 2.1 | 3 |  | 0.5 | 12 |  | 2.1 | 16 |  | 2.8 | 47 |  |
| 內湖區 | 10 | 1.8 | 8 |  | 1.4 | 20 |  | 3.5 | 8 |  | 1.4 | 9 |  | 1.6 | 55 |  |
| 大安區 | 7 | 1.2 | 7 |  | 1.2 | 13 |  | 2.3 | 9 |  | 1.6 | 16 |  | 2.8 | 52 |  |
| 士林區 | 2 | 0.4 | 2 |  | 0.4 | 12 |  | 2.1 | 10 |  | 1.8 | 6 |  | 1.1 | 32 |  |
| 總計 | 98 | 17.1 | 80 |  | 14.0 | 126 |  | 22.0 | 123 |  | 21.5 | 145 |  | 25.4 | 572 |  |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | 67.36 (44) 不顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.¨¥¨½±®¶

由受訪者使用車輛排氣量分佈來看，在1,200c.c.以下有19人占3.3％，1,200c.c到1,400c.c.有67人占11.7％，1,400c.c.到1,600c.c.有237人占41.4％，1,600c.c.到1,800c.c.有46人占8.0％，1,800c.c.到2,000c.c.有152人占26.6％，2,000c.c.以上有51人占8.9％，顯示受訪者對1,400c.c.到1,600c.c.之中型車較有偏好，在相關性檢定方面，行政區與使用車輛排氣量之卡方檢定值為272.03顯示兩者稍有相關。各行政區之詳細資料如表4-14所示。

4.¨¥¨½¨Ä

由受訪者之使用車輛車齡分佈來看，在未滿1年有82人占14.3％，1年到3年有228人占39.9％，3年到5年有154人占26.9％，5年到7年有65人占11.4％，7到9年有35人為占6.1％，10年以上有8人占1.4％，顯示現今在使用之車輛大多數為3年內之新車，在相關性檢定方面，行政區與使用車輛車齡之卡方檢定值為121.1顯示兩者間並無顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-15所示。

5.¬§«¥À

由受訪者是否保全險之分佈來看，在有保全險者有166人占29.0％，未保全險者有406人占71.0％，顯示現今使用之車輛未保全險者較多，且有保全險者大多為1年內之新車，在相關性檢定方面，行政區與是否保全險之卡方檢定值為27.50顯示兩者並無顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-16所示。

6.¨¥¨½©¦¤

由受訪者之使用車輛所有人分佈來看，在自己的車輛有326人占57.0％，家人共用車輛有188人占32.9％，公司的公用車輛有34人占5.9％，向親朋好友借用有24人占4.2％，顯示此次調查中所抽得樣本多為自己的用車，在相關性檢定方面，行政區與使用車輛所有人之卡方檢定值為117.33顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-17所示。

7.®¦À²

由受訪者之旅次頻率分佈來看，在每天來此地一次有223人占39.0％，二至三天來此地一次有59人占10.3％，四至五天來此地一次有35人占6.1％，一星期來此地一次有52人占9.1％，二星期來此地一次有34人占5.9％，很少來此地有112人占19.6％，顯示此次調查中所抽得樣本以每天到此地者為多，在相關性檢定方面，行政區與旅次頻率之卡方檢定值為150.24顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-18所示。

8.¨¤¤¼

由受訪者之車上人數分佈來看，在僅有1人在車上有289人占50.5％，2人在車上有149人占26.1％，3人在車上有68人占11.9％，4人在車上有51人占8.9％，5人在車上有9人占1.6％，6人在車上有6人占1.1％，顯示此次調查中所抽得樣本有半數為僅1人在車上，在相關性檢定方面，行政區與車上人數之卡方檢定值為145.75顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-19所示。

9.®¦®¶

由受訪者本旅次所使用時間之分佈來看，在10分鐘以下有14人占2.5％，10分鐘到20分鐘有104人占18.2％，20分鐘到30分鐘有142人占24.8％，30分鐘到40分鐘有102人占17.8％，40分鐘到50分鐘有68人占11.9％，50分鐘到60分鐘有64人占11.2％，1小時以上有78人占13.6％，顯示此次調查中所抽得樣本以20分鐘到30分鐘為最多，在相關性檢定方面，行政區與使用車輛所有人之卡方檢定值為345.71顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-20所示。

10.³¤®§©»®¶

由受訪者最大容忍延誤時間之分佈來看，在10分鐘以下有73人占12.8％，10分鐘到20分鐘有160人占28.0％，20分鐘到30分鐘有144人占25.2％，30分鐘到40分鐘有34人占5.9％，40分鐘到50分鐘有26人占4.6％，50分鐘到60分鐘有97人占17.0％，1小時以上有38人占6.6％，顯示此次調查中所抽得樣本有超過半數人所最大容忍延誤時間在30分鐘內，在相關性檢定方面，行政區與使用車輛所有人之卡方檢定值為410.24顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-21所示。

11.¶¥³¤®§®¶©±¨¤¦

由受訪者再超出最大容忍時間時所採取的方式之分佈來看，在改變行駛路線有234人占40.9％，維持原路線，視後續路況再決定有270人占47.2％，完全維持原路線有68人占11.9％，顯示此次調查中所抽得樣本以維持原路線，視後續路況再決定為最多，在相關性檢定方面，行政區與超出最大容忍時間所採取方式之卡方檢定值為92.19顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4-22所示。

ª4-14 ¨¥¨½±®¶¸®²ª

| - c. 行政區 | 1,200c.c 以下 |  |  | 1,200c.c.~ 1,400c.c. |  |  | 1,400c.c.~ 1,600c.c. |  |  | 1,600c.c~ 1,800c.c. |  |  | 1,800c.c.~ 2,000c.c. |  |  | 2,000c.c. 以上 |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |
| 大同區 | 0 | 0.0 | 3 |  | 0.5 | 22 |  | 3.9 | 3 |  | 0.5 | 15 |  | 2.6 | 11 |  | 1.9 | 54 |
| 文山區 | 0 | 0.0 | 8 |  | 1.4 | 24 |  | 4.2 | 3 |  | 0.5 | 11 |  | 1.9 | 2 |  | 0.4 | 48 |
| 信義區 | 1 | 0.2 | 9 |  | 1.6 | 11 |  | 1.9 | 1 |  | 0.2 | 9 |  | 1.6 | 4 |  | 0.7 | 35 |
| 松山區 | 4 | 0.7 | 10 |  | 1.8 | 20 |  | 3.5 | 4 |  | 0.7 | 16 |  | 2.8 | 3 |  | 0.5 | 57 |
| 中山區 | 0 | 0.0 | 5 |  | 0.9 | 31 |  | 5.4 | 1 |  | 0.2 | 12 |  | 2.1 | 6 |  | 1.1 | 55 |
| 萬華區 | 1 | 0.2 | 3 |  | 0.5 | 21 |  | 3.7 | 2 |  | 0.4 | 13 |  | 2.3 | 0 |  | 0.0 | 40 |
| 中正區 | 2 | 0.4 | 6 |  | 1.1 | 25 |  | 4.4 | 5 |  | 0.9 | 10 |  | 1.8 | 0 |  | 0.0 | 48 |
| 南港區 | 3 | 0.5 | 4 |  | 0.7 | 22 |  | 3.9 | 2 |  | 0.4 | 12 |  | 2.1 | 6 |  | 1.1 | 49 |
| 北投區 | 0 | 0.0 | 6 |  | 1.1 | 13 |  | 2.3 | 7 |  | 1.2 | 18 |  | 3.2 | 3 |  | 0.5 | 47 |
| 內湖區 | 3 | 0.5 | 4 |  | 0.7 | 16 |  | 2.8 | 12 |  | 2.1 | 17 |  | 3.0 | 3 |  | 0.5 | 55 |
| 大安區 | 4 | 0.7 | 4 |  | 0.7 | 16 |  | 2.8 | 3 |  | 0.5 | 15 |  | 2.6 | 10 |  | 1.8 | 52 |
| 士林區 | 1 | 0.2 | 5 |  | 0.9 | 16 |  | 2.8 | 3 |  | 0.5 | 4 |  | 0.7 | 3 |  | 0.5 | 32 |
| 總計 | 19 | 3.3 | 67 |  | 11.7 | 237 |  | 41.4 | 46 |  | 8.0 | 152 |  | 26.6 | 51 |  | 8.9 | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | - 03 (209) 不顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-15 ¨¥¨½¨Ä¸®²ª

| 年數 行政區 | 未滿1年 |  | 1~3年 |  |  | 3~5年 |  |  | 5~7年 |  | 7~9年 |  |  | 10年以上 |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  |
| 大同區 | 7 | 1.2 | 23 | 4.0 | 14 |  | 2.5 | 9 |  | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 |  | 0.0 | 54 |  |
| 文山區 | 10 | 1.8 | 17 | 3.0 | 14 |  | 2.5 | 5 |  | 0.9 | 2 | 0.4 | 0 |  | 0.0 | 48 |  |
| 信義區 | 5 | 0.9 | 11 | 1.9 | 11 |  | 1.9 | 5 |  | 0.9 | 2 | 0.4 | 1 |  | 0.2 | 35 |  |
| 松山區 | 5 | 0.9 | 20 | 3.5 | 18 |  | 3.2 | 10 |  | 1.8 | 4 | 0.7 | 0 |  | 0.0 | 57 |  |
| 中山區 | 9 | 1.6 | 27 | 4.7 | 13 |  | 2.3 | 6 |  | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 55 |  |
| 萬華區 | 4 | 0.7 | 12 | 2.1 | 10 |  | 1.8 | 9 |  | 1.6 | 5 | 0.9 | 0 |  | 0.0 | 40 |  |
| 中正區 | 4 | 0.7 | 21 | 3.7 | 12 |  | 2.1 | 4 |  | 0.7 | 5 | 0.9 | 2 |  | 0.4 | 48 |  |
| 南港區 | 9 | 1.6 | 22 | 3.9 | 12 |  | 2.1 | 4 |  | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 |  | 0.4 | 49 |  |
| 北投區 | 8 | 1.4 | 21 | 3.7 | 10 |  | 1.8 | 4 |  | 0.7 | 2 | 0.4 | 2 |  | 0.4 | 47 |  |
| 內湖區 | 5 | 0.9 | 22 | 3.9 | 16 |  | 2.8 | 5 |  | 0.9 | 6 | 1.1 | 1 |  | 0.2 | 55 |  |
| 大安區 | 13 | 2.3 | 19 | 3.3 | 12 |  | 2.1 | 2 |  | 0.4 | 6 | 1.1 | 0 |  | 0.0 | 52 |  |
| 士林區 | 3 | 0.5 | 13 | 2.3 | 12 |  | 2.1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 |  | 0.0 | 32 |  |
| 總計 | 82 | 14.3 | 228 | 39.9 | 154 |  | 26.9 | 65 |  | 11.4 | 35 | 6.1 | 8 |  | 1.4 | 572 |  |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  | - 10 (110) 不顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-16 ¬§«¥À¸®²ª

| 全險 行政區 |  | 有 |  |  |  | 沒有 |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(％) |  | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  |
| 大同區 | 13 |  | 2.3 |  | 41 |  | 7.2 | 54 |  |
| 文山區 | 12 |  | 2.1 |  | 36 |  | 6.3 | 48 |  |
| 信義區 | 10 |  | 1.8 |  | 25 |  | 4.4 | 35 |  |
| 松山區 | 13 |  | 2.3 |  | 44 |  | 7.7 | 57 |  |
| 中山區 | 12 |  | 2.1 |  | 43 |  | 7.5 | 55 |  |
| 萬華區 | 8 |  | 1.4 |  | 32 |  | 5.6 | 40 |  |
| 中正區 | 11 |  | 1.9 |  | 37 |  | 6.5 | 48 |  |
| 南港區 | 19 |  | 3.3 |  | 30 |  | 5.2 | 49 |  |
| 北投區 | 10 |  | 1.8 |  | 37 |  | 6.5 | 47 |  |
| 內湖區 | 18 |  | 3.2 |  | 37 |  | 6.5 | 55 |  |
| 大安區 | 21 |  | 3.7 |  | 31 |  | 5.4 | 52 |  |
| 士林區 | 19 |  | 3.3 |  | 13 |  | 2.3 | 32 |  |
| 總計 | 166 |  | 29.0 |  | 406 |  | 71.0 | 572 |  |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | 27.50 (11) 不顯著 |  |  |  |  |  |

ª4-17 ¨¥¨½©¦¤¸®²ª

| 車主 行政區 | 自己 |  |  |  | 家人 |  |  | 公司 |  |  | 親朋好友 |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |
| 大同區 |  | 40 |  | 7.0 |  | 14 | 2.5 |  | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 |
| 文山區 |  | 30 |  | 5.2 |  | 12 | 2.1 |  | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 | 48 |
| 信義區 |  | 29 |  | 5.1 |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 35 |
| 松山區 |  | 24 |  | 4.2 |  | 31 | 5.4 |  | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 57 |
| 中山區 |  | 28 |  | 4.9 |  | 17 | 3.0 |  | 6 | 1.1 | 4 | 0.7 | 55 |
| 萬華區 |  | 26 |  | 4.6 |  | 12 | 2.1 |  | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 40 |
| 中正區 |  | 35 |  | 6.1 |  | 12 | 2.1 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 48 |
| 南港區 |  | 35 |  | 6.1 |  | 12 | 2.1 |  | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 49 |
| 北投區 |  | 19 |  | 3.3 |  | 23 | 4.0 |  | 0 | 0.0 | 5 | 0.9 | 47 |
| 內湖區 |  | 16 |  | 2.8 |  | 24 | 4.2 |  | 12 | 2.1 | 3 | 0.5 | 55 |
| 大安區 |  | 31 |  | 5.4 |  | 11 | 1.9 |  | 8 | 1.4 | 2 | 0.4 | 52 |
| 士林區 |  | 13 |  | 2.3 |  | 16 | 2.8 |  | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 32 |
| 總計 |  | 326 |  | 57.0 |  | 188 | 32.9 |  | 34 | 5.9 | 24 | 4.2 | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | - 33 (33) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-18 ®¦À²¸®²ª

| 頻率 行政區 | 每天來一次 |  | 二至三天來一次 |  |  | 四至五天來一次 |  |  | 一星期來一次 |  | 二星期來一次 |  |  | 一個月來一次 |  |  | 很少來 |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  |
| 大同區 | 23 | 4.0 | 5 | 0.9 | 2 |  | 0.4 | 3 |  | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 |  | 0.4 | 19 |  | 3.3 | 54 |  |
| 文山區 | 18 | 3.2 | 2 | 0.4 | 4 |  | 0.7 | 4 |  | 0.7 | 6 | 1.1 | 4 |  | 0.7 | 10 |  | 1.8 | 48 |  |
| 信義區 | 8 | 1.4 | 4 | 0.7 | 1 |  | 0.2 | 3 |  | 0.5 | 1 | 0.2 | 11 |  | 1.9 | 7 |  | 1.2 | 35 |  |
| 松山區 | 13 | 2.3 | 4 | 0.7 | 5 |  | 0.9 | 9 |  | 1.6 | 7 | 1.2 | 10 |  | 1.8 | 9 |  | 1.6 | 57 |  |
| 中山區 | 25 | 4.4 | 2 | 0.4 | 4 |  | 0.7 | 5 |  | 0.9 | 4 | 0.7 | 4 |  | 0.7 | 11 |  | 1.9 | 55 |  |
| 萬華區 | 22 | 3.9 | 2 | 0.4 | 2 |  | 0.4 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 | 2 |  | 0.4 | 7 |  | 1.2 | 40 |  |
| 中正區 | 20 | 3.5 | 15 | 2.6 | 1 |  | 0.2 | 3 |  | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 |  | 0.4 | 5 |  | 0.9 | 48 |  |
| 南港區 | 27 | 4.7 | 8 | 1.4 | 3 |  | 0.5 | 3 |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 |  | 0.5 | 2 |  | 0.4 | 49 |  |
| 北投區 | 10 | 1.8 | 5 | 0.9 | 1 |  | 0.2 | 5 |  | 0.9 | 5 | 0.9 | 11 |  | 1.9 | 10 |  | 1.8 | 47 |  |
| 內湖區 | 29 | 5.1 | 4 | 0.7 | 4 |  | 0.7 | 3 |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 |  | 0.2 | 11 |  | 1.9 | 55 |  |
| 大安區 | 18 | 3.2 | 5 | 0.9 | 7 |  | 1.2 | 7 |  | 1.2 | 1 | 0.2 | 2 |  | 0.4 | 12 |  | 2.1 | 52 |  |
| 士林區 | 10 | 1.8 | 3 | 0.5 | 1 |  | 0.2 | 2 |  | 0.4 | 2 | 0.4 | 5 |  | 0.9 | 9 |  | 1.6 | 32 |  |
| 總計 | 223 | 39.0 | 59 | 10.3 | 35 |  | 6.1 | 52 |  | 9.1 | 34 | 5.9 | 57 |  | 10.0 | 112 |  | 19.6 | 572 |  |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | - 24 (77) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-19 ¨¤¤¼¸®²ª

| 人數 行政區 | 1人 |  |  | 2人 |  | 3人 |  | 4人 |  |  | 5人 |  |  | 6人 |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 | 42 | 7.3 | 7 |  | 1.2 | 4 | 0.7 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 54 |
| 文山區 | 24 | 4.2 | 10 |  | 1.8 | 5 | 0.9 |  | 8 | 1.4 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 信義區 | 20 | 3.5 | 10 |  | 1.8 | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 35 |
| 松山區 | 19 | 3.3 | 20 |  | 3.5 | 11 | 1.9 |  | 7 | 1.2 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 57 |
| 中山區 | 40 | 7.0 | 8 |  | 1.4 | 5 | 0.9 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 萬華區 | 17 | 3.0 | 14 |  | 2.5 | 5 | 0.9 |  | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 | 26 | 4.6 | 15 |  | 2.6 | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.4 |  | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 | 27 | 4.7 | 13 |  | 2.3 | 5 | 0.9 |  | 4 | 0.7 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 49 |
| 北投區 | 16 | 2.8 | 14 |  | 2.5 | 6 | 1.1 |  | 8 | 1.4 |  | 3 | 0.5 |  | 0 | 0.0 |  | 47 |
| 內湖區 | 26 | 4.6 | 17 |  | 3.0 | 2 | 0.4 |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.2 |  | 6 | 1.1 |  | 55 |
| 大安區 | 16 | 2.8 | 17 |  | 3.0 | 8 | 1.4 |  | 9 | 1.6 |  | 2 | 0.4 |  | 0 | 0.0 |  | 52 |
| 士林區 | 16 | 2.8 | 4 |  | 0.7 | 9 | 1.6 |  | 3 | 0.5 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  | 32 |
| 總計 | 289 | 50.5 | 149 |  | 26.1 | 68 | 11.9 |  | 51 | 8.9 |  | 9 | 1.6 |  | 6 | 1.1 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  | - 75 (55) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-20 ®¦®¶¸®²ª

| 時間 行政區 | 10分鐘以下 |  |  | 10~20分鐘 |  |  | 20~30分鐘 |  |  | 30~40分鐘 |  |  | 40~50分鐘 |  |  | 50~60分鐘 |  |  | 60分鐘以上 |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 |  |
| 大同區 | 0 | 0.0 | 18 |  | 3.2 | 16 |  | 2.8 | 9 |  | 1.6 | 7 |  | 1.2 | 3 |  | 0.5 | 1 |  | 0.2 | 54 |  |
| 文山區 | 4 | 0.7 | 6 |  | 1.1 | 11 |  | 1.9 | 10 |  | 1.8 | 5 |  | 0.9 | 5 |  | 0.9 | 7 |  | 1.2 | 48 |  |
| 信義區 | 2 | 0.4 | 8 |  | 1.4 | 9 |  | 1.6 | 6 |  | 1.1 | 4 |  | 0.7 | 4 |  | 0.7 | 2 |  | 0.4 | 35 |  |
| 松山區 | 0 | 0.0 | 8 |  | 1.4 | 18 |  | 3.2 | 11 |  | 1.9 | 8 |  | 1.4 | 6 |  | 1.1 | 6 |  | 1.1 | 57 |  |
| 中山區 | 1 | 0.2 | 16 |  | 2.8 | 15 |  | 2.6 | 13 |  | 2.3 | 5 |  | 0.9 | 2 |  | 0.4 | 3 |  | 0.5 | 55 |  |
| 萬華區 | 1 | 0.2 | 7 |  | 1.2 | 13 |  | 2.3 | 8 |  | 1.4 | 4 |  | 0.7 | 4 |  | 0.7 | 3 |  | 0.5 | 40 |  |
| 中正區 | 0 | 0.0 | 9 |  | 1.6 | 18 |  | 3.2 | 7 |  | 1.2 | 5 |  | 0.9 | 5 |  | 0.9 | 4 |  | 0.7 | 48 |  |
| 南港區 | 1 | 0.2 | 5 |  | 0.9 | 12 |  | 2.1 | 12 |  | 2.1 | 8 |  | 1.4 | 5 |  | 0.9 | 6 |  | 1.1 | 49 |  |
| 北投區 | 0 | 0.0 | 4 |  | 0.7 | 6 |  | 1.1 | 6 |  | 1.1 | 12 |  | 2.1 | 6 |  | 1.1 | 13 |  | 2.3 | 47 |  |
| 內湖區 | 2 | 0.4 | 12 |  | 2.1 | 11 |  | 1.9 | 7 |  | 1.2 | 5 |  | 0.9 | 7 |  | 1.2 | 11 |  | 1.9 | 55 |  |
| 大安區 | 3 | 0.5 | 11 |  | 1.9 | 10 |  | 1.8 | 7 |  | 1.2 | 0 |  | 0.0 | 9 |  | 1.6 | 12 |  | 2.1 | 52 |  |
| 士林區 | 0 | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 3 |  | 0.5 | 6 |  | 1.1 | 5 |  | 0.9 | 8 |  | 1.4 | 10 |  | 1.8 | 32 |  |
| 總計 | 14 | 2.5 | 104 |  | 18.2 | 142 |  | 24.8 | 102 |  | 17.8 | 68 |  | 11.9 | 64 |  | 11.2 | 78 |  | 13.6 | 572 |  |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | - 71 (253) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-21 ³¤®§©»®¶¸®²ª

| 時間 行政區 | 10分鐘以下 |  | 10~20分鐘 |  |  |  | 20~30分鐘 |  |  | 30~40分鐘 |  |  |  |  | 40~50分鐘 |  |  |  | 50~60分鐘 |  |  |  | 60分鐘以上 |  |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) |  |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 | 15 | 2.6 |  |  | 28 | 4.9 |  | 10 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 1 | 0.2 |  | 54 |
| 文山區 | 2 | 0.4 |  |  | 8 | 1.4 |  | 20 | 3.5 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 5 | 0.9 |  | 9 |  | 1.6 |  |  | 2 | 0.4 |  | 48 |
| 信義區 | 0 | 0.0 |  |  | 2 | 0.4 |  | 13 | 2.3 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 3 | 0.5 |  | 11 |  | 1.9 |  |  | 2 | 0.4 |  | 35 |
| 松山區 | 2 | 0.4 |  |  | 3 | 0.5 |  | 5 | 0.9 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 6 | 1.1 |  | 22 |  | 3.9 |  |  | 15 | 2.6 |  | 57 |
| 中山區 | 21 | 3.7 |  |  | 30 | 5.2 |  | 3 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 | 0.0 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 萬華區 | 5 | 0.9 |  |  | 16 | 2.8 |  | 13 | 2.3 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.2 |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 | 9 | 1.6 |  |  | 17 | 3.0 |  | 13 | 2.3 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 2 | 0.4 |  | 48 |
| 南港區 | 3 | 0.5 |  |  | 12 | 2.1 |  | 21 | 3.7 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 2 | 0.4 |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 0 | 0.0 |  | 49 |
| 北投區 | 2 | 0.4 |  |  | 13 | 2.3 |  | 14 | 2.5 |  |  | 6 |  | 1.1 |  |  | 4 | 0.7 |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 3 | 0.5 |  | 47 |
| 內湖區 | 9 | 1.6 |  |  | 19 | 3.3 |  | 11 | 1.9 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 1 | 0.2 |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 5 | 0.9 |  | 55 |
| 大安區 | 5 | 0.9 |  |  | 6 | 1.1 |  | 17 | 3.0 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 1 | 0.2 |  | 16 |  | 2.8 |  |  | 3 | 0.5 |  | 52 |
| 士林區 | 0 | 0.0 |  |  | 6 | 1.1 |  | 4 | 0.7 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 2 | 0.4 |  | 14 |  | 2.5 |  |  | 5 | 0.9 |  | 32 |
| 總計 | 73 | 12.8 |  |  | 160 | 28.0 |  | 144 | 25.2 |  |  | 34 |  | 5.9 |  |  | 26 | 4.6 |  | 97 |  | 17.0 |  |  | 38 | 6.6 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | - 24 (176) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ª4-22 ¶¥³¤®§®¶©±¨¤¦¸®²ª

| 方式 行政區 | 改變行駛路線 |  |  | 維持原路線,視後續路況再決定 |  | 完全維持原路線 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 | 14 | 2.5 |  | 29 | 5.1 | 11 | 1.9 |  | 54 |
| 文山區 | 21 | 3.7 |  | 22 | 3.9 | 5 | 0.9 |  | 48 |
| 信義區 | 17 | 3.0 |  | 16 | 2.8 | 2 | 0.4 |  | 35 |
| 松山區 | 34 | 5.9 |  | 20 | 3.5 | 3 | 0.5 |  | 57 |
| 中山區 | 4 | 0.7 |  | 43 | 7.5 | 8 | 1.4 |  | 55 |
| 萬華區 | 21 | 3.7 |  | 16 | 2.8 | 3 | 0.5 |  | 40 |
| 中正區 | 27 | 4.7 |  | 21 | 3.7 | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 | 13 | 2.3 |  | 20 | 3.5 | 16 | 2.8 |  | 49 |
| 北投區 | 25 | 4.4 |  | 20 | 3.5 | 2 | 0.4 |  | 47 |
| 內湖區 | 18 | 3.2 |  | 25 | 4.4 | 12 | 2.1 |  | 55 |
| 大安區 | 29 | 5.1 |  | 21 | 3.7 | 2 | 0.4 |  | 52 |
| 士林區 | 11 | 1.9 |  | 17 | 3.0 | 4 | 0.7 |  | 32 |
| 總計 | 234 | 40.9 |  | 270 | 47.2 | 68 | 11.9 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | - 19 (22) 顯著 |  |  |  |  |  |  |

由上述針對旅次特性資料之卡方值來看，十一項資料中有旅次目的、車輛所有人、旅次頻率、車上人數、旅次時間、最大容忍延誤時間、超出最大容忍時間，所採取方式等七項與行政區之間有顯著相關，使用車輛排氣量、是否有保險等二項與行政區之間稍有相關，另外，車輛廠牌、車齡等二項與行政區之相關性較不顯著。

### 4.4.3 個人基本資料與旅次特性資料之交叉分析

就上述二部份可分別清楚瞭解個人基本資料及旅次特性資料依照行政區域劃分所得之次數統計資料，並且可知各行政區之間是否有顯著差異；以下就各項資料之間是否有顯著性相關從事分析，以作為構建模式時變數選取之參考。

本研究就個人基本資料之六項資料及旅次特性資料之十一項資料，進行交叉分析，可得到各項資料之間的卡方值，如表4-23所示，並由其機率值可判別出具有顯著相關之項目。

¥ª4-23¤¥±ª

1.與性別有關之資料：僅有職業一項。

2.與年齡有關之資料：包括旅次目的、車輛所有人、每月所得、交通費用支出、職業及教育等六項。

3.與每月所得有關之資料：包括旅次目的、車輛排氣量、車輛所有人、年齡、交通費用支出及職業等六項。

4.與交通費用支出有關之資料：包括最大容忍延誤時間、年齡、每月所得及職業等四項。

5.與職業有關之資料：包括旅次目的、車輛所有人、旅次頻率、性別、年齡、每月所得、交通費用支出及教育等八項。

6.與教育有關之資料：包括車齡、年齡及職業等三項。

7.與旅次目的有關之資料：包括車輛所有人、旅次頻率、車上人數、年齡、每月所得及職業等六項。

8.與車輛廠牌有關之資料：包括排氣量及車上人數二項。

9.與排氣量有關之資料：包括車輛廠牌、車齡、旅次時間及每月所得等四項。

10.與車齡有關之資料：包括排氣量、是否保全險、旅次時間及教育等四項。

11.與是否保全險有關之資料：僅有車齡一項。

12.與車輛所有人有關之資料：包括旅次目的、車上人數、年齡、每月所得及職業等五項。

13.與旅次頻率有關之資料：包括旅次目的、車上人數及職業等三項。

14.與車上人數有關之資料：包括旅次目的、車輛廠牌、車輛所有人及旅次頻率等四項。

15.與旅次時間有關之資料：包括排氣量、車齡及最大容忍延誤時間等三項。

16.與最大容忍延誤時間有關之資料：包括旅次時間、交通費用支出二項。

17.與超出最大容忍延誤時間，所採取方式有關之資料：無。

綜合以上所述，以職業項目與其他項目相關最多，共計有八項；其次為年齡、每月所得及旅次目的，共計有六項；車輛所有人有五項；交通費用支出、排氣量、車齡及車上人數，共計有四項；教育、旅次頻率及旅次時間，共計有三項；車輛廠牌及最大容忍延誤時間有二項；性別及是否保全險僅有一項；超出最大容忍延誤時間，所採取方式則與其他項目皆無關。

ª4-23 ¤°¥¸®»®¦¯©¸®¤¥¤»¬Ã©

|  | 旅次目的 | 車輛廠牌 | 排氣量 | 車齡 | 是否保全險 | 車輛所有人 | 旅次頻率 | 車上人數 | 旅次時間 | 容忍延誤時間 | 採取方式 | 性別 | 年齡 | 每月所得 | 交通費用支出 | 職業 | 教育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅次目的 |  | 20.91 | 87.59 | 39.98 | 3.46 | 54.87 | 343.68 | 165.08 | 100.03 | 91.80 | 12.12 | 10.76 | 80.42 | 54.12 | 14.96 | 93.49 | 32.374 |
| 車輛廠牌 |  |  | 223.83 | 59.14 | 12.92 | 18.68 | 40.56 | 44.52 | 108.28 | 65.20 | 14.59 | 0.13 | 24.60 | 37.51 | 14.73 | 33.43 | 18.31 |
| 排氣量 |  |  |  | 363.09 | 34.55 | 38.05 | 112.84 | 111.45 | 979.84 | 257.20 | 40.47 | 26.86 | 119.65 | 175.72 | 77.44 | 122.30 | 58.62 |
| 車齡 |  |  |  |  | 98.98 | 28.28 | 78.42 | 59.05 | 331.87 | 173.07 | 15.24 | 7.50 | 44.88 | 42.63 | 22.13 | 78.62 | 110.64 |
| 是否保全險 |  |  |  |  |  | 5.17 | 4.03 | 16.74 | 14.07 | 7.73 | 0.01 | 2.66 | 8.79 | 6.81 | 8.26 | 8.33 | 4.03 |
| 車輛所有人 |  |  |  |  |  |  | 41.53 | 155.56 | 52.51 | 47.98 | 7.62 | 8.91 | 63.55 | 86.08 | 7.48 | 69.77 | 15.81 |
| 旅次頻率 |  |  |  |  |  |  |  | 153.59 | 183.51 | 137.12 | 7.64 | 5.27 | 35.53 | 35.61 | 23.79 | 97.57 | 21.77 |
| 車上人數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.00 | 55.03 | 3.76 | 4.61 | 43.89 | 34.95 | 11.49 | 31.03 | 21.63 |
| 旅次時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933.49 | 48.88 | 22.35 | 82.20 | 111.18 | 70.65 | 162.68 | 79.24 |
| 容忍延誤時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.55 | 30.92 | 79.63 | 61.58 | 116.20 | 116.10 | 43.08 |
| 採取方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.09 | 4.87 | 6.79 | 4.79 | 28.86 | 10.77 |
| 性別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.67 | 12.40 | 5.13 | 38.14 | 8.93 |
| 年齡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.76 | 93.30 | 268.97 | 75.91 |
| 每月所得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.91 | 346.25 | 38.00 |
| 交通費用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.60 | 25.64 |
| 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.08 |
| 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※陰影部份表示二者之間有顯著相關

## 4.5 影響行車路線選擇因素之重要程度分析

### 4.5.1 影響行車路線選擇因素之調查結果

本研究根據第一階段問卷，以因子分析選取重要因素，根據所得結果選定「實際行駛距離」、「個人的行駛速度」、「沿路交通號誌數目」、「交通資訊多寡」、「左轉彎次數」、「經過車行地下道數目」、「路線爬坡程度」、「車輛種類複雜程度」、「店面商家多寡」、「沿路行人及人潮多寡」等十項因素在第二階段問卷調查時供受訪者評選影響重要程度，受訪者對各因素之評選狀況如表4-24所示。

ª4-24 ¤¨¨¾¾¤¹¸½¿¾¼Å¦¯¤µ¿µ«

| 程度 因素 | 毫無影響 |  | 稍有影響 |  | 普通 |  |  | 有影響 |  |  | 影響很大 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |
| 實際行駛距離 | 28 | 4.9 | 118 | 20.6 |  | 106 | 18.5 |  | 228 | 39.9 |  | 92 | 16.1 |
| 個人行駛速度 | 29 | 5.1 | 78 | 13.6 |  | 139 | 24.3 |  | 221 | 38.6 |  | 105 | 18.4 |
| 沿路交通號誌數 | 17 | 3.0 | 71 | 12.4 |  | 131 | 22.9 |  | 243 | 42.5 |  | 110 | 19.2 |
| 交通資訊提供 | 60 | 10.5 | 127 | 22.2 |  | 174 | 30.4 |  | 164 | 28.7 |  | 47 | 8.2 |
| 左轉次數 | 57 | 10.0 | 129 | 22.6 |  | 189 | 33.0 |  | 162 | 28.3 |  | 35 | 6.1 |
| 經過車行地下道數 | 179 | 31.3 | 150 | 26.2 |  | 167 | 29.2 |  | 68 | 11.9 |  | 8 | 1.4 |
| 路線爬坡程度 | 146 | 25.5 | 175 | 30.6 |  | 145 | 25.4 |  | 82 | 14.3 |  | 24 | 4.2 |
| 車輛種類複雜程度 | 83 | 14.5 | 139 | 24.3 |  | 170 | 29.7 |  | 138 | 24.1 |  | 42 | 7.3 |
| 店面商家多寡 | 103 | 18.0 | 127 | 22.2 |  | 176 | 30.8 |  | 144 | 25.2 |  | 22 | 3.9 |
| 沿路行人多寡 | 42 | 7.3 | 89 | 15.6 |  | 128 | 22.4 |  | 216 | 37.8 |  | 97 | 17.0 |

由以上數據可發現駕駛人對「實際行駛距離」因素以有影響及影響很大占較大比例有56.0％，顯示此項因素對駕駛人有較大之影響程度；對「個人的行駛速度」因素以有影響及影響很大占較大比例有57.0％，顯示此項因素亦對駕駛人有較大之影響程度；對「沿路交通號誌數目」因素以有影響及影響很大占較大比例有61.7％，顯示此項因素對駕駛人影響程度更大；對「交通資訊多寡」因素在有影響及影響很大占36.9％，在毫無影響及稍有影響占32.7％，顯示駕駛人對此項因素看法不一致，可能與交通資訊來源及接收方式有關；對「左轉彎次數」因素在有影響及影響很大占34.4％，在毫無影響及稍有影響占32.5％，顯示駕駛人對此項因素看法不一致；對「經過車行地下道數目」因素以毫無影響及稍有影響占較大比例有57.5％，顯示此項因素對駕駛人影響程度不大；對「路線爬坡程度」因素以毫無影響及稍有影響占較大比例有56.1％，顯示此項因素亦對駕駛人影響程度不大；對「車輛種類複雜程度」因素在有影響及影響很大占31.5％，在毫無影響及稍有影響占38.8％，顯示駕駛人對此項因素看法不一致；對「店面商家多寡」因素以毫無影響及稍有影響占較大比例有40.2％，顯示此項因素對駕駛人影響程度不大；對「沿路行人及人潮多寡」因素以有影響及影響很大占較大比例有54.7％，顯示此項因素對駕駛人有較大之影響程度。

綜合以上所述，在此十項因素中以「實際行駛距離」、「個人的行駛速度」、「沿路交通號誌數目」、「沿路行人及人潮多寡」等四項因素對駕駛人在選擇行車路線影響程度較高；在「經過車行地下道數目」、「路線爬坡程度」、「店面商家多寡」等三項因素對駕駛人在選擇行車路線影響程度較低；在「交通資訊多寡」、「左轉彎次數」、「車輛種類複雜程度」等三項因素對駕駛人在選擇行車路線影響程度有不一致現象，顯示駕駛人對此三項因素認知有所差異。

### 4.5.2 影響行車路線選擇因素之因子分析

根據問卷調查結果，應用第一階段之方法，對此部份所得資料再次從事因子分析，以表現這些影響行車路線選擇因素之重要性。以下表4-25到表4-27顯示因子分析所得之結果。

在表4-25中可得知，在「沿路交通號誌數目」項目所得到平均數最大且標準差最小，顯示駕駛人對此項因素有較高的認同。表4-26中可得知有四項因素特徵值大於1，其累積寄與率達66.02％，故可選取得到四項因子以作為解釋。表4-27中可知四項因子對各因素之負荷量，其中與因子一負荷量超過0.5有「店面商家多寡」、「車輛種類複雜程度」、「左轉次數」、「路線爬坡程度」、「經過車行地下道數」等五項；與因子二負荷量超過0.5有「個人行駛速度」、「實際行駛距離」二項；與因子三負荷量超過0.5僅有「交通資訊提供」一項；與因子四負荷量超過0.5僅有「沿路行人多寡」一項，顯示此四個因子與其中九項影響因素皆有相關。

ª4-25 ¼Å¦¨¸½¿¾¦¯¤¥§¼»¼·®

|  | 平均數 | 標準差 |
| --- | --- | --- |
| 實際行駛距離 | 3.42 | 1.13 |
| 個人行駛速度 | 3.52 | 1.09 |
| 沿路交通號誌數 | 3.63 | 1.02 |
| 交通資訊提供 | 3.02 | 1.12 |
| 左轉次數 | 2.98 | 1.07 |
| 經過車行地下道數 | 2.26 | 1.07 |
| 路線爬坡程度 | 2.41 | 1.14 |
| 車輛種類複雜程度 | 2.85 | 1.16 |
| 店面商家多寡 | 2.74 | 1.14 |
| 沿路行人多寡 | 3.41 | 1.16 |

ª4-26 ¼Å¦¨¸½¿¾¦¯¤¦¤¯¼»±»²

| factor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eigenvalue | 2.799 | 1.6148 | 1.1385 | 1.0495 | 0.8069 | 0.6866 | 0.6084 | 0.4649 | 0.4417 | 0.3898 |
| Difference | 1.1841 | 0.4763 | 0.0891 | 0.2426 | 0.1203 | 0.0782 | 0.1435 | 0.0231 | 0.0519 |  |
| Proportion | 0.2799 | 0.1615 | 0.1139 | 0.1049 | 0.0807 | 0.0687 | 0.0608 | 0.0465 | 0.0442 | 0.039 |
| Cumulative | 0.2799 | 0.4414 | 0.5552 | 0.6602 | 0.7409 | 0.8095 | 0.8704 | 0.9168 | 0.961 | 1 |

ª4-27 ¼Å¦¨¸½¿¾¦¯¤¦¤²¶

|  | FACTOR1 | FACTOR2 | FACTOR3 | FACTOR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 店面商家多寡 | 0.6242 | -0.0681 | -0.4348 | 0.2272 |
| 車輛種類複雜程度 | 0.6106 | -0.1342 | -0.4392 | -0.0815 |
| 左轉次數 | 0.6080 | -0.1410 | 0.4895 | 0.0004 |
| 路線爬坡程度 | 0.5881 | -0.1765 | -0.1950 | -0.4990 |
| 經過車行地下道數 | 0.5774 | -0.3761 | 0.1860 | -0.4420 |
| 個人行駛速度 | 0.3969 | 0.7174 | -0.0284 | -0.0189 |
| 實際行駛距離 | 0.3789 | 0.7561 | -0.0488 | -0.1836 |
| 交通資訊提供 | 0.4712 | -0.2307 | 0.5382 | 0.1953 |
| 沿路行人多寡 | 0.4861 | -0.2786 | -0.2449 | 0.6267 |
| 沿路交通號誌數 | 0.4777 | 0.4272 | 0.3025 | 0.2862 |

※陰影部份表因素之負荷量大於0.5