第二章 公車專用車道停靠站之容量與服務水準

2.1公車專用車道停靠站容量及服務水準之定義

本研究所稱之公車專用道停靠站容量及服務水準之定義如下：

1.公車專用車道停靠站之容量：係指在現有公車專用車道停靠站的場站與交通狀況下，單位時間內其停靠站所能停靠服務的最大公車數量。其中場站狀況包括車道之幾何狀況，公車專用車道停靠站鄰近道路之車道數、車道配置、停靠站長度與位置等；而交通狀況包括公車專用車道停靠站之鄰近道路之交通管制、旅客需求、公車車輛與運轉等特性。

2.公車專用車道停靠站之服務水準：係指公車專用車道停靠站在停靠站特性下，因不同的旅客需求、公車運轉及交通管制，而對公車等候進入停靠站的等候情形，所呈現的不同服務品質。

2.2國內外相關公車專用車道容量及服務水準研究之分析

國外有關公車容量之研究美國公路容量與服務品質委員會（Committee on Highway Capacity and Quality of Service），雖早於1960年初即已開始，但當時只是將美國重要城市一些公車系統的實際營運經驗以及乘客上下車時間（Dwell Time）和車輛乘載人數（Vehicle Occupancies）做一些調查統計和分析[1]，並未提出任何分析方法，直到1970年代美國公路研究委員會（Highway Research Board），即運輸研究委員會（Transportation Research Board）之前身，才開始進行容量分析方法之研究，委託Levinson等人於1973年與1975年分別完成二項研究報告[2][3]，該二項報告除了對公車流量、乘載人數以及停站服務時間等特性加以綜合分析，歸納出容量範圍與分析方法之外，同時也增加了車位容量（Berth Capacity）之分析，並根據研究結果整理成「公車容量分析」[4]一文。其後有關之研究則多數屬於影響容量特性因素等較為零星的調查分析，直到美國公路容量委員會修訂1985年版公路容量手冊[5]時，才對於公車容量之分析與計算提出較為具體的方法，為截至目前為止有關公車容量分析研究報告中最具體而完整的文獻，而在1994年版公路容量手冊[6]中有關公車容量的部份皆與1985年版相同。

國外相關公車專用車道的研究文獻著重於公車專用車道的設置條件，以公車專用車道公車的載客數相對於其他車道中任一車道的小汽車乘客數之關係，界定公車專用車道之運量需求條件，再依據公車行駛位置、方向、時間、專用的強度等區分為不同型式的公車專用車道，並研擬相關設計規範，對於公車專用車道容量及服務水準評估方法，僅有Jacques等人對幹道上公車專用車道的營運分析之研究報告[7]。

至於國內有關公車之研究文獻雖然為數不少，但研究重點多數屬於路線規劃、排班、路網評估以及經營管理之改善對策[8~15]，而容量分析方面的研究文獻有「台灣地區公路容量手冊」[16]中參考美國公路容量手冊所作的報告，其他有關聯者有藍武王[17][18]與張家祝[19]之公車服務水準評估研究，以及周義華以電算機模擬方法對公車站位長度與市區公車小客車當量值之研究[20][21][22]，影響公車容量因素之特性，有少數而零散的調查資料。

而國內對於公車專用車道容量及服務水準的研究有賈毓虎以電腦模擬方法對公車專用車道容量作實驗設計分析[23]，其他的研究主要仍在於公車專用車道系統的研擬[24]，以及依據道路幾何狀況及交通特性兩類因素，探討公車專用道設置要件，主要研究方向著重於設置條件及路網的篩選及效益評估[25][26]。

本研究主要在探討公車專用車道停靠站之容量與服務水準，而容量分析的方法一般以基本容量為分析的基礎，不管是在規劃、設計或者是在操作分析上，公路容量之研究首先必須訂定基本容量，當實際狀況與理想狀況存在差異時，則作適當的調整，以求得實際狀況之容量值。

在容量分析方法中，最早的容量研究方法是利用理論推演，假設車輛行止符合跟車行為，而導出單一車道容量。尤其於1924年Schwater提出其計算結果最大容量為1800 Vph。到了1945年，Greenshield首先以平均最小間距來分析交叉路口車隊駛離特性，研究結果平均最小間距為2.1秒。 而在1950年美國公路容量手冊率先以大量調查分析來研究容量[27]，此後，陸陸續續有許多的容量研究結果發表。 有關號誌交叉口容量之研究，可依其研究方法分成：（1）尖峰小時流量法，如1965、1985年美國公路容量手冊[1][5]；（2）飽和流率法，如1966年英國BRRL；（3）線性規劃法，如1972年Allsop之研究[28]；（4）平均最小間距法，如1973年Berry之研究[29]；（5）迴歸分析法，如1979年Branston之研究[30]；（6）等候理論法，如1980年Flaxman 之研究[31]；（7）電腦模擬法，如1980年Rioux等人之研究[32]。

容量分析的方法雖然各國皆有不同，但是大體上均以穩定的飽和疏解率為分析基礎，其共同特徵包含以下數點[33]：

- 去除起動延滯（Starting Delay）之困擾：Greenshield視第五部車開始穩定；美國1985年版公路容量手冊認為第四部車開始穩定；澳洲法以綠燈始亮後，10秒內為干擾時段；而英國法則以6秒為起動延滯。

- 確定飽和狀態：美國、英國與澳洲容量手冊均規定於調查時，必須確認停等車隊中最後一部車之車輛特性（如型態、顏色等），以正確計數停等車輛數。此項規定乃為能保證量測到飽和狀態下之車流狀況，如此推估之飽和流量方具準確性及實用性。

- 黃燈使用率之計算：此項目對損失時間的確定甚為重要，為世界各國所重視。

- 採大樣本抽樣方式進行調查：以巨觀方式取平均值觀念，消除各種偏差（bias）情形。

即使有飽和流率的分析觀點，各種容量分析方法最終分歧的原因卻是在尋求最適該國道路交通狀況的分析方法。以國內而言，有關道路容量之研究，台灣地區一直沿用1985年版美國公路容量手冊之推演方式，亦即必須先訂定基本容量，並在實際狀況與理想狀況有差異時，考慮適當之調整因素以求得實際狀況之容量。至於基本容量之訂定[34]，依據流量－密度－速率曲線關係、車輛行車間距、到達率和速率分配，以及跟車理論等原理，大致可分為流量－密度－速率統計分析模式、最小行車間距模式、極值法及模擬等四種方法。該四種方法分述如下：

1.速率－流量－密度統計分析法

本法屬於巨觀方法，經由長期實際調查所獲得之資料，建立「流量－密度－速率」之關係，進而建立車流模式，而後由「流量－速率」曲線之彎折點找出容量及其速率值，本法特點在於：

- 需長期實測資料以配試適當之曲線。

- 觀測點之散佈趨勢可能是多階段（Multi-regime），故其尋獲過程較為複雜。

2.最小行車間距量測法

本法屬於微觀方法，在應用上與極值法為一體的兩面，其假設車流乃由「穩定車流」與「擁擠車流」共同組成，再以兩者之間的臨界情況為取樣的基礎，由現場觀測所得之個別車輛間距分配加以分析，以「最小平均安全間距」推算容量（即平均間距之倒數）。

3.極值法

極值法之基本精神在於：公路流量達到飽和流量（即容量）之狀態，為瞬間發生之事件，不會一宜延續著，故其將調查時段劃分成很小之單位時間（如30秒），然後求取某特定時段內之最高單位時間流量（極值），再將此單位時間內之最高流量轉化成小時流量，用以估求基本容量。此一方法之資料搜集容易，且分析過程相當簡便，然而以此極值方法所求得之容量會因時段長短而異，特定時段過短時，會產生容量高估之情形，為本方法之最大缺失。

4.模擬法

由於車流特性、交通特性極為複雜，且實際調查很難直接獲得基本容量值，故有模擬方法之發展，該法乃是利用電子計算機，將微觀所得之車與車間相互影響的特性資料寫成程式，用來模擬真實之交通特性，以求得基本容量值。此一方法可以克服現況上的困難，惟需調查充分且較穩定的車流特性資料，而模擬模式若未掌握真實之交通特性，則所求得之基本容量會有所偏誤。

容量為一個最大值的概念，但一般之流量並不常亦不希望達此一值，因此便可用服務水準表示流量在未達容量之前的品質。而服務水準表示某一車道或道路在不同的交通流量下，考慮其速率、行駛時間、交通干擾情形、操作自由度、行車舒適和便利、行車費用和安全性等因素，所能得到的不同行駛情形加以評定。高速公路、郊區公路和某些近郊公路等的服務水準，是直接利用在各該公路上連續車流的行駛速率所界定。至於在市區幹道上，由於車流時常發生中斷，延誤的變化程度相當明顯，故以採用全程平均行駛速率法來加以計量比較合理。而對於鬧區街道，則採用近似速率法計量較為合宜。對於個別交叉路口，因為無法採用速率法做為計量的標準，故另用綠燈號誌時相可被車流完全使用的百分率，亦即所謂的「負荷度」作為評定服務效率好壞的標準。需求流量與容量的比值或服務流量與容量的比值，是被用來評估交通設施服務水準的另一種方法，如用服務水準評估現有設施的效率時，需採用需求流量而非服務流量。

2.3影響公車專用車道停靠站容量之因素

為了能夠充分掌握公車在專用車道上的動態行為及週邊相關設施對公車專用車道容量之影響，本節將針對容量影響因素加以分析，而影響公車專用車道容量之因素錯錝複雜，關鍵性因素除了公車本身的營運行為與管制策略外，尚牽涉來自道路、交通等外在環境條件的限制因素。經整理後可歸結下列影響公車專用車道容量之主要因素，包括車輛特性、道路特性、站場特性、運行特性、旅客特性與交通管制特性等等，如表2-1所示。茲分別說明如下：

表2-1　公車專用車道容量影響因素

| 影 響 因 素 | 影 響 情 形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 停靠站容量 | 路段容量 |
| 車輛特性 - 車型大小、座位數 - 車門數、寬度、開關方式、階梯高度 | ˇ ˇ |  |
| 道路特性 - 斷面設計 - 公車專用程度 - 交叉路口設計 - 平面與縱斷面線形 | ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ |
| 站場特性 - 停靠站位置 - 停靠站長度 - 站距 | ˇ ˇ | ˇ |
| 運行特性 - 費率結構、票種、收費方式 - 行駛路線數、班次 - 靠站方式 - 加減速率 | ˇ ˇ ˇ ˇ | ˇ |
| 旅客特性 - 旅客人數 - 需求分佈型態 - 尖峰小時係數 | ˇ ˇ ˇ |  |
| 交通管制特性 - 路口號誌控制策略 - 路口轉向交通量 | ˇ ˇ | ˇ ˇ |

資料來源：HCM與本研究整理

- 車輛特性

包括車型大小、座位數、車門數、寬度及開關方式、車門階梯高度等。其中車型大小與座位數除直接影響車輛佔用停靠站之空間外更影響承載人數，而車門數目、寬度、開關方式以及階梯高度則決定乘客上下車時間而影響公車在停靠站之停靠時間。

（1）公車車型大小、座位數

公車車型大小牽涉到車輛運轉之靈活度、載客人數多寡及佔有的道路面積等，不僅不同車型間的車輛運行會對車道容量產生影響，相同車型間的車輛亦可能在行車間距的維持上彼此相互干擾，而使車道容量具有某種程度的變異。

（2）車門數、寬度、開關方式、階梯高度

依據美國公路容量手冊（HCM）的分析，車門數對公車停站服務時間會有影響，表2-2為車門數與上下車時間之關係表，而寬度、開關方式、階梯高度亦會對乘客上下車的時間產生影響，但其影響程度較小。

表2-2　車門數與上下車時間之關係表

| 使用車門 | 上車時間（秒／人） |  | 下車時間 （秒／人） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事先付費 | 車上付費 |  |
| 前門（單門） 前門（雙門） 前後門（單門） 前後門（雙門） | 2.0 1.2 1.2 0.7 | 3.8 1.8 － － | 1.7 1.0 － － |

資料來源：NCHRP  Report  155 (1975)

- 道路特性

包括道路斷面設計（路型、車道數、車道寬）、公車專用程度（是否為公車專用道路或車道）、交叉路口設計（平面或立體分離、交通管制方式）、平面與縱斷面線形。其中以公車專用程度以及交叉路口設計對車道容量（車數／小時）之影響最大，線形設計由於市區道路差異不大，對公車容量之影響較為輕微。

（1）道路斷面設計

道路斷面設計包括車道佈設型態、車道佈設數目及車道佈設寬度等。車道佈設型態若依車道位置來區分，則有內側快車道、外側快車道及路緣三種方式；若依車流方向來區分，則有順向與逆向二種方式。在一般條件固定下，通常就前者之分類方式來看，以內側快車道型式的車道容量較大，路緣型式之車道容量較小，因為路緣型式的公車專用車道會受慢車道車流及巷道車流的干擾。而就後者的分類中，以順向式的公車專用車道容量較大，其原因在於逆向行駛的公車，其速率相對減低，容量也隨著減少。車道寬度可反映車輛間的側向淨距，對容量的提升有正面的影響，我們可由美國公路容量手冊在容量的計算，車道寬度調整因素隨著車道寬度的增加而增加得到證明。

（2）公車專用程度

公車專用車道若開放予其他車輛進入，如開放交通車通行或固定時段以公車為優先，則其他車輛進出專用車道時，車流之合併與分離將對公車的行駛構成干擾，所以路權專用程度低者，其車道的容量相對會較低。

（3）交叉路口設計

交叉路口設計包括平面或立體分離以及交通管制方式等，若公車專用車道為平面設計，相交路段數不同或相交型態不同，如Ｙ型與Ｔ型路口，由於車流交織型態不同，加上路口號誌時制的差異，將使得車道容量受到穿越的車流或號誌控制的影響而減少；若為立體分離，公車行駛其間將不受車流的穿越與號誌的影響但會因立體設計之線形等而受影響。

（4）平面與縱斷面線形

在美國公路容量手冊中對坡度因素的調整，顯示車道的縱斷面線形與容量呈現反比的關係；至於平面線形對於車道容量的影響，目前仍沒有相關的文獻加以探討。

- 站場特性

包括停靠站位置（近端或遠端）、停靠站長度、站距等，為直接影響停靠站容量之重要因素。

（1）停靠站位置

公車停靠站的位置可分為路口近端與路口遠端，由周義華的研究[35]可知，在相同行程中，公車的行駛時間在近端設站之情況比遠端設站為少且其差異與g/c值成反比，如圖2-1所示。另外在設有號誌的交叉路口，其號誌的續進與否對站位之選擇有很大的影響，如Von Stein’s Law即在說明當某一路段上所有交叉路口採取續進號誌時，停靠站採近端與遠端交替設置之方式，則公車所產生之延誤最小，一般來說採用此種設站方式較全部採用近端或全部採用遠端的方式節省10～15%的營運時間。

公車行駛時間

圖2-1　公車行駛時間與設站位置之關係（資料來源[35]）

g/c

遠端站位

近端站位

（2）停靠站長度

影響公車停靠站上車隊長短的主要因素為公車到站之時距(Time Headway)以及公車的服務時間（即上下乘客時間），假設「公車源」代表無限大數量的公車母體，而公車之到達間距為隨機型態，則公車到站前的等候行為與到達站區提供旅客上下車服務之車流運行組態，即可視為一個類似單線單站式（Single Channel Single Stage）的等候系統，其示意圖如圖2-2所示，此時單位時間內公車停靠站所能容納的停靠公車車輛數即為等候系統所能服務之最大容量，當單位時間內到達之車隊長度大於系統之服務容量時，則形成等候車隊，而其與單線單站式等候系統不同之處在於，公車駛離停靠站區時將會受到前方服務車輛於停靠站區作業效率與前方路口號誌所產生延滯影響，因此可知停靠站長度對於公車專用車道停靠站區容量有很大的影響。

公車源

等候線

停靠站

等候系統

離 站

進 站

圖2-2　公車專用車道之停靠站區等候系統模型（資料來源[23]）

（3）站距

在同一街廓或不同街廓的相鄰兩個公車停靠站，將可能隨停靠站間距離的不同，而影響公車在停靠站間的速率變化，隨著站距不同，車輛之加減速特性亦隨之改變，因而直接反映在公車之到達分佈型態上。

- 運行特性

包括費率結構（單一或分段票價）、票種、收費方式（上車前或車上付費）、行駛路線數、班次、靠站方式、行駛速率等，其中費率結構、票種、收費方式等對乘客上下車時間有直接的影響，行駛速率則影響公車的行駛時間。

（1）費率結構、票種、收費方式

依據美國公路容量手冊（HCM）的分析，收費方式直接影響收費時間，而對乘客上下車時間會有影響如表2-3為不同情況下之乘客上下車時間。而收費時間隸屬公車服務時間，收費時間之長短則取決於收費方式，現行國內公車的收費方式概分為投幣式與電子票證式兩種，根據吳英立[36]分析電子票證設置對旅客上下車行為之影響及公車延滯情形，其結論為投幣方式之公車平均服時間需0.67秒，而電子票證方式之公車平均服務時間則需4.10秒，在不同的驗票過程下，電子票證實施後使旅客之下車時間高於投幣方式之延滯時間達1.64～2.46倍。

表2-3　不同情況下之乘客上下車時間

| 項 目 上下車別 | 情 況 | 時 間 （秒／人） |
| --- | --- | --- |
| 上 車 | 單一硬幣 車上付現 多段票、事前購票 多段票、車上付現 | 2～3 3～4 4～6 6～8 |
| 下 車 | 僅攜帶小件行李 | 1.5～2.5 |

資料來源：NCHRP  Report  155 (1975)

（2）行駛專用道及路線數、班次

一般公車之停靠站皆屬多路線共用方式，因之公車的行駛路線數與班次將影響到公車到達率，而公車到達率表示單位時間內通過公車專用道某斷面及到達停靠站的公車數，其與到達間距互為倒數關係，一般而言，路口與停靠站通常因公車必須停等為容量之瓶頸所在，而公車到達率在不同時間及路段上的變異可充分反映出公車運行上受到若干干擾因素(如停靠站之服務水準、號誌控制、交通擁塞…等)之影響情形。

（3）靠站位置

公車的靠站位置在公車專用道上理應實施先到的公車停靠在距離停止線最近(最前)的空車位上，後面的公車則循序進站停靠，以充分發揮停靠站位之效率，但因國內的公車專用道其車位數有多達七個的情形（如南京東路幹線的敦化北路口站），故未加嚴格限制其停靠位置，因而衍生出公車依旅客位置停靠的情形。由直觀的判斷，當公車停靠的車位前仍有空車位，則將造成車位利用率低，且等候車隊發生之機率相對較高，勢必使得停靠站區服務容量遠低於循序停靠於最前端空車位方式的服務容量。

（4）行駛速率及加減速

公車之行駛速率主要表現在無干擾狀況下之自由車流運行行為，在干擾狀況及停靠站之停靠及起動，則多以加減速行為來表現車輛的移動特性。但因公車流動受站距與號誌的影響，又受限於旅客舒適性要求的限制，故實際公車加減速的可變動範圍不大，對公車專用道停靠站區容量的影響有限。

- 旅客特性

包括旅客之人數、需求分佈型態、尖峰小時係數。

（1）旅客人數

公車之載客人數及某一停靠站之上下公車的旅客人數多寡對公車服務時間而言是一項主要影響因素，尤其在尖峰需求量高的時段更為明顯，但值得注意的是以通勤旅次為主的公車系統，除了假日或特殊偶發狀況外，平常日的旅客人數及上下車旅客，一般而言其變動幅度不大。

（2）需求分佈型態

旅客需求分佈型態係指旅客需求的空間分佈，亦即沿線主要停靠站上下車乘客佔總乘客人數之百分比，需求愈集中在少數主要停靠站則容量愈低。以整條公車路線而言，各站位的旅客需求分佈情形不盡相同，因此各站位平均旅客服務時間亦將有很大的出入，當旅客需求總量固定時，旅客需求量愈集中在少數站位，則公車平均行車時間比旅客需求量均勻分佈各站所花的平均行車時間來得多，另外，在同一公車停靠站，旅客在站區分佈位置不同，將使其接近公車門的移動時間有很大的差異，對車道容量而言，亦有一定程度的影響。

（3）尖峰小時係數

根據美國公路容量手冊（HCM），尖峰小時係數（Peak Hour Factor）之定義為尖峰15分鐘之乘客人數與尖峰小時乘客人數之比值，表示旅客需求的時間分佈特性，尖峰係數愈大，承載容量愈低。

- 交通管制特性

包括路口號誌控制狀況、路口轉向交通量等，二者對停靠站設於路口近端者，因路口號誌紅燈及轉向交通等會造成停等，而會影響公車專用道及停靠站之容量。

（1）路口號誌控制狀況

路口號誌控制策略包括號誌有效綠燈時間比（g/c）與優先號誌策略。號誌有效綠燈時間比為週期長度中，分配給每一時相有效綠燈時間之百分比，根據周義華的研究[35]，在相同的行程中，公車行駛時間隨g/c值的增加而遞減，如圖2-3所示，由此可知不論現有的號時制策略為何，g/c值愈大公車行駛時間愈短；換言之，公車於路口停等機率愈小，而單位時間所能通過的車輛數將愈多，因此易於反映出最大流量值。

公車優先號誌的實施策略基本精神在於讓欲通過路口的公車其等待紅燈時間為零，減少號誌對公車的干擾，實施方式大致可分為被動式與主動式優先控制兩種，被動式優先控制法係透過廣泛蒐集公車運作行為特性的歷史資料，經整理分析後用以預測公車優先通行的需求，然後將此資料建立於系統中，作為策略運用之依據，使公車行駛能不受阻於各路口，而主動式優先控制法係借重偵測器及通訊技巧，直接從車流中去辨識及預知公車的到達率，再由控制系統根據現有的號誌狀態及預設控制策略直接進行調整，使到達的公車不受阻滯，能夠順利通過交叉路口。

其中交叉路口號誌控制策略對公車行駛優先權的有無影響公車流的續進情形，若路口有公車優先行駛策略，則車位容量將不受路口號誌的影響，否則公車即使已搭載了停靠站的全部乘客，仍需停等紅燈，並且阻擾後面的車輛，減少了停靠站的車位容量。

公車行駛時間

圖2-3　公車行駛時間與g/c值之關係（資料來源[35]）

g/c

（2）路口轉向交通量

當路口轉向交通量佔直進車流比例高於某一程度時，轉向專用時相的設計勢必分割原有臨近路段的綠燈通行權，因而造成車道容量的縮減，除非加入管制措施，否則必將干擾公車的行駛，並且易發生危險。

另外，公車專用車道上的轉向公車對直進公車之干擾，以內側快車道式的公車專用車道而言，開放其左轉通行時，若無轉向專用號誌，則左轉公車留在原專用車道上待轉，將影響後續公車前進，而駛進路口側身待轉，則又影響對向公車直進；若有轉向專用號誌，除非所有專用車道的公車均須左轉，或有轉向專用車道，否則在轉向號誌始亮前，仍會有上述干擾情形，對一般車道及公車專用車道之容量，將造成影響，亦會對路口近端靠站之運作造成影響。

2.4影響公車專用車道停靠站服務水準之因素

公車專用車道的服務水準以單位時間內服務公車數表示最為簡單明瞭且容易量測，路段服務水準以單位時間之服務車輛數為指標，基本上亦隱含了安全、速率、班次等因素在內。而公車專用車道停靠站的服務水準因涉及公車在停靠站上下乘客的關係，若單單以服務公車數表示無法完全表達，因此本研究考慮以其進站前的平均等候時間來做為評量指標。而公車於停靠站的等候時間會受到車輛特性、旅客需求、停靠站以及公車運轉等特性的影響，如表2-4所示。茲分別說明如下：

表2-4　公車專用車道停靠站服務水準(等候時間)影響因素

| 影 響 因 素 |  |
| --- | --- |
| 車輛特性 | - 車型大小 - 車門數、車輛構造 |
| 旅客需求特性 | - 上下旅客數 |
| 停靠站特性 | - 停靠站位置 - 停靠站長度 |
| 公車運轉特性 | - 班次 - 到達型態 - 車位利用率 |

資料來源：本研究整理

（一）車輛特性

公車的車輛特性會影響服務水準只有車型大小，相同的停靠站長度，若公車車型較小則同時可停靠較多的公車數，而且其可乘坐人數較少，停靠於停靠站服務旅客的時間也較短，因此對後來車輛的影響也較小。

（二）停靠站特性

停靠站特性會影響其服務水準的因素包括停靠站位置與長度。

（1）停靠站位置

停靠站的位置可分路口近端、遠端、以及路段，其中路口近端因受號誌影響，若紅燈時公車即使已經服務完乘客仍無法駛離車位，後面的公車也就必需增加等候時間；而路口遠端則在進入站區前就受號誌的影響，可能因為號誌的阻斷，而產生公車不是進站就是停於上游路口的情形。

（2）停靠站長度

停靠站的長度代表可供公車停靠的車位數多寡，即表示停靠站同時能服務的公車數量，若車位數多則同時能服務的公車也較多，當公車的到達班次相同時，其平均等候時間也較車位數少的停靠站短，所以有較佳的服務水準。

（三）旅客需求特性

旅客上下需求之量及分佈影響到公車於停靠站的停靠時間，不但會影響停靠站的V/C比值，而且可能使後來的公車於停靠站區等候，若公車停靠時間愈大，則單位時間內可服務的公車數量較少，且後面的公車等候時間愈久，因此其服務水準也較差。

（四）公車運轉特性

公車運轉特性中會影響停靠站服務水準的因素包括有公車、到達班次、到達型態、以及車位利用率。

（1）到達班次

由公車到達停靠站的班次可知公車的到達率，即單位時間內公車的到達數量，而停靠站同時可服務的公車數有限，若到達率大於服務率則會有等候的情形產生，到達率愈大則等候的情況愈嚴重。

（2）到達間距之分佈型態

在理想狀況下，公車發班間距為固定時間，因此其到達停靠站的間距亦為固定，但在現實情況公車會因道路狀況、號誌管制、交通干擾、旅客需求等因素的影響，使其到達停靠站時有不同的到達間距，若間距小且超過停靠站同時所能服務的數量，則有等候的情形產生，當公車愈集中到達，即連續的公車其間距皆小，則平均等候時間愈大，服務水準愈差。

（3）車位利用率

由於公車停靠位置並沒有硬性規定需停於最前面之空車位，因此可能會造成停靠站車位的未完全利用，以相同的車位數來說，若其車位利用率低，會造成單位時間內停靠站所能服務的公車數變少，雖然其V/C比值較小，但其平均等候時間卻較大，因此其服務水準應較差。