# 第四章	GIDS於多車種車輛路線問題之應用分析

本章說明GIDS法應用於「多車種車輛路線問題（HVRP）」之測試結果。經由在20個國際題庫標竿例題進行測試，結果顯示：就平均績效而言，單組參數執行所有題庫例題之最佳結果與現有文獻最佳結果之平均誤差僅為1.01%，20個例題之平均CPU執行時間約為56.4秒。另就最佳績效而言，所有GIDS_HVRP參數測試求得各題的最好結果中，共有七題與文獻已知最佳解相同，平均誤差則降到0.58%。

## 4.1  HVRP問題定義與解法回顧

### 4.1.1  HVRP定義與數學規劃模式

多車種車輛路線問題（HVRP）是衍生自VRP之問題型態，其解題複雜度更甚於VRP。HVRP之定義如下：「給定N位顧客及其需求量，使用兩種以上車種之車隊完成配送任務；所有車輛皆自同一場站出發，在不超過車輛容量之情況下，依序服務顧客，最後並返回發車點；其目標在找到一組成本最小的車隊組成及配送路線來服務所有的顧客」（Golden et al. [1984]）。其他假設條件與限制包括：

(1)	每一顧客之需求都必須由一輛車服務，即不可分批由多輛車完成服務。

(2)	有T種不同型式之車輛可供使用，車種之固定成本與容量各異；每種型式可使用的車數並無限制，每車限派車一次。

(3)	成本包含車輛使用之固定成本及路線行駛之變動成本。

以下介紹Golden et al. [1984] 所提出的HVRP整數規劃模式，該模式所使用之符號定義如表4.1所示。

表4.1  HVRP整數規劃模式之符號定義一覽表

| 符號 | 定義或解釋 |
| --- | --- |
| xijk | 決策變數；若xijk = 1，表示車種k行經節線（i, j），否則xijk = 0 |
| ri | 變數；節點i的流量變數，用以避免子迴路的產生 |
| N | 集合；所有顧客節點的集合、N = {1, 2, …, N}，N為顧客總數；節點0為場站 |
| T | 集合；車種的集合、T = {1, 2, …, T}，表示共有T種車可用，T為車種總數 |
| cij | 常數；節線（i, j）的行駛成本（或距離） |
| ck | 常數；車種k的車輛使用成本，c1 < c2 <...< cT |
| qj | 常數；顧客j之需求量 |
| Qk | 常數；車種k的負載容量，k = 1, ..., T；Q1 < Q2 <...< QT |

Minimizek=1Tj=1Nck⋅x0jk+k=1Ti=0Nj=0Ncij⋅xijk(4−1)

subject tok=1Ti=0Nxijk=1∀j∈N(4-2)

i=0Nxihk−j=0Nxhjk=0∀k∈T, ∀h∈N(4-3)

r0=0(4-4)

rj−ri≥(qj+QT)⋅k=1Txijk−QT∀i∈0+N, ∀j∈N(4-5)

rj≤k=1Ti=0NQk⋅xijk∀j∈N(4-6)

xijk∈0, 1∀i, j∈N, ∀k∈T(4-7)

上述模式中：(4-1)式為目標函數，表示固定之車輛使用成本與變動之路線行駛成本的總和為最小；(4-2)式保證每位顧客只能被一輛車服務；(4-3)式為流量守恆限制式，保證進出該節點為同一輛車；(4-4)至(4-6)式為避免子迴路（Sub-tour Breaking）限制式，其中(4-6)式亦保證車輛不會超載；(4-7)式為雙元整數限制式。

### 4.1.2  HVRP啟發式解法回顧

由於HVRP的複雜度很高，目前文獻上提出的解題方法皆為求解近似解的啟發式解法。表4.2彙整文獻上已發表之數種HVRP啟發式解法；雖然HVRP的解法並不多，但是各方法的解題觀念卻相當多樣化。

表4.2	HVRP啟發式解法彙整表

| 年代 | 作 者 | 方法及簡稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1982 | Golden et al. | 節省法：CS、OOS、ROS、ROS() | 循序構建路線 |
| 1984 | Golden et al. | 路線分割法：SGT、(MGT + OrOpt)5 | 先排程、再分群 |
| 1984 | Gheysens et al. | 下界指派法：LB5 + GAP | 先分群，再排程 |
| 1991 | Desrochers & Verhoog | 配對節省法：ROM() = ROS() + MBSA | 以配對合併路線 |
| 1993 | Salhi & Rand | 擾動法：SRP | 七種擾動模組 |
| 1995 | Han & Chang | 混合法：MGSROR、MGORSR | 結合MGT及SRP |
| 1996 | Osman & Salhi | 禁制搜尋法：TS + SRP | 修正之SRP |
| 1999 | Liu & Shen | 插入節省法：IBS | 可接受劣解 |
| 1999 | Gendreau et al. | 禁制搜尋法：TS + GENIUS | 調適性記憶結構 |

Golden et al. [1982]首先發表修改之節省法（Savings Method），提出四種計算路線合併節省值的公式，屬於簡單的路線構建法；稍後，Golden et al. [1984]又提出另一種屬於先排程再分群（Route First-Cluster Second）觀念的路線分割法（Giant Tour Partition）：先產生一條函蓋所有節點的TSP路線，再重新定義節線成本並轉換成最短路徑（Shortest Path）問題，然後依據最短路徑將TSP路線分割成數條小路線，並使用節線交換法（如：OrOpt法）來改善路線成本。Gheysens et al. [1984]所提出之下界指派法（Lower Bounding/Generalized Assignment）應用的是先分群再排程（Cluster First-Route Second）的觀念，先以HVRP的下界問題求出可行的車隊組成，然後以此車隊組成設定所需的種子點，再利用一般化指派法將其他節點指派給路線，屬於以MP模式為基礎的方法。Desrochers & Verhoog [1991]提出的配對節省法（Matching Base Saving Algorithm）係以ROS(節省法為基礎，然後求解最大權重配對（Maximum Weighted Matching）問題以決定路線之合併。Salhi & Rand [1993]提出的擾動法（Perturbation Procedures）可算是一種兩階段之鄰域搜尋法；該法先任選單一車種產生VRP路線，再以配對法將VRP路線修正為可行的起始解，然後藉由七種複雜的擾動模組進行車種間與路線間之交換改善。Han & Chang [1995]發現Golden et al. [1984] 之路線分割法與Salhi & Rand [1993]之擾動法，不僅解題績效良好而且有互補的現象，遂將兩種方法合併而提出MGSROR與MGORSR兩種解題架構，屬於混合型的方法。

1996年之後，巨集啟發式解法始被應用於HVRP之求解。Osman & Salhi [1996] 首先應用禁制搜尋法來求解多車種車輛路線問題，該方法使用修正之擾動法及交換法（Compound-Moves）做為產生鄰域之核心工具。Liu & Shen [1999] 提出一種接受劣解之機制以指導數個插入型節省法（Insertion-Based Savings Heuristics）進行鄰域搜尋；該研究並將時間窗因素加入HVRP以產生新的測試例題。稍後，Gendreau et al. [1999]也提出另一個禁制搜尋之巨集解法，該方法使用一般化插入/解繫法（GENIUS）做為核心求解工具，並採用調適性的記憶結構（Adaptive Memory）及渴望水準（Aspiration Criterion）等機制。Gendreau et al. [1999]使用Golden et al.[1984]題庫中之12個標竿例題（皆為二維平面座標系統之資料型態）進行測試，其結果是目前文獻上已知最佳的解。由上述的文獻回顧可知，巨集啟發式解法的引入確實提升了解題的績效。

## 4.2  HVRP測試題庫之建立

HVRP的標竿測試例題以Golden et al. [1984] 所收集的20題題庫最為完整，也是目前廣為文獻接受的HVRP題庫，本研究將採用此組題庫為測試基礎。20個例題的編號、題目規模、車輛種類，以及目前文獻報導之已知最佳解成本如表4.3所示。此20個例題的規模自12個節點至100個節點，分屬「下三角成本矩陣」及「平面 (x, y) 座標」兩種資料型態。

表4.3  本研究使用之 20 個HVRP測試例題

| 編號 (#) | 規模 (N) | 車種 (T) | 資料型態 | 文獻已知最佳解 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 總成本 | 車輛組成 |
| 1 | 12 | 3 | 成本矩陣 | 602 | B2C2 |
| 2 | 12 | 3 | 成本矩陣 | 722 | A3C |
| 3 | 20 | 5 | 平面座標 | 960 | AB2CE2 |
| 4 | 20 | 3 | 平面座標 | 6436 | A6 |
| 5 | 20 | 5 | 平面座標 | 1007 | ABDE2 |
| 6 | 20 | 3 | 平面座標 | 6515 | A6 |
| 7 | 30 | 5 | 成本矩陣 | 7273 | AB4C3D |
| 8 | 30 | 4 | 成本矩陣 | 2346 | C2D2 |
| 9 | 30 | 5 | 成本矩陣 | 2209 | DE3 |
| 10 | 30 | 4 | 成本矩陣 | 2355 | BD5 |
| 11 | 30 | 4 | 成本矩陣 | 4755 | BC5 |
| 12 | 30 | 6 | 成本矩陣 | 4087 | ACE5 |
| 13 | 50 | 6 | 平面座標 | 2405 | A2B2C2F4 |
| 14 | 50 | 3 | 平面座標 | 9115 | A7B |
| 15 | 50 | 3 | 平面座標 | 2583 | A10B3 |
| 16 | 50 | 3 | 平面座標 | 2741 | B10 |
| 17 | 75 | 5 | 平面座標 | 1747 | ABC6 |
| 18 | 75 | 6 | 平面座標 | 2377 | A2B5C8D2 |
| 19 | 100 | 3 | 平面座標 | 8663 | 15A |
| 20 | 100 | 3 | 平面座標 | 4076 | A6B8 |

早期的研究皆將成本矩陣之各項成本先歸整為整數，以避免在計算實數成本時，因不同計算執行累積歸整誤差（Round-off Error）之不同而失去公正客觀的比較基準。雖然近年來某些文獻（如：Osman & Salhi [1996]與Gendreau et al. [1999]）採用實數成本，但是其測試的例題僅限於二維座標系統之資料型態。為求對所有20個測試例題有一致性的比較基準，本研究在計算各題成本時仍採用整數成本，至於現有文獻之實數成本結果，也會將其轉換成整數成本，並將其原始實數成本列出以供對照。

## 4.3  GIDS_HVRP之模組設計

GIDS應用於求解HVRP之執行模組（以下簡稱為GIDS_HVRP）如圖4.1之流程圖所示，其中，多起始解構建（MIC）包含「加權起始（Weighted Initialization, WI）」與「鄰域搜尋（Neighborhood Search, NS）」兩個模組，深度包容搜尋（GSI）設計了G1與G2兩個包容搜尋（Generic Search）模組，廣度擾動搜尋（PSD）則僅有「成本擾動（Cost Perturbation, CP）」模組；G1、G2與CP三個模組皆以NS模組為其核心工具。如圖4.1所示，GIDS_HVRP執行模組共包含了兩個迴圈，分別控制GSI群組與PSD群組之轉換，以及MIC群組之執行次數。其中，內迴圈是當GSI群組無法改善現解時才離開該迴圈，否則繼續執行PSD群組；外迴圈則藉由m及M兩個參數來決定起始解的個數與停止時機。此外，GSI是整個GIDS之搜尋核心，採用一個G2模組銜接兩個G1模組之交錯執行方式；G1模組與G2模組必須採用不同的包容性搜尋法，以達到變換鄰域之目的。上述五個執行模組之細節設計說明如下：

圖4.1	GIDS_HVRP之執行流程圖

### (一) 加權起始（WI）模組

本研究採用節省法做為WI模組之起始解構建方法。如4.1.2節所述，Golden et al.[1982]以Clark & Wright [1964]的節省法（CWS）為基礎，發展出四種求解HVRP的節省法：(1) 組合節省法（Combined Savings, CS）、(2) 樂觀機會節省法（Optimistic Opportunity Saving, OOS）、(3) 實際機會節省法（Realistic Opportunity Savings, ROS）及(4) 改良式實際機會節省法（Modified ROS, ROS-）。在此，本研究亦提出另一種節省法：「使用比例節省法（Proportional Usage Saving, PUS）」。PUS的觀念是以車輛使用比例來計算車輛使用成本，亦即以車輛負載總量與車輛容量之比值乘上該車輛的使用成本，其理由在於：車輛使用成本在節省法中係做為路線構建之評估基準，並非真正計算其目標函數成本值，因此考慮車輛使用比例之成本可適當反映車輛剩餘容量之情形。上述各種節省法的節省值計算公式如下所示，其符號定義於表4.4；由表可知，節省值公式共包含了路線行駛成本與車輛使用成本兩部分之節省值。

表4.4  各種節省值公式及符號定義

| 節省法 | 節省值及其公式 |  |
| --- | --- | --- |
| CWS | sij = ci0 + cj0 - cij | (4-8) |
| CS | csij = sij + F(zi) + F(zj) - F(zi + zj) | (4-9) |
| OOS | osij = csij + F(P(zi + zj) - zi - zj) | (4-10) |
| ROS | rsij = csij + (u) · F'(P(zi + zj) - zi – zj) | (4-11) |
| ROS- | rsij() = rsij + (1 - ) · cij | (4-12) |
| PUS | usij = sij + U(zi) + U(zj) – U(zi + zj) | (4-13) |
| sij, csij, osij, rsij, rsij(), usij：各節省法之節省值 |  |  |
| 符號 | 定義或解釋 |  |
| cij | 節線（i, j）的行駛成本（或距離） |  |
| zi | 節點 i 所在路線之負載總量，即該路線所服務之顧客需求量總和 |  |
| P(zi) | 容量大於或等於 zi 之最小車輛的容量 |  |
| F(zi) | 容量大於或等於 zi 之最小車輛的使用成本 |  |
| F’(zi) | 容量小於或等於 zi 之最大車輛的使用成本 |  |
| U(zi) | 容量大於或等於 zi 之最小車輛的使用成本比例，U(zi) = F(zi)·[zi / P(zi)] |  |
| u | 容量差額參數，u = P(zi + zj) – P(max{zi, zj}) |  |
| (u) | 若u = 0、(u) = 0；若u > 0、(u) = 1 |  |
|  | 路徑形式參數，介於0.0到0.3之間 |  |

如3.2節所述，WI模組必須藉助權重值來調整車輛使用成本與路線行駛成本之比重，以便產生差異度高的起始解，因此WI模組要使用上述的各種節省法時，仍需稍加修改其節省值公式。本研究共選擇了CS、OOS、ROS及PUS共四種節省法進行修改，修改後之加權節省值公式如表4.5所示。表中，權重值w(m) 為控制參數m之函數，公式如下：

w(m) = 0.5for M = 1  (m-1)/(M−1)for M≥ 2, m = 1, 2, ..., M                                (4-14)

式(4-14)中之M為事先設定的參數，用以決定多起點之起始解個數。隨著m值之改變可產生不同的權重值：當m = 1時，僅有車輛使用成本的節省值，表示構建路線時只考慮如何有效地使用車輛容量（即成為Bin-Packing問題）；反之，當m = M時，只有路線行駛成本的節省值，表示僅注重路線總成本最小（即傳統之VRP問題）。加權節省值公式即是在上述兩種極端的情形之間均勻變化，以產生具有不同特性的起始解。

表4.5  四種加權節省值公式

| 節省法 | 加權節省值及其公式 |  |
| --- | --- | --- |
| CS | csij(m) = w(m) · sij + (1 – w(m)) · [F(zi) + F(zj) - F(zi + zj)] | (4-15) |
| OOS | osij(m) = csij(m) + (1 – w(m)) · [F(P(zi + zj) - zi - zj)] | (4-16) |
| ROS | rsij(m) = csij(m) + (u) · (1 – w(m)) · [F'(P(zi + zj) - zi – zj)] | (4-17) |
| PUS | usij(m) = w(m) · sij + (1 – w(m)) · [U(zi) + U(zj) – U(zi + zj)] | (4-18) |
| csij(m), osij(m), rsij(m), usij(m)：各節省法之加權節省值 |  |  |

此外，節省法在構建車輛路線時，可以考慮循序式（Sequential）及平行式（Parallel）兩種構建程序。循序式構建程序係先構建完成一條路線後，再繼續構建下一條路線；平行式構建程序則是同時構建多條路線。為方便說明，特將GIDS_HVRP之WI模組命名為：WI（節省法_構建程序，M）；例如，利用循序式組合節省法產生5個起始解可表示為 WI(CS_s, 5)、利用平行式使用比例節省法產生10個起始解則為 WI(PUS_p, 10)。

### (二) 鄰域搜尋（NS）模組

鄰域搜尋模組為構建GIDS法之基礎元件，後續的包容性搜尋模組及成本擾動模組，皆需要以鄰域搜尋模組為其核心工具，因此適當地選擇與設計NS模組所使用的鄰域搜尋法是發展GIDS之要務。在4.2節中曾回顧了數種HVRP之啟發式解法，其中，Salhi & Rand [1993]所提出之擾動法（Salhi & Rand’s Perturbation Procedure, SRP）對車種間與路線間交換之各種可能性有相當周密的考量，且改善效果非常好，可做為NS模組之鄰域搜尋方法。SRP共有七個擾動改善程序：Reduction、Reallocation、Combining、Sharing、Swapping、Relax/Combine及Relax/Share，其功能與意義如表4.6所示。簡單地說，這七種擾動改善程序係利用特定的節線交換、節點插入或交換等方式，來達成其功能之目的。經本研究對這七個擾動改善程序進行初步之測試分析後發現，部分擾動改善程序的功能有所重複，可予以精簡。譬如：Reduction之功能可由Reallocation所取代，Relax/Combine及Relax/Share分別比Combining及Sharing考慮更多交換的可能性。有鑑於此，本研究另外提出了一個簡化的擾動法（Han & Cho's Perturbation Procedure, HCP），僅使用Reallocation、Relax/Combine、Relax/Share及Swapping等四個擾動改善程序，簡化執行架構以提昇執行效率。此外，本研究也發現Reduction、Reallocation及Swapping這三個程序在執行時並未考慮更換其他車種之可能性，因此也分別設計了三個可放鬆（Relaxation）車輛容量限制的擾動改善程序：Relax/Redu、Relax/Real及Relax/Swap，其功能與意義亦彙整於表4.6。

表4.6	各種擾動改善程序之功能與意義

| 擾動改善程序 | 功能與意義 |
| --- | --- |
| Reduction | 將某條路線上的顧客全部打散，然後分別插入到其他路線內 |
| Reallocation | 將某條路線上的部份顧客插入到其他路線內 |
| Combining | 將兩條路線合併成一條路線 |
| Sharing | 將某條路線拆成幾條使用較小車輛的路線 |
| Swapping | 交換兩條路線上的部份顧客 |
| Relax/Combine | 合併兩條路線後，再將新路線上的部份顧客插入到其他路線內 |
| Relax/Share | 拆散某條路線後，再將新路線上的部份顧客插入到其他路線內 |
| Relax/Redu* | 將某條路線上的顧客全部打散，然後分別插入到其他路線內，並允許其他路線改用較大容量之車種 |
| Relax/Real* | 將某條路線上的部份顧客插入到其他路線內，並允許其他路線改用較大容量之車種 |
| Relax/Swap* | 交換兩條路線上的部份顧客，並允許兩條路線改用較大容量之車種 |

* 本研究修改之擾動改善程序。

綜合上述SRP之七種擾動改善程序與本研究修改之三種擾動程序及其組合方式，共可產生四種鄰域搜尋方法：SRP、SRPX、HCP及HCPX。圖4.2顯示此四種鄰域搜尋方法之執行步驟與擾動改善程序之組合方式；其中，SRPX與HCPX屬於放鬆容量限制之組合方式。如圖4.2(a)所示，SRPX是將SRP中的Reduction、Reallocation與Swapping三個程序更換為Relax/Redu、Relax/Real與Relax/Swap三個程序；另如圖4.2(b)顯示，HCPX是將HCP中的Reallocation與Swapping兩個程序更換為Relax/Real與Relax/Swap兩個程序。

由圖4.2可知，本研究提出的HCP比SRP具有更簡單之執行架構與流程。SRP利用了兩個標記變數：ptr 與 ind，以及多組判斷準則來控制其執行流程，整個架構相當複雜。HCP僅使用四種擾動改善程序，以及一組簡單的判斷準則。

如2.2節所述，進行鄰域搜尋時，必須考慮鄰解之選擇法則：最佳改善（Best-Improvement）或首先改善（First-Improvement）。為方便說明，特將GIDS_HVRP之NS模組命名為：NS（鄰域搜尋法_選擇法則）；例如，以「首先改善」為選擇法則之SRP鄰域搜尋模組可表示為NS(SRP_f)。同理，NS(HCPX_b)則代表以「最佳改善」為選擇法則且放鬆容量限制之HCP鄰域搜尋模組。

圖4.2	GIDS_HVRP之四種NS模組執行流程

### (三) 包容性搜尋模組：G1與G2

本研究選擇2.3節所介紹的門檻接受法（TA）、大洪水法（GDA）與紀錄更新法（RRT），配合前述之四種鄰域搜尋（NS）模組，構建G1與G2兩種包容性搜尋模組。茲分述G1與G2的設計細節如下：

(1)	G1模組之目的在加強鄰域搜尋的深度（Intensification）。TA、GDA或RRT應用於HVRP之G1模組執行流程如圖4.3所示，在G1模組中共包含了NS1、NS2與NS3三個鄰域搜尋模組。NS1使用首先改善選擇法則之NS模組（SRP或HCP），並配合TA、GDA或RRT之包容性接受法則（允許接受暫劣解）；NS2執行傳統的鄰域搜尋，採用最佳改善選擇法則與嚴格的接受法則（只接受改善解）；NS3執行首先改善選擇法則及放鬆容量限制之鄰域搜尋（SRPX或HCPX），並採用嚴格的接受法則；每一次鄰域搜尋，皆以前次鄰域搜尋的最終解為起點。G1模組需要事先設定控制參數值，以控制NS1模組中的包容性接受法則；TA、GDA或RRT需要設定不同的控制參數，如：門檻值、水位值或誤差率（請參見表2.4）。

圖4.3	GIDS_HVRP之G1模組執行流程

此外，圖4.3顯示G1模組共使用內外兩個迴圈來控制其執行：(1) 內迴圈，分別在NS2與NS3結束後，若暫優解獲得改善，即將目前的接受門檻減半（即乘以0.5），然後重新執行NS1；(2) 外迴圈，若NS3無法獲得改善，則依TA、GDA或RRT之參數收斂法則（詳見表2.4）更新控制參數。茲以TA法之門檻值說明內外迴圈的控制參數變化，如圖4.4所示。假設事先設定的TA門檻數列為：0.10、0.08、0.05、0.05、0.03、0.01，亦即外迴圈執行6次。首先以0.10做為門檻值，若NS2或NS3之鄰域搜尋得以改善暫優解，則門檻值從0.10降為0.05並繼續執行內迴圈；若仍有改善，門檻值繼續減半（0.025、0.0125、...），直到無法改善為止，離開內迴圈並開始下一次外迴圈。第2次外迴圈的門檻值則依門檻數列之順序設定為0.08，然後按照上述步驟重新執行內迴圈，整個G1模組再執行完6次外迴圈之後即停止。

圖4.4	G1模組之控制參數收斂過程（以TA為例）

G1模組的命名方式為：G1（包容性搜尋法_鄰域搜尋法）。例如，G1(GDA_HCP) 表示該G1模組之NS1、NS2、NS3三個鄰域搜尋，依序為：HCP_f、HCP_b、HCPX_f；NS1的包容性接受法則採用GDA之控制參數與執行方式。

(2)	G2模組之目的在增加鄰域搜尋的廣度（Diversification），以強化GSI子系統的整合績效。如圖4.5所示，G2模組的執行流程較為簡單，僅包含NS1與NS2兩個鄰域搜尋模組，以及一個迴圈。NS1模組為首先改善選擇法則之鄰域搜尋，並採用TA、GDA或RRT之包容性接受法則；NS2模組為最佳改善選擇法則與嚴格接受法則之傳統鄰域搜尋。迴圈係以TA、GDA或RRT之參數收斂法則來控制其執行次數，每次執行一次NS1模組；離開迴圈後，再執行一次NS2模組。雖然G2模組連續執行包容性搜尋（NS1模組）的方式，容易造成跳動幅度過大而遺漏掉某些更好的解，但是對擴大鄰域搜尋範圍卻有較佳的效果。因此之故，在執行G2模組後，必須再執行一次G1模組，以搜尋可能遺漏的較佳鄰解。

循前例，G2模組的命名方式為：G2（包容性搜尋法_鄰域搜尋法）；例如，門檻接受法結合SRP即可表示為G2(TA_SRP)，其NS1與NS2鄰域搜尋分別為：SRP_f 與 SRP_b。

圖4.5	GIDS_HVRP之G2模組執行流程

由前述可知，同樣以接受暫劣解的方式跳脫局部最佳解的束縛，G1模組具有選擇性強化搜尋之功能， G2模組則偏重在加強跳離局部最佳解之效果。根據G1與G2之功能特性，GSI策略群組（如圖4.1）首先執行G1模組以進行較細緻的搜尋動作，接著執行G2模組以延展搜尋的範圍，最後再執行一次G1模組對新的範圍進行強化搜尋。上述執行方式的設計理念頗類似於禁制搜尋法（TS）中的「策略交替運用」。此外，為避免G1與G2兩種模組因採用相同的包容性搜尋方法而陷入搜尋的盲點，本研究在實際執行GSI策略群組時，對G1與G2是採用不同的包容性搜尋方法與鄰域搜尋方法。例如：G1若採用GDA與HCP，則G2就採用TA及SRP。

### (四) 成本擾動（CP）模組

成本擾動模組之構想即是希望藉由擾動搜尋成本的方式來變化與擴大搜尋的空間。如2.3節所述，噪音擾動法（NM）及兩極跳躍法（FF）都具有擾動搜尋空間的功能，因此可將NM及FF的觀念與鄰域搜尋模組結合在一起。

成本擾動（CP）模組的執行流程如圖4.6所示：在執行鄰域搜尋之前，必須先將原始的成本空間以NM或FF的公式擾動之；鄰域搜尋（NS）模組則採用「最佳改善」選擇法則與嚴格接受法則。一般而言，CP模組之迴圈執行次數不必太多，以避免過度擾動而造成搜尋空間無法連貫的情形。在後續的測試當中，本研究設定CP模組的迴圈執行次數為一次。

為方便說明，特將成本擾動模組命名為：CP（搜尋空間擾動法_鄰域搜尋法）；例如，FF結合HCP可表示為CP（FF_HCP）。

圖4.6	GIDS_HVRP之CP模組執行流程

## 4.4  GIDS_HVRP之測試分析

本研究以UNIX C語言撰寫GIDS_HVRP各模組之執行程式，並使用表4.2所列的20個HVRP標竿例題，在SUN SPARC 10電腦工作站上進行GIDS_HVRP之測試與分析。在績效評估方面，選擇解題的「精度」與「速度」兩項指標；解題精度係定義為演算法所求得之最優解與目前文獻已知最佳解（Best-Known Solution）之間的誤差百分比（%），解題速度則指電腦運算所需的CPU時間。由於電腦系統的運算效率及程式語言能力各有差異，因此CPU時間僅供參考。以下各小節說明GIDS_HVRP之測試經過與結果。

### 4.4.1	實驗設計與參數設定

一般而言，影響演算法解題績效的主要因素包括有：方法與模組之組合方式、控制參數之設定，以及問題之型態與特性。由於本研究採用國際標竿例題，因此無法對問題之型態與特性進行有系統的測試；再者，吾人也很難蒐集或產生所有可能類型的測試例題。因此之故，本研究即針對另兩項因素（方法與模組之組合方式、控制參數之設定）進行測試之實驗設計。整個測試過程可分成以下兩個階段：

(1)	第一階段：測試GIDS_HVRP各模組方法之適用性與解題效果。

實驗設計：如表4.7所示，首先測試WI模組之四種加權節省法（CS、OOS、ROS與PUS）；然後結合WI模組與NS模組，對SRP與HCP兩種擾動改善程序進行測試；根據前述測試之結果，選擇較佳之WI與NS方法組合為基礎，分別測試TA、GDA與RRT應用在G1模組、G2模組及G1與G2組合的改善績效；再選擇較佳之WI、NS、G1與G2模組之組合方式以進行CP模組之測試。最後得到各模組的最佳組合方式以構成GIDS_HVRP之核心搜尋程序，並應用於第二階段之測試。各項測試之執行細節與結果，將於下一小節說明。

表4.7  GIDS_HVRP第一階段測試之模組組合方式

| 策略群組 | MIC |  | GSI |  | PSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行模組 | WI | NS | G1 | G2 | CP |
| 測試1 | 加權節省法 |  |  |  |  |
| 測試2 | 加權節省法 | 擾動法 |  |  |  |
| 測試3 | WI與NS之組合 |  | 包容搜尋法 |  |  |
| 測試4 | WI與NS之組合 |  |  | 包容搜尋法 |  |
| 測試5 | WI與NS之組合 |  | G1與G2之組合 |  |  |
| 測試6 | WI、NS、G1與G2之組合 |  |  |  | 擾動搜尋法 |

(2)	第二階段：測試GIDS_HVRP控制參數之適用範圍與敏感度。

實驗設計：GIDS_HVRP之參數分別用以控制加權節省法與包容性搜尋法。測試方式係以第一階段所得到的最佳模組組合為基礎，首先測試WI模組之參數（M）以了解不同起始解之效果（測試7）；然後再針對G1與G2模組（TA、GDA或RRT）之控制參數進行測試（測試8），並選擇較佳的參數值建議範圍。

在包容性搜尋法之控制參數方面，如2.3節（表2.4）所述，TA法有兩個控制參數：起始門檻值（T0）與執行次數（K），並據以構成一個門檻值數列{Tk}，其公式如下：

{Tk | Tk = C(X0)⋅T0⋅(K-kK−1), for k = 1 ~ K}				(4-19)

上式中，C(X0)為起始解之目標函數值（成本）。由(4-19)式可知，本研究採用的是直線遞減型的門檻數列，其數列長度即為執行次數（K）。GDA法的控制參數包括：起始水位（L0）與下降速度（S），其公式如下：

L0=C(X0)⋅(1+T0)									(4-20)

S=C(X0)⋅T0K										(4-21)

至於RRT法亦有兩個控制參數：誤差率（p）與執行次數（K）；其中，迴圈執行次數（K）之設定與TA法相同，誤差率（p）之公式如下：

p=T0												(4-22)

由(4-20)、(4-21)與(4-22)等公式可看出，本研究為求對TA、GDA與RRT三者有一致的比較基準，係以TA的參數為基礎來設定L0、S與p的數值。各項參數設定細節與測試結果，將於下一小節說明。

### 4.4.2	各階段測試結果彙整

(1)	測試1：WI模組之加權節省法的測試結果

本研究共選擇四種加權節省法：CS、OOS、ROS與PUS，配合循序式（s）與平行式（p）兩種構建程序，共產生八種起始解構建方法進行測試；其控制參數M之值皆固定為1，亦即車輛成本與路線成本之權重皆為0.5。測試結果如表4.8所示：八種加權節省法中，以WI(PUS_s)的解題精度最高，20個標竿例題的平均誤差為8.04%；WI(ROS_s)次之，平均誤差為10.53%；WI(OOS_s)最差，平均誤差為16.18%。就構建程序而言，無論在精度與速度方面，循序式程序（11.51%、0.08秒）皆優於平行式程序（14.40%、0.43秒）。就不同加權節省法之比較而言，在兩種構建程序下，本研究提出的PUS使用比例節省法（10.47%）明顯優於其他三種節省法（13.41%、15.36%、12.60%）。整體而言，八種方法之總平均誤差為12.96%、標準差為2.81%，總平均CPU時間為0.26秒、標準差為0.23秒。

表4.8  WI模組之八種加權節省法的測試結果比較

| WI 模組 | 循序式(s) |  | 平行式(p) |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加權節省法 | 誤差（%） | CPU（秒） | 誤差（%） | CPU（秒） | 誤差（%） | CPU（秒） |
| CS | 11.29 | 0.07 | 15.53 | 0.30 | 13.41 | 0.19 |
| OOS | 16.18 | 0.06 | 14.54 | 0.38 | 15.36 | 0.22 |
| ROS | 10.53 | 0.07 | 14.66 | 0.34 | 12.60 | 0.21 |
| PUS | 8.04 | 0.10 | 12.89 | 0.72 | 10.47 | 0.41 |
| 總平均 （標準差） | 11.51 (3.41) | 0.08 (0.02) | 14.40 (1.10) | 0.43 (0.19) | 12.96 (2.81) | 0.26 (0.23) |

(2)	測試2： NS模組之擾動改善程序的測試結果

本研究採用4.3節介紹的SRP與HCP兩種擾動改善程序，配合最佳改善（b）及首先改善（f）兩種選擇法則，共產生四種鄰域搜尋方法，並分別對前述八種加權節省法所產生的起始解進行改善。測試結果如表4.9所示：四種鄰域搜尋方法對八個起始解之平均改善績效，以NS(SRP_f)表現最好，平均誤差為5.32%、標準差為0.98%；NS(HCP_f)次之，平均誤差為5.50%、標準差為1.15%。就兩種擾動改善程序而言，SRP與HCP並無明顯差異，其平均誤差與平均CPU時間分別為：5.58%、0.45秒；5.61%、0.44秒。就選擇法則而言，首先改善（5.41%、0.44秒）稍微優於最佳改善（5.78%、0.45秒），但差異並不顯著。整體而言，四種鄰域搜尋方法之總平均誤差為5.59%，較WI模組的12.96%減少7.37%，亦即精確度改善了57%，效果相當顯著；總平均CPU時間則自0.26秒增為0.44秒。

值得注意的是，原本平行式起始解之績效（14.40%）並不如循序式起始解（11.51%），但經過鄰域搜尋模組之改善後，四種平行式起始解的平均績效（5.27%）反而優於四種循序式起始解的平均績效（5.91%）。經本研究深入分析發現，其原因可能在於平行式起始解雖然較差，但是各車輛的承載率較低，因此當進行鄰域搜尋時，反而有較大的改善空間與彈性。此外，表4.9亦顯示出本研究所提出的PUS法，無論在平行式或循序式的起始解下， 經由四種鄰域搜尋方法之改善所得到的平均績效（4.02%），仍然優於其他三種加權節省法之改善結果（5.98%、6.44%、5.93%）。

表4.9  NS模組之四種擾動改善程序的測試結果比較

| NS 模組 | SRP_b |  | SRP_f |  | HCP_b |  | HCP_f |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始解 | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| CS_s | 6.84 | 0.26 | 6.18 | 0.28 | 6.18 | 0.30 | 6.75 | 0.25 | 6.49 | 0.27 |
| OOS_s | 7.95 | 0.20 | 5.68 | 0.46 | 8.38 | 0.18 | 7.13 | 0.19 | 7.28 | 0.26 |
| ROS_s | 6.61 | 0.15 | 6.06 | 0.23 | 6.65 | 0.15 | 5.94 | 0.17 | 6.31 | 0.18 |
| PUS_s | 3.72 | 0.19 | 3.35 | 0.26 | 3.71 | 0.19 | 3.47 | 0.20 | 3.56 | 0.21 |
| CS_p | 5.81 | 0.54 | 5.41 | 0.51 | 5.47 | 0.69 | 5.20 | 0.48 | 5.47 | 0.55 |
| OOS_p | 5.72 | 0.53 | 5.79 | 0.57 | 5.66 | 0.61 | 5.23 | 0.53 | 5.60 | 0.56 |
| ROS_p | 5.50 | 0.55 | 5.74 | 0.56 | 5.45 | 0.74 | 5.52 | 0.51 | 5.55 | 0.59 |
| PUS_p | 4.54 | 0.91 | 4.33 | 0.94 | 4.22 | 1.01 | 4.79 | 0.89 | 4.47 | 0.94 |
| 總平均 （標準差） | 5.84 (1.33) | 0.42 (0.26) | 5.32 (0.98) | 0.48 (0.23) | 5.72 (1.44) | 0.48 (0.32) | 5.50 (1.15) | 0.40 (0.25) | 5.59 (1.17) | 0.44 (0.26) |

(3)	測試3： G1模組之包容性搜尋法的測試結果

本研究選擇TA、GDA與RRT三種包容性搜尋法，配合SRP與HCP兩種擾動改善程序，共產生六種G1模組之方法組合（請參見圖4.3），然後分別對前述八種加權節省法所產生的起始解進行改善測試。表4.10顯示G1模組之測試結果：第一列顯示六種G1包容性搜尋方式之命名，第二列為G1模組之第一組控制參數。以TA_SRP為例，即表示使用TA接受法則與SRP鄰域搜尋之G1模組，控制參數為起始門檻（T0）等於0.02，執行次數（K）等於10。G1模組控制參數值之選定，係依據前期相關研究（韓復華與卓裕仁 [1998、2000]，韓復華、卓裕仁與陳國清 [1999]）所得的經驗值來設定。

由表4.10可知：對改善八種起始解之平均績效而言，六種G1模組之包容性搜尋方法組合中，以G1（TA_SRP）表現最好，平均誤差為3.80%、標準差為0.57%；G1（GDA_HCP）次之，平均誤差為4.01%、標準差為0.93%；G1（RRT_SRP）最差，平均誤差為5.02%、標準差為1.17%。就兩種鄰域搜尋方法而言，SRP（4.28%）略優於HCP（4.43%），但差異不大。就包容性接受法則而言，以GDA的績效最好（4.02%）、TA次之（4.09%）、RRT較差（4.96%）。在G1模組的測試過程中，比例節省（PUS）法的績效（3.36%）仍然優於其他加權節省法（4.40%、5.27%、4.39%）；平行式構建（3.90%）則優於循序式構建（4.80%）。整體而言，六種G1模組包容性搜尋方法組合之總平均誤差為4.35%，較鄰域搜尋模組的5.59%減少了1.24%，亦即精確度的改善效果約為22%；至於總平均CPU時間則增加為1.20秒。

表4.10  G1模組之三種包容性搜尋法的測試結果比較

| G1模組 | TA_SRP |  | TA_HCP |  | GDA_SRP |  | GDA_HCP |  | RRT_SRP |  | RRT_HCP |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數值 | T0 = 0.02, K = 10 |  |  |  | L0 = 1.02·C(X0), S = 0.002·C(X0) |  |  |  | p = 0.02, K = 10 |  |  |  |  |  |
| 起始解 | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| CS_s | 4.03 | 1.51 | 4.60 | 0.88 | 3.99 | 0.85 | 4.35 | 0.56 | 6.34 | 1.41 | 5.82 | 1.27 | 4.85 | 1.08 |
| OOS_s | 4.82 | 1.48 | 6.60 | 0.76 | 5.23 | 0.91 | 5.87 | 0.49 | 6.69 | 1.12 | 6.81 | 0.89 | 6.00 | 0.94 |
| ROS_s | 4.17 | 1.42 | 5.23 | 0.72 | 4.06 | 0.75 | 4.47 | 0.38 | 5.81 | 1.05 | 5.81 | 0.87 | 4.92 | 0.87 |
| PUS_s | 3.48 | 1.45 | 3.61 | 0.76 | 3.45 | 0.81 | 3.49 | 0.40 | 3.28 | 1.05 | 3.34 | 0.90 | 3.44 | 0.89 |
| CS_p | 3.52 | 1.78 | 3.67 | 1.25 | 3.87 | 1.07 | 3.35 | 0.89 | 4.65 | 1.71 | 4.60 | 1.66 | 3.94 | 1.39 |
| OOS_p | 4.00 | 1.77 | 4.53 | 1.20 | 4.84 | 1.07 | 4.22 | 0.89 | 4.75 | 1.39 | 4.82 | 1.33 | 4.53 | 1.28 |
| ROS_p | 3.49 | 1.83 | 3.82 | 1.33 | 3.67 | 1.07 | 3.37 | 0.96 | 4.57 | 1.76 | 4.16 | 1.72 | 3.85 | 1.44 |
| PUS_p | 2.94 | 2.16 | 2.95 | 1.58 | 3.08 | 1.43 | 2.93 | 1.21 | 4.02 | 2.05 | 3.79 | 1.94 | 3.28 | 1.73 |
| 總平均 (標準差) | 3.80 (0.57) | 1.67 (0.26) | 4.38 (1.15) | 1.06 (0.32) | 4.02 (0.71) | 1.00 (0.22) | 4.01 (0.93) | 0.72 (0.30) | 5.02 (1.17) | 1.44 (0.37) | 4.89 (1.17) | 1.32 (0.42) | 4.35 (0.90) | 1.20 (0.31) |

(4)	測試4： G2模組之包容性搜尋法的測試結果

G2模組之測試仍選擇TA、GDA與RRT三種包容性搜尋法，配合SRP與HCP兩種擾動改善程序，產生六種G2模組之方法組合（請參見圖4.5），然後分別對前述八種加權節省法所產生的起始解進行改善測試。表4.11顯示G2模組之測試結果：第一列顯示六種G2包容性搜尋方式之命名，第二列為G1模組之第一組控制參數。G2模組控制參數值之選定，仍然依據前期相關研究（韓復華與卓裕仁 [1998、2000]，韓復華、卓裕仁與陳國清 [1999]）所得的經驗值來設定。

由表4.11可知：對改善八種起始解之平均績效而言，六種G2模組之包容性搜尋方法組合中，以G2（TA_SRP）表現最好，平均誤差為4.13%、標準差為0.76%；G2（GDA_HCP）次之，平均誤差為4.22%、標準差為1.04%；G2（RRT_SRP）最差，平均誤差為5.02%、標準差為1.17%。就兩種鄰域搜尋方法而言，SRP與HCP並無差異，平均誤差分別為4.51%與4.50%。就包容性接受法則而言，以TA的績效最好（4.25%）、GDA次之（4.30%）、RRT較差（4.97%）。此外，PUS法的績效（3.44%）明顯優於其他加權節省法（4.53%、5.40%、4.65%）；平行式構建（4.02%）優於循序式構建（4.99%）。整體而言，六種G2模組包容性搜尋方法組合之總平均誤差為4.50%，較鄰域搜尋模組的5.59%減少1.09%，即精確度改善了19%；總平均CPU時間則從0.44秒增加為0.85秒。

表4.11  G2模組之三種包容性搜尋法的測試結果比較

| G2模組 | TA_SRP |  | TA_HCP |  | GDA_SRP |  | GDA_HCP |  | RRT_SRP |  | RRT_HCP |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數值 | T0 = 0.02, K = 30 |  |  |  | L0 = 1.02·C(X0), S = 0.00067·C(X0) |  |  |  | p = 0.02, K = 30 |  |  |  |  |  |
| 起始解 | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| CS_s | 4.39 | 0.86 | 4.26 | 0.66 | 4.73 | 0.52 | 4.23 | 0.42 | 6.35 | 0.99 | 5.82 | 0.85 | 4.96 | 0.72 |
| OOS_s | 5.72 | 0.81 | 6.37 | 0.53 | 5.87 | 0.48 | 6.10 | 0.34 | 6.69 | 0.81 | 6.86 | 0.57 | 6.27 | 0.59 |
| ROS_s | 4.49 | 0.74 | 5.03 | 0.49 | 4.87 | 0.37 | 5.34 | 0.28 | 5.83 | 0.71 | 5.82 | 0.55 | 5.23 | 0.52 |
| PUS_s | 3.56 | 0.74 | 3.60 | 0.51 | 3.64 | 0.39 | 3.58 | 0.29 | 3.28 | 0.72 | 3.34 | 0.57 | 3.50 | 0.54 |
| CS_p | 3.83 | 1.13 | 3.86 | 1.02 | 4.09 | 0.82 | 3.53 | 0.81 | 4.66 | 1.23 | 4.61 | 1.19 | 4.10 | 1.03 |
| OOS_p | 4.10 | 1.13 | 4.52 | 0.96 | 4.69 | 0.83 | 4.25 | 0.75 | 4.76 | 1.08 | 4.88 | 1.01 | 4.53 | 0.96 |
| ROS_p | 3.59 | 1.14 | 4.39 | 1.06 | 3.78 | 0.85 | 3.90 | 0.87 | 4.58 | 1.30 | 4.17 | 1.27 | 4.07 | 1.08 |
| PUS_p | 3.37 | 1.49 | 2.93 | 1.33 | 3.30 | 1.19 | 2.85 | 1.14 | 4.02 | 1.66 | 3.80 | 1.54 | 3.38 | 1.39 |
| 總平均 (標準差) | 4.13 (0.76) | 1.01 (0.26) | 4.37 (1.03) | 0.82 (0.31) | 4.37 (0.83) | 0.68 (0.29) | 4.22 (1.04) | 0.61 (0.32) | 5.02 (1.17) | 1.06 (0.33) | 4.91 (1.18) | 0.94 (0.37) | 4.50 (0.96) | 0.85 (0.31) |

就G1模組與G2模組之比較而言，G1模組具有較佳的平均解題績效，此結果與本研究之設計理念相符：G1模組係加強鄰域搜尋的深度，G2模組則增加鄰域搜尋的廣度。又，GDA在G1模組、TA在G2模組分別有較佳的績效，RRT則表現較差。

(5)	測試5：G1與G2模組組合之測試結果

本項測試之目的在了解G1與G2兩種模組組合的改善效果，其組合方式係根據圖4.2之架構，即WI、NS、G1、G2、G1之執行順序。本研究仍選擇TA、GDA與RRT三種包容性搜尋法，於G1模組配合SRP、G2模組配合HCP，共產生六種G1與G2模組之組合，並分別對八種加權節省法所產生的起始解進行改善測試。G1模組與G2模組必須使用不同的包容性搜尋方法，控制參數值之設定仍與前兩項測試相同，測試結果如表4.12所示。

由表4.12可知：對改善八種起始解之平均績效而言，六種G1與G2模組之組合中，以G1（GDA_SRP）+ G2（TA_HCP）表現最好，平均誤差為2.96%、標準差為0.46%；G1（GDA_SRP）+ G2（RRT_HCP）次之，平均誤差為2.97%、標準差為0.51%；G1（RRT_SRP）+ G2（GDA_SRP）最差，平均誤差為3.83%、標準差為0.86%。整體而言，總平均誤差為3.48%，較鄰域搜尋模組的5.59%減少2.11%，即精確度改善約38%；總平均CPU時間則從0.44秒增加為2.36秒。此外，表4.12之測試結果亦顯示出：G1與G2之組合較分別執行G1或G2有效率。

表4.12  G1與G2模組組合之測試結果比較

| G1模組 | TA_SRP |  | TA_SRP |  | GDA_SRP |  | GDA_SRP |  | RRT_SRP |  | RRT_SRP |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2模組 | GDA_HCP |  | RRT_HCP |  | TA_HCP |  | RRT_HCP |  | TA_HCP |  | GDA_HCP |  |  |  |
| 起始解 | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| CS_s | 3.62 | 2.06 | 3.71 | 2.28 | 3.04 | 1.94 | 3.18 | 2.65 | 3.98 | 2.27 | 4.05 | 3.62 | 3.60 | 2.18 |
| OOS_s | 5.08 | 2.13 | 5.19 | 2.32 | 3.70 | 3.76 | 3.82 | 3.66 | 5.63 | 2.26 | 5.41 | 5.08 | 4.81 | 2.71 |
| ROS_s | 4.20 | 1.84 | 4.18 | 2.11 | 3.54 | 1.83 | 3.51 | 2.46 | 4.39 | 2.02 | 4.54 | 4.20 | 4.06 | 1.98 |
| PUS_s | 3.60 | 1.64 | 3.42 | 1.90 | 3.07 | 1.83 | 2.99 | 2.30 | 3.43 | 1.91 | 3.49 | 3.60 | 3.33 | 1.84 |
| CS_p | 3.27 | 2.20 | 3.29 | 2.44 | 2.55 | 2.03 | 2.39 | 3.10 | 3.14 | 2.55 | 3.22 | 3.27 | 2.98 | 2.40 |
| OOS_p | 3.72 | 2.36 | 3.53 | 2.57 | 2.70 | 2.75 | 2.74 | 3.22 | 3.60 | 2.58 | 3.95 | 3.72 | 3.37 | 2.60 |
| ROS_p | 3.22 | 2.32 | 3.20 | 2.56 | 2.68 | 2.14 | 2.75 | 3.00 | 3.30 | 2.61 | 3.38 | 3.22 | 3.09 | 2.46 |
| PUS_p | 2.77 | 2.56 | 2.86 | 2.77 | 2.43 | 2.41 | 2.39 | 3.43 | 2.68 | 2.78 | 2.63 | 2.77 | 2.63 | 2.72 |
| 總平均 (標準差) | 3.68 (0.70) | 2.14 (0.29) | 3.67 (0.72) | 2.37 (0.28) | 2.96 (0.46) | 2.34 (0.66) | 2.97 (0.51) | 2.98 (0.47) | 3.77 (0.91) | 2.37 (0.31) | 3.83 (0.86) | 1.97 (0.29) | 3.48 (0.68) | 2.36 (0.33) |

(6)	測試6：CP模組之測試結果

在成本擾動（CP）模組之測試方面，本研究選擇兩極跳躍（FF）法做為CP模組之擾動搜尋方法，並配合SRP與HCP兩種鄰域搜尋法，以及最佳改善與首先改善兩種選擇法則，共產生四種FF法之執行方式。如3.2節所述，CP模組之目的在藉由擾動搜尋空間以增加搜尋的機會，因此必須結合深度搜尋的GSI群組，才能發揮其功能。本研究根據前述測試之結果，設定核心搜尋架構之GSI群組為：G1（GDA_SRP）+ G2（TA_HCP）之模組組合。整個執行順序為：WI、NS、GSI、CP、GSI，測試過程中僅執行一次CP模組擾動，其對八種起始解之改善測試結果如表4.13所示。

由表4.13可知：對改善八種起始解之平均績效而言，四種FF法之執行方式中，以CP（FF_HCP）之表現最好，平均誤差為2.16%、標準差為0.26%；CP（FF_SRP）稍差，平均誤差為2.27%、標準差為0.21%。有趣的是，鄰域搜尋法之兩種選擇法則（最佳改善、首先改善）並不會影響整個執行架構的解題績效，此現象可能隱含兩個原因：(1) 上述FF法執行方式的擾動程度不夠劇烈；或(2) GSI之深度搜尋功能強大。此外，就四種加權節省法而言，彼此之間並無明顯差異，顯示此執行架構對起始解並不敏感。整體而言，四種FF法執行方式之總平均誤差已降為2.22%、標準差僅為0.21%，較GSI群組之3.48%減少1.26%，亦即精確度的改善程度達到36%，效果可謂顯著；在CPU之平均執行時間方面，則增加至9.82秒。整個測試結果顯示出：深度搜尋之GSI群組與廣度搜尋之PSD群組的組合，確實具有強而穩定（Robust）的解題效果。

表4.13  結合G1、G2與CP模組之測試結果比較

| GSI群組 | G1(GDA_HCP) + G2(TA_SRP) |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP 模組 | FF_SRP_b |  | FF_SRP_f |  | FF_HCP_b |  | FF_HCP_f |  |  |  |
| 起始解 | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| CS_s | 2.41 | 8.75 | 2.41 | 8.66 | 2.30 | 9.41 | 2.30 | 9.46 | 2.35 | 9.07 |
| OOS_s | 2.37 | 13.56 | 2.37 | 13.58 | 2.22 | 18.90 | 2.22 | 19.02 | 2.29 | 16.26 |
| ROS_s | 2.58 | 10.37 | 2.58 | 10.40 | 2.61 | 8.85 | 2.61 | 8.90 | 2.60 | 9.63 |
| PUS_s | 2.33 | 9.25 | 2.33 | 9.27 | 2.23 | 7.94 | 2.23 | 7.94 | 2.28 | 8.60 |
| CS_p | 2.06 | 7.57 | 2.06 | 7.57 | 1.91 | 7.30 | 1.91 | 7.29 | 1.99 | 7.43 |
| OOS_p | 2.03 | 12.45 | 2.03 | 12.38 | 2.27 | 10.98 | 2.27 | 11.01 | 2.15 | 11.71 |
| ROS_p | 2.33 | 7.66 | 2.33 | 7.67 | 1.80 | 9.40 | 1.80 | 9.48 | 2.07 | 8.55 |
| PUS_p | 2.01 | 7.88 | 2.01 | 7.86 | 1.97 | 6.71 | 1.97 | 6.71 | 1.99 | 7.29 |
| 總平均 （標準差） | 2.27 (0.21) | 9.69 (2.27) | 2.27 (0.21) | 9.67 (2.27) | 2.16 (0.26) | 9.94 (3.86) | 2.16 (0.26) | 9.98 (3.90) | 2.22 (0.21) | 9.82 (2.95) |

(7)	測試7：WI模組參數（M）之測試結果

本項測試之目的在了解WI模組所產生的不同起始解，經由GSI與PSD群組之改善，能否產生更佳的解，並藉以證明WI模組確實能夠有系統地產生具差異性的起始解；同時也可了解WI控制參數（M）的較適範圍。由(4-14)式可知，參數M代表預定產生的起始解個數，並藉由標記變數m = 1, 2, ..., M來控制加權節省值公式的權重。

本研究以圖4.2的完整架構來執行本項測試，選擇 PUS_s 及 PUS_p兩種起始解，配合 NS(HCP_b)、G1(GDA_SRP)、G2(TA_HCP)、CP(FF_HCP)之模組組合，共兩種GIDS_HVRP執行程序進行測試。參數M的設定範圍為M = 2, 3, ..., 10（已有M = 1之結果），測試結果如表4.14所示；其中，M = 1即等於表4.13之結果。

從表4.14可發現：對20個測試例題之平均績效而言，隨著參數 M 數值之增加，解的誤差百分比逐漸降低。此現象顯示本研究提出之PUS加權節省法與WI模組，確實可有效地產生不同的起始解，達到增加GIDS法搜尋廣度的效果。其中，當M = 10，兩種GIDS程序之平均誤差分別為1.49%與1.01%，較之M = 1 的2.23%與1.97%，改善幅度為33%及49%。值得注意的是，有時較大M值的結果會略遜於較小M值的結果，這是因為較大M值所產生的起始解並不全然包含較小M值所產生的起始解。至於CPU之平均執行時間，則自M = 1的7.33秒增加至M = 10的55.25秒，大致呈現線性遞增之趨勢。

表4.14  WI模組參數（M）之測試結果比較

|  | NS(HCP_b) + G1(GDA_SRP) + G2(TA_HCP) + CP(FF_HCP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WI | PUS_s |  | PUS_p |  |
| M | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| 1 | 2.23 | 7.94 | 1.97 | 6.71 |
| 2 | 2.62 | 14.05 | 2.15 | 13.62 |
| 3 | 2.27 | 18.10 | 1.46 | 20.23 |
| 4 | 1.95 | 24.17 | 1.35 | 24.58 |
| 5 | 1.71 | 27.75 | 1.33 | 31.03 |
| 6 | 1.65 | 34.08 | 1.27 | 34.94 |
| 7 | 1.64 | 38.84 | 1.26 | 42.68 |
| 8 | 1.61 | 44.45 | 1.18 | 47.31 |
| 9 | 1.54 | 48.68 | 1.12 | 53.34 |
| 10 | 1.49 | 54.09 | 1.01 | 56.40 |

GIDS_HVRP執行程序自WI模組開始，歷經NS，GSI之G1與G2，以及CP等模組之測試，各階段模組改善績效的評估，應就其解題精確度與CPU時間兩者來考慮。由於本研究所測試的模組組合相當多，在此僅以 PUS_p 起始解為例，說明自測試1至測試7之解題績效。由圖4.7可看出GIDS_HVRP程序於各階段模組與架構測試的解題績效改進趨勢，圖中分別以CPU時間（秒）與誤差（%）為X軸及Y軸。

圖4.7  GIDS_HVRP各模組解題績效之改進趨勢

由圖4.7可知：兩軸之數值愈大，表示其績效愈差；亦即愈接近原點，其整體績效愈高。隨著各階段模組與執行架構之演進，GIDS_HVRP執行程序對20個HVRP測試例題之解題精度有逐漸提昇的趨勢，相對地解題所需的時間也增加了。整體而言，GIDS法之各種模組皆有其改善的效果與空間，但是解題之邊際效用呈現遞減現象。自起始解到NS模組、GSI群組（G1+G2）與CP模組，其改善效果相當顯著，精確度從12.89%的誤差降至1.97%，平均的CPU時間不超過7秒；逐步加入多組起始解之後，改善程度趨緩，誤差可降至1.01%，CPU時間增加到56秒左右。

(8)	測試8：包容性搜尋法控制參數之測試結果

本項測試仍以測試7之GIDS程序為基礎，參數M之值固定為5；表4.15列出TA法與GDA法控制參數之設定範圍，測試結果如表4.16所示。由表4.15可知，TA法與GDA法的控制參數皆可用T0與K來設定，本研究僅針對其中的T0值進行參數範圍測試，共設定了12組參數值；至於TA法與GDA法之K值，雖因分別使用於G1與G2模組而有不同之設定，但仍與前述測試之設定值相同。

表4.15  GIDS_HVRP之TA法與GDA法的參數設定範圍

| 方法 | 參數設定範圍* |
| --- | --- |
| TA | T0 = 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 K = 30 |
| GDA | L = C(X0)×(1+T0), S = C(X0)×T0/K, where T0 = 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 K = 10 |

* C(X0) 為起始解之目標函數值。

從表4.16可知：對20個測試例題之平均績效而言，12組T0參數的平均誤差分別為1.74%與1.44%，標準差皆為0.11%。隨著參數 T0 數值之增加，解的誤差百分比與CPU執行時間大致呈現逐漸上升的趨勢，惟增加的幅度並不大。由此現象可得到兩點推論：(1) 本研究提出之GIDS_HVRP執行程序的解題績效相當穩定且有效果，(2) 較適的T0參數範圍可能在0.01之下。表4.16顯示在12組T0參數值之下，20個例題的平均誤差介於1.32%至1.97%之間，顯示GIDS_HVRP程序在設定參數範圍內之解題能力相當穩定。另就執行時間而言，參數值愈大，執行時間愈長。

表4.16  TA法與GDA法之控制參數測試結果比較

| M = 5 | NS(HCP_b) + G1(GDA_SRP) + G2(TA_HCP) + CP(FF_HCP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WI | PUS_s |  | PUS_p |  |
| T0 | 誤差 (%) | CPU (秒) | 誤差 (%) | CPU (秒) |
| 0.01 | 1.48 | 20.39 | 1.32 | 23.29 |
| 0.02 | 1.71 | 27.75 | 1.33 | 31.03 |
| 0.03 | 1.97 | 24.07 | 1.48 | 26.23 |
| 0.04 | 1.70 | 22.81 | 1.32 | 25.45 |
| 0.05 | 1.73 | 23.85 | 1.47 | 26.60 |
| 0.10 | 1.75 | 26.71 | 1.37 | 27.03 |
| 0.15 | 1.73 | 26.41 | 1.44 | 27.53 |
| 0.20 | 1.76 | 28.57 | 1.56 | 31.93 |
| 0.25 | 1.68 | 29.58 | 1.71 | 31.15 |
| 0.30 | 1.70 | 42.12 | 1.42 | 39.19 |
| 0.40 | 1.84 | 43.31 | 1.43 | 46.99 |
| 0.50 | 1.80 | 53.45 | 1.42 | 50.90 |
| 平均值 (標準差) | 1.74 (0.11) | 30.75 (10.07) | 1.44 (0.11) | 32.28 (8.84) |

### 4.4.3	最佳結果之比較

4.4.2節之測試著重於GIDS法執行架構與模組之解題績效比較，其結果是採用單一執行架構，即相同模組與控制參數在20個測試例題之平均績效表現。表4.17列出本研究在整個測試過程中求得各例題最佳結果之目標成本、誤差百分比與CPU執行時間，以及其執行架構組合與參數；對獲得相同結果之不同執行架構組合與參數，表中僅列出CPU執行時間最快的一組。由表4.17可知，本研究所得之最佳解與文獻已知最佳解的平均誤差百分比僅為0.58%，CPU平均執行時間為40.62秒，績效可謂顯著。此外，對於題目規模較小之例題，GIDS_HVRP程序大多可以在很簡單的執行架構下求得不錯的解。再者，吾人亦可發現：某些起始解（如OOS）的整體改善績效表現雖然不佳，但是對部份例題卻能找到最佳的結果。上述發現顯示在本研究所提出之GIDS方法架構下，仍存有許多值得探索與改進的空間。

本論文之附錄一詳細記載了本研究求得20個HVRP標竿例題之最佳結果，包括：各路線之服務顧客順序、車種及路線圖。

表4.17  GIDS_HVRP求得最佳結果之執行架構與參數

| 編號 | 規 模 | 目標成本 | 誤差(%) | 時間(秒) | 執行模組與方法 |  |  |  | 控制參數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | WI | NS | G1與G2 | CP | M | (T0, K) |
| 1 | 12 | 602 | 0.00 | 0.07 | ROS_s | SRP_b | G1(TA_SRP) | ---* | 1 | (0.2, 10) |
| 2 | 12 | 722 | 0.00 | 0.05 | OOS_p | HCP_s | G1(GDA_HCP) | --- | 1 | (0.2, 10) |
| 3 | 20 | 960 | 0.00 | 3.37 | OOS_p | HCP_b | G1(GDA_HCP) G2(TA_SRP) | FF_SRP | 1 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 4 | 20 | 6436 | 0.00 | 0.57 | OOS_s | HCP_b | G1(GDA_HCP) G2(TA_SRP) | --- | 1 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 5 | 20 | 1007 | 0.00 | 9.92 | CS_p | SRP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 9 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 6 | 20 | 6515 | 0.00 | 2.27 | OOS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 1 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 7 | 30 | 7284 | 0.15 | 19.63 | PUS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 5 | (0.15, 10) (0.15, 30) |
| 8 | 30 | 2347 | 0.04 | 13.55 | ROS_s | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 5 | (0.2, 30) (0.2, 30) |
| 9 | 30 | 2209 | 0.00 | 24.08 | OOS_s | HCP_b | G1(GDA_HCP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 7 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 10 | 30 | 2356 | 0.04 | 16.10 | OOS_s | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 10 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 11 | 30 | 4756 | 0.02 | 17.97 | PUS_s | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 6 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 12 | 30 | 4092 | 0.00 | 21.72 | PUS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 5 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 13 | 50 | 2452 | 1.95 | 20.07 | ROS_s | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 5 | (0.01, 10) (0.01, 30) |
| 14 | 50 | 9145 | 0.33 | 72.28 | OOS_s | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 5 | (0.15, 10) (0.15, 30) |
| 15 | 50 | 2593 | 0.39 | 34.37 | ROS_s | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 9 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 16 | 50 | 2766 | 0.91 | 10.28 | PUS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 3 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 17 | 75 | 1810 | 3.61 | 103.63 | PUS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 8 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 18 | 75 | 2398 | 0.88 | 104.86 | PUS_s | SRP_b | G1(GDA_HCP) G2(TA_SRP) | FF_HCP | 5 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 19 | 100 | 8679 | 0.19 | 150.71 | CS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 8 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 20 | 100 | 4196 | 2.94 | 186.99 | PUS_p | HCP_b | G1(GDA_SRP) G2(TA_HCP) | FF_HCP | 9 | (0.2, 10) (0.2, 30) |
| 平均數 （標準差） |  |  | 0.58 (1.04) | 40.62 (54.11) |  |  |  |  |  |  |

* 表示未使用該模組。

本節再針對本研究測試過程中所獲得之各題最佳結果與其他文獻方法之最佳結果進行比較，並彙整如表4.18所示。其中各欄，BEST代表文獻已知最佳解；用以比較的文獻方法包括：MGT+Or（Golden et al. [1984]）、ROM（Desrochers & Verhoog [1991]）、SRP（Salhi & Rand [1993]）、TS1（Osman & Salhi [1996]）、IBS（Liu & Shen [1999]）與TS2（Gendreau et al. [1999]），GIDS則是本研究獲得之最佳結果。由表4.18可知：七種方法中以TS2法之解題績效最佳，惟Gendreau et al. [1999]僅選擇12個平面座標的例題進行測試且採用實數成本，因此本研究特將其結果轉換成整數成本以便比較。本研究提出之GIDS法在20個測試例題求得的最佳結果之平均誤差僅為0.58%，表現略遜於TS2法、與TS1法（0.53%）相當，優於其他四種文獻方法。在找到與目前已知最佳解相同解的題數方面，本研究共有7題，顯示出GIDS法在求解HVRP上之優越性。

表4.18  GIDS_HVRP與其他文獻方法之比較

| 編號 | BEST | MGT+Or | ROM | SRP | TS1* | IBS | TS2* | GIDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602 | 622 | 606 | 614 | 602 | 602 | --- | 602 |
| 2 | 722 | 722 | 730 | 722 | 722 | 722 | --- | 722 |
| 3 | 960 | 966 | 990 | 1003 | 971.24 | 972 | 961.03 (960) | 960 |
| 4 | 6436 | 6930 | 6547 | 6447 | 6445.10 | 6445 | 6437.33 (6436) | 6436 |
| 5 | 1007 | 1013 | 1040 | 1015 | 1009.15 | 1014 | 1007.05 (1007) | 1007 |
| 6 | 6515 | 6974 | 6517 | 6516 | 6516.56 | 6516 | 6516.46 (6515) | 6515 |
| 7 | 7273 | 7389 | 7421 | 7402 | 7310 | 7313 | --- | 7284 |
| 8 | 2346 | 2367 | 2387 | 2367 | 2348 | 2347 | --- | 2347 |
| 9 | 2209 | 2220 | 2231 | 2209 | 2209 | 2215 | --- | 2209 |
| 10 | 2355 | 2370 | 2393 | 2377 | 2363 | 2368 | --- | 2356 |
| 11 | 4755 | 4763 | 4862 | 4819 | 4755 | 4778 | --- | 4756 |
| 12 | 4087 | 4136 | 4254 | 4092 | 4092 | 4101 | --- | 4092 |
| 13 | 2405 | 2438 | 2525 | 2493 | 2471.07 | 2465 | 2408.41 (2405) | 2452 |
| 14 | 9115 | 9132 | 9155 | 9153 | 9125.65 | 9132 | 9119.03 (9115) | 9145 |
| 15 | 2583 | 2640 | 2622 | 2623 | 2606.72 | 2608 | 2586.37 (2583) | 2593 |
| 16 | 2741 | 2822 | 2809 | 2765 | 2745.01 | 2809 | 2741.50 (2741) | 2766 |
| 17 | 1747 | 1783 | 1877 | 1767 | 1762.05 | 1806 | 1749.50 (1747) | 1810 |
| 18 | 2377 | 2432 | 2489 | 2439 | 2412.56 | 2416 | 2381.43 (2377) | 2398 |
| 19 | 8663 | 8720 | 8700 | 8751 | 8685.71 | 8684 | 8675.16 (8663) | 8679 |
| 20 | 4076 | 4195 | 4248 | 4187 | 4188.73 | 4148 | 4086.76 (4076) | 4196 |
| 平均數 （標準差） |  | 1.95 (2.10) | 2.44 (1.88) | 1.33 (1.25) | 0.53 (0.79) | 0.87 (0.98) | 0.00 (0.00) | 0.58 (1.04) |
| 最佳解題數 |  | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 |

### 4.4.4  小結

由上述的測試結果可歸納出以下幾點結論與發現：

1.	GIDS法確實可應用於HVRP問題之求解。經由組合WI、NS、G1、G2與CP等模組，應用四種加權節省法（CS、OOS、ROS、PUS）、二種擾動改善程序（SRP、HCP）、三種包容性搜尋法（TA、GDA、RRT）及兩極跳躍法（FF），以構成GIDS_HVRP之求解程序。

2.	GIDS_HVRP程序經以UNIX C語言撰寫電腦程式，及選擇20個國際標竿例題進行實驗設計與求解測試，結果發現GIDS_HVRP程序具有極佳的解題績效：單組參數之最佳結果可達平均誤差1.01%、平均CPU執行時間56.4秒；測試過程中得到之最佳結果平均誤差更降到0.58%，並有7題求得與文獻已知最佳解相同的解。與其他文獻方法比較，解題績效亦優於多種文獻方法。

3.	在兩階段的測試過程中，GIDS_HVRP各模組之解題績效呈現逐漸改善的情形，顯示各模組及其組合方式確實具有改善效果。

4.	在GIDS_HVRP之設計過程中，本研究提出了兩種修正的新方法，分別為：構建起始解之使用比例節省法（Proportional Usage Saving, PUS）與簡化之擾動改善程序法（Han & Cho’s Perturbation Procedure）。經例題測試證實，此兩種新方法皆具有很好的解題績效。