# 第五章	GIDS於週期性車輛路線問題之應用分析

本章說明GIDS法應用於「週期性車輛路線問題（PVRP）」之測試結果。經由在32個國際題庫標竿例題進行測試，結果顯示：就平均績效而言，單組參數執行所有題庫例題之最佳結果與現有文獻最佳結果之平均誤差僅為1.14%，32個例題之平均CPU執行時間僅約為26分鐘。另就最佳績效而言，所有GIDS_PVRP參數測試求得各題的最好結果中，共有六題突破文獻已知最佳解、六題與文獻已知最佳解相同，平均誤差則降到0.26%。

## 5.1  PVRP問題定義與解法回顧

### 5.1.1  PVRP定義與數學規劃模式

週期性車輛路線問題（PVRP）是衍生自VRP之問題型態，其解題複雜度更甚於VRP。PVRP可定義為：「於一段週期時間（D天）內，在可用車輛數（V）、車輛容量（Q）及可行服務日期型態等種種條件下，決定週期內每天所需服務的顧客群及其車輛路線，並使得路線之總行駛成本為最小」（Christofides & Beasley [1984]）。PVRP考慮顧客在多日的規劃期間內可能需要被服務多次，但每個顧客的配送頻率（fi）並不盡相同。譬如：甲顧客在一週內（週一至週六）需要被服務2次，則可以滿足甲顧客的日期組合可能包括有（週一，週三）、（週二，週四）、（週三，週五）或（週四，週六），這些日期組合稱為甲顧客之可行「服務日期型態（Delivery-Day Pattern, DDP）」；若乙顧客需要被服務3次，則（週一，週三，週五）或（週二，週四，週六）即為乙顧客之可行服務日期型態。PVRP的限制條件包括：

(1) 每日最多可使用V輛車來配送（服務），即車隊規模為V。

(2) 車輛之容量為固定且為單一車種（同質性）。

(3) 每輛車每日之負載需求量不得超過其容量。

(4) 每輛車每日最多只可使用一次。

(5) 每輛車必須自場站出發，最後並回到場站。

(6) 每位顧客僅能被指派一種可行的服務日期型態。

(7) 顧客只能在指派之服務日期型態所對應的日期被服務。

(8) 顧客每日至多只能被一輛車服務，不可被多車或多次配送。

下列的PVRP整數規劃模式係本研究參酌 Christofides & Beasley [1984] 與 Cordeau et al. [1997] 之模式稍加修改而得，模式所使用之符號定義如表5.1。

表5.1  PVRP整數規劃模式之符號定義一覽表

| 符號 | 定義或解釋 |
| --- | --- |
| xijtr | 決策變數；若xijtr = 1，表示車輛r在第t天行經節線（i, j），否則xijtr = 0 |
| yik | 決策變數；若yik = 1，表示顧客i以第k種服務日期型態來配送，否則yik = 0 |
| D | 集合；所有配送日期的集合、D = {1, 2, …, D}，D為週期之總天數 |
| N | 集合；所有顧客節點的集合、N = {1, 2, …, N}，N為顧客總數；節點0為場站 |
| P | 集合；所有可行服務日期型態形成之集合 |
| Pi | 集合；滿足顧客i配送頻率（fi）之可行服務日期型態所成集合，Pi  P、i N |
| S | 集合；顧客集合N之任意子集合，S  N、S≠φ或N |
| V | 集合；所有配送車輛的集合、V = {1, 2, …, V}，V為每日可用之車輛總數 |
| akt | 係數；akt = 1，表示第k種服務日期型態包含第t天，否則akt = 0 |
| cij | 常數；節線（i, j）的行駛成本（或距離） |
| fi | 常數；顧客i每週期之配送頻率（需被服務的次數） |
| qi | 常數；顧客i每次配送之需求量 |
| Q | 常數；車輛之負載容量 |

Minimizei=0Nj=0Nt=1Dr=1Vcij⋅xijtr(5-1)

subject tok∈Piyik=1∀i∈N(5-2)

j=0Nr=1Vxijtr−k∈Piakt⋅yik=0∀i∈N,∀t∈D(5-3)

i=0Nxihtr−j=0Nxhjtr=0∀h∈N,∀t∈D,∀r∈V(5-4)

j=1Nr=1Vx0jtr≤V∀t∈D(5−5)

i=1Nj=0Nqi⋅xijtr≤Q∀t∈D,∀r∈V(5−6)

i∈Sj∈Sxijtr≤S−1∀t∈D,∀r∈V,∀S⊆N(5−7)

xijtr∈(0,1), yik∈(0,1)∀i, j∈N,∀k∈P,∀t∈D,∀r∈V(5−8)

其中，(5-1)式為目標函數，求週期內車輛路線總成本最小；(5-2)式確保每位顧客只被指派一種服務日期型態；(5-3)式確保每位顧客只會在所指派之服務日期型態之當天被服務；(5-4)式為流量守恆限制式，即進出該顧客點為同一輛車；(5-5)式確保每日使用之車輛數不超過車隊規模；(5-6)式為車輛容量限制式，確保每輛車之負載需求量不超過其容量；(5-7)式為避免子迴路產生之限制式；(5-8)式為雙元整數限制式。

由上述的整數規劃模式可知，PVRP確實是一個相當複雜的問題。為使讀者能更清楚PVRP的問題特性，玆以下面的簡例來說明：假設有五位顧客（N = 5），其位置與彼此間之旅行距離成本（cij）矩陣如圖5.1所示，其中，0為場站、每條節線之成本為1，路網為對稱型（即 cij = cji）。週期長度（D）為4天，車輛容量（Q）為6單位、每日可用車輛數（V）為2輛；每位顧客的配送頻率（fi）、每次需求量（qi）及可行服務日期型態（Pi）則如表5.2所示。以第1位顧客（i = 1）為例，每週期內需配送2次、每次需求量為5單位，可行服務日期型態有（第1天，第3天）及（第2天，第4天）兩種組合。

圖5.1	PVRP簡例之節點位置與成本矩陣

表5.2	PVRP簡例之顧客需求相關資料

| 顧客：i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| qi | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pi | (1, 3) (2, 4) | (1, 3) (2, 4) | (1, 2, 3) (2, 3, 4) | (1, 2, 3) (2, 3, 4) | (1, 2, 3, 4) |

每位顧客皆需被指派一個可行的服務日期型態，以便決定出每天需服務的顧客群，然後再指派車輛來服務這些顧客。如表5.2中粗體數字顯示，若指派服務日期型態(1, 3)給顧客1、(2, 4)給顧客2、(1, 2, 3)給顧客3及顧客4、(1, 2, 3, 4)給顧客5，然後依照車輛容量限制（即車輛負載不得超過車輛容量）將每天的顧客指派給兩輛車，其指派結果整理於表5.3。表5.3的指派結果即為此PVRP簡例之一個可行解，包括：每日每輛車所服務的顧客及其負載量（≦6）；至於每日之車輛服務路線則如圖5.2所示，4天的總行旅成本為42（= 10+14+10+8）。

表5.3	PVRP簡例之某一可行解

| rt |  | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛 1 | 顧客 | 3, 4, 5 | 2, 5 | 3, 4, 5 | 5 |
|  | 負載 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 車輛 2 | 顧客 | 1 | 3, 4 | 1 | 2 |
|  | 負載 | 5 | 5 | 5 | 4 |

圖5.2	PVRP簡例之可行配送路線

### 5.1.2  PVRP啟發式解法回顧

至目前為止，本研究共蒐集有8篇探討PVRP求解方法的文獻，其中Beltrami & Bodin [1974]是最早探討PVRP求解方法的學者，之後陸續有Russell & Igo [1979]、Christofides & Beasley [1984]、Tan & Beasley [1984]、Russell & Gribbin [1991]、Gaudioso & Paletta [1992]、Chao et al. [1995]及Cordeau et al. [1997]等文獻；茲將這8個PVRP啟發式解法之基本求解概念彙整於表5.4。由這些解法的簡要回顧可知，幾乎所有的解法都屬於「先產生起始解，再予以改善」的兩階段方法架構：首先將可行的服務日期型態指派給顧客以便產生起始解（每日的路線），然後再運用各種啟發式解法來改善每日路線；某些方法在第二階段甚至包含了數個不同的改善程序。

在起始解方面，大致可分為兩種處理方式：(1) 以簡單或隨機的方式指派顧客的服務日期型態；(2) 應用適當的整數規劃模式（如Bin Packing，Generalized Assignment）來指派日期型態。兩種方式各有其優點：簡單指派可快速產生一可行解，然後專注於後續第二階段的路線改善；以整數規劃指派日期型態，通常可產生較佳的起始解，但前置處理較花時間。在路線改善方面，早期的文獻大多應用傳統VRP啟發式解法做為每日路線之產生與改善的機制（例如：節省法、2-Opt節線交換法），其缺點是當求解過程陷入局部最佳解（Local Optimum）時，即無法再繼續改善。此外，現有的解法在指派顧客的日期型態之後，並不再於後續的路線改善階段中更換顧客的日期型態。

表5.4	PVRP啟發式解法彙整表

| 年代 | 作者 | 起始解方法 | 改善方法 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | Beltrami & Bodin | 。隨機指派顧客的服務日期型態 。節省法求解各天的VRP路線 | 無 |  |
| 1979 | Russell & Igo | 。以分群方法指派顧客的服務日期型態 | 。修正之MTOUR方法 。修正之L-Neighbors節省法 |  |
| 1984 | Christofides & Beasley | 。顧客點排序後，以Bin-Packing模式指派服務日期型態 。局部最佳化方法產生起始解 | 。以週期性中位問題估算成本 。以週期性旅行推銷員問題（PTSP）估算成本 。每日VRP路線之改善 |  |
| 1984 | Tan & Beasley | 。先定義貢獻度矩陣，再求解放鬆整數限制之線性規劃問題 。以一般化指派法指派顧客的服務日期型態，產生起始解 | 。以週期性中位問題估算成本 。以週期性旅行推銷員問題（PTSP）估算成本 。每日VRP路線之改善 | 改善方法與Christofides & Beasley相同 |
| 1991 | Russell & Gribbin | 。第一階段：求解一般化網路問題以指派顧客之服務日期型態 | 。第二階段：針對每天的顧客點求解一替代性PTSP問題 。第三階段：修正之節點交換法求解VRP路線 。第四階段：以0-1整數規劃模式進行改善 | 多階段方法 |
| 1992 | Gaudioso & Paletta | 。顧客點排序後，以先適法（First Fit）指派日期型態產生起始解 | 。路線內2-Opt節線交換法加上FFD裝箱法（First Fit Decreasing Bin-Packing） 。路線間2-Exc節點交換法加上FFD裝箱法 。尖峰日需求平滑（Smoothing）法加上FFD裝箱法 | 目標函數： 車輛總數最少 |
| 1995 | Chao et al. | 。求解放鬆之整數規劃問題以指派顧客的服務日期型態 。修正之節省法求解每天的VRP路線以產生起始解 | 。應用紀錄更新法進行路線改善 。若曾放鬆車輛容量，則再進行不可行性改進與可行性轉換 。若紀錄被更新，再執行兩種重新起動步驟 | 巨集啟發式解法 |
| 1997 | Cordeau et al. | 。顧客點排序後，隨機指派顧客的服務日期型態 。以一般化插入法（GENI）產生起始解 | 。以禁制搜尋法為架構，配合GENIUS法做為核心交換法 。禁制列（Tabu List）長度與重複次數為固定值 | 巨集啟發式解法 |

1995年之後，巨集啟發式解法始被應用於PVRP之求解，例如Chao et al. [1995] 所使用的紀錄更新法（Record-to-Record Travel, RRT）與Cordeau et al. [1997] 所使用的禁制搜尋法（Tabu Search, TS）。雖然RRT與TS兩種巨集啟發式解法應用在PVRP上已有優於傳統啟發式解法的表現，但仍有許多值得深入探討的研究空間。

## 5.2  PVRP測試題庫之建立

相關文獻的PVRP標竿測試例題題庫，以Chao et al. [1995] 所蒐集與構建的題庫最為完整，共有32個例題；例題的編號、題目規模、週期天數、車輛數，以及文獻已知最佳解如表5.5所示。這32個例題的規模自20個節點至417個節點，皆屬於「平面(x, y)座標」之資料結構，本研究即採用此32個PVRP測試例題進行測試並做比較分析。

表5.5 	本研究使用之 32 個PVRP測試例題

| 編號 (#) | 規模 (N) | 週期 (D) | 車隊 (V) | 文獻已知最佳解* （目標函數成本） | 編號 (#) | 規模 (N) | 週期 (D) | 車隊 (V) | 文獻已知最佳解 （目標函數成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 4 | 2 | 954.81 | 17 | 100 | 5 | 5 | 2034.15 |
| 2 | 38 | 4 | 2 | 1862.63 | 18 | 100 | 8 | 1 | 826.14 |
| 3 | 40 | 4 | 4 | 1597.75 | 19 | 100 | 5 | 4 | 1595.84 |
| 4 | 50 | 2 | 3 | 524.61 | 20 | 102 | 6 | 6 | 21956.46 |
| 5 | 50 | 5 | 3 | 1322.87 | 21 | 102 | 6 | 6 | 22569.40 |
| 6 | 50 | 5 | 1 | 524.61 | 22 | 102 | 6 | 6 | 22909.36 |
| 7 | 51 | 6 | 3 | 3687.46 | 23 | 112 | 4 | 4 | 4834.34 |
| 8 | 51 | 6 | 3 | 3777.15 | 24 | 114 | 4 | 6 | 4271.11 |
| 9 | 51 | 6 | 3 | 3795.32 | 25 | 126 | 5 | 4 | 779.29 |
| 10 | 56 | 4 | 2 | 2875.24 | 26 | 153 | 6 | 9 | 75016.58 |
| 11 | 60 | 4 | 6 | 2184.04 | 27 | 153 | 6 | 9 | 78179.89 |
| 12 | 75 | 2 | 5 | 835.43 | 28 | 153 | 6 | 9 | 80479.20 |
| 13 | 75 | 5 | 6 | 2027.99 | 29 | 163 | 5 | 3 | 1195.88 |
| 14 | 75 | 10 | 1 | 836.37 | 30 | 168 | 4 | 6 | 6602.59 |
| 15 | 76 | 4 | 4 | 3147.24 | 31 | 184 | 4 | 4 | 8367.40 |
| 16 | 100 | 2 | 4 | 826.14 | 32 | 417 | 7 | 9 | 3511.62 |

* 文獻已知最佳解來源：Cordeau et al. [1997]。

## 5.3  GIDS_PVRP之模組設計

GIDS應用於求解PVRP之執行模組（以下簡稱為GIDS_PVRP）如圖5.3之流程圖所示，其中，多起始解構建（MIC）包含「加權起始（Weighted Initialization, WI）」與「鄰域搜尋（Neighborhood Search, NS）」兩個模組，深度包容搜尋（GSI）設計了G1與G2兩個包容搜尋（Generic Search）模組，廣度擾動搜尋（PSD）則僅有「成本擾動（Cost Perturbation, CP）」模組；G1、G2與CP三個模組皆以NS模組為其核心工具。如圖5.3所示，GSI乃是整個GIDS之搜尋核心，採用一個G2模組銜接兩個G1模組之交錯執行方式。如3.2節所述，G1模組與G2模組必須採用不同的包容性搜尋法，以達到變換鄰域之目的。此外，藉由參數m及M可決定起始解的個數與停止時機。上述五個執行模組之細節設計說明如下：

圖5.3	GIDS_PVRP之執行流程圖

### (一) 加權起始（WI）模組

WI模組的功能在於產生多個不同的起始解。本研究在WI模組中提出一個新的起始解構建方法，「加權最省插入法（Weighted Cheapest Insertion, WCI）」，其執行步驟與符號定義列於表5.6。由表5.6可知，加權最省插入法包含三個步驟：首先根據顧客的可行服務日期型態個數與需求總量進行顧客排序，然後依序指派具有最小加權插入成本值之可行服務日期型態給顧客，最後再對每日車輛路線進行TSP改善。

表5.6  加權最省插入法之符號定義與執行步驟

符號; 定義或解釋（其他符號請參見表5.1）. C; 常數；所有節點點對（Node Pair）之平均旅行距離（節線平均長度）. w; 係數；新增距離之權重值，0  w  1. gtr; 變數；第t日、第r輛車之有效剩餘容量值. htr; 變數；將顧客i插入第t日、第r輛車最小之新增距離值. zik; 變數；將服務日期型態k指派給顧客i所得之加權插入成本值. utr; 變數；第t日、第r輛車之剩餘容量值. 步驟一：顧客排序（前置處理） 迴圈i：對所有顧客i  N 依其可行服務日期型態之個數 ¦Pi¦，由小至大排序； 若可行服務日期型態個數相同者，再依其需求總量 qi×fi，由大至小排序； 結束迴圈i； 步驟二：自排序後的第一位顧客開始，依序指派可行服務日期型態給顧客 迴圈j：對所有顧客j  N 迴圈k：對顧客j之所有可行服務日期型態k  Pj 迴圈t：對可行服務日期型態k對應之所有日期t（akt = 1） 令r*為第t天所有路線中具有最大剩餘容量之路線，即 utr* = Maxr{utr}； 若utr*  qj，令 gtr* = utr*，將顧客j插入路線r*中最小新增距離（htr*）位置； 否則，令 gtr* = -∞（∞ 表示一極大之數值）； 結束迴圈t； 依照 (5-9) 式計算加權插入成本值 zjk； 結束迴圈k； 令k*為Pj 中具有最小加權插入成本值的可行服務日期型態，即 zjk* = Mink{ zjk }； 若 zjk* < ∞，令 yjk* = 1，將顧客j插入至k*對應日期的路線中並更新剩餘容量； 否則，配送車隊增加一輛車（V = V + 1），重新執行迴圈k； 結束迴圈j； 步驟三：每日路線之TSP改善 對週期內之所有日期t，使用2-exc節線交換法改善每條路線之距離成本；

加權最省插入法以最省插入（Cheapest Insertion）法（Rosenkrantz et al. [1977]）為基礎加以修改，並新設計一個加權插入成本值（zik）公式做為指派顧客服務日期型態之依據，加權插入成本值之公式如下：

zik=takt⋅[w⋅htr∗C−(1−w)⋅gtr∗Q](5-9)

此加權插入成本值公式係根據VRP問題的特性所設計，共包含「新增距離（htr）」及「有效剩餘容量（gtr）」兩個部分，並藉由權重值（w）來控制htr與gtr的相對比重。新增距離（係數為正）愈小愈好，而有效剩餘容量（係數為負）則是愈大愈好，因為有效剩餘容量愈大表示車輛使用愈有效率（成本愈低）。由於距離與容量兩者的單位並不相同，公式(9)利用節線平均長度（C）和車輛容量（Q）做為正規化因子，分別將新增距離除以節線平均長度、剩餘容量除以車輛容量。對某日期型態而言，其插入成本值為每日插入成本之總合。至於權重值之設定方式，可由參數m及M求得，如下式：

w(m)=0.5for M=1(m−1)/(M−1)for M≥2 , m=1, 2, ..., M(5-10)

茲以圖5.4的簡單範例說明加權插入成本值之計算。假設顧客i有（第1天、第3天）與（第2天、第4天）兩種可行的服務日期型態，即Pi = {(1, 3), (2, 4)}，顧客i的需求量為2；每天有兩條路線，每條路線的剩餘容量（utr）如圖5.4所示。以第1天為例，路線2具有最大剩餘容量（u12 = 5）且大於顧客i的需求量，因此有效剩餘容量（g12）為5，並計算其最小新增距離（h12 = 2）及插入位置。令w(m) = 0.5、C = 5、Q = 10，根據(5-9)式之計算結果，可求得服務日期型態1之加權插入成本值（zi1）為0.10，服務日期型態2之加權插入成本值（zi2）為0.05，因服務日期型態2具有最小的加權插入成本值，遂將服務日期型態2指派給顧客i，即顧客i須被第2天之第1車及第4天之第2車服務。

圖5.4	加權插入成本值之計算簡例，w(m) = 0.5

指定不同的權重值會使WI模組產生不同的起始解。例如圖5.4之範例中，若令w(m) = 0.2，則zi1 = -0.44小於zi2 = -0.40，服務日期型態1將被指派給顧客i，亦即顧客i必須被第1天之第2車及第3天之第1車服務。

### (二) 鄰域搜尋（NS）模組

NS模組不僅做為起始解之初步改善方法，更是G1、G2及CP等模組之核心工具。PVRP屬於多層次的決策問題：第一層決定每位顧客的服務日期型態，第二層決定每日每條路線服務的顧客，第三層決定每條路線的配送順序；因此本研究在NS模組中包括了三層次的交換型鄰域搜尋法：

(1)	第一層：各路線內之交換改善，包括2-exc 節線交換及Or-exc (p=1) 節線交換；2-exc與Or-exc分別是2-Opt與Or-Opt之簡化版本，在每次移動後僅從交換後的節線開始檢查其他的鄰解。

(2)	第二層：兩路線間之交換改善（Christofides & Eilon [1969]），包括單一節點交換（1-0 exchange）及兩節點間交換（1-1 exchange）。

(3)	第三層：兩服務日期型態間之交換改善。本研究根據PVRP之問題特性新設計兩種服務日期型態交換法，包括單一顧客服務日期型態交換（1-0 DDP exchange）及兩顧客間服務日期型態交換（1-1 DDP exchange）。

如圖5.5所示，在NS模組的執行過程中，上述六種交換法的執行順序為：2-exc節線交換、Or-exc節線交換、1-0節點交換、1-1節點交換、1-0服務日期型態交換、1-1服務日期型態交換，依次各執行一次。

圖5.5  GIDS_PVRP之NS模組執行流程

玆將單一顧客與兩顧客間之服務日期型態交換法的執行步驟與符號定義彙整於表5.7。由表5.7可知，1-0 DDP exchange係檢查更換指派給某位顧客之服務日期型態的可行性，而1-1 DDP exchange則針對具有相同配送頻率的兩位顧客（fi = fj），檢查是否可交換指派給兩位顧客之服務日期型態；這兩種交換法皆可改變每日所服務的顧客組合。雖然1-0服務日期型態交換與1-1服務日期型態交換之觀念類似於1-0節點交換與1-1節點交換，其執行過程所需考量之因素卻相當複雜，因為每種服務日期型態皆對應到數天之配送路線，某些服務日期型態又共同對應於某些天。

表5.7	兩種服務日期型態交換法之符號定義與執行步驟

| 符號 | 定義或解釋（其他符號請參見表5.1） |
| --- | --- |
| dcit | 變數；將顧客i從第t日之路線中抽離所減少的旅行距離 |
| zcit | 變數；將顧客i插入到第t日之路線中所增加的旅行距離 |
| rcik | 變數；將顧客i之服務日期型態從k*更換為k所增加的旅行距離，如(5-11)式 |
| xcij | 變數；對顧客i與顧客j（fi = fj），交換其服務日期型態ki與kj所增加的旅行距離，如(5-12)式 |
| 單一顧客服務日期型態交換 |  |
| 迴圈i：對所有顧客i  N 令k’ 為指派給顧客i之服務日期型態 ( yik’ = 1)； 迴圈k：對顧客i之所有可行服務日期型態（k Pi，k  k’） 令rcik = 0； 迴圈t：對週期內之所有日期t 若akt  1且ak’t = 1，計算將顧客i從第t日路線抽離之減少距離（dcit）， 令rcik = rcik - dcit； 若akt = 1且ak’t  1，則計算將顧客i插入第t日路線中之新增距離（zcit）， 令rcik = rcik + zcit； 結束迴圈t； 結束迴圈k； 令k* k’為具有最小新增距離值之可行服務日期型態，即 rcik* = Mink{rcik ¦ kPi, k  k’}； 若 rcik*  0，則令yik* = 1、yik’ = 0， 將顧客i自k’對應日期的路線中抽出，並插入至k*對應日期的路線中； 結束迴圈i； |  |
| 兩顧客間服務日期型態交換 |  |
| 迴圈i：對所有顧客i  N 迴圈j：對所有顧客j  N，j  i 令ki與kj分別為指派給顧客i與顧客j之服務日期型態 ( yiki = 1， yjkj = 1)； 若fi = fj且ki  kj，則令xcij = 0； 迴圈t：對週期內之所有日期t 若akit  1且akjt = 1，則計算將顧客i插入第t日路線中之新增距離（zcit）， 將顧客j從第t日路線抽離之減少距離（dcjt），令xcij = xcij + zcit - dcjt； 若akit = 1且akjt  1，則計算將顧客i從第t日路線抽離之減少距離（dcit）， 將顧客j插入第t日路線中之新增距離（zcjt），令xcij = xci j - dcit + zcjt； 結束迴圈t； 否則，令 xcij = ∞； 結束迴圈j； 令j*為具有最小新增距離值之顧客，即 cxij* = Minj{ cxij ¦ jN, j  i}； 若 xcij*  0，則令 yiki = yj*kj* = 0，yikj* = yj*ki = 1， 將顧客i自ki對應日期的路線中抽出，並插入至kj*對應日期的路線中； 將顧客j*自kj*對應日期的路線中抽出，並插入至ki對應日期的路線中； 結束迴圈i； |  |

rcik=t∈kzcit−t∈kdcit(5−11)

xcij=t∈ki(zcjt−dcit)+t∈kj(zcit−dcjt)(5−12)

在NS模組的執行細節方面，值得注意的是執行鄰域搜尋時有兩種移動的方式：(1) 最佳改善（Best-improvement），移動至現解之鄰域中滿足接受法則且目標改善值最大之鄰解；(2) 首先改善（First Improvement），移動至現解之鄰域中第一個滿足接受法則之鄰解。使用不同的移動方式會影響鄰域搜尋的結果，後續的包容搜尋模組也會探討移動方式之設計。

### (三) 包容性搜尋模組：G1與G2

GSI策略群組中包含G1和G2兩種包容搜尋模組，其執行流程如圖5.6所示；兩種包容搜尋模組皆以NS模組為基本求解工具。由圖5.6可知，G1模組與G2模組之差異在於執行嚴格接受法則之NS模組的時機與方式。G1模組強調對鄰域進行較細密的搜尋，因此在每執行一次包容搜尋之後即再執行一次傳統鄰域搜尋（NS）；G2模組則加強跳離局部最佳解之動作，在連續執行多次的包容搜尋之後，最後才執行一次NS鄰域搜尋。

圖5.6	 GIDS_PVRP之G1模組與G2模組執行流程

本研究運用「變換鄰域」策略來發展G1與G2兩種包容搜尋模組。根據第四章的測試經驗，G1模組選擇以大洪水法（GDA）配合NS模組（以下簡稱G1(GDA)）、G2模組以門檻接受法（TA）配合NS模組（以下簡稱G2(TA)）來構建。G1(GDA)與G2(TA)之執行步驟細節分別說明如表5.8和表5.9。

表5.8	G1(GDA)之執行步驟

步驟一：起始參數設定 給予起始解X0、現解Xcur及暫優解Xbest； 依公式(15)、(16)產生起始水位值L0與下降速度d，並令水位值L:= L0； 步驟二：GDA 包容搜尋 令旗標解Xflag := Xcur； 依序執行NS模組之六種交換法（首先改善）以產生新解Xnew： 若C(Xnew)  L（即公式(13)），即令Xcur := Xnew，並令L:= L – d； 若C(Xcur) < C(Xbest)，則令Xbest := Xcur； 步驟三：NS 鄰域搜尋 依序執行NS模組之六種交換法（最佳改善）以產生新解Xnew： 若C(Xnew)  C(Xcur)（即公式(11)），即令Xcur := Xnew； 若C(Xcur) < C(Xbest)，則令Xbest := Xcur； 步驟四：停止法則 若Xcur = Xflag，則停止；否則回到步驟二；

表5.9	G2(TA)之執行步驟

步驟一：起始參數設定 給予起始解X0、現解Xcur及暫優解Xbest； 依公式(14)產生門檻值數列{Tk}； 步驟二：TA 包容搜尋 迴圈k：對門檻值數列，k = 1 ~ K 依序執行NS模組之六種交換法（首先改善）以產生新解Xnew： 若C(Xnew)  C(Xcur) + Tk（即公式(12)），即令Xcur := Xnew； 若C(Xcur) < C(Xbest)，則令Xbest := Xcur； 結束迴圈k； 步驟三：NS 鄰域搜尋 依序執行NS模組之六種交換法（最佳改善）以產生新解Xnew： 若C(Xnew)  C(Xcur)（即公式(11)），即令Xcur := Xnew； 若C(Xcur) < C(Xbest)，則令Xbest := Xcur； 停止；

本研究使用GDA與TA來發展G1與G2模組，其目的有二：(1) TA與GDA同屬包容性搜尋方法，具有接受劣解之效果，足以強化鄰域搜尋之功能；(2) 交互使用TA與GDA可改變搜尋空間，使深度搜尋更具彈性。此外，如表5.8及表5.9所示，G1(GDA)與G2(TA)在進行包容搜尋時，採用的是首先改善的移動方式，其目的在於避免發生重複搜尋的情形；後續的鄰域搜尋則採用最佳改善的移動方式。

TA與GDA的差異在於接受法則之門檻值設定方式不同。原本的TA使用起始門檻值比率（T0）、門檻值數列長度（K）及門檻值收斂型態等控制參數來產生門檻值數列{Tk}（Dueck & Scheuer [1990]）；GDA使用起始水位（L0）與下降速度（d）產生水位值（Dueck [1993]）。本研究為求簡化控制參數，修改了TA與GDA之參數設定公式，僅使用T0及K兩個參數來產生TA的門檻值數列與GDA的起始水位和下降速度，修改後的公式分別如下：

TA：	{Tk | Tk = C(X0)⋅T0N⋅(K-kK−1), for k = 1 ~ K}				(5-13)

GDA：	L0=C(X0)⋅(1+T0N)									(5-14)

d=C(X0)⋅T0N⋅K										(5-15)

其中，C(X0)表示起始解之目標函數值， N為顧客節點數（題目規模）。(5-13)式為直線遞減之門檻值數列公式，其門檻值比率自T0逐漸下降至0；(5-14)式設定起始水位為起始解目標函數值加上某一比率差額；(5-15)式則是將此比率差額除以K以求得每次下降之速度（固定值）。在(5-13)、(5-14)、(5-15)式當中各參數皆除以顧客節點數N，其理由在於C(X0)值的大小與顧客節點數有關（成正比），當N愈大C(X0)包含愈多節線數；但是對鄰域搜尋法而言，無論N之大小，每次交換皆考慮相同數量的節線數。所以原本Dueck & Scheuer [1990]與Dueck [1993]的參數設定方式在求解大規模例題時，會造成門檻值過大或起始水位過高之情形，致使搜尋過程劇烈跳動而無法深入尋找較佳的解。本研究提出上述具有標準化特性之改良公式，可使搜尋效果更好、更穩定。關於TA與GDA參數設定方式之討論，請參見韓復華與卓裕仁 [2000]。

### (四) 成本擾動（CP）模組

本研究使用兩極跳躍（FF）法（韓復華與陳國清 [1996]） 配合NS模組來發展CP模組（以下簡稱CP(FF)），其執行步驟彙整如表5.10。FF是一種非常容易執行且擾動效果明顯的成本擾動方法，其原理為：當搜尋過程陷入局部最佳解時，將所有的成本函數乘以-1，使得原本極小化的問題變成極大化問題，此時進行鄰域搜尋即可將原本的局部最佳解移動至局部最劣解，然後再從此局部最劣解開始另一次的鄰域搜尋。將成本函數乘以-1即等於將接受法則改為只接受劣於現解的鄰解（如表5.10之步驟二）。

CP模組之功能在於將搜尋觸角擴展到先前較少涉獵的範圍，其目的雖與禁制搜尋法中利用Frequency-based記憶的廣度搜尋策略類似，但並未使用任何記憶結構。為避免新一次的搜尋回到原先的局部最佳解，成本擾動前後必須採用不同的鄰域搜尋方法。由於NS模組中包含六種交換法，因此執行兩次NS模組並不會連續使用相同的鄰域搜尋方法。如同G1與G2模組的執行設計，CP(FF)在進行擾動搜尋時採用了首先改善的方式，鄰域搜尋時則採用最佳改善。

表5.10  CP(FF) 模組之執行步驟

步驟一：起始參數設定 給予現解Xcur及暫優解Xbest； 步驟二：FF 擾動搜尋 依序執行NS模組之六種交換法（首先改善）以產生新解Xnew： 若C(Xnew)  C(Xcur)，即令Xcur := Xnew； 步驟三：NS 鄰域搜尋 依序執行NS模組之六種交換法（最佳改善）以產生新解Xnew： 若C(Xnew)  C(Xcur)，即令Xcur := Xnew； 若C(Xcur) < C(Xbest)，則令Xbest := Xcur； 停止；

## 5.4  GIDS_PVRP之測試分析

GIDS_PVRP的執行模組及電腦程式係以UNIX C語言撰寫而成，並使用表5.5所列的32個PVRP標竿例題，在SUN SPARC 10工作站上進行測試與分析。績效評估準則以解的精度為主，除列出各例題之目標成本外，並計算與文獻已知最佳解（Best Known Solution）之目標成本的誤差百分比（%）。至於電腦程式運算之執行效率則以CPU時間（分鐘）為衡量基準，由於各方法使用之電腦計算平台速度多有不同，因此CPU時間僅視為一項參考值。以下各小節說明GIDS_PVRP之測試經過與結果。

### 5.4.1	參數設定與測試結果

為求有系統地了解GIDS_PVRP的解題績效，必須對後續的測試進行一系列的實驗設計。一般而言，可能影響解題績效的因素主要包括：模組組合方式及控制參數設定。由5.3節之GIDS_PVRP模組設計可知，本研究並未設計多種不同的模組與方法，因此本小節測試的對象為控制參數之設定。GIDS_PVRP程序共需要設定三個控制參數值，分別為：多起點個數（M）、起始門檻比率（T0）與門檻數列長度（K）。根據實驗設計之精神，每次設定某個參數之範圍並固定其餘兩個參數值，表5.11顯示各實驗中控制參數之測試範圍。

表5.11  GIDS_PVRP之實驗設計與參數設定

| 實驗 參數 | M | T0 | K |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 3, 4, 5 | 0.01 | 10 |
| II | 3 | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 | 10 |
| III | 3 | 0.01 | 10, 20 |

如表5.11所示，第一個實驗設計為控制參數M之解題績效敏感度測試，第二個實驗設計為控制參數T0之解題績效敏感度測試，第三個實驗設計為控制參數K之解題績效敏感度測試，三個實驗設計的測試結果彙整於表5.12。

由表5.12的測試結果可知：對控制參數M而言，MIC產生起始解的個數愈多、平均誤差愈低，但是執行時間卻呈直線增加。在控制參數T0方面，平均誤差與執行時間皆呈現小幅波動的趨勢，顯示T0值對解題績效之影響並不明顯。就控制參數K而言，測試結果顯示解題績效似乎不受K值的影響。綜合上述三個實驗設計的測試結果可知，若時間允許的話，M值愈大找到更佳結果的機會愈大；至於T0與K，在本研究的設定範圍內，對解題績效並無太大的影響。

表5.12  GIDS_PVRP實驗設計之測試結果彙整

| 實驗 | M | T0 | K | 平均誤差 (%) | 執行時間 (分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3 | 0.01 | 10 | 1.69 (1.79)† | 25.30 (34.03)† |
|  | 4 | 0.01 | 10 | 1.28 (1.67) | 32.78 (38.76) |
|  | 5 | 0.01 | 10 | 1.23 (1.61) | 49.63 (58.12) |
| II | 3 | 0.01 | 10 | 1.69 (1.79) | 25.30 (34.03) |
|  | 3 | 0.02 | 10 | 1.98 (1.93) | 19.24 (28.99) |
|  | 3 | 0.03 | 10 | 1.69 (2.09) | 26.69 (36.60) |
|  | 3 | 0.04 | 10 | 1.74 (1.73) | 21.46 (33.29) |
| III | 3 | 0.01 | 10 | 1.69 (1.79) | 25.30 (34.03) |
|  | 3 | 0.01 | 20 | 1.72 (1.75) | 23.31 (30.99) |

† 括號內數字為標準差值。

由於本研究在測試控制參數T0時發現，雖然不同T0值的解題績效相差不大，但是對個別的例題而言卻有很大的差異。有鑑於此，本研究再針對控制參數T0進行更大規模的設定與測試：T0值的範圍自0.001至0.020、每隔0.001設一值，共20個T0值，測試結果如表5.13所示。由表5.13可看出當T0值太小時解題績效並不佳，績效較佳的T0值範圍為0.007~0.016，以T0 = 0.011之績效最佳，平均誤差為1.14%。從上述GIDS控制參數對解題績效之敏感度測試與分析可知，GIDS的解題績效並不容易受到控制參數的改變而有顯著的影響，在本研究的設定範圍內解題績效不僅良好而且非常穩定，這些結果顯示了GIDS確實是一個有效且穩定（Robust）的求解方法。

表5.13  GIDS_PVRP控制參數T0之大規模測試結果彙整

| T0值 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均誤差 (標準差) | 5.22 (4.62) | 3.80 (4.04) | 2.78 (3.72) | 2.09 (3.22) | 1.73 (2.63) | 1.78 (2.65) | 1.37 (2.33) | 1.33 (1.98) | 1.67 (2.31) | 1.69 (1.79) |
| 平均時間 (標準差) | 79.63 (80.59) | 60.94 (61.03) | 55.00 (65.30) | 49.01 (58.63) | 41.99 (48.53) | 40.72 (53.89) | 34.92 (45.08) | 29.58 (35.63) | 29.51 (41.17) | 25.30 (34.03) |
| T0值 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 |
| 平均誤差 (標準差) | 1.14 (1.42) | 1.40 (1.51) | 1.43 (1.67) | 1.45 (1.66) | 1.44 (1.46) | 1.51 (1.33) | 1.76 (1.53) | 1.64 (1.37) | 1.82 (1.65) | 1.98 (1.93) |
| 平均時間 (標準差) | 25.65 (31.75) | 25.18 (31.34) | 26.77 (39.71) | 24.50 (31.18) | 25.06 (37.36) | 25.75 (37.34) | 24.35 (34.93) | 25.48 (38.38) | 24.09 (35.11) | 19.24 (28.99) |

在各模組的解題績效方面，本研究以控制參數（M, T0, K）=（3, 0.01, 10）為例進行分析，測試結果如表5.14。由表5.14可知，在M = 1的情形下，第一階段MIC之WI模組與NS模組所產生的起始解，其平均誤差百分比高達38.63%；經過第二階段GSI之G1與G2模組深度搜尋改善後，平均誤差百分比已降至6.83%，改善幅度為82.32%；再經過PSD之擾動與GSI之改善後，平均誤差百分比降至4.13%，改善幅度為前階段之39.53%。在M = 3的情形下，平均誤差百分比最後僅為1.69%，改善幅度59.08%。由此可知，GIDS_PVRP各階段之策略群組與模組確實能夠發揮其預期效果，證實GIDS_PVRP各模組組合方式之有效性。

表5.14  GIDS_PVRP各階段測試之平均績效

| 階段 |  |  |  | 誤差 (%) | 相對改善幅度 (%) | 時間 (分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | MIC | GSI | PSD |  |  |  |
| 1 | v† |  |  | 38.63 | --- | 0.02 |
| 1 | v | V |  | 6.83 | 82.32 | 3.78 |
| 1 | v | V | v | 4.13 | 39.53 | 6.23 |
| 3 | v | V | v | 1.69 | 59.08 | 25.30 |

† 符號 ‘v’ 表示該策略群組已被執行。

茲彙整上述各階段平均誤差百分比之趨勢如圖5.7所示，由圖可看出改善效果具有遞減的情形，此乃因為具有較低目標函數值的解逐漸稀少，必須花費更多的時間搜尋才能獲得些微的改善。實際應用時，使用者可依據其允許的時間來設定GIDS_PVRP基本程序的執行方式與次數，並可隨時終止GIDS_PVRP之執行。

圖5.7	GIDS_PVRP各階段測試之平均績效趨勢圖

### 5.4.2	最佳結果之比較

茲將GIDS_PVRP求得各例題之最佳結果，包括：目標成本、誤差百分比及CPU執行時間，彙整於表5.15，並列出GIDS_PVRP所使用的各項控制參數值（M、T0、K）。由表5.15可知：GIDS_PVRP之最佳平均誤差僅為0.26%，表現相當傑出，平均執行時間約為23分鐘。再次強調：本研究並未對上述參數進行大規模的測試，因此表5.15所列的數值並非各例題真正的最適參數。

表5.15  GIDS_PVRP求得最佳結果之參數設定值

| 編 號 | 規 模 | 目 標 成 本 | 誤差(%) | 時間(分) | 控制參數值 |  |  | 編 號 | 規 模 | 目 標 成 本 | 誤差(%) | 時間(分) | 控制參數值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M | T0 | K |  |  |  |  |  | M | T0 | K |
| 1* | 20 | 954.81 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | 10 | 17 | 100 | 2049.18 | 0.74 | 12.90 | 3 | 0.008 | 10 |
| 2* | 38 | 1862.63 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | 10 | 18 | 100 | 829.44 | 0.40 | 6.56 | 3 | 0.006 | 10 |
| 3 | 40 | 1597.75 | 0.00 | 1.39 | 3 | 0.007 | 10 | 19 | 100 | 1622.14 | 1.65 | 32.09 | 3 | 0.01 | 20 |
| 4 | 50 | 524.81 | 0.04 | 1.14 | 5 | 0.03 | 10 | 20 | 102 | 22094.11 | 0.63 | 22.60 | 3 | 0.008 | 10 |
| 5* | 50 | 1333.72 | 0.82 | 0.26 | 3 | 0.02 | 10 | 21 | 102 | 22381.27 | -0.83 | 28.61 | 3 | 0.007 | 10 |
| 6 | 50 | 524.63 | 0.00 | 0.66 | 3 | 0.015 | 10 | 22 | 102 | 22666.72 | -1.06 | 21.58 | 3 | 0.006 | 10 |
| 7 | 51 | 3693.51 | 0.16 | 0.67 | 3 | 0.015 | 10 | 23* | 112 | 4846.48 | 0.25 | 2.10 | 1 | 0.01 | 10 |
| 8* | 51 | 3781.39 | 0.11 | 0.36 | 3 | 0.017 | 10 | 24 | 114 | 4275.68 | 0.11 | 30.69 | 3 | 0.005 | 10 |
| 9 | 51 | 3795.32 | 0.00 | 2.79 | 5 | 0.01 | 10 | 25 | 126 | 787.02 | 0.99 | 64.12 | 3 | 0.008 | 10 |
| 10* | 56 | 2875.24 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | 10 | 26 | 153 | 75260.45 | 0.33 | 134.28 | 3 | 0.007 | 10 |
| 11 | 60 | 2206.55 | 1.03 | 0.49 | 3 | 0.007 | 10 | 27 | 153 | 77184.52 | -1.27 | 21.58 | 3 | 0.007 | 10 |
| 12 | 75 | 843.81 | 1.00 | 6.48 | 3 | 0.016 | 10 | 28 | 153 | 78770.53 | -2.12 | 58.83 | 3 | 0.007 | 10 |
| 13 | 75 | 2066.45 | 1.90 | 0.59 | 3 | 0.014 | 10 | 29 | 163 | 1220.94 | 2.10 | 46.97 | 3 | 0.007 | 10 |
| 14 | 75 | 845.47 | 1.09 | 6.12 | 3 | 0.018 | 10 | 30 | 168 | 6593.27 | -0.14 | 74.51 | 3 | 0.005 | 10 |
| 15 | 76 | 3151.62 | 0.14 | 7.18 | 5 | 0.03 | 10 | 31* | 184 | 8367.4 | 0.00 | 5.93 | 1 | 0.01 | 10 |
| 16 | 100 | 832.00 | 0.71 | 12.80 | 3 | 0.006 | 10 | 32 | 417 | 3495.68 | -0.45 | 141.62 | 3 | 0.007 | 10 |
| 平均值 （標準差） |  |  | 0.26 (0.87) | 23.31 (36.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 表示有多組參數可求得此最佳結果，表中所列參數僅為其中一組數值。

此外，表5.16顯示GIDS_PVRP與目前國際文獻上解題績效最佳的兩個方法之比較，這兩篇文獻使用的方法皆為巨集啟發式解法。表5.16中，三個方法之下皆包含三欄資料：C(X)欄為各方法在單組特定參數下所得的目標成本，其中Chao et al.[1995] 使用的參數值為（K, I）=（50, 30），Cordeau et al.[1997]為（, , , , p）=（0.5, 0.015, 7.5 log10n, 15000, 3），GIDS_PVRP為（M, T0, K）=（3, 0.011, 10）；時間欄為各方法在該組參數下所花費的運算時間，單位為分鐘；C(Xbest)欄為各方法在所有測試過程中獲得最佳結果的目標成本。

表5.16  GIDS_PVRP與其他國際文獻結果之比較

| 編號 | Chao et al. [1995] |  |  | Cordeau et al. [1997] |  |  | GIDS_PVRP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C(X) | 時間a | C(Xbest) | C(X) | 時間b | C(Xbest) | C(X) | 時間b | C(Xbest) |
| 1 | 954.8 | 0.2 | 954.8 | 954.81 | 1.15 | 954.81 | 954.81 | 0.03 | 954.81 |
| 2 | 1862.6 | 0.5 | 1862.6 | 1862.63 | 2.58 | 1862.63 | 1862.63 | 0.84 | 1862.63 |
| 3 | 1614.4 | 5.3 | 1614.4 | 1597.75 | 3.01 | 1597.75 | 1615.61 | 0.91 | 1597.75 |
| 4 | 524.6 | 1.1 | 524.6 | 524.61 | 3.39 | 524.61 | 535.28 | 2.70 | 524.81 |
| 5 | 1337.2 | 6.8 | 1322.9 | 1330.09 | 4.06 | 1322.87 | 1346.26 | 2.31 | 1333.72 |
| 6 | 524.6 | 0.6 | 524.6 | 524.61 | 3.73 | 524.61 | 545.44 | 2.89 | 524.63 |
| 7 | 3773.0 | 3.3 | 3773.0 | 3704.11 | 4.26 | 3687.46 | 3741.79 | 2.22 | 3693.51 |
| 8 | 3826.0 | 0.3 | 3826.0 | 3781.38 | 4.34 | 3777.15 | 3781.39 | 2.95 | 3781.39 |
| 9 | 3834.0 | 1.1 | 3834.0 | 3795.32 | 4.26 | 3795.32 | 3798.44 | 2.95 | 3795.32 |
| 10 | 2875.2 | 0.3 | 2875.2 | 2875.24 | 4.28 | 2875.24 | 2875.24 | 3.49 | 2875.24 |
| 11 | 2216.1 | 0.1 | 2216.1 | 2184.04 | 5.20 | 2184.04 | 2232.33 | 2.42 | 2206.55 |
| 12 | 860.9 | 7.7 | 840.2 | 837.94 | 5.19 | 835.43 | 861.96 | 6.08 | 843.81 |
| 13 | 2089.0 | 5.4 | 2046.2 | 2061.36 | 7.48 | 2027.99 | 2107.32 | 5.37 | 2066.45 |
| 14 | 881.1 | 3.0 | 847.2 | 840.30 | 7.84 | 836.37 | 851.76 | 12.09 | 845.47 |
| 15 | 3217.7 | 11.1 | 3217.7 | 3159.22 | 6.46 | 3147.24 | 3178.42 | 9.15 | 3151.62 |
| 16 | 832.0 | 5.5 | 831.1 | 829.37 | 7.63 | 826.14 | 834.13 | 11.46 | 832.00 |
| 17 | 2075.1 | 13.5 | 2042.0 | 2054.90 | 10.70 | 2034.15 | 2060.82 | 23.02 | 2049.18 |
| 18 | 829.9 | 4.6 | 828.3 | 829.45 | 10.03 | 826.14 | 830.60 | 12.73 | 829.44 |
| 19 | 1633.2 | 14.7 | 1611.9 | 1629.96 | 9.68 | 1595.84 | 1642.22 | 7.86 | 1622.14 |
| 20 | 23401.6 | 2.0 | 23401.6 | 23017.45 | 11.31 | 21956.46 | 22162.30 | 26.60 | 22094.11 |
| 21 | 23105.1 | 2.9 | 23105.1 | 22569.40 | 11.13 | 22569.40 | 22385.46 | 28.61 | 22381.27 |
| 22 | 24248.2 | 1.1 | 24248.2 | 24012.92 | 11.22 | 22909.36 | 22731.14 | 27.97 | 22666.72 |
| 23 | 4846.5 | 60.6 | 4846.5 | 4902.64 | 11.90 | 4834.34 | 4846.48 | 27.69 | 4846.48 |
| 24 | 4436.4 | 13.6 | 4436.4 | 4307.19 | 11.46 | 4271.11 | 4288.56 | 30.68 | 4275.68 |
| 25 | 791.3 | 205.4 | 785.7 | 817.56 | 14.17 | 779.29 | 798.07 | 43.95 | 787.02 |
| 26 | 80982.1 | 4.5 | 80982.1 | 77179.33 | 20.72 | 75016.58 | 75369.48 | 41.04 | 75260.45 |
| 27 | 80279.1 | 5.9 | 80279.1 | 79382.35 | 20.30 | 78179.89 | 78038.59 | 35.96 | 77184.52 |
| 28 | 83838.7 | 3.4 | 83838.7 | 80908.95 | 20.62 | 80479.20 | 79496.01 | 28.83 | 78770.53 |
| 29 | 1237.4 | 11.9 | 1219.6 | 1239.58 | 18.37 | 1195.88 | 1248.76 | 44.62 | 1220.94 |
| 30 | 6769.0 | 70.0 | 6769.0 | 6620.50 | 19.58 | 6602.59 | 6692.07 | 57.14 | 6593.27 |
| 31 | 8367.4 | 150.5 | 8367.4 | 8367.40 | 23.44 | 8367.40 | 8367.40 | 22.18 | 8367.4 |
| 32 | 3629.8 | 33.7 | 3538.0 | 3602.76 | 59.98 | 3511.62 | 3544.71 | 161.88 | 3495.68 |

a 執行環境：Sun 4/370、單位：分鐘。

b 執行環境：Sun Sparc 10工作站、單位：分鐘。

表5.16中，斜體數字表示該目標成本與目前文獻已知最佳解之成本相同，粗體數字表示該目標成本低於文獻已知最佳解之成本。由表5.16可知，GIDS_PVRP在32個標竿例題中，共有6題找到與文獻已知最佳結果相同的解，另有6題突破以往文獻已知最佳結果（第21、22、27、28、30、32題），這6題皆為題目規模較大的例題；本論文附錄二列出上述六題突破文獻已知最佳解之詳細路線結果。就各方法之比較而言，解題績效仍以Cordeau et al. [1997]提出之禁制搜尋法表現最好，GIDS_PVRP次之。

在執行時間方面，GIDS_PVRP的執行時間大致隨例題規模而遞增，顯示此方法在執行時間上亦具有相當的穩定性。由於各方法使用的電腦執行環境（例如：作業平台、CPU、主記憶體、快取記憶體、運算器）、作業系統與程式語言（含編譯器）不盡相同，且各人的程式撰寫技巧亦有差異，因此很難有客觀的比較基準。根據Henning [2000]指出，目前計算機科學領域方面成立有專業的SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation）機構，負責開發一組標竿的測試題庫（CPU2000）以評估不同電腦機型的整體運算效率。就表5.16中三種方法的電腦執行環境而言，皆屬於工作站式的平台（Sun 4/370與Sun Sparc 10），其運算效率屬於相同的等級。三種方法的執行時間雖有快慢，但仍在相同的計算位階（Order）內。

### 5.4.3  小結

由上述的測試結果可歸納出以下幾點結論與發現：

1.	GIDS法確實可應用於PVRP問題之求解。經由組合WI、NS、G1、G2與CP等模組，應用加權最省插入法（WCI）、六種鄰域搜尋法、TA、GDA及FF等方法，以構成GIDS_PVRP之求解程序。

2.	GIDS_PVRP程序經以UNIX C語言撰寫電腦程式，及選擇32個國際標竿例題進行實驗設計與求解測試，結果發現GIDS_PVRP程序具有極佳的解題績效：單組參數之最佳結果可達平均誤差1.14%、平均CPU執行時間約26分鐘；測試過程中得到之最佳結果平均誤差更降到0.26%，並分別有6題求得與文獻已知最佳解相同的解，6題突破文獻已知最佳解。與其他文獻方法比較，解題績效並不遜於目前最佳的方法。

3.	在測試過程中，GIDS_HVRP各模組之解題績效呈現逐漸改善的情形，顯示各模組及其組合方式確實具有改善效果。

4.	在GIDS_HVRP之設計過程中，本研究提出了兩種新的方法，分別為：構建起始解之加權最省插入法（Wheighted Cheapest Insertion, WCI）與鄰域搜尋改善之服務日期型態交換法。經例題測試證實，此兩種新方法皆具有很好的解題績效。