# 第二章	文獻回顧

## 2.1	 車輛路線相關問題之特性分析

網路最佳化問題大致可分為「流量（Flow）」與「組合（Combination）」兩大類。網路流量最佳化包括：最小成本流量（Minimum-Cost Flow）與最大流量（Maximum Flow）兩種類型，其基本問題型態可以最短路徑問題（Shortest Path Problem）為代表。網路組合最佳化亦可分為：節點服務（Node Covering）與節線服務（Arc Covering）兩大類；本研究所探討之「車輛路線相關問題（Vehicle Routing Related Problems, VRRPs）」即屬於節點服務之問題型態。VRRPs當中，最基本也是最廣為人知的問題當屬旅行推銷員問題（Traveling Salesman Problem, TSP）與車輛路線問題（Vehicle Routing Problem, VRP）； TSP為無車輛容量限制的單一路線節點服務組合問題，VRP則考慮車輛容量限制，是多路線節點服務組合的問題。圖2.1顯示TSP與VRP兩種問題解出的路線型態。

圖2.1	TSP與VRP之路線型態

VRRPs考慮網路特性、顧客需求、設施資源及配送條件等實務限制，在追求一般化成本（Generlized Cost）總和最小之目標下，決定出最佳的車輛配送路線方案。上述的決策問題具有明確的目標與限制條件，可以應用數學規劃模式（Mathematical Programming Formulation）來描述與求解。

對VRRPs而言，其目標函數（Objective Function）通常為一般化成本之極小化。所謂一般化成本係將車輛配送過程中可能發生的各種負面效果予以數量化及幣值化。最常見的負面效果是運輸成本，又可分為固定成本與變動成本：固定成本係指車輛使用成本（例如，購買成本、折舊）及司機薪資；變動成本則與配送路線之排程有關（例如，路線行駛距離或時間、油耗、輪胎磨損、裝卸貨時間）。此外，若有無法滿足顧客需求或延誤等情形發生時，則會產生無形的懲罰成本（Penalty Cost）。除此之外，也有考慮：車隊規模極小化、配送公平性（例如，車輛負載或路線距離），以及收益或服務水準之極大化等目標。

在限制式（Constraints）方面，VRRPs所面臨的限制條件甚多，共可摡分成以下五種類型：

(1)	網路結構：描述節點與節線之空間位向關係，例如

1.	方向性（Directed）網路：節線具有方向性（單向相連），反之即為無方向性（Undirected）網路。

2.	完全性（Complete）網路：所有點對（Nodes Pair）之間皆有無方向性節線相連，反之即為不完全性（Incomplete）網路。

3.	對稱性（Symmetric）網路：無方向性節線之成本為對稱（雙向之成本相同），反之即為非對稱性（Asymmetric）網路。

4.	連結性（Connective）網路：所有點對（Nodes Pair）之間皆有路徑（Path）相連，反之即為孤立性（Isolated）網路。

5.	歐氏（Euclidian）網路：節線成本滿足三角不等式（兩邊和大於第三邊），反之即為非歐氏（Non-Euclidian）網路。

6.	節線成本通常為一固定值，某些特定情形下會考慮變動的節線成本（例如：尖峰與離峰時段）。

嚴格來說，網路結構並不會以限制式的形態出現在數學規劃模式中，但是會影響目標函數之變動成本參數。

(2)	節點服務：規範車輛服務顧客之方式，會影響解的基本結構，包括

1.	流量守恆（Flow Conservation）：每個節點之流入量與流出量必須相等，此處之流量係指車輛服務次數（流入為車輛到達，流出為車輛離開）；流量守恆也要求到達與離開的車輛必須為同一輛車。此外，各車輛必須自某場站出發，最後並回到該場站；特殊情形下，可以不回場站或回到其他場站。

2.	避免子迴圈（Sub-tour Breaking）：只有流量守恆限制可能會產生子迴圈的情形，亦即車輛未從場站出發/返回，因此需要避免子迴圈之限制式。

3.	配送方式：依據收件（Pick-up）與送件（Delivery）之不同，車輛服務可分為只收或只送、同時收送（Pick-up & Delivery）、先送後收（Backhauls）、優先順序（Precedence）等形式；不同的配送方式不僅影響問題的複雜度，也會影響求解方法的設計。

(3)	顧客需求：指顧客的需求量或配送條件，會影響車隊規模及路線組成。

1.	固定（Fixed）需求與隨機（Stochastic）需求：前者假設各顧客節點之需求量為固定值，後者則假設需求量符合某一機率分配。

2.	不可分割（Indivisible）：各顧客點的需求必須完全由某輛車一次服務，不可分成多次或由多輛車來服務。特殊情形必須分割需求量時，可假設同一位置上有多個不同顧客（實為同一顧客）。

3.	時間窗（Time Windows）：顧客希望在某段時間內被服務，不可早到或晚到（硬時窗限制）；或者， 晚到會有懲罰成本（軟時窗限制）。

4.	配送頻率（Frequency）：在某一段時間內，各顧客需要被服務的次數不盡相同；甚者，顧客會要求在某種服務日期組合下進行配送。

(4)	設施資源：指場站、車輛及人員等配送資源之特性或限制。

1.	場站（Depot）：依場站數之多寡，可分為單一場站（Single Depot）與多場站（Multi-Depots）兩種類型。

2.	車隊（Fleet）：指配送車輛之組成（種類與數量）。車種方面，可分為單一車種（Homogeneous）與多車種（Heterogeneous）兩種類型；各車輛之負載量（服務顧客之需求量總和）不得超過其容量。數量方面，假設車輛數為無限，以避免無解之情形；若求解結果之車輛數超過實際可用車輛數時，可考慮租用外車或多趟使用。

3.	人員（Crew）：通常假設人車合一，並將人員（司機或運送員）的薪資反映在車輛之使用成本上；由於人員有每日工時的限制，因此會設定有每條路線之最大距離或時間的限制式。

(5)	變數型態：指定數學規劃模式中各變數之型態，包括，實數（Real）、整數（Integer）及雙元整數（Binary Integer）。

隨著實務狀況與上述限制條件之不同，VRRPs自TSP與VRP衍生出許多種更複雜的問題類型，例如：時間窗車輛路線問題（VRP with Time Windows, VRPTW）、多車種車輛路線問題（Heterogeneous Fleet VRP, HVRP）、週期性車輛路線問題（Periodic VRP, PVRP），等等。表2.1顯示部分VRRPs問題類型與目標函數及限制條件之關係；對所有的VRRPs而言，若無特別指定，皆假設為完全性、無方向性、對稱性之網路結構。由表2.1可知，各種類型VRRPs問題之間的差異並不大，往往只改變一或二個限制條件而已。儘管如此，不同類型問題的求解方法卻可能有南轅北轍之設計理念；限制條件的改變也可能使問題求解更加困難。此外，表2.1所列之部份VRRPs問題特性，僅為該典型問題基本之目標與限制條件，實務應用時可視需要而做修正或調整。

由於VRRPs屬於解題複雜度很高的NP-Hard問題，亦即當問題規模很大時，幾乎無法在有效的時間內求得真確最佳解（Exact Solution）；加以大多數的實務應用都屬於大規模的問題，因此不得不採用能迅速求得較佳近似解的啟發式方法來進行求解。在以下的2.2節與2.3節中，將分別針對VRRPs問題（主要為TSP與VRP）之傳統啟發式解法與巨集啟發式解法進行回顧。

表2.1  部分 VRRPs 問題類型之特性

| 問題類型 | 目標函數 | 節點服務 | 顧客需求 | 設施資源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅行推銷員問題（Traveling Salesman Problem, TSP） | 。路線成本最小 | 。流量守恆 。避免子迴路 | 。顧客皆需服務一次，但無需求 | 。單一場站 。無容量限制 |
| 車輛路線問題（Vehicle Routing Problem, VRP） | 。路線成本總和最小 | 。流量守恆 。避免子迴路 。只收或只送 | 。固定需求 。不可分割 | 。單一場站 。單一車種 。有容量限制 。最大距離/時間 |
| 多車種車輛路線問題（Heterogeneous Fleet VRP, HVRP） | 。車輛成本與路線成本之總和最小 | 。流量守恆 。避免子迴路 。只收或只送 | 。固定需求 。不可分割 | 。單一場站 。多車種 。有容量限制 。最大距離/時間 |
| 週期性車輛路線問題（Periodic VRP, PVRP） | 。多日之路線成本總和最小 | 。流量守恆 。避免子迴路 。只收或只送 | 。固定需求 。不可分割 。配送頻率 | 。單一場站 。單一車種 。有容量限制 。車輛數限制 。最大距離/時間 |
| 時間窗車輛路線問題（VRP with Time Windows, VRPTW） | 。路線成本（時間）總和最小 | 。流量守恆 。只收或只送 | 。固定需求 。不可分割 。時間窗限制 | 。單一場站 。單一車種 。有容量限制 。最大時間 |
| 回頭車車輛路線問題（VRP with Backhauls, VRPB） | 。路線成本總和最小 | 。流量守恆 。避免子迴路 。先送後收 | 。固定需求 。不可分割 | 。單一場站 。單一車種 。有容量限制 。最大距離/時間 |
| 多場站車輛路線問題（Multi-Depot VRP, MDVRP） | 。路線成本總和最小 | 。流量守恆 。避免子迴路 。只收或只送 | 。固定需求 。不可分割 | 。多場站 。單一車種 。有容量限制 。最大距離/時間 |
| 動態車輛路線問題（Dynamic VRP, DVRP） | 。路線成本總和最小（動態路線成本） | 。流量守恆 。避免子迴路 。只收或只送 | 。隨機需求 。不可分割 | 。單一場站 。單一車種 。有容量限制 。最大距離/時間 |

## 2.2 傳統啟發式方法回顧

網路組合最佳化問題的求解方法大致可分成兩大類：精確解法（Exact Solution Methods）與近似解法（Approximation Methods）。精確解法大多是以數學規劃為基礎（MP-Based）的方法，例如：分枝定限法（Branch-and-Bound）、拉氏鬆弛法（Lagrangean Relaxation）、切割平面法（Cutting Plane）及變數產生法（Column Generation）等。雖然精確解法可以保證找到最佳解，但由於VRRPs問題複雜度屬於NP-Hard，在求解大規模的問題時，精確解法幾乎無法在有效率的時間內求得最佳解。

在近似解法方面，演算法（Algorithms）或啟發式方法（Heuristics）經常被用來求解VRRPs這類困難的組合最佳化問題。根據Golden et al.[1984]與Fisher [1995]等學者對TSP與VRP各種求解方法之分類，吾人可將其中主要的啟發式方法概分為：「構建法（Construction Methods）」與「改善法（Improvement Methods）」兩大類。

(一)	構建法

構建法係依循特定的規則逐步的建構出一個可行解。在各種構建法當中，最常使用的方法應屬「節省法（Savings Methods）」與「插入法（Insertion Methods）」，兩者之基本求解概念如圖2.2所示，其中Cik表示節線(i, k)之行駛成本。

圖2.2	節省法與插入法之求解概念

節省法係由Clark & Wright [1964]所提出：假設每個顧客皆有一條路線直接服務，然後藉由逐步合併路線的方式來構建可行解；路線合併的依據在於合併後所能產生之路線成本節省值（如圖2.2(a)之Sik），節省值愈大者將優先考慮合併，但仍不得違反車輛之容量限制。節省法首先被Clark & Wright應用在VRP之求解上，隨後更陸續衍生出多種修改或變形版本以求解其他的VRRP問題。例如，在多車種車輛路線問題（HVRP）方面，Golden et al [1984]提出組合節省法（Combined Savings），同時考慮路線成本與車輛使用成本之節省值；而Soloman [1984]也曾提出一個修正的節省法來求解時間窗車輛路線問題（VRPTW）。

插入法係由Rosenkrantz et al.[1960]所提出：從一條簡單的路線開始，逐步加入新的顧客點以產生可行解；插入的準則在於插入顧客點後所增加的路線成本（如圖2.2(b)之Ii0k）愈小愈好，且須滿足車輛容量限制。評估插入成本有許多不同的準則，例如：最近插入（Nearest Insertion）、最遠插入（Farthest Insertion）、最省插入（Cheapest Insertion）、最快插入（Quick Insertion）、任意插入（Random Insertion）等。

表2.2列舉節省法與插入法之基本公式與優點比較。由表可知 節省法與插入法無論在基本公式或優點方面都相當類似；容易執行、速度快、有彈性等優點，使得節省法與插入法成為最普遍使用的起始解構建方法。

表2.2  節省法與插入法之優點比較

|  | 節省法 | 插入法 |
| --- | --- | --- |
| 基本公式 | 路線成本節省值： Sik = Ci0 + C0k - Cik | 路線成本增加值： Ii0k = Cik + Ck0 – Ci0 |
| 優點 | 。執行容易且速度快 。可依問題特性修改基本公式 。有循序(Sequential)與平行(Parallel) 兩種路線構建法則 | 。執行容易且速度快 。可依問題特性修改基本公式 。可利用不同的插入成本評估準則來構建路線 |

(二)	改善法

改善法是以任意的可行解（起始解）為基礎，使用特定程序自現有解（Current Solution/ Incumbent）產生出其他的可行解，並逐步改善其目標函數。改善法大多藉由交換現有解的部分組成元素或順序來產生新的可行解。此種交換型改善法也被稱為鄰域搜尋（Neighborhood Search）法或局部搜尋（Local Search）法，其執行過程必須從現有解之鄰域當中找尋得以改善目標值的鄰解（Neighbors），然後將該鄰解設為新的現有解並重複此鄰域搜尋的動作；若找不到可改善的鄰解，即停止搜尋。從現有解轉換成鄰解的動作，稱之為移動（Move）；鄰域搜尋法可說是一連串的移動過程，且移動會造成目標值的改變。一般而言，鄰域搜尋法具有以下幾點特質：

(1)	須有一個產生鄰解的機制。

所謂鄰解係指經由特定程序改變現有解S的部分組成結構（個元素）所產生的一個新的可行解S'。由於僅改變部分元素，S與S’之間具有很大的相似性，因此解S的-鄰解（-Neighbor）可定義為：至多改變S的個元素所得到的可行解。鄰解並非為唯一的解；某現有解的所有鄰解形成之集合即稱為鄰域，記做N(S)。可行解與其鄰域聯集形成的解空間，稱為搜尋空間（Search Space）；對相同的現有解而言，採用不同的鄰域搜尋機制有可能會產生不同的搜尋空間。

(2)	須有一個接受法則（Acceptance Rule）。

因為鄰域中的可行解很多，所以要透過接受法則來篩選好的可行解；符合接受法則的鄰解即稱之為候選解（Candidate），所有候選解形成之集合即為候選清單（Candidate List）。傳統的鄰域搜尋法只接受比現有解更佳的鄰解進入候選清單，屬於嚴格的（Strict）接受法則；某些巨集啟發式方法採用的是包容性（Generic）接受法則，允許接受劣於現解的鄰解。

(3)	須有一個選擇策略（Selection Strategy）。

當候選清單中含有兩個以上的候選解時，必須透過選擇策略決定該移動至那一個鄰解上。最常見的選擇策略有兩種：最佳改善（Best Improvement）與首先改善（First Improvement）。最佳改善係選擇候選清單中改善效果最大的鄰解，而首先改善則是選擇搜尋過程中遇到的第一個候選解。對同一種鄰域搜尋法而言，採用不同的選擇策略可能會得到不同的搜尋結果。

茲以極小化問題為例，說明鄰域搜尋法的基本執行架構與虛擬碼如表2.3。其中，X代表現有解，C(·)為目標函數，A為候選清單集合，N(·)為鄰域集合，X’代表候選鄰解，X*代表被選擇的候選鄰解。由表2.3可知，此鄰域搜尋法使用的是嚴格的接受法則（C(X’) – C(X)  0），以及最佳改善的選擇策略（C(X*) := Min{C(X’)}）。

表2.3  鄰域搜尋法之虛擬碼

### BEGIN /* Initialization */ Get a initial solution: X; /* Search */ REPEAT Generate neighborhood: N(X); A:= {S’¦ C(X’) – C(X)  0, X’ N(X) }; IF A   THEN C(X*) := Min{C(X’)¦ X’ A}and X := X*; UNTIL stop; ### END

對VRRPs而言，交換型的鄰域搜尋法大致可分為：節線交換（Arc Exchange）與節點交換（Node Exchange）兩類；以下簡要介紹數種常見的交換型鄰域搜尋法。

最有名的鄰域搜尋法要算是k-Opt 節線交換法（Cores [1958], Bock [1958], Lin [1965]）：以任一起始解為現解，交換同路線中k條不相鄰節線之銜接方式以產生可行的鄰解（鄰域搜尋），若其中存在有優於現解之鄰解，則移動至該鄰解（新的現解），重複上述鄰域搜尋的動作，直到所有鄰解皆無法優於現解為止。k-Opt在每次移動後，必須重新檢查現解之所有可行交換型態，以確定是否有更佳的鄰解存在；k值愈大，可行的交換型態愈多，因此 k值通常取 2或3。如圖2.3所示：2-Opt在拿掉 (1, 2)與(3, 4)兩條節線後，將可產生兩種不同的交換型態，但其中僅有一種為可行的交換型態，即連接 (1, 3)與(2, 4)兩條節線；至於3-Opt在拿掉 (1, 2)、(3, 4)與(5, 6) (3, 4)三條節線後，雖可產生14種不同的交換型態，其中四種為真正可行的3-Opt交換型態（如圖2.3(b)），三種為可行的3-Opt交換型態，其餘七種則是不可行的交換型態。

Lin & Kernighan [1973]曾提出稱之為變動深度（Variable Depth）的節線交換法，其產生鄰解的機制更形複雜，每次移動時所交換的節線數並非為固定的值。Reinelt [1993]曾指出，Lin & Kernighan節線交換法的解題精確度明顯優於k-Opt 節線交換法及大多數當時期的啟發式解法，例如：節省法、插入法、掃描（Sweep）法、最小擴張樹（Minimal Spanning Tree）法、一般化指派（Generalized Assignment）法。

Or [1978]在其博士論文中曾提出一種簡化的3-Opt節線交換法，稱為Or-Opt交換法。該方法在每次執行鄰域搜尋的迴圈當中，係陸續將某二段節線（p=3）、一段節線（p=2）及一個節點（p=1）自路線中抽出，然後將其插入該路線的其他節線之間，檢查插入後的結果是否能維持可行並獲得改善，再決定接受改善效果最好的位置進行插入。Reinelt [1993]曾提及一個類似的方法，稱為節點／節線插入（Node/ Edge Insertion）法，如圖2.4所示，節點／節線插入法即為Or-Opt的特例（p=1或2）。值得注意的是，Or-Opt法在進行節線交換時，並不需要反轉路線中任何節線之銜接順序。

此外，Gendreau et al.[1992]提出的一般化插入解繫法（Generalized Insertion/ Unstringing and Stringing, GENIUS），可視為是節點插入法與節線交換法的結合。其中，一般化插入（GENI）屬於路線構建部分，而解繫（US）則為路線改善部分。GENI與US的基本型態是相同的，共有Type I與Type II兩種；節點的插入位置不一定限於相鄰的兩點之間，但是插入後該兩點將與插入點相鄰。圖2.5顯示GENIUS兩種插入型態的示意圖，當某節點被連繫（String）或被解開（Unstring）後，部分節線也會被更換（Type I為3-Opt節線交換，Type II為4-Opt節線交換）。以解繫部分為例：首先從路線中選擇某個節點（例如圖2.5(a)中之點6）予以解開，然後重新選擇任意兩點（點4與點7），配合相關節線之3-Opt交換將該節點插入此兩點之間。

當解的型態具有多條路線時（例如：VRP、VRPTW等），可應用路線間的節點交換法來進行成本改善。節點交換法最早係由Christofides & Eilon [1969]所提出，對於任兩條路線相互交換其部分節點，檢查交換後的結果是否能維持可行並獲得改善，然後決定接受某種交換以獲得較佳的路線。節點交換的形式很多，例如：1點對0點、1點對1點、1點對2點等等，圖2.6顯示上述三種節點交換型態之示意圖。

由於鄰域搜尋法在移動時採用嚴格的接受法則，因此最後會陷入局部最佳解而無法自拔。2.3節所要介紹的數種巨集啟發式方法，即是針對此現象加以改進，設計出可以跳離局部最佳解的機制。

## 2.3	巨集啟發式方法回顧

本節概略介紹數種著名的及新發展的巨集啟發式方法，包括：禁制搜尋法（Tabu Search, TS）、模擬鍛鍊法（Simulated Annealing, SA）、門檻接受法（Threshold Accepting, TA）、大洪水法（Great Deluge Algorithm, GDA）、紀錄更新法（Record-to-Record Travel, RRT）、噪音擾動法（Noising Method, NM）、兩極跳躍法（Flip-Flop, FF）、搜尋空間平滑法（Search Space Smoothing, SSS），以及變動鄰域搜尋法（Variable Neighborhood Search, VNS）。

### (一)	禁制搜尋法

禁制搜尋法（TS）的觀念架構最早是由Glover [1986]及Hansen [1986]所提出，經過多年來的發展與演進，TS法已經成為當代最著名的巨集啟發式方法之一。TS法的理念是想構建一個智慧型的問題求解程序：在現有解的鄰域進行搜尋，並應用人工智慧的記憶機制，將已經搜尋過的解及其特徵記錄在禁制列（Tabu List），以避免重複性或毫無目標的搜尋；等到整個鄰域都搜尋完畢後，再選擇一個最佳的方向進行移動，以逐漸逼近最佳解。TS法發展至今已形成相當複雜的執行架構（Glover & Laguna [1997]），其所應用的高階策略主要包含了以下四個概念。

(1)	記憶結構（Memory Structures）管理：記憶結構乃是TS法之特色與核心，又分成短期記憶（Short Term/ Recency-Based Memory）與長期記憶（Long Term/ Frequency-Based Memory）兩種結構。短期記憶以禁制列為基礎，將最近搜尋過的解或移動之屬性（Attributes）記錄在禁制列，以避免後續搜尋的解重複先前的搜尋途徑。然而，經過一段禁制期間（Tabu Tenure）之後，禁制的屬性即可恢復自由。此外，短期記憶亦可利用渴望水準（Aspiration Levels）的機制來打破禁制列的限制；亦即當搜尋的新解優於目前最佳解時，雖然其屬性在禁制列之中，仍允許移動至該解。至於長期記憶結構則以記錄屬性出現的次數為主，再配合深度或廣度搜尋策略，以擴大TS法的搜尋範圍。

(2)	深度搜尋與廣度搜尋（Intensification/ Diversification Search）：深度搜尋策略係在搜尋過程中將較佳的數個解記錄在精英列（Elite List）內，當短期記憶搜尋無法改善時，再從精英列中選擇一個解做為下階段搜尋的起點，重新開始。精英列不一定要記錄一個完整的解，也可以只記錄經常出現的部份解（Parts of Solution）。廣度搜尋策略則需要配合長期記憶結構記錄搜尋過程中解或屬性出現的次數，當短期記憶搜尋無法改善時，選擇次數較少之屬性方向重新進行短期記憶搜尋。計算出現次數時，需乘以一懲罰值（Penalty），以控制其搜尋方向。

(3)	策略交替運用（Strategic Oscillation）：是一個調和深度搜尋與廣度搜尋的機制，藉由臨界水準（Critical Level）來控制深度搜尋與廣度搜尋的切換時機。

(4)	搜尋路徑連結（Path Relinking）：先設定一個目標解（Guiding Solution），然後藉由深度搜尋、廣度搜尋與渴望水準控制搜尋路徑朝向目標解前進。

TS法嘗試將人類的思考邏輯轉化成各種高階指導策略，配合記憶結構且靈活運用深度搜尋與廣度搜尋，是TS法成功之關鍵。讀者可參考Glover & Laguna [1997]之大作以了解TS法的執行細節。

### (二)	門檻型演算法（Threshold Algorithms）

模擬鍛鍊法（SA）、門檻接受法（TA）、大洪水法（GDA）與紀錄更新法（RRT）皆屬於門檻型演算法。此類方法之基本觀念乃是在鄰域搜尋陷入局部最佳解時，採取較鬆的接受法則（通常為一門檻值）接受劣於現解之鄰解，以便脫離局部最佳解的束縛而繼續搜尋下去。SA、TA、GDA與RRT等方法的執行架構與傳統鄰域搜尋法之架構相似，差異之處僅在於使用的接受法則不同。傳統的鄰域搜尋法僅接受較佳的鄰解，門檻型演算法則可接受暫劣之鄰解。

模擬鍛鍊法的基本觀念最早是由Metropolis et al.[1953]所提出，然後由Kirkpatrick et al.[1983]加以應用到組合最佳化問題之求解上，因而產生了目前所謂的模擬鍛鍊法。SA法的執行關鍵在於接受法則與降溫過程（Cooling Process）的機制設計。SA法的接受法則為機率性接受暫劣解：利用一個隨機產生的數值與門檻值做比較，此門檻值是鄰解與現有解之目標值差額及溫度的函數；此處所謂「溫度」對SA而言是一個抽象的觀念，僅做為控制門檻值高低的參數；降溫則是為了使SA能夠逐漸收斂。

門檻接受法（Dueck & Scheuer [1990]）、大洪水法（Dueck [1993]）與紀錄更新法（Dueck [1993]）的觀念雖源自於SA，但採用確定性的接受法則。茲以圖2.7的示意圖說明TA、GDA與RRT等方法之接受法則異同：TA法事先產生一組固定的門檻值數列（通常為遞減），依次使用數列中的門檻值，其接受法則為C(Xnew) < C(Xcurrent) + Tk；GDA法設定一個起始水位，只要有改善就降低水位（固定的下降速度），其接受法則為C(Xnew) < L；至於RRT法則是將目前的暫優解設為記錄值，取記錄值之固定百分比率做為門檻值，其接受法則為C(Xnew) < C(Xcurrent) + R×p。

圖2.7	TA、GDA與RRT接受法則示意圖

表2.4以最小化問題之求解來說明SA、TA、GDA與RRT等方法之重要執行機制的異同，其中C(X)為現有解X之目標值，C(X')為鄰解X'的目標值。此外，表2.4中的控制參數係指用以控制演算法執行與停止之參數；接受法則為判斷是否將鄰解X'列為候選解之準則；收斂法則是為了確定搜尋過程會收斂，在現有解移動後對其控制參數進行調整之方式；停止法則係規範演算法停止搜尋之標準。

表2.4  SA、TA、GDA與RRT之比較

| 方 法 | SA | TA | GDA | RRT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 | 。溫度(T) 。機率值(0 < r < 1) 。次數(K) | 。門檻(Tk) 。次數(K) | 。水位(L) 。速度(S) | 。誤差率(p < 1) 。記錄值(R) 。次數(K) |
| 接受法則 | 機率性接受： r<expC(X)−C(X)T | 確定性接受： C(X') < C(X) + Tk | 確定性接受： C(X') < L | 確定性接受： C(X') < C(X) + R*p |
| 收斂法則 | T遞減 | Tk遞減 | L = L – S | 更新R值 |
| 停止法則 | 完成K次迴圈 | 完成K次迴圈 | 所有C(X') > L | 完成K次迴圈 |

Fisher [1995]曾將VRP求解方法的發展分為三個時期：簡單啟發式方法、數學規劃基礎方法、人工智慧方法。其中，第三時期的人工智慧方法包含了「專家系統」與「包容性搜尋法（Generic Search Methods）」兩者。所謂的包容性搜尋法，即是允許搜尋過程中接受暫劣解的一種方法，門檻型演算法與前述的禁制搜尋法皆被Fisher歸類為包容性搜尋法的一種。

### (三)	擾動型演算法（Perturbation Algorithms）

擾動型演算法屬於「改變搜尋空間」的觀念，這類方法包括：噪音擾動法（NM）、兩極跳躍法（FF）與搜尋空間平滑法（SSS）等。基本上，這類方法仍以傳統鄰域搜尋法為其移動之機制；當鄰域搜尋陷入局部最佳解時，藉由暫時性的成本擾動改變其原有的搜尋空間，然後藉由傳統鄰域搜尋跳脫出原始成本空間之局部最佳解的束縛。擾動型演算法之設計重點在於成本擾動機制與執行架構；NM、FF與SSS的執行架構較傳統鄰域搜尋架構複雜，其中，NM與FF屬於原始搜尋空間與成本擾動空間兩者交替搜尋之雙層架構，而SSS則屬於一連串平滑空間持續搜尋之單層架構。

噪音擾動法是Charon & Hudry [1993]提出的一種擾動型演算法，藉由隨機性地擾動成本函數來改變搜尋空間，然後在原始成本空間與擾動成本空間之間交替地執行鄰域搜尋，以達到跳脫局部最佳解之目的。近年來，在Charon & Hudry [1999]的努力下，NM法也衍生出多種成本擾動方式與執行架構。

陳國清[1996]修改NM法之隨機性成本擾動函數，提出一個確定性的成本擾動方式，稱之為兩極跳躍法（FF）。FF的原理非常簡單，即當鄰域搜尋陷入局部最佳解時，將所有的成本乘上-1，然後繼續鄰域搜尋；如此一來，原先若為極小化的問題就變成了極大化問題。此外，為避免搜尋過程重複先前的搜尋途徑，FF法在成本擾動前後係採用不同的鄰域搜尋方法。

Gu & Huang [1994]提出的SSS法，係以正規化公式將搜尋空間平滑化，然後逐漸還原至原始成本空間，屬於另一種擾動搜尋空間的方式。不同於NM與FF的執行方式，SSS法僅於最後一次才在原始成本空間進行鄰域搜尋，之前都是在不同的平滑成本空間進行鄰域搜尋。

NM、FF與SSS執行機制之異同說明如圖2.8，其中C(·)表示原始成本空間之目標函數值、P(·)表示擾動成本空間之目標函數值、S(·)表示第次平滑成本空間之目標函數值。表2.5則以求解最小化問題為例，比較NM、FF與SSS等方法重要執行機制之異同，其中cij為各節線之實際成本值，cmax = max(cij)為實際成本最大項之值，cij'為各節線之擾動成本值，cij()為各節線之平滑成本值，ncij為實際成本之正規化值（0 < ncij < 1），ac為ncij之平均值。此外，擾動法則係指改變搜尋空間（擾動成本）的方式；控制參數、接受法則、收斂法則與停止法則之定義同於表2.4。

2.8	NM、FF與SSS執行機制示意圖

表2.5  NM、FF與SSS之比較

| 方 法 | NM | FF | SSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 | 。擾幅：R ∈ [Rn, Rx] 。次數：[N, K] 。機率值(-1 < r < 1) | 。次數(K) | 。平滑因子( > 1) 。次數(K) |
| 擾動法則 | 機率性擾動： cij' = cij + (r×R×cmax) | 確定性擾動： cij' = -cij | 確定性平滑： cij(α)=ac+ ncij−acα |
| 接受法則 | C(X')<C(X) 或 P(X')<P(X) | C(X')<C(X) 或 P(X')<P(X) | S(X') < S(X) |
| 收斂法則 | 擾幅自Rx遞減至Rn | 無 | 遞減至1 |
| 停止法則 | 完成N×K次迴圈 | 完成K次迴圈 | 完成K次迴圈 |

### (四)	變動鄰域搜尋法

變動鄰域搜尋法（VNS）係由Mladenović & Hansen [1997]所提出，其構想是利用交替更換不同的鄰域搜尋法，以達到跳脫局部最佳解束縛之目的。前述FF法在成本擾動前後採用不同鄰域搜尋法的執行方式，實與VNS的觀念不謀而合。Mladenović & Hansen [1997]認為不同的鄰域搜尋方式會產生不同的搜尋空間，因此當某種鄰域搜尋陷入局部最佳解時，若更換成另一種鄰域搜尋的話，則可能藉由搜尋空間的改變而消弭了原先的局部最佳解。Mladenović & Hansen [1997]亦指出設計VNS法時應考慮的因素包括：應使用哪些鄰域搜尋法？其執行順序為何？以及，何時更換鄰域搜尋法？

### (五)	其他的巨集啟發式方法

巨集啟發式方法的發展百家爭鳴，其解題概念絕不止於本節所介紹的這數種方法，諸如：基因演算法（Genetic Algorithm, GA）、類神經網路（Neural Network, NN） 、貪心隨機調適搜尋程序（Greedy Random Adaptive Search Procedure, GRASP）、分散搜尋法（Scatter Search, SS）、蟻族拓荒法（Ant Colony Optimization, ACO），及跳躍搜尋法（Jump Search, JS）等等，限於篇幅關係無法一一介紹，詳細內容讀者可以參考文獻：Goldberg & Lingle [1985], Hopfield & Tank [1985], Feo & Resende [1989], Glover [1994], Dorigo et al.[1996], Tsubakitani & Evans [1998]，或參考Osman & Kelly [1996]與Glover & Laguna [1997]等人所著之書籍。

由上述文獻回顧可知，巨集啟發式方法之解題策略可概分為兩大類：深度搜尋與廣度搜尋。所謂深度搜尋係在小範圍的解空間內努力搜尋其局部最佳解，例如：TS法之「短期記憶結構」、門檻型演算法之「接受劣解」、VNS法之「變換空間」。廣度搜尋則希望擴大搜尋空間的範圍，以便增加找到全域最佳解的機會，例如：TS法之「長期記憶結構」、擾動型演算法之「擾動成本」、GRASP法與JS法之「多重起點」。事實上，某些策略同時兼具有深度與廣度的特性，其分際甚難界定，端視研究者使用與設計之目的而定。在各種策略下，研究者可以分別設計不同的執行方式，也可以結合數種策略以發展更有效率的巨集方法。

Battiti & Tecchiolli [1994]曾將求解組合最佳化問題過程中可能遭遇到的三種障礙，對應到「動態系統理論」中之三種現象：(1) 局部最佳解（Local Optimum），為其鄰域中最佳的解；(2) 限制迴圈（Limited Cycle），在某些解之間反覆搜尋形成迴圈；及(3) 渾沌吸子（Chaotic Attractor），不管搜尋途徑如何改變皆無法脫離某特定區域。一個演算法或啟發式方法的解題能力，端視其遇到上述三種障礙時能否予以克服而定。因此巨集啟發式方法之目的不僅在於克服傳統啟發式方法陷入局部最佳解的困境，更是努力想要突破限制迴圈與渾沌吸子的桎梏。由於求解組合最佳化問題時無法一窺解空間的全貌，所以很難去偵測或判斷目前的搜尋過程是否已遭遇到上述的三種障礙，只能從各種可以克服搜尋障礙的巨集策略著手；而巨集策略如何克服求解障礙則是一種非常抽象的概念。