國 立 交 通 大 學

交通運輸研究所

博士論文

No.018

高速公路路況即時資訊系統

之行動通訊需求分析

研 究 生：羅彬榮

指導教授：陳武正 教授

中華民國八十七年八月

高速公路路況即時資訊系統之行動通訊需求分析

The Requirements Analysis of Mobile Communications of the Freeway Real-time Information System

研 究 生：羅彬榮                     Student：Bin-Roong Lo

指導教授：陳武正                     Advisor：Wu-Cheng Chen

國立交通大學

交通運輸研究所

博士論文

A Dissertation

Submitted to Institute of Traffic and Transportation

College of Management

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Doctor of Philosophy

in

Engineering

August  1998

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國八十七年八月

誌  謝

在ITS尚在萌芽的時候寫ITS論文，是搶得先機也是一個冒險，因為當交通碰上電信時處處是機會，個個沒把握，整合是否恰當連自己也心驚膽跳。本論文能夠順利完成，首先要感謝恩師陳教授武正的悉心指導，他心臟夠強壯，相信學生並且讓學生放膽嘗試，使我沒有後顧之憂，做起研究樂在其中。而陳老師任職台灣省政府交通處處長一職，戮力從公之餘，仍然夜以繼日不辭辛苦，未嘗鬆懈督導學生之責，情深義重，令人感佩。

論文進行期間，交通部運輸研究所吳組長玉珍和中科院林博士偉成熱心提供系統方面的資訊，並且不斷提示研究方向與重點，使本論文不致脫離事實太多，在此致予特別的感謝。

口試期間，丁教授國樑、汪教授進財、周教授義華、馮教授正民、黃教授承傳、以及蔡教授輝昇諸位委員對論文內容提出懇切指正，使論文得以充實完整，特此誌謝。

在學期間，交研所王教授傳芳、徐教授淵靜、黃教授台生、曾教授國雄、藍教授武王除在學藝方面傾囊相授之外，對學生的多方關照，使學生更增添對母校母系的認同感。對所有的教授以及交研所洪金枝小姐、洪瑛櫻小姐、柳美智小姐的鼎力協助，除了感謝還是感謝，也預祝各位與我並肩奮戰的學弟學妹們早日完成學業。

摘 要

先進交通管理系統與先進旅行者資訊系統是智慧型運輸系統當中重要的子系統，而行動通訊應用的先驅也已將這些先進的技術推廣到世界各國。然而智慧型運輸系統必須仰賴運輸、通訊、以及資訊領域的科際整合方能克盡全功，其中應用廣泛的行動通訊頻譜規劃，則是整個整合工作的基礎。本研究從高速公路路況即時資訊系統的使用者需求觀點，探討行動數據通訊頻寬需求規劃的課題。本研究建立資訊涵蓋率做為資訊系統的績效衡量指標，再根據資訊涵蓋率之系統目標，構建偵測車數量需求的最佳化數學規劃模式，同時探討資料封包數門檻與行車速度兩項系統參數改變，對行動通訊頻寬需求和偵測車發車班距產生的影響。

最後藉由台汽客運公司偵測車的個案分析，本研究深入剖析非堅持載波監聽多工存取和混合通訊協定的操作特性，以及它們在實務上的適用性，從兩者的系統效能比較分析發現，非堅持載波監聽多工存取通訊協定在中山高速公路路況即時資訊系統的應用架構下，有較佳的效能表現，可以節省無線電頻道的消耗量。本研究的分析結果可以做為運輸資訊品質維護規劃的依據，也可以提供電信主管機關做為核配無線電頻道的參考。

關鍵詞：智慧型運輸系統；自動車輛定位；即時資訊系統；偵測車；行動數據通訊；頻譜規劃；載波監聽多工存取通訊協定

abstract

Advanced Traffic Management Systems (ATMS) and Advanced Traveller Information Systems (ATIS) are the two most important applications of intelligent transportation system which being implemented world-widely by the early adopters of mobile communication technology. However, there are much more cooperative work among transportation, telecommunication, and information system needed to be undertaken to achieve global success. Precise planning of radio frequency allocations for these applications is one of the essential tasks to start this process. This study deals with selected radio spectrum allocation issues regarding mobile data systems, and emphasizing user requirements for freeway real-time information system as well.

A quantitative methodology of coverage-based model was established and employed to evaluate the information system performance on the planning of probe vehicle dispatching and radio frequency allocations. We use the information coverage rate as constraint to determine the optimal probe vehicle headway. And then calculate the radio bandwidth should be provided over variant data sampling size and probe travelling speed while maintaining acceptable information coverage levels.

A comparative study is held for two communication protocols, namely  non-persistent carrier sense multiple-access protocol and hybrid protocol, in the case of TMTC AVL system in order to determine which protocol is the better alternative of appling mobile communication technology. The result indicates that the non-persistent carrier sense multiple-access protocol has better efficiency on consuming radio channels for probe data acquisition. The result of this study can be applied to the maintenance of traffic information quality and the assignment of radio frequency.

Key Words: Intelligent Transportation System, Automatic Vehicle Location; Real-time Information System; Probe Vehicle; Mobile Communication; Radio Spectrum Allocation, Carrier Sense Multiple-access Protocol

高速公路路況即時資訊系統之行動通訊需求分析

The Requirements Analysis of Mobile Communications of the Freeway Real-time Information System

目 錄

中文摘要………………………………………..……………………………Ⅰ

英文摘要………………………………………..……………………………Ⅱ

表 目 錄………………………………………..……………………………Ⅴ

圖 目 錄………………………………………..……………………………Ⅵ

第一章 緒論	1

1.1 研究動機	1

1.2 研究目的	2

1.3 研究內容	3

1.4 研究架構	4

1.5 研究方法	6

1.6 研究流程	7

1.7 研究限制	9

第二章 系統架構與特性	10

2.1系統架構	10

2.2定位技術	12

2.3偵測車	14

2.4中央監控中心	15

2.5通信系統	16

第三章 文獻回顧	23

3.1運輸資訊之特性	23

3.2通訊容量需求	24

3.3 行動通訊上網協定	26

3.4資料傳送延滯分析	33

3.5 小結	35

第四章 偵測車資料流量分析	36

4.1 路況資訊物件分析	36

4.2定位精密度需求	39

4.3資料封包內容與長度	43

4.4資料流量分析	45

4.5 頻道需求分析	47

4.6 小結	51

第五章 偵測車班距分析	52

5.1 問題定義	53

5.2系統績效評估模式	56

5.3資訊涵蓋率分析	61

5.4 模式求解	64

第六章 通訊頻寬分析	67

6.1 系統參數	67

6.2 NP-CSMA頻寬分析	69

6.3 混合通訊協定頻寬分析	72

第七章 頻道需求分析	77

7.1 NP-CSMA頻道需求	77

7.2 混合通訊協定頻道需求	83

7.3 比較分析	89

7.4 成本考量	91

7.5 應用意義與限制	93

第八章 結論與建議	95

8.1 結論	95

8.2 建議	98

8.3 論文貢獻	99

參考文獻	101

附 表	105

作者簡歷	114

表 目 錄

| 表2.1 | 高速公路路況即時資訊系統之通訊工具 ................. | 17 |
| --- | --- | --- |
| 表2.2 | 有線通信網路及其用途 ................................. | 19 |
| 表3.1 | 各型態CSMA操作特性 .................................. | 28 |
| 表4.1 | 緯線長度變化表 ...................................... | 40 |
| 表4.2 | 經線長度變化表 ...................................... | 40 |
| 表4.3 | 台灣地區定位誤差與資料精密度要求對照表 ............. | 42 |
| 表4.4 | 資料封包內容與格式 .................................. | 44 |
| 表4.5 | 頻道需求計算方式比較表 .............................. | 50 |
| 表5.1 | 重要參數符號暨單位說明 .............................. | 52 |
| 表5.2 | 偵測車進出Zij之數學表示 ............................. | 62 |
| 表5.3 | 偵測車通過Zij滯留時間計算公式 ....................... | 63 |
| 表6.1 | 系統規格參數表 ...................................... | 68 |
| 表6.2 | NP-CSMA效能比較表 ................................... | 71 |
| 表6.3 | 混合通訊協定資料傳輸延滯 ............................ | 72 |
| 表6.4 | 混合通訊協定有效頻寬分析表(Ⅰ) ..................... | 75 |
| 表6.5 | 混合通訊協定有效頻寬分析表(Ⅱ) ..................... | 76 |
| 表7.1 | NP-CSMA資訊涵蓋率預測表 ............................. | 80 |
| 表7.2 | NP-CSMA頻寬需求表 ................................... | 82 |
| 表7.3 | 偵測車需求表 ........................................ | 83 |
| 表7.4 | 混合通訊協定資訊涵蓋率預測表 ....................... | 87 |
| 表7.5 | 混合通訊協定偵測車收容分析表(b=20秒) ............... | 88 |
| 表7.6 | 混合通訊協定頻道需求摘要 ............................ | 88 |
| 表7.7 | 混合通訊協定偵測車收容分析表(b=5秒) ................ | 90 |
| 附表1 | 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅰ) ................... | 105 |
| 附表2 | 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅱ) ................... | 106 |
| 附表3 | 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅲ) ................... | 107 |
| 附表4 | 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅳ) ................... | 108 |
| 附表5 | 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅰ) ..................... | 109 |
| 附表6 | 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅱ) ..................... | 110 |
| 附表7 | 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅲ) ..................... | 111 |
| 附表8 | 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅳ) ..................... | 112 |
| 附表9 | 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅴ) ..................... | 113 |

圖 目 錄

| 圖1.1 | 研究架構圖 .............................................. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 圖1.2 | 研究流程 ................................................ | 8 |
| 圖2.1 | 系統架構圖 .............................................. | 11 |
| 圖2.2 | 偵測車車上單元 .......................................... | 14 |
| 圖2.3 | 行動通信網路架構圖 ...................................... | 20 |
| 圖2.4 | 行動通信網路之網路拓樸 .................................. | 22 |
| 圖3.1 | CSMA族之效能比較 ........................................ | 29 |
| 圖3.2 | a值與CSMA效能之關係 ..................................... | 29 |
| 圖3.3 | TDMA通道共享模型 ........................................ | 31 |
| 圖3.4 | 混合通訊協定通道共享模型 ................................ | 31 |
| 圖4.1 | 路況資訊物件UML關係圖 ................................... | 38 |
| 圖4.2 | 經緯線長度變化比較 ...................................... | 41 |
| 圖5.1 | 偵測車行駛軌跡時空圖(固定速率) ......................... | 55 |
| 圖5.2 | 偵測車行駛軌跡時空圖(變動速率) ......................... | 55 |
| 圖5.3 | 偵測死角 ................................................ | 59 |
| 圖5.4 | 偵測車通過Zij型態圖 ..................................... | 62 |
| 圖5.5 | 四種通過型態在Zij的滯留時間示意圖 ....................... | 63 |
| 圖5.6 | 相對資訊涵蓋率曲線示意圖 ................................ | 65 |
| 圖5.7 | 發車班距求解流程 ........................................ | 66 |
| 圖6.1 | 高速公路行動通訊網路拓樸 ................................ | 68 |
| 圖6.2 | NP-CSMA延滯模擬分析模式 ................................. | 70 |
| 圖7.1 | 發車班距與資訊涵蓋率關係圖(NP=10,b=5) ................... | 80 |
| 圖7.2 | 資料封包數門檻與發車班距關係圖(NP=10,b=5) ............... | 81 |
| 圖7.3 | 發車班距與頻寬需求關係圖(NP=10,b=5) ..................... | 81 |
| 圖7.4 | 發車班距與資訊涵蓋率關係圖(NP=1,b=20) ................... | 86 |

# 第一章 緒論

## 1.1 研究動機

隨著網際網路的日益普及，政府部門許多便民措施也順應趨勢上網服務，由交通部科技顧問室與交通部運輸研究所聯合推動上網的「高速公路路況及台汽車輛定位即時資訊系統」即為其中一例。該系統利用台灣汽車客運公司的自動車輛定位系統(Automatic Vehicle Location, AVL)，整合監控中心的分析運算能力，以及網際網路伺服器的資訊傳播功能，即時提供高速公路各路段的平均車速資訊，供高速公路管理當局監控路況及駕駛人做旅次前行程決策的參考。類似這種結合電腦與通訊科技，用以強化系統運作績效的智慧型車路系統，儼然己成為運輸系統的發展趨勢。

而其間扮演關鍵角色的行動通訊系統，其規劃的良窳不但關係著系統執行的成效，也直接影響運輸資訊的服務品質。對系統規劃暨管理者而言，他必須確實評估維持資訊供應所需的偵測車(Probe Vehicle)車隊規模，並爭取足夠的無線電頻道供偵測車傳送定位資料使用。另一方面，電信主管機關也希望能夠有一套客觀科學的衡量方法，合理分配無線電頻道給相關系統，以善用有限的無線電頻譜資源，亦可避免無謂的指摘和抗爭。因此如何衡量一個智慧型車路系統的行動通訊需求，以確保優良的資訊服務水準，並使負責核配無線電頻道的電信主管機關有具體的參考依據，遂成為重要的研究課題。

## 1.2 研究目的

智慧型運輸系統(Intelligent Transportation System, ITS)的相關應用已經成為國內運輸系統發展的必然趨勢，而智慧型運輸系統的規劃設計牽涉到運輸、通訊、以及資訊等專業領域的科際整合，對於應用本身的精神與目的尤其需以宏觀的視野審度，避免為使用而使用新科技，方能達到紓緩交通問題的原始目的，同時能夠經由管理的思維，以最經濟的投資獲致最佳的成效。

鑑於國情不同造成各國系統規格差異，國內又缺乏相關經驗的情況，本論文針對國內已上線運作的高速公路路況即時資訊系統，希望完成下列重要課題的研究：

(1). 以個案分析方式進行運輸、通訊、資訊三子系統的關聯性分析，釐清三者在高速公路路況即時資訊系統當中扮演的角色，並尋找其中的控制變數，分析這些變數對系統管理的功用。

(2). 從管理的角度思考建立行動通信需求估算模式，提供可量化操作的分析程序，使系統管理者可以從路況資訊的期望產出水準，精確評估所需配置之無線電頻道數。

(3). 對於偵測車操作特性、通訊系統參數、以及資訊系統效能進行主要控制變數的敏感度分析，說明這些變數或技術的變動差異，會對無線電頻道需求產生何種影響，以進一步研擬最佳之技術策略。

## 1.3 研究內容

本研究之內容包含下列四項子題﹕

1. 高速公路路況即時資訊系統之定義與功能架構分析

這個部分依據系統分析方法探討高速公路路況即時資訊系統之組成因子及關係架構，同時藉由資料的演繹流程瞭解偵測車、通訊系統、以及資訊系統三者之間的關聯。

2. 行動通訊頻寬(Bandwidth)需求影響因素與計算方法

這個部分依照中山科學研究院為高速公路路況即時資訊系統設計的通訊系統規格，建立行動通訊協定操作模型，分析其中影響有效通訊頻寬的因素，以推導無線電頻道需求的計算方法。

3. 偵測車發車班距之分析規劃

這個部分探討高速公路路況即時資訊系統的系統績效與通信頻寬需求之間的關係，透過即時路況資訊產出水準推算偵測車發車班距需求，再由偵測車行車密度計算資料產生流量，做為評估無線電頻道需求量的基礎。其最終目的是希望從發車班距與資訊產出水準的關係，建立發車成本與系統效益的基礎分析架構，以利系統規劃者尋求最佳的發車策略，以及最經濟的無線電頻道運用方式。

4. 系統參數敏感度分析

這個部分主要是針對系統監控中心對偵測車回報資料所設定的資料封包門檻值，與偵測車行車速度兩項參數改變，對於行動通訊頻寬需求和偵測車發車班距產生的影響進行量化分析。

## 1.4 研究架構

研究高速公路路況即時資訊系統的行動通信頻寬需求，可以從通訊系統供給面及運輸系統需求面兩方面進行探討。通訊系統頻道供給的有效容量(淨頻寬)是由通訊網路拓樸特性、上網協定種類、以及資料傳送延滯三項因素決定。運輸系統偵測車產生的資料流量，則受到測車發車班距、資料封包特性、以及高速公路行車速度等因素影響，中央監控中心的電腦軟體處理偵測車傳回的資料時，處理準則與判斷條件等系統參數的設定值，會反映在路況即時資訊系統的運作績效上面。從頻道有效容量與資料流量的供需比較，以及考慮系統管理者對資訊系統運作績效的要求，三者的互動關係乃成為路況即時資訊系統對無線電頻道需求的分析重點。

本論文之研究架構如圖1.1所示。

圖1.1 研究架構圖

## 1.5 研究方法

本研究使用之研究方法包括:

(1). 物件分析法:

物件分析方法(Object-orient Analysis Method)是當今系統分析方法的主流，它強調的物件觀念使得所開發的系統軟硬體元件，更能達到模組化與再利用之目的，尤其適合應用在大型且複雜的系統上面，美國智慧型運輸系統協會(Intelligent Transportation System America, ITSA)所公佈的美國國家智慧型運輸系統規格，即全部採用物件分析方法來表現系統的內容與關係。本研究在高速公路路況即時資訊系統之定義與功能架構分析方面，主要也是依照軟體發展程序之物件分析方法，由資料流程之因果關係，追溯使用者資訊之原始資料來源，並根據資訊的精確度需求，討論資料封包的儲存格式與長度。

(2). 系統模擬法:

在資訊流量與通信容量需求模式的研究方面，本研究參考無線通信系統網路設計理論進行架構分析；針對偵測車定位資料回傳的無線分封數據傳輸需求，參考通信通道共享技術之容量分析方法加以應用。在資料封包在無線通信網路發送的延滯分析方面，由於某些通訊系統的操作及動態特性，無法以數學模式加以運算，本研究根據相關文獻的處理經驗，以系統模擬方法為之。

(3). 數學分析法:

資訊系統運作績效與偵測車發車班距分析方面，本研究以數學分析方法建立系統績效指標，並推導其計算過程。其中資訊涵蓋率之函數曲線並非嚴格的遞減函數，這對於尋求最經濟的偵測車發車策略時產生困擾。本研究針對資訊涵蓋率函數的圖形特性，修改傳統二元搜尋法運算邏輯，應用在尋求最小發車成本的求解過程。

## 1.6 研究流程

- 本論文牽涉的研究課題涵括運輸、通訊、以及資訊等三個領域，運輸系統部分主要以偵測車產生的資料封包內容以及發車班距規劃為主，以分析各種派車策略下運輸系統產生的資料流量。資訊系統部分則根據使用者需求，構建系統績效評估指標與操作模式，以量化衡量系統的目標達成度。通訊系統部分則以通訊協定效能分析為基礎，探討高速公路路況即時資訊系統運用的兩種行動通訊系統方案各需耗用多少無線電頻道資源。這三個領域的探討初期以平行方式進行，最後才根據三系統的初步結論進行綜合分析，整體研究流程如圖1.2所示。

- 圖1.2研究流程圖

## 1.7 研究限制

由於行動通訊頻寬需求研究，牽涉到應用系統規格、通訊系統架構、通信協定種類等因素，不同系統規格所衍生之分析模式與運算方法差異極大，無法以通則一體適用所有系統，因此本研究決定以個案的方式從事較精確的數量化探討。同時本研究侑於經費與人力，無法對論文所導出的數據做實証研究，尤其行動通信易受地形、都市建物、天侯、以及電波雜訊等因素干擾，容量需求模式在實際應用前必須事先取得實際測試結果，對模式之誤差進行必要之修正。

另一方面，高速公路路況即時資訊系統實際上也整合了路面偵測器和警廣路況中心的資料來源，以提昇資訊的可靠度，但這些資料來源並不會干擾或抑制國光號偵測車發送資料的頻次，也就不致影響到行動通訊需求分析的獨立性，因此本研究暫不探討資料整合應用的課題。

# 第二章 系統架構與特性

## 2.1系統架構

「高速公路路況及台汽車輛定位即時資訊系統」為交通部軍民通用科技研究計畫案之一，由交通部運輸研究所負責系統規劃，委託中山科學研究院執行測試整合。本系統在往返台北－高雄的台汽國光號班車上裝載GPS　(Global Positioning System)衛星定位系統，透過高速公路沿線的行動數據通訊基地台，以4800 bps(bit per second)或9600 bps的通道速率，將含有經緯度位置座標與行車速率的資料封包(Data Packet)回報給監控中心。

監控中心將高速公路以1公里為單位切割成監控路段，以5分鐘為資訊更新週期統計各路段平均車速一次。在民國84年的規格當中[17]，該系統使用非堅持載波監聽多工存取(Non-persistent Carrier Sense Multiple-Access, NP-CSMA)通訊協定，以每輛車每5秒的間隔發送定位資料。每個週期當中，各路段回報資料至少須達10筆最低門檻才予以統計處理，若資料超過10筆，便捨棄最舊資料而採用新資料。民國85年的版本[1]則改以載波監聽多工存取CSMA與分時多工(Time-Division Multiple-Access, TDMA)混合的上網協定，以每輛車每20秒的間隔發送資料，資料處理最低門檻則降為1筆。統計後的路況資訊則立即分送警廣路況中心及網際網路伺服器，以語音、RDS (Radio Data System)、網路首頁(Home Page)等方式向外廣播，如圖2.1所示。

該計畫在中山高速公路沿線共設置22個行動數據通訊基地台，基地台間隔視地形調整，都會區及山區間隔較窄，南部開闊平原區間隔較寬，平均間隔約18公里左右。事實上該計畫也整合了路面偵測器和警廣路況中心的資料來源以提昇資訊的可靠度，但這些資料來源並不會干擾或抑制國光號班車發送資料的頻次，因此不致影響到行動通訊需求分析的獨立性。

資料來源：根據萬紹正[17]繪製

圖2.1 系統架構圖

## 2.2定位技術

定位技術是取得偵測車動態資訊的關鍵技術，定位信號的來源包含多種不同的方式，車輛經由定位信號源得知本身的座標位置後，須以行動通信工具將定位資訊回傳給中央監控中心，以從事進一步的處理。從文獻記載可知車輛定位方法主要分四大類：航位推估定位法(Dead Reckoning)、信號柱法(Proximity Beacon)、無線電定位法(Radio Location)、和地圖匹配法(Map Matching)等。無線電定位法又可分成衛星定位法和地面無線電定位法兩種，兩者所用原理類似，主要差異在於定位信號發射源一在衛星一在地面基地台。信號柱法、衛星定位法、和地面無線電定位法三者都是利用無線電通信技術發展而成，也是目前常見的主要定位技術，航位推估定位法與地圖匹配法則被當做搭配無線電定位法，以提高系統可靠度的輔助定位工具。定位的理論與操作原理在相關文獻[7,28,37,46]已有詳細說明，本文不再贅述，此處僅就高速公路路況即時資訊糸統使用之衛星定位法簡單說明如下。

衛星定位法是利用美國國防部門的24顆定位衛星所發射的訊號，計算信號接收器所在的座標，再利用電子地圖的座標比對，判定信號接收器地理位置的一種方法。由於這24顆衛星所形成的涵蓋面足以支援地表任一地區全天候的定位所需，所以應用的地理範圍相當廣泛。

裝載衛星信號接收器的車輛接收到衛星訊號後，解聯立方程式取得空間座標，然後將座標送到車上電腦，利用電腦中的電子地圖比對座標後，判讀出所在地理位置，此時得到的資訊可以做為行車路徑導引之用，也可以再利用行動通信設備將位置回傳給中央監控中心做進一步運用，一般的GPS信號接收器每秒可輸出1次定位資料，高性能接收器的輸出能力則可到達20 Hz，亦即每秒20次的輸出水準。

假如車上未配備電腦，則地圖比對的工作可以後送到中央監控中心的電腦集中處理。衛星定位技術在實務上應用的優點包括：

1.	成本低廉：衛星定位信號可以無償取得，使用者僅負擔信號接收器成本。

2.	涵蓋域廣：只要有電子地圖配合，則可以應用於任意區域和任意路徑的車輛定位，尤其適合需要機動派車的運輸業、快遞業、以及保全業者使用。

3. 定位精確：一般狀況下定位誤差在100公尺左右，配合地面電台的補償信號，其定位精度可以做到誤差10公尺之內[31,37,46]。

然而衛星信號易受天候及地面遮蔽物影響，而使接收器無法正確接收信號，而且被遮斷的衛星信號很難以地面的其他通信設施補償，應用時應考慮系統對此類信號中斷的容忍度。其次，電子地圖製作的精度也會影響位置判讀的準確性，高精密度的電子地圖製作成本高，造成推廣衛星定位商業用途的障礙。

## 2.3偵測車

偵測車載台上的基本設備包括定位信號接收器、車上電腦、行動通信模組等三項，統稱為車上單元(On Board Unit, OBU)。定位信號接收器與定位信號發射源的規格係成對匹配，GPS接收器接收到定位信號後，將位置資料以數位信號傳至車上電腦，車上電腦可以是一具簡單的微處理器，也可以是一台功能齊全的攜帶型個人電腦，透過輸出入界面與測速器、里程計、電子地圖資料庫、以及駕駛員操作界面界接。

行動通信模組的任務是將定位座標、車輛狀況、行車速度等資訊回傳給中央監控中心，以往的應用案例中，大部份資料回傳的工作使用無線電數據機(Radio Modem)連接車上電腦傳送資料。資料傳送的週期與所應用的定位技術有密切的關係，衛星定位法屬於連續型的定位技術，可以不斷從衛星獲得定位信號，因此資料回傳的週期可以依照應用的需要彈性設定，一般設計在10秒至30秒左右，以便監控中心持續追蹤車輛座標[31,32,46]。

資料來源：Catling[30]

圖2.2偵測車車上單元

## 2.4中央監控中心

中央監控中心是資料處理、資料交換、以及資料通訊的中心，它的主要任務在監控偵測車的行車狀況，隨時將各車班傳回的資訊彙整預測，同時針對壅擠路況或拋錨偵測車採取機動應變措施。偵測車的位置和路況等資料傳回中央監控中心後，監控中心的電腦主機的應用軟體進一步計算各車班的平均行車速率，並預測到站時間，對於延滯車班可配合設計自動警示信號提醒監控人員預作調度準備。隨著偵測車數量的增加，行車時間統計預測的工作負擔將隨之加重，中央監控中心的電腦主機需要極高速的資料處理能力，以滿足即時資訊的時效要求。

由於偵測車車隊建置成本高昂，故國內外這類系統的偵測車大多採取與大眾運輸工具結合的模式運作。若監控中心的監控功能與車隊經營採用整合設計，則車隊經營相關的排班調度與電子票證子系統也一併歸屬於中央監控中心。若監控與經營分屬於不同單位，中央監控中心必須透過分封交換數據網路，以電子資料交換(Electronic Data Interchange, EDI )的機制，將相關資訊分送偵測車業者、交通管理單位、以及資訊應用加值業者[27,45,49]。

監控中心相關子系統的功能概略說明如下：

- 行車監控子系統：整合車輛位置、行車速度、及車輛辨識資料，配合其他與車輛屬性資訊，構建一個完整的車輛監控系統。

- 行車安全子系統：利用各種車上偵測裝置，配合通訊及定位技術，監視車輛行車以及環境狀況，將資料傳回監控中心，作為即時監控之用；此系統並可偵測危險狀況，即時回應以確保行車安全。

- 車隊營運子系統：為提供最佳之服務水準，並且使經營達到最有效率之運作，必須審慎考量各項影響因素，如車輛與人員排班、路線規劃、車輛維修、報表製作以及行銷等。

- 排班及調度子系統：由於排班及調度乃車隊管理系統中影響營運成本之重要因素，因此特別將其獨立而成為一項子系統。排班及調度必須考慮旅客需求以及人員和車輛的限制，產生最佳之時刻表及營運路線。本系統常需使用數學規劃方面的電腦軟體，而進一步整合車輛監控技術，可達成即時排班及調度之目標。

- 電子票證子系統：為結合乘客身份識別(Automated Passenger Identification)及電子付款系統的應用，其主要功能包括自動收費、自動乘客數計算、以及乘客起迄點資料蒐集等。智慧卡(Smart Card)技術為電子票證系統之主要技術項目，未來將朝建立非支付現金之公共運輸票證系統發展。

## 2.5通信系統

從定位資料產生到資訊消費的整個資料流程當中，定點間的通訊以有線通訊系統為主，包括無線電基地台與監控中心之間、監控中心與網際網路資訊伺服主機之間、監控中心與警廣之間、以及網際網路之資訊提供者 (Content Provider, CP)、上網服務提供者 (Internet Service Provider, ISP)、網路用戶之間的通訊系統均屬之。所運用的通訊方式包括區域網路(Local Area Network, LAN)、數據專線(Leased Line)、公眾交換電話網路(Public Switch Telephone Network, PSTN)、以及整合服務數據網路(Integrated Service Digital Network, ISDN)等。相對地，行動台(偵測車)與無線電基地台之間就必須使用行動通訊系統來滿足動態性的通訊需求。

本研究參考系統規格文獻[1,17]，依資料流程順序將各端點間通訊的方式整理如表2.1所示，當中除了因為監控中心與網際網路資訊伺服主機均設於運研所而採取區域網路之外，其餘廣域網路部分大致可以歸納成三類通訊方式，亦即有線通訊、無線雙向通訊、無線廣播通訊。屬於有線通訊方式的有數據專線、PSTN、和ISDN三項﹔屬於無線廣播通訊的有FM廣播和FM副載波廣播兩項﹔屬於無線雙向通訊的則有行動通訊一項。基本上有線通訊頻寬(容量)的供給較不受限制，單條線路容量可依介質與傳輸設備的性能，提供高達45Mbps(如T3)以上的通訊頻寬，而且線路數可依需求無限增加。

相反地，行動通訊所使用的無線電頻道則有排他性的問題，因此容量的供應受限制。根據我國電信法的規定，專屬無線電頻道的使用須經交通部特許，所以運輸系統應用無線通訊之前，必須先精確評估行動通訊容量需求，以做為申請無線電頻道的依據。本系統當中，警廣對聽眾的語音和RDS廣播是使用警廣現有頻道，只有國光號至無線電基地台的資料回報需要指派新的頻道。本計畫向交通部郵電司申請取得載波449.85 MHz，頻寬25KHz的專屬頻道使用執照。

表2.1 高速公路路況即時資訊系統之通訊工具

| 通訊端點 | 通訊方式 | 通訊頻寬 | 資源取得方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國光號至無線電基地台 | 行動通訊 | 9600 bps | 交通部核配 |
| 無線電基地台至監控中心 | 數據專線 | 9600 bps | 中華電信提供 |
| 監控中心至CP | 區域網路 | 10 Mbps | 運研所內部網路 |
| 監控中心至警廣 | 數據專線 | 9600 bps | 中華電信提供 |
| CP至ISP (Hinet) | 數據專線 | 64 Kbps | 中華電信提供 |
| 網際網路ISP至用戶 | PSTN或ISDN | 56 - 128Kbps | 用戶自備 |
| 警廣至聽眾(語音) | FM廣播 | － | 警廣現有頻道 |
| 警廣至聽眾(RDS) | FM副載波廣播 | 1200 bps | 警廣現有頻道 |

資料來源：根據萬紹正[17]整理

本節以下就有線通訊與行動通訊兩部分，分別介紹與高速公路路況即時資訊系統相關的通訊系統特性。

(1). 有線通訊

與高速公路路況即時資訊系統相關的有線通信網路主要有數據專線、分封交換數據網路、以及整合服務數據網路等。數據專線是最簡單的點對點資料傳輸服務，申設數據專線時，電信公司在兩固定端點提供數位數據機(Data Service Unit, DSU) ，以連接雙方電腦設備。數據專線提供從低速2.4、9.6Kbps，到高速T1專線(1.544Mbps)、T3專線(45Mbps) 不等的通信速率，以滿足各種不同的通信量需求。

分封交換數據網路是將使用者傳送的資料切割成小段逐段傳送，送到目的地再行組合還原，這個傳送模式能夠大幅提昇系統的傳輸效率，降低網路使用成本。分封交換數據網路上的每一個節點都有特定的節點地址(Address)，資料傳輸時只要指明對方節點地址，就可以透過分封交換網路的虛擬電路(Virtual Circuit)彼此交換訊息，又由於每一節點只須用一條電纜線接達資料交換中心，對於多方互連的應用，可以避免點對點互連(All to All Connections)的複雜性。目前台灣地區的分封交換數據網路可以提供1.2Kbps到1.544Mbps的連線速率。

ISDN是數位式多功能的公眾通信網路，用戶經由ISDN線路與終端設備之連接，即可以數位通信方式，同時傳送語音、數據、文字、影像、多媒體等資訊。台灣地區ISDN業務係由中華電信提供之2個B通道，和一個D通道的2B+D服務，其中通信用B通道之速率為64Kbps，負責傳送語音、數據、文字、影像或多媒體資訊，信號用D通道速率為16Kbps，負責傳送網路控制管理信號。二個B通道可以單獨或是合併使用，最高達到128Kbps之高速數據通道。

公眾交換電話網路PSTN即是一般家用電話網路，它利用數據機(Modem)串聯個人電腦，將電腦數據資料轉變成類比信號後，經由語音線路傳送，至接收方再由數據機解碼還原成原始數據資料。依國際電信聯盟(International Telecommunication Union, ITU)1998年公佈的V.90標準，PSTN非同步數據機的傳輸速率可達56K bps。

表2.2 有線通信網路及其用途

| 網路類型 | 傳輸速率(bps) | 連線方式 | 適用範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數據專線 | 1.2K–45M | 點對點 固接式 | 偵測車業者、交通管理單位、交通監控中心、相關運輸資訊中心、以及網際網路業者間之連線 |
| 分封交換 數據網路 (PSDN) | 1.2K–1.544M | 分封交換 | 中央監控中心與偵測車業者、交通管理單位、交通監控中心、相關運輸資訊中心、以及網際網路業者間之連線 |
| 整合服務 數據網路 (ISDN) | 128K | 點對點 撥接式 | 網際網路用戶與網際網路業者間之連線 |
| 公眾交換 電話網路 (PSTN) | 56K | 點對點 撥接式 | 網際網路用戶與網際網路業者間之連線 |

資料來源:本研究整理

(2). 行動通訊

在行動通訊網路部分，根據交通部電信總局頒訂之「行動通信業務管理規則」之定義，行動通信網路是指由行動台、基地台、交換設備、網路管理、及帳務管理等設備所組成之通信系統。行動台是指供行動通信使用之無線電終端設備，例如裝置在偵測車上面專作收發中央監控中心訊息的通信設備即屬之。基地台是指設置於陸地上，具有構成無線通信鏈路，以供行動台間及行動台與其他用戶通信之設備。即時路況資訊系統的中央監控中心是透過專線與基地台連接，將偵測車資料經由基地台接收或發送。行動通信網路的架構如圖2.3所示。

資料來源：Lee〔40〕

圖2.3行動通信網路架構圖

從交換技術的角度看，行動通信網路可以分成電路交換網路和分封交換網路兩種。以電路交換網路進行點對點通信時，通信的雙方須先撥號建立連線，通信進行時全程佔用整個線路，直到通信完成才釋放線路，這種網路適用於通信次數少，但資料量大的應用(Burst Mode Applications)。分封交換網路是將欲傳送的資料切割成小段的封包分開傳送，至目的地再重新組合還原，同時通信的雙方一旦建立連線，資料隨時可以立即送出，毋須撥號及等待，沒有資料傳送時也不會佔用頻寬，這種特性使得使得分封交換網路特別適用於有即時性需求，而且通信次數頻繁的應用領域，高速公路路況即時資訊系統的定位資料回傳網路即是屬於這類網路。

以網路拓樸(Topology)的角度來看，行動通信網路又可以分成大區域單區網路和小區域蜂巢網路(Cellular Network)兩種。大區域單區網路僅使用一個基地台，而以較大的無線電發射功率涵蓋整個廣泛的服務區域，高功率的無線電基地台可以涵蓋半徑10到20公里的地理範圍，對於收訊不良的地區則可以加設中繼站以維持通信品質。小區域蜂巢網路則時將一個大的服務區域切割成許多小型服務區域，在每個小服務區各建一個基地台，以較小的無線電發射功率彼此鄰接，形成蜂巢型的覆蓋面，以藉由頻率重用(Reuse)的方式，達到提高頻率使用效率的目的。單區網路和蜂巢網路的架構如圖2.4所示。

在運輸應用上以資料通訊為主的行動數據通信網路，其行動台對基地台的通訊上網方式(Access Method)一般以CSMA技術 (Carrier Sense Multiple Access)、Slotted-ALOHA、和輪詢(Polling)等技術較常見 [9,17,26,33,46,47]。無線電波在空中行進的過程中易受周遭環境的影響而產生錯誤，對於錯誤的偵察更正，常用的技術有CRC偵錯法(Cyclic Redundancy Check)，以及FEC (Forward Error Control)、ARQ (Automatic Repeat rQuest)更正法等，ARQ法的應用時機主要是傳送方一次須傳送大量封包時的偵錯與重送，對於偵測車一次僅回傳一個封包的情況並不適用。

不同的上網方式具有不同的效率曲線函數，效率曲線的主要決定變數包括封包的產生密度、封包長度、以及行動台與基地台之間的傳送距離等，不同的應用領域必須根據其系統運作特性分析相關的參數，以決定最適合的網路拓樸和上網方式。

資料來源：〔Lee, 1993〕

圖2.4 行動通信網路之網路拓樸

# 第三章 文獻回顧

## 3.1運輸資訊之特性

早期發展的運輸即時資訊系統幾乎全採用定點偵測的定位技術，例如以信號柱或路面偵測器獲得車輛位置資訊。近年廣泛使用的地面無線電及GPS衛星定位技術則比定點偵測技術提供更精確詳細的定位訊息，使即時性與正確性更為提高﹔相對地，其訊息蒐集的工作也更須仰賴行動通訊系統來達成[28]。

從通訊技術的觀點觀察運輸即時資訊系統，可以發現四個重要的特徵：

第一是即時的資料需求：運輸即時資訊系統為一近似即時系統(Near Real-time System)，有一定的資訊更新率要求，原始資料必須在一個資訊更新週期內完成資料蒐集、資料處理、資訊傳播的動作，因此系統的資料需求具有高度的即時性[26,27,29]。

第二是行動台數量龐大：一個商用化的運輸即時資訊系統，其偵測車的數量龐大，資料流通強度亦相當強，若無充分的頻寬支援，通訊網路隨時會因資料壅塞而停擺[44]。

第三是資料封包短：運輸即時資訊的資料封包長度僅佔數十位元組(Bytes)，與一般資訊應用的數百個或是上千個位元組的封包長度差異相當明顯[25,44 ]。

第四是高資料更新率(Refresh Rate)：為取得偵測車的正確動態資訊，每部偵測車必須在極短的時間內向監控中心回報最新的位置，因此具有很高的資料更新率[34,42]。

由於上述特性，使得運輸即時資訊系統的通訊頻寬需求分析方法與參數，相較於傳統的語音通訊或是數據通訊都有顯著的差異，為ITS學界開創了另一面探討的領域空間。目前這個領域被研究的廣度與深度均尚為粗淺，國內相關研究更屬有限，尤其數量化的分析模式猶如鳳毛麟角，文獻來源至為匱乏。

## 3.2通訊容量需求

根據Deane and Waltho關於先進大眾運輸系統通訊需求分析的研究 [33]，運輸資訊系統的無線數據通訊容量需求必須依系統規模、通信網路拓樸、以及上網技術等因素做整體考量與規劃。Scott則認為除了資料封包長度、資料產生率、資訊更新率、資料傳輸量、系統運作時數等網路技術因素外，關於系統的可靠性、安全性、緊急性、以及優先性等管理課題也應一併考慮[45]。該兩項研究僅依照資訊系統發展方法的理論，陳述無線數據通訊容量需求的規劃原則與考慮因素，並未進一步說明詳細的計算方法。

根據運輸行動通訊需求的相關研究指出，影響行動通訊需求的主要因素當中，與系統架構有關的包括通訊網路拓樸、通訊涵蓋範圍、與上網協定等[33]﹔與資料有關的則包括資料封包長度、資料產生率、資訊更新率、以及資料傳輸量等[45]。張學孔[13]則在探討公車即時資訊系統通訊需求的研究中，指出公車資訊系統的行動通訊容量需求計算公式為：

H=C⋅F⋅f …………………………  (3.1)

其中 Ｈ﹕通訊容量需求(bps)

Ｃ﹕車輛總數(輛)

f ﹕每車單位時間通訊次數(次/秒)

Φ﹕每車每次通訊資料量(bit)

實際上式(3.1)計算得到的是車輛產生的資料流量，通訊容量需求的計算公式應該同時考慮通訊系統本身的操作特性。曹壽民[15]的研究除了探討運輸通訊的資料需求和無線通訊網路上網協定的特性，也將上網協定的效能納入通訊容量需求的計算因子。這表示電信主管機關核配無線電頻道時，除了實際的運輸通訊流量之外，尚須考慮通訊系統的運作效能問題，而通訊系統效能則隨網路架構和上網協定之不同而有所差別。

理論上，規劃一個新的系統應該從需求面的軟體需求分析開始，俟規格確定之後再行評選設計通訊系統，步驟大致如下：

- 定義系統目標暨功能需求。

- 由資料流程及資料關連性分析，確定資料內容與長度，進而配合資訊更新週期推算出資料流量。

- 根據資料產生及流量特性選擇適當之通訊系統。

- 根據資料特性與通訊系統特性，就相關參數計算通訊系統有效頻寬。

- 根據通訊系統有效頻寬、資料流量、及運輸路網之空間佈置狀況，計算基地台涵蓋半徑及設置數量。

在實務上由於行動通訊系統的基地台選址過程繁複，而且設置成本高昂，許多行動數據通訊系統多會利用既有之行動電話基地台架設天線，如CDPD (Cellular Digital Packet Data)系統不但利用AMPS (Advanced Mobile Phone Service)行動電話基地台，甚至以共用頻道的方式佈建系統[22]。此時基地台涵蓋半徑及設置數量均為已知條件，可直接將這些系統參數用於計算數據通訊的有效頻寬，以判斷通訊容量供應是否與流量需求匹配。若系統有效頻寬低於資料流量需求，可採取提高傳輸速率、增加頻道數目、或是增設基地台等手段滿足實際需求。

## 3.3 行動通訊上網協定

本論文探討之系統案例先後使用了CSMA協定和混合通訊協定，其操作特性說明如下：

### (1). CSMA協定

台汽車輛定位資料回報所採取的第一種通訊協定載波監聽多工存取協定CSMA [43]是屬於隨機上網技術(Random Access Technique)的一種，它最大的好處是當行動台有訊息要傳送時才會佔用頻寬，若無資料傳送則上網機會分配給其他行動台。使用CSMA協定的行動台在發送資料前須先監聽通道(Channel)是否有人在使用，如果通道在忙碌狀態則稍後再嚐試，直到通道空閒時才發送。但行動台並非每次都能順利將資料送達目的地，因為在開放的空間中，若任意兩個以上的行動台同時傳送資料，會因互相干擾（或稱為碰撞) 而導致傳輸失敗。當碰撞發生時，傳送方就不會接到接收方的確認訊號(Acknowledgement，簡稱ACK)，此時傳送方就必須重新發送一次，如此重覆到成功發送為止。

CSMA協定實際上已發展出多種族系，包含堅持及非堅持CSMA (Persistent CSMA，P-CSMA以及Non-Persistent CSMA，NP-CSMA)。所謂堅持CSMA，表示行動台監聽到通道忙碌時，仍舊堅持聽下去，一俟通道空閒立即發送資料。而非堅持CSMA，則在發現通道忙碌時，暫停監聽一段隨機時間，隨後再行嚐試監聽及發送，台汽車輛定位資料回報所採取的CSMA協定即屬於這一類型。而堅持CSMA也可加上一個機率P，以在發現通道空閒時決定是否發送或暫時不發送，叫做P堅持CSMA。

另外有一種CSMA協定則加上時槽(Time Slot)的觀念，限制行動台監聽及發送資料的時機必須選在時槽的起點，使得CSMA衍生出時槽堅持CSMA(Slotted Persistent CSMA)、時槽非堅持CSMA(Slotted Non-Persistent CSMA)等上網策略。

CSMA假設之系統操作條件如下：

1. 新產生的資料及重發的資料到達型態服從Poisson分配，以G表示。

2. 通訊範圍內相距最遠的兩行動台間信號傳遞延滯(Propagation Delay)為 。

3. 資料封包均為定長，發送時間為T 0，確認訊號ACK可忽略。

4. 載波監聽在瞬間完成。

假設行動台的原始資料產生率為λ0，依假設條件(1)之定義，則λ0與G的關係為：

G=λ0+i=1nλi  …………………………….…….  (3.2）

其中　G：單位時間的總資料流率 ( packet / T 0 )

λ0：單位時間的原始資料產生率 ( packet / T 0 )

λi：單位時間的第i次重送資料流率 ( packet / T 0 ) , 　　　　 i  = 1 , 2 , … , ∞

各種CSMA上網方式在不同的流量負載G下有不同的效能表現，影響效能的主要因素為a值，a可以視為行動通訊當中的「空窗期」，其定義為a =  / T 0，亦即代表信號傳遞延時與資料發送時間之比值，a愈大代表通道監聽效果愈差，因為誤判通道可用而導致的碰撞機率昇高，所以會造成系統效能降低。各種CSMA的操作特性及效能衡量模式如表3.1及圖3.1所示，a值大小與CAMA系統效能的關係如圖3.2所示。

表3.1 各型態CSMA操作特性

| CSMA型態 | 操 作 特 性 | 上 網 效 能S |
| --- | --- | --- |
| 非堅持CSMA | 1.監聽到通道空閒則立即發送。 2.若監聽到通道忙碌，則等候一段隨機時間再監聽。 | S=Ge−aGG(1+2a)+e−aG…….…(3.3） |
| 1-堅持CSMA | 1.監聽到通道空閒則立即發送。 2.若監聽到通道忙碌，仍舊堅持聽下去，一俟通道空閒立即發送。 | S=G(1+a−e−aG)e−G(1+a)(1+a)(1−e−aG)+ae−G(1+a) (3.4） |
| 時槽非堅持CSMA | 1.與非堅持CSMA相同，但監聽的時機須為任一時槽的起點。 2.所有行動台需參考共同時鐘。 | S=aGe−aG1+a−e−aG…..….. (3.5） |

資料來源： [43]

資料來源：[38,39]

圖3.1  CSMA族之效能比較

資料來源：[38,39]

圖3.2  a值與CSMA效能之關係

### (2). 混合通訊協定

高速公路台汽車輛定位資料回報使用的第二種通訊協定為CSMA與分時多工(Time-Division Multiple-Acess, TDMA)的混合協定[1]，TDMA與CSMA最大的差異在於TDMA是一種固定分配的通道共享技術，亦即通道的使用者之間不會互相衝突，茲以圖3.3說明分時多工TDMA的工作原理。TDMA主控台將一個資料通訊週期平均分配給所有的通道使用者，每一個使用者根據主控台事先配給的序號，依序使用共同通道當中的時槽，為避免各使用者的時槽發生重疊，因此收發雙方的時脈(Clock)必須嚴格同步(Synchronize)。

假設有N T部偵測車以TDMA協定向基地台發送資料封包，資料封包長度為Φ，通道速率為R，則一個TDMA週期T C為：

TC=NTΦR  ..................................  (3.6)

由於台汽國光號車輛定位資料回報使用的是非同步無線電數據機，將上網協定從NP-CSMA改成TDMA之後，時脈同步乃成為一大問題。該系統內的所有偵測車均定時讀取GPS定位衛星發射的時間信號，做為週期起始參考點並執行時脈同步校正，其餘時間則參考車上單元本身產生的時脈。為克服各無線電數據機因時脈誤差而發生的封包碰撞，各時槽之間必須保留適當間隔緩衝，同時各車上單元發送資料封包之前，先進行載波監聽，確定通道完全淨空之後再行發送。因此，高速公路台汽車輛定位資料回報的第二種通訊協定乃成為兼具CSMA與TDMA兩種特性的混合協定。

本研究根據前述混合通訊協定的操作特性，對其通道共享模型及系統參數做如下迻譯和推論。在一個混合通訊協定的週期當中，通道使用時間的分配依其目的可分成三種：同步時間 t 0、載波監聽時間 t 1、以及資料發送時間   t 2，如圖3.4所示。同步時間包含偵測車接收並辨認GPS衛星時間信號所需的時間，載波監聽時間是偵測車確保無線電頻道淨空所需的偵測及安全隔離時間，資料發送時槽則是真正傳送資料封包的時間。假設偵測車車上單元時脈最大誤差為±α%，考慮最差狀況，則穩當的資料發送時槽長度應為：

t2=(1+α)ΦR  ………………………….  (3.7)

其中 t 2：資料發送時槽長度(秒)

Φ：資料封包長度(bit)

α：偵測車車上單元時脈最大誤差百分比(%)

R：無線電通道速率(bps)

資料來源:[20]

圖3.3 TDMA通道共享模型

資料來源:本研究繪製

圖3.4 混合通訊協定通道共享模型

因此，根據混合通訊協定修正後的週期長度為：

TC=t0+(1+α)NTt1+ΦR  ……………….  (3.8)

其中 TC'：混合通訊協定週期長度(秒)

Φ：資料封包長度(bit)

ｔ0：同步時間(秒)

ｔ1：載波監聽時間(秒)

N T：單一頻道偵測車上網數量(輛)

由於每部偵測車固定間隔一個週期才能獲得一次資料發送時槽，因此規劃上，偵測車發送資料封包的間隔必須與週期互相配合，令資料封包發送間隔為b，則

- 當 b ＞ TC'，造成部分時槽閒置，浪費頻寬。

- 當 b ＜ TC'，則資料產生率超過通道容量，造成資料堆積並遺失。

- 當 b ＝ TC'，資料產生率與時槽分配達到平衡，頻寬可達最有效運用。

明顯可知，偵測車發送資料封包的間隔ｂ亦必須為：

b=t0+(1+α)NTt1+ΦR  ………………….  (3.9)

混合通訊協定適當地區隔了各偵測車的上網時機，因此不會有封包碰撞的虞慮，其上網效能為傳送資料的總時間對週期之比，即

S=NTt2TC'=NTΦTC'  …………………  (3.10)

其中 S：混合通訊協定上網效能(%)

t 2：資料發送時槽長度(秒)

Φ：資料封包長度(bit)

N T：單一頻道偵測車上網數量(輛)

TC'：混合通訊協定週期長度(秒)

觀察混合通訊協定的運作方式，本研究認為它與新竹市公車動態資訊系統[10]採用的操作原理相同。新竹市公車採用改良式的輪詢協定供公車定位資料上網，該系統省略主控台對所有公車逐一徵詢的程序，改以週期開端群呼的方式與公車群取得同步，收到同步信號之後，公車根據預先編定的順序逐一傳送資料。除了同步信號發射來源差異之外，其他部分並無二致，因此式(3.7)至式(3.10)亦應適用於新竹市公車動態資訊系統的規劃與評估。

## 3.4資料傳送延滯分析

運輸即時資訊系統以提供即時資訊為目的，系統規格中有必要定義最小資訊更新率需求，以使「即時性」能夠被做為衡量目標達成度之量化基礎，為達成系統目標，偵測車輛回報資料之時間間隔必須小於資訊更新間隔。理論上，分區內的無線電通道速率乘以上網效能模式最佳值即為通訊容量，但對運輸即時資訊系統而言，資料回傳的延滯不能太長，否則會喪失時效。換言之，滿足時效限制的上網效能值，才是可被接受的有效容量計算基準。

CSMA協定在系統效能提高之同時，都必須付出資料發送延滯昇高的代價，以高速公路路況資訊系統使用的NP-CSMA為例，由Kleinrock 氏所推導的資料發送延滯公式為：

δC=GS−12a+1+β+X+1+a  …………  (3.11)

其中 δC：NP-CSMA對T 0做標準化之資料發送延滯 (T 0當量)

β：對T 0做標準化之ACK時間消耗 (T 0當量)

X：對T 0做標準化之資料重送時間平均值 (T 0當量)

式(3.11)當中，上網效能S為資料流量G的函數，G又受資料重送時間X的影響，互動的結果造成應用上有所困難，實務上多以系統模擬方法取代之。理論上資料重送時間平均值X須趨近無限大，才能使G符合Poisson到達的假設，但Kleinrock氏實驗結果 [38,39]發現以X稍大於1的均一分配(Uniform Distribution)進行模擬，即可達到近似效果。CSMA的資料發送延滯在流量未飽和前與流量呈正比成長，一旦趨近飽和臨界點即迅速呈指數倍增，其原因乃是愈來愈多的資料封包被困在貯列當中無法發送所致。

CSMA與TDMA混合的通訊協定之下，保持資料產生率與時槽分配平衡的條件為偵測車發送資料封包間隔等於混合通訊協定週期。假設偵測車資料產生機率在混合通訊協定週期當中為均一分配，則從資料產生到資料封包發送時槽的等候時間介於〔0 , TC'〕之間，期望值為半個週期，即：

δT=12TC'  ……………………………  (3.12)

其中 δT：混合通訊協定平均資料發送延滯(秒)

TC'：混合通訊協定週期長度(秒)

## 3.5 小結

根據本研究對於交通即時資訊系統的文獻回顧，發現既有文獻均止於做應用層(Application Layer)的功能性探討，尚未落實到交通資訊系統與通訊系統整合規劃的層次，因此在系統整合架構與應用模式方面，均有待進一步的探討。依通訊系統互連的層級觀念，欲從事交通即時資訊系統的通訊容量需求分析，至少有以下工作必須完成：

第一，交通資訊應用層與下層資料來源之間的關係必須確立，換言之，偵測車產生的原始定位資料如何演變成有用的路況資訊，其流量又如何衡量，其過程必須有所交待。

第二，通訊系統提供資料通路的方式與有效頻寬，必須有數量化的模式與計算方法，這部份本章已回顧了NP-CSMA通訊協定，並分析了混合通訊協定兩種相關協定的特性，本研究須進一步結合實際案例的系統參數加以應用。

第三，高速公路路況即時資訊系統的系統目標必須加以定義，目前本系統案例僅證明技術可行，並未具體定義出系統運作的目標，欠缺系統目標則沒有基準來判定通訊頻寬是否足夠，因此明確定義系統目標，並建立可量化操作的績效評估模式，乃為進行通訊容量需求分析的重要前提。

第四，在運輸、通訊、資訊三個系統整合的分析模式當中，必須要能表現出三者的互動關係，亦即所建立的模式要能夠從偵測車操作行為的改變，觀察到其對通訊系統以及資訊系統的影響。反之，通訊系統參數的改變，亦須能反映到對偵測車及通訊頻寬的需求。

# 第四章 偵測車資料流量分析

## 4.1 路況資訊物件分析

資訊是資料運算的結果，茲以物件導向分析(Object-oriented Analysis)的觀念，運用美國物件管理協會(Object Management Group, OMG)的統一模式語言(Unified Modeling Language, UML)表現法，闡述偵測車發送的資料與高速公路即時路況資訊之間的關係如圖4.1所示。為防混淆，玆將資料(Data)定義為記錄偵測車輛狀態的一種原始訊息，透過觀察或偵測手段取得，並以電子型態儲存在電子媒介中﹔而資訊(Information) 則為基於特定目的，將多筆資料予以系統化處理之後所得到的結果。

高速公路即時路況資訊系統兼具先進交通管理系統(Advanced Traffic Management Systems , ATMS)與先進旅行者資訊系統(Advanced Traveller Information Systems , ATIS)的功能，ATMS需要將高速公路以特定距離為單位切割成監控路段，並在儘可能最短的資訊更新週期統計各路段平均車速，除了讓監控中心更精準掌握全程路況之外，尚可藉由與歷史記錄做樣板比對(Pattern Comparison)，篩檢車速異常的路段立即研判交通事故發生的可能性。ATIS則提供用路人兩交流道之間的平均車速，以做為估計旅行時間，或是決定是否行駛替代道路的決策參考。

基本上ATMS交通事故偵測較具急迫性，其樣板比對係以點速率(Spot speed)為基礎，直接採用偵測車回報的車速資料統計之；ATIS的用路人資訊需求相較之下則較不具急迫性，交流道間平均車速須根據偵測車識別碼，以交流道間隔距離除以同一部車通過兩交流道之時間差計算之。以資料的數量需求而言，前者的要求高於後者，本研究的資料流量估算是以滿足ATMS需求為基準，而本系統設計之資料封包內容與精密度都能滿足兩者所需，因此兩種資訊的資料來源均可經由國光號偵測車機制取得。

高速公路路況資訊包含3個屬性(Attribute)，即路段、資訊週期、以及平均車速。週期的大小影響偵測反應時間(Response Time)，單位路段長度則影響事故地點報導的精密度，兩者是決定資訊品質及服務水準的要素，愈高的資訊服務品質需要愈短的偵測反應時間及愈精細的路網切割。若高速公路全程包含m個路段，而每日的路況資訊分成n個更新週期，則每天的高速公路路況揭示將產生m×n筆資訊。資訊物件必須提供一個「平均車速」的作業(Operation)供相關物件取用，這個作業根據資料樣本數門檻值，決定是否產生車速資訊。每一筆路況資訊擁有不確定數量的資料封包做為計算平均車速的輸入項(0到N筆，在物件關係表示法當中N代表某一數量)，這些資料封包是來自不確定數量的偵測車。

Srinivasan與Jovanis[47]利用中央極限定理推導每個資訊更新週期應該蒐集的資料樣本數門檻值，以控制路況資訊產出的品質，從他們的研究得到的最低資料樣本數計算公式為：

NP=F−11+r/2/εmaxμ/σ2 ....... (4.1)

其中 N P 為資料樣本數門檻

F -1 為標準常態分配累積機率密度函數之反函數

εmax 為相對於μ之最大容許誤差(%)

r 為抽樣平均值不超過εmax之信賴區間要求(%)

μ與σ為母體平均車速與標準差，由歷史資料統計取得

資料樣本數門檻一經設定為N P ，則資訊更新週期當中資料蒐集未達門檻要求的路段將不會產生資訊，雖然會造成可提供資訊的路段數減少，但至少有ｒ個百分比的信心相信系統提供的平均車速誤差小於μεmax。若將資料樣本數門檻設定為1，則系統可以獲得最大數量的路況資訊，但無法估計可能的誤差範圍。

圖4.1 路況資訊物件之UML關係圖

## 4.2定位精密度需求

GPS衛星定位系統係採用經緯度為參考座標，內政部為台灣地區大比例尺小區域的地圖應用，頒訂以經緯度座標為基礎的二分帶座標系統(TM2)為地形圖的繪製標準，目前台灣地區製作的1/5000相片基本圖和1/1000地形圖地理資訊系統均已陸續採用這套標準。地球的經緯線座標系統將地表以經度(Longitude)和緯度(Latitude)來劃分地理位置，經線以通過英國格林威治子午線為零度線，向東西各展開劃分180度，構成全球360度的經線座標；緯線則以通過赤道為零度線，向南北各展開劃分90度，構成全球180度的緯線座標。地圖上的座標是由經線與緯線組合而成，其表示方法為南(北)緯x度y分z秒，東(西)經a度b分c秒，其中分秒是採60進位制。例如台北市七星山位於北緯25度10分21秒，東經121度32分43秒。

緯線是由與赤道平行的圓圈所組成，赤道之周長為40076公里，在赤道上緯度一度間的經線長度為40076/360=111.13公里。至南北兩極點，緯線圈長度為零，其緯度一度間的緯線長度當然亦為零，隨緯度變化其相對之經線長度差異甚巨，如表4.1及圖4.2所示。至於經線長度的變化就受緯度影響甚微，緯度一度間經線長度變化如表4.2所示。

表4.1 緯線長度變化表

| 緯度 (度) | 經度一度間緯線長度 (公里) |
| --- | --- |
| 0 | 111.321 |
| 10 | 109.641 |
| 20 | 104.649 |
| 30 | 96.448 |
| 40 | 85.396 |
| 50 | 71.698 |
| 60 | 55.802 |
| 70 | 38.188 |
| 80 | 19.394 |
| 90 | 0 |

資料來源: [3]

表4.2 經線長度變化表

| 緯度 (度) | 緯度一度間經線長度 (公里) |
| --- | --- |
| 0-1 | 110.567 |
| 9-10 | 110.598 |
| 19-20 | 110.692 |
| 29-30 | 110.840 |
| 39-40 | 111.023 |
| 49-50 | 111.222 |
| 59-60 | 111.406 |
| 69-70 | 111.560 |
| 79-80 | 111.661 |
| 89-90 | 111.699 |

資料來源: [3]

資料來源:本研究繪製

圖4.2 經緯線長度變化比較

由以上的分析可知，車輛定位系統記錄經緯度座標的精密度需求，除了與定位系統定位的精確度相關之外，與所處的地理區域也有相關，在相同的距離誤差要求下，低緯度地區記錄經緯度座標的精密度必須比高緯度地區高。台灣本島的位置約在北緯22度至25度，東經120度至122度之間，本區當中經度一度間的緯線長度約為100公里，同理可以計算得到這個區域緯線每分和每秒的長度各約為1667公尺和27.8公尺。至於台灣地區緯度一度間的經線長度約在110公里左右，計算得到的經線每分和每秒的長度各約為1833公尺和30.6公尺。根據前述分析的數據，車輛定位系統的定位誤差若為100公尺，則記錄定位座標的數值精密度必須在3秒﹔定位誤差若為30公尺，則座標的數值精密度必須在1秒﹔定位誤差若為10公尺，則座標的數值精密度必須在0.3秒或0.005分。

偵測車定位座標的精密度需求和偵測車使用的定位技術，以及資料處理的精密度需求有關，高速公路路況資訊系統採用GPS衛星定位技術，配合地面電台的補償信號，其定位精度可以做到誤差10公尺之內，以台灣所處的緯度計算，定位座標精密度需記錄到千分之一分單位。

表4.3 台灣地區定位誤差與資料精密度要求對照表

| 定位誤差值 (公尺) | 資料格式精密度要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分 | 秒 |
| 200 | 0.1 | 6 |
| 100 | 0.05 | 3 |
| 30 | 0.017 | 1 |
| 20 | 0.01 | 0.6 |
| 10 | 0.005 | 0.3 |
| 1 | 0.0005 | 0.03 |

## 4.3資料封包內容與長度

根據「高速公路路況播報與台汽車輛定位回報系統」之系統規格，以及定位精密度需求的分析，茲將偵測車定位回報資料的項目與內容整理說明如下：

- 偵測車識別碼：每輛偵測車供辨別用的代號，識別碼的最大值必須滿足車隊規模所需。本系統保留12個位元以2進位整數編碼，可以表示4096輛偵測車。

- 偵測車位置：偵測車位置以經緯度座標顯示，假設GPS容許定位誤差為10公尺，則經度和緯度座標經確度表示應為XXX度XX．XXX分。以2進位格式編碼，東經和北緯各需要3個位元組。第1位元組儲存度，第2-3位元組儲存分的小數到千分之一，經緯度座標合計需6個位元組。

- 路線編號：保留另定。

- 行車方向：方位度，精確度至個位數。

- 駕駛人姓名：駕駛人中文姓名，中文Big5碼資料。由於駕駛人姓名在同一班次中間不會變動，將其納入排班子系統管理即可。本研究認為以資料回報當時之時間取代更為適合，因為該系統目前是以電腦主機接到封包之時間當作資料回報時間，與實際資料回報時間存有誤差。駕駛人中文姓名佔用6個位元組，若以時間取代則以2個位元組ASCII碼分別記錄時、分、秒，則封包長度可以維持不變。

- 載客人數：資料回傳當時之偵測車載客人數，1個位元組以2進位整數編碼，可以表示0~255位乘客。

- 行車速度：資料回傳當時由測速器輸出之參考時速，以1個位元組2進位整數編碼可以表示0~255公里/小時。

由於該系統尚在測試評估階段，未來並將就班車接駁轉運等應用做進一步擴充定義，因此部份資料如路線編號等項目目前尚未完全確定，僅保留適當欄位備用。該7項資料經編碼之後內容如表4.4所示，使用者資料部份合計使用18個位元組，通訊協定控制資訊部份使用12個位元組，合計30個位元組。該系統使用的無線電數據機屬於非同步(Asynchronous)通訊機型，每1位元組前後各加上1個啟始、結束位元，因此每個封包的長度為300個位元。

表4.4 資料封包內容與格式

| 資料名稱 | 內 容 | 格 式 | 值 域 | 長 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偵測車識別碼 | 偵測車識別代碼 | 2進位整數 | 0-4095 | 12 bits |
| 偵測車位置 | 偵測車之經緯度座標 | 度: 1位元組2進位整數 分: 2位元組2進位整數 單位：千分之一分 | 經度:0-179 緯度:0-89 分:0.000-59.999 | 經度:3 bytes 緯度:3 bytes 合計6 bytes |
| 路線編號 | 偵測車路線代碼 | 2進位整數 | 0-255 | 1 byte |
| 行車方向 | 方位度，精確度至個位數 | 2進位整數，單位：度 | 0-359 | 10 bits |
| 駕駛人姓名或 資料回報時間 | 駕駛人中文姓名 時、分、秒 | 中文文字(Character) 時、分、秒各2位元組 | Big-5中文內碼 ASCII數字 | 6 bytes |
| 載客人數 | 當時偵測車載客人數 | 2進位整數，單位：人 | 0-255 | 1 byte |
| 行車速度 | 當時偵測車行駛時速 | 2進位整數 單位：公里/小時 | 0-255 | 1 byte |

資料來源：根據萬紹正[17 ]繪製

## 4.4資料流量分析

行動通訊系統規劃可以從兩個方向進行，第一種是先決定基地台間隔，再計算每一基地台應提供多大頻寬；第二種是先決定頻寬，再計算基地台間隔。無論採取那一種方法，都應該滿足：

G=ρ⋅c⋅F⋅1b   ……………………………………………... (4.2)

其中 Γ：行動通訊資料流量(bps)

ρ：偵測車密度 (輛/路段)

x：每一基地台服務之路段數(路段)

Φ：資料封包長度(秒)

b：資料封包發送間隔(秒)

由偵測車產生的行動通訊資料流量即為路況即時資訊系統對基地台淨頻寬的需求，資料流量的大小係按服務區內的行動台密度及發訊率來預測 [11,40]，其中發訊率即為資料封包發送間隔的倒數，而影響行動台密度的主要因素則為偵測車發車班距與行車速度。發車班距愈短或車速愈慢，則單位路段的偵測車密度愈高，行動通訊基地台的訊務負荷量也就愈大，對於沒有流量管制(Flow Control)功能的NP-CSMA上網協定會造成壅塞性癱瘓，因此偵測車密度與基地台負荷之間的配合關係必須慎重處理。

假設單位路段偵測車的密度均相同，則路段雙向的偵測車密度為：

ρ=2Dg⋅v   ……………………………………..……….. (4.3)

其中 ρ：偵測車密度 (輛/路段)

g：偵測車發車班距(秒)

D：單位路段長度(公里)

v：偵測車行駛速率(公里/秒)

從變數關係可知基地台間隔為xD，若基地台間隔已知，則行動通訊頻寬需求為：

G=2⋅F⋅x⋅Db⋅g⋅v ……………………………….…….. (4.4)

其中 Γ：行動通訊資料流量(bps)

xD：基地台間隔(公里)

Φ：資料封包長度(bit)

b：偵測車發送資料封包間隔(秒)

g：偵測車發車班距(秒)

v：偵測車行駛速率(公里/秒)

## 4.5 頻道需求分析

偵測車產生的資料通常以定長封包(Fixed Length Packet)的型式回傳，封包內容以滿足系統資料處理需求為要件，其項目與格式已經在前面說明。在本階段定義的資料需求是以應用為目的，在通訊系統中稱為使用者資料(User Data)。資料封包內必須再加入通訊協定控制資訊才能構成完整的封包，這些額外加入的資訊通稱為損耗(Overhead)，是影響通訊系統效能的主因之一。

通訊協定主要的損耗包括外加的通訊協定控制資訊、無效的傳送、時槽安全間隔、以及基地台回應行動台的確認訊號等。一般通訊協定需加入封包格式中的之控制資訊包括同步信號、封包辨識資訊、行動台身份資訊、錯誤偵測資訊、以及結束信號等。這些額外加入的資訊項目與長度視系統的嚴謹程度和安全需求，由規劃者訂定之。若無特殊考慮，較簡單的通訊協定僅需額外使用約10個位元組構成資料封包。

NP-CSMA通訊協定的無效傳送是由封包碰撞和外界干擾等因素所造成，假設外界干擾以及基地台回應行動台的確認訊號可忽略，而封包碰撞已包含在上網效能模式考慮之內，則NP-CSMA通訊協定下一個通訊分區應核配頻道數為：

B=ΓR⋅S  ………………………….………….  (4.5）

其中B：頻道數需求，取進位整數(頻道)

Γ：行動通訊資料流量(bps)

Ｒ：無線電通道速率(bps)

S*：通訊系統有效上網效能百分比(%)

令C代表一座基地台可能涵蓋之最大偵測車總數，由於 Γ=CΦf，而且C = xρ，因此上式也可表示為：

B=x⋅ρ⋅F⋅fR⋅S  …………………………..….  (4.6）

其中 ρ：偵測車密度(輛/路段)

x：每一基地台服務之路段數(路段)

Φ：資料封包長度(bit)

f：資料封包發送頻次(次/秒)，即 1/b

對於混合通訊協定而言，目前高速公路路況即時資訊系統的基地台之間並沒有信號交遞(Hand-off)的功能，也就是說本系統沒有運用蜂巢網路的特性進行頻率重用及動態時槽分配，而是在預先指派的固定時槽分配模式下，高速公路全線行駛的偵測車同時分享同一組頻道及通訊協定週期，因此時槽分配的對象是所有運行中的偵測車。

根據第三章的討論，本研究從式(3.9)推算得知一個混合通訊協定頻道可容納的偵測車數量為：

NT=b−t0(1+α)t1+ΦR  ………………….  (4.7)

其中N T：單一頻道偵測車上網數量(輛)

ｂ：資料封包發送間隔(秒)

ｔ0：同步時間(秒)

ｔ1：載波監聽時間(秒)

Φ：資料封包長度(bit)

Ｒ：無線電通道速率(bps)

因此混合通訊協定之下高速公路全線應核配頻道數為：

B=ΩNT  …………………………….  (4.8）

其中B：頻道數需求，取進位整數(頻道)

Ω：同時上網總偵測車數(輛)

從前面兩種通訊協定的操作特性與頻道需求計算公式的比較，本研究歸納出4項差異，分別是：

- 資料封包上網方式方面，NP-CSMA的資料封包是以隨機到達，自由競爭的方式上網，因此會有碰撞情形發生；混合通訊協定的資料封包則因偵測車已事先排定使用固定編號的時槽，因此不會有碰撞情形發生。

- 頻道收容能力分析方法方面，NP-CSMA所能服務的偵測車數量，是透過網路效能分析取得有效頻寬之後，以有效頻寬除以封包長度而得；混合通訊協定所能服務的偵測車數量，在決定通訊協定週期長度及每週期包含的時槽數時，即已決定了每一無線電頻道所能收容服務的偵測車數量。

- 頻道使用方式方面，NP-CSMA協定下的偵測車，是在同一基地台的信號涵蓋範圍內競爭上網，不同基地台之間相同頻率的無線電頻道可以重複使用；混合通訊協定則因偵測車與時槽之間的關係是固定且事先排定，因此系統中所有的無線電頻道均由固定偵測車使用，無法再予重複使用。

- 頻道數計算基礎方面，基於前面第1項及第3項理由，可以獲知NP-CSMA的頻道需求計算是以基地台涵蓋區域為基礎，混合通訊協定則是以高速公路全線同時上網的偵測車數為計算基礎。

表4.5 頻道需求計算方式比較表

| 通訊協定 比較項目 | NP-CSMA | 混合通訊協定 |
| --- | --- | --- |
| 資料封包上網方式 | 隨機競爭 | 使用固定時槽 |
| 資料封包碰撞機會 | 存在 | 不會發生 |
| 頻道收容能力分析方法 | 網路效能分析 | 時槽規劃分析 |
| 頻道使用方式 | 不同基地台間可重用 | 不可重用 |
| 頻道數計算基礎 | 基地台涵蓋區域 | 高速公路全線 |

## 4.6 小結

本章有三個公式值得注意，它們和本論文探討的行動通訊頻寬需求有密切相關，也是往後章節研究的重點，分別為：

(1). 行動通訊流量計算公式：式(4.4) 計算所得為偵測車產生之資料流量，資料流量的大小是決定行動通訊頻道配置的依據。式中基地台間隔與資料封包長度為系統給定常數，系統運作時可以操作之決策變數為資料發送間隔與偵測車發車班距兩項變數，偵測車行駛速率則為環境變數，可參考歷史資料預測之，並當作系統設計之假設參數給定。

(2). NP-CSMA頻道需求計算公式：式(4.6)以偵測車密度、基地台服務範圍、資料封包長度、資料封包發送頻次、以及無線電有效容量等變數計算NP-CSMA的頻道需求數量，前4項變數實際上即為偵測車資料流量，NP-CSMA協定之有效容量估計必須考量本系統資料封包傳送之即時性要求，亦即資料傳送延滯必須加以限制。

(3). 混合通訊協定頻道需求計算公式：式(4.7)以偵測車上網數量、資料封包發送間隔、訊號同步時間、載波監聽時間、資料封包長度、無線電通道速率等變數計算混合通訊協定的頻道需求數量，除了資料流量相關變數之外，偵測車上網數量實際上可由發車班距控制，其他通訊協定變數則牽涉系統設計者對系統可靠性的容忍程度，本研究必須擬訂各種風險下之假設參數，將這些通訊協定變數當作系統設計參數給定之。

# 第五章 偵測車班距分析

經由第三章和第四章的探討，可歸納得知偵測車數量需求研究對ATMS及ATIS系統規劃有兩個重要的意義，第一是偵測車的發車密度影響路況偵測效果，亦即影響資訊供應的服務品質，第二是偵測車產生的資料流量是決定行動通訊系統頻寬的依據。針對系統設定的資訊服務水準以及通訊頻寬限制，偵測車發車作業必須研擬經濟有效的因應策略，以期能以最少的車數達到最佳的效果。

為方便模式推演並簡化計算，本章以下的分析均假設偵測車以固定速度行駛。由於通訊頻寬係以每秒通過的位元數為單位(bps)，因此在公式中若有通訊頻寬與行車速度共同出現的情況，本文一律將車速當中的時間單位轉為以秒為基礎，但在文字及圖表說明則以小時為基礎，在此特將本章分析的重要參數彙整如表5.1說明。

表5.1 重要參數符號暨單位說明

| 符號 | 單 位 | 代 表 意 義 |
| --- | --- | --- |
| D | 公里 | 單位路段長度 |
| m | 路段 | 高速公路全程路段數 |
| T | 秒/週期 | 資訊更新週期 |
| n | 週期 | 每日資訊的總更新次數 |
| N P | 筆 | 每路段每週期最低資料封包數門檻 |
| T S | 秒 | 偵測車發車服務時間 |
| v | 公里/秒 | 偵測車行駛速率 |
| g | 秒 | 偵測車發車班距 |
| b | 秒 | 偵測車發送資料封包間隔 |
| Γ | bps | 行動通訊系統淨頻寬 |
| ρ | 輛/路段 | 偵測車密度 |
| Φ | bit | 資料封包長度 |
| Q | 班次 | 偵測車單向總班次數需求 |

## 5.1 問題定義

由前面敘述已知每一筆路況資訊是由一個路段和一個資訊更新週期所形成的「情報區」所產生，假設高速公路全程包含m個路段，單位路段長度為D，系統一天提供n個週期路況資訊，資訊更新週期為T，則圖5.1時空圖可表示一天的mn個情報區矩陣，對任一路段i和週期j構成的情報區以Zij表示。

相關研究曾就個別情報區的觀點分析偵測車數量需求的問題，假設路段長度1公里，資訊更新週期5分鐘，資料封包發射間隔5秒，資料封包數門檻10筆的條件下，偵測車以5分鐘班距(Headway)發車，72公里/小時的時速行駛，每部車通過每路段需時50秒，可發送10筆資料，即可達到資料封包數門檻需求，則在此情況之下的理想發車班距為5分鐘[18]。但是從整體系統宏觀角度觀察，偵測車進入情報區的秒差(Time Offset，距週期始點之時間)會影響實際的有效封包數，而同一輛偵測車對上下游情報區所造成的秒差往往不同，與個別情報區觀點分析得到的偵測車數量需求也就不同。例如偵測車進入某情報區的秒差為4分20秒，則該情報區實際能收到的封包數為8筆，其他2筆歸屬於下一週期。由於秒差會使部分資料因週期分割而無法利用，因此實際的理想發車班距應低於5分鐘。

研究整體系統的發車班距問題，首先必須探討偵測車動態與情報區的時空搭配關係。假設偵測車均為行駛高速公路全程的班車，且發車班距為固定值，當偵測車固定以v的時速行駛，則偵測車在時空圖上的軌跡函數為：

pkt=v⋅t−k−1⋅g .........................................................(5.1)

其中 Pk(t)：偵測車班次k在時間t之總行駛距離，假設首班車在t = 0出發。

k：偵測車班次，k=1,2,3,…

g：發車班距(秒)，假設發車班距為定值。

若考慮真實路況，高速公路沿線路段常因坡度及車道數變化而有不同的行速，則偵測車的軌跡函數可表示為：

Pk(t)=yD+t−i=1yDvi−(k−1)gvy+1  ................................. (5.2)

其中 νi為路段i的車速(公里/秒)

D為路段長度(公里)

y 滿足 i=1yDvi+(k−1)g  ≤  t  且  i=1y+1Dvi+(k−1)g  >  t

為求在每次的資訊更新週期都能掌握到每一個路段的路況，亦即對任意情報區Zij都能至少蒐集到足量的資料封包進行統計，Zij所獲得的資料封包數，即為所有通過該Zij之偵測車貢獻之資料封包數總和。回顧偵測車數量需求研究對ATMS/ATIS系統規劃的兩個重要意義，探討的方向必須：

1. 尋找最經濟的發車班距，同時滿足所有情報區的資料封包數需求。

2. 分析資料封包流量變化對通訊系統頻寬需求的影響。

圖5.1 偵測車行駛軌跡時空圖(固定速率)

圖5.2 偵測車行駛軌跡時空圖(變動速率)

## 5.2系統績效評估模式

從前面問題的定義已知情報區的資訊產出實際上即代表系統運作的成果，因此資訊產出量可以做為訂定系統績效指標的基礎。個別情報區是否產出資訊是由所獲得的資料封包數量來決定，為計算情報區Zij總共獲得多少資料封包，首先須計算每一輛偵測車在Zij的滯留時間。假設班車k通過Zij的滯留時間為Wijk，則班車k對Zij的發送封包數為INT[Wijk/b]，Zij收到的封包總數為kINT[Wijkb]。監控中心若蒐集到N P筆以上的資料封包，則可成功產生路況資訊，否則週期結束時無法提供Zij的資訊。茲令Eij代表Zij的資訊產生率，因為資訊產生只有成功或失敗兩種結果，因此Eij非1即0：

Eij=1,   if  kINT[Wijkb]≥ NP,  代表Zij可以產生資訊 …. (5.3)

其中Eij：情報區Zij的資訊產生率 (0或1)

Wijk：班車k通過Zij的滯留時間 (秒)

N P：資料封包數門檻 (筆)

b：偵測車發送資料封包間隔 (秒)

INT〔〕：代表無條件去尾整數運算

以個別情報區的資訊產生率為基礎，接著可以進一步計算總體系統的資訊產生率，茲將總體的資訊產生率稱為「總體資訊涵蓋率」(Overall Information Coverage Rate)，代表在全天的情報區當中，偵測機制真正能夠涵蓋並產出資訊的比率。歸納前面的定義，可以用下面公式計算總體資訊涵蓋率C：

C=i=1mj=1nEijm⋅n   ……..............…………........……..  (5.4)

其中  C：總體資訊涵蓋率，0 ≦ C ＜ 1

Eij：路段i在週期j的資訊產生率，Eij= 0或1

m：高速公路全程路段數 (路段)

n：全日資訊總更新次數 (週期)

由於總體資訊涵蓋率是以mn個情報區為參考基礎，實際上偵測車首班車未抵達前，與末班車駛離後所形成的兩塊三角形區域(如圖5.3)，是系統無法提供資訊的「偵測死角」，因此式(5.4) 得到的總體資訊涵蓋率C值永遠不可能達到1，且其最大值會隨路段數m、週期數n、以及偵測車的車速v而變化，造成分析上的困擾。若將扣除偵測死角後的部分當作資訊涵蓋率的上限，亦即將C對「可偵測區域」作標準化(Normalization)，則資訊涵蓋率範圍將介於〔0 , 1〕之間，本研究稱之為「相對資訊涵蓋率」(Relative Information Coverage Rate)，以CR表示。

從總體資訊涵蓋率C的極大值可以觀察出偵測死角的大小，反映的是偵測機制的嚴密性與完整性，相對資訊涵蓋率CR則反映偵測車派車策略的績效。在構建派車最佳化模式時，以相對資訊涵蓋率為系統績效參考基準，對模式理解和操作方便性都較為適當。以下的分析，本研究除了以相對資訊涵蓋率為系統績效指標之外，亦將相對資訊涵蓋率簡稱為資訊涵蓋率。

假設「總偵測死角」U包含「發車前偵測死角」UB，和「收班後偵測死角」UA，UB和UA的面積是相同的，因此

U = UB + UA = 2 UB  ……………………….………..……... (5.5)

在發車前偵測死角部分，從首班車發車起算，路段i在首班車到達時(包含當週期)共有INT(i−1)⋅Dv⋅T+1個週期，其中INT(i−1)⋅Dv⋅T個週期是偵測車完全無法觸及的週期數，當週期能否產生資訊端視首班車進入路段i的時點距離週期結束是否足以產生NP筆資料封包，因此首班車軌跡與路段i交會的情報區為一邊際情報區。當邊際情報區有機會產生資訊，則該邊際情報區不是偵測死角；反之，當邊際情報區沒有機會產生資訊，則該邊際情報區應劃歸偵測死角。依照這個觀念，發車前偵測死角UB可以從所有m個路段的偵測死角累計得到：

UB=i=1mINT(i−1)⋅Dv⋅T+1−θi  ……………………..…….. (5.6)

其中 θi=  1   ,if  INT(i−1)⋅Dv⋅T+1⋅T−(i−1)⋅Dv≥NP⋅b .…. (5.7)

UB：代表「發車前偵測死角」，單位為資訊產生筆數

UA：代表「收班後偵測死角」，單位為資訊產生筆數

INT〔〕：代表無條件去尾整數運算

INT(i−1)⋅Dv⋅T：為路段i在首班車到達之前無法偵測的週期數。

θi：邊際情報區資訊產生機會。若首班車進入路段i時，距該當週期結束尚有足夠時間發送a筆資料封包，則 θi=1；否則θi= 0。

圖5.3 偵測死角

對「可偵測區域」作標準化後的相對資訊涵蓋率CR為：

CR=i=1mj=1nEijm⋅n−U   ……………………………. (5.8)

其中 CR：相對資訊涵蓋率，0 ≦ CR ≦ 1

Eij：路段i在週期j的資訊產生率，Eij= 0或1

m：高速公路全程路段數 (路段)

n：全日資訊總更新次數 (週期)

U：偵測死角，單位為資訊產生筆數

從首班車偵測車發車到末班車抵達終點這段時間，監控中心即不斷接收偵測車回傳的資料封包，並提供路況資訊服務。假設偵測車首班車到末班車之間的發車服務時間為Ts，則總資訊更新週期數n 與Ts的關係為

n=m⋅D+TS⋅vv⋅T   …………....…....................   (5.9)

令全天單向發車的總班次數為Q，則

Q=INTTSg+1   ……...…………................  (5.10)

系統運作時希望以最少的班次數達到最高的資訊涵蓋率，以符合經濟效益，因此滿足特定資訊涵蓋率CR*所需提供的單向偵測車最少班次數Q可用下式求得：

MingQ=INTTSg+1   …………..............  (5.11)

s.t.   i=1mj=1nEijm⋅n−U³CR

其中  Q：單向總班次數需求 (班次)

Ts：偵測車發車服務時間 (秒)

g：偵測車發車班距 (秒)

CR*：目標資訊涵蓋率，0 ≦ CR* ≦ 1

Eij：路段i在週期j的資訊產生率，Eij= 0或1

m：高速公路全程路段數 (路段)

n：全日資訊總更新次數 (週期)

U：偵測死角，單位為資訊產生筆數

## 5.3資訊涵蓋率分析

偵測車是高速公路路況即時資訊系統的投入資源，資訊涵蓋率則為系統的產出，本研究以資訊涵蓋率為績效衡量指標，來決定偵測車的最佳設置規模。偵測車發車班距g是總班次數需求的決策變數，任意一個決策g值都可以產生一組班車行駛軌跡函數集合，繼而分析行駛軌跡對情報區的資料封包貢獻，得到一個對應的資訊涵蓋率CR值。

計算的程序是先針對任意班車k個別計算其對Zij的資料封包貢獻，再累計所有班車的貢獻資料總數。對於通過Zij的偵測車班車k，本研究依偵測車進入及離開Zij的時機歸納成四種型態，如圖5.4所示。

型態I：在週期j之前進入路段i，在週期j離開路段i。

型態Ⅱ：在週期j之前進入路段i，在週期j結束時仍滯留在路段i 。

型態Ⅲ：在週期j進入並離開路段i。

型態Ⅳ：在週期j進入路段i，在週期j結束時仍滯留在路段i 。

Zij在時空圖上的位置為

Zij=i⋅D³d³(i−1)⋅D  , ªÅ¶¡¶b   ………….. (5.12)

因此判斷偵測車進出Zij的數學條件可以表示如下：

表5.2 偵測車進出Zij之數學表示

| 進/出 | 類 型 | 數學模式表示 |
| --- | --- | --- |
| 進入條件 | 在週期j之前進入路段i | i⋅D>Pk((j−1)⋅T)³(i−1)⋅D |
|  | 在週期j進入路段i | j⋅T>Pk−1((i−1)⋅D)>(j−1)⋅T 【註】 |
| 離開條件 | 在週期j離開路段i | j⋅T>Pk−1(i⋅D)³(j−1)⋅T 【註】 |
|  | 在週期j之後離開路段i | i⋅D>Pk(j⋅T)>(i−1)⋅D |

【註】：Pk−1(d)=dv+(k−1)⋅g

不同的通過型態在Zij的時間軸形成不等的投影長度(如圖5.5)，投影長度即為偵測車通過滯留時間，令班車k通過Zij之滯留時間為Wijk，四種通過型態Wijk之計算公式如表5.3所示。

圖5.4 偵測車通過Zij型態圖

圖5.5 四種通過型態在Zij的滯留時間示意圖

表5.3 偵測車通過Zij滯留時間計算公式

| 通過型態 | 滯留時間 Wijk |
| --- | --- |
| I | i⋅Dv+(k−1)⋅g−(j−1)⋅T |
| Ⅱ | T |
| Ⅲ | Dv |
| Ⅳ | j⋅T−(i−1)⋅Dv−(k−1)⋅g |

得到通過滯留時間Wijk之後，接著利用式(5.3)將所有通過Zij的偵測車發射的資料封包數加總，若總封包數超過門檻要求，則可判定Eij=1，否則Eij=0。最後以式(5.7)計算相對資訊涵蓋率CR。

綜合前述演算過程，對每一個決策g，茲歸納CR的計算步驟如下：

- 根據發車班距g產生班車行駛軌跡函數集合。

- 判斷班車k通過Zij之型態。

- 依通過型態計算班車k通過Zij之滯留時間Wijk。

- 計算INT〔Wijk/b〕得到班車k對Zij貢獻之資料封包數。

- 累計所有班車對Zij貢獻之資料封包總數。

- 決定Zij資訊產生率Eij。

- 計算資訊涵蓋率CR(g)。

## 5.4 模式求解

本研究以電腦程式分析發現CR(g)的函數曲線略呈「ㄟ」字形(參考圖5.6)，當發車班距很短時，CR(g)可以維持在1的水準；隨著g值的遞增，CR(g)呈現遞減趨勢。為尋找目標資訊涵蓋率CR*之下的最佳發車策略，本研究局部修改二元搜尋法求解之，流程如圖5.7所示。與傳統二元搜尋法不同的部分是，當所設定的目標資訊涵蓋率CR*等於1時，必須在CR(g) = 1的區域找尋最大的g，以符合最小成本原則。此外，也可以在解題的精密度上設定門檻值ε，意謂二元搜尋的上界(Upper Bound)與下界(Lower Bound)之差距小於ε時即停止搜尋。求解演算法如下：

- 設定目標資訊涵蓋率CR*，搜尋精密度ε。

- 設定搜尋範圍，令搜尋下界gL為0，搜尋上界gU為S。

- 令搜尋值g = (gL+gU) / 2。

- 計算發車策略g下的資訊涵蓋率CR(g)。

- 比較CR(g)與CR*。

- 若CR(g) > CR*，表示班距太短，令gL = g，到步驟(3)。

- 若CR(g) < CR*，表示班距太長，令gU = g，到步驟(3)。

- 若CR (g) = CR*，且CR*<1，表示g為最佳班距，停止運算。

- 若CR(g) = CR* =1，且gU - gL ≧ε，令gL = g，到步驟(3)繼續搜尋較大g值。

- 若CR(g) = CR* =1，且gU - gL ＜ε，表示g為最佳班距，停止運算。

圖5.6 相對資訊涵蓋率曲線示意圖

圖5.7 發車班距求解流程

# 第六章 通訊頻寬分析

## 6.1 系統參數

第三章已探討行動通訊頻寬分析的方法，本章當中繼續就針對國道中山高速公路路況即時資訊系統，進行行動通訊系統的有效容量分析，但首先必須先說明基本的系統參數。

高速公路路況即時資訊系統的行動通訊網路架構看似蜂巢網路，由於目前本系統所有的通訊分區都是使用同一頻率，因此可視為一個大區域單區網路，無線電基地台實際上扮演中繼台的角色，如圖6.1所示。車輛若在信號重疊區發射訊號，同時被兩個基地台接收到時，須由系統軟體進行研判捨棄其一。

假設電波速度為每秒 3×10 5公里，依基地台平均直徑18公里計算，則同一基地台服務區域內最遠兩端點間的信號傳遞延時約為 60μs ( 1μs = 10 - 6秒 )。無線電數據機最高速率為9600 bps，但可依實際需要降為4800 bps，國光號回報資料封包長度為300個位元，在4800 bps速率下發送一個封包需時62.5 ms ( 1 ms = 10 - 3秒 )，因此可計算NP-CSMA上網績效模式的參數a值約為0.001，9600 bps下的a值則為0.002。

根據學者May[41]的實務研究，路段車速標準差對平均值之比值介於0.08至0.17之間，依照Srinivasan與Jovanis的資料樣本數門檻計算公式，令εmax 為10%，信賴區間r為95%，則每一路段每週期應蒐集的資料樣本數為2到11筆之間。本系統84年使用NP-CSMA協定時定的資料封包發送間隔為5秒，資料樣本數門檻為10筆，是屬於高品質資訊門檻標準。由於台汽國光號偵測車規模限制，使資訊涵蓋率未達理想，85年使用混合通訊協定時便將資料樣本數門檻降為1筆，資料封包發送間隔配合改為20秒。本研究先就兩個版本規格分別進行頻道需求分析，其次再進行比較研究，系統參數如表6.1所示。

圖6.1 高速公路行動通訊網路拓樸

表6.1系統規格參數表

| 參 數 | 代表變數 | 設 定 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位路段長度 | D | 1 公里 |  |
| 基地台涵蓋距離 | xD | 18 公里 |  |
| 高速公路全程路段數 | m | 373 段 |  |
| 偵測車發車服務時間 | TS | 16 小時 |  |
| 資訊更新週期 | T | 5 分鐘 |  |
| 資料封包數門檻 | NP | NP-CSMA | 10 筆 |
|  |  | 混合通訊協定 | 1 筆 |
| 偵測車發送資料封包間隔 | b | NP-CSMA | 5 秒 |
|  |  | 混合通訊協定 | 20 秒 |
| 資料封包長度 | Φ | 300 bits |  |

## 6.2 NP-CSMA頻寬分析

基於資料需求的即時性，本研究在探討NP-CSMA有效頻寬之前先進行傳輸延滯分析，其方法就是先觀察NP-CSMA的傳輸延滯曲線。在NP-CSMA上網效能到達最佳值之前，資料流量會先達到飽和臨界點，資料發送延滯即會逾越運輸即時資訊系統的容忍程度，因此分析網路有效容量的方法就是透過上網效能和資料發送延滯的比較，觀察延滯曲線轉折變化，找出飽和臨界點的所在位置來判定有效容量。Kleinrock氏所推導的CSMA資料發送延滯公式無法在實務上應用，延滯曲線僅能以系統模擬的方法取得，本研究構建的NP-CSMA資料發送延滯模擬模式如圖6.2所示，在實例研究時本模式係以Microsoft C為工具發展而成。

模式當中的資料封包產生器依照基地台服務區內的偵測車數量與資料封包傳送間隔決定資料封包產生率，每一筆資料封包發送前先觀察通道狀況，若通道是在閒置狀態，則取得通道使用權。由於前一筆資料封包傳送完成後，會有60μs的信號傳遞延時通道偵測空窗期，亦即可能造成兩輛以上偵測車在60μs延時內同時認為通道閒置而發送資料，此時即產生所謂的封包碰撞。封包碰撞是由通道狀況監視器負責偵測，若發生封包碰撞的情況，則當時發送的資料封包均必須重送，封包重送是由封包重送計時器產生一隨機時間後，再將資料封包送回等候線重新展開通道偵測及資料傳送的程序。

程式執行時依模式以Poisson分配產生資料封包，本研究參考Kleinrock氏的經驗，將資料重送時間策略設定為介於[0, 4T 0]，期望值為2 T 0的均一分配。按照式(3.3)，資料流量G係以控制原始資料產生率λ0，再加上重送資料λi而獲得，藉由電腦的強大運算能力，程式窮舉各種G值下反映出來的系統效能與資料傳送延滯。本研究先參考Kleinrock氏[38]實驗的系統參數進行模式驗證，經由模擬結果比較證明本模式與程式之正確性，然後再輸入高速公路行動通訊系統參數，進行正式模擬。模擬結果發現本系統效能值約在87%時，開始產生資料封包等候線堆積的現象，資料發送延滯曲線迅速竄升，此一現象代表資料流量在87%時已達到飽和臨界點，流量再增加將導致嚴重的通道阻塞。

在有效頻寬分析上，本研究依式(3.3) NP-CSMA效能衡量模式以a值0.001代入計算，得到的理論值指出該系統在G=34.06時可達到93.8%之最佳效能值，相當於每一基地台可以提供4502 bps的通訊頻寬，換言之，每一基地台每秒鐘可承受15筆資料流量。前節資料發送延滯分析已知資料流量飽和臨界點約在87%附近，換算有效頻寬每秒鐘約可承受13.9筆資料流量，以每輛車每5秒回報一次，相當於每秒產生0.2筆資料的標準計算，每一基地台最多可以同時服務70輛車。

資料來源:本研究繪製

圖6.2 NP-CSMA延滯模擬分析模式

若將無線電數據機的速率設定為9600 bps，則發送一個封包需時31.25 ms，同理可計算a值約為0.002，理論最佳效能值為91.3%，頻寬為8765 bps。時效限制下的模擬結果，最高有效效能值為86%，有效頻寬8256 bps，相當於每一基地台每秒鐘可承受27.5筆資料流量，最多可以同時服務138輛車。兩種通道速率條件下的容量分析結果如表6.2所示。

表6.2 NP-CSMA效能比較表

| 評比項目 | 通道速率 計算方法 | 4800 bps |  |  | 9600 bps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理論值 | 模擬值 | 理論值 |  | 模擬值 |
| (A) 最佳效能 (%) | 理論最佳值* 或 模擬最佳值** | 93.8 | 94.4 | 91.3 |  | 91.4 |
| (B) 最佳有效頻寬 (bps) | (A)×通道速率 | 4502 | 4531 | 8765 |  | 8774 |
| (C) 時效限制之有效效能(%) | 觀察延滯曲線突升點 | - | 87 | - |  | 86 |
| (D) 時效限制之有效頻寬 (bps) | (C)×通道速率 | - | 4176 | - |  | 8256 |
| (E) 資料流量當量(packet/sec) | (B)÷300* 或 (D)÷300** | 15.0 | 13.9 | 29.2 |  | 27.5 |
| (F) 基地台服務能力(車輛數) | (E)÷0.2 *** | 75 | 70 | 146 |  | 138 |

註： * 理論最佳效能依式(3.3)求得

** 用於求取模擬值

***每輛車每5秒發送一次, 平均每秒0.2封包

資料來源：本研究分析結果

## 6.3 混合通訊協定頻寬分析

從第三章的文獻回顧已知混合通訊協定的系統規劃必須使資料產生率與時槽分配達到平衡，以有效運用頻寬，因此偵測車的資料封包是以1TC'的產生率產生，TC'即等於b。若車上單元在資料發送間隔b當中，是以隨機方式讀取GPS接收器的輸出值，則從資料封包產生到實際發送的平均傳輸等候延滯為混合通訊協定週期之二分之一，即 TC'2 或 b/2。但若採用的定位資料是參考GPS信號接收器最近產生的資料，則依GPS信號接收器每秒1~20次的輸出能力計算，其平均傳輸延滯可以控制在1秒鐘以下。資料發送間隔與資料讀取方式交叉條件下的資料傳輸延滯如下表所示。

10秒的資料傳輸延滯會使監控中心延後10秒取得資料，此一狀況不但會使路況資訊揭示時間延後10秒，同時4.3節提到該系統目前是以電腦主機接到封包之時間當作資料回報時間，此一時間誤差可能會使平均車速的計算產生誤差，因此資料封包內容當中以資料回報時間取代駕駛人姓名的建議當屬適切。

表6.3 混合通訊協定資料傳輸延滯

單位：秒

| 資料發送間隔 資料讀取方式 (秒) | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隨機讀取 | 2.5 | 5 | 10 |
| 讀取最近產生資料 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |

根據圖3.4混合通訊協定通道共享模型顯示，每一個混合協定週期長度TC' 當中，真正有效用於傳送資料封包的時間為ｔ2 的部分，ｔ0、ｔ1都屬於系統的損耗。因此混合通訊協定的有效頻寬應為：

R=RNTt2TC'=NTΦTC'  ………………...  (6.1)

其中 R*：混合通訊協定的有效頻寬 (bps)

R：無線電通道速率 (bps)

N T：單一頻道偵測車上網數量 (輛)

ｔ2：資料發送時槽長度 (秒)

Φ：資料封包長度 (bit)

TC'：混合通訊協定週期長度 (秒)

本研究利用式(4.7)從ｔ0、ｔ1、以及α等系統參數值的組合設定，獲得系統當中每一頻道可服務的偵測車數量，再從偵測車上網數量計算混合通訊協定的有效頻寬，利用上式求得的有效頻寬可更方便於與其他通訊協定做相同立足點的比較。

ｔ0、ｔ1、以及α等三個參數都是混合通訊協定當中的損耗，它們的值愈大代表系統有效頻寬的損失愈大。但以設計上的考慮而言，將三個參數的值估得愈大，顯示的意義是對系統的穩定性採取較保守的策略。由於ｔ0佔混合通訊協定週期長度的比例非常小，本研究計算時暫予忽略。當載波監聽時間ｔ1設定為2 ms時，在4800 bps通道速率下約當封包傳送時間之3%，在9600 bps速率下則約為6%，折衷考慮微處理器之處理能力及系統損耗容忍度，以2 ms至10 ms當作時槽間之緩衝長度(即載波監聽時間)應屬合理。本研究將ｔ1連同α以0%至2%的假設值分別代入4800 bps及9600 bps通道速率估算系統績效，所得到的混合通訊協定有效頻寬及績效百分比如表6.4、表6.5所示。

在4800 bps的通道速率下，ｔ1 =2 ms和α=0%的組合可以獲得4650 bps的最大有效頻寬，相當於通道速率96.88%的有效利用率；在ｔ1 =10 ms和α=2.0%的最保守條件組合下則有4050 bps，相當於84.38%的上網績效。相同的ｔ1 =2 ms和α=0%的條件組合，在9600 bps的通道速率下則有94.06%，相當於9030 bps的有效頻寬；至於在ｔ1 =10 ms和α=2.0%的條件下有效頻寬降至7125 bps，僅相當於74.22%的上網績效。

表6.4 混合通訊協定有效頻寬分析表(Ⅰ)

| R=4800 bps, b=20 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1(ms) 頻寬 α(%) | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | bps | % | bps | % | bps | % | bps | % | bps | % |
| 0.0 | 4650 | 96.88 | 4515 | 94.06 | 4380 | 91.25 | 4260 | 88.75 | 4140 | 86.25 |
| 0.1 | 4650 | 96.88 | 4500 | 93.75 | 4380 | 91.25 | 4245 | 88.44 | 4140 | 86.25 |
| 0.2 | 4635 | 96.56 | 4500 | 93.75 | 4365 | 90.94 | 4245 | 88.44 | 4125 | 85.94 |
| 0.3 | 4635 | 96.56 | 4500 | 93.75 | 4365 | 90.94 | 4245 | 88.44 | 4125 | 85.94 |
| 0.4 | 4635 | 96.56 | 4500 | 93.75 | 4365 | 90.94 | 4245 | 88.44 | 4125 | 85.94 |
| 0.5 | 4635 | 96.56 | 4485 | 93.44 | 4365 | 90.94 | 4230 | 88.13 | 4110 | 85.63 |
| 0.6 | 4620 | 96.25 | 4485 | 93.44 | 4350 | 90.63 | 4230 | 88.13 | 4110 | 85.63 |
| 0.7 | 4620 | 96.25 | 4485 | 93.44 | 4350 | 90.63 | 4230 | 88.13 | 4110 | 85.63 |
| 0.8 | 4620 | 96.25 | 4470 | 93.13 | 4350 | 90.63 | 4215 | 87.81 | 4110 | 85.63 |
| 0.9 | 4605 | 95.94 | 4470 | 93.13 | 4335 | 90.31 | 4215 | 87.81 | 4095 | 85.31 |
| 1.0 | 4605 | 95.94 | 4470 | 93.13 | 4335 | 90.31 | 4215 | 87.81 | 4095 | 85.31 |
| 1.1 | 4605 | 95.94 | 4455 | 92.81 | 4335 | 90.31 | 4215 | 87.81 | 4095 | 85.31 |
| 1.2 | 4590 | 95.63 | 4455 | 92.81 | 4335 | 90.31 | 4200 | 87.50 | 4095 | 85.31 |
| 1.3 | 4590 | 95.63 | 4455 | 92.81 | 4320 | 90.00 | 4200 | 87.50 | 4080 | 85.00 |
| 1.4 | 4590 | 95.63 | 4455 | 92.81 | 4320 | 90.00 | 4200 | 87.50 | 4080 | 85.00 |
| 1.5 | 4575 | 95.31 | 4440 | 92.50 | 4320 | 90.00 | 4185 | 87.19 | 4080 | 85.00 |
| 1.6 | 4575 | 95.31 | 4440 | 92.50 | 4305 | 89.69 | 4185 | 87.19 | 4080 | 85.00 |
| 1.7 | 4575 | 95.31 | 4440 | 92.50 | 4305 | 89.69 | 4185 | 87.19 | 4065 | 84.69 |
| 1.8 | 4575 | 95.31 | 4425 | 92.19 | 4305 | 89.69 | 4185 | 87.19 | 4065 | 84.69 |
| 1.9 | 4560 | 95.00 | 4425 | 92.19 | 4305 | 89.69 | 4170 | 86.88 | 4065 | 84.69 |
| 2.0 | 4560 | 95.00 | 4425 | 92.19 | 4290 | 89.38 | 4170 | 86.88 | 4050 | 84.38 |

表6.5 混合通訊協定有效頻寬分析表(Ⅱ)

| R=9600 bps, b=20 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1(ms) 頻寬 α(%) | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | bps | % | bps | % | bps | % | bps | % | bps | % |
| 0.0 | 9030 | 94.06 | 8505 | 88.59 | 8055 | 83.91 | 7650 | 79.69 | 7275 | 75.78 |
| 0.1 | 9015 | 93.91 | 8505 | 88.59 | 8040 | 83.75 | 7635 | 79.53 | 7260 | 75.63 |
| 0.2 | 9000 | 93.75 | 8490 | 88.44 | 8040 | 83.75 | 7635 | 79.53 | 7260 | 75.63 |
| 0.3 | 9000 | 93.75 | 8490 | 88.44 | 8025 | 83.59 | 7620 | 79.38 | 7245 | 75.47 |
| 0.4 | 8985 | 93.59 | 8475 | 88.28 | 8025 | 83.59 | 7620 | 79.38 | 7245 | 75.47 |
| 0.5 | 8985 | 93.59 | 8475 | 88.28 | 8010 | 83.44 | 7605 | 79.22 | 7230 | 75.31 |
| 0.6 | 8970 | 93.44 | 8460 | 88.13 | 8010 | 83.44 | 7605 | 79.22 | 7230 | 75.31 |
| 0.7 | 8955 | 93.28 | 8445 | 87.97 | 7995 | 83.28 | 7590 | 79.06 | 7215 | 75.16 |
| 0.8 | 8955 | 93.28 | 8445 | 87.97 | 7995 | 83.28 | 7590 | 79.06 | 7215 | 75.16 |
| 0.9 | 8940 | 93.13 | 8430 | 87.81 | 7980 | 83.13 | 7575 | 78.91 | 7215 | 75.16 |
| 1.0 | 8940 | 93.13 | 8430 | 87.81 | 7980 | 83.13 | 7575 | 78.91 | 7200 | 75.00 |
| 1.1 | 8925 | 92.97 | 8415 | 87.66 | 7965 | 82.97 | 7560 | 78.75 | 7200 | 75.00 |
| 1.2 | 8910 | 92.81 | 8415 | 87.66 | 7965 | 82.97 | 7560 | 78.75 | 7185 | 74.84 |
| 1.3 | 8910 | 92.81 | 8400 | 87.50 | 7950 | 82.81 | 7545 | 78.59 | 7185 | 74.84 |
| 1.4 | 8895 | 92.66 | 8400 | 87.50 | 7935 | 82.66 | 7545 | 78.59 | 7170 | 74.69 |
| 1.5 | 8895 | 92.66 | 8385 | 87.34 | 7935 | 82.66 | 7530 | 78.44 | 7170 | 74.69 |
| 1.6 | 8880 | 92.50 | 8370 | 87.19 | 7920 | 82.50 | 7530 | 78.44 | 7155 | 74.53 |
| 1.7 | 8865 | 92.34 | 8370 | 87.19 | 7920 | 82.50 | 7515 | 78.28 | 7155 | 74.53 |
| 1.8 | 8865 | 92.34 | 8355 | 87.03 | 7905 | 82.34 | 7515 | 78.28 | 7140 | 74.38 |
| 1.9 | 8850 | 92.19 | 8355 | 87.03 | 7905 | 82.34 | 7500 | 78.13 | 7140 | 74.38 |
| 2.0 | 8850 | 92.19 | 8340 | 86.88 | 7890 | 82.19 | 7500 | 78.13 | 7125 | 74.22 |

# 第七章 頻道需求分析

## 7.1 NP-CSMA頻道需求

高速公路路況即時資訊系統的行動通訊的頻道需求是根據偵測車產生的資料流量來估計，系統管理者對資訊涵蓋率的要求就已經決定了偵測車的發車班距，進而影響偵測車產生的資料流量，因此探討頻道需求必須從資訊涵蓋率與偵測車發車班距的分析開始。

本研究假設高速公路路況即時資訊系統採取定期發車策略發出偵測車，根據6.1節NP-CSMA的系統規格計算出不同車速下的相對資訊涵蓋率如表7.1所示。當班車時速超過72公里/小時的情形下，偵測車通過每個路段的時間小於50秒，發送的資料封包少於10筆，因此發車班距要求非常短，每個週期至少需要兩部偵測車通過，才能達到100%的相對資訊涵蓋率。由於偵測車進入各路段的時機不同，部分資料會因週期分割而達不到資料封包數門檻要求，因此發車班距要低於2.5分。

其次，從圖7.1與表7.1觀察發車班距與資訊涵蓋率關係，可以發現CR曲線有叢聚(Clustering)的特性，即車速介於80至100公里/小時時，偵測車資料封包發送分布對情報產生的貢獻度很類似。另一方面，車速介於50至70公里/小時的時候，資訊涵蓋率曲線又是另外一組叢聚，這個現象說明了最低資料封包數的門檻效應。其次，圖7.1當中另有兩個值得注意的地方，一是50及60公里/小時等速線的位置，與其他車速愈慢資訊涵蓋率愈高的等速線關係位置排列方式不一致，可能是因為60公里/小時車速的行車軌跡與情報區的組合，造成過多無效的資料封包數分割，以致資訊涵蓋率不理想。本研究模擬其他數種情境組合並未發現相同現象，研判此例應是特例，但後續研究應注意此一現象，勿將車速與資訊涵蓋率的關係視為絕對的負相關。第二點是從資訊涵蓋率曲線的變化趨勢，可觀察到較高車速下的資訊涵蓋率對班距變化的敏感性相對較高，也就是說維持非尖峰時段的資訊涵蓋率要比尖峰時段困難。如以客運班車為偵測車，非尖峰時段班次少而車速快，則會造成低資訊涵蓋率的結果。反之，尖峰時段班次密集且車速較慢，資訊涵蓋率因而提高，此一現象是否恰好符合使用者需求習性，是值得進一步探討的有趣課題。

每個路段每週期蒐集10筆資料封包是一相當高標準的門檻要求，為避免過密的發車班距對系統維運造成龐大的成本負擔，本研究嘗試透過降低資料封包數門檻來改善此一現象。同樣以100%相對資訊涵蓋率為目標，本研究設定資料封包數門檻從1筆到10筆，所得到的發車班距需求如圖7.2所示。從圖中可看出若將資料封包數門檻從10筆降到7筆以下，發車班距可立即提高約2分鐘，其臨界點界於7筆到8筆之間。其原因主要是因為偵測車以100公里/小時速率行駛1公里耗時36秒，其滯留在每一路段的時間只足夠發送7筆資料封包，資料封包門檻超過7筆就需要增加偵測車補足資料差額。因此將資料封包門檻設定值從8筆降為7筆，相對資訊涵蓋率可以獲得立即的改善效果，發車班距因而可以顯著放寬。至於資料封包數門檻從7筆到1筆之間，發車班距需求的差異並非十分顯著，意味著資料封包門檻定為7筆，可以在不降低資訊涵蓋率的前提下獲得最佳品質的路況資訊。

在行動通訊頻寬需求分析方面，同時考慮發車班距與行車速率兩項變數，根據式(4.4)得到兩種條件組合下的頻寬需求如圖7.3及表7.2所示。第六章已推算出每一頻道在通道速率4800 bps及9600 bps之下的實際有效頻寬分別為4176 bps與8256 bps，從數據比較可知，通道速率4800 bps對於一般路況，使用一個頻道即應足夠。若考慮極端壅塞的情況，以車速低於10公里/小時作為設計基準，則在4800 bps通道速率下應提供2個頻道，或者以一個頻道使用9600 bps的通道速率進行傳輸。此外亦可搭配預防措施，在發送端設計自動化機制，當碰到近似停滯的路況，則自動將發訊間隔延長，或是暫時抑制部分偵測車的發訊機能，來確保無線電頻道的正常運作。

最後在偵測車數量需求部分，假設偵測車在高速公路雙向的發車班距相同，根據式(5.11) 以2Q估計全天的總班次數需求。同樣以時速100公里/小時為規劃基準，從計算結果表7.3觀察不同資料封包數門檻之下的偵測車數量需求。在100%的相對資訊涵蓋率目標下，若採用10筆的資料封包數門檻，則總班次數需求為812車次；反之若以5筆為門檻，則總班次數僅需416車次，差距約在1倍左右。從偵測車數量需求比的變化趨勢比較可知，兩者的差距隨著相對資訊涵蓋率的降低而益形擴大，偵測車數量需求比從51%非線性地遞減到10%，可以發現資料封包數門檻值對偵測車數量需求確實有非常顯著的影響。

表7.1 NP-CSMA資訊涵蓋率預測表

| 車速(公里/小時) 班距(分) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.5 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3.0 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3.5 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4.0 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4.5 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
| 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.93 | 0.85 |
| 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.83 | 0.78 |
| 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.71 | 0.81 | 0.72 |
| 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 0.71 | 0.66 |
| 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.68 | 0.62 |
| 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.62 | 0.58 |
| 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.60 | 0.54 |
| 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | 0.51 |
| 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.52 | 0.47 |
| 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |

【說明】NT=10筆，b＝5秒

圖7.1 發車班距與資訊涵蓋率關係圖(NP=10,b=5)

圖7.2 資料封包數門檻與發車班距關係圖(NP=10,b=5)

圖7.3 發車班距與頻寬需求關係圖(NP=10,b=5)

表7.2  NP-CSMA頻寬需求表

頻寬單位：bps

| 發車班距 (分鐘) 車速 (公里/小時) | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 | 65 | 72 | 81 | 93 | 108 | 130 | 162 | 216 | 324 | 648 |
| 90 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 72 | 80 | 90 | 103 | 120 | 144 | 180 | 240 | 360 | 720 |
| 80 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 81 | 90 | 101 | 116 | 135 | 162 | 203 | 270 | 405 | 810 |
| 70 | 62 | 66 | 71 | 77 | 84 | 93 | 103 | 116 | 132 | 154 | 185 | 231 | 309 | 463 | 926 |
| 60 | 72 | 77 | 83 | 90 | 98 | 108 | 120 | 135 | 154 | 180 | 216 | 270 | 360 | 540 | 1080 |
| 50 | 86 | 93 | 100 | 108 | 118 | 130 | 144 | 162 | 185 | 216 | 259 | 324 | 432 | 648 | 1296 |
| 40 | 108 | 116 | 125 | 135 | 147 | 162 | 180 | 203 | 231 | 270 | 324 | 405 | 540 | 810 | 1620 |
| 30 | 144 | 154 | 166 | 180 | 196 | 216 | 240 | 270 | 309 | 360 | 432 | 540 | 720 | 1080 | 2160 |
| 20 | 216 | 231 | 249 | 270 | 295 | 324 | 360 | 405 | 463 | 540 | 648 | 810 | 1080 | 1620 | 3240 |
| 10 | 432 | 463 | 498 | 540 | 589 | 648 | 720 | 810 | 926 | 1080 | 1296 | 1620 | 2160 | 3240 | 6480 |

表7.3 偵測車需求表

| 資料封包數 門檻 | CR 偵測車需求 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10筆 | 班距 (秒) | 142 | 153 | 160 | 168 | 179 | 190 | 203 | 222 | 240 | 261 |
|  | 雙向總班次數 (A) | 812 | 754 | 722 | 686 | 644 | 608 | 568 | 520 | 482 | 442 |
| 5筆 | 班距 (秒) | 278 | 305 | 344 | 393 | 462 | 551 | 690 | 925 | 1380 | 2880 |
|  | 雙向總班次數 (B) | 416 | 378 | 336 | 294 | 250 | 210 | 168 | 126 | 84 | 42 |
| 偵測車需求比 (C) = (B) / (A) |  | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.10 |

【註】本表以車速100公里/小時為計算基準。

## 7.2 混合通訊協定頻道需求

與NP-CSMA一樣，本研究在探討混合通訊協定頻道需求之前，先對其發車班距與資訊涵蓋率之間的關係做一分析觀察，圖7.4與表7.4 是本研究根據混合通訊協定系統規格所做出的資訊涵蓋率預測圖表。從圖表的數據變化趨勢的比較可以初步判定當NP值很小，如本例之NP=1，則偵測車行速的變化對資訊涵蓋率之影響即相當微小。因為即使資料封包發送間隔達20秒，偵測車以100公里/小時時速通過一個路段需時36秒，至少都會貢獻出一筆資料封包，車速下降則貢獻數更高，而監控中心當週期只要得到一筆資料即予處理產生資訊，得此結果當在意料之中。其次，由於NP門檻降低之故，100%相對資訊涵蓋率在發車班距等於5分鐘時即可達成。

在頻道需求方面，本研究根據4.5節式(4.8）已知混合通訊協定之下高速公路全線應核配頻道數為Ω/ NT，其中Ω為同時上網之總偵測車數，N T為單一頻道之偵測車收容數量。偵測車行駛高速公路所需總時間為mDv，據此可預估同時上網之偵測車總數Ω=mDvg，因此式(4.8)可以改寫成：

B=mDvgNT  ……………………….. (7.1)

其中 m：高速公路總路段數 (路段)

D：單位路段長度 (公里)

v：偵測車行駛速率 (公里/秒)

g：偵測車發車班距 (秒)

N T：單一頻道偵測車收容數量 (輛)

另一方面，將同步時間ｔ0忽略後之頻道可容納偵測車數量計算公式(4.7)簡化成NT=b(1+α)t1+ΦR，同時仿照6.3節將ｔ1以2 ms至10 ms，α以0%至2.0%的假設值，分別代入4800 bps及9600 bps通道速率估算每個頻道可容納偵測車數量，所得到的結果如表7.5所示。

表7.5所呈現的數據是以高速公路全線為服務區，每個頻道可容納的偵測車數量。在4800 bps的通道速率，ｔ1 =2 ms和α=0%的組合下每個頻道可以容納310輛車為最多，隨著ｔ1 的增長，可容納車輛數漸減，至ｔ1 =10 ms時每個頻道可以容納車輛數減至276輛車，比ｔ1 =2 ms時約減少10%。同樣在ｔ1 =2 ms水準下，若車上單元時脈最大誤差α由0%遞增到2.0%，則在α=2.0%時每個頻道可容納偵測車數減為304輛車。以變化率而言，載波監聽時間ｔ1對頻道收容能力的影響幅度略高於車上單元時脈誤差，這個現象同樣也必然發生在有效頻寬的變化上面。

另一方面，在9600 bps的通道速率部分，在ｔ1 =2 ms和α=0%的最理想條件組合下每個頻道可容納偵測車數達到602輛車，幾乎為4800 bps相同條件下之2倍。即使最保守的ｔ1 =10 ms和α=2.0%的條件組合下，每個頻道亦可容納475輛以上的偵測車。事實上，目前本系統是以4800 bps為運轉通道速率，實際規劃的可容納偵測車數僅有200輛，顯示規劃單位犧牲了頻道的部分收容空間，以換取系統更高的變異容忍能力以及可靠性。

其次，進一步將式(7.1)的偵測車行駛時速以及偵測車發車班距予以綜合考量，在4800 bps及9600 bps通道速率下最理想及最保守設計條件下之單向頻道需求如表7.6所示。表7.6最理想條件是指ｔ1 =2 ms和α=0%，每個頻道可容納310輛車的情形下，根據高速公路單一方向偵測車的上網數量所計算得到的總頻道需求數量。當行駛時速為100公里/小時，而且偵測車以30分鐘班距發車時，單向頻道需求數為0.02，雙向則乘以2成為0.04，總合來算仍需要指派一個頻道；但同樣發車班距而時速下降到20公里/小時時，同時上網的偵測車數量增加，雙向總頻道需求需提高到4個頻道(1.79×2=3.58，再取整數為4)。同理，在ｔ1 =10 ms和α=2.0%的保守設計下，總頻道需求從1個到5個不等。

9600 bps通道速率之下最理想與最保守設計條件下的總頻道需求介於1到3個頻道之間，由於頻寬提高，因此頻道需求數比4800 bps要減少2個頻道；若以本系統目前實際規劃的每頻道200輛偵測車而論，雙向總頻道需求為1到6個頻道。前面分析已知在100%的相對資訊涵蓋率目標下發車班距需求為5分鐘，因此在偵測車時速維持50公里/小時以上時，南北雙向的總頻道需求仍維持在1個頻道之內；但若偵測車時速降到20公里/小時以下，且起站仍依5分鐘間隔發車，則雙向總頻道需求數需增加到3個頻道。

圖7.4 發車班距與資訊涵蓋率關係圖(NP=1,b=20)

表7.4 混合通訊協定資訊涵蓋率預測表

| 車速(公里/小時) 班距(分鐘) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 7 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| 8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 9 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 10 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 11 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 12 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 13 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 14 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 15 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 17 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| 18 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 19 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

【說明】資料封包數門檻=1筆

資料發送間隔＝20秒

表7.5 混合通訊協定偵測車收容分析表(b=20秒)

| 系 統 參 數 |  |  |  | 偵測車收容能力 (輛/頻道) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R (bps) | b (秒) | α (%) | ｔ1 (ms) |  |
| 4800 | 20 | 0 | 2〜10 | 310〜276 |
|  | 20 | 2 | 2〜10 | 304〜270 |
| 9600 | 20 | 0 | 2〜10 | 602〜485 |
|  | 20 | 2 | 2〜10 | 590〜475 |
| 4800 | 20 | 現 況 |  | 200 |

【註】詳細分析資料如附表1及附表2。

表7.6 混合通訊協定頻道需求摘要

| 系 統 參 數 |  |  |  |  | 頻 道 需 求 (頻道/單一行駛方向) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (bps) | b (秒) | α (%) | ｔ1 (ms) | NT (輛) |  |
| 4800 | 20 | 0 | 2 | 310 | 0.02 – 1.79 |
|  | 20 | 2 | 10 | 270 | 0.03 – 2.06 |
| 9600 | 20 | 0 | 2 | 602 | 0.01 – 0.92 |
|  | 20 | 2 | 10 | 475 | 0.02 – 1.17 |
| 4800 | 20 | 現 況 |  | 200 | 0.04 – 2.78 |

【註】詳細分析資料如附表5至附表9。

## 7.3 比較分析

4.5節已經針對兩種通訊協定的操作特性與頻道需求計算公式做了差異的比較，而這些差異也反映在本章的頻道需求分析結果上面。NP-CSMA通訊協定是以個別基地台為範圍，偵測車發送的資料封包以自由競爭方式上網，雖有碰撞情形發生，但由於頻率可以重用，因此頻道需求較少。混合通訊協定下的偵測車使用固定時槽上網，雖不會有碰撞情形發生，但由於時槽是由高速公路全線的偵測車共同分配，反而降低了整體的頻道使用效率，耗用的頻道數量會比NP-CSMA高。

其次，本系統為避免因採用混合通訊協定造成耗用過多頻道，而採取降低資料封包門檻以及加長資料發送間隔等兩項因應措施，直接的影響是降低了資訊的品質。當每一週期一個路段僅有一筆資料封包時，資訊使用者無法以抽樣理論去推測該路段車速資訊的可信賴程度，唯有提高資料封包門檻到一定水準才能從事資訊品質管理。假若系統採用與NP-CSMA相當的條件蒐集路況資料，亦即把混合通訊協定的資料發送間隔縮短到5秒鐘，並將資料封包門檻設為10筆，則在相同發車間隔下偵測車產生的資料流量亦與NP-CSMA相同，資訊涵蓋率預測可以直接參考NP-CSMA的分析結果。但是一旦資料發送間隔縮短到5秒，混合通訊協定頻道的偵測車收容能力將會降至原來的四分之一左右，如表7.7所示，同時意謂所需指派的頻道數量會激增為原來的四倍，頻道使用成本不可謂不高。

從上面的比較分析本研究獲得初步結論，亦即混合通訊協定比較適合使用在車隊規模較小，而資料更新率較少的情況，若要提高混合通訊協定的頻道使用效率，應該設法改善時槽全線統一固定指派的作法，改成以基地台為單位，隨偵測車行進位置動態指派時槽的方式較有可為。反面觀之，混合通訊協定以固定時槽方式運作並非一無可取，它的最大優點是偵測車發送的資料封包絕不會有碰撞之虞，這對於傳送關鍵任務(Mission critical)訊息具有重要的意義。例如高速公路緊急救難車輛的定位、派遣、支援等任務的通訊，比較無法容忍無線電通道的壅塞與不確定性，混合通訊協定可以對每一輛車提供固定獨佔的時槽通道，這是NP-CSMA通訊協定所無法提供的功能。

表7.7 混合通訊協定偵測車收容分析表(b=5秒)

| 系 統 參 數 |  |  |  | 偵測車收容能力 (輛/頻道) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R (bps) | b (秒) | α (%) | ｔ1 (ms) |  |
| 4800 | 5 | 0 | 2〜10 | 78〜69 |
|  | 5 | 2 | 2〜10 | 76〜68 |
| 9600 | 5 | 0 | 2〜10 | 150〜121 |
|  | 5 | 2 | 2〜10 | 147〜119 |

【註】詳細分析資料如附表3及附表4。

## 7.4 成本考量

高速公路路況即時資訊系統利用台汽客運的定期國光號班車當作路況偵測車，固然台汽公司也能從這個系統更精確掌握班車行車動態，提高排班調度方面的彈性，使服務水準與經營效率都能獲得正面的助益。然而站在高速公路管理局的觀點必需全天候掌握全程路況，因此維持高資訊涵蓋率所需支付的成本卻非台汽公司所能負擔。高速公路路況即時資訊系統的建設與維運成本不包含在本論文的探討主題之內，但基於成本關係著系統經營的永續性，本節特將系統建設與維運的相關成本予以羅列提示，供後續研究參考。

總體而言，高速公路路況即時資訊系統的成本主要分成四個部分，分別是派車成本、行動數據通訊成本、車上單元成本、以及監控中心運作成本。這四項成本當中除了監控中心運作成本為國道高速公路管理局原本的經常性支出外，其他三項牽涉到偵測車營運公司的運作，因此如何妥善運用既有資源，結合客貨運業者的定期班車從事路況偵測任務，乃為維繫系統永續運作的關鍵因素。以下就牽涉偵測車營運的三項成本略做說明。

- 派車成本：派車成本是系統維運之變動成本，其中包含偵測車的駕駛員薪資、油料、機件損耗、通行費等等，愈高的資訊涵蓋率需要愈高的出車率，所須支付的成本也就愈高。從第六、七章的分析已知維持100%的相對資訊涵蓋率需要2至3分鐘的派車間隔，以目前台汽公司北高班車的出車情況而言，約只達理論需求量的十分之一。雖然部份學者指出交通部委託中華電信研究所規劃的高速公路電子收費系統，其產生的收費資料亦可用來計算兩收費站之間的平均行速，但也只能滿足其中ATIS的需求，對於ATMS的意外偵測仍需透過偵測車機制取得。統聯汽車客運公司為強化班車調度與轉運機能，亦自費裝載行車定位系統，假如能夠透過此類運輸產業自動化的案例，將相關業者的定期班車納入路況偵測體系，不失為一舉兩得的途徑，至於獎勵辦法和施行細則需另訂之。

- 行動數據通訊成本：行動數據通訊成本包含頻道使用和基地台建設成本，雖然目前本系統使用的是交通部指派的專用頻道，基地台亦為中華電信無償提供，但若以長程的眼光審視，本系統終將脫離試用期進入正式運轉，則行動數據通訊網路的使用需要一套嚴謹周詳的計畫，以涵蓋各種可能的整合方案。例如將統聯客運或是其他相關運輸公司的車輛納入偵測機制後，資料蒐集途徑可能包含現有專屬網路以及民營行動數據通訊公司的通訊網路，電子收費系統產生的資料亦可列入考慮。在頻譜資源有限，而頻率有價使用的觀念逐漸形成之際，建立一套開放多元的通訊整合架構，有利於降低本系統的行動通訊成本。

- 車上單元成本：車上單元的功能除了滿足路況回報需求之外，偵測車業者對其運輸本業經營的理念也造成車上單元規格的多樣性，系統主管機關很難以定型的規格規範或限制業者採用。其次，車上單元的行動數據通訊模組係根據所租用的網路、或是所採用的上網技術、甚至所使用的頻率而設計，造成各偵測車業者設置及維護車上單元所支付的成本有所差異。值此高速公路電子收費系統進行規劃之際，若能將定位系統與收費系統的車上單元加以整合設計，對志願提供定位資訊的車輛則在通行費或是車上單元購置成本上予以優惠，或許是可以嘗試的思考方向。

## 7.5 應用意義與限制

如本論文緒論所言，智慧型運輸系統是集合運輸、通訊、資訊，甚至機械、自動控制等領域之專業技術，所發展出來的綜合應用。由於牽涉多種專業之科際整合，其規劃、設計、執行、管理各方面均較傳統的單一系統應用要複雜許多，因此更須要以宏觀的角度、系統的方法，跳脫本位的思考方式，尋求異類系統間的協調與契合。

簡單來講，高速公路路況即時資訊系統的最終目的，是提供使用者，包括高速公路管理當局和用路人，即時的路況資訊，做為管理和路徑決策的參考，因此本論文發展出資訊涵蓋率做為路況即時資訊系統的績效衡量指標。然而資訊涵蓋率並非一個絕對的比較基礎，系統管理人員可以透過系統參數的設定以及對資訊品質的要求，做出不同的定義。例如相同的100%相對資訊涵蓋率要求之下，資料封包數門檻2筆就比資料封包數門檻10筆要容易達成，但後者的資訊可靠度會比前者高。換言之，資訊涵蓋率須在相同的基礎下比較才有意義。

在本論文探討的系統個案當中，運輸系統的偵測車僅在發車班距和行駛速度等兩項操作變數影響資訊系統與通訊系統，在一特定的資訊系統參數條件下，偵測車的任一發車班距及行駛速度組合，均會產生一特定的資料流量，並獲得一個資訊涵蓋率的結果。兩者關係既已確定，則在此前提下可進行通訊系統的效能比較分析，以尋求較佳的無線電頻道運用模式。舉例來講，如果欲達成某一相對資訊涵蓋率水準，規劃者先估計高速公路行車速度，並計算出偵測車的發車班距，因而算出偵測車產生的資料流量。提供同樣的資料流量傳輸能力，本論文經由比較分析得知NP-CSMA協定比混合通訊協定更有效率，因此應該採用NP-CSMA協定做為高速公路路況即時資訊系統的行動通訊系統規格較為恰當。由此觀之，將本論文視為智慧型運輸系統當中的通訊工程經濟分析當不為過。

但由於智慧型運輸系統這類的應用系統牽涉複雜的異業整合課題，相同應用目的的系統會因時、因地、因人、因事等因素而有不同的架構與技術，一種系統的分析結果未必放諸四海皆準，這也是本論文採取個案分析的原因。本論文的分析方法與過程，除了適用於本個案系統外，對其他系統僅能做為方法論的參考，本論文關於無線電頻道需求的結論並不具備可移植性(Portability)。

# 第八章 結論與建議

## 8.1 結論

國內關於ITS的研究起步不過三、五年的時間，從初期的文獻整理到近來的技術可行性研究，說明國內產官學研各界已經體認到ITS的重要性與未來性，並且漸漸從坐而言進展到起而行。鑑於行動通訊系統在ITS領域扮演舉足輕重的地位，國內在引進國外技術進行雛型試驗之際，同時亦應參考先進國家對於ITS應用之無線電頻譜規劃與管理辦法，籌謀具有遠見並且考慮周詳的頻道管理策略。

雖然國外先進國家的ITS發展與應用已行之有年，ITS相關期刊與研討會也屢見不鮮，但在ITS應用之行動通訊需求與無線電頻譜規劃方面卻少有具體的論著，尤其是數量化的分析方法方面更顯得鳳毛麟角，拾掇不易。本研究嘗試以通訊頻寬分析的理論為基礎，結合資訊服務觀念與運輸系統的操作特性，建立了無線電頻道需求與偵測車派車需求的分析模式，提供了實務應用上的理論基礎，可做為國內相關系統規劃的參考。同時經由案例分析，說明了高速公路路況即時資訊系統的參數設定，對系統資源的運用效率有絕對的影響。

本論文的研究成果可歸納如下四點：

- 本研究以物件分析方法定義高速公路路況即時資訊之資料關係架構，並由資料處理流程之因果關係，探討資料封包的內容，進而推導出資料流量與頻道需求，不論分析過程、方法、以及結果均足以為相關研究做鋪路與引導。

- 本研究針對NP-CSMA與混合通訊協定進行操作模型分析，建立其績效評估模式與收容能力的分析方法，對高速公路路況即時資訊系統與新竹市公車動態資訊系統的無線電頻道規劃評估具有實質的幫助。

- 本研究建立的資訊涵蓋率觀念及求解方法，能夠銜接運輸系統、通訊系統、以及通訊系統的作業特性，使偵測車的派車策略可以反映到資訊系統績效與無線電頻道需求，為相關研究開拓出具體而明確的途徑。

- 經由NP-CSMA協定與混合通訊協定的比較分析，明確呈現出通訊協定運用的良窳，顯著影響無線電頻道的使用效率，足供無線電主管機關與系統規劃者從事相關決策之參考。

在路況即時資訊系統的設計方面，獲致的結論有下列三點：

- 較高的資料封包數門檻值可確保一定的資訊品質，卻抑制了部分路況資訊的產生，若將資料封包數門檻適度降低，即可對資訊涵蓋率產生顯著的改善效果，路況資訊質與量之間的權衡，有賴歷史資料分析的輔助來尋求最佳的評斷。

- 偵測車資源為影響路況即時資訊系統運作最重要的變數，如果偵測車資源許可，則可使資訊更新週期以及路段長度的設計縮短，以提高系統對意外事件反應的敏銳性和精確性。另一方面，若有充分的偵測車班次支援，系統設計時可以同時兼顧資料封包數門檻和資訊涵蓋率，使得路況資訊的質與量獲得最佳的保障。

- 以客運班車為偵測車時，由於尖峰時段班次密集且車速較慢的特性，使得尖峰時段的偵測效果會比非尖峰時段為佳。換言之，使用者在尖峰時段可以得到較充分的路況資訊。此一現象是否為客運班車兼負偵測車任務提供有利的證明，值得進一步探討。

在行動通訊系統的頻寬需求分析方面，本研究獲得的結論如下：

- NP-CSMA通訊協定的頻寬需求取決於基地台涵蓋區域之偵測車密度，判斷其有效頻寬的方法，是依據上網效能與延滯特性分析，觀察資料發送延滯曲線變化，尋找流量飽和臨界點判定有效頻寬。

- 混合通訊協定是以高速公路全線為範圍分配頻寬，其有效頻寬與偵測車收容能力取決於週期長度與時槽緩衝間隔，由於時槽分配設計上的限制，使其無論在資料蒐集能力或是頻道使用效率均不如NP-CSMA協定。

- 以本研究探討的高速公路路況即時資訊系統而言，NP-CSMA通訊協定是較佳的選擇，理想的資料封包門檻值為5至7筆。若以100%相對資訊涵蓋率為目標，發訊間隔定為5秒，則所需偵測車總班次數為416車次，發車間隔需求約為278秒，至多需要使用兩個無線電頻道。

## 8.2 建議

對於實務應用可能面臨的問題，本研究提出以下建議供後續研究參考：

- 目前台汽公司行駛高速公路全程的偵測車數量不足，可考慮加入中短程班車或是其他客貨運公司的定期班車擴充偵測車車隊陣容，同時加入推測技術彌補資料蒐集限制，結合路面偵測器資料整體運用，不但能夠提高資訊涵蓋率，也可以縮減偵測死角，強化偵測機制的嚴密性。

- 許多先進的ATMS/ATIS平時均將路況資料妥善蒐集分類，作為構建歷史資料庫的素材。歷史資料庫對於分析路況母體參數、建立行車預測模式、以及儲備意外事件比對樣本，可以提供有效的支援。以本文實例而言，高速公路全線的行速歷史資料可以建立變動速率下的資訊涵蓋率分析模式，使資訊涵蓋率預測值更接近實況。因此偵測車蒐集的路況資料，無論是否成功用於產生資訊，都應妥善分類儲存，供管理部門及學術單位加值利用，以發揮最大的效益。

- 使用NP-CSMA通訊協定時，無線電通訊相關系統參數應該實地校估，以獲取正確有效容量值。其中主要包括無線電信號受地形地物影響，基地台設置間隔長短不一，基地台間隔越長則所涵蓋之偵測車越多，所需提供之頻寬亦相對愈大。此外，相鄰兩基地台間信號重疊區域可能造成一訊兩收的情形，亦即偵測車發出的信號會同時佔用兩個基地台的頻道，對實際有效頻寬會有些許影響。後續研究應可進行現場測試，做必要之修正。

- 本系統前後使用的兩種通訊協定均沒有考慮ACK確認訊號，而且使用頻道數量達到兩個以上時，必須配合分頻多工(Frequency Division Multiple Access, FDMA)的管理機制分配偵測車的上網頻道。後續研究可以針對行動通訊系統的頻道使用管理與通訊協定內容提供補強設計，以提高系統的實用性與可靠度。

## 8.3 論文貢獻

有鑑於智慧型運輸系統需要集合各領域的專家從事科際整合的工作，以確保系統具備技術可行性與經濟效率性，並落實規劃層面與執行層面的一致性，因此今年國內在跨領域的產、官、學、研各界協力之下，成立了「中華智慧型運輸系統協會」，共同推動台灣地區智慧型運輸系統的發展。本論文以個案方式探討高速公路路況即時資訊系統的行動通訊頻寬需求，對於國內剛剛啟步的智慧型運輸系統研究而言，具有啟發和引導示範的意義。

具體而言，本論文在國內當前的智慧型運輸系統研究環境下有下列３點貢獻：

- 本研究是國內第一篇結合運輸、通訊、資訊三個領域知識，從事系統整合研究的論文，除了透過系統分析方法闡述三者在高速公路路況即時資訊系統個案當中的角色地位和關係架構之外，亦提供了數量化操作的程序與方法，使本研究得以觀察和分析三者間的互動關係。這點對於系統規劃者與管理者的幫助尤其重要，有助於規劃者與管理者掌握系統的全貌，在建置和維運過程中得以做出正確的判斷與決策。

- 本研究在蒐集資料、查證系統規格、建構分析模式、以及在研究結果的分析過程，都與高速公路路況即時資訊系統的主管單位與開發單位保持密切溝通，以確保本研究的方向和內容不致偏離事實。而本研究提出的系統觀念和分析模式，亦獲得前述單位的高度認同與肯定，認為本研究彌補了該系統原本技術導向的不足之處，而能以管理的觀點審視整體系統的效益，對於系統後續的設計發展取向具有重要的啟迪影響。

- 國內正值電信自由化的時期，各種行動通訊業務如雨後春筍般爭先推出，大量耗用有限的無線電頻道資源，對於核配無線電頻道的交通部郵電司更造成莫大的挑戰。本論文提出的頻道分析程序與方法，足以做為頻道需求單位，包括智慧型運輸系統與商用通訊系統，研擬系統需求規格書的參考，也能夠提供頻道主管單位一個比較客觀與科學的評斷基礎，降低頻道核配時可能發生的爭議。

# 參考文獻

- 中山科學研究院，智慧型車路系統，交通部軍民通用科技計畫研究報告，民國85年。

- 王穆衡，建立高速公路意外事故偵測系統之研究，交通部運輸研究所，民國85年。

- 石再添等，地學通論， 國立空中大學，民國80年。

- 亞聯工程顧問股份有限公司，高速公路交流道附近設置轉運站可行性研究，台灣省政府交通處.，民國84年。

- 邱盛生等，無線電通訊技術在運輸業之運用（三）－偵測車加裝無線電輔助營運調度可行性之研究，交通部運輸研究所，民國78年。

- 邱穀科技有限公司，無線電通訊技術在運輸業之運用（四）－偵測車加裝無線電輔助營運試驗前後調查分析， 交通部運輸研究所，民國78年。

- 交通部運輸研究所，全球定位系統國內應用現況調查，民國83年。

- 交通部電信總局，行動通訊業務管理規則，民國85年。

- 卓訓榮，運輸地理資訊系統在公路汽車客運管理上之應用，交通部運輸研究所，民國84年。

- 卓訓榮，整合GPS與GIS-T之應用-公車動態資訊系統與高速公路替代道路即時選線導引系統之實作，交通部運輸研究所，民國84年。

- 金耀輝，電信工程，中國電機工程學會，民國80年。

- 張學孔，台灣地區公共運輸技術現況及引進先進技術之可行性研究，交通部運輸研究所，民國82年。

- 張學孔，先進大眾運輸使用者即時資訊系統技術評估之研究，交通部運輸研究所，民國83年。

- 張學孔，智慧型大眾運輸系統發展目標與功能需求之研究，交通部運輸研究所，民國84年。

- 曹壽民，中長程電信產業與科技發展之規劃--台灣地區公路運輸體系通訊需求研究，交通部科技顧問室，民國85年。

- 陳武正，電信科技與運輸發展配合之研究，交通部科技顧問室，民國85年。

- 萬紹正，高速公路路況與台汽車輛定位即時資訊系統，交通部軍民通用科技計畫研究報告，民國84年。

- 羅彬榮與陳武正，"高速公路路況即時資訊系統之行動通訊需求分析--以台汽車輛定位系統為例"，運輸計劃季刊第27卷第1期，民國87年3月，頁147-166。

- 羅彬榮與陳武正，"高速公路路況即時資訊系統之偵測車數量需求分析"，運輸計劃季刊第27卷第3期，民國87年9月，頁465-488。

- 謝希仁、陳鳴、張興元，計算機網路，儒林圖書公司，民國84年。

- Abernethy, P. E., (1995), "Where We Have Come From and Where We Must Go with Interactive Vehicle-to-infrastructure Wireless Communications," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2626-2636.

- Agosta, J. and Russell, T., (1997), CDPD: Cellular Digital Packet Data Standards and Technology, McGraw-Hill.

- Balke, K., Dudek, C. L., and Mountain, C. E., (1996), "Using Probe-Measured Travel Times to Detect Major Freeway Incidents in Houston, Texas," Transportation Research Record 1554, TRB, pp. 213-220.

- Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., (1996), The Unified Modeling Language for Object-Oriented Development:Documentation Set Version 0.9 Addendum, Rational Software.

- Bouree, K. et al., (1995), "The European Reference Data Model for Public Transport:Transmodel as a basis for integrated public transport information systems," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2856-2863.

- Burton, R. S., (1995), "The PROMPT Project - Achievements and Field Trials," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2842-2847.

- Caarls, J. J., and Huber, P., (1995), "Public Transport Information in LLAMD-project - Achievements and Methodology in Comparative Evaluation," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2904-2911.

- Cain, D. A., and Pekilis, B. R., (1992), "AVLC Technology Today: A Developmental History of Automatic Vehicle Location and Control Systems for the Transit Environment," Proceedings of the 3rd vehicle navigation and information systems conference, PP.581-592.

- Canoz, F., et al., (1995), "Commonalities in Man-machine Interface Design for Passenger Information Computer Aids," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2888-2895.

- Catling, I., (1994), Advanced Technology for Road Transport – IVHS and  ATT, Artech House.

- Chesnoy, A., Bense, D. and Briolat, C., (1995), “Radiopositioning of mobiles in a densely built up urban area and applications to RATP bus fleet management and passenger information,” Proceedings of the first world congress on applications of transport telematics and intelligent vehicle highway systems, PP. 2952-2959.

- Coda, A. and Decoster, P., (1995), “A common traffic management architecture using telematics for the TRANS-EUROPEAN road network (TERN),” Proceedings of the first world congress on applications of transport telematics and intelligent vehicle highway systems, PP. 66-73.

- Deane, P., and Waltho, A., (1995), "Spreadsheets: An Effective Aid to the Design of IVHS Communications," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2645-2651.

- Drane, C. R., and Scott, C. A., (1995), "Fundamental Limits on the Compression of Vehicle Positioning Data," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2596-2603.

- Elliott, S. D., (1995), Wireless Communications for Intelligent Transportation Systems, Artech House.

- Harrison, P. G., (1993), and Patel, N. M., Performance Modelling of Communication Networks and Computer Architectures, Addison-Wesley.

- Kikuchi, S., et al., (1994), Advanced traveler aid systems for public transportation - The Intelligent Transit Mobility System (ITMS). Federal Transit Administration.

- Kleinrock, L., and Tobagi, F. A., (1975), "Packet Switching in Radio Channels : Part I - Carrier Sense Multiple-access Modes and Their Throughput-delay Characteristics," IEEE Trans. Commun. Vol. COM-23, PP.1400-1416.

- Kleinrock, L., (1976), Queuing Systems, Volume Ⅱ-- Computer Applications, John Wiley & Sons.

- Lee, W. C. Y. (1993), Mobile communications design fundamentals, 2nd edition, Wiley.

- May, A. D., (1990), Traffic Flow Fundamentals, Prentice-Hall.

- Parma, V., (1995), "Systems for Centralized Management and Control of Public Transport Service," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2581-2588.

- Rom, R., and Sidi, M., (1990), Multiple Access Protocols - Performance and Analysis, Springer-Verlag.

- Savage, L., (1995), "A Technology to Link Professionals on the Road to Cetral Information Systems: Mobitex Public Networks in Europe," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2662-2668.

- Scott, S., (1995), "Communications Requirements for ITS: Workshops of the TRB Communications Committee," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.2637-2644.

- Smith, M. W., Nelson, J. D., and Bell, M. G. H., (1995), " Buses as Probes: The Use of AVL Information for Improved Signal Control," Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, PP.3064-3071.

- Smith, R., Atkins, S. and Sheldon, R., (1995), “London transport buses: ATT in action and the London countdown route 18 project,” Proceedings of the first world congress on applications of transport telematics and intelligent vehicle highway systems, PP. 3048-3055.

- Srinivasan, K. K., and Jovanis, P. P., (1996), "Determination of Number of Probe Vehicles Required for Reliable Travel Time Measurement in Urban Network", Transportation Research Record 1537, TRB, pp. 15-22.

- Trenta, G. and Sala, G. F., (1995), “Travel and traffic information interchange: What future in Europe ?” Proceedings of the first world congress on applications of transport telematics and intelligent vehicle highway systems, PP. 324-330.

- Zhao, Y., (1997), Vehicle Location and Navigation Systems, Artech House.

# 附 表

附表1 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅰ)

單位：輛

| R=4800 bps, b=20秒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1(ms) α(%) | 2 ms | 4 ms | 6 ms | 8 ms | 10 ms |
| 0.0 | 310 | 301 | 292 | 284 | 276 |
| 0.1 | 310 | 300 | 292 | 283 | 276 |
| 0.2 | 309 | 300 | 291 | 283 | 275 |
| 0.3 | 309 | 300 | 291 | 283 | 275 |
| 0.4 | 309 | 300 | 291 | 283 | 275 |
| 0.5 | 309 | 299 | 291 | 282 | 274 |
| 0.6 | 308 | 299 | 290 | 282 | 274 |
| 0.7 | 308 | 299 | 290 | 282 | 274 |
| 0.8 | 308 | 298 | 290 | 281 | 274 |
| 0.9 | 307 | 298 | 289 | 281 | 273 |
| 1.0 | 307 | 298 | 289 | 281 | 273 |
| 1.1 | 307 | 297 | 289 | 281 | 273 |
| 1.2 | 306 | 297 | 289 | 280 | 273 |
| 1.3 | 306 | 297 | 288 | 280 | 272 |
| 1.4 | 306 | 297 | 288 | 280 | 272 |
| 1.5 | 305 | 296 | 288 | 279 | 272 |
| 1.6 | 305 | 296 | 287 | 279 | 272 |
| 1.7 | 305 | 296 | 287 | 279 | 271 |
| 1.8 | 305 | 295 | 287 | 279 | 271 |
| 1.9 | 304 | 295 | 287 | 278 | 271 |
| 2.0 | 304 | 295 | 286 | 278 | 270 |

附表2 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅱ)

單位：輛

| R=9600 bps, b=20秒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1(ms) α(%) | 2 ms | 4 ms | 6 ms | 8 ms | 10 ms |
| 0.0 | 602 | 567 | 537 | 510 | 485 |
| 0.1 | 601 | 567 | 536 | 509 | 484 |
| 0.2 | 600 | 566 | 536 | 509 | 484 |
| 0.3 | 600 | 566 | 535 | 508 | 483 |
| 0.4 | 599 | 565 | 535 | 508 | 483 |
| 0.5 | 599 | 565 | 534 | 507 | 482 |
| 0.6 | 598 | 564 | 534 | 507 | 482 |
| 0.7 | 597 | 563 | 533 | 506 | 481 |
| 0.8 | 597 | 563 | 533 | 506 | 481 |
| 0.9 | 596 | 562 | 532 | 505 | 481 |
| 1.0 | 596 | 562 | 532 | 505 | 480 |
| 1.1 | 595 | 561 | 531 | 504 | 480 |
| 1.2 | 594 | 561 | 531 | 504 | 479 |
| 1.3 | 594 | 560 | 530 | 503 | 479 |
| 1.4 | 593 | 560 | 529 | 503 | 478 |
| 1.5 | 593 | 559 | 529 | 502 | 478 |
| 1.6 | 592 | 558 | 528 | 502 | 477 |
| 1.7 | 591 | 558 | 528 | 501 | 477 |
| 1.8 | 591 | 557 | 527 | 501 | 476 |
| 1.9 | 590 | 557 | 527 | 500 | 476 |
| 2.0 | 590 | 556 | 526 | 500 | 475 |

附表3 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅲ)

單位：輛

| R=4800 bps, b=5 秒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1(ms) α(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 0.0 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 0.1 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 0.2 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 0.3 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 0.4 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 0.5 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 0.6 | 77 | 75 | 73 | 70 | 69 |
| 0.7 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 |
| 0.8 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 |
| 0.9 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 |
| 1.0 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.1 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.2 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.3 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.4 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.5 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.6 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.7 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| 1.8 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1.9 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 2.0 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |

附表4 混合通訊協定偵測車收容分析表(Ⅳ)

單位：輛

| R=9600 bps, b=5 秒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1(ms) α(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 0.0 | 150 | 142 | 134 | 127 | 121 |
| 0.1 | 150 | 142 | 134 | 127 | 121 |
| 0.2 | 150 | 142 | 134 | 127 | 121 |
| 0.3 | 150 | 141 | 134 | 127 | 121 |
| 0.4 | 150 | 141 | 134 | 127 | 121 |
| 0.5 | 150 | 141 | 134 | 127 | 121 |
| 0.6 | 149 | 141 | 133 | 127 | 120 |
| 0.7 | 149 | 141 | 133 | 127 | 120 |
| 0.8 | 149 | 141 | 133 | 126 | 120 |
| 0.9 | 149 | 141 | 133 | 126 | 120 |
| 1.0 | 149 | 140 | 133 | 126 | 120 |
| 1.1 | 149 | 140 | 133 | 126 | 120 |
| 1.2 | 149 | 140 | 133 | 126 | 120 |
| 1.3 | 148 | 140 | 133 | 126 | 120 |
| 1.4 | 148 | 140 | 132 | 126 | 120 |
| 1.5 | 148 | 140 | 132 | 126 | 119 |
| 1.6 | 148 | 140 | 132 | 125 | 119 |
| 1.7 | 150 | 142 | 134 | 127 | 121 |
| 1.8 | 148 | 139 | 132 | 125 | 119 |
| 1.9 | 148 | 139 | 132 | 125 | 119 |
| 2.0 | 147 | 139 | 132 | 125 | 119 |

附表5 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅰ)

單位：頻道/單一行駛方向

| R=4800 bps, b=20秒, ｔ1 =2 ms, α=0.0%, NT=310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速 (公里/小時) 班距 (分鐘) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.72 | 0.90 | 1.19 | 1.79 |
| 3 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.80 | 1.19 |
| 4 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.60 | 0.90 |
| 5 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.72 |
| 6 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| 7 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.51 |
| 8 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.45 |
| 9 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.40 |
| 10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.36 |
| 12 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| 14 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.26 |
| 16 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| 18 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
| 20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 30 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |

附表6 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅱ)

單位：頻道/單一行駛方向

| R=4800 bps, b=20秒, ｔ1 =10 ms, α=2.0%, NT=270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速 (公里/小時) 班距 (分鐘) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | 0.82 | 1.03 | 1.37 | 2.06 |
| 3 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.69 | 0.91 | 1.37 |
| 4 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.69 | 1.03 |
| 5 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.55 | 0.82 |
| 6 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.46 | 0.69 |
| 7 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.59 |
| 8 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.51 |
| 9 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.46 |
| 10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.41 |
| 12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.34 |
| 14 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| 16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.26 |
| 18 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| 20 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.21 |
| 25 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |

附表7 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅲ)

單位：頻道/單一行駛方向

| R=9600 bps, b=20秒, ｔ1 =2 ms, α=0.0%, NT=602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速 (公里/小時) 班距 (分鐘) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.61 | 0.92 |
| 3 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.61 |
| 4 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.46 |
| 5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.37 |
| 6 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.31 |
| 7 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.26 |
| 8 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.23 |
| 9 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| 10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| 12 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| 14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 16 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 18 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 30 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |

附表8 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅳ)

單位：頻道/單一行駛方向

| R=9600 bps, b=20秒, ｔ1 =10 ms, α=2.0%, NT=475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速 (公里/小時) 班距 (分鐘) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.78 | 1.17 |
| 3 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.52 | 0.78 |
| 4 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.58 |
| 5 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.47 |
| 6 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.39 |
| 7 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.33 |
| 8 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.29 |
| 9 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.26 |
| 10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| 12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| 14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| 16 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| 18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| 20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |

附表9 混合通訊協定頻道需求分析表(Ⅴ)

單位：頻道/單一行駛方向

| R=4800 bps, b=20秒, 現況, NT=200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速 (公里/小時) 班距 (分鐘) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 1.11 | 1.39 | 1.85 | 2.78 |
| 3 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.74 | 0.93 | 1.23 | 1.85 |
| 4 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.69 | 0.93 | 1.39 |
| 5 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 0.74 | 1.11 |
| 6 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.93 |
| 7 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.53 | 0.79 |
| 8 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.69 |
| 9 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.62 |
| 10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.56 |
| 12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.46 |
| 14 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.40 |
| 16 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.35 |
| 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.31 |
| 20 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| 25 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| 30 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |

# 作者簡歷

基本資料

姓名：羅彬榮 (Bin-Roong  Lo)

性別：男

出生：49年12月26日

本籍：台灣省苗栗縣

學歷

高　中：省立新竹高中        (1976 - 1980)

大　學：交通大學運工管系    (1980 - 1984)

研究所：成功大學交管研究所  (1984 - 1986)

經歷

現　職：中華電信研究所 資訊技術研究室 (1986 – 迄今)

主要論著

- 羅彬榮，幹道號誌時制設計方法之研究，成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國75年6月。

- 蔡輝昇與羅彬榮，"國內交叉路口車隊紓解時間與車隊間距之特性分析"，運輸計劃季刊第15卷第4期，民國75年12月，頁545-561。

- 羅彬榮與陳武正，"高速公路路況即時資訊系統之行動通訊需求分析--以台汽車輛定位系統為例"，運輸計劃季刊第27卷第1期，民國87年3月，頁147-166。

- 羅彬榮與陳武正，"高速公路路況即時資訊系統之偵測車數量需求分析"，運輸計劃季刊第27卷第3期，民國87年9月，頁465-488。