第二章 文獻回顧與評析

旅行者可忍受度是風險評估中最重要的一個環節，也是衡量旅行者滿意程度的重要衡量指標，為了對旅行者可忍受度有一完整瞭解，本研究將風險評估中與旅行者可忍受度相關環節於文獻回顧中做一完整探討。

2.1行車事故之意義與類型

交通部運輸研究所(民82)曾對「行車事故」一詞定義，係指列車在運行中由於本身原因或外來因素，導致列車無法正常運作抑或列車調度中，由於各種原因，而致使調車作業無法順利進行者稱之。

台北捷運系統之「行車運轉工作說明書」(民89)將「行車事故」定義為行車事故包括重大行車事故及一般行車事故；重大行車事故係指列車衝撞、列車出軌或傾覆、停止運轉一小時以上者；一般行車事故係指系統運行中斷二十分鐘以上、一小時以內者。

傳統的行車事故類型均關注於大型傷亡的行車事件中。事實上，行車事故並不只挶限於傷亡類型事故，在非傷亡類型事故中，又以造成延誤時間之事故類型尤為重要。

蔡明志(民89)曾參酌英國在軌道安全管理的經驗，將軌道的事故類型區分成三類，分別為運轉事故、移動事故以及非移動事故等三類，如表2.1。運轉事故係指運輸工具運轉時所發生的災害，如列車火災、列車撞車、列車出軌等災害類型。移動事故係指運輸工具運轉時所發生之不危及運輸工具的災害。如火車行駛中乘客自車門摔落等災害類型。非移動事故係指與運輸工具運轉無關的事故，如乘客場站跌倒、場站治安等類型。

蔡明志與張新立(民89)曾按台鐵1983至1992年之事故資料予以分類為表2.2。由表2.2所示，台鐵系統的事故類型與一般傳統的軌道系統之事故特性十分相近。

台北捷運公司(民89)將捷運事故災害類型分為列車衝撞、列車傾覆、列車出軌、列車故障、列車延誤、供電中斷、路線障礙、自殺事件、電擊事件、爆炸物事件、火災事件、毒化物侵襲、天然災害、非法侵入、犯罪事件、擠傷、跌傷、擦傷、車門夾傷、恐嚇威脅、軌道故障、號誌故障、通訊故障、人員掉落軌道以及其他不屬於以上範圍之事件等二十五種類型。

表2.1英國鐵路系統行車事故災害類型

| 類型 | 運轉事故 | 移動事故 | 非移動事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 故 災 害 項 目 | 1.列車出軌 2.列車出軌 3.衝撞軌道障礙物 4.結構崩塌列車翻覆 5.列車火災 | 1.上下車時 2.摔落月台 3.行駛中摔落車外 4.跨月軌道 5.車門事件 | 1.上下樓梯電扶梯 2.擁擠跌倒 3.電擊 4.電力失靈所引發災害 5.被設施設備撞擊 6.車站火災 7.隧道火災 8.暴力事件 |

資料來源：蔡明志 (民89)

表2.2台鐵行車事故災害類型

| 類型 | 運轉事故 | 移動事故 | 非移動事故 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 故 災 害 項 目 | 1.行車事故 2.平交道事故 | 1.平交道事故 2.列車未停妥跳車 3.自車廂摔落 4.不由月台上下車 5.道班查道及調車 | 觸撞設備器材 | 自殺或穿越軌道 |

資料來源：蔡明志與張新立(民89)

2.2 事故風險衡量

事故風險衡量是風險評估中最基礎的工作，衡量事故風險必須能周延地確認行車事故可能產生的延誤時間，再衡量各行車事故延誤時間將可能產生的風險，運用相關方法以建立衡量模式。

Warton (1992) 將風險衡量定義為「事件發生次數(frequency)及事件規模(consequence)的組合乘積」；而Gratt (1987) 將風險衡量定義為 「事件發生機率(probability)及事件發生後的結果(consequence)的乘積」；另Lowerance (1976) 曾將風險衡量定義為「有關負面影響的嚴重程度(severity)與機率(probability)的衡量」，綜合上述可知對各事故風險的衡量之定義為「事故發生」與「事故規模」的乘積。「事故發生」與「事故規模」的衡量，可以統計模式或可靠度模式或以兩者混合的方式來進行。

蔡明志、洪敏三與葉純志 (民88) 指出如果事故樣本與相關資料能具有統計分析模式的顯著性時，運輸事故風險的衡量宜以統計模式為主，使衡量的風險能較具有客觀性。以道路安全事故風險衡量而論，由於道路交通經常有較大規模的事故資料，因此「事故發生」與「事故規模」在道路交通事故的統計分析模式應用已十分的成熟與普遍。依循道路安全統計模式的技術發展經驗，目前大眾運輸的「事故發生」模式亦有引用Possion迴歸或最大概似法(MLE)等來校估最佳不偏(best unbiased)模式參數之應用研究。

就大眾捷運事故而言，由於過去的事故發生經驗太少，或因引用新系統技術而缺乏運轉事故經驗，無法以統計資料來建立風險衡量模式，可靠度模式便因此被使用來建立事故風險模式。其中可靠度模式的「故障樹」(Fault Tree)與「事件樹」(Event Tree)便常被引用來分別建立「事故發生」與「事故規模」模式。

D. F. Haasl(1965)將貝爾電話實驗室H. A. Watson發展出來的「故障樹」應用於波音公司，由於「故障樹」是結合事故導因，如人為、機件、環境等，採後推的邏輯(backward logic)來推估事故發生機率或次數的方法。「故障樹」除可衡量事故的發生情況，亦有助於探究各事故導因對事故發生的貢獻程度，使決策者能掌握事故的主要導因，提升安全管理的效率。新近的高速鐵路及都市捷運系統也因政策環境的需要，開始引用「故障樹」分析法來詳細衡量事故的發生程度。

高應斌、歐陽讓(民87)針對意外事故或行車事故事件在發掘與確認中採用定性分析方法，一般常用定性分析方法為初步危險分析(PHA)，失效模式及效應分析(FMEA)，危險與操作性研究(HAZOP)，其中初步危險分析(PHA)是Top-down的分析方式，而失效模式及效應分析(FMEA)，危險與操作性研究是Bottom-up的分析方式。在衡量事故風險評估上則採用故障樹(Fault Tree)分析行車事故發生頻率，運用事件樹(Event Tree) 分析行車事故發生的主要因素。

USNRC(1975)的WASH-1400分析報告最早將「事件樹」應用於核能電廠的安全與事故災害中，隨後英國HSE(1979)應用於石化工業或煉油業上，由於「事件樹」則是採用前推邏輯(forward logic)，以結合所有影響「事故規模」原因來推估事故發生時之預期事故傷亡規模的方法。

蔡明志(民89)對影響大眾運輸事故傷亡規模的因素分為(1)運輸工具或場地乘客的曝光量；(2)運輸工具運行速度；(3)運輸工具的保護強度；(4)事故發生狀態，如飛機墜機、鐵公路車輛之迎面撞車、側撞或追撞、地下或地上車站火災、隧道內或外鐵公路車輛起火等；及(5)事故所在之實質環境，如地形脆弱地區(橋樑、山谷等容易造成車輛翻覆、墜落)或人口稠密地區(如機場周圍地區，係考量第三人的安全風險)等。

「故障樹」與「事件樹」在推估「事故發生」與「事故規模」的邏輯過程常需要校估相當多的環節參數(branch parameters)，環節參數除採統計資料校估外，大多仍以專家的主觀判斷為主，產生風險衡量的主觀性。為避免風險衡量招致過於主觀的批評，新近的可靠度工程(柯耀輝,民86)有將「故障樹」與「事件樹」加入不確定性(uncertainty)觀念的發展。

Baybutt(1986)指出事故風險評估中在量化分析上，常常不可避免地採用一些不太可靠的數據，估計出之風險程度必然存在著某種成度的不確定性（uncertainty），造成風險評估不確定性的根源分為三大類：(1)分析模式的不確定性；(2)基本數據的不確定性；(3)一般分析評估品質的不確定性。由於風險評估中隱藏不少不確定因素，風險分析時必需瞭解到風險評估結果的不確定程度或可能低估或高估的程度。因此，分析事故風險評估至少能說明其評估的風險的可信度，並最好能包含下列數值：(1)估算風險的上下限；(2)估算風險的標準離差；(3)估算風險的可信區間；(4)機率分配函數。

綜上文獻可知，事故風險衡量在大眾運輸安全風險上以「事故發生」與「事故規模」的乘積來衡量。其中經常以可靠度之「故障樹」與事件樹來推估「事故發生」與「事故規模」，但是由於使用「故障樹」與「事件樹」部份環節參數仍以專家的主觀判斷為主，產生風險衡量的主觀性，因而部份學者將不確定性觀念加入「故障樹」與「事件樹」中發展，但仍無法得到大部份傳統派專家的認同。依此，事故災害的風險衡量上，仍是以「事故發生」與「事故規模」乘積來定義，惟方法上目前尚有許多研究發展的空間。

2.3 行車事故延誤時間之重要性

捷運系統服務水準評估指標乃是衡量評估旅行者對捷運系統滿意程度方式之一，其隱含著風險評估之特性，相對地也透露出捷運系統可能存在之風險。在各國大眾捷運系統對行車事故(或意外事故)及延誤時間(或準點率)一直為服務品質的重要評估指標，其代表著經營者的管理效率、旅行者的安全性與行程可靠性，因此各國捷運系統為提升本身服務品質及評估相關風險，則擬訂相關服務水準評估指標，用以衡量捷運系統的可靠性。本研究所探討旅行者行車事故延誤時間之可忍受度，亦為評估衡量服務水準的重要指標之一，尤其在行車事故延誤時間上將隱含安全與快速等兩種特性，且以往行車事故以傷亡做為衡量方式，在本研究擬以行車事故延誤時間作為衡量的基準，此亦可作為評估旅行者可忍受度的風險。

張有恆(民76)曾列出台北、香港、新加坡及倫敦等都市捷運(地鐵)系統服務水準評估指標，經本研究整理後如表2.3。其中台北捷運系統服務水準評估指標之結構主要乃依大眾捷運法(民88)第二十八條規定「大眾捷運系統營運機構應擬訂服務指標，提供安全、快速、舒適之服務，報請地方主管機關核定，並核轉中央主管機關備查。」條文中之「安全」、「快速」、「舒適」等規定係依旅行者觀點訂定相關細項服務水準評估指標，因此在大眾捷運系統經營維護與安全監督辦法(民88)第三條規定：

大眾捷運系統營運機構應於開始營業前，應依下列項目訂定服務指標，並報請地方主管機關核轉中央主管機關備查，變更時亦同。

(一)安全：事故率、犯罪率。

(二)快速：班距、速率、延滯時間、準點率。

(三)舒適：加減速變化率、平均承載率、通風度、溫度、噪音。

(四)其他經中央主管機關指定之項目。

其主要目的為(一)提供政府主管機關監督、考核管理營運機構服務績效之客觀依據。(二)定期評估捷運系統之服務水準，作為營運機構經營、管理與發展改進與風險評估之參考。其中事故率(含行車事故率)屬於安全層面，延滯時間與準點率屬快速層面，台北捷運系統相關服務水準評估方式如表2.4，因此本研究所探討之行車事故延誤時間之評估將涉及安全及快速等兩層面，但主要仍以快速層面之延滯時間為主，行車事故率為輔。

由表2.3中可知，本研究行車事故延誤時間之評估乃綜合各服務水準評估指標加以歸納及分析，如台北捷運系統之「事故率」、「延滯時間」及「準點率」等評估指標；香港地鐵系統之「延誤超過五分鐘比率」、「列車故障回復正常操作時間」、「轉轍器故障回復正常操作時間」及「乘客墜軌回復操作時間」等評估指標；新加坡捷運系統之「列車延誤」、「準點率」、「設備故障率」及「意外事故」等評估指標；英國倫敦地鐵系統之「準點率」及「意外事故」等評估指標。由上述指標可知，香港地鐵系統對於行車事故延誤時間方面則更加重視，尤其將行車事故延誤時間依事故類型之延誤時間分類，並取代「準點率」及「事故率」等評估指標作為服務水準評估指標，由此可知香港地鐵系統完全以旅行者對行車事故延誤時間可忍受度觀點作為營運者提升服務品質及衡量風險的評估指標，可見做為國際大都會營運者均以客為尊的角度探討及評估。

經綜合上述服務水準評估指標資料可知台北、香港、新加坡及倫敦捷運(地鐵)系統均包含行車事故延誤時間服務水準之評估，並均具有共同的一致特性，即具有「事故率(含意外事故)」、「延滯時間」及「準點率」等服務水準評估指標，可見各國捷運(地鐵)系統對上述評估指標深具重視。因此，本研究乃綜合上述評估指標之資訊，發展出旅行者對行車事故延誤時間可忍受度之重要相關衡量指標模式。

表2.3台北、香港、新加坡及倫敦捷運(地鐵)系統服務水準評估指標

| 地區 項目 |  | 台 北 | 香 港 | 新 加 坡 | 倫 敦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評 估 指 標 | 安 全 | 1.事故率 2.犯罪率 3.傷亡率 | 1.車站翻新 2.緊急演習 | 1.意外事故 2.準點率 | 1.意外事故 2.員工(站務人員)數 3.員工處理事件敏捷程度 4.在車站、月台受暴力攻擊可能性 |
|  | 快 速 | 1.班距 2.速率 3.延滯時間 4.準點率 | 1.尖峰班距 2.延誤超過五分鐘比率 3.轉轍器故障回復正常操作時間 4.列車故障回復正常操作時間 5.乘客墜軌回復正常操作時間 | 1.列車延誤 2.準點率 | 1.班距長短 2.班距規則性 3.準點率 4.月台進出難易度 5.進入閘門難易度 6.離開閘門難易度 |

資料來源：張有恆，民76

表2.4 台北捷運系統行車相關服務評估指標

| 服務評估指標 |  | 事 故 率 | 延 滯 時 間 | 準 點 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定義 |  | 每百萬車公里，系統內所發生之行車事故件數。所謂行車事故包括重大行車事故及一般行車事故；重大行車事故係指列車衝撞、列車出軌或傾覆、停止運轉一小時以上者；一般行車事故係指系統運行中斷二十分鐘以上、一小時以內者。 | 某線上平均每列車單方向上由起始站行駛至終點站之實際運行時間超過列車運行時刻表所預定時間之時間差距。延滯時間量測之基準，於尖峰時段為量測點距該班列車發車地點未滿十公里者，以延誤一分鐘以上始計之；在十公里以上、未滿二十公里者，以延誤二分鐘以上始計之；在二十公里以上者，以延誤三分鐘以上始計算延滯時間。於離峰時段，則不論路線長短，均以延誤一分鐘以上始計算延滯時間。 | 列車準點到達之班次數與實際發車班次數之比率。所謂準點係指列車於單方向上由起始站行駛至終點站之實際到達時間與列車運行時刻表所預定到達時間之正負差距在九十秒以內者。 |
| 單位 |  | 件／百萬車公里。 | 秒。 | ％。 |
| 系統 營運 目標值 |  | 1.重大行車事故率：０件／百萬車公里 2.一般行車事故率：低於４件／百萬車公里 | 平均低於30秒／每列車 | 平均高於95％ |
| 計 算 方 式 |  | Ac(季行車事故率)=季內發生合於定義之行車事故件數／百萬車公里 | 1.Dn(第n日列車平均延滯時間，秒)=各列車延滯時間和／日發車班次數 2.Pd(季內每列車平均延滯時間，秒)=季內每日列車平均平均延滯時間和／季營運日數 | Rn(季內準點率，％)=季內準點班次數／季內實際發車班次數 |
| 量測方法 | 時間 | 行車事故發生日。 | 每日。 | 每日。 |
|  | 地點 | 全系統。 | 終點站。 | 終點站。 |
|  | 來源 | 1.行車事故件數：行車事故報告。 2.百萬車公里：由列車運行計畫估算。 | 1.延滯時間：車站電腦傳回或實際量測。 2.總列車數：行控中心。 | 1.實際運行時間：車站電腦傳回或實際量測。 2.總班次數：由行控中心電腦傳輸實際發車班次數。 |

資料來源：立法院，「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」，民國88年

2.4旅行者之風險感受與可忍受度

欲瞭解人們對風險的感受，得先瞭解人們對風險的感知(risk perception)。由於個人或社會團體對風險的接受程度常受到一些因素的影響，這些因素轉而評估風險是否值得接受及有沒有必要接受。

Starr(1969)在風險感受中評估自願與不自願承受的問題，曾有多方研究，如吸煙者自知較不吸煙者得到癌症的死亡機率高，但對其風險較無怨言，但被迫吸二手煙者卻怨言載道。又如核電廠或石化工廠內的員工為自願承受風險者，而廠外抗議的社區民眾則不願接受幅射可能導致的癌症或其他疾病。

Rowe (1988)在風險感受評估上將分為公平的風險與不公平的風險兩種，所謂公平的風險是風險承接人獲得該風險之直接利益，藉此利益衡量是否該風險值得接受；不公平的風險意指風險承接人未獲得該風險所伴隨而來的任何利益，即風險與利益不平衡。因此，不公平的風險的承接人若要平衡加諸其身的風險，只有付出避免風險的成本。風險的承接人對風險的瞭解程度也影響對風險的感受。一般對風險的瞭解程度可分為四種：(1)風險承接人完全瞭解該風險的大小或嚴重性；(2)風險的真相被遮蔽；(3)風險的資訊公開且可獲得，但風險承接人不理會該資訊；(4)對個人或團體來說，風險是不確定的，不能明確認知的，不能獲得該風險之認何資料。

風險評估在進行風險認知上，由制訂「風險可忍受度」的方式進行風險評估，作為後續管理行動的依據。然而由於風險可忍受度影響後續風險管理的動作極為深遠，例如較高的「風險可忍受度」容易形成社會大眾的質疑與抗爭，而較低則使營運者必需對安全投入更多經濟資源，可能降低產業整體之資源使用效率，因此「風險可忍受度」的內容經常成為探討爭論的焦點。

Starr(1969)的研究發現，正常美國人疾病死亡率10−2/年/人，可作為不自願接受風險的上限，而不自願接受風險的下限則是10−6/年/人，這是閃電、地震、昆蟲、蛇咬而死等風險的死亡率。在此兩上下限風險水平之間，一般大眾是否願意接受不自願的風險，與承受風險之後所得的利益有關。

Starr(1972)曾運用「顯示偏好」(revealed preference)之方法研究自願接受風險的程度。其研究方法的基調是藉由各種風險的統計資料，顯示個人或社會對每一種活動之風險的接受程度。亦即社會對每一種活動常以「嘗試錯誤」的方式達到風險與利益之間近乎完美的(nearly optimal)平衡。

Otway與Thomas(1978)研究人們對風險的態度是如何？在面對風險時的心理又是如何？經其調查人們對核電的心理，發現擁核者與反核者在四種因素差異相當大：

(1)恐懼心理：差異極大

(2)社會、政治方面：差異極大

(3)經濟上的利益：擁核者強調經濟利益的重要性；反核者亦多少承認經濟利益的價值

(4)環境與安全：雙方持正反兩極意見

由政府制定大眾運輸安全「風險可忍受度」是著眼於政府可扮演不偏坦營運者及使用者，並能協調滿足社會大眾期望及兼顧社會整體資源運用效率的最佳仲裁角色。其中滿足社會大眾的安全要求是一件極為棘手的工作，因為民眾的風險感受十分主觀且易受影響，其對風險的認知經常與客觀的風險狀況差距甚遠。

Slovic(1993)研究民眾對大眾運輸工具的安全風險感受結果顯示：民眾對事故次數頻頻但死傷規模較輕的道路交通事故風險經常產生低估，而對事故次數稀少但死傷規模嚴重的大眾運輸運轉風險產生高估。

HSE(1992)將風險評估作業主要是運用兩項「風險可忍受度」的臨界值來區分風險水準及其相關的作業內容。「風險可忍受度」的臨界值包括「不可忍受風險(intolerability risk) 臨界值」及「可忽視風險(negligible risk) 臨界值」。兩臨界值將風險水準區分成三個區域：不可忍受風險區域、ALARP區域，及可忽視風險區域。在風險管理領域中極為著名的「風險評估三角形」(risk triangle)，其邏輯與風險控制作法為：

(1)如果所評估的風險超過不可忍受風險的臨界值，則其風險便判定為不可忍受風險，此時，營運者應即刻停止活動，並以不計經濟成本的方法將風險降低至臨界值以下。

(2)如果所評估的風險低於不可忍受風險的臨界值但高於可忽視風險臨界值，則其風險便進入ALARP區域。ALARP是風險評估的專用術語，表示此時的風險水準應予以「合理實際」的降低(as low as reasonable practical , ALARP)。在此階段，風險水準雖然是可以忍受的範圍，然而繼續降低風險的活動仍然應該「合理實際」的進行。

(3)如果所評估的風險低於可忍受風險的臨界值，則其風險便判定為可忽視風險，此時不必考量任何可以繼續降低風險的活動。

「風險評估三角形」的觀念與作法是目前若干產業，如核能產業等，在進行安全管理時所不可或缺的評估架構。近年來大眾運輸的安全管理也引用該架構進行安全管理的設計與實例研究。HSE(1989)以英國為例，經過眾多的研究後，英國政府以10−4與10−6作為鐵路乘客法定的個人不可忍受風險及可忽視風險臨界值，亦即每年某一特定乘客因鐵路活動而死亡的機率如果超過10−4時，為不可忍風險；低於10−6時，為可忽視風險。乘客不可忍受風險臨界值10−4的形成主要是來自公平性的考量。

綜上文獻可知，旅行者風險感受，往往可分為已知與未知狀況，所謂未知狀況即是人們根本不知有何風險，如住在一樓的住家，從來不認為在家休息會發生車禍意外，但事實上，卻曾多次發生大貨車衝撞民宅使住家人員傷亡，發生此種狀況，即是未知狀況的風險感受。在大部份的日常生活風險感受上，均為已知的風險感受，即使用、運用或操作某一物件可能具有的風險感受，惟此風險感受的大小完全來自於人們對他的接受程度，接受程度的高低，則在於自願性與非自願性，或公平與不公平的風險。

旅行者可忍受度在大眾運輸安全上經常使用HSE學者的「風險評估三角形」作為風險控制，此方法以兩個臨界值將風險水準區分成三個區域來評估風險可忍受度。惟風險可忍受度之兩個臨界值的高低，經常成為探討爭論的焦點。

2.5小結

經回顧文獻可知，風險評估應用已由早期使用在核能電廠、石化業、煉油業的安全與災害評估，而逐漸擴展在各行各業，並將工程可靠度方法應用在風險評估上。風險評估的內容也由消極地保險方式而到積極地注意社會大眾的感受及可忍受度。

風險評估近年來才逐漸被廣泛應用在交通運輸上，尤其在探討大眾運輸的風險評估及管理上，相關的研究議題也不斷在衍生與發展，在旅行者對大眾運輸安全的要求下，國內亦有不少研究報告及方法相繼出現，尤其在事故傷亡的研究報告與方法較為豐碩，對於大眾捷運系統及航空飛安事件發生機率較小及事件規模較大的事件，則引用工程可靠度故障樹及事件樹之方法來尋找更適當的風險評估方式。

社會越文明，時間越是金錢。人們對旅行不再僅是滿足於舒適、安全、快速的條件下，旅行過程中旅行時間是否被延誤，已逐漸被旅行者重視。依據Jone-Lee and Looms(1994)所進行的乘客對大眾運輸服務屬性的調查研究顯示，乘客對「延誤時間」的敏感程度並不次於「安全風險」；易言之，營運者必須對減少「延誤時間」或減少「安全風險」有同等重視。惟目前的研究中甚少針對上述相關課題做探討，尤其在旅行者對延誤時間的可忍受度上，除目前廣泛應用於事故災害可忍受度之「風險評估三角形」之作法外，尚無其他方法探討旅行者可忍受度。該方法均以傷亡來訂定兩臨界值，且臨界值的高低經常成為探討爭論的焦點。本研究認為將「風險評估三角形」應用於旅行者對行車事故延誤時間的可忍受度之研究上，並無法真正表現旅行者的可忍受度，有鑑於此，本研究將擬尋求新的理論方法－－干擾理論，來具體表現旅行者可忍受的程度。因此本研究將對捷運系統延誤時間之旅行者可忍受度此課題做深入探討與研究。