## 5.3 實證分析

動態模糊通勤決策行為模型之實證分析，主要透過5.2節模式構建步驟，訓練出各通勤者之最適模糊推論規則及規則觸發程度，逐一鑲入完整模糊推論決策行為模型中，再進行逐日動態通勤行為訓練。依5.1節設定之類神經模糊網路參數起始值，進行逐日動態模糊推論決策行為模型訓練，接著測試工作為輸入前一日、前兩日及前三日之通勤績效，其中二日與週期二日動態須配合單日動態進行，三日與週期三日則須配合單日動態與二日動態進行，非模糊化輸出之推論決策與今日實際通勤決策進行比較，分別探討出發時間、路徑決策及雙維度決策行為之符合程度。

參考趙祖佑[1]對控制實驗樣本進行之分析結果，可知通勤者對於其出發時間決策並非差異1分鐘即屬於不同方案，而會存在一門檻，超過此門檻才認為屬於另一方案。以絕對二分法為出發點，所求得出發時間門檻值為5分鐘，即當推論結果與實際決策差距在5分鐘內則模式推論結果符合；以圖5-1出發時間非模糊化為例，推論決策為上午7:27分31秒，若實際出發時間決策介於上午7:25至7:30間，則推論結果屬於符合。

路徑選擇行為方面，兩路徑方案，當推論結果介於1至1.5間，則定義駕駛者較偏好路徑1，反之介於1.5至2，駕駛者較偏好路徑2；路徑變換行為將兩方案轉換為「變換」與「不變換」，依此與實際決策比較符合程度；以圖5-2路徑決策出象為1.3958，若實際決策為選擇方案1則屬符合，反之則推論結果不符合。

以下將分別就三種決策行為模型之實證結果進行說明，並進一步與先前研究比較，探討本研究採用類神經模糊網路所構建駕駛者通勤決策行為模型之適用性。

### 5.3.1決策行為模型(一)實證分析

根據5.2.1節模式構建步驟，進行模糊推論規則及規則觸發程度之訓練，進行決策行為模型(一)之動態通勤行為模糊效用推論實證分析工作。效用求取方式主要依第四章介紹之三種模式，包括隨機效用函數、多屬性效用模式及多準則決策方法，由於三種方式之變數型態及效用參數值不同，求得之效用值亦有所不同，因此推論規則及觸發程度訓練結果將有某程度之差異，依此比較各方式符合程度優劣。

決策行為模型(一)主要探討先出發時間選擇決策，後路徑選擇決策之駕駛者通勤行為，由於控制實驗進行各區段通勤資料蒐集時，區段二並無適當樣本，因此模型(一)不探討區段二駕駛者通勤行為，而區段四及區段五皆僅一位通勤實驗者，推論結果較可能出現極端現象。表5-8、5-9及5-10分別為出發時間選擇決策、路徑選擇決策及雙維度決策之六種逐日動態過程實證結果符合程度，以各區段總符合程度進行討論。

根據第四章隨機效用模式，決策行為模型(一)之出發時間效用模式分為原始模式與修正模式，將分別就此兩模式進行實證分析。其中原始模式由昨日通勤旅行時間與早到、晚到延滯時間共同影響出發時間選擇，然參數校估結果較不顯著，因此進一步構建修正模式，剔除旅行時間之影響，透過昨日通勤早到與晚到延滯時間、虛擬變數校估最大概似效用參數。

出發時間選擇決策部份，依表5-8所示，隨機效用修正模式較原始模式有所提昇；三種效用模式，模糊推論符合程度皆達60%的水準，整體而言以隨機效用修正模式之六種逐日動態符合程度較高，多準則決策方法次之；其中多屬性效用模式單日動態達82.86%最高。六種逐日動態過程以單日動態推論符合程度較高，週期性單日與二日動態次之，因此模型(一)出發時間選擇較傾向受前一日通勤績效影響。

各區段中，區段一以隨機效用修正模式二日與三日之符合程度較高，約有82%之符合水準；區段三則以多屬性效用模式之符合程度較高，六種動態中較符合單日動態，即本區段通勤者出發時間選擇會受前一日通勤績效影響；區段四僅1位通勤樣本，以多屬性效用模式單日與週期單日之符合程度較高；區段五同樣僅1位通勤樣本，較符合單日動態過程。

表5-8模型(一)出發時間選擇決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 三日 | 週期性單日 | 週期性兩日 | 週期性三日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用函數(原始模式) | 一 | 68.00% | 66.00% | 81.00% | 74.00% | 79.00% | 60.00% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 88.00% | 70.00% | 62.00% | 72.00% | 62.00% | 62.00% |
|  | 四 | 26.67% | 60.00% | 66.67% | 33.33% | 40.00% | 66.67% |
|  | 五 | 80.00% | 90.00% | 20.00% | 80.00% | 80.00% | 55.00% |
|  | 總計 | 71.35% | 69.19% | 68.11% | 70.81% | 71.35% | 60.54% |
| 隨機效用函數(修正模式) | 一 | 75.00% | 82.00% | 82.00% | 78.00% | 79.00% | 60.00% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 84.00% | 76.00% | 62.00% | 76.00% | 78.00% | 66.00% |
|  | 四 | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 73.33% | 46.67% | 73.33% |
|  | 五 | 85.00% | 100.00% | 25.00% | 80.00% | 95.00% | 70.00% |
|  | 總計 | 77.84% | 78.38% | 69.19% | 77.30% | 77.84% | 63.78% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 76.84% | 57.89% | 68.42% | 80.00% | 68.42% | 73.68% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 91.49% | 93.62% | 57.45% | 93.62% | 95.74% | 76.60% |
|  | 四 | 92.86% | 42.86% | 78.57% | 92.86% | 71.43% | 21.43% |
|  | 五 | 84.21% | 68.42% | 21.05% | 15.79% | 78.95% | 52.63% |
|  | 總計 | 82.86% | 67.43% | 61.14% | 77.71% | 77.14% | 66.29% |
| 多準則決策方法 | 一 | 70.00% | 77.00% | 77.00% | 73.00% | 77.00% | 77.00% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 94.00% | 78.00% | 48.00% | 84.00% | 78.00% | 58.00% |
|  | 四 | 80.00% | 80.00% | 93.33% | 80.00% | 66.67% | 73.33% |
|  | 五 | 75.00% | 80.00% | 20.00% | 80.00% | 80.00% | 20.00% |
|  | 總計 | 77.84% | 77.84% | 64.32% | 77.30% | 76.76% | 65.41% |

路徑選擇決策部份，依表5-9所示，路徑推論結果符合程度皆高達 84%以上的水準，隨機效用修正模式同樣較原始模式為高，三種效用模式以隨機效用模式較佳。六種逐日動態以單日動態推論符合程度較高，模型(一)出發時間選擇決策受前一日通勤績效影響今日路徑選擇決策。

各區段中，區段一除採多屬性效用模式與隨機效用原始模式之推論結果相對較差外，其餘六種逐日動態皆相當符合；區段三各效用模式六種逐日動態過程皆達60%以上之符合比例：區段四採隨機效用原始模式較符合；區段五各種效用模式六種逐日動態之符合程度皆為100%，表示本研究所構建類神經模糊網路模糊效用架構確能非常合理描述此通勤樣本之通勤決策行為。

表5-9模型(一)路徑選擇決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 三日 | 週期性單日 | 週期性兩日 | 週期性三日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用函數(原始模式) | 一 | 100.00% | 89.00% | 89.00% | 91.00% | 89.00% | 91.00% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 68.00% | 90.00% | 68.00% | 68.00% | 82.00% | 82.00% |
|  | 四 | 86.67% | 93.33% | 93.33% | 86.67% | 86.67% | 86.67% |
|  | 五 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | 總計 | 90.27% | 90.81% | 84.86% | 85.41% | 88.11% | 89.19% |
| 隨機效用函數(修正模式) | 一 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.00% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 74.00% | 70.00% | 64.00% | 76.00% | 74.00% | 80.00% |
|  | 四 | 86.67% | 80.00% | 86.67% | 86.67% | 80.00% | 86.67% |
|  | 五 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | 總計 | 91.89% | 90.27% | 89.19% | 92.43% | 91.35% | 89.73% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 89.47% | 74.74% | 98.95% | 89.47% | 89.47% | 89.47% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 74.47% | 70.21% | 63.83% | 76.60% | 68.09% | 74.47% |
|  | 四 | 85.71% | 78.57% | 78.57% | 85.71% | 85.71% | 85.71% |
|  | 五 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | 總計 | 86.29% | 76.57% | 88.00% | 86.86% | 84.57% | 86.29% |
| 多準則決策方法 | 一 | 100.00% | 94.00% | 93.00% | 100.00% | 97.00% | 96.00% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 66.00% | 78.00% | 72.00% | 62.00% | 74.00% | 70.00% |
|  | 四 | 86.67% | 66.67% | 86.67% | 86.67% | 73.33% | 86.67% |
|  | 五 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | 總計 | 89.73% | 88.11% | 87.57% | 88.65% | 89.19% | 88.65% |

決策行為模型(一)出發時間與路徑選擇雙維度決策，以隨機效用修改模式之符合程度較高，亦較原始模式有所提昇，六種逐日動態則以單日動態與週期單日動態較符合，屬於前一日通勤績效影響出發時間選擇後再進行路徑選擇決策，每週起始日可能會受上週起始日影響進行決策。

表5-10模型(一)雙維度決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 三日 | 週期性單日 | 週期性兩日 | 週期性三日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用函數(原始模式) | 一 | 84.00% | 77.50% | 85.00% | 82.50% | 84.00% | 75.50% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 78.00% | 80.00% | 65.00% | 70.00% | 72.00% | 72.00% |
|  | 四 | 56.67% | 76.67% | 80.00% | 60.00% | 63.33% | 76.67% |
|  | 五 | 90.00% | 95.00% | 60.00% | 90.00% | 90.00% | 77.50% |
|  | 總計 | 80.81% | 80.00% | 76.49% | 78.11% | 79.73% | 74.86% |
| 隨機效用函數(修正模式) | 一 | 87.50% | 91.00% | 91.00% | 89.00% | 89.50% | 76.50% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 79.00% | 73.00% | 63.00% | 76.00% | 76.00% | 73.00% |
|  | 四 | 76.67% | 56.67% | 76.67% | 80.00% | 63.33% | 80.00% |
|  | 五 | 92.50% | 100.00% | 62.50% | 90.00% | 97.50% | 85.00% |
|  | 總計 | 84.86% | 84.32% | 79.19% | 84.86% | 84.59% | 76.76% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 83.16% | 66.32% | 83.68% | 84.74% | 78.95% | 81.58% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 82.98% | 81.91% | 60.64% | 85.11% | 81.91% | 75.53% |
|  | 四 | 89.29% | 60.71% | 78.57% | 89.29% | 78.57% | 53.57% |
|  | 五 | 92.11% | 84.21% | 60.53% | 57.89% | 89.47% | 76.32% |
|  | 總計 | 84.57% | 72.00% | 74.57% | 82.29% | 80.86% | 77.14% |
| 多準則決策方法 | 一 | 85.00% | 85.50% | 85.00% | 86.50% | 87.00% | 86.50% |
|  | 二 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 80.00% | 78.00% | 60.00% | 73.00% | 76.00% | 64.00% |
|  | 四 | 83.33% | 73.33% | 90.00% | 83.33% | 76.67% | 86.67% |
|  | 五 | 87.50% | 90.00% | 60.00% | 90.00% | 90.00% | 60.00% |
|  | 總計 | 83.78% | 82.97% | 75.95% | 82.97% | 83.51% | 77.57% |

### 5.3.2決策行為模型(二)實證分析

針對決策行為模型(二)之實證分析，考慮4.3節所提，路徑無異帶參數值無法採多準則決策方法之個人權重方式取得，因此將不探討多準則決策方法之實證工作；由於三日動態之模式構建須輸入前三日通勤績效值，多達9個變數，礙於軟體限制無法構建，目前暫不進行三日動態及週期性三日動態之探討。

決策行為模型(二)主要探討先進行出發時間選擇決策，再路徑變換決策之駕駛者通勤決策行為，依5.2.2節模式構建步驟進行單日及二日動態架構訓練，再進行通勤決策之測試工作。表5-11、5-12及5-13分別為出發時間選擇、路徑變換及綜合雙維度決策之六種逐日動態過程符合程度表。

表5-11模型(二)出發時間選擇決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 週期性單日 | 週期性兩日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用函數 | 一 | 72.50% | 66.25% | 63.75% | 62.50% |
|  | 二 | 68.18% | 64.29% | 64.94% | 53.25% |
|  | 三 | 78.89% | 58.52% | 61.48% | 56.67% |
|  | 四 | 84.32% | 69.73% | 66.49% | 58.38% |
|  | 五 | 76.43% | 74.29% | 75.71% | 73.57% |
|  | 總計 | 76.68% | 65.57% | 65.68% | 60.07% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 58.75% | 46.88% | 46.25% | 51.88% |
|  | 二 | 75.32% | 53.90% | 77.27% | 68.18% |
|  | 三 | 42.96% | 30.74% | 44.07% | 38.89% |
|  | 四 | 84.86% | 76.76% | 64.32% | 61.08% |
|  | 五 | 77.14% | 66.43% | 66.43% | 52.14% |
|  | 總計 | 71.84% | 62.93% | 62.71% | 54.35% |

出發時間選擇決策依表5-11所示，以隨機效用函數之符合程度較高，各種動態皆高出約3-4%，除多屬性效用模式之週期二日動態符合程度偏低，僅54.35%外，其餘皆可達60%的水準；其中又以單日動態符合程度較高，隨機效用為76.68%、多屬性效用亦有71.84%，決策行為模型(二)之通勤駕駛者出發時間選擇決策，較傾向於單日動態，即今日通勤決策會受前一日通勤績效影響。

各區段中，區段一通勤者以單日動態符合程度較高，隨機效用較多屬性效用約高出10%以上；區段二採隨機效用以單日動態較高、週期單日次之，多屬性則以週期單日較高、單日次之，其中以多屬性效用週期單日符合程度77.27%最高，出發時間決策會受前一日通勤績效影響，每週起始日則受上週起始日影響；區段三除隨機效用單日動態符合程度高達78.89%外，其餘普遍皆低；區段四單日動態符合程度高達84%，區段五同樣較符合單日動態通勤決策行為。

表5-12模型(二)路徑變換決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 週期性單日 | 週期性兩日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用函數 | 一 | 95.63% | 91.25% | 99.38% | 90.00% |
|  | 二 | 96.75% | 94.16% | 92.21% | 88.31% |
|  | 三 | 84.07% | 67.41% | 99.26% | 83.70% |
|  | 四 | 84.86% | 80.00% | 97.84% | 87.57% |
|  | 五 | 85.71% | 82.86% | 98.57% | 87.14% |
|  | 總計 | 88.67% | 81.08% | 97.69% | 86.91% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 86.88% | 87.50% | 87.50% | 86.25% |
|  | 二 | 85.06% | 84.42% | 85.06% | 85.06% |
|  | 三 | 48.52% | 48.15% | 48.52% | 48.52% |
|  | 四 | 83.78% | 84.32% | 83.78% | 79.46% |
|  | 五 | 83.57% | 83.57% | 83.57% | 83.57% |
|  | 總計 | 84.16% | 84.38% | 84.27% | 83.17% |

路徑變換決策如表5-12，符合程度皆高達80%以上，多屬性效用較為平均，各種動態皆約84%，隨機效用則以週期單日動態最高約97%，決策行為模型(二)之通勤駕駛者路徑變換決策，較傾向於週期性單日動態，即今日路徑變換由前一日通勤績效影響今日出發時間選擇後決定，各週起始日則受上週起始日影響。

以各區段分別探討，區段一各種逐日動態隨機效用至少都有90%的水準，多屬性效用則在86%以上，以週期單日符合程度最高；區段二同樣以隨機效用較多屬性效用為高，以單日動態較符合；區段三多屬性效用符合程度偏低，僅48.5%左右，隨機效用部份除二日動態67%外，皆達83%以上，其中又以週期單日動態高達99.26%，表示此區段通勤者以隨機效用函數構建無異帶進行週期單日動態通勤行為較為適當；區段四與區段五較穩定，同樣以隨機效用函數進行週期單日動態符合程度高達97、98%，可解釋為較傾向週期單日動態通勤決策行為。

綜觀模型(二)雙維度決策，如表5-13，除多屬性效用週期二日動態符合程度僅68.76%外，其餘皆達73%以上，其中又以單日動態之符合程度較其餘三種動態高，隨機效用為82.67%、多屬性效用為78%，週期二日動態次之，決策行為模型(二)雙維度決策程序較傾向於出發時間選擇會受前一日通勤績效影響，路徑變換則由出發時間確定後進行決策，各週起始日則可能會受上週起始日影響。

表5-13模型(二)雙維度決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 週期性單日 | 週期性兩日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用函數 | 一 | 84.06% | 78.75% | 81.56% | 76.25% |
|  | 二 | 82.47% | 79.22% | 78.57% | 70.78% |
|  | 三 | 81.48% | 62.96% | 80.37% | 70.19% |
|  | 四 | 84.59% | 74.86% | 82.16% | 72.97% |
|  | 五 | 81.07% | 78.57% | 87.14% | 80.36% |
|  | 總計 | 82.67% | 73.32% | 81.68% | 73.49% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 72.81% | 67.19% | 66.88% | 69.06% |
|  | 二 | 80.19% | 69.16% | 81.17% | 76.62% |
|  | 三 | 45.74% | 39.44% | 46.30% | 43.70% |
|  | 四 | 84.32% | 80.54% | 74.05% | 70.27% |
|  | 五 | 80.36% | 75.00% | 75.00% | 67.86% |
|  | 總計 | 78.00% | 73.65% | 73.49% | 68.76% |

### 5.3.3決策行為模型(六)實證分析

針對決策行為模型(六)之實證分析，由於路徑無異帶參數值無法依多準則決策方法採用個人權重進行求取，因此並不探討多準則決策方法。

決策行為模型(六)主要探討先進行路徑變換決策，再進行出發時間選擇決策之駕駛者通勤決策行為，依5.2.3節模式構建步驟進行單日、二日及三日動態架構之訓練，再進行通勤決策之測試工作。表5-14、5-15及5-16分別為路徑變換、出發時間選擇及綜合兩維度決策之符合程度表。

表5-14模型(六)路徑變換決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 三日 | 週期性單日 | 週期性兩日 | 週期性三日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用(原始模式) | 一 | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 90.30% | 92.12% | 92.12% |
|  | 二 | 85.16% | 85.16% | 85.16% | 85.16% | 85.16% | 85.16% |
|  | 三 | 83.05% | 83.05% | 83.05% | 83.05% | 83.05% | 83.05% |
|  | 四 | 88.55% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% |
|  | 五 | 92.20% | 92.20% | 88.65% | 92.20% | 92.20% | 92.20% |
|  | 總計 | 88.45% | 89.30% | 88.59% | 88.87% | 89.30% | 89.30% |
| 隨機效用(修正模式) | 一 | 93.33% | 94.55% | 91.52% | 92.12% | 92.12% | 90.30% |
|  | 二 | 87.10% | 85.81% | 85.81% | 85.81% | 85.16% | 85.16% |
|  | 三 | 88.14% | 83.05% | 83.05% | 87.29% | 84.75% | 84.75% |
|  | 四 | 91.60% | 92.37% | 92.37% | 93.13% | 93.13% | 93.13% |
|  | 五 | 92.20% | 92.20% | 88.65% | 92.20% | 92.20% | 90.07% |
|  | 總計 | 90.56% | 89.86% | 88.45% | 90.14% | 89.58% | 88.73% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 92.12% | 88.48% | 90.30% | 90.91% | 89.70% | 93.94% |
|  | 二 | 83.87% | 86.45% | 83.87% | 84.52% | 85.16% | 84.52% |
|  | 三 | 84.75% | 89.83% | 89.83% | 83.90% | 86.44% | 85.59% |
|  | 四 | 90.84% | 87.02% | 95.42% | 80.92% | 92.37% | 90.84% |
|  | 五 | 92.20% | 92.20% | 92.91% | 92.20% | 90.07% | 91.49% |
|  | 總計 | 88.87% | 88.73% | 90.28% | 86.76% | 88.73% | 89.44% |

路徑變換決策如表5-14所示，推論符合程度皆達86%以上，六種逐日動態過程推論結果之符合程度皆高，隨機效用修正模式單日與週期單日之符合比例高達90.56%與90.14%，多屬性效用模式三日動態則約有90.28%的符合比例。其中隨機效用修正模式較原始模式推論結果為佳，與第四章參數校估結果模式適合度之提昇相互呼應。

各區段六種逐日動態情形皆十分穩定，變異較小，區段一除多屬性效用二日與週期二日外，皆有90%的符合比例，以隨機效用修正模式單日動態較佳；區段二則平均約有85%之符合比例，以隨機效用修正模式單日動態最高；區段三至少可達83%的符合程度，同樣以隨機效用修正模式單日動態較佳，上述三區段之通勤者應較傾向於接受前一日的通勤經驗影響進行路徑變換決策；區段四以多屬性效用三日動態之符合程度最高，約有95.42%的水準，區段五符合程度皆有90%，較為平均。綜合各區段推論結果，雖各區段傾向不同逐日動態過程，但符合程度皆相當高。

表5-15模型(六)出發時間選擇決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 三日 | 週期性單日 | 週期性兩日 | 週期性三日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用(原始模式) | 一 | 64.85% | 64.24% | 60.61% | 60.00% | 51.52% | 50.30% |
|  | 二 | 69.03% | 66.45% | 62.58% | 67.10% | 68.39% | 59.35% |
|  | 三 | 75.42% | 65.25% | 73.73% | 72.88% | 67.80% | 72.03% |
|  | 四 | 65.65% | 59.54% | 51.15% | 52.67% | 53.44% | 61.07% |
|  | 五 | 75.18% | 81.56% | 80.85% | 79.43% | 70.21% | 74.47% |
|  | 總計 | 69.72% | 67.46% | 65.49% | 66.20% | 61.97% | 62.68% |
| 隨機效用(修正模式) | 一 | 66.67% | 66.06% | 60.61% | 60.00% | 61.82% | 56.97% |
|  | 二 | 72.26% | 67.74% | 63.87% | 73.55% | 69.03% | 65.81% |
|  | 三 | 77.97% | 66.10% | 74.58% | 77.12% | 67.80% | 73.73% |
|  | 四 | 62.60% | 58.78% | 50.38% | 70.99% | 60.31% | 53.44% |
|  | 五 | 80.85% | 82.27% | 81.56% | 83.69% | 82.98% | 81.56% |
|  | 總計 | 71.83% | 68.31% | 65.92% | 72.54% | 68.31% | 65.92% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 63.03% | 63.03% | 67.88% | 45.45% | 59.39% | 65.45% |
|  | 二 | 73.55% | 72.26% | 67.10% | 73.55% | 61.94% | 63.87% |
|  | 三 | 69.49% | 70.34% | 77.12% | 66.10% | 77.12% | 74.58% |
|  | 四 | 67.94% | 70.23% | 61.07% | 67.18% | 74.05% | 70.99% |
|  | 五 | 81.56% | 61.70% | 51.06% | 58.16% | 74.47% | 65.96% |
|  | 總計 | 70.99% | 67.32% | 64.65% | 61.55% | 68.59% | 67.75% |

出發時間選擇決策如表5-15，推論符合程度皆達60%以上；其中以隨機效用修正模式單日動態與週期性單日動態之推論結果較理想，出發時間選擇決策較傾向於單日動態，即前一日通勤績效影響今日路徑變換決策後，再決定今日出發時間選擇，每週起始日可能會受上週起始日影響。其中隨機效用修正模式同樣較原始模式推論結果為佳。

各區段中，區段一通勤者以隨機效用修正模式進行推論，單日與二日動態之推論結果較理想，多屬性效用則以三日動態結果較佳；區段二與區段四綜合三種效用模式，單日與週期單日動態之符合水準高；區段四以多屬性效用模式推論結果較為符合；區段五則以隨機效用修正模式之推論符合程度皆有80%的水準較高。

表5-16模型(六)雙維度決策符合程度表

| 效用模式 | 區段 | 單日 | 二日 | 三日 | 週期性單日 | 週期性兩日 | 週期性三日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨機效用(原始模式) | 一 | 78.48% | 78.18% | 76.36% | 75.15% | 71.82% | 71.21% |
|  | 二 | 77.10% | 75.81% | 73.87% | 76.13% | 76.77% | 72.26% |
|  | 三 | 79.24% | 74.15% | 78.39% | 77.97% | 75.42% | 77.54% |
|  | 四 | 77.10% | 76.34% | 72.14% | 72.90% | 73.28% | 77.10% |
|  | 五 | 83.69% | 86.88% | 84.75% | 85.82% | 81.21% | 83.33% |
|  | 總計 | 79.08% | 78.38% | 77.04% | 77.54% | 75.63% | 75.99% |
| 隨機效用(修正模式) | 一 | 80.00% | 80.30% | 76.06% | 76.06% | 76.97% | 73.64% |
|  | 二 | 79.68% | 76.77% | 74.84% | 79.68% | 77.10% | 75.48% |
|  | 三 | 83.05% | 74.58% | 78.81% | 82.20% | 76.27% | 79.24% |
|  | 四 | 77.10% | 75.57% | 71.37% | 82.06% | 76.72% | 73.28% |
|  | 五 | 86.52% | 87.23% | 85.11% | 87.94% | 87.59% | 85.82% |
|  | 總計 | 81.20% | 79.08% | 77.18% | 81.34% | 78.94% | 77.32% |
| 多屬性效用模式 | 一 | 77.58% | 75.76% | 79.09% | 68.18% | 74.55% | 79.70% |
|  | 二 | 78.71% | 79.35% | 75.48% | 79.03% | 73.55% | 74.19% |
|  | 三 | 77.12% | 80.08% | 83.47% | 75.00% | 81.78% | 80.08% |
|  | 四 | 79.39% | 78.63% | 78.24% | 74.05% | 83.21% | 80.92% |
|  | 五 | 86.88% | 76.95% | 71.99% | 75.18% | 82.27% | 78.72% |
|  | 總計 | 79.93% | 78.03% | 77.46% | 74.15% | 78.66% | 78.59% |

綜觀雙維度決策符合程度，參考表5-16，其中隨機效用修正模式較原始模式推論結果為佳。六種動態皆有75%以上之符合比例，三種效用模式皆以單日動態較高，隨機效用修正模式之單日動態與週期性單日動態則高達81.20%與81.34%，因此決策行為模型(六)之出發時間選擇較傾向於受前一日通勤績效影響，路徑變換則由出發時間確定後進行決策，每週起始日可能會受上週起始日影響。

### 5.3.4實證結果比較

綜合本研究各決策行為模型實證結果，路徑選擇與變換決策部份之推論結果符合程度皆較出發時間選擇決策為高，可能因為路徑選擇僅路徑1與路徑2兩方案，路徑變換亦僅「變換」與「不變換」兩方案，而出發時間方案則結合五個區段，其中未使用方案不考慮，共包含12個方案，因此出發時間選擇決策模式之實證符合比例較低；雙維度決策皆有70%以上的水準，表示仍具相當描述能力。

不同模型中，採用不同效用模式進行模糊推論，結果顯示以隨機效用模式解釋能力較佳，模型(一)與模型(六)又以隨機效用修正模式之符合程度較高；不同區段通勤駕駛者，遵循不同逐日動態，且可能不只單就某一逐日動態進行通勤決策。

系列研究實證結果，趙祖佑[1]針對個別屬性進行通勤決策模糊推論，以實際通勤狀況與推論結果進行比較，各模型符合程度皆達69%以上，其中以模型(六)之解釋能力較高；張禎誼[2]利用預測模型及模糊迴歸時間序列方法，以個別屬性推論出決策結果，與實際觀察結果比較得出準確率，符合程度皆達72%以上，同樣以模型(六)解釋能力較高；吳淑順[3]利用類神經網路與倒傳遞演算法修正模糊隸屬函數與推論規則探討動態旅運決策行為，以實際通勤績效輸入模糊推論決策模式中，得出推論結果，與期望輸出比較，探討模型(一)與模型(二)之逐日動態通勤行為，單日動態符合程度各為75%及100%，六種動態平均亦達85.33%與92.08%；本研究則結合效用模式進行選擇與變換決策，透過類神經模糊網路的訓練學習進行模糊推論，推論結果與實際通勤決策比較後得符合程度。表5-17為系列研究與本研究之符合程度比較表。

本研究以模型(一)符合程度較高，單日動態皆達80%，其餘五種動態亦達72%以上，皆較系列研究高，六種動態綜合符合程度亦可達78%，但較吳淑順之實證結果差；模型(二)單日動態符合程度達78%，較趙祖佑與張禎誼佳，其餘三種動態則較差，又以多屬性效用最不理想，各種動態符合程度皆低於吳淑順之研究，由於吳淑順進行雙維度決策時，路徑決策推論仍以通勤者實際出發時間為基準，本研究則以出發時間選擇決策推論結果為輸入，若出發時間推論結果有誤差，將連帶影響路徑決策結果；模型(六)單日動態符合程度可達79%，較系列研究為高，其餘五種動態及六種動態綜合符合程度，部份略低於趙祖佑，然皆高於張禎誼之實證結果。

透過上述分析可知，採效用理論整合個別屬性為單一決策指標，並結合類神經模糊網路進行駕駛者通勤決策行為之動態模糊推論，具有相當可行性。

表5-17系列研究符合程度比較表

|  | 實證分析 |  | 符合程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 模型(一) | 模型(二) | 模型(六) |
| 趙祖佑[1] | 無動態 |  | 69.88% | 75.32% | 78.29% |
| 張禎誼[2] | 逐日動態 |  | 72.29% | 72.63% | 76.9% |
| 吳淑順[3] | 單日動態 |  | 75% | 100% |  |
|  | 六種動態平均 |  | 85.33% | 92.08% |  |
| 本研究 | 隨機 效用模式 | 單日動態 | 84.86% | 82.67% | 81.20% |
|  |  | 二日動態 | 84.32% | 73.32% | 79.08% |
|  |  | 三日動態 | 79.19% |  | 77.18% |
|  |  | 週期性單日動態 | 84.86% | 81.68% | 81.34% |
|  |  | 週期性二日動態 | 84.59% | 73.49% | 78.94% |
|  |  | 週期性三日動態 | 76.76% |  | 77.32% |
|  |  | 綜合 | 82.43% | 77.79% | 79.18% |
|  | 多屬性 效用模式 | 單日動態 | 84.57% | 78% | 79.93% |
|  |  | 二日動態 | 72.00% | 73.65% | 78.03% |
|  |  | 三日動態 | 74.57% |  | 77.46% |
|  |  | 週期性單日動態 | 82.29% | 73.49% | 74.15% |
|  |  | 週期性二日動態 | 80.86% | 68.76% | 78.66% |
|  |  | 週期性三日動態 | 77.14% |  | 78.59% |
|  |  | 六種動態 | 78.57% | 73.475 | 77.81% |
|  | 多準則 決策方法 | 單日動態 | 83.78% |  |  |
|  |  | 二日動態 | 82.97% |  |  |
|  |  | 三日動態 | 75.95% |  |  |
|  |  | 週期性單日動態 | 82.97% |  |  |
|  |  | 週期性二日動態 | 83.51% |  |  |
|  |  | 週期性三日動態 | 77.57% |  |  |
|  |  | 六種動態 | 81.13% |  |  |