第六章 捷運木柵線噪音預測模式

6.1模式之推導與建立

- 1.1單一部列車通過受音點之模式

捷運木柵線列車噪音預測模式之建立乃是依據噪音位準-時間分佈圖（如圖6.1.1）所得，將圖中噪音位準對時間分佈之曲線，假設為水平直線函數與正弦函數之組合，其中水平直線函數代表背景音量（並假設背景音量為一定值），正弦函數代表受音點感受到列車通過時所增加之噪音量（對於背景音量而言）（如圖6.1.2）

圖6.1.1典型之噪音位準-時間分佈圖

圖6.1.2模式中假設噪音位準-時間分佈圖

我們將圖6.1.2中之曲線，以數學式Y=f(t)表示之，可得式（6.1），其示意圖見圖6.1.3

Y=f(t)=Lbn0≤t≤ti,tf≤t≤T

……………………………………………………………………式(6.1)

Lbn：固定之背景音量

Lmax：列車通過時之最大音量

T：總量測時間

ti：受音點開始感受到列車噪音之時刻

tf：受音點停止感受到列車噪音之時刻

圖6.1.3假設之噪音位準-時間分佈圖

對於噪音位準-時間分佈函數f(t)，若t時刻之噪音位準為Lt，由下圖可知當DT很小時：

Lt=1DTf(t)dt

由音壓位準之定義：

Lt=10log[P(t)P0]2⇒[P(t)P0]2=10Lt10

而所謂均能音量(Equivalent Sound Level,Leq)是指在某一量測時間T之下，音源所產生噪音能量之平均數，由均能音量之定義：

Leq=10log1T[P(t)P0]2dt

將[P(t)P0]2=10Lt10代入，可得

Leq=10log1T[P(t)P0]2dt10log1T10Lt10dt10log1T10110DTf(t)dtdt10log1T[10110DTf(t)dt]|0T=10log1T[10110DTf(t)dt]T=10log[10110DTf(t)dt]=10´110DTf(t)dt=1DTf(t)dt

因此若將Dt延伸為T，可得均能音量為：

Leq=1Tf(t)dt                               式(6.2)

將式(6.1)代入式(6.2)即得

Leq=1TLbndt+(Lmax−Lbn)sinptf−ti(t−ti)dt+Lbndt+Lbndt

式(6.3)

由式(6.3)可得

Leq=1TLbnt|0ti+(Lmax−Lbn)tf−tip−cosptf−ti(t−ti)|titf=1TLbnti+(Lmax−Lbn)tf−tip−cosptf−ti(tf−ti)+cosptf−ti(ti−ti)=1T(Lmax−Lbn)tf−tip−cosp+cos0+Lbnti+Lbntf−Lbnti=1T(Lmax−Lbn)tf−tip´2+LbnT=2(tf−ti)(Lmax−Lbn)pT+Lbn=2Dt(Lmax−Lbn)pT+Lbn

式(6.4)

Lbn：固定之背景音量

Lmax：列車通過時之最大音量

T：總量測時間

Dt：列車噪音持續時間（即tf-ti）

- 1.2多部列車通過受音點之模式

捷運交通屬不連續車流，其音源特性屬間歇性，本模式針對受音點所接收單一事件次數來做推導，即在量測時間內，通過一部列車後，間隔Ti或Tj秒後（因捷運木柵線南北兩方向列車行駛間隔為固定，故在同一地點可觀察到兩種固定之時間間隔），再有輛一部列車通過，其噪音位準對時間之分佈圖形，如圖6.1.4

圖6.1.4多部列車通過受音點噪音位準-時間分佈圖

圖6.1.4中曲線波峰位置較高者表示近端列車（對受音點而言）通過，波峰位置較低者表示遠端列車（對受音點而言）通過，又假設每部列車發音功率相同，即每一部近端列車產生之最大音量視為相等，每一部遠端列車產生之最大音量亦視為相等。

若在總量測時間T內有N部近端列車通過，有N’部遠端列車通過，而近端列車通過受音點之噪音持續時間為Dt（假設每一部近端列車均相同），遠端列車通過受音點之噪音持續時間為Dt’（假設每一部遠端列車均相同）；而近端列車通過受音點所產生之最大音量為Lmax（假設每一部近端列車均相同），遠端列車通過受音點所產生之最大音量為L’max（假設每一部遠端列車均相同），則可得多部車輛通過受音點之均能音量為

Leq=2pTNDtLmax−Lbn+NDtLmax'−Lbn+Lbn

式(6.5)

Lbn：固定之背景音量

Lmax：近端列車通過時之最大音量

L’max：遠端列車通過時之最大音量

Dt：近端列車噪音持續時間

Dt’：遠端列車噪音持續時間

N：總量測時間內近端列車通過之數目

N’：總量測時間內遠端列車通過之數目

T：總量測時間

6.1.3列車噪音持續時間與背景音量之關係

若在同一地點之背景音量不同時，其列車噪音持續時間也會有所差異，其關係圖見圖6.1.5

圖6.1.5列車持續時間與背景音量之關係圖

在背景音量由Lbn增加為L’bn時，其列車噪音持續時間假設由Dt(=tf-ti)減為Δt’ (=t’f-t’i) ，欲解出t’f及t’i，可由下列聯立方程式解之：

y=Lbn''''''''/

式（6.6）

而在圖6.1.5中，因最大音量受背景音量之影響較小，所以我們將不同背景音量之最大音量視為相同，即Lmax≒L’max，由式（6.6）可得：

Lbn=(Lmax−Lbn)sinpDt(t−ti)+Lbn⇒Lbn−Lbn=(Lmax−Lbn)sinpDt(t−ti)⇒sinpDt(t−ti)=Lbn−LbnLmax−Lbn⇒pDt(t−ti)=sin−1Lbn−LbnLmax−Lbn⇒t=ti+Dtpsin−1Lbn−LbnLmax−Lbn⇒ti=ti+Dtpsin−1Lbn−LbnLmax−Lbn

式(6.7)

故背景音量L’bn之列車噪音持續時間為 Dtp(p−2sin−1Lbn−LbnLmax−Lbn)

而Δt在此稱為基準背景音量Lbn之基準列車噪音持續時間，其值由5.3節中將被背景音量分離後所得之圖中可得列車噪音持續時間，再將所有數值平均後即得，而基準背景音量則是將各不同測站（位於復興南路、和平東路口之測站因列車速率低、音量小、噪音持續時間長，故未將此測站之數據列入平均，此處之列車噪音持續時間列於表6.1.2）同一層樓之背景音量平均所得，為方便起見，將平均所得之值四捨五入後即可得表6.1.1

表6.1.1各層樓之基準背景音量及基準列車噪音持續時間（直線段）

| 樓層數 | 基準背景音量 dB(A) | 近端列車之基準列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車之基準列車噪音持續時間(sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一樓 | 70 | 12.5 | 8.0 |
| 四樓 | 70 | 13.0 | 12.0 |
| 八樓 | 68 | 14.0 | 13.0 |
| 九樓 | 69 | 14.5 | 14.0 |
| 十二樓 | 70 | 15.0 | 15.5 |
| 十三樓 | 70 | 15.5 | 15.5 |
| 十五樓 | 68 | 16.0 | 16.5 |
| 十七樓 | 68 | 16.5 | 17.0 |

表6.1.2各層樓之基準背景音量及基準列車噪音持續時間

（於和平東路、復興南路口）（曲線段）

| 樓層數 | 基準背景音量 dB(A) | 近端列車之基準列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車之基準列車噪音持續時間(sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一樓 | 70 | 19.5 | 19.0 |
| 四樓 | 70 | 20.0 | 19.0 |

6.2模式之驗證

6.2.1單一部列車通過受音點之模式

（一）將所測得之資料代入式(6.4)求出預測值，並與實際值做比較，而此處之列車噪音持續時間，係由各測站各測點之噪音位準-時間分佈圖中，音量大於背景音量之時間所得；而背景音量，亦是由實際所測得之資料。由此可得表6.2.1：

表6.2.1噪音預測模式預測值之結果（一）

| 測站 | 測點所位於建築物之層樓數 | 背景音量dB(A) | 列車噪音持 續時間(sec) | 最大音量dB(A) | 預測之均能音量dB(A) | 實際之均能音量dB(A) | 殘差dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 1near | 71.25 | 19.0 | 76.77 | 74.59 | 74.28 | 0.31 |
| 摩登名廈 | 1near | 71.25 | 20.0 | 76.56 | 74.63 | 74.33 | 0.30 |
| 摩登名廈 | 1near | 71.25 | 19.5 | 74.65 | 73.36 | 72.62 | 0.74 |
| 摩登名廈 | 2near | 70.63 | 19.5 | 76.51 | 74.28 | 73.80 | 0.48 |
| 摩登名廈 | 2near | 70.63 | 20.0 | 76.84 | 74.58 | 74.77 | -0.19 |
| 摩登名廈 | 2near | 70.63 | 19.5 | 74.70 | 73.16 | 72.71 | 0.45 |
| 摩登名廈 | 1far | 71.28 | 18.5 | 73.95 | 72.85 | 71.84 | 1.01 |
| 摩登名廈 | 1far | 71.28 | 19.0 | 73.84 | 72.83 | 71.95 | 0.88 |
| 摩登名廈 | 1far | 71.28 | 19.5 | 73.29 | 72.53 | 71.36 | 1.17 |
| 摩登名廈 | 2far | 70.64 | 19.0 | 74.11 | 72.74 | 72.00 | 0.74 |
| 摩登名廈 | 2far | 70.64 | 18.5 | 73.96 | 72.60 | 72.23 | 0.37 |
| 摩登名廈 | 2far | 70.64 | 19.5 | 74.37 | 72.96 | 72.15 | 0.81 |
| 大安學府華廈 | 1near | 68.16 | 12.0 | 78.25 | 72.01 | 72.54 | -0.53 |
| 大安學府華廈 | 1near | 68.16 | 12.0 | 78.55 | 72.13 | 72.84 | -0.71 |
| 大安學府華廈 | 1near | 68.16 | 9.0 | 77.89 | 70.95 | 70.96 | -0.01 |
| 大安學府華廈 | 2near | 67.27 | 15.5 | 81.28 | 74.18 | 75.28 | -1.10 |
| 大安學府華廈 | 2near | 67.27 | 15.0 | 82.02 | 74.31 | 76.13 | -1.82 |
| 大安學府華廈 | 2near | 67.27 | 12.0 | 81.44 | 72.68 | 74.26 | -1.58 |
| 大安學府華廈 | 3near | 67.02 | 14.5 | 75.82 | 71.08 | 71.00 | 0.08 |
| 大安學府華廈 | 3near | 67.02 | 13.0 | 76.74 | 71.04 | 71.65 | -0.61 |
| 大安學府華廈 | 3near | 67.02 | 9.0 | 75.91 | 69.57 | 69.81 | -0.24 |
| 大安學府華廈 | 4near | 69.65 | 13.5 | 79.71 | 73.97 | 74.30 | -0.33 |
| 大安學府華廈 | 4near | 69.65 | 14.0 | 79.90 | 74.22 | 74.93 | -0.71 |
| 大安學府華廈 | 4near | 69.65 | 12.0 | 79.35 | 73.36 | 73.75 | -0.39 |
| 大安學府華廈 | 1far | 68.16 | 4.0 | 70.47 | 68.45 | 66.65 | 1.80 |
| 大安學府華廈 | 1far | 68.16 | 7.0 | 69.84 | 68.53 | 67.67 | 0.86 |
| 大安學府華廈 | 1far | 68.16 | 4.0 | 69.28 | 68.30 | 66.95 | 1.35 |
| 大安學府華廈 | 2far | 67.27 | 15.0 | 78.62 | 72.69 | 72.58 | 0.11 |
| 大安學府華廈 | 2far | 67.27 | 14.5 | 78.15 | 72.29 | 72.97 | -0.68 |
| 大安學府華廈 | 2far | 67.27 | 15.5 | 78.00 | 72.56 | 72.44 | 0.12 |
| 大安學府華廈 | 3far | 67.02 | 12.0 | 73.63 | 69.54 | 68.97 | 0.57 |
| 大安學府華廈 | 3far | 67.02 | 11.5 | 73.82 | 69.51 | 69.35 | 0.16 |
| 大安學府華廈 | 3far | 67.02 | 10.5 | 73.24 | 69.10 | 68.87 | 0.23 |
| 大安學府華廈 | 4far | 69.65 | 17.0 | 78.75 | 74.57 | 73.90 | 0.67 |
| 大安學府華廈 | 4far | 69.65 | 16.0 | 78.24 | 74.02 | 73.51 | 0.51 |
| 大安學府華廈 | 4far | 69.65 | 15.5 | 78.32 | 73.93 | 73.71 | 0.22 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70.34 | 7.0 | 80.38 | 72.58 | 73.58 | -1.00 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70.34 | 8.0 | 81.25 | 73.12 | 73.96 | -0.84 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70.34 | 8.5 | 81.09 | 73.25 | 74.06 | -0.81 |
| 三普復興大廈 | 2near | 69.89 | 10.0 | 82.60 | 73.94 | 75.70 | -1.76 |
| 三普復興大廈 | 2near | 69.89 | 11.0 | 82.94 | 74.46 | 75.89 | -1.43 |
| 三普復興大廈 | 2near | 69.89 | 10.5 | 82.57 | 74.13 | 75.12 | -0.99 |
| 三普復興大廈 | 3near | 68.61 | 14.0 | 81.03 | 74.14 | 75.35 | -1.21 |
| 三普復興大廈 | 3near | 68.61 | 13.5 | 81.94 | 74.34 | 75.97 | -1.63 |
| 三普復興大廈 | 3near | 68.61 | 13.0 | 81.67 | 74.01 | 75.03 | -1.02 |
| 三普復興大廈 | 4near | 67.23 | 14.0 | 79.68 | 72.78 | 73.70 | -0.92 |
| 三普復興大廈 | 4near | 67.23 | 14.5 | 79.54 | 72.91 | 73.52 | -0.61 |
| 三普復興大廈 | 4near | 67.23 | 14.5 | 79.31 | 72.81 | 73.68 | -0.87 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70.34 | 4.0 | 75.61 | 71.01 | 69.52 | 1.49 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70.34 | 4.5 | 75.24 | 71.04 | 69.87 | 1.17 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70.34 | 4.0 | 75.19 | 70.96 | 69.66 | 1.30 |
| 三普復興大廈 | 2far | 69.89 | 9.0 | 80.56 | 72.95 | 73.84 | -0.89 |
| 三普復興大廈 | 2far | 69.89 | 9.5 | 80.49 | 73.10 | 73.97 | -0.87 |
| 三普復興大廈 | 2far | 69.89 | 9.5 | 80.29 | 73.03 | 73.59 | -0.56 |
| 三普復興大廈 | 3far | 68.61 | 14.0 | 81.49 | 74.35 | 75.34 | -0.99 |
| 三普復興大廈 | 3far | 68.61 | 13.5 | 81.68 | 74.23 | 75.06 | -0.83 |
| 三普復興大廈 | 3far | 68.61 | 14.5 | 81.16 | 74.40 | 75.33 | -0.93 |
| 三普復興大廈 | 4far | 67.23 | 15.5 | 79.55 | 73.31 | 74.06 | -0.75 |
| 三普復興大廈 | 4far | 67.23 | 16.0 | 79.26 | 73.36 | 74.15 | -0.79 |
| 三普復興大廈 | 4far | 67.23 | 16.0 | 79.37 | 73.41 | 74.32 | -0.91 |
| 怡暉大廈 | 1near | 69.51 | 11.0 | 78.03 | 72.49 | 72.87 | -0.38 |
| 怡暉大廈 | 1near | 69.51 | 11.5 | 78.31 | 72.73 | 72.54 | 0.19 |
| 怡暉大廈 | 1near | 69.51 | 10.5 | 78.06 | 72.37 | 72.96 | -0.59 |
| 怡暉大廈 | 2near | 69.27 | 11.5 | 80.83 | 73.50 | 75.28 | -1.78 |
| 怡暉大廈 | 2near | 69.27 | 12.0 | 81.64 | 73.99 | 75.68 | -1.69 |
| 怡暉大廈 | 2near | 69.27 | 12.5 | 81.81 | 74.26 | 75.97 | -1.71 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68.25 | 13.5 | 80.36 | 73.45 | 73.67 | -0.22 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68.25 | 13.0 | 80.41 | 73.28 | 73.95 | -0.67 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68.25 | 14.0 | 80.95 | 73.91 | 74.14 | -0.23 |
| 怡暉大廈 | 4near | 68.69 | 14.5 | 79.81 | 73.82 | 75.04 | -1.22 |
| 怡暉大廈 | 4near | 68.69 | 14.5 | 79.22 | 73.55 | 74.95 | -1.40 |
| 怡暉大廈 | 4near | 68.69 | 15.0 | 79.68 | 73.94 | 75.06 | -1.12 |
| 怡暉大廈 | 1far | 69.51 | 8.0 | 76.84 | 71.38 | 71.04 | 0.34 |
| 怡暉大廈 | 1far | 69.51 | 8.5 | 76.45 | 72.95 | 71.98 | 0.97 |
| 怡暉大廈 | 1far | 69.51 | 7.5 | 77.01 | 71.30 | 71.64 | -0.34 |
| 怡暉大廈 | 2far | 69.27 | 12.5 | 82.15 | 74.39 | 75.29 | -0.90 |
| 怡暉大廈 | 2far | 69.27 | 12.0 | 82.21 | 74.21 | 75.78 | -1.57 |
| 怡暉大廈 | 2far | 69.27 | 13.0 | 82.68 | 74.82 | 75.64 | -0.82 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68.25 | 14.0 | 79.84 | 73.41 | 73.49 | -0.08 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68.25 | 14.0 | 80.01 | 73.49 | 73.54 | -0.05 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68.25 | 14.5 | 79.67 | 73.52 | 73.89 | -0.37 |
| 怡暉大廈 | 4far | 68.69 | 17.0 | 82.35 | 76.08 | 76.01 | 0.07 |
| 怡暉大廈 | 4far | 68.69 | 16.0 | 82.94 | 75.95 | 75.98 | -0.03 |
| 怡暉大廈 | 4far | 68.69 | 16.5 | 82.48 | 75.93 | 76.13 | -0.20 |
| 虹邦大廈 | 1near | 68.57 | 14.0 | 80.08 | 73.70 | 73.47 | 0.23 |
| 虹邦大廈 | 1near | 68.57 | 14.5 | 80.16 | 73.92 | 73.55 | 0.37 |
| 虹邦大廈 | 1near | 68.57 | 13.5 | 80.94 | 73.89 | 73.69 | 0.20 |
| 虹邦大廈 | 2near | 69.78 | 15.0 | 82.60 | 75.90 | 75.84 | 0.06 |
| 虹邦大廈 | 2near | 69.78 | 14.5 | 82.97 | 75.87 | 75.68 | 0.19 |
| 虹邦大廈 | 2near | 69.78 | 14.5 | 82.49 | 75.65 | 75.49 | 0.16 |
| 虹邦大廈 | 3near | 68.32 | 14.0 | 81.11 | 74.02 | 75.51 | -1.49 |
| 虹邦大廈 | 3near | 68.32 | 14.0 | 81.65 | 74.26 | 75.19 | -0.93 |
| 虹邦大廈 | 3near | 68.32 | 14.5 | 81.97 | 74.62 | 75.68 | -1.06 |
| 虹邦大廈 | 4near | 67.95 | 15.0 | 79.24 | 73.34 | 73.83 | -0.49 |
| 虹邦大廈 | 4near | 67.95 | 15.5 | 79.65 | 73.72 | 73.54 | 0.18 |
| 虹邦大廈 | 4near | 67.95 | 14.5 | 79.98 | 73.50 | 73.89 | -0.39 |
| 虹邦大廈 | 1far | 68.57 | 8.5 | 75.11 | 70.34 | 69.53 | 0.81 |
| 虹邦大廈 | 1far | 68.57 | 8.0 | 75.64 | 70.37 | 69.49 | 0.88 |
| 虹邦大廈 | 1far | 68.57 | 8.5 | 75.34 | 70.40 | 69.81 | 0.59 |
| 虹邦大廈 | 2far | 69.78 | 10.0 | 80.34 | 73.14 | 73.60 | -0.46 |
| 虹邦大廈 | 2far | 69.78 | 10.5 | 80.69 | 73.43 | 73.95 | -0.52 |
| 虹邦大廈 | 2far | 69.78 | 10.5 | 80.29 | 73.29 | 73.48 | -0.19 |
| 虹邦大廈 | 3far | 68.32 | 15.0 | 80.97 | 74.36 | 75.41 | -1.05 |
| 虹邦大廈 | 3far | 68.32 | 15.5 | 80.88 | 74.52 | 75.34 | -0.82 |
| 虹邦大廈 | 3far | 68.32 | 16.0 | 81.57 | 75.07 | 75.98 | -0.91 |
| 虹邦大廈 | 4far | 67.95 | 16.0 | 80.25 | 74.21 | 74.00 | 0.21 |
| 虹邦大廈 | 4far | 67.95 | 16.5 | 80.19 | 74.38 | 74.56 | -0.18 |
| 虹邦大廈 | 4far | 67.95 | 16.0 | 80.63 | 74.41 | 74.81 | -0.40 |
| 安和大廈 | 1near | 69.83 | 7.0 | 80.44 | 72.19 | 73.36 | -1.17 |
| 安和大廈 | 1near | 69.83 | 7.5 | 80.56 | 72.39 | 73.26 | -0.87 |
| 安和大廈 | 1near | 69.83 | 7.5 | 80.83 | 72.46 | 73.19 | -0.73 |
| 安和大廈 | 2near | 69.57 | 12.0 | 82.87 | 74.65 | 75.69 | -1.04 |
| 安和大廈 | 2near | 69.57 | 12.5 | 82.59 | 74.75 | 75.38 | -0.63 |
| 安和大廈 | 2near | 69.57 | 12.0 | 82.67 | 74.57 | 75.44 | -0.87 |
| 安和大廈 | 3near | 69.88 | 13.0 | 81.00 | 74.48 | 75.28 | -0.80 |
| 安和大廈 | 3near | 69.88 | 13.0 | 81.56 | 74.71 | 75.38 | -0.67 |
| 安和大廈 | 3near | 69.88 | 13.5 | 81.28 | 74.78 | 75.49 | -0.71 |
| 安和大廈 | 4near | 68.03 | 13.0 | 79.57 | 72.81 | 73.69 | -0.88 |
| 安和大廈 | 4near | 68.03 | 13.5 | 79.68 | 73.04 | 73.58 | -0.54 |
| 安和大廈 | 4near | 68.03 | 13.5 | 79.45 | 72.94 | 73.16 | -0.22 |
| 安和大廈 | 1far | 69.83 | 4.0 | 75.46 | 70.55 | 69.54 | 1.01 |
| 安和大廈 | 1far | 69.83 | 4.0 | 75.31 | 70.53 | 69.81 | 0.72 |
| 安和大廈 | 1far | 69.83 | 4.5 | 75.10 | 70.58 | 69.73 | 0.85 |
| 安和大廈 | 2far | 69.57 | 9.5 | 80.62 | 72.91 | 73.79 | -0.88 |
| 安和大廈 | 2far | 69.57 | 9.5 | 80.57 | 72.90 | 73.51 | -0.61 |
| 安和大廈 | 2far | 69.57 | 9.0 | 80.94 | 72.83 | 73.26 | -0.43 |
| 安和大廈 | 3far | 69.88 | 12.0 | 81.48 | 74.31 | 75.43 | -1.12 |
| 安和大廈 | 3far | 69.88 | 12.5 | 81.57 | 74.53 | 75.36 | -0.83 |
| 安和大廈 | 3far | 69.88 | 12.0 | 81.62 | 74.36 | 75.28 | -0.92 |
| 安和大廈 | 4far | 68.03 | 14.0 | 79.80 | 73.28 | 74.04 | -0.76 |
| 安和大廈 | 4far | 68.03 | 14.0 | 79.68 | 73.22 | 74.15 | -0.93 |
| 安和大廈 | 4far | 68.03 | 14.5 | 79.97 | 73.54 | 74.39 | -0.85 |
| 殘差之平均值=-0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 殘差之標準差=0.78 |  |  |  |  |  |  |  |

註：均能音量之計算時間採20秒，且每個測點取三次列車通過之值做為代表。

註：1near代表兩列平行軌道上較接近測點1之列車

2near代表兩列平行軌道上較接近測點2之列車

3near代表兩列平行軌道上較接近測點3之列車

4near代表兩列平行軌道上較接近測點4之列車

1far代表兩列平行軌道上較遠離測點1之列車

2far代表兩列平行軌道上較遠離測點2之列車

3far代表兩列平行軌道上較遠離測點3之列車

4far代表兩列平行軌道上較遠離測點4之列車

| 測站名稱 | 測點1 | 測點2 | 測點3 | 測點4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 一樓 | 四樓 |  |  |
| 大安學府華廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 三普復興大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |
| 怡暉大廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 虹邦大廈 | 一樓 | 四樓 | 九樓 | 頂樓（十五樓） |
| 安和大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |

（二）若我們將表6.1.1、表6.1.2中之各基準背景音量及各基準列車噪音持續時間代入式(6.4)中，即可得表6.2.2：

表6.2.2噪音預測模式預測值之結果（二）

| 測站 | 測點所位於建築物之層樓數 | 基準背景音量dB(A) | 基準列車噪音持續時間(sec) | 最大音量dB(A) | 預測之均能音量dB(A) | 實際之均能音量dB(A) | 殘差dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 1near | 70 | 19.5 | 76.77 | 74.20 | 74.28 | -0.08 |
| 摩登名廈 | 1near | 70 | 19.5 | 76.56 | 74.07 | 74.33 | -0.26 |
| 摩登名廈 | 1near | 70 | 19.5 | 74.65 | 72.89 | 72.62 | 0.27 |
| 摩登名廈 | 2near | 70 | 20.0 | 76.51 | 74.14 | 73.80 | 0.34 |
| 摩登名廈 | 2near | 70 | 20.0 | 76.84 | 74.35 | 74.77 | -0.42 |
| 摩登名廈 | 2near | 70 | 20.0 | 74.70 | 72.99 | 72.71 | 0.28 |
| 摩登名廈 | 1far | 70 | 19.0 | 73.95 | 72.39 | 71.84 | 0.55 |
| 摩登名廈 | 1far | 70 | 19.0 | 73.84 | 72.32 | 71.95 | 0.37 |
| 摩登名廈 | 1far | 70 | 19.0 | 73.29 | 71.99 | 71.36 | 0.63 |
| 摩登名廈 | 2far | 70 | 19.0 | 74.11 | 72.49 | 72.00 | 0.49 |
| 摩登名廈 | 2far | 70 | 19.0 | 73.96 | 72.39 | 72.23 | 0.16 |
| 摩登名廈 | 2far | 70 | 19.0 | 74.37 | 72.64 | 72.15 | 0.49 |
| 大安學府華廈 | 1near | 70 | 12.5 | 78.25 | 73.28 | 72.54 | 0.74 |
| 大安學府華廈 | 1near | 70 | 12.5 | 78.55 | 73.40 | 72.84 | 0.56 |
| 大安學府華廈 | 1near | 70 | 12.5 | 77.89 | 73.14 | 70.96 | 2.18 |
| 大安學府華廈 | 2near | 70 | 13.0 | 81.28 | 74.67 | 75.28 | -0.61 |
| 大安學府華廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.02 | 74.97 | 76.13 | -1.16 |
| 大安學府華廈 | 2near | 70 | 13.0 | 81.44 | 74.73 | 74.26 | 0.47 |
| 大安學府華廈 | 3near | 68 | 14.0 | 75.82 | 71.48 | 71.00 | 0.48 |
| 大安學府華廈 | 3near | 68 | 14.0 | 76.74 | 71.89 | 71.65 | 0.24 |
| 大安學府華廈 | 3near | 68 | 14.0 | 75.91 | 71.52 | 69.81 | 1.71 |
| 大安學府華廈 | 4near | 70 | 15.5 | 79.71 | 74.79 | 74.30 | 0.49 |
| 大安學府華廈 | 4near | 70 | 15.5 | 79.90 | 74.88 | 74.93 | -0.05 |
| 大安學府華廈 | 4near | 70 | 15.5 | 79.35 | 74.61 | 73.75 | 0.86 |
| 大安學府華廈 | 1far | 70 | 8.0 | 70.47 | 70.12 | 66.65 | 3.47 |
| 大安學府華廈 | 1far | 70 | 8.0 | 69.84 | 69.96 | 67.67 | 2.29 |
| 大安學府華廈 | 1far | 70 | 8.0 | 69.28 | 69.82 | 66.95 | 2.87 |
| 大安學府華廈 | 2far | 70 | 12.0 | 78.62 | 73.29 | 72.58 | 0.71 |
| 大安學府華廈 | 2far | 70 | 12.0 | 78.15 | 73.11 | 72.97 | 0.14 |
| 大安學府華廈 | 2far | 70 | 12.0 | 78.00 | 73.06 | 72.44 | 0.62 |
| 大安學府華廈 | 3far | 68 | 13.0 | 73.63 | 70.33 | 68.97 | 1.36 |
| 大安學府華廈 | 3far | 68 | 13.0 | 73.82 | 70.41 | 69.35 | 1.06 |
| 大安學府華廈 | 3far | 68 | 13.0 | 73.24 | 70.17 | 68.87 | 1.30 |
| 大安學府華廈 | 4far | 70 | 15.5 | 78.75 | 74.32 | 73.90 | 0.42 |
| 大安學府華廈 | 4far | 70 | 15.5 | 78.24 | 74.07 | 73.51 | 0.56 |
| 大安學府華廈 | 4far | 70 | 15.5 | 78.32 | 74.10 | 73.71 | 0.39 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.38 | 74.13 | 73.58 | 0.55 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 81.25 | 74.48 | 73.96 | 0.52 |
| 三普復興大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 81.09 | 74.41 | 74.06 | 0.35 |
| 三普復興大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.60 | 75.21 | 75.70 | -0.49 |
| 三普復興大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.94 | 75.35 | 75.89 | -0.54 |
| 三普復興大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.57 | 75.20 | 75.12 | 0.08 |
| 三普復興大廈 | 3near | 70 | 15.0 | 81.03 | 75.27 | 75.35 | -0.08 |
| 三普復興大廈 | 3near | 70 | 15.0 | 81.94 | 75.70 | 75.97 | -0.27 |
| 三普復興大廈 | 3near | 70 | 15.0 | 81.67 | 75.57 | 75.03 | 0.54 |
| 三普復興大廈 | 4near | 68 | 16.5 | 79.68 | 74.13 | 73.70 | 0.43 |
| 三普復興大廈 | 4near | 68 | 16.5 | 79.54 | 74.06 | 73.52 | 0.54 |
| 三普復興大廈 | 4near | 68 | 16.5 | 79.31 | 73.94 | 73.68 | 0.26 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.61 | 71.43 | 69.52 | 1.91 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.24 | 71.33 | 69.87 | 1.46 |
| 三普復興大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.19 | 71.32 | 69.66 | 1.66 |
| 三普復興大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.56 | 74.03 | 73.84 | 0.19 |
| 三普復興大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.49 | 74.01 | 73.97 | 0.04 |
| 三普復興大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.29 | 73.93 | 73.59 | 0.34 |
| 三普復興大廈 | 3far | 70 | 15.5 | 81.49 | 75.67 | 75.34 | 0.33 |
| 三普復興大廈 | 3far | 70 | 15.5 | 81.68 | 75.76 | 75.06 | 0.70 |
| 三普復興大廈 | 3far | 70 | 15.5 | 81.16 | 75.51 | 75.33 | 0.18 |
| 三普復興大廈 | 4far | 68 | 17.0 | 79.55 | 74.25 | 74.06 | 0.19 |
| 三普復興大廈 | 4far | 68 | 17.0 | 79.26 | 74.09 | 74.15 | -0.06 |
| 三普復興大廈 | 4far | 68 | 17.0 | 79.37 | 74.15 | 74.32 | -0.17 |
| 怡暉大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 78.03 | 73.20 | 72.87 | 0.33 |
| 怡暉大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 78.31 | 73.31 | 72.54 | 0.77 |
| 怡暉大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 78.06 | 73.21 | 72.96 | 0.25 |
| 怡暉大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 80.83 | 74.48 | 75.28 | -0.80 |
| 怡暉大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 81.64 | 74.82 | 75.68 | -0.86 |
| 怡暉大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 81.81 | 74.89 | 75.97 | -1.08 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68 | 14.0 | 80.36 | 73.51 | 73.67 | -0.16 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68 | 14.0 | 80.41 | 73.53 | 73.95 | -0.42 |
| 怡暉大廈 | 3near | 68 | 14.0 | 80.95 | 73.77 | 74.14 | -0.37 |
| 怡暉大廈 | 4near | 70 | 15.5 | 79.81 | 74.84 | 75.04 | -0.20 |
| 怡暉大廈 | 4near | 70 | 15.5 | 79.22 | 74.55 | 74.95 | -0.40 |
| 怡暉大廈 | 4near | 70 | 15.5 | 79.68 | 74.78 | 75.06 | -0.28 |
| 怡暉大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 76.84 | 71.74 | 71.04 | 0.70 |
| 怡暉大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 76.45 | 73.11 | 71.98 | 1.13 |
| 怡暉大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 77.01 | 71.79 | 71.64 | 0.15 |
| 怡暉大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 82.15 | 74.64 | 75.29 | -0.65 |
| 怡暉大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 82.21 | 74.66 | 75.78 | -1.12 |
| 怡暉大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 82.68 | 74.84 | 75.64 | -0.80 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68 | 13.0 | 79.84 | 72.90 | 73.49 | -0.59 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68 | 13.0 | 80.01 | 72.97 | 73.54 | -0.57 |
| 怡暉大廈 | 3far | 68 | 13.0 | 79.67 | 72.83 | 73.89 | -1.06 |
| 怡暉大廈 | 4far | 70 | 15.5 | 82.35 | 76.09 | 76.01 | 0.08 |
| 怡暉大廈 | 4far | 70 | 15.5 | 82.94 | 76.38 | 75.98 | 0.40 |
| 怡暉大廈 | 4far | 70 | 15.5 | 82.48 | 76.16 | 76.13 | 0.03 |
| 虹邦大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.08 | 74.01 | 73.47 | 0.54 |
| 虹邦大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.16 | 74.04 | 73.55 | 0.49 |
| 虹邦大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.94 | 74.35 | 73.69 | 0.66 |
| 虹邦大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.60 | 75.21 | 75.84 | -0.63 |
| 虹邦大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.97 | 75.37 | 75.68 | -0.31 |
| 虹邦大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.49 | 75.17 | 75.49 | -0.32 |
| 虹邦大廈 | 3near | 69 | 14.5 | 81.11 | 74.59 | 75.51 | -0.92 |
| 虹邦大廈 | 3near | 69 | 14.5 | 81.65 | 74.84 | 75.19 | -0.35 |
| 虹邦大廈 | 3near | 69 | 14.5 | 81.97 | 74.99 | 75.68 | -0.69 |
| 虹邦大廈 | 4near | 70 | 16.0 | 79.24 | 74.71 | 73.83 | 0.88 |
| 虹邦大廈 | 4near | 70 | 16.0 | 79.65 | 74.91 | 73.54 | 1.37 |
| 虹邦大廈 | 4near | 70 | 16.0 | 79.98 | 75.08 | 73.89 | 1.19 |
| 虹邦大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.11 | 71.30 | 69.53 | 1.77 |
| 虹邦大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.64 | 71.44 | 69.49 | 1.95 |
| 虹邦大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.34 | 71.36 | 69.81 | 1.55 |
| 虹邦大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.34 | 73.95 | 73.60 | 0.35 |
| 虹邦大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.69 | 74.08 | 73.95 | 0.13 |
| 虹邦大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.29 | 73.93 | 73.48 | 0.45 |
| 虹邦大廈 | 3far | 69 | 14.0 | 80.97 | 74.33 | 75.41 | -1.08 |
| 虹邦大廈 | 3far | 69 | 14.0 | 80.88 | 74.29 | 75.34 | -1.05 |
| 虹邦大廈 | 3far | 69 | 14.0 | 81.57 | 74.60 | 75.98 | -1.38 |
| 虹邦大廈 | 4far | 70 | 16.5 | 80.25 | 75.38 | 74.00 | 1.38 |
| 虹邦大廈 | 4far | 70 | 16.5 | 80.19 | 75.35 | 74.56 | 0.79 |
| 虹邦大廈 | 4far | 70 | 16.5 | 80.63 | 75.58 | 74.81 | 0.77 |
| 安和大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.44 | 74.15 | 73.36 | 0.79 |
| 安和大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.56 | 74.20 | 73.26 | 0.94 |
| 安和大廈 | 1near | 70 | 12.5 | 80.83 | 74.31 | 73.19 | 1.12 |
| 安和大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.87 | 75.33 | 75.69 | -0.36 |
| 安和大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.59 | 75.21 | 75.38 | -0.17 |
| 安和大廈 | 2near | 70 | 13.0 | 82.67 | 75.24 | 75.44 | -0.20 |
| 安和大廈 | 3near | 70 | 15.0 | 81.00 | 75.25 | 75.28 | -0.03 |
| 安和大廈 | 3near | 70 | 15.0 | 81.56 | 75.52 | 75.38 | 0.14 |
| 安和大廈 | 3near | 70 | 15.0 | 81.28 | 75.39 | 75.49 | -0.10 |
| 安和大廈 | 4near | 68 | 16.5 | 79.57 | 74.08 | 73.69 | 0.39 |
| 安和大廈 | 4near | 68 | 16.5 | 79.68 | 74.13 | 73.58 | 0.55 |
| 安和大廈 | 4near | 68 | 16.5 | 79.45 | 74.01 | 73.16 | 0.85 |
| 安和大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.46 | 71.39 | 69.54 | 1.85 |
| 安和大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.31 | 71.35 | 69.81 | 1.54 |
| 安和大廈 | 1far | 70 | 8.0 | 75.10 | 71.30 | 69.73 | 1.57 |
| 安和大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.62 | 74.06 | 73.79 | 0.27 |
| 安和大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.57 | 74.04 | 73.51 | 0.53 |
| 安和大廈 | 2far | 70 | 12.0 | 80.94 | 74.18 | 73.26 | 0.92 |
| 安和大廈 | 3far | 70 | 15.5 | 81.48 | 75.66 | 75.43 | 0.23 |
| 安和大廈 | 3far | 70 | 15.5 | 81.57 | 75.71 | 75.36 | 0.35 |
| 安和大廈 | 3far | 70 | 15.5 | 81.62 | 75.73 | 75.28 | 0.45 |
| 安和大廈 | 4far | 68 | 17.0 | 79.80 | 74.39 | 74.04 | 0.35 |
| 安和大廈 | 4far | 68 | 17.0 | 79.68 | 74.32 | 74.15 | 0.17 |
| 安和大廈 | 4far | 68 | 17.0 | 79.97 | 74.48 | 74.39 | 0.09 |
| 殘差之平均值=0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 殘差之標準差=0.82 |  |  |  |  |  |  |  |

註：均能音量之計算時間採20秒，且每個測點取三次列車通過之值做為代表。

註：1near代表兩列平行軌道上較接近測點1之列車

2near代表兩列平行軌道上較接近測點2之列車

3near代表兩列平行軌道上較接近測點3之列車

4near代表兩列平行軌道上較接近測點4之列車

1far代表兩列平行軌道上較遠離測點1之列車

2far代表兩列平行軌道上較遠離測點2之列車

3far代表兩列平行軌道上較遠離測點3之列車

4far代表兩列平行軌道上較遠離測點4之列車

| 測站名稱 | 測點1 | 測點2 | 測點3 | 測點4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 一樓 | 四樓 |  |  |
| 大安學府華廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 三普復興大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |
| 怡暉大廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 虹邦大廈 | 一樓 | 四樓 | 九樓 | 頂樓（十五樓） |
| 安和大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |

- 2.2多部列車通過受音點之模式

目前對於捷運系統噪音之管制，依據行政院環保署於民國八十五年元月公告之「環境音量標準」中，係以小時均能音量為標準，因此我們在預測多部列車通過受音點時，亦以一小時內通過之列車數為準，求其一小時之均能音量。

為了驗證此模式，另行在木柵線沿線（取市區直線高速段）量測各時段之小時均能音量（其高度大致與捷運等高），包括環境小時均能音量、背景小時均能音量，並利用式(6.7)求出不同背景音量之列車噪音持續時間，再利用式(6.5)即可求出環境小時均能音量，而同一測站每部近端列車其最大音量視為相同，每部遠端列車亦然。需注意在式(6.7)中Lbn為基準背景音量，L’bn為實際之背景音量，而在式(6.5)中Lbn為實際之背景音量。

此求出之結果列於表6.2.3至表6.2.7。

§

表6.2.3小時均能音量預測與實際之結果（於仁愛路三段145號）

| 時間 | 實際之背景音量dB(A) | 基準背景音量dB(A) | 近端列車基準噪音持續時間(sec) | 遠端列車基準噪音持續時間(sec) | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 近端列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車噪音持續時間(sec) | 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 預測之小時均能音量dB(A) | 實際之小時均能音量dB(A) | 殘差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00-7:00 | 69.4 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 13.40 | 12.45 | 10 | 10 | 69.95 | 70.1 | -0.15 |
| 7:00-8:00 | 73.7 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 10.51 | 9.13 | 12 | 14 | 74.04 | 74.0 | 0.04 |
| 8:00-9:00 | 76.2 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 8.70 | 6.95 | 15 | 15 | 76.42 | 76.4 | 0.02 |
| 9:00-10:00 | 73.5 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 10.65 | 9.30 | 14 | 12 | 73.87 | 73.8 | 0.07 |
| 10:00-11:00 | 74.7 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 9.81 | 8.30 | 10 | 9 | 74.91 | 74.9 | 0.01 |
| 11:00-12:00 | 77.5 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 7.67 | 5.61 | 9 | 9 | 77.58 | 77.6 | -0.02 |
| 12:00-13:00 | 76.2 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 8.70 | 6.95 | 9 | 9 | 76.33 | 76.4 | -0.07 |
| 13:00-14:00 | 73.5 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 10.65 | 9.30 | 9 | 10 | 73.76 | 73.8 | -0.04 |
| 14:00-15:00 | 74.6 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 9.88 | 8.39 | 9 | 9 | 74.80 | 74.8 | 0.00 |
| 15:00-16:00 | 75.2 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 9.45 | 7.87 | 10 | 10 | 75.39 | 75.4 | -0.01 |
| 16:00-17:00 | 72.8 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 11.13 | 9.85 | 13 | 14 | 73.23 | 73.1 | 0.13 |
| 17:00-18:00 | 73.3 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 10.79 | 9.46 | 14 | 15 | 73.72 | 73.6 | 0.12 |
| 18:00-19:00 | 72.1 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 11.60 | 10.40 | 15 | 15 | 72.64 | 72.5 | 0.14 |
| 19:00-20:00 | 68.9 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 13.73 | 12.83 | 15 | 13 | 69.73 | 69.7 | 0.03 |
| 20:00-21:00 | 72.1 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 11.60 | 10.40 | 9 | 9 | 72.42 | 72.5 | -0.08 |
| 21:00-22:00 | 68.3 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 14.13 | 13.29 | 10 | 9 | 68.90 | 69.2 | -0.30 |
| 22:00-23:00 | 71.9 | 70 | 13 | 12 | 82.5 | 80.1 | 11.74 | 10.55 | 5 | 6 | 72.10 | 72.1 | 0.00 |

表6.2.4小時均能音量預測與實際之結果（於復興北路234號）

| 時間 | 實際之背景音量dB(A) | 基準背景音量dB(A) | 近端列車基準噪音持續時間(sec) | 遠端列車基準噪音持續時間(sec) | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 近端列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車噪音持續時間(sec) | 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 預測之小時均能音量dB(A) | 實際之小時均能音量dB(A) | 殘差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00-7:00 | 71.6 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 11.97 | 10.95 | 10 | 10 | 72.03 | 72.5 | -0.47 |
| 7:00-8:00 | 77.3 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 8.02 | 6.85 | 12 | 14 | 77.47 | 77.6 | -0.13 |
| 8:00-9:00 | 76.2 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 8.85 | 7.73 | 15 | 15 | 76.47 | 76.5 | -0.03 |
| 9:00-10:00 | 77.0 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 8.25 | 7.10 | 14 | 12 | 77.19 | 77.3 | -0.11 |
| 10:00-11:00 | 75.4 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 9.43 | 8.34 | 10 | 9 | 75.61 | 75.8 | -0.19 |
| 11:00-12:00 | 78.2 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 7.30 | 6.07 | 9 | 9 | 78.29 | 78.4 | -0.11 |
| 12:00-13:00 | 79.0 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 6.61 | 5.30 | 9 | 9 | 79.06 | 79.2 | -0.14 |
| 13:00-14:00 | 80.0 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 5.66 | 4.17 | 9 | 10 | 80.04 | 80.1 | -0.06 |
| 14:00-15:00 | 81.5 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 3.89 | 1.41 | 9 | 9 | 81.51 | 81.6 | -0.09 |
| 15:00-16:00 | 81.2 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 4.30 | 2.24 | 10 | 10 | 81.21 | 81.3 | -0.09 |
| 16:00-17:00 | 81.0 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 4.55 | 2.66 | 13 | 14 | 81.02 | 81.1 | -0.08 |
| 17:00-18:00 | 80.5 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 5.13 | 3.49 | 14 | 15 | 80.54 | 80.6 | -0.06 |
| 18:00-19:00 | 77.7 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 7.71 | 6.51 | 15 | 15 | 77.88 | 77.9 | -0.02 |
| 19:00-20:00 | 78.6 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 6.96 | 5.69 | 15 | 13 | 78.72 | 78.8 | -0.08 |
| 20:00-21:00 | 78.9 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 6.70 | 5.40 | 9 | 9 | 78.97 | 79.1 | -0.13 |
| 21:00-22:00 | 78.0 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 7.46 | 6.25 | 10 | 9 | 78.10 | 78.2 | -0.10 |
| 22:00-23:00 | 76.2 | 70 | 13 | 12 | 82.9 | 81.7 | 8.85 | 7.73 | 5 | 6 | 76.36 | 76.4 | -0.04 |

表6.2.5小時均能音量預測與實際之結果（於復興南路二段142號）

| 時間 | 實際之背景音量dB(A) | 基準背景音量dB(A) | 近端列車基準噪音持續時間(sec) | 遠端列車基準噪音持續時間(sec) | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 近端列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車噪音持續時間(sec) | 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 預測之小時均能音量dB(A) | 實際之小時均能音量dB(A) | 殘差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00-7:00 | 67.4 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 14.76 | 13.97 | 10 | 10 | 68.11 | 69.0 | -0.89 |
| 7:00-8:00 | 71.8 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 11.78 | 10.64 | 12 | 14 | 72.28 | 72.4 | -0.12 |
| 8:00-9:00 | 70.5 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 12.66 | 11.63 | 15 | 15 | 71.20 | 71.4 | -0.20 |
| 9:00-10:00 | 69.8 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 13.13 | 12.15 | 14 | 12 | 70.47 | 70.8 | -0.33 |
| 10:00-11:00 | 67.5 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 14.69 | 13.89 | 10 | 9 | 68.17 | 69.1 | -0.93 |
| 11:00-12:00 | 66.7 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 15.25 | 14.52 | 9 | 9 | 67.39 | 68.5 | -1.11 |
| 12:00-13:00 | 67.0 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 15.04 | 14.28 | 9 | 9 | 67.67 | 68.7 | -1.03 |
| 13:00-14:00 | 66.3 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 15.53 | 14.84 | 9 | 10 | 67.06 | 68.3 | -1.24 |
| 14:00-15:00 | 67.0 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 15.04 | 14.28 | 9 | 9 | 67.67 | 68.7 | -1.03 |
| 15:00-16:00 | 70.6 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 12.60 | 11.55 | 10 | 10 | 71.06 | 71.5 | -0.44 |
| 16:00-17:00 | 71.0 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 12.33 | 11.25 | 13 | 14 | 71.58 | 71.8 | -0.22 |
| 17:00-18:00 | 71.4 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 12.06 | 10.95 | 14 | 15 | 71.98 | 72.1 | -0.12 |
| 18:00-19:00 | 71.7 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 11.85 | 10.72 | 15 | 15 | 72.27 | 72.4 | -0.13 |
| 19:00-20:00 | 70.3 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 12.80 | 11.78 | 15 | 13 | 70.98 | 71.2 | -0.22 |
| 20:00-21:00 | 72.5 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 11.31 | 10.11 | 9 | 9 | 72.80 | 73.1 | -0.30 |
| 21:00-22:00 | 72.4 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 11.37 | 10.19 | 10 | 9 | 72.73 | 73.0 | -0.27 |
| 22:00-23:00 | 69.0 | 70 | 13 | 12 | 82.3 | 80.2 | 13.67 | 12.75 | 5 | 6 | 69.31 | 69.6 | -0.29 |

表6.2.6小時均能音量預測與實際之結果（於和平東路三段451號）

| 時間 | 實際之背景音量dB(A) | 基準背景音量dB(A) | 近端列車基準噪音持續時間(sec) | 遠端列車基準噪音持續時間(sec) | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 近端列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車噪音持續時間(sec) | 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 預測之小時均能音量dB(A) | 實際之小時均能音量dB(A) | 殘差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00-7:00 | 66.0 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 15.67 | 14.82 | 10 | 10 | 66.86 | 68.5 | -1.64 |
| 7:00-8:00 | 69.2 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 13.53 | 12.55 | 12 | 14 | 69.95 | 70.5 | -0.55 |
| 8:00-9:00 | 67.3 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 14.79 | 13.88 | 15 | 15 | 68.41 | 69.3 | -0.89 |
| 9:00-10:00 | 65.3 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 16.16 | 15.34 | 14 | 12 | 66.51 | 68.2 | -1.69 |
| 10:00-11:00 | 65.8 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 15.81 | 14.96 | 10 | 9 | 66.63 | 68.5 | -1.87 |
| 11:00-12:00 | 66.8 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 15.13 | 14.23 | 9 | 9 | 67.50 | 69.0 | -1.50 |
| 12:00-13:00 | 65.1 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 16.31 | 15.49 | 9 | 9 | 65.95 | 68.1 | -2.15 |
| 13:00-14:00 | 68.2 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 14.19 | 13.24 | 9 | 10 | 68.83 | 70.0 | -1.17 |
| 14:00-15:00 | 69.0 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 13.66 | 12.69 | 9 | 9 | 69.54 | 70.5 | -0.96 |
| 15:00-16:00 | 69.7 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 13.20 | 12.21 | 10 | 10 | 70.25 | 71.0 | -0.75 |
| 16:00-17:00 | 67.5 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 14.65 | 13.74 | 13 | 14 | 68.47 | 69.4 | -0.93 |
| 17:00-18:00 | 69.6 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 13.26 | 12.28 | 14 | 15 | 70.40 | 71.0 | -0.60 |
| 18:00-19:00 | 68.1 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 14.25 | 13.31 | 15 | 15 | 69.11 | 69.9 | -0.79 |
| 19:00-20:00 | 68.5 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 13.99 | 13.04 | 15 | 13 | 69.40 | 70.1 | -0.70 |
| 20:00-21:00 | 63.4 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 17.56 | 16.86 | 9 | 9 | 65.68 | 67.3 | -1.62 |
| 21:00-22:00 | 62.7 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 18.11 | 17.48 | 10 | 9 | 65.34 | 66.9 | -1.56 |
| 22:00-23:00 | 62.7 | 70 | 13 | 12 | 82.6 | 81.1 | 18.11 | 17.48 | 5 | 6 | 64.72 | 65.4 | -0.68 |

表6.2.7小時均能音量預測與實際之結果（於和平東路三段397號）

| 時間 | 實際之背景音量dB(A) | 基準背景音量dB(A) | 近端列車基準噪音持續時間(sec) | 遠端列車基準噪音持續時間(sec) | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 近端列車噪音持續時間(sec) | 遠端列車噪音持續時間(sec) | 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 預測之小時均能音量dB(A) | 實際之小時均能音量dB(A) | 殘差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:00-7:00 | 71.0 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.32 | 11.26 | 10 | 10 | 71.43 | 71.9 | -0.47 |
| 7:00-8:00 | 72.5 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 11.29 | 10.13 | 12 | 14 | 72.93 | 73.2 | -0.27 |
| 8:00-9:00 | 72.8 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 11.08 | 9.90 | 15 | 15 | 73.27 | 73.5 | -0.23 |
| 9:00-10:00 | 70.9 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.39 | 11.33 | 14 | 12 | 71.47 | 71.9 | -0.43 |
| 10:00-11:00 | 71.7 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 11.84 | 10.73 | 10 | 9 | 72.07 | 72.5 | -0.43 |
| 11:00-12:00 | 71.1 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.25 | 11.18 | 9 | 9 | 71.48 | 72.0 | -0.52 |
| 12:00-13:00 | 68.8 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 13.82 | 12.89 | 9 | 9 | 69.33 | 70.4 | -1.07 |
| 13:00-14:00 | 68.5 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 14.02 | 13.12 | 9 | 10 | 69.08 | 70.2 | -1.12 |
| 14:00-15:00 | 71.1 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.25 | 11.18 | 9 | 9 | 71.48 | 72.1 | -0.62 |
| 15:00-16:00 | 71.2 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.18 | 11.11 | 10 | 10 | 71.62 | 72.2 | -0.58 |
| 16:00-17:00 | 71.3 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.12 | 11.03 | 13 | 14 | 71.85 | 72.2 | -0.35 |
| 17:00-18:00 | 72.6 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 11.22 | 10.05 | 14 | 15 | 73.07 | 73.4 | -0.33 |
| 18:00-19:00 | 73.3 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 10.73 | 9.51 | 15 | 15 | 73.73 | 74.0 | -0.27 |
| 19:00-20:00 | 71.4 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.05 | 10.96 | 15 | 13 | 71.97 | 72.3 | -0.33 |
| 20:00-21:00 | 70.8 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 12.46 | 11.41 | 9 | 9 | 71.20 | 71.8 | -0.60 |
| 21:00-22:00 | 68.4 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 14.09 | 13.19 | 10 | 9 | 68.99 | 70.0 | -1.01 |
| 22:00-23:00 | 68.1 | 70 | 13 | 12 | 82.2 | 80.3 | 14.29 | 13.42 | 5 | 6 | 68.75 | 69.1 | -0.35 |

- 3模式之檢定

（一）噪音預測模式與實際音量之相關程度

圖6.1.3之模式假設噪音位準-時間分佈圖與實際量測之噪音位準-時間分佈圖（圖6.1.1），其相關程度有多少？若我們將表6.1.1及表6.1.2中之數據代入式(6.1)，求出每0.5秒之噪音量，並與圖5.2.1至圖5.2.12中每0.5秒所對應噪音量，即由式(6.1)中所求出之噪音量與圖5.2.1至圖5.2.12中之實際噪音量（包括各不同層樓），由兩組數據求其相關係數，可得表6.3.1：

表6.3.1噪音預測模式與實際音量之相關係數

| 測站 | 測點所位於建築物之層樓數 | 相關係數 |  | 測站 | 測點所位於建築物之層樓數 | 相關係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 1near | 0.919 |  | 怡暉大廈 | 3near | 0.869 |
| 摩登名廈 | 2near | 0.931 |  | 怡暉大廈 | 4near | 0.914 |
| 摩登名廈 | 1far | 0.825 |  | 怡暉大廈 | 1far | 0.902 |
| 摩登名廈 | 2far | 0.789 |  | 怡暉大廈 | 2far | 0.876 |
| 大安學府華廈 | 1near | 0.891 |  | 怡暉大廈 | 3far | 0.901 |
| 大安學府華廈 | 2near | 0.950 |  | 怡暉大廈 | 4far | 0.866 |
| 大安學府華廈 | 3near | 0.920 |  | 虹邦大廈 | 1near | 0.884 |
| 大安學府華廈 | 4near | 0.936 |  | 虹邦大廈 | 2near | 0.906 |
| 大安學府華廈 | 1far | 0.922 |  | 虹邦大廈 | 3near | 0.895 |
| 大安學府華廈 | 2far | 0.945 |  | 虹邦大廈 | 4near | 0.925 |
| 大安學府華廈 | 3far | 0.895 |  | 虹邦大廈 | 1far | 0.917 |
| 大安學府華廈 | 4far | 0.935 |  | 虹邦大廈 | 2far | 0.868 |
| 三普復興大廈 | 1near | 0.930 |  | 虹邦大廈 | 3far | 0.907 |
| 三普復興大廈 | 2near | 0.917 |  | 虹邦大廈 | 4far | 0.921 |
| 三普復興大廈 | 3near | 0.895 |  | 安和大廈 | 1near | 0.915 |
| 三普復興大廈 | 4near | 0.862 |  | 安和大廈 | 2near | 0.897 |
| 三普復興大廈 | 1far | 0.872 |  | 安和大廈 | 3near | 0.894 |
| 三普復興大廈 | 2far | 0.941 |  | 安和大廈 | 4near | 0.909 |
| 三普復興大廈 | 3far | 0.859 |  | 安和大廈 | 1far | 0.911 |
| 三普復興大廈 | 4far | 0.904 |  | 安和大廈 | 2far | 0.875 |
| 怡暉大廈 | 1near | 0.893 |  | 安和大廈 | 3far | 0.891 |
| 怡暉大廈 | 2near | 0.920 |  | 安和大廈 | 4far | 0.904 |

註：1near代表兩列平行軌道上較接近測點1之列車

2near代表兩列平行軌道上較接近測點2之列車

3near代表兩列平行軌道上較接近測點3之列車

4near代表兩列平行軌道上較接近測點4之列車

1far代表兩列平行軌道上較遠離測點1之列車

2far代表兩列平行軌道上較遠離測點2之列車

3far代表兩列平行軌道上較遠離測點3之列車

4far代表兩列平行軌道上較遠離測點4之列車

| 測站名稱 | 測點1 | 測點2 | 測點3 | 測點4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩登名廈 | 一樓 | 四樓 |  |  |
| 大安學府華廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 三普復興大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |
| 怡暉大廈 | 一樓 | 四樓 | 八樓 | 頂樓（十三樓） |
| 虹邦大廈 | 一樓 | 四樓 | 九樓 | 頂樓（十五樓） |
| 安和大廈 | 一樓 | 四樓 | 十二樓 | 頂樓（十七樓） |

由於相關係數r值係說明兩變數之相關程度，∣r∣值愈大表示兩變量之間的相關程度愈大，若0.7≦∣r∣＜1表示高度相關，由表6.3.1可看出，噪音預測模式與實際音量之相關係數r在0.789至0.950之間，可知模式假設之函數形式與實際之噪音分佈情形具有高度之相關性。

（二）預測值與實際值之檢定

當母體之變異數為已知，不論樣本大小皆可用標準常態分配來處理。

若母體變異數為s2，樣本數大小為n，樣本均數為X，利用：

Z=X−msn

透過標準常態分配進行m的檢定。

我們將預測值（其均數為m1）和實際值（其均數為m2）進行檢定，並假設：

H0: m1＝m2

H1: m1≠m2

取顯著水準(a)=0.05，並採雙尾檢定：

由表6.2.1中，可得Z=-1.47828

-Z(1-a/2)=-1.95996≦Z=-1.47828≦Z(1-a/2)=1.95996

由表6.2.2中，可得Z=1.60262

-Z(1-a/2)=-1.95996≦Z=1.60262≦Z(1-a/2)=1.95996

由表6.2.3至表6.2.7中，可得Z=-0.80007

-Z(1-a/2)=-1.95996≦Z=-0.80007≦Z(1-a/2)=1.95996

即接受H0，即預測值和實際值差異相當小，所以本模式之結果可被接受。

由表6.2.1中殘差之平均數為-0.34，標準差為0.78，Z值為-1.47828，表6.2.2中殘差之平均數為0.36，標準差為0.82，Z值為1.60262，可知訂定基準背景音量及基準列車噪音持續時間後，其殘差值較大，且差異性亦較大，由Z值亦可知其準確性亦較差，但欲知其單一列車通過時之列車噪音持續時間並不容易，且其列車噪音持續時間亦非定值，故訂定基準列車噪音持續時間仍有其存在之價值。

由表6.2.3至表6.2.7中，對噪音預測值與實際值進行檢定，所得之Z值較前兩者小，可知多部列車通過受音點之模式，其準確性要優於單一部列車通過受音點之模式，此乃因均能音量之意義本就為一平均值，故在本模式中所取之時間越長，其值亦越會趨近一平均值。

6.4模式之應用

目前根據行政院環保署公告之「環境音量標準」中，對大眾捷運系統之音量標準規定如表6.4.1：

表6.4.1大眾捷運系統音量標準

| 時段 管制區 | 小時均能音量dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 早（5-7時） 晚（20-22時） | 日間（7-20時） | 夜間（22-5時） |
| 第一類或第二類管制區內 | 65 | 70 | 60 |
| 第三類或第四類管制區內 | 70 | 75 | 65 |

表6.2.3至表6.2.7中，我們可對環境小時均能音量減去背景音量（即將背景音量分離），求出捷運列車產生之噪音量，再與管制標準相比較，若假設有三處之捷運噪音超出管制標準（表6.4.2）：

表6.4.2假設超出管制標準之地點、時段、噪音量

| 地點 | 時段 | 環境小時均能音量dB(A) | 小時背景音量dB(A) | 捷運噪音小時 均能音量dB(A) | 管制標準 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測站A | 22:00-23:00 | 76.4 | 76.2 | 61.9 | 60 |
| 測站B | 22:00-23:00 | 64.7 | 62.7 | 60.4 | 60 |
| 測站C | 22:00-23:00 | 68.8 | 68.1 | 60.2 | 60 |

若我們欲將捷運列車之噪音減低至能符合管制標準，假設從減少班次，減低列車噪音兩方面著手，然後由表6.1.1之參數、表6.2.4、表6.2.6、表6.2.7中之數據代入式(6.5)、式(6.7)即可得出表6.4.3、表6.4.4：

- 減少班次

表6.4.3班次減少對捷運噪音小時均能音量之影響

| 測站A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 小時背景音量 dB(A) | 小時環境音量dB(A) | 捷運噪音小時均能音量dB(A) | 管制標準dB(A) |
| 目前：5 | 目前：6 | 82.9 | 81.7 | 76.2 | 76.4 | 61.9 | 60 |
| 減為：4 | 減為：5 | 82.9 | 81.7 | 76.2 | 76.3 | 60.7 | 60 |
| 減為：3 | 減為：4 | 82.9 | 81.7 | 76.2 | 76.3 | 58.9 | 60 |
| 減為：2 | 減為：3 | 82.9 | 81.7 | 76.2 | 76.2 | 56.8 | 60 |
| 減為：1 | 減為：2 | 82.9 | 81.7 | 76.2 | 76.2 | 54.5 | 60 |
| 測站B |  |  |  |  |  |  |  |
| 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 小時背景音量dB(A) | 小時環境音量dB(A) | 捷運噪音小時均能音量dB(A) | 管制標準dB(A) |
| 目前：5 | 目前：6 | 82.6 | 81.1 | 62.7 | 64.7 | 60.4 | 60 |
| 減為：4 | 減為：5 | 82.6 | 81.1 | 62.7 | 64.2 | 58.9 | 60 |
| 減為：3 | 減為：4 | 82.6 | 81.1 | 62.7 | 63.8 | 57.3 | 60 |
| 減為：2 | 減為：3 | 82.6 | 81.1 | 62.7 | 63.5 | 55.8 | 60 |
| 減為：1 | 減為：2 | 82.6 | 81.1 | 62.7 | 63.1 | 52.5 | 60 |
| 測站C |  |  |  |  |  |  |  |
| 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 小時背景音量dB(A) | 小時環境音量dB(A) | 捷運噪音小時均能音量dB(A) | 管制標準dB(A) |
| 目前：5 | 目前：6 | 82.9 | 81.7 | 68.1 | 68.8 | 60.2 | 60 |
| 減為：4 | 減為：5 | 82.9 | 81.7 | 68.1 | 68.6 | 59.3 | 60 |
| 減為：3 | 減為：4 | 82.9 | 81.7 | 68.1 | 68.5 | 58.2 | 60 |
| 減為：2 | 減為：3 | 82.9 | 81.7 | 68.1 | 68.4 | 56.5 | 60 |
| 減為：1 | 減為：2 | 82.9 | 81.7 | 68.1 | 68.2 | 53.3 | 60 |

由表6.4.3中可看出，若要符合管制標準，則兩方向列車之班次應由目前之5、6班減為3、4班，才能使捷運列車之噪音量低於60分貝，符合管制標準。

- 減低列車音量

表6.4.4減低列車音量對捷運噪音小時均能音量之影響

| 測站A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 小時背景音量dB(A) | 小時環境音量dB(A) | 捷運噪音小時均能音量dB(A) | 管制標準dB(A) |
| 5 | 6 | 目前：82.9 | 目前：81.7 | 76.2 | 76.4 | 61.9 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：82.4 | 減為：81.2 | 76.2 | 76.3 | 61.0 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：81.9 | 減為：80.7 | 76.2 | 76.3 | 59.4 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：81.4 | 減為：80.2 | 76.2 | 76.3 | 57.6 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：80.9 | 減為：79.7 | 76.2 | 76.2 | 55.9 | 60 |
| 測站B |  |  |  |  |  |  |  |
| 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 小時背景音量dB(A) | 小時環境音量dB(A) | 捷運噪音小時均能音量dB(A) | 管制標準dB(A) |
| 5 | 6 | 目前：82.6 | 目前：81.1 | 62.7 | 64.7 | 60.4 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：82.1 | 減為：80.6 | 62.7 | 64.6 | 60.0 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：81.6 | 減為：80.1 | 62.7 | 64.3 | 59.3 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：81.1 | 減為：79.6 | 62.7 | 64.1 | 58.5 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：80.6 | 減為：79.1 | 62.7 | 63.9 | 57.7 | 60 |
| 測站C |  |  |  |  |  |  |  |
| 一小時內通過之近端列車數 | 一小時內通過之遠端列車數 | 近端列車最大音量dB(A) | 遠端列車最大音量dB(A) | 小時背景音量dB(A) | 小時環境音量dB(A) | 捷運噪音小時均能音量dB(A) | 管制標準dB(A) |
| 5 | 6 | 目前：82.9 | 目前：81.7 | 68.1 | 68.8 | 60.2 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：82.4 | 減為：81.2 | 68.1 | 68.6 | 59.1 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：81.9 | 減為：80.7 | 68.1 | 68.5 | 57.9 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：81.4 | 減為：80.2 | 68.1 | 68.4 | 56.5 | 60 |
| 5 | 6 | 減為：80.9 | 減為：79.7 | 68.1 | 68.3 | 54.6 | 60 |

由表6.4.4中可看出，若要符合管制標準，則兩方向列車之最大音量應比目前之音量降低1分貝，才能使捷運列車之噪音量低於60分貝，符合管制標準，而欲降低列車之音量則可由加強列車之隔音，或是降低列車行駛速率以減低噪音量等著手。