第五章台南環易肇事地點改善對策

5.1台南環線路線說明：

為了聯絡台灣地區南北走向的第一及第二高速公路，政府除了規劃東西向快速道路以構建東西向聯絡路網外，另外在台灣各大都會地區更規畫透過高速公路之環線系統，以導引都市地區車流直接透過環線系統聯絡高速公路，避免長程運輸旅次因為缺乏上下高速公路的銜接道路，而擁擠在都會地區道路上，造成都會地區路網的癱瘓與壅塞。而台南環線即依據上述指導原則辦理，其主要規設目標為一、建立第二高速公路健全之饋輸系統，充分發揮擔任高速公路系統中樞幹線功能。二、提高台南地區交流道聯絡道路服務水準，消除運輸瓶頸。三、疏導台南縣、市都市地區過境交通壓力，俾益都市發展與土地使用。四、改善高速公路與其台南地區沿線市鎮、工業區及重要遊憩地區間之交通。

又由於台南市安南區人口密度較低，人口集聚亦較稀疏，路線所經過的區域目前人仍多屬於農耕地，至於區域中經常性使用之道路中僅有一條偶有車輛行駛之公學路（路寬為9公尺）與二高環線道路交會，其餘使用道路則多為產業道路，路寬約5公尺左右。本區域之二高環線路段與地區性道路之交會並未設計為立體交叉形式，而設置號誌化平面交叉路口，以供支線車流穿越二高環線使用；至於南133鄉道為中山高速公路以西路段之第一處平面交叉路口。故從交通安全的觀點而言，雖然二高環線台南市段之設計等級已非屬於『高速公路』等級，而僅為『快速公路』等級，設計速率及行駛速限與高速公路之標準有差異。然而依照國內之駕駛習慣及本研究之觀察分析而言，初次行駛於二高環線上之車輛，駕駛者並無法明確分辨道路在設計上的差異與變化，同時並不預期該『相當於國道的道路』上會出現平面交叉號誌化路口而在接近交叉路口時事先降低其行駛速度，以致這樣的駕駛行為容易於交叉路口處因為不預期而發生肇事。如何規畫台南環線上車流進入平面道路後車流速率遞減的方式，與平面道路應該設置的速限，並因而發生車禍。預計其成果一、全面促進銜接路段的交通流暢，增進道路、路口，路段行車安全，減少因二高環線台南市段道路之興建而衍生事故，直接改善安南區民眾生活及環境品質。二、 提供完整規畫路網，透過報章、廣播媒體，加強宣導並增加相關指引標誌、充份提供用路人使用二高環線及其銜接路網的道路資訊，期能減低駕駛者迷網。

5.2問題分析及改善方案

一、台南環線與南133平面交叉路口附近。

本節利用於第四章所構建的肇事率預測模式對台南環線所判列的七個較易肇事地點，配合現場會勘、觀察車流實際運轉情形研提改善方案，首先就針對所列的七組易肇事路段，若道路型態屬性相同或相距很近的路段則予與合併為同一組，經過重新組合，可以簡化為四組，第1組為：排名第一（4k+200）、第三（4k+150）、和第四（4k+265）均為南133路口附近的點故歸類為同一組，第2組為排名第五新市交流道（9k），第三組為排名第二新市交流道（3k），第四組為排名第六與第七之台南系統交流道（5k）、（7k），並分別加以探討並說明如下：

- 地點：台南環線南133平交路口4k+150至4k+265處

- 肇事型態：

該處附近共發生63次肇事案件，造成2人死亡，10人受傷。分別為24次車輛側撞、23次車輛追撞、11次路口相撞、2次車輛擦撞、2次撞護欄、1次撞燈桿。

- 問題探討：

本平面交叉路口距離台南系統交流道只有1.5公里，經過現場會勘，大致可將本路口所發現的問題分成駕駛人行、道路幾何設施、標誌、標線四大部分探討並說明如下：

（1）駕駛人行為（現場觀察）

（a）由台南、安定來的車流因為沿途已有平面交叉路口二處故當其行走至本路口時對於從高架道路忽然下平面道路可能較不會感覺道路變化，但過本路口後，必需馬上加速由台南系統交流轉入中山高或直行往新化、關廟方向，此時主線若是黃燈時段駕駛者往往會搶黃燈，甚致闖紅燈情形發生。

（b） 由新化、山上來的車流因為沿線均為高架的高速公路時速均在100kp以上，當其跨越過台南系統交流道後約1.5公里，就會到達本路口，依現場觀察經過本路口超速、闖紅燈情形相當嚴重。

（c）由南二高轉入台南環線車流其沿線亦均為高架的高速公路時速均在100kp以上，當其跨越過台南系統交流道後約1.5公里，就會到達本路口，依現場觀察經過本路口超速、闖紅燈情形亦相當嚴重。

（d）由中山高轉入台南環線車流其沿線亦均為高架的高速公路時速均在100kp以上，依現場觀察經過本路口之駕駛大多會遲疑本平面交叉路口，尤其是經過本路口時不知是走錯路或是迷失方向不熟悉路況、往往會在路口附近東張西望，因此常常會急踩煞車或放慢行車速度，嚴重干擾後面的車流，顯象環生。

（e）由南133鄉道穿越的車流量、除上下班時段外平時幾乎很少有車經過，偶而有老舊的農耕車輛和機車、腳踏車經過。

（f）本平交路口前後均為高架道路所銜接，由東往西行，在到達本平交路口前只有短短的100多公尺其坡度由1.9﹪迅速下降至-0.875﹪，依據現場觀察當燈號由黃燈轉為紅燈時此時之駕駛者不是搶黃燈不然就急踩煞車。

（2）道路幾何設施

目前路型之設計為中央分隔（寬0.8M）及快慢分隔（寬1.55M），車道配置設計主線單向有2個快車道（各寬3.65 M）及2個路肩（內側路肩寬1.2 M，外側路間寬2.5 M），在接近路口時，則以外側路肩及快慢分隔島之寬度形成一專供車輛岔出進入側車道之右轉專用車道；側車道單向有2個快車道（各寬3.725 M）及一個外側路肩（寬2.5 M）。以道路等級與功能而言，二高台南環線上未允許車輛左轉為理所當然，故設置了『禁止左轉』與『禁止迴車』標誌，因此，也就並未考慮左轉專用車道之設置問題。但是因為民意強烈要求而開放路口，但卻未依照號誌化路口功能提供車輛左轉之功能以滿足交通需求，似乎不太合理。因此，在目前的主線車道配置若有車輛欲由主線進入支道時，因為該地區並未形成一完整路網，故並無較為便捷之迴轉道，所以，欲左轉之車輛將很容易地在主線內側車道上等待對向車流出現足夠之車輛間距以供其穿越，或是待紅燈時相時再行左轉。因此，在行駛速率普遍達每小時70公里以上之車道上（雖然速限每小時60公里），當有一車輛於主線內側車道上等待的狀況自然是相當危險。故為避免此一現象，理應利用中央分隔島寬度以增設一左轉專用車道供左轉車輛使用，以避免追撞肇事事件發生。但以目前之中央分隔島寬度的配置，並無法滿足增設一左轉專用車道之需求。

（3）標誌

（a）因為設有『禁止右轉』標誌，故車輛無法由主線車道右轉進入側車道與支線，亦不符實際需要。

（b）因設有『禁止左轉』與『禁止迴車』標誌，故主線車道將無法左轉進入支線，亦不符實際需要;此外，若要設置『禁止左轉』與『禁止迴車』標誌，則只需擇一設置即可。

（c）因為設有『禁止右轉』標誌，故『右轉車行駛慢車道』之指示標誌無效。

（d）速限標誌太少，無法充份警告駕駛人。

（4）標線

（a）車道上未劃設速限標誌，未能有效警示駕駛人注意。

（b）主線外側車道上僅劃設直行箭頭，而未劃設右轉箭頭以導引主線車輛進入側車道。

4.改善對策：

易肇事地點改善策略之研擬無非依據二大主要原則。一為事先提醒駕駛人，告知前為易肇事地點應小心駕駛，二為在易肇事地點處增加安全設施，使得肇事之發生其嚴重性可大幅降低。本路口通車初期用路人不熟悉國道高快速公路運作又守法觀念不足（闖紅燈、不依行車速限規定行駛），又駕駛者較易疏忽故易肇事，長久之計唯有改採立體交叉方式通過本路口為最終解決之道，但礙於民意要求又短期內無法改採立體交叉方式通過本路口限制下，只能針對現有交通工程手段加以改善。並說明如下：

- 駕駛人行為

除緊急協商高公局加強用路人宣導，並由公路警察加強巡邏、增加路邊定點守望勤務，加強欄停違規駕駛人，加強隱密性執法、加強不定期實施路檢，期能在最短時間內將肇事案件降至最低。

- 道路幾何設施

有鑑於台南環線與南133鄉道平交路口，通車初期交通肇事意外事件頻傳，由此可見，在這種道路等級相差懸殊，又是高速公路和快速公路分界點之條件限制下想利用號誌化平交路口處理，是非常危險的，再加上國內駕駛者並無此等類型之道路駕駛經驗下（也就是由二高或中山高速公路突然轉接有號誌化平交路口兒言），此類型之平交路口實有必要檢討路口交通設施，並儘速做最好交通安全改善措施。二高台南環線由東往西行第一處平面交叉路口為南133鄉道（4.2k）外另一平面交叉路口為新吉村附近（里程約0.9k）再者為終點公學路一段，通車初期由於第一處平面交叉路口為（南133鄉道）即顯現出不尋常之肇事現象，且亦如交通學者專家認為其將成為一易肇事地點，追究其肇事原因，除了因未針對道路特性而設計一套符合駕駛人一般預期心理的交通安全設施外，道路設計的突然轉換也是一大因素，尤其目前二高台南環線之道路特性為國內僅有，大部分駕駛者初次行經本路段時，無法分辦台南環線由高速公路如何突然轉為快速公路，因為一路上相關的設施均與高速公路相同且無明顯的差異情形下，為何突然在高速公路上會出現平面交叉路口，均會造成短暫遲疑及無法立即反應並提高警覺小心駕駛，若此路口正好由黃燈轉換為紅燈時，往往會措手不及，此實為肇事發生之主要因素，由上得知若要解決南133鄉道高肇率情形，唯有儘早規畫改以高架銜接方式通過才是上策。短期可作的改善說明如下：

主要是要提醒駕駛者前方台南環線已經由高速公路轉為快速公路，且前方會有號誌化路口，請小心駕駛：

- 利用變化目前路面設施的方式使駕駛者提早注意，於路口前2公里處兩側路旁改以目前省道常用灌木植栽方式，並將中路口前2公里處之中央分隔帶之防眩板改以不同型式或噴上不同顏色塗料，加以區別。

- 於路口前方200公尺處增加一門架式LED號誌燈顯示器與路口號誌連鎖控制系統，提前顯示前方路口燈號狀況，並增設『前方200公尺有路口、請注意號誌』標誌。

- 主線車道上加繪慢字、跳動路面，行車速限標誌。

- 本路口因路寬30公尺，中間分隔島為紐澤西式，目前只有於島頭有漸變處理，並沒有考量給行人穿越時暫停等空間，對一般行人穿越時較無問題，但對於老弱婦女可能有需要，故建議於路口加設可供行人暫留安全島頭。

（3）標誌、標線（如圖5-1）

主要是提前將左轉車輛於前一路口導引至慢車道，待行駛至欲左轉路口時再行左轉，改善行駛於主線之之車流（行車速度快），路口線形非直線，停車及應變視距不足，避免主線車輛於內側車道上等待左轉可能發生追撞事件，此外，主線與側車道之右轉車輛則可同時進行，說明如下：

（a）拆除快速公路主線路口端右側之『禁止右轉』與主線路口端左側『禁止迴車』標誌

（b）拆除『右轉車行駛慢車道』標誌，改設『左轉車行駛慢車道』標誌，即例如由台南環線往西行應於平面交叉路口10~20公尺前設置『左轉車輛，請由前方路口右轉進入慢車道後，再左轉』之繞道指示標誌。

（c）快速道路主線路口右側車道上加繪『往連接道路』標字，並於安全島上加漆黃色進障礙物線。

（d）在路口前加繪減速標線，及速限標字。

（4）號誌（如圖5-2）

透過號誌燈號控制，增加一右轉專用時相以保護主線車道與側車道之右轉車流以及欲由主線變換車道至側車道之車輛；同時於側車道增加一左轉專用時相，保護欲由此路口左轉之車輛，說明如下：

（a）快速道路主線方向之路口號誌增加右轉燈號，改為四燈號誌，提供主線右轉車輛專用時相。

（b）側車道方向之路口號誌增加左、右轉燈號各一個，改為五色燈號誌，提供側車道左、右轉車輛專用時相。

（c）因為主線和橫交道路等級差異太大，故建議於支道上設置以車輛感應器與行人感應器啟動之號誌，並與鄰近路口行號誌連鎖。

二、新市交流道附近

1.地點：9k交流道加速車道附近

2.肇事型態：該處附近發生8次肇事，造成1人受傷。分別為4次車輛追撞、5次超速失控、2次未保持行車距離。

3. 問題探討：

新市交流道位於新市鄉境內，以台1號公路為其主要連絡道路，往南可直接服務永康鄉、往北可服務新市鄉。本交流道因為配合台南科學園區專用匝道施工，故封閉部份路肩及加速車道施工，造成事故案件，經過現場會勘發現，大部分的肇事案件均發生在施工中的外側路肩所圍的紐澤西護欄附近，雖然是採緊密方式佈設，但是沒有依據道路線形變化佈設，而且施工中的相關警告標誌、和警示燈已經破損、污穢。

4改善對策

- 為兼顧既有的施工範圍、相關的佈設建議改為圖5-3方式佈設，主要是配合路形適時有效對往來之車輛及行人傳送所表達的訊息，並求指引清析與明確。

- 交通管制區是以工作區段為中心，向車道上下游各延伸一定距離，在其中佈設各項交通管制設施，以維持施工區車輛、行人及施工人員的安全，並減少因施工所造成車輛、行人之不便。

- 交通管制區通常分為：

- 前置警示區

前置警示區段應佈設施工標誌，使車輛即早改道，不致誤入封閉路段，造成交通混亂。前置警示區段之目的，是在道路狀況開始改變之前，提供施工標誌，使駕駛人了解前方施工狀況後，能有一段時間調整其行車速度，及作變換車道準備，其長度在高速公路為800至1600公尺。

- 前漸變區段

當道路車行寬度因施工而減少時，應提供足夠之距離，引導車輛逐漸駛離正常路線進入改道路車道，此區段應用明顯的槽化導向設施清楚標示。

- 緩衝區段

當車輛駕駛人疏忽前置警示而無法提前反應，並依循轉換區的導引進入改道時，緩衝區之空間提供一個煞車停止的區域，使偏離車輛不至於衝入工作區。

- 工作區段

工作區為工程進行之區域，工作區的大小應考慮實際施工需要，以儘量減少對道路交通之不便為原則。

- 後漸變區段

由於工作區後方為駕駛人的盲點，故應設置結束區漸變段，以引導車流駛回正常車道，其長度在封閉一車道施工時長度為30公尺，在封閉二車道施工時為60公尺。

三、新吉交流道附近

1.地點：3k交流道減速車道附近

2.肇事型態：該處附近發生5次肇事，造成1人死亡、2人受傷。分別為3次撞護欄、1次翻車、1次車輛追撞。

3. 問題探討：

新吉交流道位於安定鄉境內，以台19號公路為其主要連絡道路，往南可直接服務安定鄉、台南安南區等地。本交流道因為部分路段仍未完工，故封閉部份路肩及減速車道施工，造成事故案件，經過現場會勘發現，大部分的肇事案件均發生在施工中的外側路肩所圍的紐澤西護欄附近，雖然是採緊密方式佈設，但是沒有依據道路線形變化佈設，而且施工中的相關警告標誌、和警示燈已經破損、污穢。

4改善對策

（1）為兼顧既有的施工範圍、相關的佈設建議改為圖5-4方式佈設，主要是配合路形適時有效對往來之車輛及行人傳送所表達的訊息，並求指引清析與明確。

（2）交通管制區是以工作區段為中心，向車道上下游各延伸一定距離，在其中佈設各項交通管制設施，以維持施工區車輛、行人及施工人員的安全，並減少因施工所造成車輛、行人之不便。

（3）交通管制區通常分為：

（a）前置警示區

前置警示區段應佈設施工標誌，使車輛即早改道，不致誤入封閉路段，造成交通混亂。前置警示區段之目的，是在道路狀況開始改變之前，提供施工標誌，使駕駛人了解前方施工狀況後，能有一段時間調整其行車速度，及作變換車道準備，其長度在高速公路為800至1600公尺。

（b）前漸變區段

當道路車行寬度因施工而減少時，應提供足夠之距離，引導車輛逐漸駛離正常路線進入改道路車道，此區段應用明顯的槽化導向設施清楚標示。

（c）緩衝區段

當車輛駕駛人疏忽前置警示而無法提前反應，並依循轉換區的導引進入改道時，緩衝區之空間提供一個煞車停止的區域，使偏離車輛不至於衝入工作區。

（d）工作區段

工作區為工程進行之區域，工作區的大小應考慮實際施工需要，以儘量減少對道路交通之不便為原則。

（e）後漸變區段

由於工作區後方為駕駛人的盲點，故應設置結束區漸變段，以引導車流駛回正常車道，其長度在封閉一車道施工時長度為30公尺，在封閉二車道施工時為60公尺。

5.2.4台南系統交流道，因交流道為半直接式對稱雙葉型，動線複雜造成事故案件

1.地點：（1）東向由台南環線主線欲轉入中山高前槽化島前5.7k、6k、6.1k交附近（2）西向由中山高主線轉入台南系統交流道匝道欲轉往台南環線之加速車道

2.肇事型態：（1）該處附近發生4次肇事，沒人受傷。分別為3次車輛追撞、1次撞護欄。（2）該處附近發生4次肇事，造成1人受傷。分別為2次車輛追撞、1次倒車被撞、1次衝出路外

3. 問題探討：

本交流道位於新市鄉境內往南為中山高永康交流道，往北新市收費站。經過現場會勘發現，大部分的肇事案件發生主線轉入系統交流道前之槽化附近和出匝道進入主線之加速車道前。

4改善對策

（1）改善交流道交織路段，減少發生選錯路逕所產生之不良效應，延長交織長度，提供駕駛者較佳視野與較長反應時間（如圖5-5）。

（2）檢討標誌設置位置、增加往高雄、屏東、台南、安南之出口預告標誌。

（3）增加進入匝道前之標字繪設以加強用路人指引，減少路況不熟悉用路人遲疑時間（如圖5-6）。