# 第三章台南環線高快速公路肇事特性分析

本章針對台南環線所蒐集到的肇事資料加以分析，期能找出事故發生之因素，並綜合分析說明，其目的在瞭解上述各項因素對交通事故發生之影響程度，並藉由分析所得找出影響其交通事故肇事因素及型態，以作為台南環線易肇事路段判定式構建及研擬改善措施之依據。

3.1高速公路肇事資料統計分析

為瞭解台南環線交通肇事所造成的死傷情形是否高於高速公路其它路段故先就中山高速公路歷年肇事資料先作分析，期能對本研究有一比較，中山高速公路自民國67年陸續通車後至今已有20餘年，隨著國民年所得增加及生活水準提高，車流輛亦成直線增加，相對的交通事故自83年以後有逐漸降低的趨勢。以民國88年高速公路全線共發生170件交通事故、126人死亡、211人受傷，肇事率為0.010件/百萬車公里，死亡率為0.008人/百萬車公里，受傷率為0.013人/百萬車公里，肇事率、死亡率及受傷率均為高速公路通車以來最低紀錄。而經統計89年全年高速公路共發生107件交通事故、128人死亡、94人受傷（如表3.1），相較於88年事故發生件數減少63件、死亡人數增加2人、受傷人數減少117人，故就交通事故防制之績效而言，89年相較於88年又更為顯著（如表3.2），相較於台南環線自民國87年6月全線通車至89年5月以來共發生113件交通事故、3人死亡、22人受傷，肇事率為0.658件/百萬車公里，死亡率為0.018人/百萬車公里，受傷率為0.128人/百萬車公里（如表3.3），其中肇事率、死亡率及受傷率若與民國88年中山高速公路肇事紀錄為準，則台南環線肇事率為中山高之65倍，死亡率為中山高之2.25倍，受傷率為中山高之9.8倍，由此可見台南環線之肇事情形相當嚴重，如何改善其交通安全為克不容緩工作。

表3.1高速公路近年交通事故統計表

| 年 份 | 百萬車公里 （MVK） | 肇事情形 |  | 死亡情形 |  | 受傷情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 肇事率(件/MVK) | 人數 | 死亡率(人/MVK) | 人數 |  | 受傷率(人/MVK) |
| 81 | 12236.31 | 256 | 0.021 | 223 | 0.018 | 343 | 0.028 |  |
| 82 | 12684.98 | 224 | 0.018 | 181 | 0.014 | 319 | 0.025 |  |
| 83 | 13730.87 | 278 | 0.02 | 184 | 0.013 | 365 | 0.027 |  |
| 84 | 14450.01 | 261 | 0.018 | 192 | 0.013 | 338 | 0.023 |  |
| 85 | 14829.89 | 275 | 0.019 | 183 | 0.012 | 379 | 0.026 |  |
| 86 | 15343.76 | 226 | 0.015 | 189 | 0.012 | 302 | 0.02 |  |
| 87 | 15703.38 | 237 | 0.015 | 160 | 0.01 | 369 | 0.023 |  |
| 88 | 16371.68 | 170 | 0.01 | 126 | 0.008 | 211 | 0.013 |  |
| 89 | 19973.37 | 107 | 0.005 | 128 | 0.006 | 94 | 0.005 |  |

表3.2高速公路88、89年交通事故統計比較表

| 分 析 項 目 | 交通事故 |  |  |  | 死亡情形 |  |  |  |  | 受傷情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 |  | 肇事率 (件/百萬車公里) |  |  | 人數 |  | 死亡率 （人/百萬車公里) |  |  | 人數 |  | 受傷率 人/百萬車公里) |
| 88.1~88.12 | 170 | 0.010 |  | 126 |  |  | 0.008 |  | 211 |  |  | 0.013 |  |
| 89.1~89.12 | 107 | 0.005 |  | 128 |  |  | 0.006 |  | 94 |  |  | 0.005 |  |
| 增減數 | -63 | -0.005 |  | 2 |  |  | -0.002 |  | -117 |  |  | -0.008 |  |
| 增減比例 | -37% | -50% |  | 2% |  |  | -25% |  | -55% |  |  | -62% |  |

表3.3：台南環線87.6~89.5交通事故統計比較表

| 年 份 | 百萬車公里 （MVK） | 肇事情形 |  | 死亡情形 |  | 受傷情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 肇事率(件/MVK) | 人數 | 死亡率(人/MVK) | 人數 |  | 受傷率(人/MVK) |
| 87.6~89.5 | 171.732 | 113 | 0.658 | 3 | 0.018 | 22 | 0.128 |  |

3.2台南環線肇事基本資料分析

由於肇事之因素及相關分析非常複雜，且各因素間又有交互之關連， 由Gupta與Mann（1975）[17]研究得知交通事故責任歸屬於駕駛的違規、過失、疏忽。而與交通事故有關的因素大致上可分為人、車、路及環境等四大要素。肇事的發生往往是由駕駛人行為，道路特性、車輛特性及環境因素等因素相互影響而成，本研究為便於分析與研究，將肇事因素以其『發生原因』不同予以歸類，可區分為駕駛人因素、車輛因素、道路設施因素、環境因素等四大類，本節就台南環線蒐集到肇事資料加以說明如下：

一、駕駛人因素

交通事故發生常與駕駛人之生理、心裡狀況有關。在生理方面，包括：駕駛者之感官反應能力；如視力、聽力；身體疲勞程度，如睡眠、體能；藥物酒精作用，如酗酒、煙毒。在心理方面，主要探討內容為駕駛者之學習過程與交通事故發生之關係，包括駕駛者之教育程度對判斷能力之影響等；心理感受反應，如喜怒哀樂之情緒。操作不當方面，則就駕駛人不當的變化車道、違規左左、違規右轉、不當橫越道路、未依規定倒車、超速失控、未保持行車距離、酒醉駕車失控等駕駛行為，分別探討其對交通事故之影響。

（一）肇事者性別分析

從肇事者性別統計中可以清楚看出（表3.4）肇事者大部分為男性（約佔94%）、可以看出男性在肇事者分類是佔有較大的比率，但有一點必須再進一步求證即是本路段車流量中男性駕駛者所佔的比率，此工作目前尚無法有效的加以區分。

（二）肇事者年齡分析

從肇事者年齡統計中可以清楚看出（表3.5）肇事者大部分集中在31~35歲及36~40歲這二個年齡層（約佔70%）、表示此階段為社會工作年齡層最活躍的族群故相對的其肇事者比其它年齡層來的高，又46歲以上年齡層其所佔比率較低約佔1.8%）可以推論出肇事比例有隨年齡層的增加而降低的趨勢。

（三）肇事者職業分析

從肇事者職業統計中可以清楚看出（表3.6）肇事者職業大部分為商業服務、工人和職業駕駛這三種行業（約佔59%）。

（四）肇事者教育程度

從肇事者教育程度統計中可得知國中和高中職程度之駕駛人有較高之肇事傾向（約佔88.5%）（表3.7）、顯示出此階段之駕駛人對相關交通安全常識較缺乏有關。

（五）肇事者飲酒情形

從肇事者飲酒情形統計中得知（表3.8）台南環線肇事之駕駛者酒醉駕車事件、只佔所有案件之8%，顯見目前台南環線駕駛者因酗酒開車而肇事所佔比例並不高。

（六）肇事者本身違規分析

從肇事者本身肇事統計中得知（表3.9）台南環線肇事之駕駛者之違規型態以未保持行車距離所佔的比例最高（約佔29.2%）、其次為超速失控（約佔19.5%）再者為違反號誌、標誌管制（約佔16.8%），另違規左轉亦佔有10.6%，顯見其肇事為案件大多起因於經過有號誌平交路口或其附近為主。

二、車輛因素：

主要針對各種之機件故障型態與肇事間之關係進行分析，車種可分為小客車、小貨車、大客車、大貨車、聯結車。而車輛故障型態則可分為保養不當，如煞車系統失靈、引擎等機件系統之故障等。以及檢修不當，如輪胎爆裂或脫落、轉向系統、油電系統等問題對交通事故之影響程度。

（一）肇事者車輛種類分析

從肇事者車種統計中可得知（表3.10），肇事車輛以小型車所佔比例最高（約佔62.8%）、其次為大貨車（約佔33.6%），這可能和本路段中小型車所佔比例較高有

關。

三、道路設施因素：

道路線形之幾何條件，如坡度、超高、最小轉彎半徑、視距等；設計標準與施工品質，如設計速率、舖面等；安全維護輔助設施，如標誌、護欄、防眩板、反光導標等，均直接影響到行車之安全。此外如交流道、收費站、服務區、隧道等交通設施，亦應探討其與交通事故之關聯性。

- 肇事地點縱向坡度分析

從肇事地點坡度資料中得知可得知（表3.11），本路段發生肇事案件最高的地點其坡度變化為-2.78%（1.9至-0.875%）（約佔47.8%），其次為坡度變化為-2.34%（2.65至-0.31%）（約佔4.4%），再者為-1.6%（1.9至0.31%）（約佔3.5%），由此可推論下坡、其路段通常肇事率較高，台南環線南133平交路口為此種地形。

- 肇事地點曲度分析

從肇事地點曲度統計中得知（表3.12），本路段發生肇事案件最高的地點其平面曲度（即以曲率半徑（公尺）除1000轉換）為0.1（約佔67.3%），若考慮最大超高8%之條件下，以本路段以西路段以80km/hr設計速率時其最小曲線半徑為230公尺，其最大曲度控制在2.3%以內是合理的。

（三）肇事地點道路型態分析

從肇事地點道路形態統計中可得知（表3.13），本路段發生肇事案件的主要位置在平面交叉路口附近（約佔51.3%），其次為下坡路段和下交流道地方（各佔15.9%）故平面交叉路口和下交流道附近為易肇事地點。

（四）肇事地點是否為平交路口

從肇事地點是否有號誌設置統計中可得知（表3.14），本路段發生肇事案件的主要路口均有設置號誌系統（約佔60.2%）。

四、環境因素

環境對駕駛人之影響包括天候狀況，如雨、濃霧、強風等變化，以及道路之照明、夜間眩光、濃煙、交通量、行車速率、速差、交通組成等因素，對交通事故之發生均有加以分析探討之必要。其條件因素均可能誘發成為肇事事件，其中有些是可以借助人力改善，有些如天候變化的條件雖非人力所能對抗，但亦可用適當的方法預報示警，以配合應有之管制方法，以減輕、預防事故發生或傷亡。其中天氣狀況除了影響路面情況外，也會影響駕駛者之視線，於相同的道路條件下較好的天氣對於駕駛者而言應可以減少因外在環境改變而引起肇事的情形。

- 肇事時間

從肇事者職業統計中可以清楚看出（表3.15）台南環線的發生的肇事時段集中在下午17~19點（約佔19.5%）及上午9~11點間（約佔13.3%）另一為上午11~13點間（約佔11.5%）由此可知上、下班尖峰時段為其高肇事危險時段。

表3.18肇事時間

- 肇事路段速限分析

從肇事點路段速限統計中可以清楚看出（表3.16）台南環線的發生的肇事點其速限在50公里/小時（約佔49.6%）和70公里/小時（約佔19.5%）及40公里/小時以下（約佔19.5%）主要原因為從中山高速公路往西進入台南環線方向第一處平面交叉路口（南133鄉道）這段約1.6公里路段由90公里/每小時速降至70公里/小時再降至50公里/每小時經過此平面交叉路口後行走約80公尺緊接必需馬上加速上高架道路（縱坡-0.875~1.9%）故一般駕駛者見南133鄉道（兩道路等級差異太大）無車流通過時大都不會踩煞車就直接穿越故險象環生。

- 肇事路段交通量

從肇事點路段交通量統計中可以清楚看出（表3.17）台南環線的發生的肇事點其交通量為2.92百萬輛（約佔49.6%）。（本路段的交通量資料為88年高公局委託鼎漢工程顧問公司所作的調查經換算為分析年期之總交通流量）

- 肇事路段重車比

從肇事點路段重車比統計中可以清楚看出（表3.18）台南環線的發生的肇事點其交通量之重車比為13.7（約佔56.6%）。

- 肇事路段天候

從肇事點路段天候統計中可以清楚看出（表3.19）台南環線的發生的肇事點其天候大都為晴天（約佔91.2%）。

3.3肇事型態分析

依據內政部國道公路警察局道路交通事故調查報告將交通事故型態分成四大類：即人與汽車、汽車與汽車、汽車本身及平交道事故，其中因高速公路與鐵路之路權為隔離，故無平交道之事故型態存在。此外，人與汽車之事故型態又可分為對向通行、同向通行、穿越道路、衝進路中、從停車後衝出、佇立路邊停車；就汽車之事故形態而言，則可分為對撞、同向擦撞、對向擦撞、追撞、倒車碰撞、路口交岔撞、側撞；就汽車本身之事故型態而言，可分為路上翻車、衝出路外、撞障礙物等，如橋樑、路樹、地面散落物、停放中車輛、動物，以及護欄、標誌、號誌、收費亭、交通島、非固定設施等交通設施。本節將就交通事故型態中之汽車與汽車、汽車本身兩種事故型態進行交叉分析說明如下：

- 事故位置與肇事原因交叉分析

當碰撞型態為車與車碰撞時，對事故發生時之事故位置與主要肇因予以交叉分析，如表3.20所示，發現駕駛者在交叉路口內、違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。而在交叉路口附近未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。又在減速車道內未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。同時在匝道內超速失控、未保持行車安全距離、不當的變換車道轉向等造成交通事故的比例較高。此外在快車道內超速失控、車輛爆胎等造成交通事故的比例較高。

二、事故類型與肇事因素交叉分析

當碰撞型態為車與車碰撞時，對事故發生時之事故類型與主要肇因予以交叉分析，如表3.21所示，發現駕駛者未保持行車安全距離、超速失控、違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、酒醉駕車失控等造成車輛追撞交通事故的比例較高。而違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、未保持行車安全距離造成車輛路口相撞交通事故的比例較高。又而違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、不當的變換車道轉向造成車輛側撞交通事故的比例較高。此外因超速失控、不當的變換車道轉向、車輛爆胎等造成撞護欄交通事故的比例較高。

三、事故類型與肇事點交叉分析

當事故類型與肇事點原因交叉分析時，如表3.22所示，發現（一）4.2k主要肇事地原因為違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、未保持行車安全距離、違規左轉、酒醉駕車失控為其主要肇因。（二）3k最主要肇事地原因為超速失控、酒醉駕車失控為其主要肇因。（三）4.1k最主要肇事地原因為未保持行車安全距離為其主要肇因。（四）4.265k最主要肇事地原因為未保持行車安全距離、及未注意前車狀況為其主要肇因。（五）5k最主要肇事地原因為未保持行車安全距離、超速失控為其主要肇因。（六）9k最主要肇事地原因為未依規定倒車、超速失控、未保持行車安全距離為其主要肇因。

表3.22事故類型與肇事點交叉分析

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .090 | .700 | 1.690 | 1.700 | 1.923 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續一）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.205 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 18 15.9﹪ | 1 .9﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 1.4 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 5.3 .0﹪ | 0 .1 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 22 12.4 19.5﹪ | 0 .2 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .5 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 3 2.7﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 2 1.8﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 5 4.4﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 54 47.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續二）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.210 | 4.215 | 4.260 | 4.265 | 4.300 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .4 .0﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 1 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續三）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.300 | 5.700 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 1 .0 .9﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .1 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .4 .9﹪ | 1 .8 .9﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .1 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .1 .0﹪ | 0 .2 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .2 .0﹪ | 0 .5 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .1 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 3 3.0 2.7﹪ | 1 1.0 .9﹪ | 2 2.0 1.8﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續四）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.000 | 6.100 | 7.480 | 7.500 | 7.600 |
| 行人穿越中被撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 0 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |
| 倒車被撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 翻車 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞燈桿 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 期望個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 期望個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續五）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.000 | 9.050 | 9.100 | 9.300 | 9.845 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 0 .0﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .1 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 4 3.5﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續六）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.000 | 10.440 | 11.300 | 12.200 | 12.800 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續七）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.200 | 13.400 | 13.700 | 13.814 | 14.300 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |

表3.22事故類型與肇事點交叉分析（續八）

| 事故類型 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.000 | 15.300 | 15.400 | 17.000 | 總合 |
| 行人穿越中被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 車輛擦撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 3 2.7﹪ |
| 車輛對撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 車輛追撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 47 41.6﹪ |
| 倒車被撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 3 2.7﹪ |
| 路口相撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 11 9.7﹪ |
| 車輛側撞 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 26 23.0﹪ |
| 翻車 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 衝出路外 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 撞護欄 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 15 13.3﹪ |
| 撞燈桿 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 撞交通島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 3 2.7﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ | 113 100.0﹪ |

四、事故發生地點與肇事位置交叉分析

當事故類型與肇事點原因交叉分析時，如表3.23所示，發現（一）4.2k主要肇事地發生於交叉路口內、其次為交叉路口附近為其主要肇事位置。（二）3k最主要肇事地發生於匝道、其次為交叉路口內為其主要肇事位置。（三）4.1k最主要肇事地發生於快車道為其主要肇事位置。（四）4.265k最主要肇事地發生於快車道為其主要肇事位置。（五）5k最主要肇事地發生於減速車道為其主要肇事位置。（六）9k最主要肇事地發生於匝道為其主要肇事位置。

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .090 | .700 | 1.690 | 1.700 | 1.923 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續一）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.205 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 2 1.8﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 45 39.8﹪ | 0 .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 9 8.0﹪ | 0 .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 3 2.7﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 2 1.8﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 5 4.4﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 54 47.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續二）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.210 | 4.215 | 4.260 | 4.265 | 4.300 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 ..0﹪ | 0 .0﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續三）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.300 | 5.700 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 3 2.7﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 3 2.7﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續四）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.000 | 6.100 | 7.480 | 7.500 | 7.600 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 1 . .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 . .9﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 1 . .9﹪ | 1 . .9﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與主要肇事位置交叉分析（續五）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.000 | 9.050 | 9.100 | 9.300 | 9.845 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 1 . .9﹪ | 0 . .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 4 . 3.5﹪ | 1 . .9﹪ | 1 . .9﹪ | 1 . .9﹪ | 0 .0﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 4 3.5﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續六）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.000 | 10.440 | 11.300 | 12.200 | 12.800 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 1 . .9﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 1 . .9﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 1 . .9﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 1 . .9﹪ | 1 . .9﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續七）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.200 | 13.400 | 13.700 | 13.814 | 14.300 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 1 .9﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ | 0 .0 .0﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 1 . .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 . .9﹪ | 1 .9﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 1 . .9﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ | 1 .9﹪ |

表3.23事故發生地點與肇事位置交叉分析（續八）

| 肇事位置 | 肇事里程（公里） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.000 | 15.300 | 15.400 | 17.000 | 總合 |
| 交叉路口內 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 1 . .9﹪ | 49 43.4﹪ |
| 交叉路口附近 個數 總和的﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 12 10.6﹪ |
| 中央分隔島 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 加速車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 1 .9﹪ |
| 減速車道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 4 3.5﹪ |
| 匝道 個數 總和的﹪ | 0 . .0﹪ | 0 . .0﹪ | 0 .0﹪ | 0 . .0﹪ | 20 17.7﹪ |
| 快車道 個數 總和的﹪ | 1 . .9﹪ | 2 1.8﹪ | 2 1.8﹪ | 0 .0﹪ | 26 23.0﹪ |
| 總和 個數 總和的﹪ | 1 .9﹪ | 2 1.8﹪ | 2 1.8﹪ | 1 .9﹪ | 113 100.0﹪ |

3.4小結

本章蒐集台南環線自民國八十七年六月至八十九年五月之肇事資料，進行肇事特性分析；可以得到以下幾點結論：

一、以中山高速公路88年的肇事率資料和台南環線之肇事率作一比較可得知台南環線自民國八十七年三月通車以來其肇事率一直比中山高速公路其它路段來的高，由此可見其肇事情形已經非常嚴重，如何改善台南環線之交通安全問題刻不容緩。

二、由肇事型態分析得知當碰撞型態為車與車碰撞時，對事故位置與主要肇因予以交叉分析，發現駕駛者在交叉路口內、違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。而在交叉路口附近未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。又在減速車道內未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。同時在匝道內超速失控、未保持行車安全距離、不當的變換車道轉向等造成交通事故的比例較高。此外在快車道內超速失控、車輛爆胎等造成交通事故的比例較高。

三、當碰撞型態為車與車碰撞時，對事故發生時之事故類型與肇事因素予以交叉分析，發現駕駛者未保持行車安全距離、超速失控、違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、酒醉駕車失控等造成車輛追撞交通事故的比例較高。而違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、未保持行車安全距離造成車輛路口相撞交通事故的比例較高。又而違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、不當的變換車道轉向造成車輛側撞交通事故的比例較高。此外因超速失控、不當的變換車道轉向、車輛爆胎等造成撞護欄交通事故的比例較高。

四、當事故類型與肇事點交叉分析時，發現（一）4.2k主要肇事地原因為違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、未保持行車安全距離、違規左轉、酒醉駕車失控為其主要肇因。（二）3k最主要肇事地原因為超速失控、酒醉駕車失控為其主要肇因。（三）4.1k最主要肇事地原因為未保持行車安全距離為其主要肇因。（四）4.265k最主要肇事地原因為未保持行車安全距離、及未注意前車狀況為其主要肇因。（五）5k最主要肇事地原因為未保持行車安全距離、超速失控為其主要肇因。（六）9k最主要肇事地原因為未依規定倒車、超速失控、未保持行車安全距離為其主要肇因。