表2.1路口事故之主要成因、改善手法及其對應措施

| 常見事故 型態 | 主要事故成因 | 改善理念 | 手法 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同向車交叉撞、擦撞 | 1.幹道無法發現路口存在。 2.搶過路口。 3.路口範圍過大 4.車流動線混亂 路口視距不足 | 1.突顯路口存在 2.提醒駕駛注意 3.分派路口路權 4.整理動線，縮小衝突機會及範圍 5.改善路口視距 | 突顯 警告 管制 導引 清除 視障 | 1.以標線強化 路口存在 2.設反光路面標記 1.設置閃光號誌 2.設置叉路標誌 3.設置告示牌 1.支道設置停、 讓等標誌、標線 2.設置行車管制號誌 1.槽化並縮小 路口範圍 1.修剪樹木、拆除廣告等 |
| 同向車擦撞、追撞 | 1.車流動線混亂 2.搶道。 | 引導各流向車流行駛路徑，並分隔不同特性車流防止任意變換車道 | 導引 阻滯 禁制 | 1.以標線指引各向車流行駛路徑 2.設指示標誌預告方向 3.路口槽化 1.設置路面標記 1.設置雙白線 |

表2.1路口事故之主要成因、改善手法及其對應措施（續一）

| 撞交通島或障礙物前端 | 1.駛人對前方路徑產生混淆不清或不易辨認。 | 1.引導車輛行進路線，使避開島頭或危險 2.防止離開車道 3.突顯島頭或障礙物所在 | 導引 阻滯 突顯 | 1.增加照明 2.標線重繪 3.設置槽化線 1.沿車道線設路面標記 1.島頭或障礙物前設置明顯反光標誌 2.設置近障礙物體線 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 撞行人 | 1.路口不易發現駕駛未預期行人之出現。 2.車速過快，反應不及。 | 1.突顯路口存在 2.警告行人存在 3.降低車速 4.人、車 路權分離 | 突顯 警告 禁制 阻滯 警告 (其它) | 1.以照明、標線、標誌、反光設施等突顯路口存在 1.設置當心行人標誌 1.降低速限 2.設減速標線設「慢」標字.. 1.設陸橋、地下道 2.設行人專用號誌 |

資料來源：〔7〕

表2-2交叉路口問題與建議改善策略

| 交叉路口問題 | 建議改善策略 |
| --- | --- |
| 1路口交通操作與管制不當 2號誌管制不當 3車道配置不當 4管制設施缺失 5路邊停車管制不當 6公車站牌位置不當 7機車管制不當 計程車管制不當 | 1轉向管制 2機車交通管制 3號誌管制(設置、時間、時制、連鎖) 4路口迴轉管制 5標誌設置與標線劃設之改善 臨近路口禁止停車 6公車站牌遷移與公車灣設置 7與主要道路交叉之巷道採用單行 8右轉車禁止右轉快、慢車分隔島路型之快車道 |
| 1路口交通需求大 2路口車輛流量大 3路口穿越行人流量大 | 1路口車道立體化佈設 2設置行人立體穿越設施 |
| 1執法不徹底 2警力不足 3執法不嚴 | 1加強安全與守法教育 2改良法規、加重處罰條例之違規罰鍰 3加強執法人員之交通專業知識及執法態度與精神之訓練 |

資料來源：〔10,11〕