第六章結論與建議

6.1結論

茲將本研究所穫得結果，綜合歸納如下：

- 中山高速公路自民國67年陸續通車後至今已有20餘年，隨著國民年所得增加及生活水準提高，車流輛亦成直線增加，但是的交通事故自83年以後有逐漸降低的趨勢。反觀台南環線自民國87年6月全線通車至89年5月以來共發生113件交通事故、3人死亡、22人受傷，肇事率為0.658件/百萬車公里，死亡率為0.018人/百萬車公里，受傷率為0.128人/百萬車公里，其中肇事率、死亡率及受傷率若與民國88年中山高速公路肇事紀錄為準，則台南環線肇事率為中山高之65倍，死亡率為中山高之2.25倍，受傷率為中山高之9.8倍，由此可見台南環線之肇事情形相當嚴重，如何改善其交通安全為克不容緩工作。

- 當事故類型與肇事點原因交叉分析時，發現（一）4.2k主要肇事地發生於交叉路口內、其次為交叉路口附近為其主要肇事位置。（二）3k最主要肇事地發生於匝道、其次為交叉路口內為其主要肇事位置。（三）4.1k最主要肇事地發生於快車道為其主要肇事位置。（四）4.265k最主要肇事地發生於快車道為其主要肇事位置。（五）5k最主要肇事地發生於減速車道為其主要肇事位置。（六）9k最主要肇事地發生於匝道為其主要肇事位置。

- 發現駕駛者在交叉路口內、違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。而在交叉路口附近未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。又在減速車道內未保持行車安全距離等造成交通事故的比例較高。同時在匝道內超速失控、未保持行車安全距離、不當的變換車道轉向等造成交通事故的比例較高。此外在快車道內超速失控、車輛爆胎等造成交通事故的比例較高。

- 對事故發生時之事故類型，發現駕駛者未保持行車安全距離、超速失控、違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、酒醉駕車失控等造成車輛追撞交通事故的比例較高。而違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、未保持行車安全距離造成車輛路口相撞交通事故的比例較高。又而違反號誌、標誌的管制（闖紅燈）、違規左轉、不當的變換車道轉向造成車輛側撞交通事故的比例較高。此外因超速失控、不當的變換車道轉向、車輛爆胎等造成撞護欄交通事故的比例較高。

五、經由本研究得到之肇事率預測模式判定台南環線易肇事路段應改善的地點有（1）台南環線與南133平交路口（2）新市交流道加速車道（3）新吉交流道減速車道（4）台南系統交流道東向進入中山高槽化路段和西向由中山高主線轉入台南系統交流道出匝道進入台南環線之加速車道附近。

6.2建議

- 國內除台南環線高快速公路銜接方式、以號誌化控制的平面交叉路口方式處理，是不恰當的配設。

- 平面交叉路口與主線相交（分別為鄉道和國道）之道路等級不宜差距太大，若兩道路等級差異太大時為減少橫越危險性應該以高架方式通過，才能降低其高肇事率情形。

- 未來於道路規畫時，應儘量避免在同一路線中，出現線形變化過大的情形，以免車速過快的駕駛者疏於注意而造成交通事故。

- 在研究過程中受限於肇事的資料只有113筆，故有部分資料所求出的變數不具代表性，就肇事分析的完備性而言是本研究所遭遇的最大問題，建議日後研究者能就其它可能對本路段造成的影響因素加以納入以求其完整性。

- 於現場勘查時發現若有執勤員警站崗時一般駕駛者均會依照現場規定速限行駛，相對的若無執勤員警站崗時，在南133平交路口闖紅燈的情形依然嚴重，故本處應儘速加裝超速闖紅燈照相設備。

- 於研究初期發生違規超速被開罰單的駕駛者陳情，其主要的訴求為希望將在南133平交路口範圍內之超速罰款改為一般公路的罰款，不應以高速公路為基準，本問題後來經過協調並於交通部召開協商會議後，結論為台南環線以南133平交路口為高速公路和快速公路之分界點，而將本路段分為（1）國道八台南環線高速公路（2）國道八台南環線快速公路（3）國道八台南環線 三種等級並分別由不同的權管單位維護管理。

- 故從交通安全的觀點而言，雖然二高環線台南市段之設計等級已非屬於『高速公路』等級，而僅為『快速公路』等級，設計速率及行駛速限與高速公路之標準有差異。然而依照國內之駕駛習慣及本研究現場會勘、觀察得知，初次行駛於二高環線上之車輛，駕駛者並無法明確分辨道路在設計上的差異與變化，同時並不預期該『相當於國道的道路』上會出現平面交叉號誌化路口而在接近交叉路口時事先降低其行駛速度，以致這樣的駕駛行為容易於交叉路口處因為不預期而發生肇事。短期雖可透過交通安全的改善減少肇事發生，但長久之計仍然要改為立體交叉方式通過南133平交路口。