第四章 台南環線易肇事地點評定

本章主要是嘗試利用台南環線相關肇事資料構建出肇事率預測模式，同時應用前面章節對易肇事路段鑑定方法，應用到的台南環線肇事資料內，列出台南環線易肇事路段，加以比較說明。由相關的文獻回顧得知，交通事故之發生乃由多種因素造成，歸納造成交通事故之原因，不外乎駕駛人、車輛、道路、及環境等四項因素，本研究主要是以台南環線87年6月至89年5月二年期間所蒐集交通事故調查報和台南環線相關的設計竣工報告為主，並透過多元迴歸模式以肇事率為被解釋變數（Y），同時以分析所得會影響肇事率的變數為解釋變數（X），並以SPSS（Statistical Package for the Social Science）統計分析套裝軟體，採用逐步多迴歸運算後，將各項統計量說明如下：

一、變異數分析（利用F檢定）：檢定所假設的解釋變數（X）（計有：肇事次數、肇事時間、受傷程度、路段速限、縱向坡度變化量、指曲度、是否為平交路口、交通量、重車比）對肇事率（Y）是否差異顯著。

二、相關分析（判定係數（Coefficient of Determination）ρ2（母數）γ2（統計量）判斷X對Y的解釋能力大小）：由所選出會影響肇事率因素透過相關分析可以了解各解釋變數之間相關程度以及與被解釋變數（肇事率）間之相關程度，做為初步判定影響台南環線肇事之顯著性因數，得知縱向坡度變化量、是否為平交路口、與台南環線與肇事率（Y）有較高的相關性。

4.1台南環線肇事率預測模式之構建

本節擬進行台南環線肇事率預測模式之構建，主要內容包括有：1.模式構想及模式建立步驟說明；2.模式設定；3.模式變數說明；4.模式校估及檢定；5.模式建立。

一、模式構想及建立步驟說明

首先介紹台南環線肇事率預測模式之構想，其次說明模式建立步驟。

（一） 模式構想

將本研究之模式構想說明如下：

1、本研究構建之模式係屬肇事因果分析模式。

2、模式具實用性

本研究期能建立一確實可應用之肇事分析模式，因此在模式構建時，一方面須避免以往文獻「不實用」(如作肇事預測時所須輸入之自變數資料根本無法取得等)之缺失；另方面則須儘量提高模式於實務上應用之可能，如：(1)藉由肇事因果分析，了解影響肇事之因素，以進一步提供改善高速公路安全之建議；(2)藉由肇事分析模式進行肇事預測，預測路段肇事發生情形，以針對較易肇事之危險路段，事先擬定相關安全策略，防範未然；(3)藉由肇事分析模式進行交通管理方案之安全評估。

3、選用適當之迴歸技術建立肇事分析模式

迴歸技術廣泛地應用於因果模式之構建，本研究亦擬用迴歸技術建立肇事分析模式；惟在使用迴歸分析方法時，必須滿足一些統計上的基本假設，因此必須審慎，構建迴歸肇事分析模式。

4、針對不同類型路段，各別建立模式，藉以提高肇事分析模式之正確性

由於主線路段、平交路口分屬不同類型之路段，除了影響肇事發生之因素可能不同外；即便是影響因素相同，其影響程度亦可能各異；此可由第三章分析結果獲得印證。基此，欲使模式能充分掌握不同類型路段之特性，本研究將針對不同類型之路段，構建不同之肇事分析模式；以期提高肇事分析模式之正確性。

綜合上述，本研究擬針對台南環線不同類型路段主線、平交路口各別建立肇事分析模式。模式以肇事因果分析為主，但須具實用性；此有賴於變數之謹慎選擇。

（二）模式建立步驟說明

確定模式構想後，本研究將循以下四個步驟進行模式建立，茲分別說明如下：

1模式設定

說明選用模式之基本假設及理論，並決定模式之型式。

2模式變數決定

說明模式之因變數及自變數，包括變數項目、變數型態及自變數之符號預期。

3模式校估與檢定

進行卜瓦松模式之參數校估，並於校估完成後隨即進行檢查及檢定，若遇有不適當之情形，則須重新校估，直至模式通過所有檢查及檢定為止。

4最佳模式的選定

二、 模式設定

本研究擬用迴歸方法建立肇事分析模式，然由於肇事發生次數具稀少性。而由第三章中對於肇事發生次數之分配所作探討結果，可發現台南環線的肇事分佈較特殊，因為全長17.64公里路段有二處系統交流道、二處一般性高架式路口、三處平面交叉路口、及一處喇吧型高速公路終點交流道。為建立本預測研模式茲就迴歸模式說明如下：

（一）、研究迴歸時，係將自變數X固定，且根據此一已知自變數X 推論或預測另一因變素Y之值，至於X與 Y變數的關係程度，則以判定係數（Coefficient of Determination）ρ2（母數），其方根為相關係數ρ來測度之。

（二）、ρ的最大概似估計量為樣本相關係數或Pearson積差相關係數（Product-moment Correlation Coefficient）。故X與Y相關與否，可用ρ（β1=0）是否為0（兩變間無直線關係）來判定，如表4.1。

表4.1迴歸分析之變異數分析表

| 變異來源 | SS | df | MS | F | 決策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迴歸 | SSR | 1 | MSR | F= MSR/ MSE | 當F> F（1-α；1，n-2 ）時，拒絕H0：β1=0或 H0：ρ=0 |
| 誤差 | SSE | n-2 | MSE=σ2 |  |  |
| 總和 | SST | n-1 |  |  |  |

三、  模式變數說明

茲就本研究欲構建之模式，各別進行變數說明；包括變數項目及其定義、變數型態說明：

（一）變數項目及定義

1.因變數：台南環線從87年6月至89年5月所發生之肇事案件統計，其單位為 件/百萬車即每百萬車（MV）所發生的肇事案件。

2.自變數：

為使模式具實用性之前提下；參考第三章肇事影響因素分析之結果，選用公路特性(幾何設計)、交通特性兩大因數並分別說明如下：

（1）公路特性(幾何設計)因素

(a)路段長度

考慮路段長度將影響肇事發生之機會，以台南環線全長為17.643公里分東西方向，以每100公尺進行路段分隔共可分為176個路段，統計各路段發生之肇事次數可知，肇事次數為0次者計有135個路段，肇事次數為1次者計有30個路段，肇事次數為2次者計有5個路段，肇事次數為3次者計有2個路段，肇事次數為4次者計有2個路段，肇事次數為5次者計有1個路段，肇事次數為54次者計有1個路段，此顯示無肇事次數者佔大部分。

(b)路段坡度

由第三章肇事影響因素分析中可知上坡路段肇事次數與坡度成正比，下坡路段則成反比情形；此表示將坡度視為連續變數，恐將不易看出坡度對於肇事之影響。故本研究擬以類別變數處理路段坡度變數，將所分段的區域內坡度變化的值分別視為一變化量值，例如分段區域其坡度變化為下坡路段由1.9至-0.875則將其設為-2.78值，反之則設為+值依此類推。

(c)路段曲度

路段曲度依曲率半徑分為七個等級：500m以下、500~1000 m、1000~1500m、1500~2000m、2000~2500m、500~3000m、3000m以上；另將其換算為平面曲度，即以曲率半徑（公尺）除1000轉換。

(d)車道數

台南環線全線均為二車道故不設為自變數探討。

(e)前方路段是否有平面交叉路口

由於考慮路段前端近臨界點位置之肇事發生，不僅受本身路段特性影響，亦可能受其前方路段特性影響，如前方路段是否為交叉路口並以虛擬變數(1表是；0表否)表示。

（2）交通特性因素

(a)交通量

交通量多寡可能影響肇事發生之機會，以民國88年高公局委託鼎漢工程顧問所作的交通量調查為主。

(b)重型車比例

設路段重型車所佔比例  大車/所有車輛。

（c） 速限變化因素

因為本路段有平交路口，依據所分段區域內行駛速限的變化為主。

（二）變數型態

主要藉由不同型態自變數與因變數之相關係數比較，以相關係數較高者為最適型態。由相關分析結果發現自變數與因變數之相關係數大小受自變數型態之影響不大，然而建立本迴歸模式有以下限制須加以澄清：

1.當初是考量本路段之肇事情形比其它路段來的高故想藉由本路段之肇事資料及設計圖找出其最主要的肇事路段、並藉由所建立的肇事率預測模式，對日後可能再發生的肇事案件提出改善的建議。

2.本路段全長只有17.643公里通車只有2年多通車相關的肇事資料較少只有113筆，又其肇事地點較集中在幾個地點，故若想藉由相關的變異數分析檢定變數間相關性，在統計學解釋能力可能較差上較，故本研究除由數變間之相關檢定找出影響肇事原因，另一方面直接由第三章相關分析所得，選取較有相關變數進行分析。

- 四、肇事率預測模式校估及檢驗

（一）依據前述說明所得吾可假設台南環線肇事率預測模式如下：

Y＝α0+α1X1+α2X2+α3X3+α4X4+α5X5+α6X6+α7X7+α8X8+α9X9

其中， Y：指肇事率

α0：指常數項

- X1：指肇事次數

- X2：指肇事時間

- X3：指受傷程度

- X4：指路段速限

- X5：指縱向坡度變化量

- X6：指曲度

- X7：指是否為平交路口

- X8：指交通量

- X9：指重車比

（二）利用電腦統計軟體spss進行迴歸模式檢定及構建如表4.2

表4.2肇事率預測模式相關分析

各相關變數的平均數與標準差

相關係數分析

- 肇事率預測模式變異數分析如表4.3所示

- 表4.3

- 表4.3（續一）

- 表4.3（續二）

- 表4.3（續三）

- 表4.3（續四）

- 表4.3（續五）

- 表4.3（續六）

- 五、台南環線肇事率預測模式如下：

- 依據逐步迴歸所求並通過統計相關檢定如求如下：

- Y＝0.097-0.842X5+2.210X7

- 其中	Y：指肇事率嚴重程度

- X5：指縱向坡度變化量（若為下坡路段以-1代入、

- 若為上坡路段以+1代入）

- X7：指是否為平交路口（若是以1代入、若不是以0代入）

- ◎小結：

- 1.根據台南環線87年6月至89年5月二年期間所蒐集到肇事案件共有113筆分別輸入作相關分析結果只有（1）縱向坡度的變化、和（2）是否為平面交叉路口兩個自變數與肇事率有關，其雙尾的顯著水準於0.01時有相關顯著性。

- 2.利用逐步迴歸所得到的模式雖然通過檢定，但是其解釋能力不高，可能和本路段肇事點過於集中幾個點，又其可供研究及相關的肇事樣本較少有關。

- 3.本研究所得的肇事率預測模式，是以台南環線每日的交通量放大為1年的交通量，並於研究期間（87年6月至89年5月）所發生的肇事案件並於所切割的區段（每100公尺）所佔的%所得，若要以曝光量的方式計算時必需注意其單位的換算。

- 4.本預測模式主要的影響因素為路段坡度變化和有無平交路口為主，如果所經過的路段為下坡路段則係數給-1、若為上坡路段則係數給+1，另若有平交路口則係數代1，若無平交路口則係數代0。

- 5.本預測模式於道路規設和新建時可以提供一簡易的肇事率預測值，但是無法判定是否為易肇事路段，有關如何訂為危險的易肇事路段則可利用文獻中所提到的相關的判定模式或取相同路段的肇事率比較所得。

- 6.建議後續有興趣的研究者能繼續就可能會有影響的變數引進預測模式內。

4.2易肇事路段判別模式

欲進行易肇事路段的評定工作，首先面臨之課題即為採用何種分析或評定方法。依國內外相關研究之經驗，目前對於易肇事路段評定之分析，常用之方法有肇事次數法（Accident Frequence Method）、肇事率法（Accident Rate Method）、品管法（Rate Quality Control  Method）或臨界肇事率法、肇事嚴重性法、肇事嚴重性比率法（Accident Severity  Method ＆Accident Severity Rate Method）、交通阻塞法等，各方法均有其優缺點，以下就各種方法之意義與特性說明：

一、肇事次數法

利用既有之肇事資料，統計某一特定期間內，於一特定期間內，於某一路段所發生之肇事總次數，並排定其危險程度之大小，而據以作為改善之優先順序。此種方法之優點為簡單、明瞭;但是肇事次數法所計算出之肇事嚴重程度指標，雖可以表示該路段存在危險因子大小，雖因其忽略曝光量因素的影響，致比較基礎不一，及未考量肇事之傷亡情形，此為其缺點。另因受路段分類長度大小設定影響而產生偏差，路段較長時，肇事次數可能較大，故亦有以肇事次數除以路段長度以評估肇事嚴重程度之方式；若該值大於平均數或平均數之兩倍時則評估其為易肇事路段。

二、肇事率法

邱榖[15]，所謂肇事率法為某一特定間內各路段肇事次數除以該路段總車輛行駛里程，得每一路段肇事率以為肇事嚴重程度之衡量指標。此一指標之優點在於將路段長度及交通流量因素對交通事故之影響納入考量，消除各路段間因交通量不同所造成之分析差異，故對於各路段肇事嚴重程度之認定較為客觀。唯此方法在某一路段肇事次數大，交通量亦大時，經計算所得之肇事率反而顯得較低，未能反應出其潛在之危險性與改善之必要急迫性。

陳世屺、蔡肇鵬[16]，即以某一區段內，所發生之交通事故件數除以該區段內之行駛百萬公里數表示之，其數學模式為:

Ri=[Ai/(365 ×ADTi ×Li)×106]

式中: Ri=第i區段內之交通肇事率(件/百萬車公里)

ADTi=第i區段內之年平均日交通量

Ai=第i區段內調查期間之肇事件數

Li=第i區段長度(公里)

以上兩種方法，僅就供路某一區段內發生之交通事故件數或是肇事率發生最高者為最優先選擇或是就潛在危險性排序為最優先之依據，而忽略了各區段間之交通量與區段長短變化之因素。

三、肇事品管法

美國於1956年左右，試以統計理論之品質管制法作為公路交通事故潛在危險區段之認定方法，而確立了公路肇事品質管制法(Rate Quality Control Method)。Donald，此法主要之由來係因為使用肇事資料來鑑定危險地點的主要問題在於資料本身的隨機性(randomness)，主要是因為肇事原因的多樣性(包括:路況、駕駛員的疏忽、車輛的缺陷等)，因此不屬於道路及交通因素之肇事次數如果過多時，將會導致危險地點鑑定之失真。

根據John一文中指出在某一特定期間，某一特定路段肇事之次數可以用普瓦松(Poisson)分配來加以估測，以數學式表示:

- P(n)= e-λm(λm)n / n！

P(n): 在某一特定期間，某一特定路段發生n次肇

事之機率。

λ: 在某一特定期間，類似路段之每百萬車公里

之肇事次數之期望值（平均肇事率）。

m: 在某一特定期間，該特定路段之百萬車公里交

通量（此路段上之車通行量）。

D. A. Morin便利用此觀念提出了所謂的臨界肇事率(Critical rate, CR)以鑑定危險路段之方法，其主要概念為如果某一路段之實際肇事率超過CR時，即認為該路段為危險路段。而CR值之計算可以下式估算之:

CR=λ+k√λ/m+1/2m

k: 係確定其為危險路段之機率有關之常數，其值可由下4.4表查得。

表4.4危險路段之機率

| P | 0.9999 | 0.9995 | 0.9990 | 0.9950 | 0.9900 | 0.9500 | 0.9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 3.719 | 3.290 | 3.090 | 2.576 | 2.326 | 1.645 | 1.282 |

所以此法之計算步驟為首先計算各類性質性質相似路段之平均肇事率，並分別計算各路段之臨界肇事率，如某路段之實際肇事率大於該路段之臨界肇事率時即表示該路段之肇事情形甚為嚴重，而列為危險路段。

4.3危險路段鑑定說明

本節擬用D. A. Morin的臨界肇事率法(Critical rate, CR)，先評定台南環線之危險路段之臨界肇事率，再引用本研究所得的肇事率預測模式計算本路段之肇事率就其肇事率預測排名說明如下：

- 一、肇事品管法

- CR=λ+k√λ/m+1/2m

=0.01+1.645√0.01/2087.58+1/2（2087.58）

CR=0.0153

其中

CR:臨界肇事率

λ: 在某一特定期間，類似路段之每百萬車公里

之肇事次數之期望值（平均肇事率）。

m: 在某一特定期間，該特定路段之百萬車公里交

通量（此路段上之車通行量）。

k: 係確定其為危險路段之機率有關之常數，其值可由查表得。

二、經計算排名如下（表4.5）

表4.5台南環線危險路段（品管法）

| 里程（k） | 肇事次數（件） | 肇事率 | 危險排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.200 | 54 | 11.393 | 1＊ |
| 3.000 | 5 | 1.497 | 2＊ |
| 4.265 | 3 | 0.898 | 3＊ |
| 4.215 | 4 | 0.843 | 4＊ |
| 5.000 | 3 | 0.840 | 5＊ |
| 9.000 | 4 | 0.735 | 6＊ |
| 5.700 | 2 | 0.599 | 7＊ |
| 7.500 | 2 | 0.599 | 8＊ |

- 三、台南環線肇事率預測模式

- Y＝0.097-0.842X5+2.210X7

- 其中	Y：指肇事率嚴重程度

- X5：指縱向坡度變化量

- X7：指是否為平交路口

- 四、經計算台南環線肇事率預測排名如下（表4.6）：

- 表4.6台南環線肇事率預測結果

| 里程（k） | 肇事次數（件） | 死亡人數 | 受傷人數 | 肇事率 | 危險排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.200 | 54 | 2 | 8 | 3.876 | 1＊ |
| 3.000 | 5 | 1 | 2 | 3.067 | 2＊ |
| 4.150 | 2 |  | 2 | 3.043 | 3＊ |
| 4.265 | 3 |  | 1 | 1.95 | 4＊ |
| 9.000 | 4 |  |  | 1.41 | 5＊ |
| 5.000 | 3 |  | 1 | 1.385 | 6＊ |
| 7.500 | 2 |  | 2 | 1.044 | 7＊ |

4.4小結

- 由肇事品管法所求出的台南環線易肇事高危險路段排名如下：

（1）4.2k（2）3k（3）4.265k（4）4.215k（5）5k（6）9k（7）5.7k（8）7.5k

- 由本研究所得的肇事率預測模式其危險路段排名如下：

（1）4.2k（2）3k（3）4.15k（4）4.265k（5）9k（6）5k（7）7.5k

三、針對台南環線分別由肇事品管法和本研究所求出的肇事率預測模式結果可知其兩者共同認為較危險的路段大致相同。