第二章、相關文獻回顧

道路交通肇事分析為研究交通安全改善措施最直接有效的方法，國內外對於易肇事地點及危險地點相關研究很多。本研究主要是對易肇事路口特性和各種不同預測、判定模式使用情形作一簡要文獻回顧說明如下：(一)路口肇事特性分析；(二)易肇事路段交通改善措施（三）易肇事危險路段判別方式等三類文獻分別加以說明與評析。

2.1路口肇事特性分析

路口肇事特性分析的文獻，其主要在於瞭解發生事故時，肇事地點交通環境與肇事之間的關係，探討現場道路幾何設計及交通環境上較危險的因子，並挑選危險因子作為變數，應用數學模式以分析各因子之影響程度，以下就介紹國、內外相關的研究：

一、國內相關文獻

許添本、饒智平君（1996年）〔1〕建立號誌化交叉路口風險分析方法，考量行駛速率、交通量、轉向比、車種比、設計速率、道路功能、交叉路口間隔、設計路型、進入路口線型、路口寬度、轉彎半徑、轉向車道、轉向儲存空間、車道連續性、路面特性、車流動現複雜性、交通島設置排水設施、號誌位置與指示、號制時相、清道時間、續進控制、相關標誌設置、相關標現設置、區位土地使用、視野、各動線視距、路側建築線位置、漸進路口特性、道路坡度、照明狀況、植栽設置、公共設施位置等因素。

鄭傳耀、羅永光君(1987年) [2]於 "中山高速公路危險路段鑑定之研究"曾以統計分析，配合實際肇事次數、肇事率、交通及道路資料進行分析工作，而提出不同的綜合矩陣法、品管法及區別分析法以鑑定危險路段的程序。同時根據分析之結果，訂定現階段及未來各危險路段之改善優先順序，以供改善高速公路交通安全之參考。

曾平毅、林豐裕君(1999年)〔3〕於"路口安全程度評估模式之評析"曾整理影響路口安全程度之因素歸納為四個層面：1.「人」：如行人交通量、守法性或違規比例、駕駛人生理狀況等。2.「車」：如行車速率、交通輛、車種組成、機車交通量等。3.「路」：如路口面積、衝突點數、道路等級、車道數、路口槽化情形等。4.「環境」：如天候狀況、天色、路口附近土地使用等。該文指出，以往這些路口安全評量方法分析所得之結果，並不易直接引出安全改善措施或瞭解肇事與人（駕駛行為特性）、車（車流特性）、路（幾何設計特性）、環境（交通環境特性）間關係，作為分析肇事主因與研擬改善對策之參據。未來路口安全程度評估指標的發展方向，或許可以朝於事故發生前就能評估出其潛在之危險程度，並透過評估過程了解一個路口在人、車、路和環境等四方面的安全程度，便於援引改善方案的方向發展，期在事故發生前先行改善以降低事故發生率。

鄭添富君(1975年)[4],於 "公路幾何線形配合設計之安全分析"曾以台灣區一般鄉村中無中央分隔島之公路為研究對象，分析各型公路在歷年來不同交通量水準下，各種不同幾何線形組合與肇事率的關係，藉以探討公路幾何線形各種不同的配合設計對車輛肇事的影響。

二、國外相關文獻

Gupta 與 Mann(1975年)〔17〕指出交通事故之發生雖係由人、車、路及環境四大因素共同作用所影響，且道路因素與交通事故之間有統計關係之存在。其採用多元迴歸分析方法構建肇事模式，據以探討道路幾何設計因素與肇事率間之關係。結果發現，車道數、路肩寬及交通量之增加均使肇事率明顯增加。

Zegeer(1998年)〔18〕構建迴歸模式分析二車道公路肇事與交通特性及公路幾何間之關係，且依不同交通量水準構建子模式。研究結果發現影響肇事之重要變數有平均每日交通量、彎曲路段百分比、道路寬度、交叉路口數、溝渠數及地形為丘陵或平地。

King and Goldblatt(1975年)〔19〕為瞭解路口的變化以及肇事型態之間的關係，經由變異數及迴歸分析對改變前後的資料加以分析計算。作者指出，肇事路口與路口控制的型態之間存在一複雜的模式，但卻無明顯的證據能指出號誌能將與車禍相關的壞處降低。最後作者提出結論：（1）增設反光標記對降低肇事是有效的；（2）號誌化的路口將減低側撞但卻會增加追撞的肇事次數；（3）號誌路口將會有較高的肇事率，但整體的損害並未有顯著的增加。

為能瞭解各因子對於肇事之影響程度，相關研究引用了不同的數學模式，以分析可能的肇事因子對於肇事之影響。然由於肇事資料有著偶發性之性質，若沒有良好的實驗設計來蒐集資料，恐無法得到接近常態的肇事資料。因此，學者採用三種模式進行相關研究：(1)傳統迴歸模式(2)卜瓦松迴歸模式(3)負二項迴歸模式，介紹如下：

Nicholson and Wong(1993年)〔20〕採用兩種常見的統計檢定方法，對於「肇事次數視為Poisson分佈」假設做評估，加以敘述與比較並指出，當肇事次數不大時，採用組合分析(Combinatorial Analysis)是較卡方分佈(Alternative Chi-square Test)為佳。根據實際肇事資料的驗證，正確的統計分析可用來重新解釋肇事資料的變異性。最後，結果指向卜瓦松分佈（Poisson Distribution）是較適合作為單一地點的肇事分析。換言之，肇事件數為卜瓦松分佈的假設要較常態分佈的假設為佳。

Hamerslag,Roos,and Kwakernaak(1982年)〔21〕視交通肇事之發生為卜瓦松分佈，以相乘型態之卜瓦松迴歸模式來敘述道路與交通特性之於機踏車肇事件數的期望值。基於肇事的偶發性，採用概似法理論以替代對數轉換之後的線性模式無法描述肇事件數為零的缺陷。經由實證知道影響因素如下：（一）汽車、機器腳踏車的車流（二）車道以及分隔島的寬度（三）連接路旁房屋的道路（四）道路鋪面及車道的形式（五）停車彎及巴士站牌。在不同的路口、交叉、穿越型態之下，日常交通車流為最重要的因素

Ali(1993年)〔22〕基於肇事之發生屬於卜瓦松分佈之假設之下，發展出一種比較不同類交通設施（如交叉路口、交流道等）間之肇事率的統計方法；使用概似比統計技巧（Likelihood Ratio Statistical Technique），可在極少資料之情形下，仍能檢定一個交通系統中不同地點之肇事率是否有顯著不同。作者並以Ohio肇事資料實證結果發現該統計方法確可應用。

Maher與Summersgill(1996年)〔23〕指出一般化線性模式（GLM）雖以普遍用於肇事分析及預測，然仍存在幾個問題必須利用一些技巧予以克服；故以基礎模式作不同之修改及擴充，以個別解決下列六項問題：（一）平均值過低；（二）資料過度離散；（三）不同時間之肇事資料具有其個體化特性；（四）車流量估計時所存在的隨機誤差；（五）不同型態肇事預測之加總；（六）模式預測值與實際觀察值之結合。

2.2易肇事路段交通改善措施

參考易肇事路段及路口的相關研究之中，均認為肇事具有偶發性的特性。此外，導致肇事發生之因素有車輛機械因素、道路環境因素、駕駛人因素…等。當路段及路口肇事特性分析確定後，交通工程師針對不同的肇事特性分析提出改善理念，以交通工程的手段，針對造成危險的因素加以改善，以期達到降低肇事發生與危險程度的功效。

一、國內相關文獻

交通部運研所(1992年) 〔5〕, 於"台灣地區易肇事路段改善計畫作業手冊"就對易肇事路段改善步驟建議應先闡述易肇事路段改善計畫辦理情形，並分述其改善策略與措施，再就交通安全設施之設置重點與設計加以探討；復對於過去所辦理易肇事路段改善計畫之績效予以評估分析，並進而建立台灣地區易肇事路段改善計畫之制度化作業，以供地方政府辦理改善工作之參考。

交通部運研所(1997年) 〔6〕,於"道路潛在危險性評估指標之研究"曾利用道路潛在危險性評估指標（即利用事後評估路口）之方法，試圖找出影響用路人行車安全的地點，並予以改善。

湯儒彥君(1998年)〔7〕"道路交通事故成因與工程改善之對策"曾將事故地點概分為路口、直線路段、彎道、夜間事故等四類，強調改善理念與手法重於設施項目與細節的觀念，探討工程之設計應配合駕駛人之期望與習性，並提出導引、突顯、警告、阻滯、管制、禁制、防護及清除視線障礙等八項具體改善理念與手法，進行交通工程設施之設置與設計，以謀求事故的防制與減輕，請參見表2.1。其所提出之交通工程改善方法說明如下：

（一）導引：導引駕駛人採取安全通過的行進方式或方向，以避開危險。包括導標、輔二標誌、指示標誌、路面標記與槽化線等設置，均可應用於此類手法，其著重在誘導或因勢利導駕駛人之駕駛期望，易為駕駛人接受，並可建立駕駛人對道路設施之信心，與駕駛人間之互動最佳、效果最好，在預防肇事的工程改善上最值得採用。

（二）突顯：對於道路之潛在危險處以圖形、文字、符號、光線等方式顯示其所在，以提醒駕駛人避開。如拒馬、近障礙物體線、照明、反光紙等均屬此類手法之應用。然其設置必須考慮道路背景環境，通常只要突顯之方式與背景環境之差異夠大，對道路安全的提昇均會有相當之效果。

（三）警告：對於駕駛人預期以外之狀況，以標誌、標線、號誌的方式，告知駕駛人危險因子所在。如閃光號誌、岔路、彎道標誌、告示牌等均屬於此。惟此種設計手法仍須仰賴駕駛人自己的警覺，才可避開危險，因此層次上較消極。

（四）阻滯：對於駕駛人違反原工程設計期望的駕駛行為，或可能引致危險產生之不當行車方式，以防礙、遲滯等方式，使駕駛人降低該行為出現之意願，藉以提高安全，防止事故發生。常見之改善措施包括減速標線、路面標記（含車道屏等）。

（五）管制：對因道路路權使用不明確之地點，以管制方式分派使用權力，確保彼此安全，最典型之措施莫過於路口行車管制號誌，其它如「讓路」、「停車再開」等，亦可用作此類應用。

（六）禁制：對原工程設計期望與駕駛者駕駛期望落差很大時，以強制手段改變駕駛人的行為，使符合安全要求。如速限、單行道等均是，惟此種作法可能強烈扺觸駕駛期望，導致駕駛人遵守意願不高，效果有限，因此，實施時常需配合執法取締工作的落實，才可獲得較好的效果。

（七）防護：對危險所在不明之地點，或對可能威脅駕駛者安全之外在因素，以特定設施保護車輛，或以遮蔽方式隔絕危及正常駕駛之外的因素，使免於造成重大的傷亡發生。典型之措施如護欄、防眩版、隧道路口之遮光設施等。

（八）清除視線障礙：對於有礙視線之障礙物予以清除，消滅視線死角或提供駕駛人充分視距，使清晰辨識路況，俾力適當因應處理。常見措施如清除路口廣告物或電線桿與遷移攤販等。

湯君(1998年)〔8〕"事故地點交通工程改善方法之探討"另針對事故之人為過失、車輛機械、道路設計與天候環境等四大主要因素，考量機械與天候因素非交通工程人員所可掌控，指出道路與人為因素中，確有不少可藉交通工程之手段予以避免或改善。事故地點之改善，首重事故成因的發掘，而工程之改善則對應其原因加以分析，再進行規劃與設計。

莊秋明君（1998）〔9〕"道路交通易肇事路段改善方法與其案例研討"中認為道路交通安全設施之設置齊全與否及其交通管制設施之好壞將直接影響交通安全與順暢，而道路中易肇事及阻塞地點在幹支道之交叉路口。故道路交叉路口之路型、構造，車流動線及車道之佈設與交通管制設施之齊全合理、合法及易明白、易被接受性對改善交通之順暢及防制交通肇事非常重要。於幹支道交叉口，彎道路段等高肇事率地段除駕駛人未嚴格遵守交通規則行車外，難免有交通管制設施之不健全、不合理、不易明白，未能即時提供路況訊息與指示及引導行車設施之不清楚，以致未能發生應有之管制效果與安全防護設施之不全所致。這種肇事之改善偏重於交通管制設施之佈設改善及增設行車安全防護設施為要。

曾平毅君〔10,11〕（1989）曾運用系統分析方法探討台北市主要瓶頸路口交通問題；藉由確定問題的組成因子，再透過觀察因子間互動影響所導致的後果而認定問題的現象，繼而以可量化之指標衡量問題之嚴重性，然後建立問題後果、現象與影響因素之因果關係，分析說明問題之癥結，以尋找適當的改善策略，並擬定改善方案。曾君認為造成交叉路口問題的因素有四項：以下分述之。

1.路口道路條件不良：路口道路條件是屬於靜態的因素，也可以說是空間的因素，因此其產生的影響並非隨時再變，除非經由人為的改變，否則其影響永遠存在。2.路口交通操作與管制不當：此類問題因素是交通管理不當而引起的。 3.路口交通需求大：因為各類活動產生之交通需求所造成的。 4.執法不徹底：由於警力不足或執法者未能徹底執行，致使駕駛者心存僥倖而恣意違規，造成交通秩序不良。因此，為了提昇路口交通安全與績效，將文中所指交叉路口之問題與建議改善之策略整理如表2.2所示。

由於交通事故之影響因素很多，想要在道路環境中針對危險地點或易肇事地點有效地降低交通事故的發生，需要利用各項交通工程的手段，降低交通事故之發生次數及其嚴重性。但過去的相關研究對於易肇事路口改善之一連串行動：主要肇因之研判、改善措施之研擬及其成效之分析，較少研究將之做整體考量與深入探討，致易肇事路口之改善工作可能面臨主要肇因研判錯誤，改善措施未因應主要肇因，改善措施成效不明顯等問題，因此，本研究希望針對主要肇因研判、改善措施提出與改善措施成效等議題進行研究。

二、國外相關文獻

Kihlerg J.K.et al (1968) 〔24〕"Accident Rate as Related to Design Elements of Rural Highways,"採用迴歸分析的方法利用車道數目、有無進出管制、中央分隔島等為變數，建立道路幾何設計要素與肇事次數及肇事嚴重度之肇事因果模式。

Gupta and Jain (1975) 〔25〕 "Effect of Certain Road Way Characteristics on Accident Rates for Two-Way Roads in Connecticut,"認為道路幾何設計的要素與交通事故的發生具有統計的關係。故其採用多元迴歸分析法構建道路幾何設計要素與肇事率之關係模式，研究結果發現車道寬、路肩寬、與交通量之增加將使肇事率增加。

Neuman, Glennon and Saag (1983) 〔26〕 "Accident Analysis for Highway Curves,"分別以多變量分析方法與肇事率分析法分析美國四個州之道路幾何設計與肇事之間的關係。分析結果顯示，道路彎曲程度、路旁障礙物的危險程度、及道路舖面材質對郊區的二線道公路之安全存有顯著的影響，此外其它重要之影響變數有路肩寬度、道路寬度及曲線長度等因素。

2.3易肇事危險路段判別方式

在肇事分析相關文獻中，從事危險路段鑑別者為數不多，惟所用研究方法或分析模式不盡相同，如肇事次數法、臨界肇事率法、判別分析模式法、肇事嚴重程度法，國內外相關文獻分述如下：

一、國內相關文獻

陳世圯、蔡肇鵬 (1980) 〔12〕蒐集高速公路之肇事及相關資料，依據公路線形特性及服務設施將公路劃分成南北二向共216個區段，以肇事率品質管制法建立高速公路潛在危險區段、普通區段及安全區段；接著檢定不同區段內之公路線形及交通特性平均值是否有顯著差異，找出有顯著差異者，利用多變量分析方法中之判別分析，建立不同區段之判別函數。結果發現所求得之判別模式，除可精確判別潛在危險區段外，對時間變化資料亦有適宜性；故可作為高速公路路段危險度之判別預測。

鄭傳耀、羅永光(1981) 〔13〕 運用交通工程與統計之方法，配合實際肇事、交通及道路資料分析工作，提出一套綜合矩陣法、臨界肇事率法(品管法)及判別分析法之新方法，進行中山高速公路危險路段鑑別；同時根據分析之結果，訂定現階段及未來各危險路段之改善優先順序，以提供有關當局作為分期改善高速公路交通安全之參考。惟該研究所用危險路段衡量指標如「肇事次數/年」、「肇事次數/百萬車公里」等，均為先以某一相對量作為各指標之比較基礎後，進而比較其多寡以作為衡量標準；在比較基礎甚多之情形下，是否能真正反應危險程度,值得商榷。

周義華、石豐宇教授(1988) 〔14〕，於"運輸計劃季刊"等提出，針對道路路段及路口進行易肇事地點評定與分析，其模式建立程序為：

（一）針對交通學者、交通警察及一般民眾就路段與路口之肇事次數、肇事率、 死亡人數、受傷人數對肇事嚴重程度之認知情形進行問卷調查，以獲得其相對權重。

（二）由問卷調查資料，針對上述三種對象，進行肇事嚴重程度指標值與肇事次數、肇事率、死亡人數、受傷人數等之統計迴歸分析。

由於統計結果尚稱理想，且迴歸結果均能通R值與F值之測試故將三種對象之問卷合併考慮而得一統計迴歸式。

分別建立下列兩種（路段、路口）肇事危險績效迴歸判定式：

路段：Y＝0.238*X1＋0.401*X2＋0.251*X3＋0.111*X4

路口：Y＝0.104*X1＋0.501*X2＋0.370*X3＋0.024*X4

其中Y＝為肇事危險績效值

X1：為肇事次數

X2：為肇事率

X3：為死亡人數

X4：為受傷人數

交通部運輸研究所方法：

為交通部運輸研究所參照美國肯塔基州之財物損失當量，開發出計算公式：肇事次數當量法

ETAN=9.5×F＋3.5×J＋TAN

其中，ETAN：為肇事次數當量

F：死亡事故次數

J：受傷（無死亡）事故次數

TAN：為總肇事次數

二、國外相關文獻

（一）、品質管制法（Rate Quality Control  Method）或臨界肇事率法

根據John(1975) [27]一文中指出在某一特定期間，某一特定路段肇事之次數可以用普瓦松(Poisson)分配來加以估測，以數學式表示:

P(n)= e-λm(λm)n / n！

P(n): 在某一特定期間，某一特定路段發生n次肇

事之機率。

λ: 在某一特定期間，類似路段之每百萬車公里

之肇事次數之期望值（平均肇事率）。

m: 在某一特定期間，該特定路段之百萬車公里交

通量（此路段上之車通行量）。

D. A. Morin便利用此觀念提出了所謂的臨界肇事率(Critical rate, CR)以鑑定危險路段之方法，其主要概念為如果某一路段之實際肇事率超過CR時，即認為該路段為危險路段。而CR值之計算可以下是估算之:

CR=λ+k√λ/m+1/2m

k: 係確定其為危險路段之機率有關之常數

（二）Taylor(1977) 〔28〕綜合考慮肇事及影響肇事因素，以肇事潛因法鑑別具危險潛因之地點並判斷其嚴重程度；惟該項方法存有危險潛因加權係數之訂定正確與否，以及危險潛因是否考慮充足之問題。