第六章結論與建議

- 1　結論

為發揮電子票證系統之使用效益、提高大眾運輸系統之服務品質，應用智慧卡整合票證系統，達到一卡通用的目標為運輸系統未來發展之趨勢，本研究針對應用智慧卡整合台北都會區大眾運輸票證系統，就使用者、業者及政府管理者之層面，探討其應具備之功能及效益，並分析票證系統及中介單位的成立方式建議較佳之票證整合方案，歸納出以下結論：

- 1.現有聯營公車之電腦票證系統收票作業複雜、刷卡速度太慢、販售點不足、使用率過低、配合各項政策的推行效益無法發揮、營運數據無法透明化，原推動目的無法達成、實施成效有限。

- 2.捷運收費系統雖無公車系統之問題，但無法與公車進一步結合，加強擴大大眾運輸工具的使用效益，在高票價無實施轉乘優惠或補貼之情況下則無法吸引乘客使用，增加其載客量。

- 3.票證整合可使使用者成本負擔減少、使用大眾運輸工具效益提高、並提高使用便利性及收費公平性；對使用者而言可降低業者成本負擔、提升經營效率、減少票款短收機會、提高營運安全性及服務品質並加強對駕駛員的監督與管理，而營運績效的透明化反應業者實際營收，能使票價做合理的調整或政府辦理補貼的依據。另藉由營運的記錄建立運輸系統營運管理資料，可做為政府單位推行各項政策的參考，做為營運路線規劃的參考、實施轉乘優惠制度及改變費率結構並方便對業者監督與管理，辦理服務品質的評鑑與督管。

- 4.智慧卡較磁卡的功能為佳，結合金融的非接觸式智慧卡應用範圍更廣、擴充性強、安全性高、功能較強，應用結合金融單位之非接觸式智慧卡為最佳之整合工具。

- 5.就刷卡速度而言公車乘客普偏對現有系統不滿意者佔54%，認為滿意者僅佔7.7%，捷運乘客滿意度較高佔三成，不滿意者佔16.3%；就販售地點而言，公車乘客認為滿意者佔15%，不滿意佔33.1%，捷運乘客認為滿意者佔13.6%，不滿意者佔37.2%。

- 6.乘客對新票證系統的功能需求最重視刷卡速度，其次為刷卡的方便性及購票便利性，對金額有彈性及提款機加值的需求相對較不重視。

- 7.中介單位的成立方式依本研究提出之方式就使用者而言，以單一清算、多家發卡方式最佳，就業者而言，以同一單位清算發卡方式較佳，就政府理而言以單一清算、多家發卡方式最佳，就三方面綜合評估，則以單一清算、多家發卡之方式最佳。

- 8.依使用者、業者對整合方案之偏好與意願分析，清算單位偏向於由單一機構的郵局或公營行庫負責，發卡單位使用者偏向於郵局或公營行庫，運輸業者偏向於由業者成立大眾運輸公司負責。

- 9.應用智慧卡整合公車與捷運票證，其系統整體成本效益分析,就可量化的部分其總投入成本為1,251,195,000元，每年獲得之淨效益值為275,598,381元，若不考量投資利得，投資成本與每年收益相比，其投資回收年限為4.5年；若設備使用年限為十年則內生報酬率為17.90%，假設最低可接受報酬率為15%，則每年產生之淨效益現值為131,969,508元，投資智慧卡整合公車與捷運系統每年產生之效益大於成本，且其內生報酬率高於公車及捷運業者目前之合理投資報酬率，說明其為值得投資之方案。

10.發卡佣金率應介於1.81%-1.41%之間，清算佣金介於0.083至0.0076之間,可使所有投資者皆獲得投資正效益值。

6.2　建議

應用智慧卡整合運輸票證雖有本研究所分析之功能、效益，且世界各國實施成功的實例眾多，我國目前尚在開發階段，如何規劃實施，使其發揮應有的效益則有賴人為因素的管理與良好制度的配合，方能達到原有的設計目的，否則投入大量的成本，而無法收到預期效益，僅造成資源的浪費並可能換來人民對政府施政效率的質疑，因此本研究就推動票證整合制度提出以下建議：

- 1.實施初期系統功能的規劃應求基本功能之滿足，以使用者及業者的實際需要，如刷卡速度、購買便利性及系統運作安全性、可靠度為優先，再考慮納入其他附屬功能，逐步擴大實施效益。

- 2.票證整合系統的實施，對使用者、業者及政府管理者而言，其負擔之成本與獲致的功能效益可能會互相衝突，就政府管理者之立場，由於乘客的接受與使用率影響系統總效益值產出的大小，故應以乘客需求為優先考量的重點。

- 3.實施初期應加強辦理促銷活動，提供折扣優惠及獎勵使用措施，吸引乘客嚐試接受並習慣使用；票面額的訂定應參考運輸系統的收費標準及使用頻率，避免乘客加值過於頻繁或預付款金額過高而影響使用便利性。

- 4.整合票證系統應採用世界上已應用成功之系統，且非獨家技術，以確保系統的穩定性及持續性。

- 5.中介單位的成立方式與組織型態關係整合票證系統之服務品質而服務品質的良窳更關係乘客使用的意願，政府單位應訂定完善的監督管理制度，兼顧使用者及業者權益，避免中介單位不法的挪用乘客的預付票款，以保障乘客及運輸業者之權益。

- 6.就本研究的分析結果，系統整體的效益高於成本，是值得投資之方案，但系統內各對象的成本如何分擔則影響其效益的分配，關係到各對象的參與意願，以本研究設定的條件計算的結果，得出使用者、公車業者捷運業者及清算單位每年之淨效益現值為正，而發卡單位之淨效益現值為負，此結果可能造成無單位願意參與發卡。若提高發卡佣金提高發卡單位效益，則會增加運輸業者負擔，又會降低運輸業者參與意願，如何分配各層面的成本及效益、訂定合理的佣金比率，建議政府主管單位應預為規劃研究並做明確的政策宣示，方能使各界皆願意主動參與推行。

- 7.另中介單位的家數及規模則應視運輸市場大小、票卡的使用流通率、預收票款的留置時間及設備的投入成本而定，此部分建議主管單位配合前項建議訂定一些參與的基本條件與評審辦法，合理的分配利潤，並公開評選讓有興趣者可自由參與。