第二章　文獻回顧

本章依據所蒐集的文獻資料，回顧整理有關大眾運輸電子收費系統之應用、使用電子自動收費系統之功能及效益﹑電子票證系統之設計要求與大眾運輸系統之服務品質之關係及常用於評估多目標方案的分析方法之相關研究、電子票證於運輸系統之規劃使用及運輸系統整合與服務品質之相關研究等方面之文獻，並探討近年來國內外智慧卡的發展現況及目前使用之電子票證系統。

2.1  電子自動收費系統簡介

自動收費系統(Automatic Fare Collection System)係利用電子票證取代傳統之人工收費、計費系統，運用電腦及電子通訊、資訊處理及儲存技術進行使用付費及記錄，在運輸系統中通常應用於乘車、用路、停車付費等方面；電子票證依其型式、材質、功能及自動化之程度一般分為磁條卡(magnetic stripe card)、接觸式智慧卡(contact smart card)及非接觸式智慧卡(contactless smart card)、光卡、條碼卡等，各種票證有其特性及應用上的相對優勢存在，茲就目前普遍使用的磁卡及ＩＣ智慧卡系統之特性、功能說明如下：

1.磁卡

磁卡式票證主要運用電磁原理於塑膠卡或紙卡上印製可消磁或記錄之磁帶，經由自動售票機於磁帶上記錄繳費金額，透過收費機（驗票機）自動消去使用票款金額，設定列印餘額功能，供使用者獲知票卡之使用狀況，此系統普遍被世界上主要運輸系統採用，其配合完整的電腦系統來處理車票之出售及收入之統計工作，可節省大幅用人費用，但磁卡由於其記憶容量小，功能的擴大有限制，而且容易偽造、變造，且磁卡的資料可以很容易讀出，因此有被不法使用者解讀密碼的缺點，安全性、可靠性不高[29]。

2.智慧卡

智慧卡是在卡片中內藏微處理機與ＩＣ記憶體，具有運算及記憶、邏輯判斷的功能及多層次資料取用的控管能力，ＩＣ即積體電路(Intergrated Circuit)，其將許多電路元件（二極體、電晶體、電阻、電容等）集積於一個矽結晶的基板上，在智慧卡內的ＩＣ包括控制資料的寫入或讀出的中央處理機(ＣＰＵ)、驅動此ＣＰＵ程式記憶體以及一般資料記憶用的記憶體[29]。智慧卡能對記憶體資料設定各種不同的取用控制(Access Control)，不同的使用者對智慧卡內部各種資料，有不同的取用或寫入的權限，並能根據內部預設之邏輯，來判斷允許外部系統介入的層次，對於資料安全的維護性較高[1]，並具有蒐集乘客詳細旅次資料、使用方便，卡片容量大，可整合多種運具票證系統、方便實施各種費率制度、有儲值、信用及賒借等功能[15]。

智慧卡依其與讀卡機介面（讀取／寫入）的不同，可分為接觸式及非接觸式，接觸式卡片使用在票卡表面嵌入的金屬製接觸襯墊為傳輸基礎，經由票卡與讀票磁頭的電子接觸使資訊被傳遞，卡片本身抗水及污物之效果尚佳，惟接觸式智慧卡的表面接觸隨著使用次數的增加將逐漸消失其功能[40]。非接觸式智慧卡上有隱藏的線圈(coil)，訊號交接晶片(interfaceＩＣ)，以及數據處理晶片(data processing chip)，這種非接觸式智慧卡不需與讀卡機接觸（在兩到六公分內）即能達到雙向資訊交流的功效，因其讀卡機內也有線圈，讀卡機內的電源能發射電磁波，當此電磁波涵蓋非接觸式智慧卡內的線圈時，即能在此線圈內產生電流，此電流即可作為ＩＣ晶片的電源，也同時提供智慧卡線圈發射電磁波的電源。非接觸式智慧卡的優點如下[1]：

- 耐用性高壽命長：卡片不與讀卡機接觸，減少摩擦損耗，提高卡片與讀寫裝置之使用壽命。

- 可靠性高：因卡片可由高達數億個號碼中選取其一作為辨識，不致產生誤辨之情況。

- 具便利性：卡片可做得極為輕薄，方便配戴於身上或放置於口袋、皮包，且卡片使用時無需掏出，電磁波訊號傳遞可穿透衣服、皮包等物體。

- 具迅速性、通訊距離長：交易處理時間依資料交換數量與處理動作過程不同而異，約在0.3秒內可完成卡片的讀取、卡片金額加減、交易資料寫入卡內，以及把交易記錄儲存於電腦主機中。

- 不必供電：卡片不須電池供電，不僅無更換電池的麻煩，也不會有電力用盡資料流失之缺點。

- 敏感性高：讀寫進行時，收發機移動速度可分別允許達至少36km/hr或18km/hr。

- 記憶容量大、功能強、安全性高適合作為整合票證之工具。

2.2  使用電子票證系統之功能及效益之研究

各種自動電子票證系統依其功能設定的不同，可達到不同之效益，茲將相關文獻中關於大眾運輸系統，使用電子票證系統對使用者、經營者及管理者可獲致之功能綜合歸納如下。

- 電子票證對使用者之功能及效益：利用電子票證乘車付費對使用者而言可達到下列功能及效益[1,15,49]

- 方便攜帶，避免目前車上投現需準備大量零錢之不便，並可提高收費之正確性。

- 易於整合多種運輸工具之收費系統，簡化票證種類，免去乘客記憶不同系統的收費標準、加值容易，方便民眾使用。

- 可設定票證尾程優待或折扣，節省乘車付費成本。

- 各運輸工具票價調整時，可隨時變更收費標準。

- 結合金融機構可自動扣款、轉帳，減少現金交易之麻煩與風險。

- 相較於車上投現、售票之系統，避免分散駕駛員之注意力，可提高行車安全，增加乘客乘坐安全感。

- 非接觸式ＩＣ卡可縮短讀卡時間，減少上下客延滯時間，提高行車速率。

2.電子票證對運輸業者之功能及效益：利用電子票證乘車付費對運輸業者而言可達到下列功能與效益[15,21,48]

- 相較車上售票系統，可縮短上下客時間，提高車輛行駛速率，減少車輛營運時間及駕駛員成本。

- 車上不使用現金，減少駕駛員舞弊、乘客少付票款或偷竊等票款流失之現象。

- 自動化計票，減少處理零錢現金、計票與查核票款之人工費用及時間。

- 便於實施各種費率制度，票價調整時不影響使用者，亦無需另外負擔處理過時票之費用。

- 免去駕駛員售票、驗票之工作，減少駕駛員之工作量，提高行車安全、減少肇事成本。

- 預收票款增加利息收入。

- 可提供正確的營運資訊如收入金額及載客人數，有助於業者對財務報表之製作及經營管理。

- 反映業者實際之營收狀況，可於費率檢討時取信於政府單位及民眾，以獲得合理之費率調整。

- 透過統一電腦作業，強化同業間之聯營功能，減少重複作業及資源浪費。

- 配合車輛資訊系統，獲知車輛營運狀況及旅次起迄資料，有效掌握行車資訊、並可配合適時調整營運路線、控制車隊數量，以獲致最大營運績效。

- 安全性較高，可防止偽造及非法使用，保障業者營運收入。

- 電子票證對政府管理者之功能及效益：利用電子票證乘車付費對政府管理者之功能及效益如下[15,41]

- 整合各種大眾運輸系統，提高大眾運輸服務品質，吸引民眾使用大眾運輸工具，減少私人運具之使用，改善交通擁塞問題。

- 縮短公車乘客上下客時間，減少靠站時間造成之延滯，使得交通更順暢。

- 獲知乘客之旅次起迄資料，取代目前高成本、低效率之運量調查方式。

- 建立運輸系統相關資料庫，做為政府興建新運輸系統及調整、增闢公車行駛路線之參考。

- 可使業者營收資料、載客數量及行駛狀況等資料透明化，做為核算票價及補貼之依據，提高費率調整之公信力。

- 各種大眾運輸工具之票證整合後，可進一步進行營運整合，有助於推動各項促進大眾運輸發展措施，如轉乘優待、尾程優待等。

2.3  電子票證系統之設計要求與大眾運輸系統之服務品質之關係

電子票證系統的設計對大眾運輸系統服務品質之影響甚巨，欲達到前述使用電子票證系統之效益，在設計電子票證時，應考慮系統所服務之對象、營運時實際操作之工作人員、經營、管理人員之需求，方可達到實施電子票證之效益，台北市目前針對聯營公車系統辦理之營運服務指標評鑑，所規定之評鑑項目共十五項[32]，其中發車準點性、車內資訊服務設施、行車肇事率﹑駕駛員服務態度﹑駕駛平穩性﹑舒適﹑駕駛員導循路線等指標項目皆或多或少受收費系統所影響（如表2-4所示）茲就電子票證設計要求及影響大眾運輸系統服務品質之部分敘述如后[18,21,23]。

表2-1　票證系統設計要求與台北市聯營公車營運服務指標評鑑項目之關係

| 序號 | 指標名稱 | 票證設計要求項目對指標之影響說明 |
| --- | --- | --- |
| １ | 馬力加權之新車比率指標 |  |
| ２ | 場站空間指標 |  |
| ３ | 發車準點性指標 | 刷卡速度﹑上下客時間延滯時間 |
| ４ | 過站不停比率指標 |  |
| ５ | 車內資訊服務設施指標 | 收費作業資訊的提供 |
| ６ | 環保品質指標 |  |
| ７ | 行車肇事率指標 | 收費過程對駕駛員之干擾程度影響行車安全 |
| ８ | 駕駛員服務態度與儀容指標 | 刷卡速度及收費過程對駕駛員之干擾程度影響駕駛員服務態度 |
| ９ | 駕駛平穩性指標 | 駕駛員工作之負擔，影響其駕駛操作之態度 |
| １０ | 車容整潔指標 |  |
| １１ | 舒適與噪音指標 | 降低乘客焦慮性，提高舒適感 |
| １２ | 駕駛員遵循路線指標 | 管理控制駕駛員導循規定路線行駛 |
| １３ | 行車安全與管理指標 |  |
| １４ | 行車稽查服務指標 |  |
| １５ | 民眾申訴服務態度指標 |  |

1.使用者方面

使用者對票證的要求影響其使用票證之習慣與接受程度，便利程度愈高愈好，包括對車票的認知容易、學習刷卡的時間短﹑刷卡迅速﹑車票攜帶方便﹑易於保管﹑購票的便利性及車票剩餘金額辨識等，收費系統直接反應大眾運輸系統服務品質，尤其在一人服務車中，減少乘客上下車的延滯影響乘客對大眾運輸服務品質之印象，良好的收費系統為大眾運輸系統應具備之特性。

2.駕駛員方面

收費系統對駕駛員的干擾愈少愈好，包括儘量不操作收費設備﹑降低監看刷卡的必要性﹑減輕工作負擔﹑增進行車安全、乘客刷卡的動線流暢等，其直接間接影響行車時間、駕駛員服務態度及行車安全。

3.業者方面

新的電子票證系統引進使用後對業者而言，應能獲致較大的營運效益與較小的舞弊風險，提高業者營收並致力於從事服務品質之改善，達成大眾運輸工具使用發展之良性循環，因此業者對票證之設計要求如下：

- 投資金額應在業者可負擔的合理範圍之內。

- 車票的安全性愈高愈好，包括被仿冒的可能性儘量降低﹑車票品質的高穩定度等。

- 車票製作成本低廉，原料不虞匱乏。

- 車票體積輕薄短小，便於配銷流通與數量統計。

- 車票售價儘量配合現行幣制，以降低零錢的安全準備量。

- 資料登錄﹑保存﹑傳輸﹑統計處理的安全性愈高愈好，如儘量降低資料被篡改或破壞的機率。

- 營運報表的產製，應在合理的處理成本下建立最大的公信力。

4.在票證使用方面

在驗票過程應提供各種情況之警告燈號、響聲及電子顯示，以方便使用者及駕駛員查核驗證，避免糾紛，票證的設計上應有特徵方向孔或截角，指示卡片插入之方向，減少錯誤動作所產生之延滯及對設備的損害。

2.4  國外大眾運輸自動收費系統之發展與應用實例

國外目前發展之ＩＣ卡應用範圍日趨廣泛，除用於金融系統及運輸收費系統外，尚可應用於電信﹑預付消費﹑門禁管理﹑證照管理﹑物流管理﹑資料管理﹑營運管理與控制等，可大量減化工作項目﹑減少人力的成本﹑提高資料處理能力且安全性比傳統磁卡大幅度提高，效益更為顯著，因此各國對於發展ＩＣ之技術皆投注相當之人力、資源進行研發工作，其技術日益成熟；在運輸方面之自動收費系統亦為世界各國致力發展之對象，對於提升運輸系統之自動化助益很大，尤其是非接觸式ＩＣ卡，由於其操作速度達比磁卡快，兼具高安全性﹑高容量及易於與其他系統整合之優點，故非接觸式ＩＣ卡已成為自動收費系統之發展主流。

國外目前實施票證整合之都市己近三十餘個城市，大部分皆採用非接觸智慧卡系統，採用智慧卡進行整合的對象有二類，一類為已經達到一票通用之城市，因智慧卡在技術效益上之優勢勝於磁卡，為提昇效率而改採智慧卡之先進技術；另一類為目前尚未進行整合，採用智慧卡整合各運輸系統達成一票通用，以提高運輸系統之效率，而各運輸系統間的整合趨勢分為三類：同性質多種運輸工具票證整合﹑異性質多種運輸工具票證整合﹑運輸票證與金融系統的整合應用，各國依其系統特性及可行性選擇適用方式進行整合，茲就國外目前大眾運輸方面乘車自動收費系統之發展、整合及應用概況加以概要說明。

2.4.1  磁卡系統的發展與應用

- 美國

(1)紐約地區(New Year City Metropolitan Area)

- 長島市輕軌鐵路於1964年採用磁條卡收費，紐約市地鐵及公車於近年，已由原投幣收費方式改為塑膠磁條卡，紐約大眾運輸局設立一個MTACC (MTA Card Company)公司，以發展大眾運輸卡，將所有的地鐵站及公車上裝設讀卡機設備，該磁卡系統可重新加值(rechargeable) 並具備彈性票價﹑轉乘優待之功能，於地鐵站及零售店發售亦發行磁卡月票可無限次使用及對購買高面額票提供折扣優待，未來有發展多用途卡之計畫，包括利用金融卡向自動販賣機購買﹑搭乘通勤火車﹑渡輪及橋樑與道路使用之付費，使原磁卡系統兼具運輸﹑小額購物及打電話等多種功能[38]。

- (2)舊金山灣區(San Francisco Bay Area)

- TransLink系統被發展應用於舊金山灣區之捷運﹑奧克蘭都會區捷運及CCCTA(Center Contra Costa County Transit Authority) 之巴士系統，此系統使用磁條式儲值票，儲值票上有各別序號，可追蹤各別旅次資料，未來可能擴充至舊金山的輕軌車輛及金門灣捷運系統及停車收費系統[38]。

- (3)洛山磯都會區(Los Angeles Metroplitan Area)

- 洛山磯捷運卡計畫參與單位包括洛山磯市捷運局﹑Culver市的二十八輛巴士﹑Foothill捷運系統的一九八輛巴士及Motebello的五十四輛巴士，此系統於巴士上裝設GFIGenfare公司之車票處理設備，採用磁條式儲值捷運卡，未來洛山磯捷運局所屬公車上都將採用此系統[38]。

(4)亞歷桑納州鳳凰城(Phoenix, Arizona)

鳳凰城市區公車於1991年設置磁卡讀卡機及電子收費箱，1995年捷運系統引進以信用卡方式收費之技術，同樣使用磁卡讀卡機，乘客使用銀行發行之信用卡刷卡，可由信用卡公司或銀行支付車資，而由大眾運輸單位按用依刷卡次數支付給銀行交易手續費，但本系統無法提供即時性資料核對，因此車上之電子收費箱內需每日更新不合法或錯誤之信用卡卡號名單資料[38]。

(5)伊利諾州芝加哥市(Chicago, Illinois)

芝加哥捷運局(CTA)正引進一種讀寫式磁條儲值卡的新式自動收費系統，目前正在所有捷運車站裝設十字轉門及電子收費箱和讀卡機等設備，這類磁卡未來也能用於公車﹑通勤列車及加盟商店的小額消費，並可於商店設置磁卡加值處理設備，進行磁卡重儲值，而商店及儲值據點以電腦網路與CTA網路管理中心連線，每隔一段時間進行帳款結算，惟該系統仍採投幣與刷卡並行制以服務沒有磁卡之乘客[38]。

2.新加坡

新加坡之大眾運輸系統於1990年時將公車與捷運進行整合，包含SMRT(Singapore Mass Rapid Transit)捷運系統的四十八個車站﹑SBS (Sqingapore Bus Service )的二六七０輛巴士及Tibs (Trans-Island Bus)的五三三輛巴士，採用塑膠式磁卡系統，由Transit Link Pte公司負責運具間之路網整合及發行票證工作，並採取多項發展大眾運輸系統之措施，鼓勵民眾使用各種運具轉乘；於一九九四年發展利用銀行帳戶加值，未來將再次致力於鼓勵更多人利用非現金式銀行扣帳設備，於一九九六年時發展非接觸式智慧卡系統並進行測試計畫，評估由磁卡系統移轉成非接觸式智慧卡系統之效益[45]。

3.德國

- (1)柏林（Berlin）

- 柏林交通運輸系統協會(BVG)，由柏林多家交通公司組成自1993年起發行「柏林卡」，此系統用於公車上屬於磁條式儲值卡，為一種電子錢包，可累積儲值，乘客可使用付現或歐洲支票卡﹑信用卡等制卡轉帳之方式付費加值，未來將計畫應用於計程車上[1]。

- (2)漢堡(Hambourg)

- 漢堡之「卡片乘車計畫」（Card+Ride）系統，以磁條式歐洲支票卡為基礎，由於歐洲支票卡無法在離線時使用，因此須配合使用多功能的晶片改善此缺點，而業者必須使用購置複合式卡片讀取裝置（磁條唯讀機與晶片唯讀機），自1995年起發行可重複儲值的預付晶片卡，提供自動購票及打電話之功能；而捷運﹑公車及渡輪系統成立漢堡運輸協會，建立通用票證及費率表，採用紙卡票證無驗票制度，其營收分配依各公司之營運里程﹑車輛數與服務範圍而定，優點是各公司不會競爭高乘載的路線，缺點是缺乏競爭[1]。

4.澳洲

(1)阿德雷德(Adelaide)

- 採用磁條式儲值卡整合公車﹑電車與火車，其所設定之費率結構彈性較大，能擷取完整之營運資料，可確實掌握票款。

(2)新南威爾斯

- 使用磁條卡整合火車﹑渡輪﹑公車，系統包括讀卡機／發行終端機及乘客智慧卡，允許不同交通工具間的轉換，一卡通行全市，惟其雖以磁卡為基礎，但仍需提供智慧卡終端機給司機操作，這些終端機利用智慧卡技術，寫入控制交易資料傳輸至公司並接受公司指令更改營運參數[1]。

2.4.2.  接觸式智慧卡系統的發展與應用

- 美國

(1)德拉瓦州威明頓區(Wilmiton, Delaware)

德拉瓦州地方運輸局(DART)智慧卡系統為一多用途電子貨幣，由銀行Money Acess Center為其客戶發行的ＡＴＭ信用卡，屬接觸式智慧卡，此卡可用於搭乘公車及至加盟店進行小額消費購物，對於非銀行用戶，可透過加盟企業對員工發行類似功能之磁卡，可於相容ATM規格之讀卡設備上使用，或至銀行購買此公車購物消費卡[38]。

(2)伊利諾州芝加哥市(Chicago, Illinois)

芝加哥市的副大眾運輸系統應用智慧卡進行自動辨識及收費工作，駕駛員及乘客均持有智慧卡，以達成自動收費及身分確認之目的，由司機所持之智慧卡開啟電腦，乘客於上車時由司機將智慧卡放入可攜帶式電腦，並鍵入旅程讀數，下車時再次讀入旅程讀數結東旅次，由卡片之金融帳號或電子存摺扣除費用，日期及時間亦可自動做記錄。司機可透過電話線與大眾運輸機關之地區網路連接，將電子日誌簿傳送給電腦中心處理，而地區網路能更新遺失﹑被竊或撤銷智慧卡的名單，乘客的卡片一但進入可攜式電腦中，軟體即逐一查核，若發現不法情事可使卡片立即失效[8]。

2.英國倫敦

倫敦的Kaley電腦計程車公司擁有倫敦地區二千五百輛計程車之營運規模，採用接觸式智慧卡系統，其特點為乘客搭乘本系統(Cabcharge)之計程車可以刷卡取代現金支付車費，而將對帳清單每月寄給乘客。刷卡收費之優點包括乘客可控制消費﹑有個人安全辨識號碼及付費方便等，而且只需隨身攜帶一本袖珍型之全球連線計程車公司名錄，即可免費使用電話聯絡租車事宜，並有三十天暫緩付費之優待。

3.德國呂內堡與歐登堡(Lunebrug Oldenberg)

呂內堡與歐登堡自1990年起分別實施「智慧乘車方案」採用裝置有儲存記憶功能的半導體晶片，在呂內堡安裝於公車上，指揮控制中心與公車之間的資料傳輸是利用儲存器模組進行；在歐登堡的卡片讀寫裝置除安裝於公車內，並於市中心主要轉乘車上設置固定式卡片讀寫裝置，且加設有解調器以傳輸數據資料。此系統由顧客與運輸業者簽約取得晶片卡，無須購票及瞭解運價費率的資訊，採月結方式付款，並可依「最優惠票價原則」支付票款，即乘客使用之票價總額超過月票票價時，依月票額度付款，乘客可獲得較便宜之費率[36]。

2.4.3  非接觸式智慧卡系統的發展與應用

1.美國

- 華盛頓特區(Washington, DC)

自1995年起，美國華府大眾運輸局(WMATA) 首先使用全功能的非接觸式智慧卡，整合鐵路﹑公車以及地鐵(Metro) 附屬停車場的收費系統，稱之為“Go Card”，其已經經過一年的測試。”Go Card“結合微處理機及整合的迴路，使其具有能力去處理訊息，利用卡片中的小電池驅動微處理機放送低能量的無線電波，並發射訊號給收費門﹑收費箱及其他處理交易費用的設備。Go Card的軟體具有80位元的讀寫能力去記錄處理交易費用並從乘客的帳戶中記帳與扣款，並以類似的資料傳輸來執行增加Go Card的儲值，此種通訊方式，可免除讀寫磁頭及標準收費卡條碼間，機器處理及實體接觸的需要。真正的「非接觸式智慧卡」，如Go Card在完成處理的過程中，不需要插入或接觸收費門或收費箱，顧客僅需要帶著智慧卡靠近收費系統或販賣設備上的特定目標物二至三吋距離，即可完成處理程序，使用Go Card只需0.1秒即可完成交易的讀寫，約比使用機械處理的一般標準收費卡快七倍。

Go Card的大小與信用卡相同，厚度約為信用卡的三倍，其被設計成具耐用性，並經過抗熱﹑抗冷﹑抗潮﹑抗撞擊及抗振動的嚴格測試，預期每張卡至少可使用五年或一萬次以上的交易處理。Go Card除可通用於捷運﹑公車﹑停車停施外，亦提供其他收費卡不能達到的保障水準，如遺失時顧客僅須通知Metro的電腦註記遺失卡，其他拾獲者則無法再使用該卡，使Go Card的持有人獲得保障[9,42]。

(2)加州多蘭市(Torrance)﹑曼多拉市(Ventura County)

多蘭市正採用非接觸式無電池之智慧卡進行公車雛型系統測試中。曼多拉市捷運委員會與Echelon Industries公司及FTA等單位，正進行以非接觸式智慧卡整合八個大眾運輸系統單位，當乘客使用感應卡搭乘大眾運具時，可依其搭乘之距離，進行不同費率結構之收費。行駛中的巴士將透過無線電信號與中央控制設備連結；一般乘客可透過電話要求更新儲值卡內的資料，或由信用卡付費，更新後的儲值卡資料將被傳送到所有巴士，以供乘客可立即使用該卡[38]。

2.英國

(1)曼徹斯特(Manchester)

曼徹斯特為世界上第一個使用非接觸式智慧卡的城市，並完全整合多形態應用的運輸售票系統，由大曼徹斯特旅客運輸部(Greater Manchester Passenger Transport, GMPTE)負責，整合區域鐵路﹑輕軌地鐵及巴士等大眾運輸系統，此卡同信用卡尺寸，內藏微晶，能做為儲存預付車資的儲值票或當成有時間性及期間性限制的旅遊卡使用；內埋小型天線，以便與讀寫設備做信號傳送，對卡片加值或遞減預付車資。此系統在處理交易時，無需將卡片插入讀票口或與讀寫磁頭接觸，僅需置於讀寫設備上方一至二公分處即可感應傳輸讀寫資料，在300ms內即可完成讀﹑寫﹑驗證等完整交易動作，若在未完成交易處理時移開卡片，機器或發出警告聲響，提醒乘客未完成此次交易，須重新操作。

此系統透過讀卡機與中央電腦系統與市面上簽約代理卡片發行及加值的商店做發卡授權及交易資料訊息交換，並與各運輸公司主電腦連線，根據各公司所提供的營運服務資，料統計各公司應得的利益自動分帳。車票面值被預先儲存在卡片的記憶體內，經由驗票閘門的處理，自動扣款並將車票餘額寫回車票記憶體內，此筆交易資料則被儲存在車站或巴士的驗票機記憶體中，隨後再傳送回主電腦。

卡片的發行可在指定的二十個地點受理，經由熱影像處理設備將顧客的影像轉印在卡片正面上，如此這張卡票即為私人擁有，當此卡片掛失時，將再發給一張新卡給乘客，並將舊卡的面額及交易歷史檔轉移至新卡繼續使用，並將掛失卡片列為系統「黑名單」(blacklist)，並傳送通知各自動收費設備，禁止接受使用此卡。卡片壽命通常可持續使用數年之久，並可在為數眾多的商店內快速方便的加值，並在一些繁忙的商業區設置獨立自主式電子轉帳機，由乘客付費自行操作機器，未來計畫擴大應用範圍提供小額消費的功能[2]。

(2)倫敦(London)

倫敦地鐵於1990年4月至7月，1991年3月至12月，共進行兩次非接觸式智慧卡的實地試用，選定數個車站的收費設備加裝traget reader以讀寫處理，使用者將票卡輕置於讀卡機上（距離20mm以內即可），讀卡機即能經由無線電激發此票卡，讀取卡內資訊，駣證其正確性，並將更新資料寫回票卡，完成交易動作。由試驗中證明非接觸式智慧卡具有技術上的潛在優勢做為運輸系統車票使用，同時可縮短公車﹑捷運等登車驗票處理時間，可儲存使用歷史檔資料在非接觸式智慧卡內，以方便資料收集但不失其保密性，並可提高設備的可靠度等諸多優點。曾就參與試用的乘客進行滿意度調查，結果詳表2-7[2]，其雖有成本較高及尺寸較大等缺點，但其可置於皮夾內不必取出即可使用，不易遺失並減少不當使用等特性，故乘客對於此系統普遍感到滿意。

表2-2　英國倫敦非接觸式智慧卡系統試用乘客反應表  單位％

| 項目 | 優良 | 良 | 可 | 差 | 劣 | 無意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容易操作 | 88 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 操作速度 | 87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡片尺寸 | 24 | 17 | 38 | 16 | 5 | 0 |
| 誤讀比例 | 71 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 與傳統磁卡比較 | 74 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |

於1994年的2月至1996年的6月，一項名之為”Prestige” (Procurement of Revenue Services)的新計畫在進行測試，針對倫敦的公車系統，發展以智慧影像卡取代標準影像卡，使用此卡的義工無須攜帶照片，因為其影像直接被印在卡片的表面，卡片大小與一般信用卡相同，含有記憶晶片﹑發送器／接收器和線線，能夠與在公車上的讀卡機聯繫，未來可擴展到其他類型的交通工具上，並可做為非交通用途之電子錢包[46]。

(2)彌爾敦凱因斯市(Milton keynes)

Milton keynes市於市區公車上採用非接觸式智慧卡收費，此卡可記載搭乘次數及其他相關資訊，司機也可藉裝於車上的讀卡機辨認卡片是否過期，加以延期或增加可搭乘次數，卡上讀卡機於交易過後，會將資料傳送給公司的電腦，以便統計及管理。初期持卡人是以現金預付卡費，未來將朝允許自銀行帳戶轉帳或直接於公車公司開戶[1,48]。

3.挪威奧斯陸(Olso)

由挪威州鐵路﹑大奧斯陸地區運輸及奧斯陸市運輸三家公司成立Billettststermer AS (BAS)聯盟公司，致力於發展整合該三家運輸公司所經營之大眾運輸工具，包括電車﹑地下鐵﹑巴士及渡輪等，各系統的費率結構包括單一費率﹑分區費率﹑里程費率及其各種費率的交互組合等，可謂相當複雜。BAS公司主要任務在訂定整套詳細的電子收費系統規格，並且定義新的收費系統必須達成之目標，包括整合現有各運輸系統﹑處理服務區域內不同及各自獨立的費率結構﹑整合多各運具的售票系統﹑適當的營收分配﹑縮短乘客的驗票時間﹑減少欺瞞及偽造損失並讓使用者感受親切的系統，達到營運者及旅客便利的目的，BAS公司選擇此非接觸式智慧卡之原因，因其具有高度安全性﹑較大的記憶體容量﹑卡片可長時期使用且交易處理速度迅速（低於0.3秒）之優點。

此套先進的電子售票及收費系統架構，基本上有機動收費電腦﹑攜帶式收費電腦﹑固定式售票機﹑車票查驗機及自動售票機等，並且結合了員工及乘客操作的驗票機，每一設備單元不但具有足夠的記憶體容量，便於未來系統成長及擴充所需，並且發展了一套特殊應用軟體，以處理複雜的費率結構，所有各公司所收集的營收資料最終將送到後檯中央電腦系統處理，這些資料經過整理歸類後，將做為行政﹑規劃﹑管理的參考，並透過與銀行電腦系統連線，可提供無現金轉帳服務[2,11,51]。

4.法國巴黎(Paris)

1991年由巴黎大眾運輸局與Innovatron公司合作開始進行非接觸式智慧卡付費系統的發展計畫，該系統整合對象包含捷運地下鐵系統及公車票證系統，其組成元件包括電池﹑處理器﹑微處理器﹑一或兩支天線，卡片總重量約30克（約為電話卡的六倍），如每天使用二十次，其使用壽命約四年。乘客可於顯示幕上了解其所交易之金額及所剩餘額，迅速通過閘門，其資料傳輸量在9600 bps傳輸速率下大約4秒鐘可傳輸整頁之資料（約較磁卡增快高四倍），其安全性幾乎等於有處理器之銀行ＩＣ卡，製作費用為原磁卡的六分之一，維護費用為原來的15%[47]。

5.瑞典哥騰堡(Gotebrog)

Gotegorgregiones Lokaltrafik AB(GLAB)/Bohustrafiken是哥騰地區的主要交通公司，管理巴士﹑電車﹑火車及渡輪等大眾運輸工具，其發展世界上第一個結合磁條車票和非接觸式智慧卡的系統，此系統對於不常乘車的人提供較便宜的磁卡，對於經常搭車的乘客﹑享受優惠票價的人士，提供非接觸式智慧卡，此兩種電子售票方式的結合，提供了更快速的售票時間和增進售票的正確性。在此區域內乘客可利用一張車票通行全區，此非接觸式智慧卡系統稱為Bohus Passet大小和信用卡相似，卡片內含電腦晶片與無線電天線，藉由無線電訊號和卡片確認機產生聯繫[39]。

6.丹麥

SYDBUS為丹麥南方的區域性交通事業機構，管理約二百輛巴士的大眾運輸系統，由數家獨立的巴士公司聯營，其引進以非接觸式智慧卡科技為基礎的自動收費系統（AFC）和電腦化數位無線電科技為主的自動車輛定位(AVL)系統，此系統包括一組可移動且有足夠軟體容量的電腦，可處理多家運輸公司複雜的費率結構，且能監控AVL系統的移動式硬體。

此系統的巴士電腦有一個大型顯示器，將AFC或AVL系統傳來的相關資訊提供給司機，巴士上的可移動設備和總站設備間的資料傳送，藉由AVL系統的車上數位式無線電完成，資料被送至中央電腦系統，做為各種統計和管理分析之用。AVL巴士設備包括全球定位系統(GPS)﹑接收器﹑數位式無線電及連結巴士電腦的介面單位，在地面上則包括數個無線電基地站﹑中央系統（擁有二十一吋螢幕顯示的數位式地圖）﹑巴士總站即時資訊系統﹑巴士終端機和資訊台。此系統除有一般非接觸式智慧卡的優點外，並可追蹤及即時到站資訊及消費者乘車型態[39]。

7.波蘭華沙（Varsovie）

於公車上採用非接觸式智慧卡，其於卡上保留一些欄位以分別儲存單張票﹑月票及其他持有者資料（如姓名﹑身分證號碼及地址等），每次卡票插入收票機中，相對應的帳目會自動扣除該次搭乘所需的車資，並選錄日期﹑時間﹑車號等，若乘客對卡片上的餘額有任何疑問，可將其卡片插入收票機中再確認。此收費系統是以網路方式建立，因此任何地方只要將卡片插入讀卡機中，皆可對卡片做增額處理或餘額檢查。此外亦可利用功能較為複雜的終端設備，專門對卡片做更改資料的服務，管理者有兩個按鈕可供彈性收費選擇，決定是正常收費或優待費率。

另亦利用非接觸式智慧卡付計程車費，可分為傳統型與可共乘型，傳統型之乘客只須於下車前利用讀卡機付費即可，共乘型則每個乘客須於上﹑下車時分別讀卡，以對不同的乘客（不同旅程）收取差別費用。讀卡機不應設置於駕駛座旁，而應設置於後座乘客容易操作的地方，可免除乘客須將智慧卡交給駕駛之顧慮[1]。

8.韓國漢城

漢城及Kyunqki地區的漢城公車聯盟於1995年於公車上使用非接觸式智慧卡進行測試，取代傳統的公車票證，目前己完成於捷運之整合，此系統僅需0.25秒至1秒內的時間即可完成交易，可於車票銷售據點或學校福利社購買卡片或加值，為鼓勵持卡人加值及重複使用，加值可獲得5%的折扣優待。

而釜山市將於西元2002年主辦亞運，為配合該活動於1996年4月初進行釜山地區交通費用整合作業，目前已完成公車﹑捷運及計程車之整合測試，正式開放系統使用[3]。

9.香港

由香港地區的大眾運輸公司：地鐵公司(MTRC)﹑九廣鐵路公司(KCRC)﹑九巴公司(KMB)﹑城市巴士及油麻地渡輪公司合作成立之Creative Star Limited，負責監督引進非接觸式智慧卡系統，之後又加入輕軌鐵路及天星渡輪共計七家公司，其整合地鐵﹑高架鐵路﹑輕型鐵路﹑巴士和渡輪等大眾運輸之收費系統，並可使用於乘車付費以外的用途如購物﹑停車和通訊。每個車站和渡船口都有自己的當地區域網路，能將關卡﹑驗票機﹑加值機﹑分析器和辦公室處理機連接至車站電腦，再和運輸公司的主電腦聯繫。廣域區域網路則將所有運輸公司的電腦和Creative Star的集中清算中心連線，清算中心將收入撥給運輸公司，並將款項存入指定銀行。

此系統能在100公分的距離內快速移動中被讀取，使用高度安全科技，亦具有特別處理程序，以偵測多張卡片的同時使用，此種卡片具有較長的壽命，其記憶容量足夠將來做為其他用途。乘客已掛失或被竊卡片之餘額將歸還卡片之持有者，中心交換所(Central Clearing House，簡稱CCH)將搜集及儲存交易資料，鐵路票門大多為即時處理，而公車部分可能延至交易發生後24小時內才可處理完畢，乘客僅需提供最初存款收據及卡片辨識記錄，即可由中心交換所取得餘額[2,39]。

10.其他城市

另外尚有日本鐵路系統﹑澳洲雪梨之公車、渡輪整合收費系統﹑加拿大多倫多的公車及殘障公車系統及芬蘭的公車系統及荷蘭等多個國家城市使用非接觸式智慧卡系統，可見其已獲廣泛的接受與肯定。