- 第三章　研究構想

經由上述對交通運輸與土地使用相關文獻回顧的探討分析，本章首先由理論層面說明現行道路交通與土地使用因忽略調和考量所可能產生的問題，並就道路兩旁土地使用特性對道路服務水準的影響，提出本文的研究課題。繼而研擬探討上述課題之分析架構，最後整理相關分析方法之理論，以利研析與驗證工作的進行。

- 3.1　研究課題研析

- 3.1.1　研究問題的陳述與分析

交通擁擠是近年來都市發展所面臨的重要課題，由地區性的分析觀點來看，其發生原因在於過去的土地使用與道路交通在接觸介面上未能密切配合規劃。為何會有如此的論點？以佛教「因果關係」的觀點，即為最好印證。交通是人們參與社經活動所表現出的現象，而這種社經活動在都市空間系統中即為土地使用；換言之，各種在道路所表現的現象（例如擁擠）如果是所謂的「果」，而土地使用則為「因」（概念如圖所示）。

- 圖3.1-1　土地使用對道路交通之影響概念示意圖

土地使用與道路交通接觸介面不良，導致現今都市道路交通規劃仍有下列的缺失：

一、都市計畫道路系統功能分類忽略考慮道路兩旁土地使用的特性

道路系統為都市發展重要的基本構架，進行都市規劃時應對這個構架有完善的考量，將都市內的快速道路、主要道路、次要道路及地區道路等系統構架予以詳細的安排，除了考慮交通特性（如可及性、易行性等），更須配合不同土地使用進行分類。然而這樣的規劃理念在以往都市計畫的道路交通規劃中卻缺乏完整的考量。

過去都市道路交通規劃中，多半純由運輸需求決定不同寬度的道路功能，或規劃師依其「經驗」進行分類，然而在傳統習性及無限制之發展下，都市多沿主要幹道發展，為了牽就現實情形，在新訂或變更都市計畫時，亦多配合現況劃設路邊帶狀商業區，使得幹道兩側的發展強度多為都市內最高者，如此不但增加了旅次直接進出幹道的機會，同時亦降低了因應旅次增加而欲拓寬道路的可行性，以至於道路產生擁擠的情形，造成早期訂定的道路系統無法發揮其功能。

二、道路空間配設之規劃未考量土地使用特性

道路空間配設包括路寬、道路分隔方式、人行道、公共設施、路邊停車等，因應土地使用特性進行這些項目的規範，除了避免因道路兩旁活動所可能佔用道路面積外，更可為後續道路工程設計或交通工程管制作良好的參考依據。然過去都市計畫在運輸需求指派兩節點（）間的交通量且決定車道數後，遂以車道總寬度為該路段路權的寬度；或是由規劃師的「經驗」而訂定。在未配合道路兩旁土地使用特性決定出相關道路空間配設（除了路寬）下，除了無法供後續相關工作之參據外，更會因土地使用的因素（例如路線型商業區的發展型態或路側商業活動而誘發地區性交通量的增加）使道路服務功能被打了折扣。再者，因商業活動所帶來的道路交通需求如路邊停車、裝卸貨等，嚴重佔用道路面積及減低道路實際容量，而影響車輛的順暢流通，使得幹道無法達到預期服務績效，產生瓶頸路段，甚至因車流與人行的交織，衍生出新的衝突。

上述問題發生的主要原因，在於道路交通的規劃過程未能完善考量道路兩旁土地使用特性的影響，導致危及規劃品質、居民權益以及生活環境，而成為都市規劃師經常遭遇的難題。

提昇生活環境品質係都市規劃不斷追求的目標，而如何改善道路擁擠並使道路維持一定的服務水準，更須列入都市規劃的重點。基本上，道路主要在提供行人及車輛安全舒適的行駛，並提供相關公用設備（如共同管溝）之埋設，故可視為一重要的公共設施。同時，良好的道路系統也提高都市土地使用的效率，為促使都市發展的重要因素。葉光毅（民）在論居民本位之都市交通計畫一文中提到：「本來交通問題的解決就不應該僅從移動的觀點來討論，更重要的是應考慮如何促使都市往更良好的方向發展。」，然以往衡量市區幹道服務水準指標多為交通工程師實施交通改善措施之依據，屬於都市交通在規劃執行後的補救策略，但卻無法為都市規劃師在進行規劃時的參考，因為在此階段評估衡量所考慮的因素以往並未確實將毗鄰土地使用的因素列入。爰此，在探討改善都市交通情形的目標下，本研究希望藉由深入瞭解土地使用因素在規劃執行後（包括道路兩旁土地使用種類、強度、活動等），對道路服務水準（本研究以路段平均旅行速率）的影響，以此道路兩旁土地使用特性對道路交通之影響結果，提早於先期的規劃考慮，以期能預防交通問題的產生，且更能引導都市健全地發展。整體構思如圖。

圖3.1-2　問題改善構思概念示意圖

- 3.1.2　研究課題說明

經由前述問題的分析說明，本研究擬就以下課題進行探討：

一、那些道路兩旁土地使用特性及相關道路實質規劃內容對路段旅行速率會產生影響？其影響的關係為何？

一有關道路兩旁土地使用特性對路段旅行速率的影響探討

土地使用的特性包括其種類、強度及區位；土地使用種類決定旅次的產生與吸引之類別；土地使用強度決定旅次的產生與吸引之數量，其亦為衡量一個地區活動量大小的指標；而土地使用區位則決定旅次起迄點的分佈。然本研究基於「線型」的分析觀點，將針對土地使用種類與土地使用強度進行探討，預期得到相關分析結果，包括：

道路兩旁土地使用種類（住宅區、商業區、工業區）對路段旅行速率是否產生影響？且影響的關係如何？

道路兩旁土地使用強度（開發容積、商業活動、騎樓設置），對路段旅行速率是否產生影響？且影響的關係如何？

道路兩旁土地使用強度對路段旅行速率的影響效果，是否會因土地使用種類不同而產生不同的結果。例如商業區因路側活動較為頻繁，地區性交通較容易衍生，故面臨的道路一般被認為會較住宅區面臨的道路容易產生擁擠。

二有關道路實質規劃內容對路段旅行速率的影響探討

道路交通規劃，除了要求具有足夠的容量外，更應強化道路的服務功能。基於此項要求，本研究擬針對道路規劃功能與道路空間配置等因素對路段旅行速率的影響進行探討，預期得到相關分析結果，包括：

道路的規劃功能不同，對路段旅行速率是否產生各自相異的影響？且影響的關係如何？

道路功能分類除考慮道路寬度外，可依可及性及易行性等特性將道路分為：快速道路、主要道路、次要道路及地區道路。另可依起迄地點的特性將道路分為具聯外道路及區內道路。本研究欲瞭解依上述分類所為之道路功能，對路段旅行速率是否會具有各自相異的影響結果？

道路空間配置內容，是否會對路段旅行速率產生影響？且影響的關係如何？

包括：道路（車道部分）寬窄、人行道設置與寬度、道路的分隔方式（包括中央分隔與快慢車道分隔）、公車站牌設置等情形，對路段旅行速率是否會具有各自相異的影響結果？

路邊停車的交通現象，因涉及佔用道路問題，本研究欲瞭解路邊停車對路段旅行速率的影響關係。

有關不同道路兩旁土地使用特性與道路實質規劃內容的組合，對路段旅行速率影響的探討，亦即本研究欲瞭解在道路實質規劃內容（如路寬、人行道寬、分隔方式）固定下，道路鄰接不同特性的土地使用，對路段旅行速率是否會有不同影響？

二、路段旅行速率之實際影響因素及影響程度為何？

本研究認為道路兩旁土地使用特性與道路實質規劃內容應為影響路段旅行速率各項重要因素中之二類。本研究擬藉影響模式的構建深入探討在這二大類因素中，那些因素真正會影響路段旅行速率，並分析瞭解其影響的程度，如圖所示。

- 圖3.1-3　路段旅行速率影響因素探討分析圖

構建的模式型態為：路段旅行速率＝土地使用特性，道路實質規劃內容。其中，土地使用特性係包括：土地使用分區與土地使用強度；而道路實質規劃內容則包括道路功能、道路寬度（車道部分）、人行道寬度、分隔狀態及是否路邊停車等。

三、如何將上述依道路兩旁土地使用特性暨道路實質規劃內容對路段旅行速率之分析結果，應用到道路交通規劃內容中，使規劃內容更能符合道路交通實際發展情形。

上述所構建的影響模式內容包括土地使用特性與道路實質規劃，係基於研究的中心主軸－以地區性角度考慮土地使用特性的影響，分析交通問題並研擬改善策略，構想乃源自都市規劃。爰此，本研究擬將影響模式應用於都市道路交通規劃中有關道路空間配置的規劃策略研擬依據，包括在新劃設都市計畫道路的空間配置策略及既有都市計畫道路的檢討改善，以期望能在考慮路旁土地使用的特性及滿足道路基本服務水準的要求下，應用研究成果於都市計畫的規劃程序中，如圖所示。

- 圖3.1-4　模式應用分析圖

3.2　分析架構建立

經由上述針對相關研究課題說明後，本節將探討道路兩旁土地使用特性對旅行速率影響分析之研析程序，以建立完整的分析架構，並詳細說明各個研究程序之內容，以利後續實證工作之進行。

- 3.2.1　整體分析架構的建立

本研究在釐清研究目標後，建立整體分析架構如圖所示。首先進行實地調查，以為探討道路兩旁土地使用特性及道路實質規劃內容對路段旅行速率所造成的影響，並發掘現今都市規劃考量不完善所造成的都市交通問題。接而構建影響模式，以找出路段旅行速率之實際影響因素及影響的程度，並進行模式的驗證工作，使模式更具實證解釋能力。最後將先前分析內容與結果及影響模式應用於都市交通相關規劃措施中，以說明研究成果之應用方法與價值。

- 圖3.2-1　整體分析架構圖

- 3.2.2　分析架構內容的說明及假說的建立

- 一、探討道路兩旁土地使用特性及實質規劃內容對路段旅行速率之影響關係

本研究首先在挑選的實證調查都市「中壢平鎮都市計畫區」中，進行實地調查工作。接續以調查資料進行統計分析，以便發現目前道路兩旁土地使用特性及道路實質規劃內容路段旅行速率之影響關係，並驗證相關假說。分析方法擬採用「基本統計分析」、「相關分析」、「列聯表檢定」等。研析的程序如圖所示。

- 圖3.2-2　路段旅行速率影響分析程序圖

本研究將調查後結果彙集整理，進行基本統計分析及其他影響分析工作，以利初步探討課題內容及進行下列研究假說的驗證：

一道路兩旁土地使用特性對路段旅行速率的影響：

假說：道路兩旁土地使用種類會影響路段旅行速率。

說明：道路兩旁土地使用分區不同（住宅區、商業區或工業區），對路段旅行速率產生不同的影響。

假說：道路兩旁土地使用強度會影響路段旅行速率。

說明：道路兩旁土地使用開發容積之高低，會影響路段旅行速率。一般來說，開發容積越高代表交通旅次發生量越大，對路段旅行速率易產生負面影響。

說明：商業活動樓地板面積越高，代表商業活動頻繁，容易衍生地區性交通，對路段旅行速率產生負面影響。

說明：騎樓的設置與否對路段旅行速率產生影響。騎樓原則上可提供行人使用，避免行走於車道上與車流產生衝突，對路段旅行速率會有正面影響。

假說：道路兩旁土地使用強度對路段旅行速率的影響效果，會因其土地使用種類而相異。

說明：道路兩旁開發容積對路段旅行速率的影響效果，會因其位於不同的土地使用分區而相異。

說明：道路兩旁商業活動樓地板面積對路段旅行速率的影響效果，會因其土地使用種類而相異。

二道路實質規劃內容對路段旅行速率的影響：

假說：道路的規劃功能會影響路段旅行速率。

說明：快速道路、主要道路、次要道路以及地區道路的道路功能分類，會具有各自相異的路段旅行速率。

說明：聯外道路以及區內道路的道路功能分類，會具有各自相異的路段旅行速率。

假說：道路空間配置內容會影響路段旅行速率。

說明：道路（車道部分）越寬，路段旅行速率會越快。

說明：道路設置人行道，減少行人與車流的衝突，可提高路段旅行速率。

說明：道路分隔方式（包括中央分隔與快慢車道分隔）會影響路段旅行速率。

說明：路邊停車可能因佔用道路，減低該路段原規劃容量，影響旅行的順暢，並對路段旅行速率產生負面影響。

- 二、構建路段旅行速率之影響模式

經由前述的分析基礎，構建道路兩旁土地使用特性暨道路實質規劃內容（包括是否路邊停車）對路段旅行速率之影響模式，以利探討在道路兩旁土地使用特性及道路實質規劃內容中，對路段旅行速率之實際影響因素及影響程度，並為後續研擬相關之道路交通規劃原則依據。本研究擬採用「多元迴歸分析方法」，以路段旅行速率為應變數，影響因素為自變數，而由迴歸模式所構建的型態及迴歸係數值的分析，探討上述的內容；最後進行模式驗證工作，以構成具實證解釋能力及移轉性的影響模式。研析的程序如圖所示，相關步驟並分述如次：

- 圖3.2-3　影響模式構建程序圖

一變數選定與模式構建

路段旅行速率之影響變數定義與衡量

本研究依前述影響關係分析結果，選取構建路段旅行速率的自變數，並分別予以定義與衡量。對於影響因素的分析將資料分為二大類，分別是量化的自變數及質化的自變數。

- 模式的認定

透過相關分析及檢核先驗符號，找出影響變數最佳型態，以利進行迴歸模式的構建。

- 模式構建的影響變數選定

經上述模式認定後，接而進行影響變數選定的步驟。本研究擬依、值（均方誤，定義詳）及值（定義詳）的判斷標準，採用所有迴歸式的比較選取法及逐步迴歸選取法（包括向前選取法、向後選取法與逐步選取法）進行。

- 模式構建

依上述選取的變數，進行多元迴歸模式的配適工作，以檢定值是否顯著及比較，構建最佳之影響模式。

二模式的檢定

變數分析

迴歸係數（）的推論

在進行迴歸模式的程序中，以值的檢定進行迴歸係數的統計推論。

變數共線性（）檢定

檢定構建的模式中，變數間是否有相互關係的存在（若有，則違反迴歸模式的基本假設，須進行模式修正），以提高模式的配合度（）。

- 殘差（）分析

自我相關（）檢定

檢定誤差項是否存有自我相關的現象，即檢定ε（誤差項）是否具隨機性，以滿足迴歸假設條件。

- 殘差變異同質性（）檢定

檢定ε與解釋變數間是否有顯著關係，即檢定V(ε)=σ2（殘差的變異數），以滿足迴歸假設條件。

- 殘差常態性（）檢定

誤差項是否為常態性的檢定，以滿足迴歸假設條件。

三模式的分析與驗證

進行最終迴歸式留下的係數的分析作業，包括符號與數值等內容，以說明道路兩旁土地使用特性及路段實質規劃內容中對路段旅行速率之實際影響因素有那些，且其影響的程度。並藉由構建之路段旅行速率之影響模式，挑選「中壢平鎮都市計畫區」幾處非調查路段及其他中型都市地區（如基隆市、新竹市）之路段資料，與構建之模式進行誤差值的計算，並分析說明驗證結果，以構成具實證解釋能力及移轉性的影響模式。

- 三、模式的應用分析

本研究係基於考慮道路兩旁土地使用特性對路段旅行速率的影響觀點，探討造成現行交通擁擠的原因為何，因此本研究乃希望能將此考慮土地使用對道路服務水準的影響分析結果應用於都市交通規劃，使都市在發展後，道路車流能維持一定的服務水準，且降低交通問題發生的可能。本研究擬將影響模式應用於都市交通規劃中有關道路空間配置的規劃建議，作法上將引入道路服務水準等級概念，亦即決定各類道路之服務水準標準（即路段行駛速率之最低標準範圍），並參照道路空間規劃設計相關文獻所彙整之規定與規範，以建構之影響模式進行試誤的分析，亦即配合各級道路所對應之土地使用特性及滿足該路段道路預期的服務水準等級標準，試算建立出考慮土地使用特性之道路空間配置的規劃策略建議，應用程序如圖所示。本研究擬將上述分析程序使用在新劃設都市計畫道路以及既有道路之檢討改善規劃策略建議。

- 圖3.2-4　應用分析程序圖

一新劃設都市計畫道路空間配設的規劃建議

進行新劃設都市計畫道路時機乃在「新訂或擴大都市計畫」規劃作業程序中。在都市規劃決定土地使用配置及道路路網的建置後，此時依影響模式進行配合土地使用特性及滿足預期服務水準要求之道路空間配設的規劃建議，亦即在決定何種規劃功能的道路後，考慮道路鄰接之土地使用分區及使用強度規定，依基本道路空間配設規範代入影響模式，估計可能的旅行速率，試算是否能達到預期的道路服務水準標準，如果無法達到該最低要求，則進行相關道路空間的調整。

二既有都市計畫道路之調整規劃建議

既有都市計畫道路之檢討改善時機乃為「都市計畫通盤檢討」規劃作業程序中。就都市計畫通盤檢討作業來說，因其受到限制條件較多且修改不易，例如市區內主要幹道若要配合現有的路旁土地使用特性進行拓寬，恐有土地徵收的困難，因此可採用本研究構建之影響模式修正其他影響路段旅行速率的因素，亦即應用影響模式進行道路空間的檢討改善。

3.3　理論分析方法

本研究在探討道路兩旁土地使用特性及道路實質規劃內容對路段旅行速率的影響，採用「相關分析」、「列聯表檢定」及「多元迴歸分析」等統計分析方法，本節將概略介紹這些分析方法。

3.3.1　探討各別變數對路段旅行速率影響之理論方法

一、相關分析－散佈圖及相關係數

一散佈圖（）

影響因素

旅行速率

散佈圖通常表現在二度空間上，縱軸（軸）表示應變數，橫軸（軸）代表自變數，散佈圖是相關分析的基本工具，如果散佈圖上的點越接近一直線，表示這兩個變數的關係越密切。反之，若散佈圖呈圓形，表示這兩個變數沒有什麼關係，也就是說自變數對應變數缺乏預測解釋能力。本研究以路段旅行速率為應變數，對相關影響變數調查結果以繪製散佈圖方式，解釋對路段旅行速率影響關係（如圖所示）。

圖3.3-1　影響因素對旅行速率的散佈示例圖

二相關係數（）

相關係數係一量化的數，對兩變數而言，若有對資料：、、．．．、，則統計上定義的樣本相關係數為：

rx,y=i=1nxi−xyi−yi=1nxi−x2i=1nyi−y2．．．．．．．．．．．式

相關係數乃為純量，與單位無關，此關係可稱之為相關係數有單位不變性。以相關係數分析兩變數間的因果關係，須注意相關係數的高低並無法完全反應兩變數間具絕對的因果關係，其可能受到第三者的影響。本研究擬進行路段旅行速率與影響變數的相關係數分析，並配合散佈圖予以說明探討。

二、列聯表（）檢定分析

在調查影響路段旅行速率的因素中，因為包括類別資料（如道路功能、公車站牌設置、分隔方式等），無法採用相關分析之可量化表示方式，本研究將採用「列聯表檢定」分析方式，探討類別資料是否與路段旅行速率有關。

在列聯表檢定兩變數間是否相關時，須先將兩變數予以分群，交叉統計所得之樣本個數再置於列聯表內之各相對應之方格內（），繼而進行卡方檢定。檢定方式說明如下：

一假設

：分類與分類無關

：分類與分類有關

二作法

| 分類 分類 |  |  | ．．． |  | 列合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ．．． |  |  |
|  |  |  | ．．． |  |  |
| ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |
|  |  |  | ．．． |  |  |
| 行合計 |  |  | ．．． |  |  |

其中：表樣本資料中含與兩種特性之個數。

：表樣本資料中含之個數。

：表樣本資料中含之個數。

檢定統計量為：

χ2=i=1rj=1coij−eij2eij．．．．．．．．．．．．．．．．式

其中oij表示第方格（組）中之實際出現次數；

eij表示第方格（組）中之期望次數，計算式為eij=RiCjn

三危險域

C=χ2|χ2>χα2r−1c−1

其中α表顯著水準；為列個數；為欄個數。

四說明

當χ2值在既定顯著水準（α=0.1）下，若大於關鍵值，即判定拒絕虛無假設，接受對立假設，亦即該分類解釋變數與路段旅行速率有關。反之，則不拒絕虛無假設，亦即該分類解釋變數與路段旅行速率無關。

五應用

本研究擬將調查結果（包括路段旅行速率及類別資料變數）分類填入表中，進行列聯表檢定分析，以得知該類別資料是否與路段旅行速率有關。

3.3.2　模式構建之理論方法

本研究在探討道路兩旁土地用特性暨道路實質規劃內容對路段旅行速率之實際影響因素及影響程度的分析中，擬採用「多元迴歸分析」法。多元迴歸分析方法，又稱複迴歸分析（），是計量經濟最常見的方法之一，該分析方法是一統計工具，用來表示兩個以上計量變數間的關係，並從一群自變數中預測某一應變數。迴歸分析主要的目的為預測，目標是建立一個統計模型，根據多個影響變數的值，預測另一個應變數之值。以下針對本研究進行「多元迴歸分析」相關說明分述如下。

一、基本假設

多元迴歸分析乃以最小平方法校估模式，其基本假設包括：

一自變數與應變數間呈線性關係

自變數與應變數間皆應為線性關係，可以先畫出每個影響變數與應變數間之散佈圖（如圖所示），若其不符線性的條件，則須應變數轉換型態為對數、平方、三次方或其他影響變數與應變數間呈線性關係之型態。此為第一個假設條件。

多元線性迴歸式之數學式為：

Yi=β0+β1X1i+β2X2i+⋯+βkXki+εi，．．．．．．．．．．．式

其中為應變數，．．．為自變數，εi為誤差項。

二誤差項之期望值為

即Eεi=0。

三誤差項之變異數為一常數

誤差項的變異數相同（均質性），即Vεi=Vεj=σ2,∀i≠j。

四觀測值互相獨立

各機率分配的隨機變數間相互獨立，即Eεi,εj=0,∀i≠j。

五誤差項須服從常態分配

即εi~N0,σ2。

二、迴歸式的解釋能力－值

在迴歸分析中，一個很重要的探討問題是，到底所找的自變數對應變數有無解釋能力，這可以分為兩步驟說明。第一個步驟為有無解釋能力的問題；第二個步驟則為解釋能力的高低。其中第一步驟可說是自變數與應變數有無相關（可採用相關係數的分析方式），或以檢定βi是否為（可採用檢定探討各別變數是否顯著），然更普遍化的方式乃為「變異數分析」，此方式不但可說明解釋變數的引入是否具有貢獻，更可說明解釋能力的高低，亦即可導出判定係數－值。

一作法：總變異的分解

將總變異分解成已解釋變異與未解釋變異，亦即：

總變異（）已解釋變異（）＋未解釋變異（）

其中已解釋變異又可稱之為迴歸平方和。

二判定係數（）－值

判定係數之意義，乃表示由於自變數引入迴歸模式後，應變數其變異降低之比例，亦可稱之為對的變異解釋能力。其計算方式為：

R2=SSRSSTO=1−SSESSTO．．．．．．．．．．．．．．．．．．式

由於為無解釋變數對的變異，是有解釋變數對的變異，因此的分子部分是因引入模式後變異降低的部分，而分母是的變異，兩者比值即為引入模式後變異降低的比例。

三、解釋變數的選取

一基本說明

一個好的（解釋能力強）迴歸模式應滿足三要件，即配適度（）佳，精簡（）及具詮釋性（），而為達到如此要求，解釋變數的選取相對重要。一般判斷模式的好壞常用以下三種方式：要大、要小，以及值要小。

要大

在上述解釋中已說明，不過要注意的是，當將所有解釋變數都放入模式時，會最大，但付出的代價則是模式複雜且解釋困難。

要小

當放入更多的變數時，會有上述問題，因而如何找到平衡點，常用調整後的（即Ra2）做判斷，其公式為：

Ra2=1−1−R2n−1n−p．．．．．．．．．．．．．．式

其中為參數個數（含常數項β），Ra2是對參數做懲罰，越大會對Ra2越不利，除非由於增大R2也增加很大，不然增大時，Ra2也許不升反降，也就是說R2永遠會隨項數而增大，但Ra2就不一定了，事實上R2與有關，但Ra2卻與（均方誤，係為SSEN−p）有關，其間的關係為：

Ra2=1−1−R2n−1n−p=1−SSESSTOn−1n−p=1−n−1SSTO⋅SSEn−p=1−n−1SSTO⋅MSE．．．．．．．．式

（）要小（或僅量接近，其中表參數個數）

的定義為：

Cp=SSEpσ2−n−2p．．．．．．．．．．．式

式中σ2是全部解釋變數皆引入模式內σ2的估計值，為調查樣本個數。當全部預測變數都放入時，，值與都是對解釋變數個數做懲罰工作，在相同下，個數越大，則及都變大，所不同在於中是置於分母，而中為置於相減部分。

二影響變數選取方法

通常選擇最佳模式有二種方法進行，分別為跑完所有迴歸式再進行比較，及逐步進行。本研究將採行兩種方式進行影響變數的挑選，經比較以留下較佳變數以為迴歸模式建構依據。

所有迴歸式的比較選取法

解釋變數有個，所有迴歸模式則有2p−1−1個，然後在從所有迴歸式中經比較R2、及值，以挑選模式構建所引入之解釋變數。

逐步迴歸選取法

逐步迴歸選取方式又分成向前選取法、向後選取法以及逐步選取法。

向前（）選取法

所謂向前選取法乃解釋變數越選越多，每一步驟都為選取剩餘解釋能力最強的變數進入模式（通過顯著水準的門檻），亦即找值最大者，使變數值使值是所有個中解釋能力最強者，也就是：Fk=max1≤j≤p−1Fj。

向後（）選取法

作法上在一開始將所有變數引入模式中，然後再將解釋能力差的變數一一去掉，直到所有放在模式中的解釋變數其偏值都大於預設的門檻才停止。

逐步（）選取法

作法上在開始時以向前選取法選入一變數，而後每當選入一新解釋變數後，就利用向後選取法試在模式中已存在的解釋變數有無偏值小於的變數（若有，則將該變數排除），接而進行向前選取，．．．，如此向前與向後選取輪流使用，直到沒有變數可再被引入，亦無變數被排除，此即逐步選取法。

三變數共線性的排除

當解釋變數間存在共線性（即高度相關），此時較直接的作法乃採用統計檢定將多餘（）的變數刪除，以免產生推論上不良的結果。

四、殘差檢定－誤差項分析

迴歸模式當其滿足基本假設條件時，此模式才有較大的效率。一般而言，對於迴歸模式基本假設中，通常針對下列項目進行傾向性的探討。

一εi是否具隨機性？

檢查誤差項是否具隨機性本研究擬採用統計量的檢定（）：

- DW=i=2nei−ei−12i=1nei2，ei為誤差項．．．．．．．．．式

檢定時檢定是否有自我相關存在，即：

：ρi

：ρi

當，則不顯著；當，則是顯著；

若≦≦，則無法下結論。

二εi是否具有相同的變異數？

取殘差值的絕對值與解釋變數構建迴歸式，以檢定值來判斷是否具顯著相關，亦即符合變異同質性的檢定。

三εi是否具常態分配性？

本研究擬利用繪製常態機率圖（）檢查殘差是否呈常態分配，若散佈點與一直線接近，則表示殘差呈常態分配，反之，則表示資料不為常態分配。

3.3.3　模式驗證之理論方法

針對模式的驗證，本研究在蒐集整理其他非調查樣本路段（包括中壢市及其他中型都市）資料後，將實際速率與依本研究構建之模式計算而得之速率，並以（）驗證計算方式驗證本研究構建之影響模式。

乃越小越好，其計算方式如下：

Rms%error=1Tt=1TYts−YtaYta2×100%．．．．．．．．．式

其中：Yts為模式預測值，而Yta為實際調查值。