第七章　結論與建議

依據本研究的分析成果，提出下列的結論與建議。

7.1　結論

本研究之主要成果有三。一是瞭解現行道路兩旁土地使用特性及道路實質規劃內容對路段旅行速率的影響關係，二是建立路段旅行速率的影響模式，以瞭解實際影響路段旅行速率的因素及其影響程度，第三個成果在於進一步將影響關係分析結果與影響模式，應用到都市交通規劃中有關道路空間配置的規劃策略。這三個主要成果在於提供規劃者於規範其劃設都市道路網路各路段剖面空間的參考資訊，以使後續道路工程設計有所依據，並發揮規劃功能與目標。

上述成果不僅適用於新開發地區的規劃作業，同時亦可作為已發展地區進行檢討時的輔助工具（例如依據各類道路預期服務水準及路段旅行速率影響模式進行道路空間配設的修正）。

研究過程中的各個主要結論彙整如下：

一、經由法令的整理檢討發現以下問題：

一道路範圍之認定未明確地一致，使規劃設計或管轄對象不一。

二道路建設與都市發展以及土地使用管制之間未互相配合。

三建築物附設停車空間之規定應再檢討調整。

四路邊裝卸貨物之場所與時間應妥善規劃並予以明確規範。

五建築物退縮應配合當地運輸需求以及土地利用特性妥善規範。

二、經由資料調查與統計分析，發現各項道路兩旁土地使用特性與道路實質規劃內容對旅行速率的影響關係概述如下：

一不同的土地使用種類會產生相異的路段旅行速率；設致騎樓與否亦會影響路段旅行速率。

二兩旁土地開發容積越高或是商業活動比例越高，對路段旅行速率會產生負面影響。

三不同等級的道路會產生相異的路段旅行速率。

四會影響路段旅行速率之道路空間配置內容包括：車道寬、人行道、道路中央分隔、道路快慢分隔以及公車站牌設施等。

三、本研究校估路段旅行速率影響模式如式：

模式中之自變數包括：車道寬、是否住宅區、是否主要道路、主要道路兩側開發容積之開根值、是否聯外道路、設置騎樓時之車道寬以及住宅區之車道寬等七項；而經驗證發現，模式之預測能力良好，除適用於校估樣本來源之調查地區（中壢平鎮都市計畫區）外，並適用於其他中型都市地區（「新竹含香山都市計畫區」。

四、本研究依據相關文獻規範、專家學者意見、期望服務水準等級以及路段旅行速率影響模式，建立出道路空間配置規劃策略之研擬程序：

本研究分別針對「新劃設之都市計畫道路」及「既有道路之檢討改善」，提出道路空間配置規劃策略或改善措施之研擬程序；而配合道路兩旁土地使用特性之道路空間規範內容包括車道數、車道寬、中央分隔島寬、公共設施空間、人行道寬以及路權總寬度等項目。

7.2　建議

本研究在分析過程與結果中，有關研究成果在應用時的注意事項，以及因時間不足而尚待進行的後續研究方向，說明如下：

一、有關應用注意事項方面：

一本研究以中型都市地區進行路段旅行速率的校估與驗證，因此模式適用的都市規模其人口密度在人平方公里至人平方公里之中型都市地區。

二應用路段旅行速率影響模式進行道路空間配置的規劃策略研擬時，所需輸入的資料包括：道路兩旁土地使用分區、開發容積、是否騎樓設置、道路規劃功能以及車道寬度等資料，並配合本研究蒐羅的道路設計規範與建議之各類道路服務水準標準。

三依式試誤所得之道路空間配置組合，係為一般性的建議值，規劃者可再就引用地區之特性，個案進行檢討，例如調整預期旅行速率。

四同一條道路經過多種不同土地使用時，為維持功能的順暢，各個空間規劃原則項目之變化，應採漸進的方式處理；或是依據沿線佔多數之土地使用進規劃，惟仍需藉由路段旅行速率影響模式檢核沿線各點之速率變化，以不造成車流瓶頸為原則

五同一段道路二側面臨不同土地使用時，各項道路規劃原則仍可分就二側方向分別設計；但當某項規劃原則必須二側對稱配置（例如路寬）或是無法區分二側時（例如中央分隔），可就其中較寬的規範進行設計，惟仍需經過路段旅行速率影響模式之檢核，確認二側均可維持在期望的服務水準內，否則應再進行調整。

六依照所研擬之道路空間配置原則之精神來看，聯外道路在進入市區（或計畫區）前後之路權寬度不相同；因為道路二側土地使用種類與強度之差異，致使市區內之路權應較寬，其寬度變化可參考旅行速率影響模式來決定，此點亦可提供規劃者參考。

二、有關後續研究方向方面：

一在本研究所構建的路段旅行速率影響模式中，有些預期能顯現出對路段旅行速率產生影響的自變數並未顯現，例如商業活動比例，這可能是因為當初並未充分考量依商業活動的內容進行分析，或許可再進一步予以探討。

二路段旅行速率受交通量影響，能否以隱含該特性之開發容積代替？或是必須以交通量與道路容量之比值對路段旅行速率進行分析？值得更進一步地探討。

三有關路側土地使用特性對路段旅行速率之影響範疇，是否必須以整個街廓來看，以使影響分析更具實證性？可視調查經費、時間等進行更深入的調查分析。

四有關土地使用活動特性是否因活動時間不同而呈現不同的型態，間接影響交通特性，例如該路段交通擁擠情形非集中於下午尖峰時間，而須分別針對各別路段可能產生擁擠的時間進行分析，構建不同時間的影響模式；可再進一步予以探討。

五另可針對某種土地使用或某種道路等級進行深入探討。

六本研究的提出之研究成果是否還有其他應用？可再進一步深入研究。

七本研究所構建之路段旅行速率是否可適用於其他規模市（例如都會都市或其他小型鄉街都市）？可進行相關資料蒐集進行驗證或依本研究構建之程序操作分析。建議後續研究進一步探討。

八其他影響路段旅旅行速率的因素，例如：車輛間之交互作用或交通號誌等重要的影響項目，是否須再列入研究對象中？可進行更深入研究。