第五章 車輛保檢合一實施方案之研擬

５．１方案研擬原則

現行檢驗制度因有強制性法令要求，且檢驗項目大部分以儀

器訂定合格標準，可獲得品質管制績效，但由於人力需求殷切，

需投入龐大人力，才能達成此一目標，然由於小自客車逐年成長

，目前檢驗需求大部分地區已超過檢驗能量，而監理單位技術人

力卻無法隨之增加，導致無法落實檢驗制度及確實督導代檢業務

，進而衍生車輛安全性能及環境污染等相關交通問題，再者檢驗

單位未能普及，亦將影響簡政便民績效甚鉅，故有改進定期檢驗

制度之必要性。

使用中之車輛經定期保養後，雖可提昇安全性能及增進排氣

功能，惟定期保養除非採強制性，否則無法產生品質管制效果，

相對於定期檢驗因為有強制性法令要求，針對特定機件訂定合格

標準以及檢驗項目大部分以儀器訂定合格門檻，因而可獲得明確

管制績效，故車輛若全部採以定期保養代替定期檢驗，固然可紓

解檢驗需求，解決技術人力不足、安全性能及環境污染等問題，

但由於保養業務委託合格汽車修理業辦理，監理單位必須將大部

分人力去執行督導管理業務，而且保養制度係為對車輛管理採較

寬鬆之措施，因此，除在解決技術人力上應屬有限外，對於品質

管制效果亦會降低。再者該制度會使車主需增加一筆昂貴保養費

用，也是影響全面實施以定期保養代替定期檢驗重要因素之一，

故似值斟酌。

５．２ 方案內容與特性

本研究針對上述探討缺失，而為具有兼顧兩種制度之優點，

特研擬車輛保、檢合一制度計有三種實施方案，以解決現行車輛

定期檢驗之問題，為使本研究結果更客觀，爰辦理方案評估。

5.2.1 定檢六年後執行間歇式以保代檢方案

本方案內容為小自客車之定期檢驗頻次及時間與現況制度相

同，惟三年以上之車輛，每逢正年實施定檢一次，車齡滿六年以

上者，半年定檢部分由保養代替（實施保、檢周期如圖 5-1所示

）。由於車齡六年內維持定期檢驗，可使車輛在定檢中保持良好品

質管制效果，而滿六年後於半年中給予實施定期保養，以增進安

全性能，確保行車安全。

廠          ‧  ‧  ‧  ‧○‧○‧(實施以保代檢)

0                                  →

新          ‧　‧　‧　‧‧‧‧‧(現行檢驗制度)

車  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７　８→

檢  年  年　年  年  年  年  年  年

驗          ︵  ︵  ︵  ︵︵︵︵︵

免    實  實  實  實按檢按檢

定    施  施  施  施原驗原驗

期    定  定  定  定廠、廠、

檢    期  期  期  期規並規並

驗    檢  檢  檢  檢範檢範檢

驗  驗  驗  驗保查保查

︶  ︶  ︶  ︶養保養保

︶養︶養

卡  卡

︶  ︶

○  表由合格之汽車修理廠按原廠規範實施定期保養

‧  表定期檢驗

圖5-1 定檢六年後執行間歇式以保代檢方案之週期

車齡六年以上之車輛，由於車輛各項性能已衰退，倘能適時

施予定期保養，能弭補現行定期檢驗之不足，確實有提昇使用性

能之功效，而部分定期檢驗由定期保養替代除可節省部分檢驗費

用外，亦能提供便民服務及減輕檢驗業務需求。

5.2.2 間隔交互執行以保代檢方案

實施內容為小自客車之定期檢驗頻次及時間與現況制度相同

，車齡三年以上於以指定相隔二次之定期檢驗中，一次以保養代

之(見圖 5-2所示)，即經指定合格汽車修理廠，保養簽證合格者

，可抵一次定期檢驗，由於定期保養次數增加，車主可就近至合

格汽車修理廠實施定期保養以代替定期檢驗，可節省趕赴檢驗單

位檢驗之時間，故具有簡政便民之效。

出

廠          ‧  ○  ‧  ○‧○‧○(實施以保代檢)

0

新  　      ‧  ‧  ‧  ‧‧‧‧‧(現行檢驗制度)

車  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７　８

檢  年  年　年  年  年  年  年  年

驗          ︵  ︵  ︵  ︵︵︵︵︵

免    檢  按  檢  按檢按檢按

驗  原  驗  原驗原驗原

定    、  廠  、  廠、廠、廠

並  規  並  規並規並規

期    檢  範  檢  範檢範檢範

查  保  查  保查保查保

檢    保  養  保  養保養保養

養  ︶  養  ︶養︶養︶

驗    卡      卡    卡  卡

︶      ︶    ︶  ︶

○  表由合格之汽車修理廠按原廠規範實施定期保養

‧  表定期檢驗

圖5-2 間隔交互執行以保代檢方案之週期

基於定期保養頻次增加，可節省車主檢驗時間，提昇便民服

務，但因車主需增加較高的保養費用，以及監理單位無法確實督

導管理使車輛性能管制績效降低，影響車輛保養效果。

5.2.3以保代檢五年後執行交互保、檢方案

由於近代汽車科技工業發展迅速，汽車零組件已漸採用質輕

高強度材料以及道路鋪面已有長足改善，致汽車使用耐久性提高

，故本方案實施內容為小自客車車齡未滿六年者，可以定期保養

代替定期檢驗，六年以上之定期檢驗頻次及時間與現行制度相同

，並以指定相隔二次定期檢驗中，一次以保養替代(見圖 5-3)，

此種保、檢制度可以大幅減輕檢驗需求，解決監理單位技術人力

不足問題。

出

廠          ○  ○  ○  ‧○‧○‧(實施以保代檢)

新  　      ‧  ‧  ‧　‧‧‧‧‧(現行檢驗制度)

車  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７　８

檢  年  年　年  年  年  年  年  年

驗          ︵  ︵  ︵  ︵︵︵︵︵

免    按  按  按  檢按檢按檢

原  原  原  驗原驗原驗

定    廠  廠  廠  、廠、廠、

規  規  規  並規並規並

期    範  範  範  檢範檢範檢

保  保  保  查保查保查

檢    養  養  養  保養保養保

︶  ︶  ︶  養︶養︶養

驗                卡  卡  卡

︶  ︶  ︶

○  表由合格之汽車修理廠按原廠規範實施檢查保養

‧  表定期檢驗

圖5-3 以保代檢五年後執行交互保、檢方案之週期

定期保養頻次增加固然可以減輕檢驗需求，提昇便民服務，

促進修理業發展，惟車主需大幅增加保養費用，且因品質管制效

果差，車輛各項性能難以達到預期目標。

５．３ 方案實施通則

本研究研擬之實施方案均以定期保養代替定期檢驗，故與現

行檢驗制度尚有差異，茲將各方案共同實施細節與優缺點，臚列

如次：

1.保養簽證採用技師簽認，政府認可制，即由保養技工、檢驗員

負責總評並予合格簽證。

2.各汽車製造廠商(含進口原汽車製造廠)所定訂之定期檢查保養

項目內容需經公路主管機關審核合格後，始可作為定期保養廠

保養該車種之定期保養項目依據。

3.對於選擇由合格之修理廠實施定期保養代替部分定期檢驗之車

輛；該修理廠除需將該車輛實施定期保養紀錄資料，送至當地

監理單位備查外，另備有電腦網路與監理單位聯線，俾便追蹤

確認車輛實施定期保養情形。

4.經政府認可負責辦理保養成檢驗簽證之汽車修理廠如發生問題

均可予以追究簽證單位之責任。

5.汽車不依限期參加定期檢驗或不依規定實施定期檢查保養者，

處汽車所有人九百元以上一千八百元以下罰鍰；不依限期參加

定期檢驗或實施定期檢查保養，逾期一個月以上者，吊扣其牌

照。

優 點：

1.以定期保養代替定期檢驗，能弭補現行定期檢驗之不足，

確保汽車使用性能，使公共行車安全有保障。

2.可提昇機件安全性能及可靠度。

3.能疏解檢驗業務需求，使監理單位人力用於稽查保養業務。

4.減少檢驗頻次，簡化檢驗業務。

5.增進汽車修理業之有效管理，進而增加政府稅收。

6.更具有改善汽車對環境之污染(如空污、噪音、油污等)。

7.可疏緩為趕赴辦理定期檢驗所產生之交通問題。

缺 點：

1.對現有汽車代檢業有衝擊。

2.車主增加保養費用。

3.增加公路監理單位督導管理業務。

５．４ 實施方案績效分析

在進行解決車輛定期檢驗問題之替代方案評估與建議之前，

首先需要了解各替代方案之績效狀況，方能據以評定各實施方案

之優先順序。

如何適當表達各實施方案績效之相對優劣，將對評估結果有

所影響，本研究基於此，選定紓解檢驗業務需求、確保車輛安全

性能、改善環境汙染程度及車主增加保養費用等四項作為績效評

估指標，茲分析各方案績效如次：

1. 定檢六年後執行間歇式以保代檢方案

(1). 紓解檢驗業務需求

本方案係新車出廠未滿三年免定期檢驗，三年以上每年

需檢驗一次，車齡滿六年者其半年檢驗部分由定期保養

代替(車主需備妥保養紀錄簿於定檢時供查核)。現以八

十七年底全國各區域列管車輛數為例(如表3-7、表3-8)

，車齡六年以上每年需實施定期檢驗二次，其中一次以

保養代替，故經核算(六年以上應檢車輛次*1/2)可減少

車輛次及減輕檢驗業務工作負荷量分別如下：

台北市監理處(台北市)：

696102*0.5 =348051

台北區監理所(包括基隆市、台北縣、宜蘭縣、花蓮縣)：

1023806*0.5 *=511903

新竹區監理所(包括新竹縣、市，桃園縣、苗栗縣)：

847598*0.5 *=423799

台中區監理所(包括台中縣、市，彰化縣、南投縣)：

1238344*0.5 *=619172

嘉義區監理所(包括嘉義縣、市，雲林縣、臺南縣、市)：

875710*0.5 *=437855

高雄區監理所(包括高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣)：

572374*0.5 *=286187

高雄市監理處(高雄市)：

415858*0.5 *=207929

經計算整理後表列如下：

| 區域名稱 | 六年以上之車輛 | 總應檢車輛次 | 可減少車 | 可減輕檢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 應檢輛次 | (三年以上) | 輛次 | 驗負荷 |
| 台北市監理處 | 696102 | 863904 | 348051 | 40.28% |
| 台北區監理所 | 1023806 | 1264673 | 511903 | 40.47% |
| 新竹區監理所 | 847598 | 1045572 | 423799 | 40.53% |
| 台中區監理所 | 1238344 | 1480941 | 619172 | 41.8 % |
| 嘉義區監理所 | 875710 | 1052770 | 437855 | 41.59% |
| 高雄區監理所 | 572374 | 682054 | 286187 | 41.95% |
| 高雄市監理處 | 415858 | 493659 | 207929 | 42.12% |
| 合 計 | 5669792 | 6883573 | 2834896 | 41.12% |

由上述核算結果，本案實施後台灣地區檢驗業務量可減少28348

96輛次，亦即每年可減輕 41.12%之負荷。

(2). 確保車輛安全性能

由第四章車輛性能與保養關係探討結果，車輛定期保養

可提昇安全性能，但因監理單位人力有限，常無法落實

督導管理，致使品質管制績效較差，而現行定期檢驗管

制績效較佳，故本項評估指標之績效分析擬假定實施定

期檢驗績效值為1，實施定期保養績效為定期檢驗的1/2

，並將八十七年全國小自客車總車輛數依車齡區分為三

年內、三年以上未滿六年及六年以上三部分予以分析績

效值。現三年內車輛因各方案均未強制要求檢驗或保養

故績效值設為1，車齡3-6年本案係實施行定期檢驗，故

其績效值亦為1，至6年以上者之績效值是依照保養各零

組件所提昇安全性能與定期檢驗績效之比率予以核算加

總而得，其計算公式如下：

１＊Ｘ1

３年內：────          Ｘ1：表３年內車輛數

Ｘ1            Ｘ2：表３－６年車輛數

Ｘ3：表６年以上車輛數

１＊Ｙ＊Ｚ＊Ｘ2   Ｙ ：表保養後提昇性能

３－６年：────────       之1/2與未實施保

Ｘ2              養性能之比值

Ｚ ：在零件安全使用範

１＊Ｙ＊Ｚ＊Ｘ3        範圍內之車輛數分

６年以上：────────       佈比率(假設係均佈)

Ｘ3

經依圖4-4、4-5、4-6計算結果，各安全性能績效值

分別保養煞車油路(含煞車油)為2.97，保養煞車蹄片

為2.98，校正前輪定位為2.98，合計8.93。

(3). 改善環境污染程度

由第四章車輛性能與保養關係探討結果，車輛定期保養

可提昇安全性能，但因監理單位人力有限，常無法落實

督導管理，致使品質管制績效較差，而現行定期檢驗管

制績效較佳，故本項評估指標之績效分析，依據上述假

設與公式由圖4-9、4-10、4-11、4-12、4-13 計算結果

，可改善環境污染程度之績效值分別保養汽缸體為2.83

，保養汽門裝置為2.96，保養火星塞為2.28，保養空氣

濾清器為2.79，及保養觸媒轉換器為2.75，合計13.61。

(4). 車主增加保養費用

實施定期保養時須將車輛零組件予以拆卸、分解、檢查

進行各部分耐久性確任後，施以必要的預防保養，故所

需保養時間較一般定期檢驗長，而且零組件亦需依照原

汽車製造廠規定行駛里程或時間實施強制汰換，故保養

費用較定期檢驗為高。另由表 4-1( 小自客車定期保養

項目與費用 )得知，車輛在正常使用情況下，假設以公

務車汰換年限八年(八十二年實施)為使用壽命，扣除新

車三年保固期間，故以使用時間為五年或行駛里程1000

00公里作為計算保養費用基準，其保養費用總計為1045

0 元，倘以每年(次)平均值核算，每年(次)需支付保養

費為2090元(僅為本研究保養對象費用)，亦即每行駛10

000公里駛需1045元(依據原汽車製造廠修理業提供統計

資料，每年以行駛20000公里計)，因此，依據上述分析

結果，假定新車三年內屬於保固期間保養費用不予核計

下，本實施方案在五年內須保養兩次，每次平均費用為

2090元，總計為4180元，車主每年平均需增加保養費用

為836 元，再由該表資料顯示，車輛之保養費用，會隨

使用里程(超過160000公里以上)或時間(八年以上)的增

加而提高，因而會使車主對於老舊車輛之定期保養費用

負擔加重。

2. 間隔交互執行以保代檢方案

(1). 紓解檢驗業務需求

本方案係新車出廠三年未滿免定期檢驗，三年以上未滿

六年為每年檢驗一次，六年以上每年檢驗兩次。惟在相

隔兩次定檢中一次以定期保養代替定期檢驗 (車主需備

妥保養紀錄簿於定檢時供查核) 。現以八十七年底全國

各區域列管車輛數為例(如表3-7、表3-8)，以兩次定檢

中一次以定期保養替代，故經核算 (三年以上應檢車輛

次*1/2) 可減少車輛次及減輕檢驗業務工作負荷量分別

如下：

台北市監理處(台北市)：

863904*0.5=431952

台北區監理所(包括基隆市、台北縣、宜蘭縣、花蓮縣)：

1264673*0.5=632337

新竹區監理所(包括新竹縣、市，桃園縣、苗栗縣)：

1045572*0.5=522786

台中區監理所(包括台中縣、市，彰化縣、南投縣)：

1480941*0.5=740471

嘉義區監理所(包括嘉義縣、市，雲林縣、臺南縣、市)：

1052770*0.5=526385

高雄區監理所(包括高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣)：

682054*0.5=341027

高雄市監理處(高雄市)：

493659*0.5=246830

經計算整理後表列如下：

| 區域名稱 | 三年以上之 | 總應檢車輛次 | 可減少車 | 可減輕檢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車輛數 | (三年以上) | 輛次 | 驗負荷 |
| 台北市監理處 | 515853 | 863904 | 431952 | 50 % |
| 台北區監理所 | 752770 | 1264673 | 632337 | 50 % |
| 新竹區監理所 | 621773 | 1045572 | 522786 | 50 % |
| 台中區監理所 | 861769 | 1480941 | 740471 | 50 % |
| 嘉義區監理所 | 614915 | 1052770 | 526385 | 50 % |
| 高雄區監理所 | 395867 | 682054 | 341027 | 50 % |
| 高雄市監理處 | 285730 | 493659 | 246830 | 50 % |
| 合 計 | 4048677 | 6883573 | 3441788 | 50 % |

由上述核算結果，本案實施後台灣地區檢驗業務量可減少3441788

輛次，亦即每年可減輕 50 %之負荷。

(2). 確保車輛安全性能

本方案確保車輛安全性能之評估指標績效分析，依據方

案一假設與公式計算結果，各安全性能績效值分別保養

煞車油路(含煞車油)為2.43，保養煞車蹄片為2.85，校

正前輪定位為2.9，合計8.18。

(3). 改善環境污染程度

本項評估指標之績效分析(同方案一)，經計算結果，可

改善環境污染程度之績效值分別保養汽缸體為2.28，保

養汽門裝置為2.74，保養火星塞為1.42，保養空氣濾清

器為2.11，及保養觸媒轉換器為2.32，合計10.87。

(4). 車主增加保養費用

本項評估指標之績效分析(同方案一)，經計算結果，在

五年內須保養四次，每次平均費用為2090元，總計為83

60元，車主每年平均需增加保養費用為1672元。另車輛

之保養費用，會隨使用里程(超過160000公里以上)或時

間(八年以上)的增加而提高，因此，會使車主對於老舊

車輛之定期保養費用負擔加重。

3. 以保代檢五年後執行交互保、檢方案

(1). 紓解檢驗業務需求

本方案為新車出廠未滿六年者以定期保養代替定期檢驗

，六年以上每年檢驗兩次，惟相隔兩次定檢中一次以定

期保養代替定期檢驗 (車主需備妥保養紀錄簿於定檢時

供查核)。現以八十七年底全國各區域列管車輛數為例(

如表3-7、表3-8) ，且車齡六年以上每兩次定期檢驗中

一次以定期保養代替，經核算(三至五年應檢車輛數+六

年以上應檢車輛數 的一半)可減少車輛次及減輕檢驗業

務工作負荷量分別如下：

台北市監理處(台北市)：

(167802+348051)=515853

台北區監理所(包括基隆市、台北縣、宜蘭縣、花蓮縣)：

(240867+511903)=752770

新竹區監理所(包括新竹縣、市，桃園縣、苗栗縣)：

(197974+423799)=621773

台中區監理所(包括台中縣、市，彰化縣、南投縣)：

(242597+619172)=861769

嘉義區監理所(包括嘉義縣、市，雲林縣、臺南縣、市)：

(177060+437855)=614915

高雄區監理所(包括高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣)：

(109680+286187)=395867

高雄市監理處(高雄市)：

(77801 +207929)=285730

經計算整理後表列如下：

| 區域名稱 | 3～5年應 | 6年以上 | 總應檢車輛次 | 可減少車 | 可減輕檢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 檢車輛次 | 應檢輛次 | (三年以上) | 輛次 | 驗負荷 |
| 台北市監理處 | 167802 | 696102 | 863904 | 515853 | 59.71% |
| 台北區監理所 | 240867 | 1023806 | 1264673 | 752770 | 59.52% |
| 新竹區監理所 | 197974 | 847598 | 1045572 | 621773 | 59.47% |
| 台中區監理所 | 242597 | 1238344 | 1480941 | 861769 | 58.19% |
| 嘉義區監理所 | 177060 | 875710 | 1052770 | 614915 | 58.41% |
| 高雄區監理所 | 109680 | 572374 | 682054 | 395867 | 58.04% |
| 高雄市監理處 | 77801 | 415858 | 493659 | 285730 | 57.88% |
| 合 計 | 1213781 | 5669792 | 6883573 | 4048677 | 58.82% |

由上述核算結果，本案實施後台灣地區檢驗業務量可減少4048677

輛次，亦即每年可減輕 58.82%之負荷。

(2). 確保車輛安全性能

本方案確保車輛安全性能之評估指標績效分析 (同方案

一) ，經計算結果，各安全性能績效值分別保養煞車油

路(含煞車油) 為2.2，保養煞車蹄片為2.42，校正前輪

定位為2.9，合計7.52。

(3). 改善環境污染程度

本項評估指標之績效分析(同方案一)，經計算結果，可

改善環境污染程度之績效值分別保養汽缸體為2.28，保

養汽門裝置為2.74，保養火星塞為1.3 ，保養空氣濾清

器為1.95，及保養觸媒轉換器為2.32，合計10.59。

(4). 車主增加保養費用

本項評估指標之績效分析(同方案一)，經計算結果，在

五年內須保養五次，每次平均費用為2090元，總計為10

450元，車主每年平均需增加保養費用為2090 元。另車

輛之保養費用，會隨使用里程(超過160000公里以上)或

時間(八年以上)的增加而提高，因此，會使車主對於老

舊車輛之定期保養費用負擔加重。

經上述對各方案績效評估指標分析結果，彙整後如表5-1所示。

表5-1 各實施方案評估項目績效狀況

| 方 案 別 | 方 案 一 | 方 案 二 | 方 案 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 評 估 指 標 | 績 效 狀 況 | 績 效 狀 況 | 績 效 狀 況 |
| 紓解檢驗業務需求 | 41.12 %/年 | 50 %/年 | 58.82 %/年 |
| 確保車輛安全性能 | 8.93 %/年 | 8.18 %/年 | 7.52 %/年 |
| 改善環境污染程度 | 13.61 %/年 | 10.87 %/年 | 10.59 %/年 |
| 車主增加保養費用 | 836 元/年 | 1672 元/年 | 2090 元/年 |

第六章 實施方案評估與相關配合措施

６．１ 實施方案評估

6.1.1 評估方法

替代方案之評估與選擇即綜合比較替代方案之各項評估指標

績效，以顯示各實施方案之優劣。

1.績效指標比較

方案研擬後，接著設計評估表，評估目標主要在於「疏解

檢驗業務需求」，這也正是我國實施車輛保養與檢驗合一

制度之主要目標，另「確保車輛安全性能」及「改善環境

污染」， 亦是重要之考慮因素，根據以上因素，再加上車

主增加保養費用支出的考慮，研擬了四個績效評估指標如

表 6-1所示，並以定量分析方式予以表示各實施方案評估

指標之績效狀況(如表 5-1所示)，經標準化後各指標績效

值如表 6-2所示。其中數值最大者為最優，數值最小者為

最劣。

2.權重與評估指標值計算

經學者專家、政府官員及產業代表(如附錄三)對各評估項

目相對重要性之諮詢結果，得到各評估項目之相對權重值

如表 6-3，加總各評估項目權重與績效值之乘積，即得各

實施方案之評估指標值，列如表 6-4，評估指標值大者，

表示方案較優，評估指標值小者，表示方案較劣。

6.1.2 方案評估結果

由表 6-3各評估項目相對權重值得知，評估項目最重要的是

「紓解檢驗業務需求」，權重值為0.357，其次為「確保車輛行車

安全」及 「改善環境污染程度」，最不重要為「車主增加保養費

表6-1 車輛保養與檢驗合一制度實施方案績效評估表

| 方案別 |  | 所 佔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方 案 一 | 方 案 二 | 方 案 三 |
| 評 估 準 則 |  | 權 重 |  |  |  |
| 紓解檢驗業務需求 |  |  |  |  |  |
| 確保車輛安全性能 |  |  |  |  |  |
| 環境污染改善程度 |  |  |  |  |  |
| 車主增加保養費用 |  |  |  |  |  |
| 評估值合計 |  | 1.000 |  |  |  |
| 評 | 1.請依各項評估準則之重要性分配權重，合計權重應為1.000。 |  |  |  |  |
| 估 | 2.第一項至第四項評估準之權重值係由學者專家決定。 |  |  |  |  |
| 說 | 3.各方案評估準則績效值分別依定量分析而得。 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |

表6-2 各替代方案評估項目績效值

| 方 案 別 | 方 案 一 | 方 案 二 | 方 案 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 評 估 指 標 |  |  |  |
| 紓解檢驗業務需求 | 0.7 | 0.85 | 1 |
| 確保車輛安全性能 | 1 | 0.92 | 0.84 |
| 改善環境污染程度 | 1 | 0.80 | 0.78 |
| 車主增加保養費用 | -0.4 | -0.8 | -1 |

表 6-3 各評估項目相對權重

| 階 層 一 | 權 重 | 階 層 二 | 權 重 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紓解檢驗業務需求 | 0.357 |
| 車輛保養與檢驗 |  |  |  |
|  |  | 確保車輛安全性能 | 0.307 |
| 合一制度實施方 | 1.000 |  |  |
|  |  | 改善環境污染程度 | 0.193 |
| 案績效評估 |  |  |  |
|  |  | 車主增加保養費用 | 0.143 |

表6-4 各替代方案優劣順序

| 方 案 別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方 案 一 | 方 案 二 | 方 案 三 |
| 情 境 別 |  |  |  |
| 評 估 指 標 | ０.６９３ | ０.６２６ | ０.６２２ |
| 優 劣 順 序 | １ | ２ | ３ |

用」權重值為0.143，由此可見，目前公路監理單位對於檢驗業務

確實仍承受極大壓力急待疏解。實施車輛保、檢合一制度對提昇

車輛安全性能及改善空氣污染有其正面助益，雖會增加車主部分

保養費用，但能確保公共行車安全及改善環境品質，減少社會成

本支出，錢應該不是重要問題，故「車主增加保養費用」敬陪評

估項目末座。

再由表 6-4之評估指標值列出各替代方案之優劣順序可看出

，方案一指標值為0.693，列為最佳方案，其次方案二指標值為0.

626，列為最差方案為方案三，指標值為0.622，實施車輛保、檢

合一制度，可減輕檢驗業務需求，亦可確保車輛性能，對行車安

全應有正面助益，但政府施政除考慮政策的正當性外，對政策有

無負面影響亦不容忽視，以避免良法美意造成不良後果。實施車

輛保、檢合一制度，固然具有其優點，惟事涉整體檢驗制度之改

變，實施初期除對代檢業者不免會有衝擊外，對車主更會有適應

問題存在，倘採取較緩和的作法，設定目標，循序漸進，終會有

成，不失為兼顧「紓解檢驗需求」、「確保車輛性能」與「促進產

業發展」的折衷方案，而方案一正是保有現行檢驗制度之管制績

效並具有保養之優點，故指標值最高，方案最佳。

６．２ 相關配合措施

良好制度之建立，相關配合措施是極為重要，倘無各項措施

配合，再好的制度不免落空，實施車輛保、檢合一制度所需採行

之重要配合措施如次：

1.法規面

政府施政應以「完備法規」為第一要務，實施車輛保、檢

合一制度當不例外，欲使制度達到預期目標，有賴制定周詳完

車輛保備之法規並確實執行。對於具有強制性規範車主依照、

檢合一制度之實施周期規定，參加檢驗或保養之法令有道路交

通管理處罰條例第十七條規定(原條文如附錄三)，應修訂為「

汽車不依限期參加定期檢驗、臨時檢驗或不依規定實施保養者

，處汽車所有人新台幣九百元以上一千八百元以下罰鍰；逾期

一個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗或保養合格後發還，逾期

六個月以上者，註銷其牌照。經檢驗不合格或不依規定保養之

汽車，於一個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗不合格者，吊

扣其牌照」。其中將未依規定實施保養者課以罰則。

另道路交通安全規則第四十四條規定(原條文如附錄三)亦

應將小客車檢驗周期部分修定為「領有牌照之汽車，其出廠年

份，自用小客車未滿三年者免予定期檢驗，三年以上者未滿六

年者至少檢驗一次，六年以上者，每年至少檢驗兩次，其中半

年檢驗部分以實施保養代替-----」 ，將增列六年以上半年檢

驗部分以實施保養代替之規定，以上修定部分法規以配合該制

度之實施需求。

2.管理面

凡國內經立案之甲、乙種汽車修理業或經專案何核准之保

養所得辦理「車輛定期保養」業務。申請辦理「車輛定期保養

」業務之廠商應向所在地監理機關申請編定保養代碼並透過電

腦加值網路與各監理機關連線，以鍵入「車輛定期保養」紀錄

，俾供監理機關核對。

辦理「車輛定期保養業務」之修理廠，應接受由專業學術

團體所組成之專案考核小組，辦理評比，績優者由交通部統一

核獎；辦理不善者應予暫停，限期改善，俟改善後，再予以恢

復辦理。

公路監理單位對於受委託檢驗及保養汽車修理廠之督導考

核應由不同公路監理單位之人員輪派至不同轄區之代檢廠或保

養廠進行抽查考核，並增加抽驗輛次，以杜絕不法。

3.執行面

車輛經保養合格後，由檢驗員於保養紀錄表上總評合格，

並於「車輛定期保養紀錄卡」加以紀錄簽章後交由車主自行保

管。「車輛定期保養紀錄表」由廠商保存二年備查。另由政府

統一製作定期保養合格標籤，核給辦理保養業務廠商，由技工

或檢驗員俟車輛保養合格後，於統一固定位置張貼，標籤顏色

需每年更換，便以監、警聯合稽查之用。

車輛經檢驗或保養不合格者，應限制其行駛高速公路，倘

經警方路檢查獲應予加重罰則，以維護公共行車安全。

、

第七章　結論與建議

本研究依現行定期檢驗制度之問題探討與原因分析，研擬三

個車輛保、檢合一制度之實施替選方案，再經對疏解檢驗業務需

求，確保車輛安全性能，改善環境污染程度，車主增加保養費用

之評估與分析績效，評選出最佳實施方案，最後歸納出下列五項

結論並作相關之對策建議。

７．１ 結論

1.就目前台灣地區汽車保檢制度之政策實施效用而言；經學者專

家、政府官員及產業界代表；對所擬「疏解檢驗業務需求」、「

確保車輛安全性能」、「改善環境污染程度」及「車主增加保養

費用」等四項評估項目賦予相對權重大小，依序為疏解檢驗業

務需求最為重要，權重值為0.357，確保車輛安全性能次之，

權重值為0.307，改善環境污染程度再次之，權重值為0.193，

車主增加保養費用，重要性最低，權重值為0.143。

2.在方案優劣方面依序為方案一，評估指標值為0.693，為最佳

方案，方案二，次之，評估指標值為0.626，方案三，評估指

標值為0.622，方案最差。

3.本研究最佳實施方案內容為小自客車之定期檢驗頻次及週期與

現行檢驗制度相同，惟三年以上之車輛每逢正年實施定檢一次

，車齡滿六年以上者，半年定檢部分由保養代替，該方案經分

析結果，可產生績效1.疏解檢驗業務需求為41.2%/年，2確保

車輛安全性能為8.93 %/年，3.改善環境污染程度為13.61%/年

，4.車主增加保養費用為836元/年。

4.台灣地區小自客車登記數以八十七年度為例，列管總數量為 45

17265輛，經估算全區應檢驗總數與檢驗能量分別為6883573輛

次/年及7920356輛次/年，各區域檢驗飽和程度分別為台北市監

理處為242%，台北區監理所為96.1 %，新竹區監理所為89.7%，

台中區監理所為74.2%，嘉義區監理所為73.1%，高雄區監理所為

64.1%，高雄市監理處為84.7%，平均飽和程度為86.9%，由

此顯示，全區域各檢驗線已接近最高負荷，尤其台北市監理

處及台北區監理所兩區域已過檢驗飽和程度應值重視。

5.公路監理機關職司公路車輛之監督與管理，即算有「良法」也

要可行，因此法條規章之效用性與可行性同樣重要，過去監理

機關對執行汽車代檢之民間業者之管理以不定期督導考核立意

雖佳，惟經各方調查與諮詢結果，仍發現具有下列問題：

(1)同一監理機關同一地緣人員長久與代檢業者間產生感情，

即使業者未依規定，仍舊難以徹底執行處罰之行為。

(2)以人情因素而言，部分代檢業者長期與公路監理機關間之

情誼，甚或重大違規，仍可透過人情攻勢或民意代表施加

壓力，使違規檢驗行為或檢驗不實，徒具形式之檢驗情形

，均矇混過關，終將失去汽車年度定檢之意義，因此必須

加入強制性保養制度以彌補其盲點與缺失。

(3)車檢儀器並未訂定明確之檢校標準與制度，基於前述理由

，因此，以保養代替檢驗或加入強制性保養，以分散代檢

業者對車輛安全性與維修之管制權責，方能對車輛之安全

管理產生管制作用與貢獻。

７．２ 建議

- 對於具有強制性規範車主依照車輛保、檢合一制度之實施

週期規定，參加檢驗或保養之法令有道路交通管理處罰條例第

十七條規定(原條文如附錄四)，建議配合本研究之方案修訂為

「汽車不依限期參加定期檢驗、臨時檢驗或不依規定實施保養

者，處汽車所有人新台幣九百元以上一千八百元以下罰鍰；逾

期一個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗或保養合格後發還，逾

期六個月以上者，註銷其牌照。經檢驗不合格或不依規定保養

之汽車，於一個月內仍未修復並申請覆驗， 或覆驗不合格者，

吊扣其牌照」。其中將未依規定實施保養者課以罰則。

另道路交通安全規則第四十四條規定(原條文如附錄四)亦

應將小客車檢驗週期部分修定為「領有牌照之汽車，其出廠年

份，自用小客車未滿三年者免予定期檢驗，三年以上者未滿六

年者至少檢驗一次，六年以上者，每年至少檢驗兩次，其中半

年檢驗部分以實施保養代替-----」 ，將增列六年以上半年檢

驗部分以實施保養代替之規定，以上修定部分法規以配合該制

度之實施需求。

2.凡國內經立案之甲、乙種汽車修理業或經專案何核准之保養所

得辦理「車輛定期保養」業務。申請辦理「車輛定期保養」業

務之廠商應向所在地監理機關申請編定保養代碼並透過電腦加

值網路與各監理機關連線，以鍵入「車輛定期保養」紀錄，俾

供監理機關核對。

3.本研究對於保養與車輛性能關係之探討分析，因礙於時間與經

費因素限制，分析量化過程較為簡化，所以得到結果僅為概估

之值，此即針對本研究實施保、檢合一制度後，對三種實施方

案產生車輛性能績效值高低之比較而已。另對委託民間代檢能

量未來成長之推估，期盼後續研究者能一併作更深入研究探討

，以使車輛性能及檢驗能量之預估獲得更精確數據。

- 經研究分析結果，車輛實施保、檢合一制度可減輕檢驗業務負

荷，解決技術人力不足問題，惟車輛實施保養時品質管制績效

較差，倘要確保管制績效，需增加督導人力，在此情況下，對

於人力紓解並無助益，故為使保、檢合一制度實施後，能達到

紓解人力預期目標，以及落實督導考核制度，應委託第三超然

學術團體組成考核專案小組，執行考核工作，以排除人情壓力

，確實發揮考核效果。學術團體考核專案小組成員具備條件如

下：

(1)具有檢驗員經歷五年以上２位。

(2)機械技師執照者１位。

(3)汽車甲級技術士１位，乙級技術士１人。

(4)大專院校車輛系副教授級以上１人。

5.將修理業違規處罰，罰款或涉及刑法額度明確納入道路交通管

理處罰條例，才能取締非法，發揮強制性管制作用。

6.車輛檢驗儀器應擬訂年度強制性檢查與校正制度。