國立交通大學

交通運輸研究所

碩 士 論 文

高速公路匝道流量控制模式之研究

研 究 生：鍾 敦 沛

指導教授：徐 淵 靜

中華民國八十九年六月

第一章  緒論

  - 研究背景與動機

中山高速公路於民國67年通車，當初設計較為保守，但在經濟快速成長、長程公路運輸量增加下，中山高速公路逐漸成為台灣西部最主要的南北運輸動脈，容量亦漸不敷使用，近年每至上下班之尖峰時間，或例假日、連續假日，高速公路塞車幾已是必然。在高速公路容量不易提昇，而短期內無法以其他長程運輸系統有效取代高速公路運輸特性下，必須實施適當的交通管理與控制措施，以提高高速公路的使用效率。

對於高速公路的壅塞情況，交通管理單位實施過許多疏導管制措施，如自民國八十二年十月起，交通部國道高速公路局實施匝道儀控管制，民國八十三年春假期間實施高承載（HOV）管制（禁止載客數低於管制標準的車輛使用高速公路），另外也實施過差別費率措施（小客車四人以上免費，二至三人原價收費，一人則加倍收費，但適用對象不僅於小客車），及尖峰（離峰）暫停收費。這些措施或單一實施，或配套實施，對於降低旅行成本、減少外圍平面道路交通衝擊、提高主線行車安全上，大致都獲得了正面的效果，而根據民國八十七年交通部國道高速公路局所委託辦理的「高速公路連續假期交通疏導策略民意調查」[10]，其中整體評估表現最佳者為匝道儀控管制措施。一般匝道管制流量以數學規劃方法求得，通常以最大車流量或最小總旅行時間為目標函數，故理論上所求得之總旅行成本應可獲最佳解，得出高速公路最佳匝道儀控率。相較於其他管制措施，差別費率與尖峰（離峰）暫停收費多做為匝道管制的配套措施，惟匝道管制具有單獨實施的條件，且實際實行成效良好，因此這些年來已成為國內公路管理單位最常採用的管理策略，在未來也被視為可有效提升高速公路服務能力的主要方法。

以數學規劃方法求解匝道儀控率是目前較為普遍且有效的方式，但若能對高速公路的車行狀況作較詳細的分析，在匝道流量控制上所提供的策略便可以更貼近實際車況。高速公路車流行為以巨觀來看，由於高速公路採完全出入管制，且具連續性、無阻斷性（Uninterrupted），可視為一流管系統（Pipe System）。就可壓縮流體而言，假設流體在流管中、穩定狀態（在流場中的任意位置，其物理性質不隨時間而變化），則流經某特定點的所有連續質點，均會行經同一路徑，此路徑稱為流線（此意味著所有流線均不會交錯）。在單車道路段中的車流行為符合流體的流線特性。多車道主線上之流量雖是由個別車輛的單一質點所組成，在車流密度較小時，車輛的自由度高，加、減速、變換車道行為頻繁，不易將之假設為流體行為，但在車流密度漸增下，個別車輛的自由度下降，群體車流特性開始明顯，此時以任一路段觀之，其路況可視為穩定狀態，少有超車、變換車道的行為，其車流路徑近於穩定流動中的流線，車群行進與車波傳遞行為類似於流體。而上述之系統特質，將有助於應用流體運動理論下所建立之車流波動模式。

  - 研究目的

過往國內針對匝道流量控制的研究中，多以數學規劃方法尋求匝道控制策略，但數學規劃方法不能描述高速公路上的車流現象。

而由流體理論中的流量守恆模式與流量-密度關係式所推導出的一階車流波動模式，或是加上Payne描述車流加速行為的動量方程式而成的高階波動模式，即可就連續車流的波動關係描述出較為詳盡的車流行為。由於高速公路系統與流管系統在部份特質上的相近，本研究以流體波動模式架構高速公路車流波動模式，分析高速公路各路段之車流行為與波動現象，探討匝道流量與道路流量之互動關係，並進而推導出匝道流量控制模式，以期獲得匝道流量控制策略。

  - 研究範圍

本研究之分析對象為一高速公路系統，包括高速公路主線及進、出口匝道系

統，其中主線依容量分析觀點另外分為基本路段與匝道影響區段討論；匝道系統則可分為匝道與高速公路主線交叉口、匝道設施本身及匝道與一般道路交叉口，本研究以匝道與主線交叉口為研究對象，並藉由匝道控制交叉口處之通過流量。

模式建構方法主要根據車流理論及流量守恆理論。

  - 研究內容

本研究之研究內容包括：

1.針對高速公路匝道儀控之理論與實務等相關文獻進行回顧與評析。

2.相關車流理論及流量守恆理論之探討。

3.針對高速公路系統中不同之路段特性進行車流現象分析。

4.根據流量守恆模式及道路車流行為建構高速公路一階波動方程式，並加入Payne

之動量方程式後建構高階波動方程式。

5.求解一階波動方程式，由求解結果分析高速公路車流波動行為及匝道流量與道

路流量之相互關係。

6.建立高速公路匝道流量控制模式，討論在匝道流量控制模式下可實行之交通控

制策略。

7.依據上述之研究成果，提出結論與建議。

  - 研究方法

本研究主要研究方法如下：

1.應用車流理論中流量—速率—密度數學關係式之相關理論。

2.應用流量守恆理論，藉由路段流量守恆的觀念，分析任一路段的流量、密度、

速率特性。

3.討論Payne原始高階波動理論，分析在前後車流密度相異的情況下，造成車流

速率改變的影響變數，及所產生的加速度行為。

4.討論以上述理論所建構之車流波動模式及所採行的匝道流量控制策略。

1.6  研究流程

確定問題與研究範圍

文獻回顧與評析

高速公路主線與匝道特性分析

控制理論探討

車流特性與流體理論分析

高速公路車流波動模式構建

一階波動方程式式

高階波動方程式

一階波動方程式之解析解求解

匝道流量控制之探討

建立匝道流量控制模式解析解

數學規劃方法下最佳匝道流量控制模式

結論與建議

第二章  文獻回顧

本章首先介紹車流理論中基本的車流特性及車流模式，其中包括巨觀與微觀的車流行為描述模式，其次再回顧車流波動方程式的發展，包括一階波動理論及改善後的高階波動理論，最後針對目前匝道儀控的設置系統與應用模式做介紹與整理。

  - 車流基本特性

通常以巨觀觀點描述車群行進的特性時，使用流量（Q）、速率（V）與密度

（K）三個基本要素描述之，此三要素之基本定義如下：

1.流量（Flow，Q）

其定義為單位時間內通過單一車道或多車道某特定斷面之車輛數。流量單位

通常為輛/小時或輛/小時/車道。

2.速率（Speed，V）

速率可分為時間平均速率（Time-Mean Speed）及空間平均速率（Space-Mean

Speed）。

時間平均速率是指各車輛速率之平均值，其數學式為

Vt=Uin											（2.1）

其中，Vt：時間平均速率

Ui：車輛i的現點速率（Spot Speed）

n：車輛數

空間平均速率又稱為平均旅行速率（Average Travel Speed），意指車輛旅行

之距離與平均旅行時間之比值。其數學式如下：

流量

流量

速率

速率

密度

密度

圖2-1  流量-密度-速率關係圖[17]

Vs=Dti/n=n1/Ui								（2.2）

其中，Vs：空間平均速率

D：旅行距離

ti：旅行時間

其餘變數定義同式（2.1）。

時間平均速率在容量分析上的利用價值不大，所以在本研究中所使用之速率（V）皆為空間平均速率（Vs）。

3.密度（Density，K）

其定義為在單一車道或多車道中單位長度內之車輛數。其單位通常為輛/公里或輛/公里/車道。

流量、密度、速率三基本要素之間維持著以下的關係：

Q=K×V											（2.3）

式（2.3）表示車流量由車流密度及速率決定之，但事實上速率亦隨密度而變，即視速率為密度的函數，故此式中只有密度為自變數（Independent Variable），流量與速率為應變數（Dependent Variable）。但在實際的車流測量工作上，流量與速率較車流密度容易量測，所以通常車流密度需藉由流量與速率求得。

  - 車流基本模式

關於車流基本模式，可以從微觀（Microscopic）與巨觀（Macroscopic）兩方面來看，微觀車流模式視車輛均為獨立質點，所注重的是個別車輛運動的行為，車流模式一般指跟車模式（Car-Following Model），巨觀車流模式則是用以描述大規模車輛的集體車流行為，使用平均、總和的觀念，發展出流量、速率、密度三個基本變數之間的數學關係式。就真實車況而言，微觀觀點可表達得鉅細靡遺，相較之下，巨觀觀點的平均概念會損失細部的車輛行為，但在使用上遠較微觀模式有效率。本研究的問題特性若以微觀角度探討，則需處理為數極為龐大的質點（車輛）資料，所以本研究採用巨觀觀點，但跟車理論的分析有助於高階波動方程的解釋，故亦在此提出介紹。

    - 微觀車流模式

就微觀觀點而言，其車流特性一般以時間車頭距（Time Headway）、現點速

率（Spot Speed）及空間車頭距（Distance Headway）為基本要素，所討論者為相鄰兩車，前車速率的改變對後車速率及兩車間距的影響，而後於1950及1960年代發展為跟車理論（Car-Following Theories），已建構出的車流模式如Pipes’ Theory[20]，Pipes提出了跟車距離應有一最小安全距離的觀念，即相鄰兩車之空間車頭距與後車速率的線性關係式，如式（2.4）；或如Forbes’ Theory[21]，Forbes所提出的是安全時間的觀念，為時間車頭距與前車速率倒數的線性關係式，且另需假設一駕駛人反應時間（reaction time，Δt），如式（2.5）

(dn+1)min=Ln+Xn+1t10×1.47Ln							（2.4）

hmin=Δt+LnXnt										（2.5）

其中，dn+1：第n車與第n+1車的空間車頭距

Ln：第n車的車長

hmin：最小時間車頭距

Δt：反應時間

X：車輛位置，其一階導函數代表速率

而最為廣泛使用者，為通用汽車公司所發展出的General Motors’ Theories（GM理論）[17]，其模式理論依據為前車速率改變，後車駕駛人經反應時間後產生之車輛加速度為駕駛人敏感度與刺激量（前後車速率差）的函數，可表示為

response = func（sensitivity , stimulus）

GM理論共發展出五種模式。其中第五種模式為其通式，前四種模式可視為特例。第五模式如下：

Xn+1t+Δt=αl,mXn+1t+ΔtmXnt−Xn+1tl⋅Xnt−Xn+1t			（2.6）

其中，n：第n輛車，視為前車

n+1:第n+1輛車，視為後車

Δt：反應時間

X：車輛位置，其一階導函數代表速率，二階導函數代表加速度

α：敏感度係數

l：空間車頭距指數（distance headway exponent）

m：速率指數（speed exponent）

而l,m為依實際交通狀況所選擇之參數。

GM理論其獨特且重要之處在於以後車所產生之加、減速度的觀念來表達車流速率改變的行為，其貢獻是此一理論可聯繫且同時適用於微觀與巨觀車流行為，許多將在下節提到的巨觀車流模式如Greenshields’ model、Greenberg model，雖然發展時間較早，但也都可以經由GM理論第五模式，選擇適當的m、l值後推導出來。而將在之後提到的高階波動理論中的動量方程式亦是由此發展出來。

    - 巨觀車流模式

描述巨觀車流的三個要素，流量、密度、速率，通常用流量—密度（Q-K）、

密度—速率（K-V）、速率—流量（V-Q）等三種二維關係式來表達車流狀態，如圖2-1，而實際觀測時，三基本變數中以流量或速率較易從現場量取，將上述之三種二維關係方程式求得後，即可獲得車流的密度狀態，而一般是將速率或流量視作密度的函數。

此函數基本在探討無阻斷性（uninterrupted）的巨觀車流狀態，發展之初假設車流模式為一連續函數，而將自由車流與擁擠車流以一個單一階段（single-regime）的模式來含括，造成單一階段車流模式多有其侷限性，僅在某特定範圍內其車流狀態表達能力較佳，而在自由車流與擁擠車流交接的臨界處，則常因實際車流狀況會發生間斷不連續，使得單一階段模式無法完整表現。

為了克服傳統車流模式過於簡略的情形，開始有了二階段（two-regime）、三階段（three-regime）及多階段（multi-regime）車流模式的發展，通常根據車流密度大小將車流分為自由車流、擁擠車流二階段，或再增設過渡車流形成三階段車流模式。

較著名的單一階段車流曲線模式如下：

表2.1  單一階段車流模式方程式[17]

| 單一階段車流模式 | 方程式 | 適用範圍及特色 |
| --- | --- | --- |
| Greenshields’ model (1934) | u=uf1−kkj | 速率與密度為線性關係 |
| Greenberg model (1959) | u=uclnkjk | - 速率與密度的對數關係車 流模式 2.適用於擁擠車流 |
| Underwood model (1961) | u=ufe−k/kc | 1.速率與密度為指數關係 2.適用於低密度車流 |
| Northwestern’s model (1967) | u=ufe−1/2k/kc2 | 適用於低密度車流 |
| Drew model (1968) | u=uf1−kkjn+1/2 | 以Greenshields模式為基礎推導出的車流模式通式 |
| Pipes-Munjal model (1967) | u=uf1−kkjn | 推導出單一階段車流曲線模式更一般化的通式 |
| 參數說明 | u：車流速率 k：車流密度 uf：自由車流速率 kj：擁擠車流密度 uc：臨界車流速率 kc：臨界車流密度 |  |

其中擁擠車流密度（kj，Jam Density）意指路段單位距離內所能佔有的最大車輛數，此時流量為零，而臨界車流速率與臨界車流密度為最大流量（Qmax）下所相對應的速率和密度值，同時為穩定車流狀態與不穩定車流狀態的分界。

較著名的多階段車流模式如下：

表2.2  多階段車流模式方程式與分界點[17]

| 多階段車流模式 | 自由車流模式 | 過渡車流階段 | 擁擠車流階段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Edie模式 （1961） | u=54.9exp−k163.9 k≤50 | ─ | u=26.8ln162.5k k≥50 |
| 二段線性模式 （1967） | u=60.9−0.515k k≤65 | ─ | u=40−0.265k k≥65 |
| 修正Greenberg模式 （1967） | u=48 k≤35 | ─ | u=32ln145.5k k≥35 |
| 三階段線性模式 （1967） | u=50−0.098k k≤40 | u=81.4−0.913k 40≤k≤65 | u=40.0−0.265k k≥65 |

  - 車流波動理論

車流波動方程式又稱為連續車流模式（Continuity Model），因為是將流體行為

引用至車群移動行為上，使原本不連續之質點（車輛）運動，在巨觀下可視為一具連續性的車流行為。連續車流模式最早由Lighthill與Whitham[22]提出，之後Richards[23]也提出相似的理論，故又稱為LWR模式，其以流量守恆原理為基礎所導出，為一階車流波動方程式，而後一些學者針對LWR模式無法解釋的車流現象，又發展出高階波動模式。

    - 一階波動方程式

一階波動方程式是由流管中流量守恆的觀念推導出的，故又可稱為流量守恆模式或LWR模式，應用在高速公路流量上，概念為描述高速公路車流現象時，通常將主線劃分為數個小型路段，則任一路段形成一流管，可應用流體的概念推導車流流量守恆律。當假設一路段於某時間內，車輛行經此路段沒有發生路邊停車或車禍的情形，此時此路段內的車輛數會等於前一時刻的路段車輛數加上期間駛入的淨車輛數。

LWR模式依據流體特性，針對道路特性提供了三個假設：

1.流量與密度是隨路徑（x）、時間（t）而變的一階連續、可微分方程。

2.其問題假設在一單車道且車流密度均質之公路。

3.速率為密度的函數，即流量僅為密度的函數。

速率對密度之函數如下：

Vx,t=VeKx,t										（2.7）

其中VeK為均衡速率，意味著當某一車群的車流密度為k時，車群中任一車輛均假設速率會逐漸接近至Vek，並保持穩態（Steady State），故流量-速率-密度關係式可表示成

Qx,t=Vx,tK=VeKx,tK=QKx,t					（2.8）

而在一單車道、無出、入匝道路段的LWR模式為

∂K∂t+∂Q∂x=0											（2.9）

⇒	∂K∂t+dQdK∂K∂x=0										（2.10）

即我們所謂的車流流量守恆律。

若此路段為單一車道有出入口匝道，令出、入口匝道淨流率為βx,t，則車流流量守恆律為

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t=βx,t							（2.11）

由於實際車流是由車輛等離散質點構成，其流量、密度並非真正對x ,t連續且可微，故Yuan與Kreer[24]將連續車流模式中的x ,t網格化，表示為

Kji+1=Kji+t'ΔajQji,i+1−Qj+1i,i+1+Rji,i+1−Eji,i+1

（2.12）

其中，i：第i個時段

j：第j個路段

t'：每一時段的時間增量

Δaj：第j個路段的路段面積

若令Qji,i+1=KjiVji=KjiVeKji，則此連續車流模式可表達為密度的函數。而時段與路段的劃分長度，將影響此車流模式對車流現象的描述能力。

流量守恆律已可大致的描述出巨觀車流現象，但Leutzbach[25]與Michalopoulos[26]等人曾針對LWR模式提出批評，認為此理論僅適用於車流量大、密度高的情況下，此時個別車輛行為對整體車流影響較小，較能符合流體特性；此外，根據LWR模式假設三，亦即式（2.7），當車流密度突然改變時，車速會做瞬間變化，但事實上應需考慮駕駛人的反應時間及車輛加減速所需時間，另又假設駕駛人對於車流密度改變的反應發生在進入改變區後，但事實上駕駛人在進入該區前便會發生反應。

針對LWR的缺點，一些學者開始發展了高階波動方程式，其中最著名的，即是Payne的原始高階模式（Original High-Order Model）。

    - 高階波動方程式

傳統的一階LWR模式假設車流速度會隨著車流密度的改變而做瞬間的變化，也就是假設車流速度為車流密度的函數，即Vx,t=VeKx,t，修正後的LWR模式則假設駕駛人會預先就下游密度改變情形調整其速度，數學式為

Vx,t+Δt=VeKx+Δx,t+Δt						（2.13）

其中，Δt：駕駛人的反應時間

Δx=Δt⋅Vx,t

此外，Payne[18]的原始高階模式考慮車子在加速及慣性作用時的動態效果，發展出一個車流的動量方程式（Momentum Equation）

∂V∂t+V∂V∂x=1ΔtVeK−V−νK∂K∂x					（2.14）

其中的第二項V∂V∂x表示一個傳播項，即車輛的速度會傳遞給鄰近的車輛，∂K∂x表示當駕駛人看到前方的密度變化時會預先採取的反應。

一般認為，Payne在修正LWR模式與加入動量方程式後，可以描述車流波動的加速度現象，對於擁擠路段的車流現象可以做更合理的描述。

  - 高速公路匝道控制系統

儀控（metering）係指利用匝道號誌調節車輛進入高速公路的流率，其主要

目的在於提昇高速公路使用效能、減少壅塞情形或縮短壅塞時間以及增進進口匝道車輛併入主線時之安全，此外也有減少交通事故、減少空氣污染、使交通量轉移到較不擁擠之平面道路、降低高速公路短程旅次比重、鼓勵使用大眾運具等直接或間接的功能。

匝道控制系統包括了儀控號誌、控制器、預警標誌、偵測器等設備，其中儀

控率之確立即是依據各式偵測器所測之即時車流資訊運算所得，而不同的控制策略，所需要之偵測器也有所不同。

2.5  匝道儀控模式回顧

匝道儀控依控制範圍可分為地區儀控（Local Metering，或稱獨立儀控，

Independent Metering）與整合儀控（Coordinated Metering 或Integrated Metering），其中的區別是地區儀控的儀控率並無互動性，而整體儀控必須考量上下游的車流情形，各匝道的儀控率互相牽連著，某一路段受到其上游匝道儀控率的不同組合，會產生不同的服務水準。

若依作業方式的不同，可分為定時儀控（Pretimed Metering）、交通感應儀控（Traffic Responsive Metering）與匯入控制（Merge Control）。匯入控制是以車輛可接受間距與匝道上游流量作為儀控率設定依據，主要目的是保障匝道車輛併入主線時的安全，主線車流密度不同，匝道儀控率亦隨之變更，以避免發生側撞、追撞等交通事故，而交通感應儀控又分為獨立交通感應儀控（Independent Traffic Responsive Metering）和整合交通感應儀控（Coordinated Traffic Responsive Metering）。

    - 定時儀控

定時儀控所使用的號誌週期均按不同時日事先予以設定，所依據者為以往的交通資料，為疏解重現性壅塞（Recurrent Congestion）所實施之預防性交通控制。

定時匝道儀控作業最佳化最早是Wattleworth與Berry[27]在1965年首先利用線性規劃方法求解，該方法將匝道控制最佳化視為一資源分配問題，即高速公路容量為有限之資源，由各進口匝道流量分配之，此模式僅能處理穩定狀態之匝道儀控（Steady-state Control），其目標式為

MaxJ=j=1N0Tlit+ρjt⋅Δjdt							（2.15）

subject to

qj=i=1jαij⋅rj

qj≤Qj，（容量限制）

其中，lit：第i進口匝道在第t時間之等候車數

ρjt：第j路段於t時的車流密度

Δj：第j路段之長度

ri：第i進口匝道進入高速公路之流率（儀控率）

αij：第i進口匝道進入高速公路之車輛通過j路段之比例

T：儀控總時間

N：高速公路路段總數

此模式假設車流處於穩定狀態，由第i進口匝道進入高速公路之車輛在各時段內通過j路段之比例固定，這表示了此模式並未考慮控制範圍內各路段間的密度與速率動態行為，因此不容許出現不穩定車流，稱之為平常日儀控（Time-of-day Control）。之後Wang與May[35]等學者皆針對不同的控制目標和限制式提出了修正模式。

定時儀控的優點為駕駛者可預知號誌固定運轉方式，在心理調整上較為充裕，設備經費較低，控制邏輯也較為簡單，缺點為無法即時反應主線及匝道需求之變化，若有突發性干擾，定時匝道儀控即無法處理。

    - 獨立交通感應儀控

交通感應儀控與定時儀控的差別在於前者的儀控率並非事先設定，而是以偵測器即時偵測交通狀況，可隨時因應交通變化情形，但此類控制方式的控制邏輯較複雜，在設備採置上也較為昂貴。

獨立交通感應儀控僅考慮單一匝道儀控率，而沒有匝道間的互動。典型的獨立交通感應儀控策略有需求—容量控制、佔有率控制、ALINEA策略等方式。需求—容量控制策略使以測量上游需求為基礎，比較下游瓶頸的容量來決定。然而，僅依靠流量資料不能決定高速公路是否壅塞，因為低流量可能發生交通壅塞與交通順暢兩種情形，因此就必須使用佔有率（車輛通過偵測器時間總和與總偵測時間之百分比）來判定。依據過去交通資料分析，找尋一臨界值做指標，當主線佔有率超過此一臨界值時，即可判為壅塞，若佔有率低於臨界值，則儀控率由匝道上游流量與下游容量之差值決定。

佔有率控制為即時量測進口匝道上游路段之佔有率，並利用此項資料來決定下一個控制時段之儀控率，儀控率大小可由佔有率—流量，與流量—佔有率兩關係圖獲得。

ALINEA模式即是回饋邏輯（Feedback Philosophy）模式，為Papageorgiou[28]於1991年提出。依自動控制理論，完整的控制架構應包含控制處理、輸入單元與輸出單元，輸入如可處理稱為可控制輸入（如進口匝道流量），無法處理者稱為干擾（如匝道上游之主線流量）。現今的交通感應控制邏輯可分成前置式之干擾補償邏輯（Disturbance Compensation Feedforword Philosophy）與回饋邏輯，兩者差異在於干擾補償邏輯係以主線上游狀況（干擾項）來決定儀控率，前述之需求—容量控制即屬於此類邏輯控制，回饋邏輯則直接以下游車流狀況（輸出）來決定儀控率，其所建立的儀控率估算公式為

rk=rk−1+VcOc−Oo								（2.16）

其中，rk:第k個控制時段中之匝道儀控率

Vc：模式參數，為流量佔有率曲線上Oo點之車流速度

Oc：儀控目標之佔有率水準

Oo：匝道入口下游主線路段之佔有率水準

由式（2.16）可知，當下游主線佔有率小於臨界佔有率時，可增加匝道儀控率，反之，如主線下游佔有率大於臨界佔有率時，則縮小匝道儀控率。此式在應用時，只需量測匝道下游主線之佔有率，在利用前時段儀控率，即可獲得即時之儀控率。

    - 整合交通感應儀控策略發展模式

對於高速公路匝道儀控，整合控制較地區性控制來的完整、實用，其所求得

的效果，也會較趨近於高速公路系統的最佳效能。整合交通感應控制策略結合數個交通感應儀控匝道，經由儀控中心電腦或類似設備，統籌各匝道即時交通變數，以整體交通最佳化為目標函數，求出各匝道之最佳儀控率。

整合交通感應儀控已發展出不少應用模式，分項探討如下：

1.高速公路巨觀車流模擬模式

模擬模式可分為微觀跟車模式與巨觀車流運動模式兩大類，就高速公路系統

而言，微觀模擬所需模化的範圍、時間都極為龐大，因此一般皆以巨觀模擬，應用動態運動波理論，藉流體守恆公式及車流之流量—密度—速率數學關係式來加以模化。

Yuan和Kreer[24]根據車輛守恆建立了離散化的連續車流公式，以路段的車流密度表示該路段的交通狀況，以車流密度為狀態密度，而車流密度依據車輛守恆定律與密度、流量、速度關係來估算。

連續車流模式為一動態模式，可以估計不同時間各個路段上的車流密度，並將車流流量--密度--速度關係式代入車輛守恆定律公式中，以消去流量與速度兩變數，形成密度單一變數，因此此關係式須事先確立。

Payne[18]首先將流體力學中的動量方程式引入車流理論中，並利用LWR的流量守恆模式建構原始高階模式車流模型，並以該模式為基礎，將自動控制理論應用在匝道儀控上，將匝道儀控視為一狀態調節器（State Regulator）問題處理，藉儀控率來調節高速公路主線的密度和車行速率，並假設一車行理想狀態線性二次方程式，其控制目標便是使各路段的速率、密度能與理想狀態之間的偏差值（deviation）之平方和最小，以求解儀控率。

由於線性模式僅適用於穩定狀態下，無法應用於急速變動之車流，因此有了非線性模式的發展。Papageorgiou與Mayr[29]以動態車流模式為基礎，建構非線性最佳化模式；Stephanedes[36]提出運輸走廊動態導引控制模式；Stephanedes與Chang[37]提出階層式控制系統（Hierarchical Control System），利用運輸走廊動態車流模式與共軛梯度法求取最佳儀控率。

2.數學規劃模式

近幾年，幾位學者陸續以數學規劃法之最佳化模式，考量整體運輸系統，以

求取最佳儀控率。

Chang[30]等人以高速公路極其平行替代道路做整體性考量對象，構建動態系

統最佳控制模式（Dynamic System-Optimal Control Model，DSOCM）求解儀控率；Chang[31]等又依據整合匝道儀控的即時性，藉由流量守恆原理與雙階段線性的流量—密度模式，以總旅行時間最小為目標式，建立一線性模式；Zhang[32]等人以LWR流量守恆模式和雙階段的流量—密度關係，建構一非線性最佳化模式，目標式一樣為總旅行時間最小，其中將高速公路分成許多路段，每一路段間的下匝道流量，其假設和主線流量間成一固定比例關係；Zhang[33]等人根據之前所獲得之模式，加入平面替代道路系統，探討匝道儀控是否有益於替代道路、高速公路主線與匝道的整體利益，在此以替代道路、主線與匝道三個系統的總延車小時為目標式，討論在高速公路實施匝道儀控後，主線效率提高，但在進主線之前，於平面替代道路及進口匝道的行車效益如何。

3.FREQ模式

FREQ模式為1968年由Adolf D. May以及其研究人員所發展，屬於一巨觀

車流模擬模式。

1970年，FREQ1問世，而後經過不斷加強與改進，現已發展到FREQ10PE。FREQ族系主要為模擬高速公路走廊的車流狀況，將模擬路段切割為數個子區間，並將模擬時間切割成數個掃瞄時段，假設每次模擬時間內的交通需求為常數，全套模式包含車流模擬模式、最佳化模式、旅客反應模式及環境衝擊模擬模式等四個子模式。

FREQ族系為國內學者研究高速公路整體交通感應儀控的主要方法之一，朱榮祥[15]以FREQ8PE模式模擬高速公路1985年8月13日主線流量，並以該日高速公路所偵測到之流量資料進行卡方檢定（顯著水準為5%），比較模擬結果與實際結果之適合度，檢定結果顯示無顯著差異；羅永光[16]利用FREQ8PE模擬高速公路車流上下匝道之操作績效，並求得最佳匝道儀控策略；張程皓[14]以FREQ10PE模擬出進口匝道流量及路段流量資料，以推估高速公路旅次起迄型態，依此可做為匝道儀控程序量化之基礎，且由起迄資料中，考量短程旅次特性，並建構高速公路與平面替代道路之整合程序。

    - 國內高速公路匝道管制策略

1.獨立儀控

即為前述之干擾補償邏輯，匝道儀控率依據匝道上游流量與下游容量關係決

定之，若下游容量C大於上游流量S，則進口匝道允許之最大流率為C-S，若C小於S，則匝道應封閉或採用最小儀控率。

2.整合儀控

整合儀控之目的為使各進口匝道之儀控率能反應各匝道間的需求比例，使需

求量較大之進口匝道得有較高的匝道儀控率，如此可減少匝道車流進入高速公路的等候時間。

其數學規劃模式之目標函數為

maxz=i=1nWiXi										（2.17）

subject to

i=0nAijTXi≤Cj,j=1,2,...,n

Xi≥Xi,min≥0,i=1,2,...,n

其中，Xi：進口匝道i之儀控率，X0為最上游之主線流量

Wi：各進口匝道交通量之相對比例

Aij：由進口匝道i進入之車輛通過j路段之比例

Cj：路段j之容量

Xi,min：進口匝道i之最小儀控限制

由目標式與限制式中的Wi與Aij項可以得知，此一數學模式需要建立長期的高速公路流量起迄統計資料，方能得到其最佳解，因此也屬於平常日儀控。

第三章  高速公路車流波動方程式

若欲描述高速公路主線上的車流行為，首先需瞭解其道路特性，再就道路車輛的車流行為進行分析討論。當高速公路上的車流被視為連續性的、無阻斷性的流體，則車流的移動會有類似於流體運動時產生的波動傳遞情形，可利用流體波動方程式來建立高速公路上的車流波動模式。

  - 高速公路系統

高速公路為一出入口固定且車輛進出受到完全管制的多車道分隔道路。所謂完全管制意指無平面交叉之路口，且僅能經由匝道進出。高速公路設施包括基本路段、交流道及收費站三類，若從車流之交通特性或容量分析上來看，由於容量的不同則可分為基本路段、匝道影響區段、交織區段、及收費站影響區段四種路段，如圖3-3。影響區段是指因設施本身獨有特性或服務能力而造成高速公路主線上車流干擾的波及範圍。其相關之基本定義為

- 基本路段：高速公路車流運行不受匝道、交織區段車流分出（Diverging）、併入（Merging）之影響以及收費站車輛減速、停車、加速影響之路段。

- 匝道：係一專門道路用以連接兩種不同之公路設施。

- 匝道影響區段：因匝道車流的併入、分出主線及主線車流於匝道前後的加速、

減速行為所產生的車流干擾範圍。進口匝道與出口匝道所提供的設施功能不一

樣，而有不同的車流行為，影響範圍亦有所差異。

- 交織區段：交織（Weaving）係指兩股以上同方向行駛之車流在一定長度內以變換車道方式達到互相穿越（Crossing）的目的。交織區段即為此交織長度範圍。

- 收費站影響區段：收費站為高速公路主線上用以徵收用路車輛通行費之柵欄式

設施。收費站影響區段則是因收費站強迫車輛發生減速、停等、加速行為下所

造成的車流干擾範圍。

收費站為高速公路主線上會對車輛產生固定延滯的唯一設施，當收費站上游車流需求量大於收費站容量時，將導致等候車隊不斷向上游延伸，車流通過收費站後再加速離開，因此產生影響區段。車輛延滯時間增加，將降低高速公路服務水準。所以收費站設施的規劃、佈設方式需配合主線車道做整體考量，以減少交通衝擊。

目前台灣地區的高速公路會發生交織車流者僅限於交流道附近，而交織區段與匝道區分的方式是，若一進口匝道其下游接著為一出口匝道，之間增設一輔助車道，且此輔助車道長度小於760公尺時，會產生車流交織現象，如圖3-1，若進口與出口匝道之間無輔助車道，或有輔助車道，但長度超過760公尺，則以一般匝道車流處理，如圖3-2。

圖3-1  迴圈匝道之交織區段示意圖

圖3-2  迴圈匝道中無輔助車道示意圖

圖3-3  高速公路路段分區圖

圖3-4	高速公路路段車流行為示意圖

本研究將不針對收費站車輛延滯行為與交織區段車流交織行為進行討論。

高速公路匝道為連接高速公路與一般道路交通的道路設施，一般可分為匝道與高速公路主線交叉口、匝道設施本身及匝道與一般道路交叉口三部份，由於匝道與主線交叉口處因匝道車流的併入或分出，為車流狀況較複雜之處，常帶給主線車流干擾，且是匝道流量控制的癥結點，故本研究將就此部份進行討論。

本章將針對高速公路基本路段與進、出口匝道影響區段之車流現象進行討論，而匝道影響區段中，再就匝道與高速公路連接處及其上、下游主線車輛的變換車道行為進行分析。

3.2	 流量守恆律

應用流量守恆率於高速公路主線上，我們選擇其中某路段，假設為單一車道、

車流密度保持均質狀態，且無進、出口匝道，選擇位置在x1到x2之間，設定時間為t1至t2，令在x1斷面處通過之車輛數為n1t，在x2斷面處通過之車輛數為n2t，且令在任一時間內，此路段中之總車輛數為n3t，如圖3-5，根據流量守恆原理，Payne[18]推導出

n3t2=n3t1+n1t2−n1t1−n2t2−n2t1				（3.1）

於t2時的路段車輛數，會等於t1時的路段車輛數加上t1到t2期間進入此路段車輛數，減去期間離開此路段的車輛數。

將式（3.1）以流量、密度表示，即

Qx1;t1,t2=n1t2−n1t1t2−t1								（3.2）

Qx2;t1,t2=n2t2−n2t1t2−t1								（3.3）

Kx1,x2;t=n3tx2−x1									（3.4）

代入式（3.1）

Kx1,x2;t2−Kx1,x2;t1t2−t1=−Qx2;t1,t2−Qx1;t1,t2x2−x1		（3.5）

對式（3.5）取時間極限，令t2→t1

ddtKx1,x2;t=−Qx2,t−Qx1,tx2−x1

再取路徑極限，令x2→x1

ddtKx,t=−ddxQx,t

⇒	Ktx,t+Qxx,t=0									（3.6）

式（3.6）即為主線單一車道、無進、出口匝道的流量守恆模式。

n3(t)

x1											  x2

n1(t)										  n2(t)

圖3-5  單一車道，無進出口匝道路段示意圖

若將式（3.1）的流量守恆考慮進、出口匝道，則可假設經進口匝道進入此路段的車輛數為n4t，經出口匝道離開此路段之車輛數為n5t，如圖3-6，則根據流量守恆可以得到

n3t2=n3t1+n1t2−n1t1−n2t2−n2t1

+n4t2−n4t1−n5t2−n5t1					（3.7）

將匝道進出車輛數以流量表示之

Rt1,t2=n4t2−n4t1t2−t1								（3.8）

Et1,t2=n5t2−n5t1t2−t1								（3.9）

其中，Rt：進口匝道車流量

Et：出口匝道車流量

將式（3.2）、式（3.3）、式（3.4）、式（3.8）與式（3.9）代入式（3.7）

Kx1,x2;t2−Kx1,x2;t1t2−t1=−Qx2;t1,t2−Qx1;t1,t2x2−x1

+Rt1,t2x2−x1−Et1,t2x2−x1			（3.10）

同樣取時間與路徑的極限，令t2→t1，x2→x1

∂∂tKx,t=−∂∂xQx,t+βx,t

⇒	Ktx,t+Qxx,t=βx,t								（3.11）

式（3.11）為單一車道、有進出口匝道之車流流量守恆模式，其中βx,t為匝道淨流率，單位為車輛數/時間/長度。

n3(t)

x1											  x2

n1(t)	  n4(t)					   n5(t)		  n2(t)

圖3-6  單一車道，有進出口匝道路段示意圖

這裡的匝道進出車輛數，在經過時間與位置的微分後，已有將其平均化的特性，即在式（3.11）中，匝道淨流量被轉化為單位距離內淨流量，有被平均分配在路段間各個位置的意義。

3.2.1  多車道基本路段模式

所謂基本路段是指高速公路上之車流行進可不受進、出口匝道、收費站、交織路段等幾何設計影響的路段。根據「台灣地區公路容量手冊」[2]，其中各區段之範圍界定如下：

- 進口匝道（On Ramp）影響區段：匝道上游150公尺至匝道下游750公尺以內範圍。

- 出口匝道（Off Ramp）影響區段：匝道上游750公尺至匝道下游150公尺以內範圍。

- 交織區段：車流開始交織點上游150公尺至結束交織點下游150公尺以內範圍。

- 收費站影響區段：收費站上游750公尺至收費站下游150公尺以內範圍。

- 基本路段：上述區段界定以外之範圍。

由於高速公路路段均為多車道，其模式並不完全符合單一車道的流量守恆模式，故另需討論多車道下的流量守恆。

實際上高速公路基本路段的各個車道流量、密度並不一致，一般以內側車道的車流速率較外側車道快，且車輛會根據路況變換車道。Manjal、Pipes及Michalopulos[26]等學者提出了變換車道率，認為車輛變換車道率為原車道與變換車道車流密度的函數，其單位為每單位時間、單位距離進入相鄰車道的淨流率。即

S21K1x,t,K2x,t=λK2x,t−T−K1x,t−T−K2e−K1e

=λK2−K2e−K1−K1e			（3.12）

其中，S21：由第二車道轉進第一車道之變換車道率，單位為每單位時間、每單

位距離之車輛數

T：漸進至均衡速率時所需時間

λ：變換車道率係數

K1e,K2e：第一車道與第二車道在均衡速率時的密度

T指出了車輛在選擇變換車道時，其整體動作的完成亦會經歷一延遲時間，以適應所選擇車道的車流速率。此一數學式表達了駕駛人之所以變換車道，決定於兩車道之車輛現時密度（K1,K2）與未來均衡車流密度（K1e,K2e）的差異程度，當可變換車道的差異程度大於現行車道時，駕駛人將選擇行駛新車道，而在道路上車流密度K逐漸逼近Ke後，S值會逐漸下降，當路段車流進入穩定狀態後，密度K與Ke值相當，因此可視為路段中已無車輛變換車道的行為。由於密度是時間與位置的函數，因此變換車道率亦將隨主線之x、t變數而變動。

車輛行駛至相鄰車道的行為可以視為一進口匝道車流併入主線，或主線車流分出至出口匝道，事實上，車輛變換車道的行為，反而更接近式（3.11）所描述的車流現象，故高速公路二車道基本路段模式如下：

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=S21K1,K2

∂∂tK2x,t+∂∂xQ2x,t=S12K1,K2					（3.13）

其中，S21=−S12。

由於先前基本路段的定義為不受收費站、匝道等幾何設計影響之路段，可視為一流管系統，排除意外事故、道路施工封閉等影響車流因素，基本路段上之車流將趨於穩定，即Kie−Ki→0，此時各車道之車流密度接近於均衡密度，車道變換率亦趨近於零。我們簡化基本路段內車流行為，假設高速公路主線基本路段之任一斷面，每一車道的流量均為一致、車流密度相同，此時路段之斷面流量為該斷面單車道流量與車道數之乘積，同樣，單位長度之車流密度為該單位長度內單車道密度與車道數之乘積，而在基本路段範圍內，車輛變換車道的行為將不存在。

若基本路段中車道數非固定不變，可能部份段有增加或縮減車道的情形，Payne[19]等學者假設車道數為位置x的函數，lx，為連續且可微函數，則代入單車道流量守恆模式可得

∂∂tlx⋅Kx,t+∂∂xlx⋅Qx,t=0

⇒	lx∂∂tKx,t+lx∂∂xQx,t+Qx,tddxlx=0

⇒	∂∂tKx,t+∂∂xQx,t+Qx,tlxddxlx=0				（3.14）

式（3.14）即為高速公路基本路段流量守恆模式。

3.2.2  主線車流與匝道車流之匯流與分流行為

3.2.1節中定義了進、出口匝道影響區段的範圍，包括了匝道與主線連接處，及延伸至上、下游，主線車流可能會受到干擾的路段，此節則討論匝道車流與主線車流匯流或分流處之車流行為。

就巨觀觀點而論，一包含有進、出口匝道之主線最外側車道車流行為，可用

前述之流量守恆模式表示。原本單一車道、有進、出口匝道之流量守恆模式如下式：

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t=βx,t

若擴增為多車道、有進、出口匝道，則最外側車道之車流模式可寫成：

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=S21K1,K2+βx,t

其中變數β來自於車輛數對時間及位置作一次微分後，形成單位時間、單位距離內的淨流量，從模式上可以看做是匝道淨流量均勻分佈在路段間進入，此觀念符合變換車道行為，但對於匝道車流其進出主線點固定，且與主線車流匯流與分流的現象在各車道間影響程度並不相同，是與基本路段車輛變換車道行為有所差異的。

若僅針對匝道設施分析，可分成匝道與高速公路連接點、匝道路段及匝道與一般公路相交處。其中匝道與高速公路連接點具有節點（Node）特性，而基本路段可視為節線，在節點處會發生車流併入或分出高速公路主線車流的現象，且對高速公路最外側車流產生之干擾最大，愈內側車道則干擾愈小，車流現象亦不同於基本路段，故在此獨立出來觀察討論，並以節點連續關係（Node Continuity），就車道與一進口匝道匯流處或一出口匝道分流處之車流現象討論之。

以圖3-7為例，令A為主線流入節點流量，B為進口匝道流量，C為出口匝道流量，D為流出節點之主線流量，因此由節點流量連續關係可得知D=A+B−C，而D有主線容量的限制。在流體運動中，由於假設液體為不可壓縮，當液體流量D超出容量時，會發生溢流或回流的情形，但就車流而言，其車流密度非定值，由流量-密度關係圖可知，當密度等於臨界密度時有最大流量，也就是容量，當密度大於臨界密度時，流量反會有漸小的情形，因此節點流量連續關係僅符合於穩定狀態下，即流量D不應大於容量C，之後所提到的節點流量連續關係也皆符合此一原則。

節線			節點					節線

A		․	  D=(A+B-C)

B		  C

圖3-7  節點流量連續關係示意圖

3.2.2.1  進口匝道車流與主線車流匯流行為

進口匝道車流在進入高速公路主線最外側車道前，會經由一加速車道，尋求最外側車道適當的車流間隙，並以接近最外側車道之車流速率併入，而由匝道併入最外側車道之車輛將縮短所選擇間隙的後方來車與前車之車間距，促使後車之速率改變，進而影響其後車輛的跟車行為，這也可以解釋為當有匝道車輛併入最外側車道時，該處的車流密度將會增加，形成向後的衝擊。不過也可能主線最外側車道之直行車輛在經過進口匝道處時即自動減緩速率，避免車速突然改變的不適應。若從微觀角度來看駕駛人的行為，外側車道駕駛人的敏感度通常假設為大於內側車道的駕駛人，由GM理論可知，在前後車速率差量相當時，敏感度愈大者，會選擇保持較大的車間距以維持安全，符合外側車道容量小於內側車道容量的實際情況。

Q4							   第四車道

Q					Q3						  	   第三車道

Q2							   第二車道

Q1(x*-,t)			  Q1(x*+,t)				   第一車道

Rx*(t)

x*

進口匝道影響區段

圖3-8  進口匝道影響區段示意圖

就進口匝道與主線連接點而言，匝道車流在主線上真正的匯合點應為最外側車道，由圖3-8，將匝道與主線最外側車道之連接視為一節點，依據節點流量連續關係，當進口匝道有車流於t時併入主線最外側車道時可知

Q1x∗+,t=Q1x∗−,t+Rx∗t							（3.15）

Q1x∗+,t≤C

其中，x∗：匝道與主線連接位置。

其他車道流量於x∗前後處則保持連續不變動，可寫為

Qmx∗+,t=Qmx∗−,t，m=2,3,4

其中，m：第m車道

      - 出口匝道車流與主線車流分流行為

Q4							   第四車道

Q					Q3							   第三車道

Q2							   第二車道

Q1(x*-,t)			   Q1(x*+,t)			   第一車道

Ex*(t)

x*

出口匝道影響區段

圖3-9  出口匝道影響區段示意圖

同樣地，出口匝道與高速公路主線連接處視為一節點，而匝道流率僅隨時間改變，設為時間t的函數。出口匝道車流在離開高速公路主線最外側車道後，會進入一減速車道，原主線上最外側車道於出口匝道後車流量將減少。

依據節點流量連續關係，當車流離開主線最外側車道時，即

Q1x∗+,t=Q1x∗−,t−Ex∗t							（3.16）

其中，x∗：匝道與主線連接位置

而出口匝道其他車道流量如同進口匝道，於x∗前後處保持連續不變動，可寫為

Qmx∗+,t=Qmx∗−,t，m=2,3,4						（3.17）

其中，m：第m車道

3.2.2.3  連續匝道車流與主線車流

連續匝道意指當兩相鄰匝道之間的匝道影響範圍發生重疊時，匝道不可以獨立匝道視之，如圖3-10。當主線車道所連接者為獨立匝道時，已知車輛在通過匝道前後影響區段會發生車流干擾的紊流情形，直到進入基本路段後車流才穩定下來，但對於連續匝道間的主線短小路段，我們假設其路段車流密度呈現均值，即忽略連續匝道間短小路段中可能發生的流量變化，故可將連續匝道合併視為一獨立匝道，而以連續匝道的淨流量（Rt−Et）做為節點匝道流量。

出口匝道後緊接進口匝道			進口匝道後緊接出口匝道

連續進口匝道					  連續出口匝道

圖3-10  連續匝道類型示意圖

根據節點流量守恆關係，由圖3-10中四種連續匝道類型可知在節點位置x∗處之主線最外側車道於連續匝道下游流量為

Qx∗+,t=Qx∗−,t+Rx∗t−Ex∗t						（3.18）

Qx∗+,t=Qx∗−,t+Rx∗t							（3.19）

Qx∗+,t=Qx∗−,t−Ex∗t							（3.20）

其中，Qx∗+,t≤C

3.2.3  匝道影響區段模式

當車輛行經高速公路主線進、出口匝道附近區域時，由於匝道車流的併入或分出，會造成原先基本路段穩定車流的改變，各車道密度不一，產生變換車道行為，變換車道的過程中所產生的車輛減速運動，及主線車流量改變所產生的向後延滯或向前加速疏解的情形造成影響區段。影響區段中，主線與匝道之連接節點處會依匝道車流量而發生主線車道流量的跳躍，而節點上游與下游之主線變換車道的行為亦有所不同。

根據定義，進口匝道影響區段為匝道上游150公尺至匝道下游750公尺以內範圍，原先行駛高速公路外側車道之駕駛人，預期到行經進口匝道時併入車流的干擾，故於匝道上游先行變換車道至其他內側車道，內側車道密度增加、車速下降並往上游延伸，估計影響範圍為150公尺，而在匝道車流併入最外側車道車流後，此時最外側車道車流密度增高，匯合後車流將有部份變換至內側車道車道，而各車道之車流密度將漸趨於均衡，估計影響範圍為750公尺；出口匝道影響區段為匝道上游750公尺至匝道下游150公尺以內範圍，欲離開高速公路主線之車輛會漸由內側車道轉至最外側車道以備進入出口匝道，原先行駛於外側車道之直行車輛為避免欲離開主線之車流干擾，亦會於出口匝道上游預先轉進至內側車道，此處車流變動較為複雜，估計影響範圍為750公尺，另外，最外側車道在分流出口匝道車流後，車道密度改變，亦會產生變換車道行為，使各車道之車流密度漸趨均衡，估計影響範圍為150公尺。

雖然在「公路容量手冊」中確定了匝道影響範圍，但實際上主線駕駛人在行經匝道前，不論是直行車輛或欲進入出口匝道的車輛，在選擇變換車道的時機上，當時的主線車流量、駕駛者的個性差異及對該道路環境的熟悉程度都會有影響，因此本研究並不對匝道影響範圍有所限制，而在匝道流量控制下對匝道車流所影響的範圍大小，亦是本研究要探討的項目之一。

由於進、出口匝道影響區段內的變換車道行為頻繁，故需考量變換車道流率，不論是進口或出口匝道，其匝道上游的車輛變換車道情形，因為和匝道的匯入量與分流量，及駕駛人的預期心理有關，顯然車道間的流率不能純粹用車道間密度差異來表示，此處以βx,t表示相鄰車道間的流率，模式如下：

∂∂tKix,t+∂∂xQix,t=βx,t							（3.21）

故匝道上游之影響區段流量守恆模式為

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=β21x,t

∂∂tK2x,t+∂∂xQ2x,t=β12x,t+β32x,t

⋮

∂∂tKmx,t+∂∂xQmx,t=βm−1,mx,t+βm+1,mx,t			（3.22）

⋮

∂∂tKMx,t+∂∂xQMx,t=βM−1,Mx,t

其中，m：第m車道

M：共M個車道

βm−1,mx,t=−βm,m−1x,t

而匝道下游之影響區段在主線最外側車道車流量發生變化後，車流密度亦有所改變，且應會逐漸形成新的均衡狀態，此時車輛變換車道行為則以相鄰車道之間的密度差異為依據，可以變換車道率表示。

匝道下游之影響區段流量守恆模式如下：

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=S21K1,K2

∂∂tK2x,t+∂∂xQ2x,t=S12K1,K2+S32K2,K3

⋮											（3.23）

∂∂tKmx,t+∂∂xQmx,t=Sm−1,mKm−1,Km+Sm+1,mKm,Km+1

⋮

∂∂tKMx,t+∂∂xQMx,t=SM−1,MKM−1,KM

其中，m：第m車道

M：共M個車道

Sm,m−1=−Sm−1,m

3.3	 Payne之車流波動方程式

傳統的LWR模式雖然以流量守恆的觀念，推導出車流密度隨時間、位置變

化的、連續的偏微分方程式，但在部份車流行為表現上仍有其無法描述的地方。

LWR模式無法表達出駕駛人會預測下游車流密度，而在進入下游車流前預先改變速率的駕駛特性，原因是根據其假設三，V=VeK，速率V僅隨車流密度K改變，而不具有預測車流密度即將改變的能力，故Payne[18]就LWR模式的缺點提出改善模式，他依據微觀理論中的跟車理論（GM模式），推導出一車流動量方程式（Momentum Equation），以計算車輛在改變速率過程中產生的加（減）速度的動態效果。

在2.2.1節曾提到的跟車理論，考慮一線性跟車模式

Xnt+T=αXn−1t−Xnt−d						（3.24）

其中，Xnt：第n輛車於t時的位置

T：反應時間

α:敏感度係數

d：最小車間距

此式若再對時間做一次微分，即可求得GM模式之第一模式

Xnt+T=αXn+1t−Xnt

此時GM模式通式之l,m值皆為0。

令時間為t時，車輛所在位置為x

Xnt=x											（3.25）

則前後車（n，n−1）的車頭距可用密度之倒數表示，即

Xn−1t−Xnt→1Kx,t								（3.26）

令車流到達穩定狀態時，每一車輛之行駛速率皆為所處車群之車流速率，即

Xnt→Vx,t										（3.27）

由於駕駛人在進入下游車群時，會預先調整其速率使與下游車群均衡速率相等，故此時考量一反應時間T，當時間為t+T時，第n輛車的位置為在第t時該車位置，再加上該車於反應時間內的行進距離，即

Xnt+T→Vx+Δx,t+T								（3.28）

其中，Δx=T⋅Vx,t。

當時間增加一反應時間後，車輛速率發生改變，表示該車在T內產生加速度。由於T相對於t而言，其值甚小，故Δx的計算不記入加速度影響。將式（3.28）箭號右方以泰勒級數（Taylor’s Series）對T展開後得

Xnt+T→Vx,t+TdVdtx,t							（3.29）

其中dVdt=Vt+VVx代入式（3.29），並由式（3.24）及式（3.26）可得

Xnt+T=Vx,t+TdVdtx,t=Vx,t+TVt+VVx

=Xn−1t−Xnt−d⋅α

=1Kx,t−d⋅α								（3.30）

移項後可得

dVdt=1TαK−αd−V

⇒	dVdt=−1TV−αK+αd								（3.31）

依據跟車模式，且第n輛車在經過T時，其速率會趨近於均衡速率，由式（3.30）、式（3.31）

α1K−d=Xnt+T=VeK							（3.32）

即

dVdt=−1TV−VeK									（3.33）

將式（3.33）以泰勒級數展開，忽略高階項，可得

dVdt=−1TV−VeK−Ve′K2KKx						（3.34）

其中，令ν≡−Ve′K2，即

dVdt=∂V∂t+V∂V∂x=−1TV−VeK+νK∂K∂x				（3.35）

此式為Payne之動量方程式。

式（3.35）中，∂V∂x為一傳導項（convection），意指上游車流速率會漸趨近於下游車流速率；V−VeK為現行速率至均衡速率前的鬆弛程度（relaxation to equilibrium），表示車流速率會漸趨於均衡速率；∂K∂x為預測項（anticipation），表示下游車流密度的變化會促使上游車輛速率預先做改變；ν為預測項係數。而車流是否有加速度行為，明顯的可看出與均衡速率的差量及下游車流密度有關，而由動量方程式也可得知，在一路段內，下一時刻之車流速率將受到現時之路段上游車流速率（傳播項）、該路段之車流密度（鬆弛項），及路段下游之車流密度（預測項）影響。

將動量方程式結合流量守恆模式及流量-密度-速率關係式後，即為Payne的原始高階車流模式

∂K∂t+∂Q∂x=β

∂V∂t+V∂V∂x=−1TV−VeK+νK∂K∂x					（3.36）

Q=KV

一般而言，流量守恆模式已能相當程度的描述道路車流狀況，而Payne的動量方程式同時藉助微觀車流模式與巨觀車流模式的觀念，更能完整的描述駕駛人的的預測行為與車流的加速度行為。但在模式求解上，動量方程式較流量守恆模式困難的多，而目前的高階車流模式求解，多藉由數值模擬方法。本研究將僅求解單一車道與多車道之流量守恆模式，並討論求解模式中，匝道流量所扮演的角色。

第四章  高速公路匝道流量控制模式之建立

本研究之匝道流量控制為討論在匝道影響區段與主線基本路段所期望的服務水準下，經由控制模式分析所應釋放的匝道流量為何。高速公路上之車流模式可由多車道一階波動方程式或多車道高階波動方程式構建而成，並由多車道一階波動方程式的解析解，建立在主線路段之初始條件及匝道與主線連接位置之邊界條件下的匝道流量控制模式。

  - 模式建構之背景環境

車流波動方程式又可分為一階波動方程式與高階波動方程式。一階波動方程式主要以車流之流量守恆律來表達公路特定路段之車流行為，也就是所謂的LWR模式；高階波動方程式針對流量守恆律的缺點，提出車輛速率的變動會有一延遲時間的觀念，以求得動量方程式，並配合流量守恆模式及流量—密度—速率關係式建立了高階波動方程組，並可依此建構高速公路主線車流模式。

建立一高速公路系統，其中包括高速公路主線及進、出口匝道，高速公路主線又可劃分為基本路段及匝道影響區段。令本研究中的流量—密度關係式皆符合Greenshields模式，即Q=KVf1−KKj。假設主線上各車道之容量（C）相同，而容量定義為車道在實際狀況下之最大服務車流量，即C=Qmax，此時車流密度為臨界密度，K=12Kj。

在描述匝道流量流入主線時，假設了匝道車流先於外側車道中匯集，再疏解至主線各車道，在實際的高速公路車流行為上，主線車流在進入匝道影響區段前，會有外側車道部份直行車輛移到內側車道，以避免匝道車流干擾的情形，在經過匝道車流併入或分出後，各車道車流量不同，則由變換車道的行為逐漸使各車道流量均等，而車流趨於穩定，由於車輛變換車道時會產生加、減速度，造成主線車流流量變動，因此一般認為匝道與主線連接處之附近路段，為干擾高速公路車流的癥結點，尤其在多個連續路段，多個相鄰匝道下，其干擾程度可能加劇。在現實狀況中，通常外側車道的車速會較內側車道來的慢，流量亦較小，我們假設這種狀況僅發生在匝道影響區段，即車輛在行經匝道影響區段時，因匝道車流匯入或流出主線的行為，及主線駕駛人對匝道車流將造成干擾的預期心理而產生的變換車道行為，造成各車道的流量改變，一般認為外側車道所受的干擾較內側車道多。

整理過去的文獻發現，高速公路車流波動模式相關論文中並沒有針對匝道影響區段的車流現象與影響程度個別地提出討論，但有關於高速公路路段中相鄰車道間變換車道行為的討論，或部份車道封閉下，車流變化情形的研究[11]。一般在將兩相鄰匝道間之主線路段假設為均質路段的前提下，流量守恆模式中匝道進出主線的流量即被自動地視為以平均的方式分配在路段車道中，而實際在匝道儀控上的應用能力也相當好。但若將匝道流量控制做為邊界條件以控制主線路段流量或服務水準，並限制匝道流量視為主線上特定位置、外側車道的匯入匯出，以波動方式在主線上逐漸分配傳遞時，兩相鄰匝道間之主線路段為均質路段的假設便不適宜。

由於本研究將主線區分為匝道影響區段與基本路段，且假設基本路段上為均質車流，所以匝道真正控制的，應是釋放多少匝道流量後，所造成匝道影響區段的影響範圍與影響程度為何，以避免此區段成為高速公路的瓶頸，而基本路段流量將等於影響區段與基本路段界面處的通過車流量。就巨觀觀點而言，相鄰匝道間均質路段的假設，或許是具有解釋能力、且較有效率的，而匝道影響區段內車流行為的討論，亦有助於主線上各時空點下車流變化資訊的提供。

由第3.2.3節的討論可知，匝道下游影響區段的變換車道率與相鄰車道的車流密度相關，而匝道上游的影響區段則不完全與密度相關，但變換車道率皆可視為是隨著時間、位置做變化。在本研究中，將變換車道率假設為一隨時間與位置變化的函數，即令匝道下游影響區段之變換車道率為S+x,t，匝道上游影響區段的變換車道率寫成函數S−x,t。

假設高速公路主線各車道之流量僅受進、出口匝道影響，影響範圍即為匝道影響區段，而不受影響之基本路段，其任一斷面各車道之流量均為一致。進、出口匝道中，進口匝道流量經由人為控制，出口匝道流量則在此假設與出口匝道前之主線流量成一特定比例。

  - 匝道流量控制模式之構建

匝道流量控制模式是以車流波動方程式的解析解為基礎，而解析解由初始條件與邊界條件獲得。初始條件為已知條件，由先期的路段車況資料建成，邊界條件由匝道流量與匝道上游主線流量決定，因此可經由邊界條件的控制，進而建立匝道流量控制模式。

4.2.1  初始條件

初始條件（Initial Condition）意指研究對象於研究時間或控制時間的初時（t=0）所得之函數或函數值。若以本研究為例，假設要推導在上午七時到九時，於高速公路主線上各個位置的車流密度對位置的函數，則在七時各位置的車流密度函數即為我們的初始條件。高速公路上的初始條件由於是代表了同一時間下，路段上各個位置與車流密度的關係，因此初始條件所描述的，相當於各個位置的道路狀況，當道路狀況改變時，初始條件必須跟著改變，例如兩相鄰匝道間發生了車道增減、收費站數增減、速限改變、施工等情形，則原本建立的初始函數便不再適用，需重新建立符合現時路況的初始條件。

初始條件可表示為當t=0時，路段上車流密度Kx,o=fx，或t=T0時，Kx,T0=fT0x，在求解波動方程時，我們必須知道波動方程式及初始條件，以求得高速公路中在各時空點的車流密度。

4.2.2  邊界條件

若所要研究的範圍僅為高速公路中某特定路段時，初始條件所含括的範圍可能太大，則使用邊界條件（Boundary Condition）克服之，邊界條件可寫成Kx*,t=gx∗t，為高速公路上任一特定點x∗處的車流密度隨時間變化的函數，通常此特定點選擇在研究範圍的邊界，以高速公路而言，邊界的適當位置為匝道與主線連接處。在同一個邊界位置上有兩種邊界條件，一是匝道車流與主線車流尚未發生合併或分出時，為節點前邊界條件（於x∗−處）；一是匝道車流與主線車流已完成合併或分出，為節點後邊界條件（於x∗+處）。真實道路的密度初始條件及邊界條件並不易求得，均必須實地調查才能得知，在這一章我們先以假設的方式給定。

就本研究而言，雖然所使用者亦為流量守恆模式，但就3.2節中對流量守恆模式的推導過程看來，其對高速公路進、出口匝道流量的描述還較接近於變換車道率，因為過程中車輛數對時間、位置的偏微分，已有了將匝道流量平均分攤在路段中各點的特質，而忽略了進、出口匝道與主線僅於一固定處相連，此固定處便是連接主線上、下游的節點處，亦是本研究所選擇的邊界位置，節點前後的流量並非是連續的，而有匝道流量的驟增或驟減，這可能產生上、下游之間的衝擊波，但在平均化的流量守恆模式中，此現象容易被忽略。

邊界條件由匝道流量與節點前主線流量決定之，所選擇之基本路段位於兩相鄰匝道間，其車流行為會符合第3.2.2節中的節點流量連續關係，並藉由此種關係控制高速公路主線上的車流狀況。

美國「公路容量手冊」在匝道區域的容量分析上，是利用檢核點（Checkpoint）的流量、密度、速率作為評估標準，而所謂的檢核點，即是匝道車流與主線車流匯集或分離的位置，也就是前述的節點。就進口匝道而言，在匝道車流切入主線車流時，在檢核點處應會產生最大的流量，之後再經由變換車道的方式疏散於各車道，故檢核點須受到車道容量的限制。根據1985年美版的「公路容量手冊」，在分析進、出口匝道區段主線部份容量時，皆以最外側車道流量為分析基礎，其流量關係即如第3.2.2節所述，但在1994年美版的「公路容量手冊」則認為外側兩車道所受到匝道流量的影響都很大，故將檢核點上游的流量修正為外側兩車道流量，並發展出外側兩車道流量分佈模式。台灣的「公路容量手冊」是參考美國1985年版的「公路容量手冊」，在進、出口匝道區段主線部份容量的分析上以最外側車道為研究範圍，但相關的研究[6]顯示研究範圍應擴及外側第二車道，故在本研究亦將匝道與主線連接節點的流量連續關係表示為

Q12x+,t=Q12x−,t+Rxt								（4.1）

Q12x+,t=Q12x−,t−Ext								（4.2）

其中，Q12=Q1+Q2≤2C

由於已假設出口匝道流量與匝道前主線流量成一特定比例，又根據式（4.2）可知，出口匝道流量皆在匝道前的外側兩車道流量中，故可表示成下式：

Ext=εxQ(x−,t)										（4.3）

⇒	Q12x+,t=Q12x−,t−ε12xQ(x−,t)						（4.4）

其中，ε表示出口匝道流量對匝道前主線流量的比例係數。

對於假設中並未受到匝道流量影響的內側車道而言，在連接處的上、下游流量連續關係則為

Q3x+,t=Q3x−,t									（4.5）

Q4x+,t=Q4x−,t									（4.6）

式（4.1）、式（4.4）、式（4.5）與式（4.6）即為我們所使用的路段邊界條件，這裡的邊界條件是以車流密度為函數的流量表示，係數ε為已知，R為控制變數，因此直接控制的車道流量為外側兩車道，主線外側兩車道流量會受到兩車道容量和的限制。

由主線基本路段進入匝道上游的影響區段時，各車道的流量會由原本假設的保持一致，在受到車輛變換車道的干擾後變得不相同。根據1994年版「公路容量手冊」所發展出的外側車道流量分佈比率模式，可以計算出節點上游外側二車道的流量，此類方程式將有助於車流模式於高速公路實際應用上邊界條件的確立。其模式如表4.1至表4.4：

表4.1  外側兩車道佔主線上游流量比率迴歸模式（進口匝道）[5]

| 迴歸式一 | PFM = 1.00 |
| --- | --- |
| 迴歸式二 | PFM = 0.5775+0.000028LA |
| 迴歸式三 | PFM = 0.7289-0.0000135(QF+QF)-0.003296SFR+0.000063DU |
| 迴歸式四 | PFM = 0.5487+0.2628QD∕DD |
| 迴歸式五 | PFM = 0.2178-0.000125QF+0.01115LA∕SFR |

表4.2  不同匝道型式適用PFM之迴歸模式[5]

| 匝道型式 | 主線單向二車道 | 主線單向三車道 | 主線單向四車道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單一匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為進口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為出口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二或三 | 迴歸式五 |
| 下游為進口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 下游為出口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二或四 | 迴歸式五 |

表4.3  外側兩車道佔主線上游流量比率迴歸模式（出口匝道）[6]

| 迴歸式一 | PFD = 1.00 |
| --- | --- |
| 迴歸式二 | PFD = 0.760-0.000025QF-0.000046E |
| 迴歸式三 | PFD = 0.717-0.000039QF+0.604 QU∕DU |
| 迴歸式四 | PFD = 0.6160.000021QF+0.1248QD∕DD |
| 迴歸式五 | PFD = 0.436 |

表4.4  不同匝道型式適用PFD之迴歸模式[6]

| 匝道型式 | 主線單向二車道 | 主線單向三車道 | 主線單向四車道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單一匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為進口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二或三 | 迴歸式五 |
| 上游為出口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 下游為進口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 下游為出口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二或四 | 迴歸式五 |

其中，PFM：針對進口匝道，外側兩車道佔主線上游流量比率

PFD：針對出口匝道，外側兩車道佔主線上游流量比率

QF：主線流量（pcph）

R：進口匝道流量（pcph）

E：出口匝道流量（pcph）

QU：上游匝道流量（pcph）

QD：下游匝道流量（pcph）

DU：至上游匝道距離（ft）

DD：至下游匝道距離（ft）

LA：加速車道長度（ft）

SFR：匝道自由流速率（mph）

由表4.1至表4.4可知，就主線單向三車道與主線單向四車道較為通用的迴歸式二與迴歸式五來看，其比率迴歸模式一般跟主線上游流量與加速車道長度有關，由於各匝道的加速車道長度為定值，故若將匝道前之外側兩車道流量視作與主線上游流量成一特定比例關係時，根據式（4.3）與式（4.4）

Ext=εxQ(x−,t)

Q12x+,t=Q12x−,t−ε12xQ(x−,t)

令

Q12x−,t=μ12xQx−,t									（4.7）

由式（4.3）與式（4.7）可得

Ext=εxQ(x−,t)=ε12xμ12xQ12x−,t=ε12xQ12x−,t			（4.8）

即式（4.4）可表示為

Q12x+,t=Q12x−,t−ε12xQ12(x−,t)						（4.9）

Q								其餘車道

Q12								第一、二車道之合併車道

匝道

圖4-1  匝道下游之匝道影響區段示意圖

其餘車道								   Q

第一、二車道之合併車道						  Q12

匝道

圖4-2  匝道上游之匝道影響區段示意圖

其中，μ表示匝道前外側兩車道流量對主線流量的比例係數，ε表示出口匝道流量對匝道前外側兩車道流量的比例係數，係數值均可由過去資料得知。

由於在做匝道流量分析時，本研究以主線外側兩車道作為匝道車流匯入或流出時直接影響主線車流的範圍，故在下節之匝道影響區段中的車流流量守恆模式，就外側第一車道與外側第二車道視為同一車道，將其車流量合併之，車道容量與擁擠密度變為單車道的兩倍，如圖4-1與圖4-2，並描述成單一數學模式。

4.2.3  高速公路主線車流波動模式

由第三章可知，將匝道與高速公路主線之連接處視為一節點，選擇節點位置之主線斷面，則任兩相鄰斷面間可區分為匝道下游之影響區段、基本路段及匝道上游之影響區段三種區段模式，如圖3-4，其中匝道影響區段之變換車道率假設為隨時間與位置變化的函數。將各區段、各車道之流量守恆模式合併後，即為一階波動方程組，若將一階波動方程組結合各車道的動量方程式及流量—密度—速率關係函數，則可形成高階波動方程組。模式如下：

1.匝道下游之影響區段車流波動模式

- 一階波動方程組

∂∂tK12x,t∂∂tK3x,t⋮∂∂tKmx,t⋮		（4.10）

（2）高階波動方程組

Kt+Qx=S+

Vmt+VVmx=−1TmKmVm−VmeKm+νmKm∂Km∂x，m=1,2,⋯,M

Qm=KmVf1−KmKj，m=12,3,⋯,M						（4.11）

其中，M：共有M個車道

m：第m車道

Q12=Q 1+Q2

K12=K1+K2

匝道下游影響區段之變換車道率：

Sm,m−1+x,t=−Sm−1,m+x,t

將高階波動方程組之流量守恆式中的車流密度對時間偏微分項、流量對位置偏微分項、與變換車道率項寫成矩陣形式：

Kt=

Qx=

S+=S3,12+x,tS12,3+x,t+S43+x,t⋮Sm−1,m+x,t+Sm+1,m+x,t⋮

其中，

為Kt的轉置矩陣，由轉置矩陣之定義可知，Kt=Kttt，Qx意義同前，即

Qxt=，

而Qx=Qxtt。

2.基本路段車流波動模式

假設基本路段的車道數為x的變數，定義lx，則

（1）一階波動方程式

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t+Qx,tlxddxlx=0				（4.12）

（2）高階波動方程組

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t+Qx,tlxddxlx=0

Vt+VVx=−1TKV−VelxK+νKdldxK+lx∂K∂x	（4.13）

lxQm=lxKmVf1−KmKj

3.匝道上游之影響區段車流波動模式

（1）一階波動方程組

∂∂tK12x,t∂∂tK3x,t⋮∂∂tKmx,t⋮		（4.14）

（2）高階波動方程組

Kt+Qx=S−

Vmt+VVmx=−1TmKmVm−VmeKm+νmKm∂Km∂x，m=1,2,⋯,M

Qm=KmVf1−KmKj，m=1,2,⋯,M							（4.15）

其中，S−=S3,12−x,tS12,3−x,t+S43−x,t⋮Sm−1,m−x,t+Sm+1,m−x,t⋮

M：該路段有M個車道

m：第m車道

匝道上游影響區段之變換車道率：

Sm−1,m−x,t=−Sm,m−1−x,t

4.3  匝道流量控制模式之求解

在模式求解上，其中一階波動方程組之流量守恆式為一階準線性偏微分方程式（First-Order Quasi-Linear Partial Differential Equations），在考慮動量方程及流量—密度—速率關係式後，即形成一單車道或多車道之高階準線性方程組。此類方程式之解法主要有解析解法（Analytic Method）及數值解法（Numerical Method）兩大類，解析解法中較常用者為特徵法（Characteristic Method），其利用已知的初始條件與邊界條件，可推得在時空圖上任一點的密度值，若是較複雜的偏微分方程式，如高階波動方程組者，解析解法則顯得吃力，目前在波動方程式的求解中最常使用者為數值解法中的有限差分法（Finite Differences）。

4.3.1  一階準線性方程式之求解

4.3.1.1  特徵法

在討論高速公路車流模式的求解之前，先介紹一階準線性方程式特徵法的求解過程。

所謂的一階準線性偏微分方程式[34]，其通式可寫成

ax,y,z∂z∂x+bx,y,z∂z∂y=gx,y,z						（4.16）

其不同於一階線性偏微分方程式【ax,y∂z∂x+bx,y∂z∂y=gx,y,z】之處在於函數a與函數b皆與應變數z相關，但其特徵曲線解法則與一階線性方程類似。對於一個已知初始條件或邊界條件的一階準線性偏微分方程式之求解推導過程如下：

令一階準線性偏微分方程式

ax,y,z∂z∂x+bx,y,z∂z∂y=gx,y,z

初始條件為

zx,0=z0x											（4.17）

由於所要求得的解為二維平面z，使平面z=zx,y，令其為一積分面（Integral Surface）之切線向量平面，則

Fx,y,z=zx,y−z=0								（4.18）

Fx,y,z之全微分式代表其切線向量平面，可寫成為

zxdx+zydy−dz=0									（4.19）

而平面z上任一點之法線向量為

N=zxi+zyj−k										（4.20）

由原式ax,y,z∂z∂x+bx,y,z∂z∂y=gx,y,z，即

ax,y,zzx+bx,y,zzy=gx,y,z						（4.21）

式（4.21）相當於一階偏微分方程的切線向量平面。

假設一向量

V=ai+bj+gk=0									（4.22）

則將式（4.20）與式（4.22）內積，並與式（4.21）比較可知

V⋅N=azx+bzy−g=0								（4.23）

因兩向量內積後得零，故向量V為z平面上N所通過平面位置之切線向量，也是一階偏微分方程上之切線向量，若已知平面z上某點位置，依切線向量V沿著平面Fx,y,z=0移動，即可得到一特徵曲線，而特徵曲線上任一點位置可表示為Pt=xti+ytj+ztk，對t微分後所得之切線向量將平行於向量V，故其向量係數呈比例關係，即

dx/dtax,y,z=dy/dtbx,y,z=dz/dtgx,y,z

⇒	dxax,y,z=dybx,y,z=dzgx,y,z							（4.24）

且可得到

dydx=ba，dzdx=ga，或dxdy=ab，dzdy=gb等全微分關係式

而將全微分式積分後，代入已知之初始條件或邊界條件即可求得函數zx,y。

圖4-3  特徵曲線圖[34]

4.3.1.2  有限差分法

有限差分法的觀念在於將原本的偏微分方程網格化（Grid），亦即將原本連續、可微的方程式處理成離散化的型式，再利用邊界條件或初始條件及差分後的差分方程求解出網格上任一點的值。

假設z=zx,y為二維可微函數，定義域G⊂R2。則zx,y分別對x、y做一階偏微分，即

∂z∂x=limh→0zx+h,y−zx,yh								（4.25）

∂z∂y=limd→0zx,y+d−zx,yd								（4.26）

當所選擇之h、d值甚小時

∂z∂x≈zx+h,y−zx,yh								（4.27）

∂z∂y≈zx,y+d−zx,yd								（4.28）

此即為差分方程式。另外，一階偏微分方程亦可表示成

∂z∂x=limh→0zx+h,y−zx−h,y2h							（4.29）

∂z∂y=limd→0zx,y+d−zx,y−d2d							（4.30）

則轉換後之差分方程為

∂z∂x≈zx+h,y−zx−h,y2h								（4.31）

∂z∂y≈zx,y+d−zx,y−2d2d							（4.32）

故一階準線性方程式以有限差分法求解時，可將式（4.16）表示為

ax,y,z∂z∂x+bx,y,z∂z∂y=gx,y,z

⇒	ax,y,zzx+h,y−zx,yh+bx,y,zzx,y+d−zx,yd=gx,y,z

（4.33）

在有限差分法的使用上，網格大小的選取將會決定求解效率及收斂與否，由於所選取的網格數通常都甚為龐大，故有限差分法的計算極為耗時耗力。周志忠君[112]曾就一階與高階車流波動模式，以有限差分法建立一數值模擬模式，在使用效率上快速很多，並可應用在描述真實道路上的車流狀況，分析不同時空下流量、密度、速率的變化。過去Payne也就其推導出的原始高階模式轉化為有限差分法的離散模式，其中流量守恆律可寫成

Kjn+1=Kjn+ΔtljΔxj⋅lj−1Qjn+1−ljQj+1n+1+Rjn+1−Ejn+1

動量方程式可寫成

Vjn+1=Vjn−ΔtVjnVjn−Vj−1nΔxj+1TjVjn−VeKjn+νjKjn⋅Kj+1n−KjnΔxj

傳導項			鬆弛項				預測項

其中，lj：第j段之車道數

Δt：切割之時間增量，為一定值

Δxj：路段長度

Kjn：在第t0+nΔt時、第j路段內之路段平均車流密度

Vjn：在第t0+nΔt時、第j路段內之路段空間平均速率

Qjn：於[t0+(n-1)Δt、t0+nΔt]時段內，通過xj斷面處之車流量

Rjn：於[t0+(n-1)Δt、t0+nΔt]時段內之進口匝道車流量

Ejn：於[t0+(n-1)Δt、t0+nΔt]時段內之出口匝道車流量

離散模式的處理較適用於數值模擬方法的使用上。

本章主要重點在以特徵法求解出一階波動方程式之車流密度函數，並依此分析高速公路主線車流在經過匝道影響區段的匝道車流干擾後所產生的車流變化。

4.3.2  主線基本路段一階波動方程式之解析解

由式（3.14）可知，基本路段之流量守恆模式為

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t=−Qx,tlxddxlx

⇒	∂K∂t+dQdK∂K∂x=−Qx,tlxddxlx							（4.34）

所使用之Q−K−V關係式為Greenshields’模式，則其流量-密度關係式為

Q=KVf1−KKj

將上式對密度做一次微分可得

dQdK=Vf1−2KKj

代入式（4.34）

⇒	∂K∂t+Vf1−2KKj∂K∂x=−l'xlxK−K2Kj⋅Vf

應用特徵法

dt1=dxVf1−2KKj=dK−l'xlxK−K2Kj⋅Vf

⇒	dx1−2KKj=dK−l'xlxK−K2Kj

等號左右積分後可得

c1⋅l−1x=KKj−K									（4.35）

其中c1為一常數，將式（4.35）代入下式

dt1=dK−l'xlxK−K2Kj⋅Vf

⇒	dt1=dK−l'xlxc1lxKjVf

⇒	VfKjt+c2=−l2xc1l'xk									（4.36）

其中c2為一常數，將式（4.35）代入式（4.36）中，即

VfKjt+c2=−lxl'xKj−K								（4.37）

式（4.37）代入初始條件，當t=0時

c2=−lxl'xKj−Kx,0

⇒	c2=−lxl'xKj−fx									（4.38）

代回式（4.37）可得

VfKjl'xt+lxKj−Kx,t−lxKj−fx=0					（4.39）

式（4.39）即為基本路段的車流密度函數。

若基本路段全段車道數均相同時，即lx為一定值，其對距離之一階導函數為0，則上式可寫成Kx,t=fx，其意義為當基本路段車道數維持不變時，路段上的車流密度函數將等於初始條件的密度函數。此結果與單一車道下基本路段的密度函數[11]相同。

4.3.3  匝道影響區段一階波動方程式之解析解

在4.2.1節中假設匝道車流所直接影響者，為匝道連接主線外側兩車道的流量，可將外側兩車道合併為單車道。所以匝道影響區段外側二車道之流量守恆模式將採用單一車道模式表示之，此時Q=Q12、K=K12、擁擠車流密度為2Kj。

4.3.3.1  匝道影響區段之變換車道率

匝道影響區段中，因匝道車流的併入或流出主線，造成主線車流的干擾，而此干擾並非平均分擔在各車道，造成主線各車道車流量的差異，產生大量的變換車道行為，故在此每一車道均需考量變換車道率。本研究中將變換車道率假設為隨時間與位置變化的函數，在基本路段進入匝道上游影響區段到匝道節點位置，以及從匝道節點位置經匝道下游影響區段進入基本路段的過程中，車道間變換車道率大致的變化情形應為由零漸增，過匝道節點位置後，變化情形再漸小至零。

若令此一變化過程呈線性圖形，如圖4-4與圖4-5，重新假設匝道下游之變換車道率為S+x,t=Sx∗+,t+r+Sx∗+,tx，x∗為匝道與主線連接之位置，即節點位置，Sx∗+,t為節點後邊界位置（x∗+）的變換車道率，r+Sx∗+,t為匝道下游變換車道率的遞增率，假設為節點後邊界位置變換車道率函數，且為已知。匝道上游之變換車道率假設為S−x,t=r−Ks,tx，r−Ks,t為匝道上游變換車道率的遞增率，令為匝道上游基本路段與影響區段之界面位置（s）車流密度的已知函數。這裡的假設在時間變數上忽略了匝道影響區段中所產生的車波傳遞作用，使得同一時間下，匝道下游影響區段各位置的變換車道率可由節點後邊界位置（x∗+）的變換車道率得知，亦即由進出主線的匝道流量所造成的各車道間密度差值可計算出任一點的變換車道率，而匝道上游影響區段的變換車道率由匝道上游基本路段之車流密度求得。因此，若能決定匝道進出車流量與匝道上游基本路段流量後，即可控制匝道影響區段之干擾範圍。

當Sx∗−,t=r−Ks,txA、S+xB,t=0=Sx∗+,t+r+Sx∗+,txB時，xA至x∗至xB即為匝道影響區段長度。

S+x,t

Sx∗+,t		−r+

S+t

x∗+								 x

-S+t					  xB

-Sx∗+,t		r+

圖4-4  匝道下游變換車道率函數示意圖

S−x,t

Sx∗−,t				r−

S−t

s								 x

-S−t

-Sx∗−,t			  −r−	  xA

圖4-5  匝道上游變換車道率函數示意圖

本節之求解過程中，簡化假設變換車道率為僅隨時間變化的函數，即於同一時刻，平均各位置之變換車道率，使匝道下游影響區段之變換車道率於各個位置的值都相同，函數為S+t，同理，匝道上游影響區段的變換車道率寫成時間t的函數為S−t，而S+t與S−t於匝道影響區段的干擾範圍不變。

下節將討論影響區段在不同車道數下，分別就匝道上、下游流量守恆模式計算及討論其車流特性。

4.3.3.2  二車道匝道影響區段模式之求解

將二車道之匝道影響區段合併為單一車道後，區段中的變換車道率為零，其流量守恆模式與單一車道、無進、出口匝道之模式相同。

1.匝道下游的匝道影響區段流量守恆模式

根據無進、出口匝道之流量守恆模式

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=0							（4.40）

代入Greenshields流量-密度模式後可得：

∂K12∂t+Vf1−2K122Kj∂K12∂x=0							（4.41）

應用特徵法

dt1=dxVf1−2K122Kj，K12=κ（κ為一常數）				（4.42）

令初始條件為K12x,0=f12x，邊界條件為K12x∗+,t=g12x∗+t，x∗為匝道所處位置，初始位置與邊界位置相同x=x∗+，匝道下游的影響區段由x∗+處之邊界條件決定，x∗+意指匝道車流剛與主線車流匯集或分離處。

左右積分式（4.43）後可得初始條件下之車波軌跡函數

xx∗+,t=Vf						（4.43）

式（4.44）含有車波傳遞的意味，位置x的車波為t時前從初始位置出發的。由車波軌跡函數可以討論該車道於該路段的車波波速與加速度運動，根據車流流量守恆模式∂K∂t+dQdK∂K∂x=β與式（4.24）可知

dt1=dxdQ/dK

即車流波速dQdK=dxdt。

故將式（4.43）對時間t做一次微分

dxdt=dQdK=Vf1−f12Kj=Vf1−2K122Kj

可得初始條件下之車流密度函數為

K12xx∗+,t,t=f12							（4.44）

邊界條件下之車波軌跡函數則為

x=VfKj，x≥x∗+				（4.45）

以邊界條件表示，即

g12x∗+t=K12x,t+Kj，x≥x∗+				（4.46）

車波波速為

（4.47）

由於當g12x∗+t≤K12x,t時，不合x≥x∗+，表示此時波速為負，車波往匝道節點位置的上游傳遞。

將式（4.44）代入式（4.46）中得

g12x∗+t=f12					（4.48）

式（4.48）表達了車波在傳遞時，任一時空點與邊界條件及初始條件的數學關係。

2.匝道上游的影響區段流量守恆模式

根據無進、出口匝道之流量守恆模式

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=0							（4.49）

上式與式（4.40）相同，若初始條件為K12x,0=f12x，邊界條件為K12x∗−,t=g12x∗−t，初始位置x=s，這裡所指的匝道上游影響區段之初始位置即為基本路段與影響區段的界面處，邊界位置x=x∗−，x∗−意指匝道車流與主線車流欲匯集或分離前之位置。

可得初始條件下之車波軌跡函數

xs,t=Vf1−f12sKjt+s								（4.50）

初始條件下之車流密度函數

K12xs,t,t=f12s									（4.51）

邊界條件下之車波軌跡函數

x=VfKj，x≤x∗+				（4.52）

⇒	g12x∗−t=K12x,t−Kjx∗−−xVft，x≤x∗+					（4.53）

車波波速為

x∗+−xt=

由於當g12x∗+t≥K12x,t時，不合x≤x∗+，表示此時波速為負，車波往匝道節點位置的下游傳遞。

將式（4.51）代入式（4.53）中得

g12x∗−t=f12s−Kjx∗−−xs,tVft						（4.54）

根據車波軌跡函數，車流在經過t時後，會推進一Vf1−f12Kjt的距離，其中Vf1−f12xKj代表位置在x處的車流瞬時速率或局部波速（Local Wave Velocity），由於K12x,t=f12=κ，所以波速為一定值，此時車速應保持為Vf12，在沒有變換車道率、路段均質的假設下，初始車流密度愈小，傳遞速率便愈快，由於對時間t做二次微分所得的加速度值為0，表示此時並無加速度運動，而以穩定的速率前進。由於將兩車道合併後的擁擠密度為2Kj，122Kj可視為臨界密度，車流密度大於臨界值時，車流會進入不穩定的擁擠狀態，我們可以得知，當波速為0時，此時在Q-K關係圖中，為最大車流量下之車流密度關係，發生在車流密度為臨界密度時，即f12=122Kj，因此若初始車流密度f12<122Kj時，波速為正值，當初始密度過大，即f12>122Kj時，波速將為負值，產生向上游堆積的現象。

邊界條件下的車波軌跡函數意義為，x∗處的邊界密度gx∗在經過t時後可抵達x處的車流密度K，而VfKj代表在邊界條件下，經過時間t=T時，匝道下游影響區段向下游傳遞的波速，VfKj代表在邊界條件下，經過時間t=T時，匝道上游影響區段向上游傳遞之車流波速。當車波由密度高處往下游車流密度較低處，車波會往前推進，相反地，下游車流密度較高時，車波會向後傳遞，因此車波的方向與速率取決於gx∗+或gx∗−與K的差量與正負符號。

由基本路段及二車道的匝道影響區段車流流量守恆模式可知，當相鄰匝道之間的高速公路主線維持在二車道時，可視為單一車道的車流流量守恆，即匝道之間的車流密度維持均質，不會產生匝道影響區段，因此在匝道上游影響區段所假設的初始位置s，可以視為上游匝道位置。另外，以匝道下游路段來看，因匝道車流的緣故，區段中會突增或突減一車流量，使路段車波以（g12x∗+t−K12x,t）的密度差前進或後退，並有一ddt的加速度行為，但是在路段均質的假設下，路段中此種車流行為將迅速達到均衡速率VeK，此時路段中車波位置停留在x∗，匝道下游車流密度K12x,t=g12x∗+t，匝道上游車流密度K12x,t=g12x∗−t。實際在同時考量上下游車流密度時，匝道與主線連接處前後的車流密度差（g12x∗+t−g12x∗−x,t）將會造成衝擊波，由式（4.45）與式（4.52）可以看出匝道界面所形成的車波波速應為

Wx∗=VfKj							（4.55）

則x∗位置前後的邊界條件可直接控制衝擊波的影響程度與範圍，或者說，衝擊波的影響程度由進出的匝道車流量所造成的節點位置前後車流密度差決定之。

將二車道匝道影響區段及基本路段的車流流量守恆模式所推導之車流密度函數比較之，將l(x)=2、l'x=0代入式（4.39），則將可獲致相同的結果。

4.3.3.3  三車道匝道影響區段模式之求解

若匝道影響區段之主線為單向三車道，我們以外側兩車道合併成單車道，及一內側車道兩種車流流量守恆模式分析。

1.匝道下游的影響區段流量守恆模式

令S+3,12=−S+12,3=S+t									（4.56）

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S+3,12=S+t

∂∂tK3x,t+∂∂xQ3x,t=S+12,3=−S+t					（4.57）

應用特徵法

⇒	dt1=dxVf1−2K122Kj=dK12S+t

dt1=dxVf1−2K3Kj=dK3−S+t

令初始條件為K12x,0=f12x、K3x,0=f3x，初始位置與邊界位置相同，為x=x∗+，邊界條件為K12x∗+,t=g12x∗+t、K3x∗+,t=g3x∗+t。

積分式（4.55）後代入初始條件及初始位置可得初始條件下之車波軌跡函數

x12x∗+,t=Vf		（4.58）

x3x∗+,t=Vf		（4.59）

另可得出車流密度函數為

K12xx∗+,t,t=f12						（4.60）

K3xx∗+,t,t=f3						（4.61）

初始條件下的車流密度函數可以探討在路段中同一位置下，各時間的車流密度變化情形。

將車波軌跡函數對t做一次微分可得波速方程

W12x,t=Vf					（4.62）

W3x,t=Vf				（4.63）

將波速方程式對時間t對一次微分得車波之加速度為

A12x,t=−VfKjS+t									（4.64）			A3x,t=2VfKjS+t									（4.65）

邊界條件下之車波軌跡函數為

x=x∗+−VftKj								（4.66）

x=x∗++2VftKj								（4.67）

g12x∗+t=K12x,t+Kj							（4.68）

g3x∗+t=K3x,t+Kj							（4.69）

邊界條件下的車流密度函數可以探討匝道影響區段中各位置與邊界位置之間的車流密度關係。

2.匝道上游的影響區段流量守恆模式

令S−3,12=−S−12,3=S−t									（4.70）

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S−3,12=S−t

∂∂tK3x,t+∂∂xQ3x,t=S−12,3=−S−t					（4.71）

應用特徵法

⇒	dt1=dxVf1−2K122Kj=dK12S−t

dt1=dxVf1−2K3Kj=dK3−S−t								（4.72）

同樣令初始條件為K12x,0=f12x、K3x,0=f3x，邊界條件為K12x*,t=g12x∗t、K3x,t=g3x∗t，初始位置x=s，邊界位置x=x∗，式（4.71）與式（4.57）型式類似，可得初始條件下之車波軌跡函數

x12s,t=Vf1−f12sKjt−VfKjS−tdtdt+s				（4.73）

x3s,t=Vf1−2f3sKjt+2VfKjS−tdtdt+s			（4.74）

初始條件下之車流密度函數為

K12xs,t,t=f12s+S−tdt							（4.75）

K3xs,t,t=f3s−S−tdt							（4.76）

將車波軌跡函數對時間t一次微分得車波波速方程為

W12x,t=Vf1−f12sKj−VfKjS−tdt					（4.77）

W3x,t=Vf1−2f3sKj+2VfKjS−tdt					（4.78）

將波速方程式對時間t對一次微分得車波之加速度為

A12x,t=−VfKjS−t									（4.79）

A3x,t=2VfKjS−t									（4.80）

邊界條件下之車波軌跡函數為

x=x∗−+VftKj								（4.81）

x=x∗−−2VftKj								（4.82）

g12x∗−t=K12x,t−Kjx∗−−xVft							（4.83）

g3x∗−t=K3x,t−Kjx∗−−x2Vft							（4.84）

由於之前假設三車道的匝道影響區段，不論上、下游均會發生變換車道行為，故在車輛不斷進入或離開相鄰車道後，原車道上任何位置的車流密度隨著變換車道率不斷的改變，因而產生車流的波動。當S−或S+為正值時，表示此時車輛淨流率為第三車道流向第一、二車道，第一、二車道密度將不斷增加，第三車道車流密度不斷減少，這意味了第一、二車道的車道密度應較第三車道疏鬆。由式（4.62）、式（4.63）與式（4.77）、式（4.78）可以得知，車道車波波速與累增的變換車道車流量有關，第一、二車道的波速會隨著變換車道車流的轉入而減少，第三車道的波速隨著車流的轉出而加快，在車流由匝道影響區段前進至基本路段的過程中，車道間密度差異愈來愈小，變換車道率可視為逐漸減少而漸近於零，由波速方程可以看出，當S−或S+漸小時，第一、二車道與第三車道的車波波速變化情形會呈現漸緩的趨勢，直到三個車道的車流密度皆一致時，變換車道率為零，車波波速不再變動，此時三車道波速相同並開始進入基本路段。

觀察式（4.64）、式（4.65）與式（4.79）、式（4.80）可以得知，車波加速度的正負向與變換車道率相關，當S+t或S−t正值時，車輛由第三車道轉入第一、二車道，這代表第一、二車道車流原以較高的波速傳遞前進，但隨著變換車道車流的轉入而產生減速度，相反地，第三車道隨著車流量不斷的移至相鄰車道，而產生車波加速度，車波傳遞速率逐漸增加。車流由匝道影響區段前進至基本路段的過程中，變換車道率為逐漸減少而漸近於零，故使得第一、二車道與第三車道的車波加速度的變率會隨時間而漸小，當變換車道率為零時，各車道車波亦不再產生加減速運動，此時各車道間車流密度一致，並代表此時已進入基本路段。

三車道下的邊界條件車波軌跡函數與二車道的類似，車道上車流在經過t時後所改變的位移量，與兩位移端的車流密度差值有關，在匝道影響區段中，由於存在車輛加減速的情形，各位置的車流密度不一，因此由g值與K值的差值，可以得知在某特定時間下車波的移動方向與量值。

4.3.3.4  四車道匝道影響區段模式之求解

若匝道影響區段之主線為四車道，我們以外側兩車道合併成一外側車道，另外對於其餘兩個車道，由於不直接讓匝道車流匯入匯出，因此假設內側兩車道的車流行為均相同，之間並不發生變換車道的行為，內側兩車道可合併成一內側車道分析，而變換車道行為僅發生在合併後的內側與外側車道之間，也就是原本的第二及第三車道，車輛在變換車道後，會平均分配到同側車道內的兩車道中。而四車道匝道影響區段模式會類似於三車道匝道影響區段模式。

1.匝道下游的影響區段流量守恆模式

令S+34,12=−S+12,34=S+t

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S+34,12=S+t

∂∂tK34x,t+∂∂xQ34x,t=S+12,34=−S+t				（4.85）

應用特徵法

dt1=dxVf1−2K122Kj=dK12S+

dt1=dxVf1−2K342Kj=dK34−S+

初始條件下之車波軌跡函數為

x12=Vf			（4.86）

x34=Vf			（4.87）

初始條件下之車流密度函數為

K12=f12								（4.88）

K34=f34								（4.89）

車波速率方程為

W12x,t=Vf					（4.90）

W34x,t=Vf					（4.91）

車波之加速度為

A12=−VfKjS+t										（4.92）

A34=VfKjS+t										（4.93）

邊界條件下之車波軌跡函數為

x=x∗+−VftKj								（4.94）

x=x∗++VftKj								（4.95）

g12x∗+=K12+Kj								（4.96）

g34x∗+=K34+Kj								（4.97）

2.匝道上游的影響區段流量守恆模式

令S−34,12=−S−12,34=S−t

即

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S−34,12=S−t

∂∂tK34x,t+∂∂tQ34x,t=S−12,34=−S−t

⇒	dt1=dxVf1−2K122Kj=dK12S−

dt1=dxVf1−2K342Kj=dK34−S−

車波軌跡函數為

x12=Vf1−f12sKjt−VfKjS−tdtdt+s					（4.98）

x34=Vf1−f14sKjt+VfKjS−tdtdt+s					（4.99）

車流密度函數為

K12=f12s+S−tdt									（4.100）

K34=f34s−S−tdt									（4.101）

車波速率方程為

W12=Vf1−f12sKj−VfKjS−tdt						（4.102）

W34=Vf1−f34sKj+VfKjS−tdt						（4.103）

車波加速度為

A12=−VfKjS−t										（4.104）

A34=VfKjS−t										（4.105）

邊界條件下之車波軌跡函數為

x=x∗−+VftKj								（4.106）

x=x∗−−2VftKj								（4.107）

g12x∗−=K12−Kjx∗−−xVft								（4.108）

g34x∗−=K34−Kjx∗−−xVft								（4.109）

四車道與三車道的車波軌跡函數與車流密度函數不論在邊界條件或初始條件下均相差不太，同樣會因為變換車道的行為，各車道車流密度會不斷改變，而車波會有加（減）速度，差異處僅在當第三與第四車道合併後，其車道容量與擁擠密度會變為第三車道的兩倍，而原本的變換車道率，由原來的僅由第三車道提供或吸收，變成由第三與第四車道平均提供或平均吸收。

由三車道與四車道匝道影響區段模式可知，影響區段車道可大致分為匝道車流出入車道與無匝道車流出入車道兩類型，在匝道車流出入車道為外側兩車道的假設下、而路段車道數為四車道以內者，車流波動模式的構建與一階波動方程式的求解即如本章所述，但若匝道車流所匯入匯出之主線車道不設為外側二車道，或主線路段車道數更多時，將車流波動模式寫成通式，則可得到一更普遍性的匝道影響區段車流模式。

一階波動方程組

∂∂tKox,t							（4.110）

高階波動方程組

∂∂tKox,t	Vot		（4.111）

Qo

其中，Qo：匝道車流出入車道之流量

Ko：匝道車流出入車道之車流密度

Vo：匝道車流出入車道之速率

Qi：無匝道車流出入車道之流量

Ko：無匝道車流出入車道之車流密度

Vo：無匝道車流出入車道之速率

Si,o：兩類型車道間之變換車道率，Si,o=−So,i

第五章  匝道流量控制分析

5.1  匝道流量控制之討論

在匝道流量控制上，就第四章所得之車流波動模式解析解而言，相當於如何藉由邊界條件的控制配合已知的初始條件來決定主線車流密度，如圖5-1，進而訂定匝道控制策略。由於已假設基本路段上車流密度保持均質，故主線車流僅需控制到匝道影響區段與基本路段界面位置的車流密度即可。

x*		fx				  x

0

gx∗t

⊙Kx,t

t

圖5-1  邊界條件及初始條件與車流密度關係圖

g3x2-(t)	  g3x2+(t)

第三車道 Q(x1,t)	  Q3(x2-,t)		  Q3(x2+,t)			 Q(x3,t)

第一、二車道

之合併車道

Q12(x2-,t)	   Q12(x2+,t)

g12x2-(t)	  g12x2+(t)

Rx2(t)			  Ex2(t)

x1	 匝道上游影響區段	x2	  匝道下游影響區段	  x3

第n-1路段									第n路段

圖5-2  匝道流量控制示意圖

在匝道影響區段的車流行為分析上，可將車道以受到匝道車流併入、分出的有無分成兩類，最簡單的型態為單向三車道之匝道影響區段，此區段內匝道可能為進口匝道、出口匝道或連續匝道，如圖5-2，但在模式處理上將只考量進入主線的匝道淨流量，匝道流量僅影響外側兩車道，故在匝道流量的直接控制上，是針對第一及第二車道的車流量而言。

在同一個邊界位置上有兩種邊界條件，一是匝道車流與主線車流尚未發生合併或分出時，為節點前邊界條件；一是匝道車流與主線車流已完成合併或分出，為節點後邊界條件。這兩種邊界條件分別可以控制邊界位置上游或下游的車流行為。以下將分別討論之。

5.1.1  匝道影響區段範圍控制之討論

在4.3.3.1節中，由匝道影響區段之變換車道率函數可知，任一位置之變換車道率均可由邊界條件位置（x∗+或x∗−）的變換車道率求得，若將邊界條件位置之變換車道率視為邊界條件處相鄰車道間密度差異的函數，如式（3.12），則控制匝道進出之流量即可決定此位置之相鄰車道間密度差及變換車道率，進而控制匝道上下游影響區段之干擾範圍。當第一、二車道與第三車道的車流密度差異愈大時，表示邊界條件相差愈大，所造成的匝道影響區段長度愈長，當各車道邊界條件相等時，匝道影響區段則不存在。若我們希望匝道影響區段符合3.2.1節中對影響區段範圍的定義，則必須決定邊界位置各車道流量的差值，而匝道影響範圍的控制可以減少不穩定路段的區域，延長穩定的基本路段長度，確保行車品質。

5.1.2  節點後邊界條件對匝道下游路段車流之控制

討論匝道流量對相鄰匝道間主線路段之車流行為影響時，使用節點後之邊界條件gx2+t，以控制主線外側兩車道。

主線上第（n-1）路段車流在經過位於x2處之匝道後，外側兩車道會有一來自於匝道淨流量的驟增或驟減，此時第三車道流量與第一及第二車道流量會有差異，在匝道下游之影響區段中藉由不停的變換車道行為，使三個車道的車流密度逐漸一致，並開始進入第n路段之基本路段，而在要進入下一匝道前，外側車道車流為避免干擾，會往第三車道流動，因而產生另一種變換車道行為，使第三車道與第一、二車道車流密度再度形成差異，並進入下一路段。在匝道影響區段車輛變換車道的過程中，車流產生的加、減速會造成波動的現象，直接影響車流速率與流量，因此若忽略了此種車流現象，可能會發生錯估匝道可放行流量的情形，造成主線的壅塞。

在以邊界條件控制外側兩車道時，根據4.3.3.3節所導出之車流模式，由式（4.68）、式（4.69）與式（4.60）、式（4.61）可知

g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3				（5.1）

Kn,12=fn,12x2++S+tdt，x2<x≤x3					（5.2）

g3x2+t=Kn,3x,t+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3				（5.3）

Kn,3=fn,3x2+−S+tdt，x2<x≤x3					（5.4）

式（5.1）與式（5.3）即為邊界條件對匝道下游影響區段之車流密度控制模式。兩兩合併後可得

g12x2+=fn,12x2++S+tdt+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3		（5.5）

g3x2+=fn,3x2+−S+tdt+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3		（5.6）

S+t與x2+處的車流密度有關，式（5.5）與式（5.6）表示邊界條件與初始條件在同一時空點下的關係，由於初始條件為已知，式（5.5）與式（5.6）可以討論在不同邊界條件下，也就是在匝道流量的釋放上，所產生變換車道率為何。式（5.1）至式（5.4）說明了x2至x3中，任一時空點之車流密度均可由邊界條件或初始條件求得，以第一、二車道為例，在x2至x3中從x2+出發，經過T時抵達X位置之車流密度K12X,T為

Kn,12X,T=g12x2+T−KjX−x2+VfT

Kn,12X,T=fn,12x2++S+tdt

同樣在時空點X,T處，式（5.5）可表示為

g12x2+T=fn,12x2++S+tdt+KjX−x2+VfT

在等號右邊初始條件、變換車道率與邊界位置皆為已知的情形下，可知此時的邊界條件值應為多少。

令車波由邊界位置開始傳遞，抵達匝道影響區段與基本路段的界面處x3時，將保持界面位置之波速於基本路段中前進，直到下一匝道前之影響區段，此時第n路段之基本路段上的車流密度保持為x3處的車流密度：

Kn,12x,t=g12x2+t−Kjx3−x2+Vft，x≥x3				（5.7）

Kn,3x,t=g3x2+t−Kjx3−x2+2Vft，x≥x3					（5.8）

或

Kn,12x,t=fn,12x3+Stdt，x≥x3					（5.9）

Kn,3x,t=fn,3x3−Stdt，x≥x3						（5.10）

式（5.7）到式（5.10）為時空點（x3,t）在第n路段上之基本路段車流密度，皆可由邊界條件或初始條件控制之。

由式（5.1）、式（5.3）、式（5.5）、式（5.6）、式（5.7）與式（5.8）可整理出邊界條件對相鄰匝道間主線路段之車流控制模式，即式（5.11），此模式可由各車道之邊界條件推估出路段上各時空點的車流密度及所產生的匝道下游影響範圍，亦可由路段密度反向推得邊界條件，當我們希望路段至少能維持某特定服務水準時，便可利用路段上車流密度已知（特定服務水準下之車流密度），回溯求得邊界條件的密度值，由此達到邊界條件的控制目的。

即節點後邊界條件對匝道下游路段之車流控制模式為

g12x2+=fn,12x2++S+tdt+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3

g3x2+=fn,3x2+−S+tdt+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3

g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3				（5.11）

g3x2+t=Kn,3x,t+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3

g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx3t−x2+Vft，x≥x3

g3x2+t=Kn,3x,t+Kjx3t−x2+2Vft，x≥x3

5.1.3  節點前邊界條件對匝道上游路段車流之控制

匝道影響區段包含了匝道與主線交會處上、下游的部份路段，其間會發生匝道車流與主線車流匯流或分流的行為，因此會有流量驟增驟降的情形。以圖5-2為例，當以匝道與主線連接處x2為邊界位置時，將增降前的節點前邊界條件訂為gx2−t，增降後的節點後邊界條件訂為gx2+t。上節提到了以gx2+t控制第n路段上匝道影響範圍與基本路段車流密度的模式，本節將就gx2−t討論如何控制x2處前匝道影響區段之車流行為，並利用節點流量連續關係結合邊界條件gx2−t與gx2−t。

由式（4.73）、式（4.81）、式（4.74）與式（4.82）可得

Kn−1,12=fn−1,12x+S−tdt，x1≤x<x2					（5.12）

g12x2−=Kn−1,12−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2					（5.13）

Kn−1,3=fn−1,3x−S−tdt，x1≤x<x2					（5.14）

g3x2−=Kn−1,3−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2					（5.15）

其中式（5.13）與式（5.15）即是邊界條件對匝道上游影響區段之車流密度控制模式，可以提供我們在已知邊界條件gx2−t時，匝道上游影響區段各時空點的車流密度，或是在已知上游車流密度下，計算在邊界位置的邊界條件應為何。兩兩合併後可得

g12x2−=fn−1,12x+S−tdt−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2		（5.16）

g3x2−=fn−1,3x−S−tdt−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2		（5.17）

而式（5.16）與式（5.17）則為邊界條件與初始條件的關係式。

匝道上游影響區段與第（n-1）路段中基本路段界面的波速應等於第（n-1）路段中基本路段的車波波速，此時第（n-1）路段之基本路段車流密度保持在界面位置x1之車流密度為

Kn−1,12x,t=fn−1,12x1+S−tdt，x≤x1					（5.18）

Kn−1,3x,t=fn−1,3x1−S−tdt，x≤x1					（5.19）

Kn−1,12x,t=g12x2−t+Kjx2−−x1Vft，x≤x1				（5.20）

Kn−1,3x,t=g3x2−t+Kjx2−−x12Vft，x≤x1				（5.21）

式（5.18）至式（5.21）皆可由初始或邊界條件控制之。

由式（5.13）、式（5.15）、式（5.16）、式（5.17）、式（5.20）與式（5.21）整理後可得節點前邊界條件對匝道上游影響區段，及第（n-1）路段之基本路段的車流控制模式，如式（5.22）。

g12x2−=fn−1,12x+S−tdt−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2

g3x2−=fn−1,3x−S−tdt−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2

g12x2−t=Kn−1,12x,t−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2			（5.22）

g3x2−t=Kn−1,3x,t−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2

g12x2−t=Kn−1,12x,t−Kjx2−−x1tVft，x≤x1

g3x2−t=Kn−1,3x,t−Kjx2−−x1t2Vft，x≤x1

5.1.4  節點邊界條件之流量連續關係

當匝道x2有一淨流量Rx2t時，匝道上游影響區段外側車道車輛為避免干擾轉進第三車道，使匝道上游第一、二車道車流密度減少，以車波波速Wn−1,12前行至x2−，車流密度g12x2−t，後經一匝道流量Rx2t進入主線第一、二車道，在x2+處流量突增為g12x2+t，則在邊界位置x2處有一節點流量連續關係

Qg12x2+t=Qg12x2−t+Rx2t							（5.23）

由式（5.1）與式（5.13）可得

QKn,12+Kjxn−x2+Vft=QKn−1,12−Kjx2−−xn−1Vft+Rx2t

Rx2t=QKn,12+Kjxn−x2+Vft−QKn−1,12−Kjx2−−xn−1Vft	（5.24）

⇒	Rx2t=FKn,12,Kn−1,12,xn,xn−1,t						（5.25）

其中x2<xn≤x3，x1≤xn−1<x2，而xn為匝道下游車波自邊界位置開始傳遞t時後位置，xn−1為匝道上游車波於抵達邊界位置t時前之位置。

或由式（5.5）與式（5.16）代入式（5.23）可得

Rx2t=Qfn,12x+S+tdt+Kjxn−x2+Vft−Qfn−1,12x+S−tdt−Kjx2−−xn−1Vft															（5.26）

⇒	Rx2t=Ffn,12,fn−1,12,S+,S−,xn,xn−1,t					（5.27）

式（5.24）表示匝道流量與上下游路段車流密度的關係，可以流量函數表示，如式（5.25），式（5.26）表示匝道流量與上下游路段初始條件與變換車道率的關係，亦可以流量函數表示之，如式（5.27）。

模式（5.22）是以節點前邊界條件來推估上游車流密度，在實施匝道流量控制時，常因下游路段發生壅塞，而希望藉由上游路段流量的減少達到疏緩的效果，假設當圖5-2的第n路段發生壅塞，我們希望此路段能回復到D級服務水準，可由模式（5.11）回推得此服務水準下之邊界條件g12x2+，而匝道Rx2流量為已知且需求量甚大，因此必須降低第（n-1）路段流量，我們由節點流量連續關係式（5.23）與流量-密度關係式可推出適當的邊界條件g12x2−，而得知第（n-1）路段上應有的流量上限，此時可藉由上游匝道對第（n-1）路段的車流控制模式改善之，最後達到第n路段為D級服務水準的控制目標。

5.1.5  匝道影響區段之車波堆積效應

在匝道影響區段中，由於變換車道的車流現象，造成車波的傳遞與車波加速度運動，其特性為連續性的變化，因此當匝道上游的車波傳遞至匝道下游，或匝道下游的車波往匝道上游行進時，都應考量到車波堆積效應，而外側車道因有匝道車流的進出影響，另外形成之衝擊波亦需考量。

1.外側兩車道車波波速為匝道上下游波速及衝擊波之總合

外側兩車道在匝道x2處的流量增減是跳躍而不連續的，使得在x2−與x2+之間形成一衝擊波界面，其波速可表示為

ωx2=Qg12x2+−Qg12x2−g12x2+−g12x2−								（5.28）

其中分子項Qg12x2+−Qg12x2−由式（5.23）可知，衝擊波波速可寫為

ωx2=Rx2tg12x2+−g12x2−										（5.29）

匝道下游車波波速為

Wn,12=Vf1−fn,12x2+Kj−VfKjS+tdt					（5.30）

匝道上游車波波速為

Wn−1,12=Vf1−fn−1,12xKj−VfKjS−tdt					（5.31）

將式（5.29）、式（5.30）與式（5.31）之車波波速相加後可得匝道影響區段中外側兩車道車流於車波堆積效應下之波速，且可以得知其堆積後波速與匝道淨流量有關，而波速亦應可由匝道進出流量控制之。

2.其餘內側車道車波波速為匝道上下游波速之總合

其餘內側車道並不直接受匝道進出流量所形成之衝擊波影響，故只考量因變換車道行為所產生的車波堆積。

匝道下游車波波速為

Wn,3=Vf1−2fn,3x2+Kj+2VfKjS+tdt					（5.32）

匝道上游車波波速為

Wn−1,3=Vf1−2fn−1,3xKj−2VfKjS−tdt					（5.33）

將式（5.32）與式（5.33）之車波波速相加後可得匝道影響區段中其餘內側車道車流於車波堆積效應下之波速。

5.2  最佳匝道流量控制模式

5.2.1  匝道流量控制模式

由5.1節中的模式（5.11）、模式（5.22）與式（5.25）、式（5.23）所建立的匝道流量控制模式為

1.節點後邊界條件對匝道下游路段之車流控制模式

g12x2+=fn,12x2++S+tdt+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3

g3x2+=fn,3x2+−S+tdt+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3

g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3

g3x2+t=Kn,3x,t+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3

g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx3t−x2+Vft，x≥x3

g3x2+t=Kn,3x,t+Kjx3t−x2+2Vft，x≥x3

2.節點前邊界條件對匝道上游路段之車流控制模式

g12x2−=fn−1,12x+S−tdt−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2

g3x2−=fn−1,3x−S−tdt−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2

g12x2−t=Kn−1,12x,t−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2

g3x2−t=Kn−1,3x,t−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2

g12x2−t=Kn−1,12x,t−Kjx2−−x1tVft，x≤x1

g3x2−t=Kn−1,3x,t−Kjx2−−x1t2Vft，x≤x1

3.節點邊界條件之流量連續關係式

Qg12x2+t=Qg12x2−t+Rx2t−Ex2t

Qg3x2+t=Qg3x2−t

Rx2t=FKn,12,Kn−1,12,xn,xn−1,t

Ex2t=εx2Qg12x2−t

在分析過程中可以知道，由流量守恆模式所求解的匝道流量控制模式是藉由已知的路段初始條件與所需控制的匝道邊界條件來建構，其主要用來處理單一匝道或相鄰匝道的流量控制策略，再由其理論基礎的路段流量連續關係，隨著時間與空間的變動，以車波傳遞行為串連起各個匝道的流量控制。

匝道流量控制模式對於短程路段上的匝道控制能力及對車流行為的現況與預測能力表現較佳，能有效地解決短程路段的車流壅塞問題，若在限制主線路段服務水準的交通策略下，也能求得相對應的匝道控制流量，但對於高速公路系統整體匝道控制的最佳化，匝道流量控制模式在最佳解的求解效率與實用上顯得力有未逮。下節將提出一個最佳匝道流量控制模式，討論數學規劃方法及匝道流量控制模式結合後在最佳整體匝道流量控制上的表現。

5.2.2  最佳匝道流量控制模式

匝道之最佳控制，其目的在於藉由匝道流量控制使高速公路系統之服務效能最高，在這裡服務效能由目標函數的設計定義之。令高速公路於控制範圍內共有N個路段，每一路段包含一基本路段，兩相鄰獨立匝道間之第n路段，其中基本路段長度ln，車道數為mn，容量為為車輛可通過車道任一斷面之最大服務流率，即容量C=maxQK=maxKVK，另以Qn,i表示第n基本路段、第i車道的車流量，基本路段上各車道之車流特性為流量相同、車流密度均質，故基本路段上任一斷面之車流量，以車道數乘上單一車道流量即可。

高速公路系統之服務效能在此除了需顧及主線服務流量外，當進口匝道需求量過大時造成之車輛停等延滯時間亦需考量，最佳之匝道流量控制模式將以高速公路系統總車輛延滯時間為目標函數[32][38]。

所需之限制式包含控制時間結束時，進口匝道停等車輛數限制，主線車道的車流密度上限，與匝道流量上、下限。

我們希望在控制時間結束時，各進口匝道的停等車輛數為0，這代表控制匝道進入主線的流量會等於匝道車流抵達率。另外，根據前述對車道容量之定義，C=maxQK，若所使用之Q−K關係式為Greenshields模式，最大流量會發生在密度K=12Kj時。在車流密度小於K=12Kj時，此時為穩定狀態，流量隨著密度增高而增加，若匝道控制希望將服務目標放在高速公路主線車輛，確保主線上車流穩定，且維持高流量，則車道密度上限可設為最大流量下之車流密度值，但在平常日之尖峰時段或連續假日時，高速公路各進口匝道需求量甚高，確保主線服務水準的結果可能是匝道車輛長時間的停等及車流向後延滯，但若大量開放匝道車流進入高速公路主線，則可能造成停等時間縮短，但在主線發生壅塞、車流速率緩慢，就高速公路系統而言，皆不是好的匝道控制策略。理論上，車流密度K≤Kj，故Kj應是主線車流密度限制式之上限。但在此最佳解下的主線車流密度K∗，K∗可能會大於最大流量下之車流密度，故主線車流會形成不穩定的狀態，其服務水準較差，此時密度的增加卻造成車流量下降。在交通管理策略上，或許希望高速公路主線至少可以維持在某服務水準以上，此時的車流密度為Kmax，速率為VKmax，則Kmax可做為主線車流密度限制式之上限。匝道流量的上限則為該匝道車道所能提供的最大流量，下限則是最小儀控率與匝道車流抵達率取其小者，此外，在限制式中不設進口匝道等候車道長度限制。

若各進口匝道於第n個匝道控制時間內所需疏解之車輛數hxn為已知，其車流抵達率dxnt亦可由過往統計資料中求得，而各進口匝道所需之控制時間並不一定相同。

ζxndxnt=hxn

各進口匝道的控制時間內，高速公路最佳流量控制之目標函數[32][38]為

minZ=n=1NlnMnKndt+n=1Nζxndxn−Rxndtdt		（5.34）

dxnt−Rxntdt表示在匝道控制時間內，進口匝道於t時之等候車輛數。

若已知高速公路在特定時段T1到T2內產生大量車流形成壅塞，即所謂的尖峰時段，我們希望進口匝道在控制時間T（T=T2−T1）內疏解掉之車輛數H的車輛延滯時間總和為最小，此時各進口匝道之控制時間一致，則目標函數可寫為

minZ=n=1NlnMnKndt+n=1Nζxndxn−Rxndtdt		（5.35）

匝道控制時間T內，各匝道可疏解之車輛數

hxn=ζxnRxn(t)dt

匝道控制時間T內，高速公路共可疏解之車輛數為

H=n=1Nhxn=n=1NζxnRxntdt

控制時間結束時，匝道停等車輛限制

dxn(t)dt−Rxn(t)dt=0

基本路段限制式為

Kn,i=gn,ix+t−x−sKjVft≤maxK

Kn,i=fix+S⋅t≤maxK

進口匝道限制式

minrminxn,dxn≤Rxn≤CRxn

其中，CRxn:第xn個匝道的容量

rmin：匝道最小控制流量

d：進口匝道車流抵達率

若將匝道流量控制模式導入式（5.35）的目標函數中，匝道為求解的變數，必須將路段車流密度Kn轉化成匝道流量Rxn的函數，使用第五章所建構之節點邊界條件之流量連續關係式，由於數學規劃模式中並未討論匝道影響區段車流行為，而是將匝道車流平均分配至各車道，因此式（5.23）：

Qgxn+t=Qgxn−t+Rxnt

其中，gxn+=Kn，gxn−=Kn−1									（5.36）

簡化Greenshields流量-密度函數為線性關係，令Q−K關係圖如圖5-3，假設在特定範圍之密度區段，其速率保持一定，流量與密度為線性圖形，關係式為

Qc=KcVc，K2<Kc≤Kc

Q2=K2V2，K1<K2≤K2								（5.37）

Q1=K1V1，0<K1≤K1

Q			 V1		 V2

Vc

Qmax

0	 K1	   K2		 Kc		   Kj		   K

圖5-3  流量-密度線性關係圖

因此，式（5.23）可寫為

Knxn,t+ΔtVn=Kn−1xn−1,tVn−1+Rxnt					（5.38）

gxn+xn+,t+ΔtVn=gxn−xn−,tVn−1+Rxnt				（5.39）

其中Δt代表了一個時間延遲，表示在t時的匝道上游流量與匝道流量所決定者為Δt後的匝道下游流量，Δt亦可視為控制時間T，代表上一時段的匝道上游流量與匝道流量控制下一時段的匝道下游流量。

移項後由式（5.41）可得第n路段車流密度為

Kn=gxn+=1Vngxn−Vn−1+Rxn							（5.40）

將式（5.40）代入式（5.35），可得

minZ=n=1NlnMn1Vngxn−Vn−1+Rxndt+n=1Ndxn−Rxndtdt

（5.41）

令ζxn=1，控制時間T（T=Δt）值甚小，dxn、Rxn、gxn−在控制時間內視為定值，整理後可得以匝道流量與匝道前邊界條件表示的目標函數

minZ=Tn=1NlnMnVngxn−Vn−1+Rxn+T22n=1Ndxn−Rxn

由圖5-3可知，在密度為K2<Kc≤Kc，K1<K2≤K2，0<K1≤K1的範圍中，其速率保持定值，高速公路服務水準並不隨密度增加而降低，服務流量線性增加，因此選擇各密度區段在最大流量Qc、Q2、Q1下，Kc=Kc、K2=K2、K1=K1時，應有該密度區段之最佳解。代入基本路段與進口匝道限制式，可得匝道流量控制之最佳解。

第六章  結論與建議

6.1  結論

- 本研究利用流量守恆模式及Greenshields的流量-密度關係式建構高速公路主線車流之一階波動模式，另以Payne所建立之動量方程式及流量守恆模式、Greenshields的流量-密度關係式建構高階波動模式。

- 流量守恆模式就車輛於路段中出入車道的行為賦予變換車道率，對於進、出口匝道也是將流量以平均在路段中的方式處理，但這不符合匝道流量固定於主線上同一位置進出的實際狀況。本研究改以節點與節線觀念，將匝道與主線連接處之節點流量連續關係獨立出來做為邊界條件，由一階波動模式之解析解求得在初始條件與邊界條件下，主線各車道之車波軌跡函數與車流密度函數。並以邊界條件為匝道控制條件，建立匝道流量控制模式。

- 車波軌跡函數與車流密度函數的解釋能力，須得力於初始條件對道路狀況的描述能力，當高速公路路段上發生特殊狀況，如施工、封閉車道、收費站數增減等，在重新建立初始條件後，仍可建立匝道流量控制模式應用之。

- 本研究將高速公路主線區分為基本路段及匝道影響區段，在相關假設下，討論於基本路段與匝道影響區段可能發生的車流現象，得到匝道流量控制模式對匝道車流在影響範圍與程度上的控制能力，並獲得匝道流量與基本路段流量的互動關係模式。

- 可藉由所獲致之高速公路匝道流量控制模式，討論匝道流量控制策略及匝道最佳流量控制模式。

6.2  建議

- 在流量守恆模式的解析解上，並未表現出動量方程式中的車輛延遲時間特性，而高階波動模式多以數值模擬的方式分析，或將流量守恆模式離散化後，以模擬方式求解，或可討論模式所解出之數學方程式對於數值模擬方法的解釋能力如何。

- 匝道上游影響區段的變換車道率，在本研究中認為其意義不同於匝道下游影響區段的變換車道率，應不為相鄰車道密度差量的函數，因為駕駛人在進入匝道前的路段時，已預先認知會有進、出口車流的干擾，或是主線上欲進入出口匝道離開的車流干擾，所以顯得較難以討論。匝道上游影響區段的變換車道率之確認有助於討論匝道與高速公路主線連接區域的車流變化，或可根據流量資料的蒐集，建立匝道上游之變換車道率與上游基本路段流量及行經匝道前路段流量的數學關係式。

- 在高速公路主線路段容量分析上，由於匝道車流進出的干擾，匝道影響區段的道路容量可視為小於基本路段容量，故若能找出不同車道數下兩種路段容量的差異，直接將匝道影響區段視為瓶頸路段，在變換車道的車流模式建構上，或許可以獲致相當程度的簡化。

參考文獻

- 交通部運輸研究所，中山高速公路連續假期匝道儀控管制計畫試辦檢討與技術轉移報告，交通部運輸研究所，民國83年11月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，交通部運輸研究所，民國79年10月。

- 交通部運輸研究所，高速公路交通號誌控制系統，交通部運輸研究所，民國86年2月。

- 交通部運輸研究所，高速公路基本路段容量分析手冊，交通部運輸研究所，民國86年11月。

- 交通部運輸研究所，都市快速道路與高速公路進口匝道車流特性之研究，交通部運輸研究所，民國88年3月。

- 交通部運輸研究所，高速公路出口匝道區域車流特性資料收集與分析，交通部運輸研究所，民國88年4月。

- 蔡輝昇，交通控制理論與實務，生合成出版社，民國79年4月。

- 張開國，高速公路匝道儀控模式簡介，時英出版社，民國85年9月。

- 蘇志強、蘇梓見，「高速公路入口匝道控制策略之回顧與比較」，警學叢刊，第26卷第5期，民國85年3月。

- 中華民國運輸學會，高速公路連續假期交通疏導策略民意調查，交通部台灣

區國道高速公路局，民國87年9月。

- 張瑞玲，「高速公路瓶頸路段車流模式之研究」，國立交通大學交通運輸研究

所，碩士論文，民國86年6月。

- 周志忠，「車流波動方程式數值解法之研究」，國立交通大學交通運輸研究所，

碩士論文，民國86年6月。

- 何志宏，「高速公路最適匝道交通控制策略之研究」，國立成功大學交通管理

科學研究所，碩士論文，民國79年6月。

- 張程皓，「都會區高速公路匝道儀控之研究」，國立台灣大學土木工程學研究

所，碩士論文，民國83年6月。

- 朱榮祥，「運用模擬模式決定匝道儀控率之研究」，中華民國運輸學會第六屆

論文研討會論文集，755~767頁，民國80年7月。

- 羅永光，「高速公路交控策略專家系統之研究」，國立台灣大學土木工程學研

究所，碩士論文，民國79年4月。

- A. D. May, Traffic Flow Fundamentals, New Jersey, Prentice-Hall Inc, 1990.

- H. J. Payne, “Models of Freeway Traffic and Control”, Simulation Council Proceedings, Vol. 1, pp. 51-61, 1971.

- H. J. Payne, “FREFLO：A Macroscopic Simulation Model of Freeway Traffic”,

Transportation Research Board 722, pp. 68-77, 1979.

- L. A. Pipes, “An Operational Analysis of Traffic Dynamics”, Journal of Applied Physics, Vol. 24, No. 3, pp. 274-287, 1953.

- T. W. Forbes, H. J. Zagorski, E. L. Holshouser, and W. A. Deterline, “Measurement of Driver Reactions to Tunnel Conditions”, Highway Research Board, Proceedings, Vol. 37, pp. 345-357, 1958.

- M. J. Lighthill, and G. B. Whitham, “On Kinematics Waves Ⅱ：A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Road”, London Proceedings Royal Society, A229, pp. 317-345, 1955.

- P. I. Richards, “Shock Waves on the Highway”, Operation Research, Vol. 4, pp. 42-51, 1956.

- Yuan Li-Shin, and J. B. Kreer, “Adjustment of Freeway Ramp Metering Rates to

Balance Entrance Ramp Queues”, Transportation Research, Vol. 5, pp. 127-133,

1971.

- W. Leutzbach, Introduction to the Theory of Traffic Flow, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1972.

- P. G. Michalopoulos, and P. Yi, “Continuum Modeling of Traffic Dynamics”, Rep., Center for Transportation Studies, University of Minnesota, pp. 36-40, 1991.

- J. A. Wattleworth, and D. S. Berry, “Peak Period Control of a Freeway System-Some Theoretical Investigations”, Highway Research Record, No. 89, pp.1-25, 1965.

- M. Papageorgiou, H. S. Habib, and J. M. Blosseville, “ALINEA：A Local Feedback Control Law for On-Ramp Metering”, Transportation Research Record 1320, pp.58-64, 1991.

- M. Papageorgiou, and R. Mayr, “Optimal Decomposition Methods Applied to Motorway Traffic Control”, INT. J. Control, Vol.35, No.2, pp.269-280, 1982.

- G. L. Chang, P. K. Ho, and, and C. H. Wei, “A Dynamic System-Optimum Control Model for Commuting Traffic Corridors”, Transportation Research C, Vol. 1C, No. 1, pp. 3-22, 1993.

- G. L. Chang and J. Wu, “Recursive Estimation of Time-Varying Origin-Destination Flows from Traffic Counts in Freeway Corridors”, Transportation Research B, Vol. 28B, pp. 141-160, 1994.

- H. M. Zhang、S. G. Ritchie and W.W. Recker, “Some General Results on the Optimal Ramp Control Problem”, Transportation Research C, Vol. 4, No. 2, pp. 51-69, 1996.

- H. M. Zhang and W. W. Recker, “On Optimal Freeway Ramp Control Policies for Congested Traffic Corridors”, Transportation Research Part B 33, 1999.

- S. I. Grossman and W. R. Derrick, Advanced Engineering Mathematics, Harper & Row, Publishers, Inc., 1988.

- J. Wang, and A. May, “Computer Model for Optimal Freeway On-Ramp Control”, Highway Research Record, No. 469, pp. 16-25, 1973.

- Y. J. Stephanedes, and K. Chang, “Optimal Ramp-Metering Control for Freeway Corridors”, Proceedings of the 2nd International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation Engineering, Minneapolis, Minnesota, pp. 172-176, August, 1991.

- Y. J. Stephanedes, and K. Chang, “Optimal Control of Freeway Corridors”, ASCE, Journal of Transportation Engineering, Vol. 119, No. 4, pp. 504-514, 1993.

- H.M. Zhang, and W.W. Recker, “On Optimal Freeway Ramp Control Policies for Congested Traffic Corridors”, Transportation Research Part B 33, pp. 417-436, 1998.