資料來源：【http://ezgo.taipei-elife.net/】

圖3-8台北市市民交通旅遊網

8、國道高速公路局全球資訊網

由國道高速公路局【http://www.freeway.gov.tw】，提供高速公路即時路況影像，國公局所提供之用路人資訊服務包括電話語音查詢系統、網際網路資訊服務、路況廣播、北區路況即時影像、資訊可變標誌、路況查詢電腦等。

電話語音系統係請使用人依照電話中之語音提示、循序按鍵收聽所需之資訊，如交通疏導措施、拖救服務、通行費率、危險物品運送規定等資訊。網際網路資訊服務則包含即時路況報導及北區路況即時影像等功能。資訊可變標誌係於高速公路交流道出口、隧道入口、收費站前方、入口匝道前之地方性道路上，以顯示道路前方之路況。高公局配合北區交通控制系統建置計畫於北部路段之服務區及中正機場設置路況查詢電腦提供高速公路壅塞狀況、平均車速、建議路線、旅行時間、交通管制及交通事故等資訊查詢。該網站資料如圖3-9。

資料來源：【http://www.freeway.gov.tw】

圖3-9國道高速公路局全球資訊網

國內在先進旅行者資訊系統的發展已逐步向國外各先進國家學習，惟目前國內之應用範圍較欠缺預測性的資料且提供方式較單一欠缺多樣性。本研究依據資料來源、資訊內容及提供方式整理國內之先進旅行者資訊系統，詳如表3-4。

表3-4國內先進旅行者資訊系統發展現況

| 系統名稱 | 開發/維護單位 | 資料來源 | 資訊內容 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市即時路況 | 台北市政府交工處 | 閉路電視攝影機 | 台北市區與聯外道路路況 | 電話 傳真 網際網路 資訊可變標誌 |
| 警察廣播電台動態路況報導 | 交通部道安委員會 警察廣播電台 | 警察單位 施工單位 熱心民眾 | 交通狀況 交通事故 交通障礙 施工資訊 交通阻塞 | 網際網路 收音機 |
| 便民即時交通資訊系統 | 交通部運輸研究所 | 台汽GPS 高速公路偵測器 警廣路況 | 國道即時路況 班機到離動態資訊 台鐵網路訂票系統 台汽客運班車時刻表 輪船時刻表 國內航空班機時刻表 | 網際網路 自動傳真回覆 |
| 交通千里眼 | 民間業者 | 與各交通相關單位或民間業者之網站連結 | 突發事故 道路施工 即時影像 停車資訊 拖吊資訊 路況查詢 事故通報 | 網際網路 人工查詢服務 |
| 台北市聯營公車路線查詢系統 | 台北市政府交通局 | 公車業者 各交通主管單位 | 各分區路線站位 轉車點路線站位 公車路線資料 公車單位資料 公路客運路線 | 電話 網際網路 |
| 台北市民交通旅遊網 | 台北市政府交通局 | 交控中心偵測器 閉路電視攝影機 | 大眾運輸資訊 轉乘查詢 停車資訊 即時路況 意外事故 交通管制 | 網際網路 語音查詢 |
| 國道高速公路局全球資訊網 |  | 交控中心偵測器 閉路電視攝影機 高速公路交通資訊通報作業 民眾路況回報 全球定位系統 | 北區路況即時影像 交通疏導措施 拖救服務 通行費率 高速公路壅塞狀況 平均車速 建議路線 交通管制 交通事故 | 電話語音服務 網際網路 資訊可變標誌 路況查詢電腦 路況廣播 傳真機 |

表3-4國內先進旅行者資訊系統發展現況(續)

| 系統名稱 | 開發/維護單位 | 資料來源 | 資訊內容 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968高速公路路況電話查詢 | 高速公路局 | 警察單位回報 民眾路況回報 交控中心 | 高速公路路況資訊 | 電話 |
| 電視台晨間路況報導 | 各無線電視台 | 警察單位回報 閉路電視攝影機 | 主要都會區路況為主 | 電視 |
| 台灣交通資訊系統 | 交通大學 | 交通單位之靜態資料及動態資料 | 部分大眾運輸時刻表 高速公路替選路線 高速公路即時交通資訊 | 網際網路 |
| 新竹市公車即時動態資訊 | 交通大學 | 全球定位系統 | 公車行車動態資訊 | 有線電視 |
| 旅行者行前資訊系統 | 逢甲大學 | 交通單位之靜態資料 | 地圖查詢 鐵路班次查詢 多種運具旅程規劃 | 網際網路 |

資料來源：【14】及本研究整理

3.3我國先進旅行者資訊系統之問題分析

我國在先進旅行者資訊系統的發展，可回溯至民國八十年代初期，然而大部分的計畫僅止於研究規劃與示範系統的展示，雖然部分交通運輸單位積極進行ATIS之示範計畫，但由於彼此間缺乏有效的整合與分工，致使有限的運輸資源無法作最有效的利用。究其原因，主要是缺乏一套政策性的指導方針與綱要計畫，作為各部門推動ATIS的準繩。因此，我國在發展ATIS上可能面臨之問題如下：

1、推動組織未瑧完善：過去雖有一些零星之研發與應用計畫，然而彼此間缺乏有效的整合與分工，造成資源浪費及資訊無法共享等問題。

2、經費編列：政府部門因應預算編列之多寡須排定優先發展先進旅行者資訊系統之項目，因而使得各項研發、測試、應用與推廣的工作均顯得較為片面而不見整體性。

3、未重視國內旅運特性之研究：各個國家區域因國情、社會風俗習慣之不同，而有不同的運輸行為，如：運具選擇、路線選擇等行為特性，且道路使用者對於各種資訊的接受程度偏好亦有所不同，故要發展ATIS必須重視國內的旅運行為特性才能確實符合民眾實際之需要。

4、資訊內容未臻完善：目前國內之先進旅行者資訊系統所提供的資訊仍偏向靜態資訊為主，對於即時動態之資訊內容仍嫌不足，隨著個人化時代的來臨，使用者對於個別化資訊之要求將日益顯著，為符合使用者之需求，提供個別化的資訊服務將會是未來發展之方向。