第三章  先進旅行者資訊系統發展現況與問題分析

本章重點在於先進旅行者資訊系統之發展現況與應用實例之探討，在3.1節中首先探討國外先進旅行者資訊系統之發展與應用實例。3.2節回顧目前國內在先進旅行者資訊系統的相關應用。3.3節則探討我國先進旅行者資訊系統相關問題。

3.1 國外先進旅行者資訊系統之發展與應用實例

1、美國

(1)紐約都會區(New York Metropolitan Region)

TOCC是由紐約都會區14個高速公路、大眾運輸及大眾安全等主管機關所組成的一個協會，1996年 10月與PANYNJ簽訂合約，共同推動SATIN資訊站計畫。該計畫是由20個資訊站所構成的網路，負責傳播靜態與即時的大眾運輸及交通資訊，資訊站的設置地點涵蓋了紐約、紐澤西以及康乃狄格等地區的捷運中心、卡車停靠站與服務區。這個計畫的目的是希望能夠讓旅行者在現有的大眾運輸與交通狀況下，選擇最佳的路線。

資訊站所提供的交通資訊主要有下列7項：A、即時的交通路況。B、大眾運輸的時刻表。C、招呼站及車站的位置。D、大眾運輸的費率資訊。E、大眾運輸系統轉運站附近的停車場位置。F、特殊事件所造成的影響。G、大眾運輸接駁服務。

SATIN資訊站透過電腦的伺服器受控於TRANSCOMT運作資訊中心(OIC)，一般的資訊透過TRANSCOMT運作資訊中心(OIC)下載至相關單位或特定的網址，並將更新後的資料傳送到每一個SATIN資訊站。資訊站所具備的功能尚包括，列印、語音服務、觸控輸入、可讀信用卡、預付卡等。【11】

(2)明尼艾波里斯(Minneapolis)

Travlink 是雙子城地區從1994年12月到1995年12月所進行的旅行者資訊系統運作測試計畫，Travlink資訊所使用的三種主要傳播設備，包括：三個交談式資訊站、四個可變標誌、兩個展示螢幕以及210個攝影終端站。Travlink計畫中三個雙向溝通的Travlink資訊亭，兩個位於商業中心，一個在大眾運輸站。資訊亭主要提供下面幾項資訊：

- 大眾運輸資訊：包括時刻表與地圖、路線、公車費率、停車轉乘位置、通勤服務、公車轉乘服務、顧客服務、如何到目的地及公車是否延滯等資訊。

- 交通資訊：包含肇事、高速公路與主要幹道的旅行速度、匝道的等候時間、停車效益、協助旅行者作運具選擇決策的相關資訊。

兩個展示螢幕設置在大眾運輸轉乘中心，設有電子站牌顯示器，顯示公車到達的即時狀態。同時，使用者可透過電話或相關網站取得這些資訊。【11】轉乘中心公車電子站牌如圖3-1所示。

| BUS INFO Time ：07:40Am |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Route | Scheduled | Destination | Status |
| 61 | 08:00Am | Dwontown | 15 min late |
| 30 | 08:10Am | 5 th Ave | No Status |
| 25 | 08:20Am | 13 th Ave | On time |

圖3-1公車電子站牌顯示資訊

(3)休士頓(Houston)

在I-45號北路路廊運作之Smart Commuter測試計畫，提供參與者行前的運輸資訊，包括即時的高速公路旅行時間、公車時刻表、天候預測、即時的肇事與道路封閉位置，並與高乘載和管制車道進行連線，瞭解高乘載和管制車道之旅行時間及旅行速度。該計畫有700位參與者透過電話或攜帶式的個人數位式輔助設備(PDS)，利用裝設在車上的裝備及路邊的各式車輛自動辨識雷達系統，自動偵測車輛的旅行時間與速度，並從運輸管理中心獲得所需的資訊。

休士頓Metro計畫提供通勤者主要高速公路的即時交通狀況，並不是期望小客車通勤者轉換成全時的大眾運輸使用者，而是希望他們瞭解在壅塞的道路上，大眾運輸優於自行開車，期望小客車通勤者能夠從臨時的使用者變成頻繁的使用者。【11】

(4)西雅圖(Seattle)

1996年華盛頓州運輸部(WSDOT)編列一千三百七十萬美元，作為Smart Trek計畫的發展基金，共有二十五個公私機構參與本計畫，希望藉此計畫提供一般大眾更多交通車流及大眾運輸的資訊。本計畫共由118架CCTV、感應線圈偵測器、1200輛公車自動定位系統進行資料蒐集，使用者可利用電子郵件、網際網路、電話、免付費電話服務、有線電視頻道、資訊可變標誌、廣播電台等方式，獲得西雅圖地區即時的交通資訊或大眾運輸系統的交通資訊，如鐵路、公車、副大眾運輸系統等資訊。【11】

(5)三藩市海灣區(San Francisco Bay Area)

TravInfo是三藩市海灣區一套先進式的旅行者資訊系統，是由加州運輸部(California Department of Transportation ，CALTRANS)與FHWA共同主導，並由公私部門共同執行。在1993年6月便由聯邦政府提撥經費進行運作測試，並在1998年9月完成全面的設置運作。TravInfo設置的目的是為了證明提供即時的交通狀況資訊給大眾，能夠鼓勵大眾搭乘公共運輸與共乘，進而減少交通壅塞。

旅行者資訊中心是資料收集、處理、彙整之處，經過處理後有意義的資訊，透過各種設備傳送。旅行電話查詢系統(TATS) 是TravInfo主要傳送設備之一，此種語音服務係透過地區性的電話線，由旅行者資訊中心連線到海灣區的所有家庭，使用者可獲得交通現況、共乘地點以及停車等交通資訊。同時，該系統還可以與其他大眾運輸服務提供者連線，獲得班表、費率、旅次規劃及肇事資訊等。

TravInfo所使用的設備包括網際網路、數位化調頻無線電、傳呼機、行動電話、車輛導航系統、個人數位化輔助設備、資訊站以及有線電視等，屬於私人性質的服務設備則由代理商或販售者負責提供。

到1997年8月為止，共有8個公部門機構以及38個私部門的公司行號，參與TravInfo計畫，其中私部門的參與者被稱為"註冊的參與者"，這些註冊的參與者從TravInfo及其他公部門參與者的公開資料庫取得資料後，重新整理傳送給旅行者使用，並進行商業化的發展，如針對通勤者、卡車司機、觀光客、緊急救援等所須資料作重新包裝。開發車內導航系統、自動路徑導引、個人數位式輔助器、行動電話、呼叫器及資訊亭等。

三藩市海灣區的另一個計畫稱為TransCal，該計畫包含了三個部份，分別為Interregional Travel Information System(IRTIS)、Emergency Notification System、及the Frequent Passenger Project。其中IRTIS提供了旅行者行前資訊服務，內容包括了道路狀況、肇事、交通、天氣、替代運具(公車、火車、飛機)及商業廣告等資訊。旅行者透過此系統可以事前規劃他們的旅程，並且修正他們的旅次路線。該系統的資料來源有：Caltrans交通運作系統、加州公路警察隊的電腦輔助派遣系統、高速公路警察隊的自動化車輛定位系統、MTC區域大眾運輸資料庫、內華達州DOT、內華達州公路巡邏隊、中央氣象台。

旅行者資訊中心(TIC)將蒐集後之資料，彙整到一個資料庫內，再透過轉換的程序成為有用的資訊，最後透過無線調頻負載波進行傳送服務或經由網際網路服務提供給大眾使用。其他輔助設備，包括旅行者導引電話系統、寬頻媒體、車上導航設施、個人數位式輔助設備以及交談式旅行者資訊站(KIOSK)等。【11】

(6)Contra Costa County

TRANNSPAC是東海灣六個行政區所組成的運輸協會，從1997年8月起推動新的旅行者資訊計畫稱為"PATH”，該計畫共耗資近40萬美金，從事資訊站及網際網路的網站的建置。該計畫在人行量大及交通非常壅塞的地點，如地下鐵車站、停車轉乘停車場、商店街、醫院、戲院以及轉運站等地設置12個資訊站。該計畫所提供之資訊服務，是由超過30家的地區性公司行號，包括商社、電信公司及報業等共同努力合作，其服務內容包括以下數項：A、城際鐵路的時刻表與車站資訊。B、州際巴士的時刻表與車站資訊。C、腳踏車設施及其他大眾運輸的資訊。D、即時的肇事及匝道封閉公告。E、共乘的安排。F、停車轉乘停車場。G、電話叫車服務。H、HOV車道的位置。I、加州汽車協會服務。【11】

(7)亞歷桑那(Arizona)

Arizona州鳳凰城都會區的AZTech是聯邦DOT四個ITS示範建置計畫案( National Model Deployment Initiative ,NDDI )之一，自1996年開始為期七年的計畫中，前兩年為建置期，後五年則為營運期。AZTech的目標是在現有的ITS基礎建設上，整合鳳凰城都會區的運輸資源，建立一個區域性整合、多運具的ATIS及ATMS系統。該計畫之基礎建設如下：A、DOT公路管理系統交控中心(FMS Traffic Operation Center)。B、29英哩長的通訊骨幹。C、58台CCTV。D、41面CMS。E、75套匝道儀控。F、2100環路線圈偵測器。G、32具緊急電話。H、6具車道控制標誌(Lane Control Signals ,LCS)。I、配備GIS及AVL的事故反應派遣系統。

AZTech的營運模式為公私部門合作，公部門負責資料蒐集，私部門則是提供即時資訊服務與產品。資料蒐集的成本由公部門負擔，免費提供予私部門做傳播與加值運用，但私部門必需無償將加值後的資訊與公部門分享。AZTech提供的ATIS資訊服務項目及傳播技術如下所示：

- A、電視路況報導：透過有線或無線電視播放，顯示事故、行車速度地圖及即時交通狀況影像。

- B、電話語音遙控使用系統(Voice Remote Access System)將文字訊息轉為語音，並存入答詢資料庫中，使用者可選擇查詢路段的交通狀況。

- C、個人化呼叫器服務：ATIS伺服器會紀錄每個使用者所指定的常用道路及用路時間，若有事件發生時系統會將事件地點及延時與使用者紀錄比對，並自動以呼叫器通知可能受影響的使用者。

- D、網際網路：提供高速公路及主要道路路況、道路封閉及管制訊息、事故資訊、CCTV影像以及大眾運輸路線班次。

- E、資訊站(Kiosk)：於購物中心、車站等公共空間佈設50個公用資訊站，免費提供旅行資訊及商業資訊等。資訊站依佈設地點及使用內容，以有線或無線方式進行通訊。

- F、車內導航裝置：利用無線通訊提供即時交通資訊，作為動態導航及起迄點間路徑導引依據並提供地標查詢。

- G、個人電腦：使用者可利用個人電腦或手持式電腦配合通訊技術，接收上述各種交通即時資訊。【11】

(8)華盛頓特區

Partners in Motion係由25個公部門機關以及12個私部門機構所組成的運輸聯盟，於1997年投入華盛頓特區的SmarTravel Information System工作。該系統提供之服務包括行前、車站內、車上的大眾運輸以及交通資訊，以協助旅行者獲得到達目的地的決策資訊，旅行者在家中或辦公室利用免費電話或上網，得到符合其需求之即時大眾運輸及交通的資訊。

該系統利用100台的攝影機進行交通狀況的監測、1,000輛定時的班車進行巡航任務、配有無線電設備警察、緊急服務的通訊等管道，搜集資訊後彙整到資料庫，再傳播給使用者。該系統利用雙向的無線電系統報導交通狀況、特殊事故、施工活動、事件、替代路線資訊、提供接駁服務及其他大眾運輸相關業者通訊。此外，旅行者亦可透過電話進入本系統，從語音服務中查詢特定路線、大眾運輸服務或其他資訊，而網路的使用者透過螢幕可選擇與其他大眾運輸營運連線。

該計畫在1998年初，增加了旅行者獲得資訊的設備，包括車內的導航設施、有線電視、個人傳呼機、以及觸控式資訊站等，並將其設置於重要的運動休閒、購物及工作地點。【11】

(9)洛杉磯

美國都市大眾運輸管理局(Urban Mass Transportation Administration，UMTA)自1977年起，開始進行大眾運系統之車輛監控與通訊系統，並以洛杉磯市南加州捷運區客運系統（South California Rapid Transit District, SCRTD）為試驗地點。SCRTD之車輛數多達2500部，以五部地區性監控中心負責車隊之監控與通訊。系統主要功能，希望經由即時車輛監控與迅速通訊，掌握車輛位置、班距狀況、旅客數、車輛狀態等資料，以增進大眾運輸系統運作效率，並提供使用者所需資訊，靜態資料部份提供了公車、鐵路、高齡者及殘障者運輸、共乘/停車轉乘、自行車路網地圖、時刻表、路線查詢等資訊。動態資料部分則可提供下一班車之到站時刻。

(10)北美行進中大眾運輸資訊系統（En-Route Transit Information System）

路上大眾運輸資訊系統（En-Route Transit Information System，ERTIS）其定義為提供旅客在發生旅次後所需之資訊，此資訊內容包括有車輛到達時間與發車時間、轉乘與其它地區的運輸工具之停車轉乘訊息等。該資訊系統之介面可透過大眾運輸車輛、停靠站與大眾運輸的行控中心或置於購物中心或商業中心等地點。其中大部分是書面的資料，僅少量是即時的班表與定位資料。

ERTIS有三個主要的組成：提供乘客資訊、支持提供給顧客的技術與傳播媒體。大眾運輸系統的資訊顯示技術包括以下方式：A、有線電視。B、收音機廣播。C、個人電腦及數據機。D、互動式資訊亭。E、電話傳真或電話語音查詢。F、非互動式顯示幕。G、站名播報(對視障者)。H、視覺資訊顯示(對聽障者)。

表3-1ERTIS系統中現在與未來在大眾運輸系統所提供的資訊比較表

| 大眾運輸資訊 | 目前所提供之百分比 | 未來所提供之百分比 |
| --- | --- | --- |
| 即時到達與發車資訊 | 20 | 80 |
| 固定到達與發車資訊 | 60 | 10 |
| 即時時刻表 |  | 60 |
| 固定時刻表 | 70 |  |
| 路線 | 70 | 10 |
| 詳細路網圖 | 30 | 20 |
| 費率 | 70 |  |
| 轉乘位置 | 40 | 10 |
| 停車費率與使用情形 | 30 | 20 |
| 現有定位車輛 | 10 | 60 |
| 下一站預告 | 30 | 60 |
| 在其它運輸服務內的資訊 | 40 | 30 |
| 在其它運輸服務間的資訊 | 20 | 20 |

資料來源：【11】

2、日本

(1)日本VICS系統

日本的車輛資訊與通訊系統(Vehicle Information and Communication System，VICS)是一個全國性的交通資訊系統於1996年施行第一階段試用計畫，該計畫由警視廳、建設部及郵電部共同負責，並結合二百家以上的民間企業參與，系統服務範圍包含大東京都會區的四個地區，該計畫是一套將使用者道路狀況、交通壅塞、交通管制、交通事故、替代路線及停車狀況等相關交通資訊，經過彙整處理後，再利用通信與廣播的方式，將有用的資訊即時提供給車上裝置導航車載機之車輛駕駛人參考。其目的在藉由即時交通資訊的提供，提升駕駛者的便利性，減少旅行成本、增進交通安全，減少環境污染。在1997年時服務範圍擴大到硫球、京都及名古屋等地，預計到2003年時其服務範圍將涵蓋至全日本。

VICS主要是透過路側設施及車上單元提供途中資訊為主，資訊項目包括長途旅行資訊，小區域的詳細資訊及動態路徑導引(Dynamic Route Guidance)。由於VICS單元主要為車上單元及路側設施如CGS或CMS，其顯示內容有限，因此依照資訊涵蓋範圍資訊的表現方式分為地圖顯示、示意圖及文字三種，而這些資訊的服務都是免費提供。

VICS之運作主要係透過資訊蒐集、資訊處理與編輯、資訊提供及資訊應用等4個子系統，各系統之功能分述如下:

- A、資訊蒐集：VICS的資訊中心本身並不直接參與蒐集相關道路交通資訊的工作，而是透過下列兩種管道取得：

- a、道路交通資訊：由財團法人日本道路交通資訊中心(JARTIC)彙整警察單位與道路管理者所蒐集之資訊。

- b、停車場資訊：係透過警察單位提供。

- B、資訊處理與編輯：VICS資訊中心將蒐集之資訊加以處理並編輯成交通壅塞、旅行時間、交通障礙、交通管制及停車場等資訊。

- C、資訊提供：VICS資訊中心將資料處理編輯後，利用無線電波信號柱(Radio-wave beacons)、紅外線信號柱(Infrared beacons)、調頻副載波廣播(FM multiplex broadcast)，使車輛上裝設有導航車載機之車輛，可免費接收VICS資訊中心所提供之即時道路交通資訊。

- D、資訊應用：VICS資訊中心所提供之即時道路交通資訊，以地圖、簡易圖形、文字等型式呈現給車輛駕駛者參考使用。

日本的VICS資訊中心自1996年創設以來，其普及率已達20%。根據使用者問卷調查結果顯示：VICS的接受度逐年上升，認為VICS系統為車輛必要性配備已達38%，預計在2001年裝機數目將高達65萬台。

VICS能夠在短時間內達到高接受度的成功原因為交通道路資訊齊全、車載機開發技術成熟並已市場化、電子地圖有專責機構定期更新、資訊提供技術成熟並能普及化等優勢，VICS成功的要件可歸納為下列4項：A、基礎建設的完備。B、共通的系統標準。C、具備研發及行銷能力之汽車工業及消費電子產業發達。D、國民消費型態接受度高。【11】

(2)BOIS系統

橫濱市採用松下公司研發的「公車行車改善系統」(BOIS)，透過公車內及道路上所裝置之車載機及訊號柱(beacon)，蒐集公車動態資訊，表3.2為橫濱市交通局「公車行車改善系統」使用者資訊系統傳輸架構及傳輸資料之設備與功能。

表3-2日本橫濱市公車行車改善系統(BOIS)設備與功能

| - 設備 | - 功能 |
| --- | --- |
| - 中央處理裝置 | - 由交通局以連線方式與各營業所的處理裝置互通，蒐集並處理各營業所上傳之行車情報、並控制主要轉車站的諮詢系統。 |
| - 營業所處理裝置 | - 與路旁設備通訊蒐集上傳的行車情報，再傳至中央處理裝置，可掌握停車位置、行車時間、路況說明、行車狀況。 |
| - 終站轉車查詢系統 | - 設於車站內，將乘車地點、車行方向、路線名稱、發車時間等顯示於螢幕上。 |
| - 路旁設備 | - 設於公車站或行經路線上，與車載機通訊後將行車情報傳到營業所，並將時刻表傳至車內顯示器。 |
| - T型路上機 | - 提供車輛即時到站資訊。 |
| - R型路上機 | - 將行車資訊傳輸至營業所的資料處理設備。 |
| - 站牌顯示器 | - 設於站牌上，可顯示公車即將靠站，並預估到主要轉車站所需的時間。 |
| - 車載機 | - 安裝在公車內，與路旁設備通訊以交換情報，並具有控制車內顯示器之功能。 |
| - 車內顯示器 | - 提供停車站名稱、時刻顯示、預估至主要轉車站所需的時間。 |
| - 無線電設備 | - 營業所與司機雙向溝通管道。 |

- 【資料來源】：【12】

(3)停車場導引系統

日本地區實施停車場導引系統的地區有橫濱、倉敷、豐田、武藏野、市川、上福岡、多摩市等城市。停車場導引系統的類型可分為兩大類，一類是適用於大都市，利用層級劃分的觀念將都市劃分為幾個區，在都市最外緣顯示各分區停車狀況，再導引車輛至分區中，此時分區中顯示版顯示的是區內各停車場使用狀況，最後才是以個別停車場指示版告知駕駛人停車場使用狀況。另一類則是直接提供個別停車場使用狀況，適用於街道或交通狀況較為單純之小規模都市。

(4)ATIS (Advanced Traffic Information Service)

ATIS是日本東京之先進交通資訊服務系統由東京市政府與私人公司於1993年7月成立，並於1994年2月正式提供即時性交通資訊，服務方式採收費會員制。交通資訊可利用電話線或專線連接於具有道路路網電子地圖之個人電腦或車上終端機。ATIS系統可全日二十四時使用，提供之資訊包括交通擁擠、交通管制、交通事故、道路施工、匝道封閉、停車場等即時資訊，及路線選擇、旅行時間等一般性資訊。

3、韓國

(1)Kortic

Kortic(Korean Road Traffic Information Center)系統係提供用路人查詢有關交通擁擠、事故、延滯、道路施工等訊息的交通資訊系統，系統規劃之服務範圍約有11,000平方公里，包括漢城的衛星都市，並由道路交通安全協會負責營運。目前係利用網際網路並結合電子地圖將資訊提供給用路者，該網站之即時交通資訊每五至十五分鐘更新一次，資訊內容包括現況的行車速度、即時事故資料、道路施工的車道封閉及閉路電視影像等。有關系統之內容概述如下：

- A、資料蒐集

Kortic系統之資料蒐集係利用環路式偵測器、119具閉路電視、數輛偵測車所收集之路徑旅行速度以及民眾路況回報等方式。由於漢城地區的環路式偵測器故障率偏高，致使運作情形不佳，故大部分的交通資料來源，轉而仰賴首都的計程車(約120輛)，因其皆裝配有衛星定位器及行動資料通訊設備，約每20秒傳回資料中心一次。當交通事故發生時，交控中心人員經由圖形顯示板及電視監視器的觀察，將情況立即通知公路警察、救火與救護單位，並指示合作的拖救車輛前往事故地點。

- B、資訊提供

目前此系統係以網際網路、傳真及呼叫器等方式提供路況資訊，未來將與車內導航系統結合運用，並利用光纖網路、電話線及整合服務數位網路(ISDN)等通訊系統與技術，提供用路者更廣泛的取得媒介。【32】

(2)果川實驗計畫(Kwachon Schowcase)

果川實驗計畫是南韓有關ITS最有名的計畫，此為第一個整合性的試驗，該計畫包含了先進交通管理系統(ATMS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)及先進公共運輸系統(APTS)三個子計畫。其中ATIS系統包括有車輛導航系統、停車資訊系統及即時廣播系統。車輛導航系統使用GPS及GIS技術，以三台小客車及五輛公車進行測試。停車資訊系統於停車場之出入口設置車輛偵測器，以計算剩餘停車位，並利用即時資訊系統將停車資訊傳送至可變資訊顯示器。先進公共運輸系統由GPS、Beacon及車上單元組成，目前有150輛公車進行測試並在七個公車站提供公車預估到達時間。

4、英國

(1)Traffic Line系統

Traffic Line系統的行動通訊裝置係英國的CellNet行動電話公司與TrafficMaster交通資訊中心結盟的產品，經營方式係採政府、民間結合共同營運的模式，該系統可提供最新的即時交通資訊，用路人能完全掌握英國地區道路的交通擁擠狀況。Traffic Line主要係透過CellNet公司的數位電信網路，直接針對特定地區的行動電話使用者提供每分鐘更新路況。在資料蒐集方面，主要是透過廣佈於全國高架安裝之紅外線偵測器，駕駛人可按行動電話上的快速鍵收聽更詳細的交通狀況說明。除了行動電話外，使用者還可利用與電腦連結的行動電話接收器、電腦螢幕，取得即時的交通資訊，包括發生問題的路段、壅塞的長度及可能的延滯時間等內容。【13】

(2)ROMANSE-STOPWATHC計畫

ROMANSE計畫中之主要目的，乃在於鼓勵南安普敦(Southampton)之居民使用大眾運輸工具。ROMANSE計畫改善公車停靠站，並提供旅客資訊系統，亦引進公車號誌優先通行，以增進大眾運輸效益。該地區之區域公車業者在公車上裝置公車上電腦設備(In Bus Computer Units, IBCU)，利用公車上之里程計數收集公車在十公尺內之車輛正確位置，當公車經過路旁所設置之Beacon時，公車上之電腦將獲得並更新正確之位置，並將此訊息同時傳送TTIC(Traffic and Travel Information Centre)，中央控制電腦將依據現有之路況，預測該公車到達下一停靠站、及後續停靠站之到達時間，並將此訊息傳至公車停靠站之顯示板上。目前該計畫共有四十四個候車亭設置電子顯示板，顯示最近五班之公車訊息之預定到站時間，內容包括路線號碼、終點站等訊息，其中亦有三個停靠站設有數位語音設備，藉以告知視覺障礙之乘客。

(3)AUTO ROUTE

AUTO ROUTE為英國Nexbase公司於1980年代中期開發之系統，以交談方式由使用者輸入其起點、訖點，必須經過之節點或路段、出發時間、必經地點之停留時間等，經程式運算後，該系統提供數個行駛路徑之建議，並配合電子地圖在螢幕上顯示或由列表機印出。系統主要由資料庫與運算模式所組成，資料庫中存有電子地圖及公路各路段在各時段之平均旅行速率與長度，運算模式則以最短旅行時間、旅行距離或最小旅行成本之路徑加以求解。【14】

(4)倫敦地下鐵之資訊系統(London-www Tube Journey Planner)

此系統除了提供靜態資料外，並含有運算法則計算所提供之路徑及其距離，使用者須輸入起點站、終點站，系統將會提供路徑與轉運站之資料。

5、德國

德國之智慧型公車(Smart Bus)是在公車駕駛儀表板前安裝電腦，與周邊設備交換數據資料與自動車輛定位系統連接。其功能主要分為車上電子設備監控與管理及車上營運管理等兩類。智慧型公車的運作主要靠車上的電腦與通訊系統作為營運操作與資料傳輸工作，其定位方法是在公車所行經之道路上設有觸動點，當車輛經過時即由車上電腦觸動交通號誌以獲優先通行權、並傳送即時資訊如站名播報或顯示站牌名稱等功能。【8】

德國Munich 及Glasgow當局為鼓勵人們多使用公車或電車以代替小汽車，相繼投入資金改善公共運輸之資訊服務。Munich當地的運輸主管機構對其公車及電車裝設無線電自動車輛定位系統，利用定位系統所獲得資料，提供乘客動態旅行資訊，例如顯示下班車之到站時間，設置地點包括地鐵入口及公車、電車站之可變資訊顯示器。Glasgow稱之為BusTime計畫，採用tag-based技術，每部車所需花費僅需65美金。其訊號接受器則裝設於60個公車站牌上，定位訊號由商用無線電系統傳送給控制中心，再藉由公車站之可變資訊顯示器及設置於購物中心之大眾運輸資訊顯示器傳遞公車訊息。當局對乘客所進行之調查結果顯示，Munich有82%的受訪者認為該系統所提供之資訊有用。48%的受訪者認為，利用該系統所提供之資訊能夠幫助他們更有效地利用時間。

德國之科隆、法蘭克福等地區，停車導引資訊系統的基本運作與控制原理採用「層級停車分區」，是將實施地區區分為數個停車場分區，由外而內，由大而小的導引駕駛。導引方式以路邊資訊顯示版為主，內容可分為靜態部份如以大寫英文字母「P」表示停車場、顯示個別停車場名稱、停車場方向。動態部分，有以數字定量顯示停車狀況或以「空」、「滿」文字顯示。德國法蘭克福在設置停車資訊導引系統之後，駕駛者尋找車位平均時間縮短了六成之多。

自動運輸資訊服務(Automated Transport Information Service；ATIS)是德國發展之先進路徑系統，只要有終點及欲離開時間即能提供使用者路徑資料，包括轉運點、離開時間、車費及路徑資訊。使用者利用十位數字的鍵盤輸入目的地之代碼，即可獲得相關資訊之旅途建議列印報表。依調查結果顯示，約有90%的使用者採用ATIS所提供之建議，實施成效相當顯著。【14】

6、法國

PLANBUS是一可由電腦檔中讀取事先計畫之旅遊資訊的自動資訊處理機，此處理機裝置在法國的捷運車站、活動場所、公車站，主要提供公車時刻表，如起訖點、旅行路線、下一班車時間及是否須轉車等資訊。有些自動裝置的設備也會在螢幕上顯示出公車之離開時間。系統提供之資訊是以地點(Location-based)而非以時間(time-based)為基礎，而且是一種在事前已用程式設計好的公車路線型式。使用者使用的處理機所在地即被認為是起點，新資料的輸入是由人工將記憶組裝入微電腦中，因此顯示的資訊並非及時資訊。【15】

SITU是法國大眾運輸路線查詢系統，自1988年起在法國巴黎實施，民眾可於家中、辦公室、街道上或各地活動中心等地，藉由SITU液晶數據（LCD）顯示螢幕及印表機來獲取資訊。SITU系統之資料庫結合公車及捷運地鐵的大型網路，並透過自動化之裝置及人工輸入，維護與更新系統中的資料。【15】

ATUOPLUS乃針對法國之都會活動及交通設施而設計之自動導引系統。使用者指出目的地後，系統即提供有關大眾交通資訊或特定路徑規劃資訊，使用者可於家中、活動中心經由終端機或電話與詢問中心連接，輸出資訊則可顯示於中心或街上之終端機。資料內容包括地圖、交通設施及文化、社會方面的資料。【15】

綜合以上各國不同的交通資訊系統，可以發現隨著電子、通訊及電腦等相關科技的蓬勃發展，交通資訊的提供方式已由人工方式轉變為自動化、電腦化的方式，且趨向於完整性與即時性。資訊內容由以往的語音、文字趨向使用圖形，影像及多媒體。資訊的流動方式則由單向、靜態轉變為雙向與動態方式，在使用上則更為多樣化及方便化。

綜合上述各國先進旅行者資訊系統之發展，彙整所提供之資訊內容除靜態資料（例如：費率、路線、路網與地圖等）外，尚提供即時動態資訊（例如：路況資訊、交通事故、公車動態資訊等）。本研究依據資料來源、資訊內容及提供方式整理國外之先進旅行者資訊系統發展現況，詳如表3-3。

表3-3國外之先進旅行者資訊系統發展現況

| 系統名稱 | 開發/維護單位 | 資料來源 | 資訊內容 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SATIN | 美國紐約TRANSCOMT運作資訊中心 | TRANSCOMT運作資訊中心 | 即時交通路況 時刻表 車站位置 費率 停車場位置 接駁服務 特殊事件 | 資訊站 網際網路 |
| Travlink | 美國明尼艾波里斯 | 閉路電視攝影機 | 肇事事件 旅行速度 匝道等候時間 路線、地圖 公車費率 轉乘資訊 公車動態資訊 時刻表 | 交談式資訊站 資訊可變標誌 電話 網際網路 展示螢幕 |
| Smart Commuter | 美國I-45道路聯盟 | 車輛自動辨識雷達 | 速率 肇事事件 旅行時間 公車時刻表 道路封閉 旅行速度 天候預測 | 資訊可變標誌 公路路況廣播 電話 個人數位通訊設備 |
| Smart Trek | 美國華盛頓州政府運輸部(西雅圖) | 閉路電視攝影機 感應線圈偵測器 公車自動定位 | 即時交通資訊 即時大眾運輸資訊 | 電子郵件 網際網路 電話 有線電視頻道 資訊可變標誌 廣播電台 |
| TravInfo | 美國聯邦政府高速公路管理局 | Caltrans交通運作系統 加州公路警察隊 中央氣象台 內華達州運輸部門 | 事故資訊 交通現況 共乘資訊 停車資訊 班表 費率 旅次規劃 | 資訊可變標誌 公路路況廣播 網際網路 呼叫器 電視 電話 個人數位輔助設備 互動式資訊亭 無線調頻負載波 |

表3-3國外之先進旅行者資訊系統發展現況(續)

| 系統名稱 | 開發/維護單位 | 資料來源 | 資訊內容 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZTech | 美國聯邦運輸部 亞歷桑那州政府 | 交控中心 閉路電視攝影機 環路線圈 緊急電話 自動車輛定位 | 車輛數 車種 點速率 事件 旅行時間 起迄點 | 網際網路 資訊可變標誌 呼叫器 資訊站 電視 電話語音遙控系統 車內導航系統 |
| SmarTravel Information System | 美國華盛頓州25個公部門組織與12個私部門 | 閉路電視攝影機 公車自動定位 警察單位回報 緊急電話 | 交通狀況 特殊事故 施工活動 替代路線 接駁資訊 | 網際網路 有線電視頻道 廣播電台 觸控式資訊站 車內導航設施 電話 個人呼叫器 |
| VICS | 日本財團法人 VICS 中心 | 日本道路交通資訊中心 警察單位回報 | 交通擁擠 旅行時間 交通障礙 交通管制 停車場 | 無線電波信號柱 紅外線信號柱 調頻副載波廣播 |
| Kortic | 韓國交通資訊中心 | 環路式偵測器 閉路電視攝影機 偵測車 民眾路況回報 | 行車速度 事故資料 道路施工 閉路電視影像 | 網際網路 傳真 呼叫器 車輛導航系統 |
| Traffic Line | 英國Traffic Master 交通資訊中心 CellNet電信公司 | 紅外線偵測器 | 壅塞路段 壅塞長度 可能的延滯時間 | 行動電話接收器 電腦螢幕 行動電話 |
| ATIS | 德國 | 大眾運輸業者 | 路徑資料 轉運點 出發時間 費率 | 電腦 |
| AUTOPLUS | 法國 | 大眾運輸業者 | 大眾交通資訊路徑規劃資訊 地圖 | 電腦 電話 |

資料來源：【13，14】及本研究整理。