第四章  先進旅行者資訊系統分析

本章4.1節先初步探討先進旅行者資訊系統之邏輯架構，以資訊流的觀念瞭解ATIS整體之運作模式，並於4.2節及4.3節分別探討旅次產生者之旅運行為及旅行資訊需求項目。4.4節則簡要介紹先進旅行者資訊系統相關技術。

4.1先進旅行者資訊系統之邏輯架構

先進旅行者資訊系統(ATIS)係藉由先進資訊、通訊及其他技術，提供用路人（私人運具及大眾運輸系統使用者）使其能於車內、家裡、辦公室、車站等地方，方便取得所需之資訊，以做為行程前之路線規劃或運具選擇參考及路途中避開壅塞地區。

由先進旅行者資訊系統邏輯架構圖如圖4-1所示，得知ATIS的運作是由各資料搜集單位透過偵測設施收集或自行統計編製資料，經由通訊設備傳輸至資訊管理中心，進行資訊管理與編輯，再透過各類資訊傳輸媒介，提供給道路使用者使用。換言之，旅行者資訊系統之架構包含：資料蒐集、資訊管理、資訊傳輸與資訊應用等過程。由於ATIS研究範疇廣泛本研究著重於使用人對於先進旅行者資訊系統之資訊傳輸媒介與資訊需求項目之偏好調查分析。

圖4-1  先進旅行者資訊系統邏輯架構圖

1、資訊蒐集

現有之交通資料蒐集系統主要包括車輛偵測器、閉路電視及警察或民眾回報，未來將廣泛運用全球定位系統或車輛辨識系統等技術蒐集交通資料，經處理後轉化為交通資訊。

因應通訊與電子技術的發達與突破，交通資訊之蒐集可以運用科技的協助如GPS、車流偵測器、CCTV(Closed Circuit TV)進行資料蒐集，但依據資訊的供給及原始來源，通常可分為交通及道路工程管理、停車管理單位、大眾運輸業者及其他資料供應單位。

(1)交通及道路工程管理單位

交通及道路工程主管單位依職權負責市區內各重要路口、路段或高速公路收費站、匝道等區域之交通量及交通特性資料的蒐集，包括道路路網、道路交通狀況（擁擠狀況、施工、事故等）、交通管制狀況等資訊。因應車輛偵測器具有經濟、迅速、準確等優點，可運用各類自動化之偵測設備蒐集車種、交通量、速率、占有率等交通資料，表4-1為目前國內運用自動化偵測設備蒐集交通資料彙整表。

表4-1國內運用自動化偵測設備蒐集交通資料彙整表

| 單位 | 偵測器種類 | 地點 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市交通局 | 環路線圈車輛偵測器 | 市區內各重要路口、路段 | 蒐集交通特性資料 |
| 台北市交通局 | 超音波車輛偵測器 | 高架路段 | 蒐集交通特性資料 |
| 公路局 | 磁感應式車輛偵測器 | 各重要道路 | 蒐集交通量 |
| 高速公路局 | 環路線圈車輛偵測器 | 收費站及各收費道 | 蒐集交通量 |
| 高速公路局 | 環路線圈車輛偵測器 | 各路段及匝道 | 蒐集交通特性資料 |

資料來源：本研究整理

以台北市市區而言，由台北市交通局所屬之交通工程處負責交通資料的搜集；而公路局及高公局主要負責快速道路或高速公路之交通量或交通特性的搜集；而交通障礙資訊及交通管制措施，則多由警察單位負責。

此外，除了運用自動偵測設備蒐集交通量及交通特性資料外，亦可藉由閉路電視(CCTV)提供即時交通路況影像。CCTV佈設原則在市區則以觀察重要地點，如交通瓶頸路段、重要交叉口、高架道路或聯外橋樑為主；高速公路之佈設則設於交流道、收費站、隧道區、天候不良路段、易肇事路段等地。閉路電視系統除可監視交通狀況外，並可於事件發生時確認事故發生地點、傷亡嚴重情形、阻斷之車道數及壅塞程度等。

(2)停車管理單位

停車管理單位負責停車場區位及停車狀況等資料之蒐集。以台北市而言，臺北市停車管理處是公有停車場之主管單位，依據其歷年之統計資料顯示所蒐集之資料種類多為各收費停車場車位數、收費情形等較屬於內部管理所須之資料。停管單位若能設置停車即時供給資訊系統，除能充分掌握營運管理所需之停車使用狀況外，亦可即時、完整地將停車資訊提供給用路人，節省駕駛人尋找停車場時間及減少停車場週邊道路交通流量，並提高各停車場之使用率。

為提供正確而即時的停車資訊供用路人參考，停車場資料必須由一控制中心統籌處理，系統須能及時掌握各停車場使用狀態，包括車輛進場率、車輛離場率及進出停車場車輛數等。【16】

(3)大眾運輸業者

一般而言，大眾運輸業者所提供之營運資訊較偏向靜態，通常由業者將內部固定之資訊轉化成文字、圖表等靜態資訊。其所提供之資訊多為大眾運輸費率、收費方式、路線、路網、時刻表、車站、轉乘點、營業時間為主。對於預估到站時間、車輛位置、延滯資訊等動態資訊及預測性資訊則較為欠缺。

(4)其他單位

對於其他的旅行服務資訊，如：天候狀況是由中央氣象局提供、重要地點或建築物、旅遊地點、相關公共設施位置及旅行服務資訊(如：加油站、旅館、餐廳等)則多由提供資訊加值服務之業者提供。

(5)回報

交通狀況的回報主要透過人員的語音通報，通報人員包括：

- A、用路人通報：用路人包括一般駕駛人、乘客、大客車及貨運車司機等，於交通壅塞或發現危險路況、事故時，以電話向控制中心或警察廣播電台通報。

- B、路邊緊急電話：用路人利用路邊緊急電話向交通控制中心通報，如高速公路於路側每公里設有緊急電話，用路人得以用其向交通控制中心通報。

- C、警車通報：高速公路每日二十四小時皆有警車巡邏，市區亦有交通警察巡邏，於發現交通狀況時，立即通知交控中心或警察廣播電台。

(6)偵測車

隨著科技的進步及智慧型運輸系統的發展，直接利用行駛於道路上配置偵測設備之車輛，蒐集即時的交通資料是未來發展之趨勢。運用全球衛星定位或車輛辨識技術，將車輛之運行位置傳回控制中心，由電腦處理分析後，轉化成有用的交通資訊，如路段之旅行速率、旅行時間等。

以往先進旅行者資訊系統的資訊內容，因交通資料的取得問題，大都採用靜態資料，目前雖已逐漸發展即時的動態資料，但仍僅為少數。交通資訊的取得依然受限於交通資訊蒐集的困難，因此未來欲有效、正確、即時的提供交通資訊，仍有賴於交通資訊蒐集系統的建立。

2、資訊管理

以使用者而言，資訊的種類並非越多越好，而是能確實符合其需要之資訊，才不致造成使用者之困擾，如何將資料蒐集單位所蒐集之資料，經由歸納、整合、處理，轉變為使用者容易瞭解之資訊是資訊管理單位的主要工作。

交通資訊管理中心將所蒐集的交通資料加以整理彙整，配合歷史交通、路況、路網屬性及旅次等資料庫，依系統管理者研擬之資訊提供策略與內容，配合適當的演算法將資料轉化為有用之交通資訊。資訊管理中心的資料來源可由交通資訊管理中心自行建立的資料蒐集系統取得，但其建置成本頗高。另一資料取得途徑則由其他交通控制與管理系統透過資料的交換。其他的交通控制與管理系統包括電腦號誌控制系統、交通控制系統、停車資訊管理系統、大眾運輸管理系統、訂位票證系統等。資訊管理中心於取得即時路況資料後，可將資料彙整為資料庫，並將這些資料設定標準格式，以適當之傳輸管道加以傳輸。一般而言，旅行者所需要之交通資訊分述如后：

(1)交通擁擠資訊：包含擁擠地區及其所影響之範圍。

(2)交通障礙資訊：包含事故、路上障礙物、施工及其他作業等障礙資訊。

(3)交通管制資訊：包含禁止通行、速度限制、車道管制、橋樑限重、隧道限高危險路段、臨時管制及管制原因等資訊。

(4)旅行時間資訊：車流狀況、行車速度、旅行距離、旅行時間預估等資訊。

(5)停車資訊：停車位置、停車費率、停車導引、停車場使用狀況等資訊。

(6)旅行服務資訊：天候狀況、觀光旅遊、轉運設施地點、修車、餐旅等服務資訊。

3、資訊傳輸

傳播介面的設計工作須根據國內現有通訊特性、國外經驗、與多種溝通方式加以研究。目前旅行者資訊系統的發展由以往的電話、電視、電台等傳播工具，隨著電腦及網際網路的快速發展與普及，目前已趨向於使用電腦及網路，運用電腦及網路提供資訊雖是未來的發展趨勢，但交通資訊提供的傳播界面仍應具多樣性，使用者能夠運用各種工具即可輕易獲取交通資訊，以增進資訊傳播的廣泛性。電話、傳真機、電視、電台等在資訊的傳播上雖有其限制，但由於其具有普徧性及方便使用的優點，因此若能依其特性作適當的配合，仍不失為一個可行的交通資訊傳播工具。

用路者資訊智慧化的目的在提供即時即地的資訊給用路者，而傳輸管道之穩定與效率可謂達成「即時即地」需求的關鍵。資訊的蒐集與傳輸皆有賴於傳輸管道，目前資訊由資訊管理中心傳輸至使用者端，除了廣泛應用網際網路(WWW)提供交通資訊外，國內所提供之資訊傳輸介面尚包括：電台廣播、電視台播報、電話語音查詢、傳真、資訊可變標誌、書面資料等，以下就這些系統作簡要一介紹。此外，對於應用新的通訊科技做為交通資訊傳輸媒介之車上顯示設備、個人數位化助理、公用資訊站(Kiosk)等傳播媒介亦做初步介紹。

(1)電台廣播

目前國內之電台路況播報系統有警廣交通網、中廣新聞網及ICRT電台等以不定時方式播報路況，內容涵蓋全省各大都市及重要之國道、省、縣道的交通路況。電台所播報之路況資料主要靠熱心民眾提供，雖然服務範圍廣，但是並不一定和駕駛者前往之目的地一致，而且資料無法不斷地追蹤，容易造成播報路況與事實不符。電台廣播之資訊包括，道路施工、鐵路延誤或交通擁擠等即時資訊，並提供一般性的旅行建議，由於收音機為相當普遍之通訊界面，故此種資訊提供方式為一般民眾所樂於使用。但因電台廣播為語音傳送，無法一次傳送太多的資訊(如時刻表)，且僅為單向傳播，無法針對個人需求即時廣播所需之資訊，故其傳輸之內容有其限制性。

(2)電視

電視所提供之資訊主要是視覺資訊，此類資訊可傳送至家中、辦公室，供旅行者於家中或辦公室規劃其旅次。電視依其傳播網路之不同，可分為無線電視及有線電視(Cable TV)。目前國內電視的傳播方式仍屬單向傳播。國內三家無線電視台於晨間新聞中有數分鐘之路況報導，提供各大都會區及高速公路部分路況報導，由於報導之時間太短，無線電視台傳播資訊之成本效益與是否有合適的頻道是考量的重點，故僅能就少數重要地點加以報導。路況內容包括號誌、施工、事故及行車狀況等資訊，此外，隨著有線電視台的開放，目前有線電視在國內已佔七成以上，且有線電視之頻道多，相較於無線電視更有傳播交通資訊的可能性。

(3)電話

使用者利用電話查詢資訊，工作人員可透過查詢輔助系統、書面資料等回答使用者之查詢事項。此方式為交談式查詢。此外，尚有利用電話語音系統者回覆使用人，透過電話按鍵依語音系統的指示或語音辨識功能，聽取電話語音系統事先預錄的交通資訊。使用者所能獲得之資訊，係依電話語音系統所構建之內容而定。以電話做為傳輸介面可以用語音、數字、或英文符號鍵入方式，但最大缺點是須透過一終端處理機來負責這些工作，最大優點是普及性。

高速公路局自八十四年啟用高速公路路況電話語音查詢系統，提供全天二十四小時的查詢服務，服務內容包括高速公路全線交通路況報導，民眾可依照電話中的語音提示，循序按鍵，即可收聽所需之資訊，並可利用傳真接收資訊。其他一般大眾運輸業者(台鐵、台汽、航空公司等)亦提供語音或專人電話查詢服務，服務內容主要包括行駛路線、時刻表、票價、搭乘路線及訂票服務等。

(4)傳真

傳真是利用電子方式傳輸原始影像文件，使用者透過傳真機，經由電話網路來傳送或接收資料。傳真的內容雖可包括文字與圖形，但目前傳真機因受限電話網路的頻寬，傳送速率無法太高。

(5)資訊可變標誌

資訊可變標誌以路徑決策點前為主要設置位置，顯示資訊用以提供使用人做為路徑決策或路徑導引之依據。故資訊可變標誌多設於高速公路之交流道出口、隧道入口、收費站前方，入口匝道前之地方道路上，提供用路人轉向及改道參考，停車場資訊亦可透過資訊可變標誌在各停車場引進道路路口加以顯示導引車輛行進。

(6)書面資料

係指以宣傳摺頁或小冊子方式提供查詢服務，主要內容包括行駛路線、時刻表、票價、搭乘路線等，此資訊係由交通主管機關或大眾運輸事業單位提供，使用者可以直接索取、購買等方式取得此類資訊。此外，亦有在大眾運輸車站之公布欄或招呼站之站牌上，張貼公告或以海報方式，提供相關之交通資訊。

(7)車上顯示設備

隨著民眾對通訊的需求及通訊技術的發展，一些較先進的無線傳輸技已應用於交通資訊的傳輸。如行動電話，可攜式資訊接收器及手提電腦或掌上型電腦等，無線傳輸系統之功能特性較適用於車輛導航及路途中之交通資訊提供。車輛行駛於道路上，資訊傳輸功能需要透過車上顯示設備與無線通訊方式來完成。利用車內資訊系統來查詢交通資訊不但有助於旅次產生者的未來規劃，對現行的旅程安排也有一定的貢獻。

(8)個人數位化助理PDA ( Personal Digital Assistant )

PDA主要功能與特性是不受場合及時間限制處理個人每日工作或事務。PDA和一般個人電腦的最大差異在於下列數點：特殊的人機界面（如筆式輸入）、具有人工智慧（如能辨識文字及草圖）、無線通訊（如紅外線數據傳輸）、可攜性（如掌上型）。PDA發展之初其目的在於利用數位的技術來取代傳統的萬用手冊。PDA現今除了傳統的記事功能外，更結合了網路、通訊、多媒體，使PDA成為多功能的資訊產品，藉由網路及無線通訊之功能，使用者即可運用PDA上網查詢交通資訊。

(9)公用資訊站(Kiosk)

Kiosk的英文意思在日本的解釋是小隔間的零售店，目前在歐美的公共場所隨手可見到此機器設備，主要是能夠達到「無店舖銷售通路」的服務，在每台機器前就能直接得到想要的資訊(如：線上即時訂購火車或航空票券、列印折扣券、門票等)，為民眾提供一個沒有時間、空間限制及多元化選擇的通路平台。同樣地，將交通資訊連接至Kiosk上，即可提供用路人充分的交通查詢服務。

4.2旅次產生者之旅運行為

交通需求的產生係由於人類的社經活動而衍生的，一般而言人們在決定旅行選擇時，通常包括了目的地、運具、離開時間及路徑。換言之，從事旅行計畫所需資訊為旅次端點設施、旅行時間、使用一種或數種交通工具、行駛路線、交通狀況等。因此，若欲使交通資訊系統對旅運者產生正面之影響，則必須對旅運者的行為特性及其旅運決策的產生過程有充份的了解。換言之，也唯有考慮用路人之旅運特性與旅次決策過程的交通資訊系統，方有可能對用路人提供有意義、正確、且具有時效性的交通服務。本研究在探討旅行者對於旅行資訊需求之前，先對旅行者之旅次規劃與資訊系統間之關係進行瞭解。

旅行者對於路徑選擇之資訊來源可分為三種：(1)利用先前旅次所累積的歷史經驗(2)路網狀態的認知(3)藉由外部資訊（ATIS）。此即表示旅次產生者之旅運選擇行為受到歷史經驗、個人認知及所提供資訊之影響。一般而言，歷史經驗、個人認知為何多屬無法控制的，但外部資訊於經費、技術之可行性下，交通資訊提供的多寡與精度是可以控制。換言之，交通資訊的提供將可間接影響使用人之運具選擇、路線選擇及離開時間等。旅次產生者之旅行規劃與外部資訊之關係可由圖4-2加以說明。

1、決定採取旅行活動；

2、參考各種資訊來源；

3、資訊的蒐集與組織；

4、評估所獲取的資訊進行旅次規劃；

5、開始旅行活動。

先進旅行者資訊系統係指利用各種傳播媒介，提供有關車輛發車時間、路線、費率、轉乘、公車位置等即時且正確之資訊，以輔助使用人在進行旅次規劃時能有充分資訊，選擇最適當之出發時間、運具及路線，以達到高效率、安全、經濟之目標。在旅次產生者之旅行規劃可看出所涉及之外部資訊包括行前交通資訊、路途中資訊、停車服務資訊及其他旅行服務等資訊，與目前ATIS主要應用領域相符：

1、旅行者資訊系統

2、車站內資訊系統

3、車內路線導引系統

4、停車場導引系統

旅行者資訊系統之主要功能係提供使用人，透過資訊傳播媒介，向交通資訊管理中心查詢旅次相關資訊。由資訊中心提供各種最新的行車資訊給用路人，以作為行車參考，亦可協助用路人行程前之路線或運具選擇規劃之參考。

車站內資訊系統主要功能在提供旅行者到站後之旅行資訊服務。車站資訊系統所提供之資訊除了傳統靜態資訊如站名、路線、班次、費率、車站與周遭配置圖、與時刻表等資訊外，由於先進技術之應用，將可提供動態的行車資訊，包含顯示班車預定到達目的地時間、班車目前位置、班車預定進站時間、路況、與班車異常訊息等。車站資訊系統不僅可服務乘客，也可以提供在車站接送親友者最新的行車動態資訊，減輕其等候之焦慮感。

大眾運輸之車內資訊系統則以服務車上乘客為主，係運用先進通訊技術，將資訊管理中心之資料傳輸至車輛內，提供乘客即時資訊，包括行車路線、顯示班車目前位置、顯示班車預定到站時間、顯示即將到站站名、轉乘接駁資訊等。私人運具之車內路線導引系統是提供並引導用路人正確選擇路線，使用路人順利到達目的地，避免其在市區中迷路。

最後，對於私人運具到達目的地時所須之停車導引系統，主要服務功能係將停車場位置、停車位餘額等資訊，藉由路邊資訊面板、電話、網路、無線電等管道提供給用路者，以減少在市區為尋找停車位繞行的交通流及空氣污染，並使停車空間有效利用。

停車資訊供給系統應包括資訊收集，各停車場車位數回報系統（包括進出計算、停車費用計算等）。資訊整合，停車場即時資訊傳輸給控制中心進行整合。資訊提供，運用路邊大型可變資訊顯示面板、電話語音查詢、即時資訊網站、車上接收單元、電視頻道提供停車資訊。

旅行者因個人旅運特性不同，對於交通資訊需求項目亦有所不同，且不同使用人對不同的溝通傳輸介面偏好亦有所不同。茲彙整先進旅行者資訊系統組成單元如表4-2。

表4-2先進旅行者資訊系統組成單元

| - 資訊系統名稱 | - 系統功能 | - 資訊內容 | - 資料來源/界面 | - 通訊介面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 行前資訊系統 | - 提供旅行者行前資訊 - 協助旅行者進行旅次規劃 | - 路線、票價及時刻表 - 旅次規劃 - 共乘資訊 - 交通管制資訊 - 轉乘資訊 - 即時路況資訊 - 即時停車管理資訊 - 觀光旅遊資訊 - 天氣預報 | - 大眾運輸營運單位 - 交通控制中心 - 偵測器 - 閉路電視 - 停車場管理中心 - 觀光局 - 氣象局 | - 自動語音電話 - 電腦及數據機 - 電視 - 傳真機 - 網際網路 - 廣播 |
| - 路途中資訊系統 | - 提供旅行者即時資訊 - 提供替代路線 - 導引至停車場 | - 替代路線資訊 - 意外事件資訊 - 轉乘資訊 - 交通管制資訊 - 大眾運輸資訊 - 即時路況資訊 - 即時停車管理資訊 | - 交通控制中心 - 偵測器 - 閉路電視 - 停車場 | - 自動語音電話 - 路況廣播 - 資訊可變標誌 - 行車導引系統 - 行動電話 |
| - 停車服務資訊系統 | - 提供停車資訊 | - 即時停車管理資訊 - 車位供給量 - 停車費率 - 停車場區位 - 停車等候時間 - 鄰近道路擁擠率 | - 交通控制中心 - 停車場管理中心 - 拖吊場 | - 網際網路 - 電話 - 傳真 - 資訊可變標誌 - 行車導引系統 - 行動電話 |
| - 其他旅行服務 | - 提供旅行服務 | - 天氣資訊 - 旅遊設施區位資訊 - 修車資訊 - 加油站資訊 - 醫院 - 警察局 - 餐旅資訊 - 特別事件資訊 - 拖吊資訊 | - 民間業者 - 政府主管單位 | - 網際網路 - 電話 - 傳真 |

資料來源：參考【13】及本研究整理。

圖4-2旅次產生者之旅行規劃與外部資訊之關係

4.3使用人資訊需求項目探討

透過旅次產生者旅運行為之探討，初步釐清旅次產生者與交通資訊的關係，先進旅行者資訊系統之建置須以使用者之需求為導向，民眾對於交通資訊的需求，可從個人旅次流程思考所須的資訊項目，即由旅次產生(起點)、旅次吸引（迄點）、運輸工具及路線選擇等步驟，以下分別就使用人種類、旅行階段及資訊型態等說明使用人對資訊需求項目。

1、使用人種類

(1)大眾運輸使用者：以公車、公路客運、捷運、鐵路等大眾運輸系統為主要交通工具之使用者，此類旅行者無法自由選擇行駛之路徑。其所需之資訊項目多為大眾運輸之費率、路網、時刻表、轉乘地點、地圖、旅遊資訊等。

(2)私人運具駕駛者：可依據所獲得之即時路況資訊，選擇運具及出發時間，亦可作為途中是否變更原行駛路徑之參考。其所需之資訊項目多為路況資訊、事故狀況、交通管制、轉乘資訊、停車資訊、旅行服務資訊等。

2、旅行階段

對於旅行者各旅行階段所需之資訊進行探討時，粗略可分為旅行前資訊及路途中資訊兩個不同的領域。本研究根據台灣地區發展智慧型運輸系統(ITS)綱要計畫內，先進旅行者資訊系統(ATIS)之使用者服務單元之劃分原則：(1)行前（Pre-trip）旅行資訊(2)旅途中（En-route）旅行資訊(3)停車資訊 (4)旅行服務資訊。【1】加以說明：

(1)行前資訊（Pre-trip information）

行前資訊由於其提供的時機係於旅次尚未發生前，離出發時間仍有一段時間，因此可對於使用者的運具選擇、路徑、離開時間等決策產生影響。行前資訊可協助旅行者於出發前進行相關旅行決策或獲知所關心之交通資訊，並選擇替代道路或運具，甚至延遲出發時間，以避開交通擁擠時段。行前資訊可為反映以往狀況(歷史經驗)之靜態資訊，或為反映即時交通變化的動態資訊。旅行者所需之行前資訊項目包括：運輸系統現況資訊、旅行規劃服務、預估出發時間、大眾運輸路線、轉車站位置、道路交通狀況、規劃行駛路線、預估旅行時間及其他於旅行前參考之資訊，如：天候、重要公共服務設施區位等。

(2)路途中資訊（En-route information）

路途中資訊係指旅行者開始旅運行為後，提供現況或預測性的交通資訊。就私人運具使用者而言，則以交通情況、意外事件、道路狀況、大眾運輸班次、天氣狀況、危險道路情況、道路擁擠率、替代路線及其他旅行服務資訊為主，協助使用者進行是否改變行駛路線的決策。此外，對於配備路徑導航系統之使用者而言，其需求功能尚包括行進方向導引、建議安全速度、旅行時間預估等。

以大眾運輸使用者而言，一般可分為車內資訊或車站資訊系統，車內資訊較為關心之資訊內容為本站與下一站之站名，車輛位置、轉乘資訊、延滯資訊等行車動態資訊。業者可運用車上的資訊顯示系統告知乘客，車輛目前所在位置及相關資訊以供乘客在車上也能獲知即時車輛動態資訊。大眾運輸之車站資訊，表示旅客已於車站等候，此時對於即時資訊之需求較高，例如：預估下一班車到達時間、轉乘及接駁等資訊。

路途中交通資訊傳輸之方式，可藉由可變資訊號誌、廣播電台、個人化通訊設備或車內導航系統傳達予駕駛人。而大眾運輸路途中資訊則可利用設於特定地點如：公車停靠站、捷運車站、轉運中心等地之資訊亭查詢各項服務。

(3)停車服務資訊

停車服務資訊系統係以可變資訊標誌、電話、網際網路、車內導航系統等傳輸媒介，提供停車場位置資訊、停車場路線導引及剩餘車位數等資訊，以協助駕駛人發現停車空間，避免車輛因尋找停車空間而造成交通擁擠。一般而言，停車即時供給資訊系統內相關資訊包括：停車場名稱、停車場位置或方向、停車場週邊道路之交通狀況、停車場總車位數、停車場已被使用之車位數、剩餘停車位、停車場使用率、停車場空、滿、封閉或暫停服務等狀況顯示。

(4)旅行服務資訊

旅行服務資訊主要為非與交通相關之資訊，此資訊可能是靜態或動態的資料。旅行服務資訊內容包括：天氣狀況、主要服務設施區位、戲院時間、停車服務、自動修車店、醫院、警察局、餐廳、旅館、特別事件資訊及其他與旅行相關之活動。資訊提供方式以網路、資訊亭、電話、電視、行動電話、車內電腦等方式。資訊提供地點可在家中、工作場所、購物中心、機場及其他可透過網路傳輸之地點。

3、資訊型態

交通資訊系統所提供的交通資訊除包括道路交通狀況、大眾運輸系統及其他相關資訊等查詢外，在協助或建議使用者對於旅次規劃或決策方面，則包括旅程規劃、路徑建議、出發時間或運具等，對於旅次的規劃應配合不同使用者之個別需求與資訊取得的精確度而定。但因即時及動態交通資訊之蒐集，須蒐集大量的交通資料或車輛定位等設備的配合方可達成，因此所需之花費甚大。由於國內目前在交通資訊的蒐集上，大部分尚無法達到更為精準的結果，路徑建議則多仰賴靜態資料的運算如以旅行距離、旅行時間或旅行成本之最小化為運算原則。交通資訊類型依其提供的時機及策略等功能，可依下列特質加以區分：

(1)描述性與規範性資訊

描述性資訊經由不同的通訊設備，提供交通狀況予旅次產生者，旅次產生者可利用這些資訊進行其旅運決策；規範性資訊則以整體系統為考量，主要在於促使道路系統能有效利用，希望達到系統最佳化的目標。【24】

(2)歷史性、即時性與預測性資訊

歷史性資訊在於提供過去所發生的交通狀況資訊，一般可以平均數值提供給旅次產生者作參考，歷史性資訊常常不能顧及突發的交通事件，因此較不具彈性；即時性資訊則提供目前交通系統所發生的狀況給使用者，即時性資訊的最大缺點在於可能因提供即時資訊後增加某些運輸方式之密度，如提供某一道路交通順暢的訊息，可能吸引許多駕駛的使用，因而造成使用密度增加或道路擁擠的現象；預測性資訊可藉由歷史性或即時性資訊而來，透過一預測方法來推估未來可能之交通發展狀況，此一資訊兼顧歷史性與即時性資訊，應是資訊提供之最佳方式。預測性資訊的正確程度與所使用之預測方法密切相關，但目前國內外的文獻中尚未發現有效且可靠的推估方法。

(3)靜態資訊與動態資訊

所謂靜態資料係指基於平均或預期的狀況，並不隨交通狀況的改變而更新，如：可預期或變動頻率不高的旅行者資訊，時刻表、班次、路線圖、路網圖、票價、地圖等不易變動的資料；動態資訊係指依據現況或預測的交通狀況而更新的資訊。如：不可預期或資料變動率高的旅行者資訊，交通事故、道路施工、路況壅塞等不可預期的資料。

茲彙整大眾運輸使用者與一般駕駛人對於資訊需求項目如表4-3。

表4-3使用者對於資訊需求項目彙整表

|  | 行前資訊系統pre-trip information | 路途中資訊系統en-route information |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車內 | 車站/轉運站 |
| 一般駕駛人 | 車流狀況(旅行時間、速度) 車道管制/禁止通行 事故狀況 施工狀況 天候狀況 轉乘資訊 交通管制 停車資訊 規劃行駛路線 | 車流狀況 事故狀況 動態路徑導引 停車位置 停車費率 停車導引 停車等候時間 道路擁擠率 旅行服務資訊 替代路線 | 營業時間 費率表 時刻表 路網圖 大眾運輸轉乘資訊 |
| 大眾運輸乘客 | 大眾運輸費率 大眾運輸路網 大眾運輸時刻表 大眾運輸轉乘地點 大眾運輸預估到離時間 其他旅行參考資訊(如：地圖、天候、重要公共服務設施之位置) | 行車動態資訊 車輛位置 轉乘資訊 延滯資訊 | 行車動態資訊 車輛位置 到站時間 轉乘資訊 延滯資訊 |

資料來源：【13】

4.4 先進旅行者資訊系統相關技術探討

本節對於涉及先進旅行者資訊系統之主要技術加以初步介紹如下：

1、全球衛星定位系統(Global Positioning System, GPS)

GPS係由美國國防部所開發，該系統共有24顆GPS 衛星在環繞地球表面的六條固定軌道上運行，原用途係提供美國軍方三度空間使用之高科技定位及導航，目前已提供給予全球民間使用，其應用層面包含大地測量、資源探測、地殼監控、載具導航及科學研究等範疇。天空中任何一個在軌道上的GPS座標皆為已知之參考座標值，持GPS衛星訊號接收器在地面上任一位置，可同時接收三顆以上GPS衛星訊號，獲得各衛星於天空中之座標值並測出各衛星與接收器之間的距離，以空間三段距離後方交會原理即可將接收器所在位置座標計算出來。【17】GPS應用於運輸界包括自動車輛定位(AVL)或自動車輛監控(AVM)，而定位系統若與導航功能相互結合，則成為自動車輛定位導航系統(Automatic Vehicle Location and Navigation System ，AVLN)，簡稱車輛導航系統。 目前已相當普遍的「車輛導航系統」係指在車輛上裝置GPS衛星接收引擎、GPS天線，配合設計之PCB(PC Board)、電子地圖，利用LCD螢幕將車輛即時位置及相關路線圖顯示出來，提供駕駛者進行查詢、尋找最佳路徑及導航等功能。【2、18】

2、地理資訊系統(Geography Information System, GIS)

地理資訊系統是具備地理資料之輸入、處理、管理、分析及輸出等功能，用以處理地理資料及空間決策。地理資訊系統之地理資料庫包括圖形資料與屬性資料兩大類，圖形資料在電腦中有兩種主要的儲存格式：向量式(Vector)與網格式(Raster)，圖形資料包括，路網圖、路線圖、車站位置圖等地圖及航空照片、衛星相片等。屬性資料一般則採用表格的方式，屬性資料係指相對於地圖上某一特定位置的相關特性資料，以內政部1/5000基本圖數值檔為例，其屬性資料涵蓋了全台灣縣轄市及一些重要鄉鎮地區，包括道路邊線、河川、中文註記、公園、學校及行政界等圖層。其中，與道路交通相關之屬性資料如國道、省道、縣道的編號及縣轄市以上地區之街道名稱。目前常用之電子地圖即為運用GIS技術將圖形資料與屬性資料結合在一起發揮交通資訊查詢的功能。